# 中新天津生态城生态产品总值核算技术导则

1  适用范围

本文件给出了中新天津生态城生态产品总值（GEP）核算的相关术语和定义、基本原则、核算内容 和步骤、成果应用等方面的建议。

本文件适用于指导中新天津生态城全域及其特定地域单元的生态产品总值核算。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 3095  环境空气质量标准；

GB 3838  地表水环境质量标准；

HJ 1173—2021  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市生态系统（urban ecosystem）

城市生态系统是城市居民与其环境相互作用而形成的统一整体，由自然环境、社会经济和文化科学 技术共同组成。

3.2

生态产品（ecosystem product）

生态系统为经济活动和其他人类活动提供且被使用的货物与服务贡献，包括物质供给、调节服务和 文化服务三类。

3.3

生态产品总值（gross ecosystem product,GEP）

一定行政区域或特点地域单元各类生态系统在核算期内提供的所有生态产品的货币价值之和。 3.4

物质供给（Material product of ecosystem）

在不损坏生态系统稳定性和完整性的前提下，人类通过直接利用或转化利用等方式从生态系统获 得的各种物质产品。包括风能、太阳能、潮汐能、地热等生态能源，以及收集利用雨水等非常规水资源。 3.5

调节服务（Regulating services of ecosystem）

生态系统为改善或维持人类生存环境提供的惠益， 如水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、空气净化、 水质净化、 固碳、局部气候调节、噪声消减、 海岸防护等。

3.6

文化服务（Cultural services of ecosystem）

生态系统为提高人类生活质量提供的非物质惠益， 如精神享受、灵感激发、旅游观光、休闲游憩和 美学体验等。

3.7

生态产品实物量（Physical quantity of ecosystem product）

生态产品的物理量，如清洁能源发电量、洪水调蓄量、土壤保持量、固碳量与公园休闲游憩人次等。 3.8

生态产品价值量（Monetary value of ecosystem product）

生态产品的货币价值。

4  基本原则

4.1  客观性

核算时应优先使用实测数据，现有监测体系资料不能满足核算需求的，相关部门单位应积极完善监 测体系，开展补充性调查监测， 力求做到基础资料可靠、核算方法科学、核算结果准确可比。

4.2  全面性

应全面考虑环境质量、资源禀赋、生态技术、生态文化等要素对生态产品总值的贡献度，确保核算 的全面性。

4.3  实用性

根据核算区域生态系统的特点、核算目的和数据可获得性，确定适合本区域的核算内容、指标和方 法。

4.4  可比性

同一核算范围同一年度的核算结果应可定量、可重复、可检验，不同年度、同一年度不同核算范围 的核算结果可对比分析。

4.5  开放性

根据生态产品总值核算最新研究成果，及时改进和完善核算指标和方法。

5  核算内容和步骤

5.1  确定核算范围

确定核算区域，核算区域可为行政区域，也可是功能相对完整的生态系统或生态地理单元，以及由 不同生态系统类型组合而成的特定地域单元。

确定核算基准时间， 核算周期长度为1年，即核算年的1月1日至12月31日。

5.2  确定生态系统类型和分布

调查分析核算区域内的生态系统类型、面积与分布，绘制生态系统空间分布图，生态系统分类参见附 录A。

5.3  编制生态产品目录清单

根据核算区域生态系统类型及核算的用途，确定生态产品总值核算重点，编制生态产品目录，参见 附录B。

5.4  确定核算指标体系

生态产品总值核算包括物质产品、调节服务和文化服务3个一级指标， 涵盖清洁能源、非常规水资 源、水源涵养、洪水调蓄、空气净化、水质净化、固碳、局部气候调节、噪声消减、海岸防护、休闲游 憩、景观增值等16个二级指标。

表 1    生态产品总值核算指标体系

| 产品 类别 | 核算指标 | 实物量指标 | 实物量 核算方法 | 价值量指标 | 价值量 核算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 供给类 | 清洁能源 | 清洁能源量 | 统计调查 | 清洁能源供给价值 | 市场价值法 |
|  | 非常规水资 源 | 非常规水资源量 |  | 非常规水资源供给价值 |  |

| 调节 服务类 | 水源涵养 | 水源涵养量 | 水量平衡法 | 水源涵养服务价值 | 替代成本法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤保持 | 土壤保持量 | 修正通用土壤 流失方程 | 减少泥沙淤积和面源污 染服务价值 | 替代成本法 |
|  | 洪水调蓄 | 洪水调蓄量 | 洪水调蓄模型 | 洪水调蓄服务价值 | 替代成本法 |
|  | 空气净化 | 净化二氧化硫量 | 污染物净化模 型或污染物平 衡模型 | 净化二氧化硫服务价值 | 替代成本法 |
|  |  | 净化氮氧化物量 |  | 净化氮氧化物服务价值 |  |
|  |  | 净化颗粒物量 |  | 净化颗粒物服务价值 |  |
|  | 水质净化 | 净化COD量 | 污染物净化模 型或污染物平 衡模型 | 净化COD服务价值 | 替代成本法 |
|  |  | 净化总氮量 |  | 净化总氮服务价值 |  |
|  |  | 净化总磷量 |  | 净化总磷服务价值 |  |
|  | 固碳 | 固定二氧化碳量 | 固碳机理模型 | 固定二氧化碳服务价值 | 市场价值法 |
|  | 局部气候调 节 | 植被蒸腾消耗能量 | 蒸散模型 | 植被蒸腾调节温湿度服 务价值 | 替代成本法 |
|  |  | 水面蒸发消耗能量 |  | 水面蒸发调节温湿度服 务价值 |  |
|  | 噪声消减 | 噪声消减量 | 噪声削减模型 | 噪声消减服务价值 | 替代成本法 |
|  | 海岸防护 | 自然生态系统防护 或替代海堤等防护 工程的总面积 | 统计调查 | 海岸防护服务价值 | 替代成本法 |
|  | 物种保育 | 修正后的保护物种 分布/栖息面积 | 野外调查 | 物种保育服务价值 | 替代成本法 |
| 文化 服务类 | 旅游康养 | 自然景区游客总人 次 | 统计调查 | 旅游康养服务价值 | 替代成本法 |
|  | 休闲游憩 | 休闲游憩总人时 | 统计调查 | 休闲游憩服务价值 | 替代成本法 |
|  | 景观增值 | 受益酒店客房销售 数量和房产面积 | 统计调查 | 受益酒店客房销售与房 产使用提升价值 | 替代成本法 |
|  | 产业生态溢 价 | -- | -- | 产业发展的生态溢价 | 主成分分析 与线性回归 |

5.5  数据资料收集

收集开展生态产品总值核算所需要的部门统计数据、调查监测资料、相关文献资料以及基础地理信 息图件等， 开展必要的实地观测调查，进行数据预处理以及参数本地化。

生态产品实物量核算基础数据清单及数据来源参见附录C 表C.1。

生态产品价值量核算基础数据清单及数据来源参见附录C 表C.2。

5.6  生态产品实物量核算

选择科学合理、符合核算区域特点的实物量核算方法与技术参数，根据确定的核算基准时间，核算 各类生态产品的实物量， 方法和参数参见附录D.1。

5.7  生态产品价值量核算

在统计各类生态产品实物量的基础上， 科学确定参考价格，运用市场价值法、替代成本法等方法， 核算生态产品的货币价值，方法参见附录D.2。

具体价格确定应遵循以下原则：

a）有市场价格的直接采用市场价格；

b）无市场价格的优先采用现行标准及规范的规定价格或行业主管部门的指导价格， 其次采用替代 成本法推算价格；

c）无法获得核算年份价格数据时，利用已有年份数据，按照价格指数进行折算转换为当年可比价。 5.8  生态产品总值核算

将核算区域范围内的生态产品价值量加总，即生态产品总值。

6  成果应用

核算成果应用包括但不限于以下范围：

a）可作为制定生态保护补偿标准、生态环境损害赔偿标准等制度的依据，可应用于绿色发展财政 奖补、环境治理评估、自然资源负债表编制等领域。

b）可应用于绿色高质量发展战略规划、行动计划、 生态保护修复规划等规划。

c）可应用于重大生态保护修复工程建设效益评价、土地出让、生态产品开发经营与市场化交易等。

d）可应用于高质量发展综合考核、党政领导班子绩效考核、领导干部自然资源资产离任审计等绿 色政绩考核制度。

附  录  A

生态系统分类

表A.1 生态系统分类体系及说明

| I级分类 | Ⅱ级分类 | Ⅲ级分类 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市 生态系统 | 湿地 | 沿海滩涂 | 沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。 |
|  |  | 内陆滩涂 | 指河流常水位至洪水位间的滩地；坑塘的正常蓄水位与洪水 位间的滩地。 |
|  |  | 坑塘 | 人工水面，静止 |
|  |  | 河流 | 自然水面，流动 |
|  |  | 人工湖泊 | 人工水面， 静止 |
|  | 绿地 | 乔木绿地 | 人工植被， 人工表面周围，H=3-30m，C>20% |
|  |  | 灌木绿地 | 人工植被， 人工表面周围，H=0.3-5m，C>20% |
|  |  | 草本绿地 | 人工植被， 人工表面周围，H=0.03-3m，C>20% |
|  | 浅海 | 浅海 | 沿海滩涂向海洋侧边界线以东海域。 |

注： H代表植被高度(m)，C代表覆盖度\郁闭度(%)。

附  录  B

生态产品目录清单

表B.1 生态产品目录清单

| 序号 | 一级 目录 | 二级 目录 | 三级目录 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 供给 | 清洁 能源 | 太阳能 | 从生态系统中开发利用的、不排放污染物、能够直 接用于生产生活的能源。 |
|  |  |  | 风能 |  |
|  |  |  | 地热能 |  |
| 2 |  | 非常 规水 资源 | 淡化海水 | 经过处理后可以利用或再生利用， 并在一定程度上 替代常规水资源。 |
|  |  |  | 再生水 |  |
|  |  |  | 收集利用雨水 |  |
| 3 | 调节 服务 | 水源 涵养 | 水源涵养量 | 生态系统通过其结构和过程拦截滞蓄降水，涵养土 壤水分和补充地下水，增加可利用水资源的功能。 |
| 4 |  | 土壤 保持 | 减少泥沙淤积量 | 生态系统通过其结构和过程保护土壤， 降低雨水的 侵蚀能力， 减少土壤流失的功能。 |
|  |  |  | 减少面源污染-氮量 |  |
|  |  |  | 减少面源污染-磷量 |  |
| 5 |  | 洪水 调蓄 | 湿地调蓄量 | 生态系统通过调节暴雨径流、削减洪峰、减轻洪水 危害的功能。 |
|  |  |  | 绿地调蓄量 |  |
| 6 |  | 空气 净化 | 净化二氧化硫量 | 生态系统吸收、 阻滤大气污染物，如 SO2、NOX、颗 粒物等，降低空气污染浓度，改善空气质量的功能。 |
|  |  |  | 净化氮氧化物量 |  |
|  |  |  | 净化颗粒物量 |  |
| 7 |  | 水质 净化 | 净化 COD 量 | 生态系统通过物理和生化过程对水体污染物吸附、 降解以及生物吸收等方式，降低水体污染物浓度， 净化水环境的功能。 |
|  |  |  | 净化总氮量 |  |
|  |  |  | 净化总磷量 |  |
| 8 |  | 固碳 | 湿地固碳量 | 生态系统吸收二氧化碳合成有机质将碳固定在植 物和土壤中，降低大气中二氧化碳浓度的功能。 |
|  |  |  | 绿地固碳量 |  |
|  |  |  | 海洋固碳量 |  |
|  |  | 气候 | 植被蒸腾消耗能量 | 生态系统通过植被蒸腾作用和水面蒸发过程吸收 |

| 9 |  | 调节 |  | 能量、调节温湿度的功能。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水面蒸发消耗能量 |  |
| 10 |  | 噪声 消减 | 城市道路绿地降噪量 | 道路绿地通过植物反射和吸收声波的能量，消减交 通噪声的功能。 |
| 11 |  | 海岸 防护 | 自然生态系统防护海岸线 面积 | 海岸生态系统如滩涂、沿岸绿地等减低海浪， 避免 或减小海堤或海岸侵蚀的功能。 |
| 12 |  | 物种 保育 | 基于保护物种等级和特征 修正的保护物种分布/栖 息面积 | 生态系统为珍稀濒危动植物种提供生存与繁衍的 场所， 从而对其起到保育作用的功能。 |

| 13 | 文化 服务 | 旅游 康养 | 观赏型自然景区旅游人时 数 | 生态系统为人类提供旅游观光、娱乐、休养等服务， 使其获得审美享受、身心恢复等非物质惠益。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 休闲 游憩 | 公园、绿地、河湖等开开 敞空间休闲游憩人时数 | 生态系统为人类业余时间提供的休闲、运动等服 务， 使其获得精神放松、心情愉悦精神愉悦等非物 质惠益。 |
| 15 |  | 景观 增值 | 住宅价值提升面积 | 生态系统为人类提供美学享受， 从而提高周边房产 和酒店价值，产生房屋销售、租赁过程和酒店房间 销售过程中的自然景观溢价的功能。 |
|  |  |  | 酒店价值提升房间数 |  |
| 16 |  | 产业 生态 溢价 | —— | 因政府环境污染治理、生态修复等环境保护领域投 入，使得区域生态环境质量和人居环境逐步改善， 由此吸引投资和人才所带来的产业和经济发展的 价值。 |

附  录  C

生态产品总值核算基础数据清单及数据来源

表 C.1 生态产品实物量核算基础数据清单及数据来源

| 类别 | 核算 指标 | 所需数据 | 数据文 件格式 | 数据 单位 | 数据说明 | 建议数据来源 | 数据更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 用 基 础 数据 | —— | 各类生态系统分布和面积 | 矢量 | —— | 分辨率不低于1m | 规划资源部门 | 年度更新 |
|  |  | 植被归一化指数（NDVI） | GIS图层 | —— | 值域范围为[-1，1]，分 辨率不低于30 m | 规划资源部门、遥感反演、实测、气象 部门 | 年度更新 |
| 物质 供给 类 | 物质供给 | 各类清洁能源量 | 文本 | kW · h | 太阳能、风能、地热能 等各类清洁能源产量 和使用量 | 统计部门、发展改革部门 | 年度更新 |
|  |  | 非常规水资源量 | 文本 | t | 淡化海水、收集利用雨 水、再生水等非常规水 资源产量和使用量 | 统计部门、水务部门 | 年度更新 |
| 调节 | 水源涵养 | 降雨量 | 文本 | mm | 站点逐日数据 | 气象部门 | 年度更新 |

| 服务 类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸散发量 | GIS图层 | mm | —— | 气象部门 | 年度更新 |
|  | 土壤保持 | 降雨量 | 文本 | mm | 站点逐日数据 | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 高程和坡度 | GIS图层 | —— | DEM数据 | 规划资源部门 | 低频更新（5年） |
|  |  | 土壤质地 | GIS图层 | —— | 分辨率不低于30 m | 生态环境部门、 农业农村部门 | 低频更新（5年） |
|  | 洪水调蓄 | 暴雨降雨量 | 文本 | mm | 站点逐日年暴雨及以 上降雨量数据—— | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 洪水期湿地滞水高度 | 文本 | m |  | 水务部门、实测 | 年度更新 |
|  |  | 绿地生物量 | 文本 | t/hm2 | 分辨率不低于30 m | 生态环境部门、实测或遥感反演 | 年度更新 |
|  | 固碳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海洋浮游植物的净生态系 统生产力 | 文本 | mg∙C /(m2∙ d) | —— | 规划资源部门、实测、文献 | 低频更新（5年） |
|  | 空气净化 | 各类大气污染物排放量 | 文本 | t | SO2 、NOX、粉尘排放量 | 生态环境部门 | 年度更新 |
|  |  | 大气环境功能区划 | 文本 | —— | —— | 生态环境部门 | 低频更新（5年） |
|  |  | 空气质量监测值 | 文本 | μg/ m3 | 年均监测值 | 生态环境部门 | 年度更新 |
|  | 水质净化 | 各类水体污染物排放量 | 文本 | t | COD、氨氮、总磷排放量 | 生态环境部门 | 年度更新 |

|  |  | 水环境功能区划 | 文本 | —— |  | 生态环境部门 | 低频更新（5年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环境质量监测值 | 文本 | mg/l | 年均监测值 | 生态环境部门 | 年度更新 |
|  | 气候调节 | 水面蒸发量 | 文本 | m3 | 降温日累计水面蒸发 量、增湿日累计水面蒸 发量 | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 站点逐日平均温度 | 文本 | ℃ | 站点逐日数据 | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 站点逐日平均湿度 | 文本 | % | 站点逐日数据 | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 开放空调降温的天数 | 文本 | d | —— | 气象部门 | 年度更新 |
|  |  | 各类生态系统单位面积蒸 腾消耗热量 | 文本 | kJ/( m2∙d) | —— | 规划资源部门、文献 | 低频更新（5年） |
|  | 噪声削减 | 各级道路长度 | 文本 | km | —— | 交通运输部门、住房城乡建设部门、城 市管理部门 | 低频更新（5年） |
|  |  | 道路路侧噪声值（绿化带 内侧和外侧） | 文本 | dB | —— | 生态环境部门、实测 | 低频更新（5年） |
|  |  | 道路绿化带长度 | 文本 | km | —— | 交通运输部门、住房城乡建设部门、城 市管理部门 | 低频更新（5年） |
|  | 海岸防护 | 防护海岸的自然生态系统 分布 | GIS图层 | —— | 分辨率不低于1m | 规划资源部门 | 低频更新（5年） |
|  | 物种保育 | 保护物种分布和栖息空间 | GIS图层 | —— | 分辨率不低于1m | 规划资源部门、生态环境部门 | 低频更新（5年） |
|  |  | 保护物种名录和数量 | 文本 | —— |  | 规划资源部门、生态环境部门 | 低频更新（5年） |
|  | 旅游康养 | 自然景区名录 | 文本 | —— | —— | 规划资源部门、文化旅游部门 | 年度更新 |

| 文化 服务 类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然景区的年游客人次 | 文本 | 人 · 次 |  | 文化旅游部门 | 年度更新 |
|  | 休闲游憩 | 休闲活动型自然空间名录 | 文本 | —— |  | 住房城乡建设部门 | 年度更新 |
|  |  | 休闲活动型自然空间年游 憩人时数 | 文本 | 人 · 时 |  | 住房城乡建设部门 | 年度更新 |
|  | 景观增值 | 因生态景观受益的酒店客 房间数 | 文本 | 晚 | —— | 文化旅游部门、商务部门 | 年度更新 |
|  |  | 因生态景观受益的自住房 面积 | 文本 | m2 | —— | 文化旅游部门、住房城乡建设部门 | 年度更新 |

表 C.2 生态产品价值量核算基础数据清单及数据来源

| 类别 | 核算指标 | 所需数据 | 建议数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物 质 供 给 类 | 物质供给 | 各类清洁能源市场交易价格 | 发展改革部门 |
|  |  | 各类非常规水资源市场交易价 格 | 发展改革部门 |
| 调 节 服务 | 水源涵养 | 南水北调天津调水水价标准 | 发展改革部门 |
|  | 土壤保持 | 土壤容重 | 生态环境部门、实测 |
|  |  | 土壤污染物（氮、磷）含量 | 生态环境部门、实测 |
|  |  | 水库单位清淤工程费用 | 水利部门 |
|  |  | 单位污染物处理成本 | 生态环境部门 |
|  | 洪水调蓄 | 南水北调的天津调水水价标准 | 发展改革部门 |
|  | 固碳 | 碳交易价格 | 生态环境部门 |
|  | 空气净化 | 各类大气污染物的治理成本 | 生态环境部门 |
|  | 水质净化 | 各类水体污染物的治理成本 | 生态环境部门 |
|  | 局部气候 调节 | 电价 | 发展改革部门 |
|  | 噪声消减 | 单位长度声屏障（隔音墙）建造 成本 | 交通运输部门 |
|  | 海岸防护 | 单位面积海浪防护工程建设成 本和维护成本 | 发展改革部门 |
| 文 化 | 旅游康养 | 各自然景区门票等年旅游收入 | 文化旅游部门 |

| 服 务 类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各自然景区游客人均消费（吃、 住、行、游、购、娱） | 文化旅游部门、统计部门 |
|  | 休闲游憩 | 地区单位时间人均工资 | 统计部门 |
|  | 景观增值 | 酒店房价平均单价 | 商务部门 |
|  |  | 酒店景观增值房间的景观溢价 系数 | 商务部门、实测 |
|  |  | 自有住房服务价值 | 住房城乡建设部门 |
|  |  | 自有住房服务价值的景观溢价 系数 | 住房城乡建设部门、实测 |
|  |  | 国民经济生产总值 | 统计部门 |
|  | 产业生态 溢价 |  |  |
|  |  | 地区税收额 | 统计部门 |
|  |  | 地区社会消费品零售总额 | 统计部门 |
|  |  | 固定资产投资额 | 统计部门 |
|  |  | 在岗职工人数 | 统计部门 |
|  |  | 实际利用外资 | 统计部门 |
|  |  | 进出口总额 | 统计部门 |
|  |  | 生态保护和修复投入 | 住房城乡建设部门、统计部门 |

附  录  D

生态产品总值核算方法

D.1  生态产品实物量核算

D.1.1  物质供给

采用一定时间内人类通过直接利用或转化利用等方式从生态系统获得的各种物质产品（清洁能源、 非常规水资源）的数量， 作为生态系统物质供给实物量的评价指标。按照公式（1）计算。

Em  = ∑1 Ei …………………………………………（1）

式中：

Em ——生态系统物质供给量（根据实际产品的计量单位确定，如 t/a 、kW·h/a 等）； Ei ——第 i 种物质产品的供给量（根据产品的计量单位确定，如 t/a 、kW·h/a 等）； i——物质产品种类，i=1 ，2 ，3 ，… ，n；

n——物种产品种类数量。

D.1.2  水源涵养

湿地和绿地生态系统，选用水源涵养量，作为生态系统水源涵养服务实物量的评价指标。采用水量 平衡方程计算， 即生态系统水源涵养量是降水输入量与径流量和生态系统自身水分消耗量的差值。按照 公式（2）计算。

Qwr  = ∑1 Ai  × (pi  − Ri  − ETi ) × 103 ………………………………（2）

式中：

Qwr ——生态系统水源涵养量（m3/a）；

Ai ——第 i 类生态系统的面积（km2）；

pi —— 降雨量（mm/a）；

Ri ——径流量（mm/a）；

ETi ——蒸散发量（mm/a），是指水文循环中自降水到达地面后由液态或固态转化为水汽返回大气 的过程，包括水面、土壤、冰雪的蒸发和植物的散发；

i——第 i 类生态系统类型，i=1 ，2 ，3 ，……，n；

n——生态系统类型数量。

核算参数：乔木绿地的径流系数为 19.2% 、灌木绿地的径流系数为 19.2%、草本绿地的径流系数为 18.27%、湿地的径流系数为 0。

D.1.3  土壤保持

湿地和绿地生态系统，选用土壤保持量，作为生态系统土壤保持服务实物量的评价指标。采用修正 土壤流失方程计算， 即因生态系统作用， 减少的土壤侵蚀量。按照公式（3）计算。

Qsr  = ∑1 [Ri  ×Ki  × Li  × Si  × (1 − Ci ) × Ai  × 102] ………………………………（3）

式中：

Qsr ——生态系统土壤保持量（t/a）；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155040131022011114