ICS 33.160.25

CCS  M  74

# 江    苏    省    地    方   标    准

DB32/T 4671—2024

应急广播终端安装施工规范

Specification  for  installation  and  construction  of  emergency

broadcast   terminals

2024-01-09 发布

2024-02-09 实施

江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局    发  布

中 国 标 准  出 版  社    出  版

DB32/ T   4671—2024

目    次

前言 	Ⅲ

1    范围 	1

2   规范性引用文件 	1

3    术语和定义 	1

4   缩略语 	2

5    总体要求 	2

6   施工程序 	2

7   安全要求 	9

附录A (资料性) 终端测试记录表 	 10

DB32/T  4671—2024

前    言

本文件按照 GB/T1.1—2020《 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省广播电视局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司 无锡分公司。

本文件主要起草人：朱瑞娟、杨宏宇、赵宇晖、赵晓光、王伟、李鑫、朱俊、吕斌、李稚萱、叶昕、高明、 丁琮琮、张栋、卫平、尹德恩。

DB32/T  4671—2024

应急广播终端安装施工规范

1  范围

本文件规定了应急广播终端安装施工的总体要求、施工程序和安全要求。

本文件适用于江苏省内应急广播终端安装施工。

本文件适用于应急广播音柱、应急广播收扩机、应急广播太阳能音柱、应急广播5G 音柱/收扩机的

安装施工。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GD/J080—2018   应急广播系统资源分类及编码规范

GD/J085—2018   模拟调频应急广播技术规范

GD/J086—2018   有线数字电视应急广播技术规范

GD/J087—2018   地面数字电视应急广播技术规范

GY/T  5093—2020 应急广播平台工程建设技术标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急广播  emergency broadcasting

利用广播电视、网络视听等信息传送方式，向公众或特定区域、特定人群发布应急信息的传送播出 系统。

3.2

应急广播终端  emergency  broadcast  termina!

具备应急广播消息接收处理、签名验签、终端唤醒功能，提供应急消息播发服务的一类广播设备。

3.3

应急广播音柱  emergency  broadcast  sound  post

一种具有应急广播消息接收、解析、验证，并通过自带音箱实现应急广播消息播发的广播终端设备。

3.4

应急广播收扩机  emergency  broadcast  receiver

一种具有应急广播消息接收、解析、验证，并通过外接音箱、号角喇叭实现应急广播消息播发的广播 终端设备。

DB32/T  4671—2024

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DTMB:   地面数字多媒体广播(Digital   Terrestrial   Multimedia   Broadcast)

DVB-C:  有线数字电视(Digital Video Broadcasting-Cable)

FM:  调 频(Frequency    Modulation)

IP:  互联网协议(Internet    Protocol)

ONU:  光网络单元(Optical  Network  Unit)

RDS:  广播数据系统(Radio  Digital   System)

TS:   传输流(Transport     Stream)

4G: 第四代移动通信技术(The  4th  Generation  Mobile  Communication  technology) 5G: 第五代移动通信技术(The  5th  Generation  Mobile  Communication  technology)

5  总体要求

5.1  安装施工应遵循技术先进、经济合理、安全适用、节能环保、可持续升级发展的要求。

5.2  安装施工应考虑原有设施，在满足设计使用需求的条件下，合理有效利用原有资源。

5.3  安装施工应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则，以满足群众对应急广播的使用需 求为根本目标。

5.4  安装施工应按规范实施，确保播出安全、网络安全、信息安全、设施安全。

5.5  安装施工除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关文件的规定。

6  施工程序

6.1  施工流程

终端施工要求应按照GY/T5093—2020   第8章的规定，并根据江苏省应急广播终端安装实际情况， 施工流程包括安装选址、硬件及线路准备、安装作业、终端登记和测试、施工验收5个环节，流程见图1。

DB32/T   4671—2024

开始

安装选址

硬件及线路准备

安装作业

终端登记和测试

施工验收

结束

图1  终端施工流程

# 6.2  选址要求

6.2.1  基于第三方立杆(电力杆、监控杆)、壁挂或自建应急广播立杆资源，宜复用监控杆、通信铁塔，不应 安装于树木之上。应急广播终端距离光纤末端分纤箱线路皮长小于100m, 距离220V 电源线路皮长小 于20 m。 收扩机距离号角喇叭线路皮长小于50 m。

6.2.2  选择地势高的安装地点，杆装终端离地不小于3.5m, 墙装终端离地不小于2 .5m,  号角喇叭安装 离地不小于3.5m, 覆盖重点区域和人群相对集中的区域。

6.2.3  应远离树木、广告牌和其他恶劣天气下会危及设备安全的物体，上方应避开电力线路、变压器，不 应在高压线、加油站和干扰源附近。

6.2.4  选择资源近、易终端架设、易光缆敷设和易管理维护的安装地点。

6.2.5  宜选择村委会/社区办公楼、乡镇/街道办公楼作为安装地点，不宜直接朝向办公区域、居民住宅或 学校。

6.2.6  合理布局号角喇叭朝向，确保声场均匀，避免周围高大地形、地物产生回声，避免建筑物、植被、环

境噪声影响覆盖效果。

6.2.7  音柱按半径100m(20°~160°),    号角喇叭按半径200 m(60°)   的扇形区域，计算无阻挡理论覆盖

范围。

6.2.8  选址确定后，按照安装点位与相关责任方确认，民房挂墙安装应提前征得房主同意。

# 6.3  硬件及线路准备

# 6.3.1  硬件准备

收扩机、音柱、ONU 、交换机、路由器应提前准备，提前配置终端的资源 ID  和 IP  地址。定期校验的 仪器设备，应按期完成校验。根据安装的终端类型，提前准备以下硬件：

a)  音柱(太阳能音柱应包括太阳能组件);

b)     收扩机(包括号角喇叭);

c)     杆件(包括不锈钢抱箍);

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155204343344011042