建设项目环境影响报告表

（送审本）

项 目 名 称：  雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目

建设单位(盖章)：   雅安市桂丰环保科技有限公司

编制日期： 2019年3月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                           （表一）

| 项目名称 | 雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安市桂丰环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** |  |  | 联系人 |  | *** |  |  |
| 通讯地址 | 四川省雅安市经济开发区****** |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1****** |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 | 62*** |  |
| 建设地点 | 四川省雅安市****** |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 四川雅安经济开发区经济发展投资服务局 |  |  | 备案文号 |  | 川投资备【2018-511850-42-03-282062】FGQB-0***号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业代码及类别 |  |  | C4210金属废料和碎屑加工处理；C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 | 21.23亩（14153.6m2） |  |  |  | 绿化 面积 | 2123m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 2500 | 环保投资 (万元) |  |  | 84.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.4% |
| 评价经费 | -- | 预计投产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |
| ## 工程内容及规模： ### 一、项目由来 雅安市桂丰环保科技有限公司成立于2018年6月，位于四川省雅安市经济开发区******。主要对垃圾焚烧炉渣清运、综合利用；环保设备、建筑材料、金属材料销售等。该公司拟投资2500万元于四川省雅安市******新建雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目。项目设计规模为8小时满负荷处理量400吨，产能满足电厂需求及生产维护。 雅安市生活垃圾焚烧发电项目由雅安能投光大环保能源有限公司投资建设，采用BOT特许经营方式运作，位于雅安市雨城区石坪村、水口村（羊老坪），征地面积约100亩，建设规模为日处理生活垃圾700吨，分两期建设，一期400吨/日，二期300吨/日，总装机容量7.5MW。设计年生活垃圾无害化焚烧处理14.98万吨。服务区域为四川省雅安市雨城区、名山区主城区及部分乡（镇）产生的生活垃圾进行焚烧处理，在对生活垃圾无害化处理的同时进行资源综合利用，焚烧热量用于发电。本项目为发电厂炉渣综合利用项目，利用发电厂燃烧后的炉渣进行炉渣废金属回收产能配套生产线及炉渣制环保建材产能配套生产线。项目建设分选炉渣400吨生产线，可配套日焚烧量2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

吨以上的生活垃圾焚烧发电厂项目，建设炉渣制环保建材生产线处理能力为400吨/日炉渣，可配套日焚烧量2000吨以上的生活垃圾焚烧发电厂项目。本项目的实施是保障电厂高效运作的有效保证。 根据《中华人民共和国环境环保法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，该项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及修改清单）的有关规定：本项目属于第三十“废弃资源综合利用业”86“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的其他，该项目需编制环境影响报告表。为此，雅安市桂丰环保科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1）。我单位受委托后，立即对项目所在地周围进行实地踏勘，并在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制本建设项目环境影响评价报告表，现报请环保部门审批。 ### 二、产业政策的符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），建设项目所属行业为C4210金属废料和碎屑加工处理和C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于以上文件规定的鼓励类、限制类、淘汰类，故为允许类；所用原料、生产设备、工艺、产品不属于以上文件中规定的限制类和淘汰类，且符合其他国家有关法律、法规和政策规定，因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。 同时，本项目建设已取得四川雅安经济开发区经济发展投资服务局“川投资备【2018-511850-42-03-282062】FGQB-****号”进行备案（见附件2）。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 ### 三、规划符合性分析 ### 1、与四川雅安工业园区规划符合性分析 雅安市于2002年8月在名山县蒙阳镇成立了雅安市生态科技工业园区。2006 年根据四川省人民政府“关于设立四川雅安工业园区的批复”（川府函[2006]29 号），成为全省 38 家省级工业园区之一，名称规范为四川雅安工业园区，并通过了国家发改委审核。2008 年3月，鉴于原工业园区规划面积小，已不适应雅安市工业发展的需要，经四川省发改委同意（川发改经济综合函[2008]218号）在成雅高速以南规划 6.95

平方公里作为雅安工业园区的拓展区实施了扩区。拓展区于2008 年通过规划环境影响评价，由四川省环保厅以川环建[2008]257 号予以批复。 为加快雅安建设国际化区域性生态城市，搞好雅安工业园区的建设，2010 年底，雅安市决定启动雅安工业园区扩区工作，整合了现有园区、永兴工业集中区和雨城区草坝工业集中区，接纳雅安市城区其他工业企业“退二进三”入园建设，实现规模效应，提高资源利用率。《四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书》于2012年通过环境影响评价，由四川省环保厅以川环建函[2012]30号出具了规划环评审查意见（见附件8）。雅安工业园区总规划面积为 30.66km2，包括名山园区（A区）、永兴园区（B 区）、草坝园区（C 区）。雅安工业园区的产业定位为：发展以新材料、新能源等战略新兴产业为主导，机械制造、精细化工为支撑的先进制造业、现代物流、科技研发为纽带的产生性服务业，形成现代产业体系机构。本项目选址于草坝工业集中区，根据扩区规划环评及环评审查意见对名山园区的产业定位以及规划环评相关优化调整意见，草坝园区鼓励入园和禁止入园企业见下表 1-1： 表1-1 雅安经开区草坝园区入园要求一览表 项目; 园区规划及规划环评要求. 产业定位; 发展以新材料、新能源等战略性新兴产业为先导、机械制造、精细化工为支撑的先进制造业、现代物流、科技研发为纽带的生产性服务业、形成现代产业体系结构，将园区打造成为雅安经济增长的核心引擎. 行业准入 （草坝园区）; 鼓励入园企业类型： 1、电子材料产业 2、装备制造、机械加工 3、农林产品加工 4、雅安中心城区“退二进三”企业 禁止入园企业类型： 1、大气污染企业：电石、炼铁、球团及烧结、铁合金冶炼、焦化、煤化工、黄磷等对大气环境污染重的企业 2不符合国家产业政策的企业；不能执行清洁生产的企业. 环境门槛; 1）草坝园区：生活污水和工业废水送规划草坝污水处理厂（规模5万m3/d）处理，尾水达一级A标排入青衣江； 2）引进企业必须采取先进、可靠的治理措施，确保废气排放优于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准或相应的行业标准。 3）入园企业产生的工业固废（含危险废物）按“三化”的原则（资源化、无害化、减量化）落实妥善的综合利用和处置措施。生活垃圾各集中区统一收集送环卫部门处置。. 清洁生产.

门槛; 入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级或国内先进水平。. 项目属于发电厂炉渣综合利用项目，不属于大气污染企业，符合国家现行产业政策，实现清洁生产，项目采用全套符合国际标准的只能机械全自动制砖生产线设备。全自动控制，全自动控制、配料精准；高压高强，生产压力达到1200KN，产品抗压强度55MPa以上，远超过国家标准35MPa；吸水度为6.7%以下，优于国标小于等于8.0%的指标。因此本项目符合园区企业环境门槛要求。 四川省雅安市******，新征占地20亩（相关拆迁征地工作由当地政府负责），根据雅安工业园区规划图（见附图2），项目所在区域属于草坝园区规划工业用地。同时，2018年5月30日已取得四川雅安经开区规划建设和安全生产环境保护局出具的项目所在地块红线图（含规划设计条件），明确项目用地性质为工业用地。2019年1月23日建设单位雅安市桂丰环保科技有限公司已于雅安市国土资源局雨城分局、雨城区草坝镇人民政府签订了《交地确认书》，明确项目征地补偿安置工作已完成。 ### 综上，本项目符合雅安工业园区的规划要求。 ### 2、与《“十三五”节能环保产业发展规划》符合性分析 项目为生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目，符合《“十三五”节能环保产业发展规划》中重点领域——资源循环利用产业。固体废物综合利用项目属于《“十三五”节能环保产业发展规划》重点支持领域。 ### 四、选址合理性分析 1、项目外环境关系 雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目位于四川省雅安市******，厂址西北面距草坝镇约2.1km，西北面距雅安市雨城区约12.4km。厂址东面距离洪雅县行政边界约2.5km。 项目北侧、西侧紧邻发电厂项目进出场道路，北侧主要为茶园，约50m有5户农户，东侧紧邻305省道，隔路约20m有18户农户；东南侧约180m有6户农户；南侧紧邻为茶园，南侧约150m为雅安市生活垃圾焚烧发电厂。西侧紧邻发电厂进出场道路，西侧约130m为青衣江。高差约100m。 2、环境相容性及选址合理性 本项目位于雅安工业园内，项目周边用地均为规划的工业用地，所在区域环境为工业园区环境，项目

评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感区。 根据调查：雨城区供水水源为青衣江和周公河，名山区供水水源为玉溪河（双溪水库）和铜头引水，草坝镇的取水水源不在青衣江。项目厂址与各水源保护区的位置见下表： 表1-2 本项目厂址与各水源保护区的位置关系表 位置; 名称; 距离、方位. 名山区; 徐家沟水源保护区; 16km（上游）. 双溪水库; 23km（上游）. 雨城区; 南郊水厂取水口保护区; 12km（上游）. 多营取水口水源保护区; 18km（上游）. 洪雅县; 马河山段饮用水源保护区; 21km（下游）. 从项目外环境关系（见附图3）来看，项目周边主要分布为散居农户，距离集中的居民区和城镇等敏感目标分布较远，且项目所在地位于距离最近的城镇草坝镇主导风向的侧风向。 综上分析可知，本项目与周边环境相容，选址合理。 ### 五、项目概况 项目名称：雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目； 建设单位：雅安市桂丰环保科技有限公司； 建设地点：四川省雅安市******； 建设性质：新建； 总投资：2500万元人民币； 占地面积：21.23亩（14153.6m2）； ### 六、生产方案及规模 项目为发电厂配套炉渣综合利用项目，主要内容为炉渣废金属回收、炉渣制环保建材（新型环保免烧砖），项目设计规模为8小时满负荷处理量400吨炉渣。项目产生的主要产品为废旧金属、新型环保免烧砖。项目具体产品方案详见下表： 表1-3 项目产品方案 产品名称; 产品规格; 单位; 数量; 用途. 炉渣分选产物. 金属; /; 吨; 320; 外售综合利用. 未燃尽废物; /; 吨; 17920; 返回发电厂焚烧. 建材用砂; /; 吨; 42880; 自用制砖. 制砖产品. 免烧砖; 块; 3000万; 外售，城市建设.

主要为240×115×53mm，可根据客户需求定制. 七、项目建设内容及组成 项目用地面积14153.6m2，新建1#密闭生产车间（含炉渣综合利用处理车间、制砖车间等）、1栋综合办公楼等。设置炉渣预处理、分选线，全自动制砖生产线以及配套公用设施、辅助设施等。配套购置螺旋输送机、配料机、搅拌机、制砖机、直线振动筛等设备。项目总平面布置见附图4。项目工程内容见下表。 表1-4 项目组成情况一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境 问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产 厂房; 新建1栋生产厂房，1F，分为5个车间。1#车间（炉渣堆放车间，H=12m，S=1404m2）；2#车间（炉渣综合利用处理车间，H=16m，S=1134m2）；3#车间（循环水池车间，H=16m，S=1134m2）；4#车间（尾砂堆放车间，H=12m，S=1260m2）；5#车间（制砖车间，H=12m，S=972m2）。主要配套全自动炉渣筛选设备、免烧砖生产线。车间为全密闭形式。; 扬尘、废气、废水、噪声、固废、水土流失; 噪声、粉尘、废水、固废. 公用 工程; 配电 设施; 由市政电网供给，拟由当地供电部门提供1路10KV电源，电源进线采用电缆架空转直埋进户方式，电源电缆分别引至场区内变电所高压进线柜。; /. 供水 设施; 由市政供水管网供给。新建供水管网。; /. 环保 工程; 废水 处理; 生产废水循环沉淀水池，有效容积为150m3。; 废水. 隔油池一座，容积2m3、化粪池一座，容积4m3 ，生活废水处理设施一套，处理规模为5m3/d。; 废水. 废气 治理; 新建1座密闭生产厂房。厂内炉渣堆放车间、尾砂堆放车间内设置喷淋装置。用于厂房内洒水降尘。; 粉尘. 水泥仓顶部设置布袋除尘器（3套）。; 粉尘. 设置一套油烟净化器处理食堂油烟; 油烟. 噪声 治理; 生产设备设置减震垫等治理措施; 噪声. 固废 治理; 压滤机区，占地面积40m2。位于循环水池车间; 固废. 办公及生活设施; 综合楼; 新建1栋综合楼，分3F（H=12.9m）、4F（H=15.9m），建筑面积约为560m2，1F为生活区（含食堂、住宿），2-4F为办公区，位于厂区进门右侧。; 生活污水 生活垃圾. 停车位; 设地面停车位，共设8个。; 噪声、汽车尾气. 仓储及 其它; 炉渣堆放车间; 1间，面积约1404m2，主要用于堆放原料炉渣。; /. 尾砂堆放车间; 1间，面积约1260m2，主要用于堆放筛选处理的建材用砂。; /.

免烧砖暂存区; 1处，位于制砖车间内，面积约为200m2，用于堆放产品免烧砖; /. 八、原辅材料、能源动力消耗和主要生产设备 1、原辅材料及能耗 本项目生产使用的主要原辅材料及能耗详见下表。 表1-4 主要原辅材料及能耗一览表 项目; 名称; 年耗量（t/a）; 来源. 原辅材料; 炉渣; 61120; 雅安市生活垃圾焚烧发电厂. 水泥; 10000; 当地市场外购. 砂子; 14000; 当地市场外购. 能耗; 水; 87223; 自来水. 电; 13.2万kw·h; 市政电网. 液化气; 300m3; 外购. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及主要规格; 数量; 用途. （台/套）. 1; 锤式打砂机; 500型; 1; 一级破碎. 2; 锤式打砂机; 600型; 2; 二级破碎. 3; 锤式打铁机; 1000型; 1; 碎铁. 4; 电磁除铁器; RCDD-8T; 2; 炉渣除铁. 5; 输送带; 800; 12; 物料输送. 6; 锯齿波跳汰机; JT2.5-1; 8; 炉渣破碎后重力分选. 7; 锯齿波跳汰机; JT4-2; 1; 炉渣破碎后重力分选. 8; 51槽摇床; 6-S; 5; 精料复选. 9; 61槽摇床; 6-S; 2; 精料复选. 10; 摇床除铁器; RCYD-3; 6; 精料除铁. 11; 湿式磁选机; CTS50/120; 2; 破碎后炉渣除铁. 12; 振动脱水筛; LT1860; 1; 尾砂脱水. 13; 有色金属涡流分选机; LES-125; 1; 有色金属分选. 14; 有色金属涡流分选机; LES0150; 2; 有色金属分选. 15; 上料斗; 1500×4500; 1; 生产线上料. 16; 滚笼筛; Φ1400×3000; 1; 物料筛分. 17; 滚笼筛; Φ1300×4 00; 2; 尾砂筛分. 18; 单梁桥式起重机; LDA2.8T-24; 生产辅助.

19; 双梁桥式抓吊; LH2.8T-24; 1; 污水沉淀物收集. 20; 压滤机; HMZ500/1500-U; 1; 污泥脱水. 21; 自吸式排污泵; 200ZW280-20; 2; 生产水循环泵. 九、公用工程 1、 给水工程 ## 项目给水来源为市政给水管网，场区内新建供水管网，为厂区生产和生活用水提供保障。 本项目用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水等。具体用水情况如下： 生活用水：项目建成后，劳动定员为23人，采用一班制，每天工作8小时，年工作260天。职工在厂区食宿，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中相关数据，厂区人员用水定额以80L/人·d，则项目生活用水量为1.84m3/d（478.4m3/a）。 食堂用水：项目设一处食堂为厂区职工提供午餐。用水定额以40 L/人·d，则项目生活用水量为0.92m3/d（239.2m3/a）。 生产用水：生产用水主要为炉渣预处理用水、免烧砖生产中搅拌用水、免烧砖养护用水。根据业主提供资料，项目炉渣预处理用水约为100m3/d（26000 m3/a）；搅拌用水量约为50m3/d（13000 m3/a）；免烧砖养护用水约为150 m3/d（39000 m3/a）。 绿化用水：项目绿化面积为2123m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中相关数据，绿化浇灌用水定额以1.0L/m2·d计，则绿化用水量为2.21m3/d（574.6 m3/a）。 本项目用水量见下表： 表1-6 项目用水量估算一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量. 1; 生活用水; 80L/人·d; 23人; 1.84m3/d. 2; 食堂用水; 40L/人·d; 23人; 0.92m3/d. 3; 生产用水; 炉渣预处理用水; -; -; 100m3/d. 4; 搅拌用水; -; -; 50m3/d. 5; 免烧砖养护用水; -; -; 150m3/d. 6; 绿化用水; 1.0L/m2·d; 2123m2; 2.21m3/d. 7; 消防及未预见用水; 按以上用水总量10%计; 30.50 m3/d. 7; 合计; 335.47. 2、 排水工程

项目厂区采用雨污分流制原则，厂区围墙周边、绿化带及非生产用地地表均设有雨污分流系统及集水管收集雨水。经雨水收集管收集后外排至厂区外雨水沟。 生活污水：项目生活用水量为1.84m3/d（478.4m3/a），排污系数以85%计，则生活污水排放量为1.564 m3/d（406.64m3/a）。生活污水经新建污水管道进入三级化粪池处理后，排入拟建的一体化SBR污水处理器（处理规模为5m3/d）进行处理，处理后进入石英砂过滤器处理后经紫外线消毒。处理达《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中工艺回用水要求。达标后排入回用池内，全部用于厂区生产用水，不外排。 食堂废水：项目生活用水量为0.92m3/d（239.2m3/a），排污系数以85%计，则生活污水排放量为0.782m3/d（203.32m3/a）。食堂废水经隔油池与处理后与生活污水一同排入厂区拟建的生活污水处理系统进行处理，达标后回用于生产，不外排。 生产废水：项目炉渣预处理用水约为100m3/d（26000 m3/a），炉渣用水损耗量以15%计，产生的炉渣预处理废水为85m3/d（22100m3/a），炉渣预处理废水经拟建的混凝沉淀池（容积为150m3）沉淀处理后，上层清水流入调节池回用于生产用水，需每日补充新鲜水15 m3/d（3900m3/a）；搅拌用水量约为50m3/d（13000 m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生；免烧砖养护用水约为150 m3/d（39000 m3/a），养护用水损耗以75%计，则产生的养护废水约为37.5m3/d（9750m3/a），养护废水进入混凝沉淀池中沉淀处理后，上层清水流入调节池回用于生产用水，不外排，每日需补充新鲜水112.5m3/d（29250m3/a）。 综上，项目排水情况见下表： 表1-7 项目用/排水量估算一览表 序号; 废水项目; 用水量; 废水产 生系数; 废水产 生量; 处理措施; 补充新鲜水量. 1; 生活污水; 1.84m3/d; 85%; 1.564m3/d; 隔油池处理+污水处理系统处理后回用; /. 2; 食堂废水; 0.92m3/d; 85%; 0.782m3/d. 3; 生产 废水; 炉渣预处理废水; 100m3/d; 85%; 85m3/d; 混凝沉淀后回用; 15 m3/d. 养护废水; 150m3/d; 25%; 37.5m3/d; 112.5 m3/d. 搅拌废水; 50 m3/d; 0; 0; 全部蒸发损耗; 50 m3/d. 4; 绿化用水; 2.21 m3/d; 0; 0; 全部蒸发损耗; 0. 5; 消防及未预见用水; 30.50 m3/d; 0; 0; 全部蒸发损耗; 0. 6; 合计; 335.47; -; 124.846 m3/d; -; 177.5.

m3/d. 3、 用电 根据供配电系统设计规范中对负荷分级的规定情况，确定所有设施负荷为三级。采用高压供电方式，拟由当地供电部门提供1路10KV电源，电源进线采用电缆架空转直埋进户方式，电源电缆分别引至场区内变电所高压进线柜。 设备安装容量约250，采用TN-S接地保护系统。 根据以上数据，设一台SCB10-315KVA/10.5/0.4KVD/Yn-11IP30变压器。 4、防雷与接地 防雷等级：根据“建筑物防雷设计规范”中规定，填埋区建筑物均属于三类防雷建筑物。 防雷措施：在建筑物天面设避雷带防直击雷。在重要电气设备电源进线侧设浪涌抑制器，防电磁感应雷。 所有电气设备均应釆取保护接地。配电系统釆用TN-S接地系统。建筑物防雷接地与配电系统接地，弱电系统接地共用接地极，接地电阻要求不大于1欧。 十、人员编制和工作制度 劳动定员：项目建成后，拟定劳动定员为23人。 生产制度：本项目实行一班工作制度，每天8小时工作制，年工作260天。 十一、建设进度 本项目预计于2019年4月开工建设，建设工期6个月，预计投产日期2019年10月。目前项目正在办理前期手续，还未开工。 十二、项目平面布置合理性分析 本项目遵循现行国家有关总图运输设计规范和建筑防火设计规范。在满足生产工艺流程，运输路线合理以及防火卫生要求的前提下，尽量使各功能分区明确，便于生产管理，人流、物流、信息流的流向清晰、明确，避免相互交叉，并考虑风向及噪声的影响。 项目用地面积为14153.6m3，规划建筑面积为7977.5m3，绿化面积为2123 m3。项目总平面布置分生产区、生活区。实现人、物分流。

项目厂区共设1个出入口，位于厂区西侧，与生活垃圾焚烧厂进出场道路相接，有利于物料运输。项目新建1栋独立的综合楼（为办公生活区），位于厂区西南角，与新建生产厂房独立分区。新建1栋独立生产厂房，为密闭式，厂房内分区设置独立的生产车间。根据生产工艺流程布设，布局紧凑，可节省物料运输路程。厂区周围建设环形消防通道。 项目位于雅安市经济开发区内，用地性质为工业用地，周围无学校、医院等环境敏感点，四周分散少量散户，项目平面布置方式对周围环境影响不大。 综上，厂区布置较好的满足了工艺需求，厂区功能分区明确，道路运输组织顺畅，为安全、文明生产创造了良好条件，项目总图布置合理。 ## 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于四川省雅安市******，属于雅安经开区内。项目为新建项目。前期征地拆迁由当地政府负责。无与项目相关的环境污染。项目现状及外环境照片如下： 项目北侧拟建道路; 项目东侧. 项目南侧; 项目西侧.

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地貌、地质、气候、土壤、水资源等)： 一、地理位置 ### 雅安市位于四川盆地西部边缘，长江上游，域跨北纬28°51′10″—30°56′40″，东经101°56′26″—103°23′28″之间，东北邻成都市、东邻眉山市、东南邻乐山市、西连甘孜藏族自治州、南界凉山彝族自治州、北接阿坝藏族羌族自治州，是青藏高原向成都平原的过渡地带，是汉文化与民族文化结合过渡地带、现代中心城市与原始自然生态区的结合过渡地带。雅安市幅员面积1.53万平方公里。 ### 本项目场址位于雅安市雨城区，******，位于经开区草坝区南侧地块位于305省道旁，交通便利；场址处于城市主导风向的侧风向；地势较平坦。项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌、地质特征 ### 雅安市北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北—东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山（海拔超过5000m以上）终年积雪，其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793m，为本市最高峰。高山（海拔3500～5000m）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达1000～2000m，此两类地形占全市总面积21％。分布于各县区的中山（海拔1000～3500m）占总面积69％，范围广，面积大。低山（海拔500～1000m）仅占4％，主要在雨城区和名山县一带。丘陵与平坝占总面积的6％，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。河谷东端出境处海拔627m，为全市最低点。 ### 雨城区地势西高东低，处于邛崃山脉二郎山支脉大相岭北坡，为中低山地带。山地占全区总面积极91%，其中海拔1000米以下的低山占45%，1000米以上的中山占46%。平地占9%，主要是河谷阶地和山间盆地。中山主要分布在西北、西南和东南，低山主要分布在中部和南北河谷两侧。 三、水资源

雅安市水资源丰富，境内河流属长江流域岷江水系。市境内以大相岭为天然分水岭，形成北部的青衣江水系和南部的大渡河水系。雅安市城区河流属青衣江水系，有“一江六河”—青衣江、陇西河、周公河、晏场河、严桥河、高腔河六条主要支流，人平均水量5292m3，是少有的富水地区。 青衣江：地理位置介于东经102°17′~103°42′、北纬29°25′~30°56′之间，属岷江水系大渡河下游左岸一级支流，上游主要源宝兴河发源于邛崃山脉巴朗山南麓蜀西营，向南至两河口纳西河，过宝兴县城于三江口纳芦山河，至飞仙关纳荥经河及天全河之后，转向东南，出多功峡经多营坪雨城电站，穿雅安市区，至城东纳周公河，过姚桥、大兴、梯子岩、水津关、金沙、龟都府、止水岩后，入乐山市洪雅县境，经槽渔滩电站至木城纳花溪河，穿夹江千佛岩至乐山草鞋渡入大渡河，大渡河再东行5km入岷江。本河段总体开发任务是：以流域形心处的飞仙关为界，上游干支流以发电为主，其次为灌溉、防洪、水产及水土保持等；中下游则以灌溉、防洪为主，兼顾发电及环保等。青衣江在城区由西向东流过，流程34.3km，多年平均流量390m3/s，最枯月平均流量80.5m3/s。 本项目废水不外排，项目周边地表水为西侧青衣江，经调查，青衣河评价河段，水体工程为农灌及泄洪，无引用水源取水口等敏感点。 四、气候特征 气候类型为亚热带季风性湿润气候，年均气温在14.1℃～17.9℃间，降雨多，多数县年降雨1000~1800毫米以上，有"雨城"、"天漏"之称。湿度大，日照少。年均降雨量1800毫米左右，民间有“雅安天漏”的说法，有雨城之称，是四川降雨量最多的区域。除高寒山地外，一般冬无严寒，夏无酷暑，春季回暖旱，降水集中于夏季，多夜雨，但大相岭南北气候有显著差异。以雨城区、汉源城区为例：前者年均温16.2℃，后者18.0°C。前者的一月均温为6.1℃，后者为8.3℃。前者的七月均温为25.4℃，后者为26.0℃。前者日照1005小时，后者1451小时。全市河谷带无霜期280～310天，年降水量南北差异显著。北部多在1250~1750毫米之间，南部仅740~760毫米。雨城区、天全一带某些年份降水量可多达2000毫米，为全川多雨中心，故有“雨城”之称。主导风向为东北风及西南风，年平均风速为1.6m/s。 五、生态环境 1、土地资源

名山县境内大部为老冲积台地,南北两端有较为开阔的冲积平坝，东南和西北边缘为低山地形。低山广泛分布着砂岩，丘陵多出露尼岩和页亡，台地复盖着大量第四纪黄色堆积物（即老冲积）。南北部份和低山地区之间的气侯差异较大，低山与平坝、丘陵的植被也不相同这些较为复杂的自然因素，加之长期人为生产活动的影响，形成了各种各样的土壤类型。 名山县出露地层较新，有侏罗纪、白垩纪、第三纪和第四纪地层，以第四纪和白垩纪为主。主要成土母质有8 种：侏侏系上统蓬莱镇组，白垩系上统夹关组、灌口组，下第三系名山群，第四系中更新统老冲积物，全新统紫色新冲积、黄色新冲积和再积黄壤。夹关组和灌口组呈条带状分布于县境西北和东南两侧，名山群主要分布在西部名山向斜核部，河流沿岸为新冲积，广大坪平岗丘陵地区为老冲积，蓬莱镇组仅在低山区有零星出露。 2、动物资源 名山县森林覆盖率为32%，由于森林资源保护较差，野生动物日趋减少。搬迁项目选址位于雅安市雅安工业园区名山片区原为多年开发的农业种植区，现为已经完成基础设施建设及部分企业入驻的工业区。野生动物仅有鼠类、蛙类、麻雀等鸟类等。野生动物资源匮乏。 3、植物资源 名山县农垦历史悠久，垦殖指数已达48.7％，但自然植被保存较好，全县现有森林面积22.4 万亩，加上经济林木，森林复盖率为24．8％。全县栽培作物种类较多，大春主要种植水稻、玉米、红苕、黄豆、巴山豆等，甘蔗、花生、芝麻、烟叶、黄麻也有少量种植。小春主要种植小麦、油菜、葫豆、豌豆、洋芋。以紫云英为主的绿肥作物也有一定面积。在县城附近，还有少量的蔬菜专用地。 我县自然植被为中亚热带常绿阔叶林，其林种、树种的分布情况如下： （1）低山地区，以常绿阔叶林和常绿针叶林为主，落叶阔叶林也较多。常绿阔叶树有扁刺拷，全苞石栎、石栎、丝栎、栲、刺果米储、十大功劳、雅安琼楠、白毛新木姜子、润楠、杜英、薯豆、灰木、木荷等。常绿针叶树有杉木、马尾松等。落叶树有栓皮栎、麻栎、桷栎、杨叶木姜子、山胡椒、领春木、珙桐、灯台树等。地被物有四块瓦、大蕨箕等。 （2

）坪岗丘陵地区，在老冲积黄壤上，以马尾松林为主，但也有大量常绿阔叶树生长，如黄杞、灰木、川灰木、大头茶、栲树、油茶等。还有少量落叶阔叶树如麻栎、八角枫等。主要地被物为铁芒箕。在紫色土上，主要生长栓皮栎、柏树、杉树、桤木、水香、桢楠、黄荆、马桑等。 （3）缓丘坪坝地区，除马尾松外，还有杉树、麻栎，丝栎、桢楠、栓皮栎、山茶、柏树、桤木等生长。 （4）道路、溪河和渠系防护林主要有桉树、云南梧桐、干丈、枫杨、柏杨、桤木、苦栋等树种，农村住宅周围多种植竹子、桢楠、香樟、茶叶、柑桔等经济林木。 搬迁项目选址位于雅安市经济开发区名山片区原为多年开发的农业种植区，现为已经完成部分基础设施建设及部分企业入驻的工业区。项目用地为已征备用地，无野生珍稀动植被分布。 4、矿产资源 名山县境出露地层较新，矿物能源和金属矿产资源贫乏，境内矿产以沉积矿藏为主，可开发利用的非金属矿产主要有芒硝、石灰石和泥炭，其中最为丰富的尤其是芒硝，地质储量达1616 亿吨以上。 项目选址范围目前无矿产开发。项目评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。 雅安经济开发区概况 四川雅安工业园区（现命名为雅安经济开发区）前生为雅安市生态科技工业园区，于2002 年8 月由雅安市人民政府批准设立，园区选址在名山区的蒙阳镇。2006 年，四川省人民政府以“川府函【2006】29 号”《关于设立四川雅安工业园区的批复》文件，将其更名为四川雅安工业园区，设定为省级开发区、定位主要发展食品、机械、化工等产业，并明确经国土资源部门审核的面积为1.25km2 ；国家发展和改革委员会以“公告2006 第23 号”公布四川雅安工业园区第五批通过审核，确定其主要产业为食品、机械、化工。在“雅府函（2008）19 号”中明确：《四川雅安工业园区》拓展区结合名山区城总体规划，主要向成雅高速以南区域发展，拓展区规划面积6.95km2 ，园区总占地面积约为8.2km2，重点发展机械制造、化工、电子、食品加工等产业。 2010

年，雅安市人民政府决定将现有永兴工业园区和草坝工业集中区并入四川雅安经济开发区，形成“一心、两片”的空间结构。“一心”为位于名山区城西南的名山工业园区；“两片”位于永兴镇的永兴工业园区和位于草坝镇的草坝工业园区。本项目位于“一心”的名山工业园区内。规划将经济开发区产业定位分为四片，分别是名山高新技术片区、永兴装备制造片区、草坝科教商务片区和现代保税物流片区。依托贯穿基地南北的名兴草大道打造开发区空间发展轴线，沿轴线设置三级服务中心体系，构建灾后重建项目空间景观序列。名山综合商务服务中心是雅安经济开发区的综合服务中心，主要服务于名山、保税物流园和永兴三大产业片区。布局有行政管理、商业休闲、技术研发、商务办公等；永兴片区邻里服务中心是主要服务于永兴片区内部企业，布局功能包括有居住、集宿、商业购物、休闲娱乐等；草坝生产性服务区（CBD）是未来雅安市高端商务中心，服务于雅安市以及川西地区，功能设置有总部经济、电子商务、金融贸易、研发孵化、酒店会议等。 根据雅安市工业园区规划图（附图2），本项目用地属于工业用地，项目的用地符合园区土地利用规划。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 项目所在区域达标判断： 项目位于四川省雅安市******，隶属雅安市行政区内。雅安市共有4个城市空气自动监测点位（以下简称“城市站”），及大兴526站、建安厂站、市政府站和川农大站。 图3-1 雅安市城市空气自动监测点位图 根据《2017年雅安市环境质量报告书》，环境空气评价结论： 2017年雅安市主城区环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）六项主要污染物年平均浓度分别为11微克/立方米、28微克/立方米、1.2毫克/立方米、132微克/立方米、67微克/立方米、49微克/立方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物年均浓度略高于国家环境空气质量二级标准。影响我市环境空气质量的主要污染物为细颗粒物和可吸入颗粒物。与上年相比，雅安市主城区空气质量平均优良天数下降了2.1%，二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物浓度较去年有所下降，分别下降了26.7%、25.0%

、 1.5%。二氧化氮、臭氧、细颗粒物浓度较去年有所上升，分别上升了3.7%、10.9%、14.3%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 不达标. 百分位数日平均; 20; 150; 13.33. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.00. 百分位数日平均; 49; 80; 61.25. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.71. 百分位数日平均; 166.75; 150; 111.71. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140.00. 百分位数日平均; 119.85; 75; 159.80. CO; 百分位数日平均; 1200; 4000; 30.00. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 132; 160; 82.50. 根据上表分析，SO2、NO2、CO、、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。PM10、PM2.5超标主要原因是由于城市开发建设造成的。 二、地表水环境 项目废水全部经厂区内自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排。项目区域附近地表水体为青衣江，为了解项目所在区域地表水环境质量，本次评价引用四川华易工程技术有限责任公司《雅安市生活垃圾焚烧发电项目进出场道路工程》中对项目所在区域地表水环境监测数据。 1、监测断面 设置1个地表水监测点，位于项目所在位置上游200m处（青衣江）。 2、监测指标 监测因子为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类共计5项。 3、监测时间 2017年2月21日~2月23日，连续3天，每次采样一次。 4、监测分析方法及来源 地表水采样及分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行。

5、评价方法 按照《中华人民共和国环境保护行业标准环境影响评价技术导则——地面水环境，HJ/T2.3-93》，本次地面水环境影响评价采用单项水质指数评价法，其数学模式如下： A：一般污染物：Pij=Cij/Csj 式中： Pij——i污染物在监测点j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)； Csi——i污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。 B：pH： pHj≤7.0 pHj≥7.0 式中： SpH,j——pH值的标准指数； pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH的下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 6、评价结果 本次评价水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地表水环境质量现状结果见下表。 表3-2地表水现状监测结果一览表 （除pH外，浓度单位均为mg/l） 监测 项目; 监测点位、时间及结果. 项目所在位置上游200m处（青衣江）. 2017.02.21; 2017.02.22; 2017.02.23. pH; 7.97; 7.94; 7.96. COD; 7.3; 7.8; 6.7. BOD5; 1.0; 1.0; 1.0. 氨氮; 0.189; 0.197; 0.180.

石油类; 0.02; 0.03; 0.03. 表3-3 地表水环境质量现状评价结果 （除pH外，浓度单位均为mg/l） 监测项目; 评价结果. 项目所在位置上游200m处（青衣江）. 平均值; 标准值; Pij. pH; 7.70; 6-9; 0.35. COD; 7.27; 20; 0.36. BOD5; 1.0; 4; 0.25. 氨氮; 0.189; 1.0; 0.189. 石油类; 0.03; 0.05; 0.6. 由上表可见，项目所在地青衣江地表水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类等指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境 建设单位于2018年7月委托四川省中环博环境检测有限责任公司对本项目噪声进行了监测，检测时间为2018年7月18日~2018年7月19日，监测结果见下表。 表3-4 厂界声学环境监测结果及评价统计表 时间及点位编号; 1#东侧场界外1m; 2#南侧场界外 1m; 3#西侧场界外 1m; 4#北侧场界外1m. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.07.18; 58; 52; 58; 51; 58; 51; 57; 52. 2018.07.19; 58; 53; 58; 52; 57; 53; 58; 52. 标准值; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表中可见：各噪声监测点位的昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目外环境 雅安垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目位于四川省雅安市******，厂址西北面距草坝镇约2.1km，西北面距雅安市雨城区约12.4km。厂址东面距离洪雅县行政边界约2.5km。

项目北侧、西侧紧邻发电厂项目进出场道路，北侧主要为茶园，约50m有5户农户，东侧紧邻305省道，隔路约20m有18户农户；东南侧约180m有6户农户；南侧紧邻为茶园，南侧约150m为雅安市生活垃圾焚烧发电厂。西侧紧邻发电厂进出场道路，西侧约130m为青衣江。高差约100m。 二、主要环境保护目标 水环境保护目标：本项目地表水环境保护目标为青衣江，结合水体水质，保护青衣江水体水质和水体功能不因本项目的实施而改变，应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 环境空气保护目标：根据本次工程的废气污染物的特征，空气环境保护目标为：工程区域200m范围内的所有企事业单位等，要求的环境空气质量不超过国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准限值。 声学环境保护目标：本工程声学环境保护目标为：工程厂界外200m范围内的所有企事业单位，要求不会因为本工程的建设和生产而使得其声学环境超出《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准的限值。 本项目周围无重要保护文物、风景名胜区等保护目标。根据本项目排污特点和外环境特征，确保项目评价范围内的环境质量，符合所执行的环境质量标准要求；确保项目污染物排放，达到污染物排放标准要求，不导致项目所在地环境空气、地表水、声学环境的环境质量类别发生变化。综合上述，确定本项目环境保护目标下表。 本项目环境保护目标如下表。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象名称; 性质; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 环境 空气、 声环境; 农户; 住宅; 北; 50; 5户（约15人）; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级、《声环境质量标准》（ GB 3096-2008）3类标准. 农户; 住宅; 东北; 58; 7户（约12人）. 农户; 住宅; 东; 20; 11户（约35人）. 农户; 住宅; 东南; 180; 6户（约25人）. 水环境; 青衣江; 饮用、行洪、灌溉; 西; 130; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 雅安市雨城区环境保护局出具了关于本项目环境影响评价执行标准的函（雨环函[2018]325号），结合项目实际情况，具体执行标准如下： ### 1、大气环境质量标准 项目所在区域属二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表4-1 大气环境质量评价标准 单位:mg/m3 序号; 项目; 取值时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 3; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 4; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 5; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 6; O3; 日最大8h平均值; 0.16. 1小时平均; 0.2. 2、水环境质量标准 青衣江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：pH无量纲，其余为mg/L） 标准分类; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目废水主要为食堂废水和生活污水、生产废水。项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入新建污水处理系统处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中工艺回用水要求。进入调节池中回用于生产。生产废水（主要污染物为SS）经混凝沉淀池沉淀后回用于生产。项目水污染物执行标准详见下表： 表4-4 城市污水再生利用工业用水水质标准 序号; 控制项目; 工艺与产品用水标准. 1; pH值; 6.5~8.5. 2; 悬浮物（SS）（mg/L）; -. 3; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ≤10. 4; 化学需氧量（COD）（mg/L）; ≤60. 5; 氨氮（mg/L）; ≤10. 2、大气排放标准 项目生产过程中产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织浓度限值，具体标准值见下表： 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织监控浓度(mg/m3); 执行标准. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 3、噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中具体排放限值见下表。 表4-6 施工期噪声排放标准限值表 厂界方位; 执行标准; 昼间; 夜间. 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB(A); 55dB(A). 项目营运期所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. |
| --- | --- |

|  | 3类标准; 65; 55. 4、固体废物执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（修订版）》（GB18599-2001）要求，及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的规定； |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据该项目的排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，建议总量控制指标如下： （1）废气 本项目废气主要为原料堆存粉尘、制砖粉尘和食堂油烟，其中食堂油烟无需申请总量；原料堆存粉尘和制砖粉尘为无组织排放无需申请总量。主要为水泥仓经布袋除尘器处理后有组织形式排放。 环评建议设置大气总量控制指标为：粉尘：0.0023t/a。 （2）废水 项目营运期产生的生活污水经厂区内拟建的污水处理系统处理后回用于生产，不外排；生产废水经拟建沉淀池处理后回用，不外排。因此项目不需要申请水污染物排放总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程 施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 地面整理 基础 结构 安装 废气、固废、噪声 废水、固废、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 施工期 竣工验收 交付使用 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 项目主要利用生活垃圾焚烧厂的炉渣进行综合利用，主要为废金属回收生产线、免烧砖生产线。项目营运期工艺流程及产污环节见下图：

垃圾焚烧发电厂炉渣 噪声、粉尘 未烧尽物料 垃圾焚烧发电厂 筛选、一级破碎 金属回收利用（45%） 噪声 一级磁选 废金属回收生产线 噪声 二级破碎、打砂 金属回收利用（33%） 噪声 二级磁选 水 储渣池 表层物料 噪声 浮力重选（跳汰） 进污水池沉淀，循环使用 废水 过滤 成品 炉渣 煤灰粉、破碎砂循环水干化泥 噪声 配料 免烧砖生产线 噪声 搅拌 噪声 砌块成型 废水沉淀池，循环使用 废水 洒水养护 干燥检验 成品 图5-2 运营期炉渣资源化处理工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目主要利用垃圾热处理炉渣作为原料，采用湿式加工的方式，生产新型建筑材料混凝土砌块。废金属回收

车间主要进行炉渣的磁选、破碎、跳汰、过滤等预处理工序，将炉渣中金属磁选出来、同时将炉渣进行破碎、跳汰，制成成品砂用来制砖。新型建材制砖车间主要是将成品砂与水泥等混合制成环保砌块砖。 （1）废金属回收生产加工车间 ①筛选、一级破碎：生活垃圾经焚烧产生的炉渣，需要对炉渣进行一次筛选及一级破碎。炉渣由铲车送入料斗，通过传送带输送进筛选滚笼进料口。滚笼是可以连续旋转的喇叭状筛网。炉渣由喇叭状滚笼小口端进入，经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的渣块、石块、混凝土块及大块的金属则通过喇叭状滚笼的大口端流出，通过传送带送入破碎砂机进行一级破碎后，由传送带输送回待处理炉渣区；未完全燃烧的垃圾(可燃物不低于75%)被分选出，集中后送回垃圾焚烧厂重新焚烧发电。此工序产生的污染物主要为送料时少量粉尘及设备噪声。 炉渣破碎机工作原理，在双电机的带动下，互相串连的两套转子同时高速旋转，物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3mm的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。 ②二级破碎、二级磁选：一级磁选后的炉渣，通过传送带送入打砂机，同时打砂机进料口有冲洗水连续注入，使炉渣中的坚硬物质被充分打碎（颗粒细度1-4mm左右）后随冲洗水流出。湿式打砂机出口设置滚筒式磁力除铁器，由湿式打砂机出口流出的炉渣及冲洗水混和物，流经滚筒式磁力除铁器下方，炉渣中所含有磁性金属被二级磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。打砂机产生的废水带到下一步跳汰，此过程产生噪声。 ③（浮力重选其他金属）跳汰。经二级磁选后的炉渣及冲洗水混和物，流入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部。而比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入渣池（净化后炉渣暂存区）。沉降于跳汰机床层底部比重较重的金属混杂物，被定期清理出来，进行金属分类。此过程产生噪声。

跳汰机工作原理：大体上讲是按炉渣中物质的比重（密度）分层，然后轻重物质分别排出，本项目所用的锯齿波跳汰机占地面积小，操作简单方便，是近年来最新研发生产的一种高效，节能，环保型选矿设备，对多种金属和非金属矿物的选矿有较好的效果，在矿渣、炉渣的回收处理以及矿山尾矿处理领域发挥了极为重要的作用。 锯齿波是常见的波形之一。 锯齿波波形先呈直线上升，随后陡落，再上升，再陡落，如此反复。该跳汰机利用水做为介质，能够分选出炉渣中的铝、铜、不锈钢等。 ④过滤。已去除磁性金属物质的炉渣颗粒，进入渣池格栅过滤后，将灰渣和水分离。过滤产生的废水经污水池收集后沉淀处理后循环回用，不外排。灰渣运至免烧砖车间进行加工生产新型环保建材。 ⑤本车间经筛选出来的废铁、有色金属可作为产品直接外售。 本车间产生的污染物主要为破碎过程产生的机械噪声、少量粉尘及固体废物废渣（主要为未完全焚烧的生活垃圾）。 （2）新型建材制砖车间 ①配料、搅拌、砌块成型。按一定的比例称取水泥、灰渣（成品砂）循环水干化泥、水等进行配料、搅拌，通过皮带机输送到砌块成型机，压制成砖砖坯。在搅拌过程中会产生噪声。 ②养护。砖块采用自来水养护，保湿养护15天左右，检验合格后出厂。其中，养护池养护用水重复利用。 二、主要污染工序 本项目产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 1、施工期产物环节 （1）施工机械和运输车辆所排放的废气以及在施工过程中产生的扬尘； （2）施工垃圾主要是施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （3）建筑施工时来自施工机械和运输车辆的噪声； （4）施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。 2、营运期产物环节 （1）废水：职工生活污水、生产废水、食堂废水。 （2）废气：制砖及原料堆场的粉尘颗粒物、食堂油烟废气等。 （3）噪声：破碎机、磁选机、制砖搅拌机等机械运行时产生的噪声。 （4）固体废物：未燃尽生活垃圾、沉淀池沉渣及生活垃圾等。 三、施工期污染物排放及治理措施 1、水污染物排放及治理

施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。施工人员高峰时有10人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为0.4m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为15m3/d。 生活污水中的主要污染物为COD、SS、NH3-N和动植物油；主要污染物的排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：30mg/L，污染物排放量初步估算为COD：0.24kg/d、SS：0.16kg/d、NH3-N：0.02kg/d、动植物油：0.02kg/d。生活污水经临时厂区内修建临时厕所（旱厕），通过旱厕处理后可用于农肥。 施工废水中主要污染物为COD、SS，产生浓度分别为COD：200mg/L、SS：400mg/L，污染物产生量分别为COD：2.4kg/d、SS：4.8kg/d。施工废水中以悬浮物含量高、有机负荷低为特点。经沉淀池沉淀后均可回用于施工用水。不外排。 建设单位在建设过程中应采取以下水污染控制措施： （1）产生的砂石冲洗水、混凝土养护水、设备水压试验水以及设备车辆洗涤水等应导入事先设置的沉淀池，经沉淀后回用。 （2）对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂类均要集中处理，不得随意倾倒或排入附近其他河流。 （3）加强施工机械维护，防止施工机械漏油。 2、大气污染物排放及治理 （1）施工扬尘 施工时的挖填土石方、出渣、建材运输、装卸等都将产生二次扬尘。施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，根据国内多家监测机构对施工扬尘所做的实测资料，统计结果如下表 表5-1 施工现场大气中颗粒物浓度变化表 单位：mg/m3 距离; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 备注. TSP小时平均浓度; 不洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 测量评价风速2.5m/s. 洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.235; 0.250; 0.238. 由上表可知，在场地未洒水时施工扬尘影响范围可达场地外100m，但通过场地洒水降成后，施工扬尘影响范围将缩小至施工场地外40m。 （2）交通运输扬尘与道路路面、车辆行驶速度有关。在路面完全干燥的情况下，可以按经验公式进行计算：

式中：Q—汽车行驶产生的扬尘，kg/km·辆； V—汽车行驶的速度，kg/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长为500m的公路时，在不同的表面清洁度与行驶情况下产生的扬尘量，见下表： 表5-2 施工现场大气中颗粒物浓度变化表 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（kg/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3204; 0.6371. 由上表可知，在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情 况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作 用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 范围以内。 为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家 环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》、《关于限期禁止在城 市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341 号）、《四川省人民政府办 公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）、《四川省人民政府 关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（川府发[2014]4 号）、 《四川省灰霾污染防治实施方案》中有关施工工地和道路扬尘污染防治等相关规 定要求，积极推行绿色施工，施工现场必须设置围挡，严禁敞开式作业，施工现 场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”（必须围挡作 业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保洁人员； 必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒载； 不准高空抛洒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废 弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。为 此，针对本项目，建设单位应采取的具体防治扬尘措施如下： ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护 对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为 2.5m/s 时可使影响距离缩短 40%。在施工现场周围，连续设置不低于 1.5m 高的围挡，并做到坚固美观。

②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除，清理阶段做到先洒水后清扫。 ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用 硬化路面并进行洒水抑尘。 ④在物料、建渣运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过 10m，并应及时清扫冲洗。施工场地现场必须设置排水网络，并设沉淀池，收集循环使用。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆 盖，并及时将多余弃土外运。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的 区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌；建筑垃圾和弃土石方临时堆场表面 采取覆盖等防扬尘措施。建筑垃圾和多余土方应及时清运出场。 ⑥施工道路及作业场地应坚实平整，保证无浮土、无积水。工地现场出入口地面必须硬化处理，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放建筑垃 圾。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 ⑦按照相关要求使用商品混凝土。 ⑧项目在施工时须按照“六必须”、“六不准”规定进行施工：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒 建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。 （2）汽车运输和施工机具废气 各种燃油施工机械和运输车辆在施工及运输过程中均排放一定数量的废气， 主要污染物以 NOx、SO2 和烃类（THC）为主。本工程燃油施工机具主要在基础 施工过程中使用，尾气中污染物主要有 NOx、CO 和烃类（THC）。 针对本项目的施工情况，建设单位应采取如下的防治措施： ①针对汽车尾气，主要是通过车辆限速降低影响，禁止使用尾气超标车辆。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155330143310011044