# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：海南省环岛旅游公路工程（昌江段）水稳拌合站项目

建设单位（盖章）：  海南昌江勇创商贸有限公司

编制日期：                               2023 年 2 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 海南省环岛旅游公路工程（昌江段）水稳拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-469026-04-01- 184312 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组 |  |  |
| 地理坐标 | E：108°52′ 16.317″ ，N：19°25′33.713″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品 制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 中的 “55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302” 中的“商品混凝土；砼结构构件 制造； 水泥制品制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准 /备案）文号 （选填） | / |
| 总投资（万 元） | 111.7762 | 环保投资（万 元） | 40 |
| 环保投资占 比（%） | 35.79 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工 建设 | □否 ☑是：项目于 2022 年 1 月开工 建设，2022 年 5 月开始投产运 | 用地面积（m2） | 19320 |
|  | 营，设有搅拌区、料仓堆放区、 |  |  |
|  | 办公生活区等。根据执法局复 |  |  |
|  | 函，要求当事人 3 个月内完善 |  |  |
|  | 手续（详见附件 7）。 |  |  |
| 专项评价 | 无 |  |  |

| 设置情况 |  |
| --- | --- |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境 影响评价 情况 | 无 |
| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 无 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 、与《昌江黎族自治县总体规划（空间类 2015-2030）》相符性分析 根据《昌江黎族自治县总体规划（空间类2015-2030）局部图》（详见附图6）， 可知，项目用地性质为Ⅳ级林地。本项目为海南省环岛旅游公路昌江段工程配套临时 水稳拌合站，项目已经办理临时用地手续。详见《昌江黎族自治县自然资源和规划局 准予行政许可决定书—— 临时使用林地审核同意书》（详见附件4）。 因此，项目选址和《昌江黎族自治县总体规划（空间类 2015-2030）》不冲突。 2 、与产业政策相符性分析 本项目属于其他水泥类似制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》， 项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，根据《促进产业结构调整暂行规定》 （国发[2005]40 号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类、淘汰类范围的，且项目建设 符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，符合国家产业政策；同时根据《海 南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》，项目不属于海南省禁止类和限制类产业， 则为允许类，因此项目符合海南省产业政策要求。 综上所述，项目建设与国家及地方产业政策是相符的。 3 、与《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）相符性分 析 本项目为其他水泥类似制品制造项目，根据《市场准入负面清单（2022年版）》， 项目不属于禁止准入类和许可准入类，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务 等，各类市场主体皆可依法平等进入，所以项目符合市场准入负面清单要求。 4 、与海南省生态红线保护规划的相符性 本项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，经查询海南省“ 多归合 一”信息综合管理平台（公众版），项目用地不占用核心保护区、一般控制区（详见附 图 7），因此项目建设符合海南省生态保护红线管理规定的相关要求。 5 、与海南省“三线一单”符合性分析 项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，经查询“海南省三线一单 成果发布系统”，项目所在区域属于昌江黎族自治县重点管控单元 1 和昌江黎族自治县 优先保护单元 3 ，管控单元编码分别为 ZH46902620001 和 ZH46902610003 ，查询报告 详见附件 6。 |
| --- | --- |

|  | （1）生态保护红线 |
| --- | --- |

项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，经查询海南省“ 多归合 一”信息综合管理平台（公众版），项目用地不占用核心保护区、一般控制区（详见附 图 7），因此项目建设符合海南省生态保护红线管理规定的相关要求。 （2）环境利用底线 本项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，评价范围内环境空气、 地表水、噪声等指标基本满足相应的标准限制，总体环境现状符合环境功能区划要求。 本项目运营后会产生一定的污染物，如粉尘、生产设备运行产生的噪声、生活污水和 生产废水等，在采取相应的污染防止措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境 造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 项目供电来自市政电网，供水来自地下水井，其消耗量相对于区域资源利用总量 较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据海南省生态环境厅发布的《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》，昌江 黎族自治县生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表 1-1 项目所在区域生态环境准入清单 陆域综合 环境管控 单元名称; 昌江黎族自治县重 点管控单元 1; 昌江黎族自治县优先 保护单元 3; 项目建设情况; 相符 性. 管控单元 编码; ZH46902620001; ZH46902610003.

空间布局 约束; 1.执行水环境（农业 污染重点管控区）普 适性管控要求。 2.执行土壤环境（建 设用地污染风险重 点管控区）普适性管 控要求。 3.执行自然资源（高 污染燃料禁燃区）普 适性管控要求。 4. 昌江核电厂限制 区半径不得小于 5 千米。禁止设立炼油 厂、化工厂、油库、 爆炸方法作业的采 石场、易燃易爆品仓 库等对核电厂安全 存在威胁的项目。; 1.执行生态空间（陆域 生态保护红线、森林 公园、湿地公园、一 般生态空间、水源涵 养、生物多样性维护、 水土保持、海岸防护） 普适性管控要求。 2.执行水环境（饮用水 水源地、高功能水体） 普适性管控要求。 3.执行大气环境（优先 保护区）普适性管控 要求。; 1.水环境：本项目为海南省 环岛旅游公路昌江段工程配 套临时水稳拌合站，项目已 经办理临时用地手续。项目 选址不在饮用水水源保护区 内；项目生活污水经三级化 粪池处理后用作农肥；生产 废水经三级沉淀池处理后循 环回用，不外排；初期雨水 经收集后回用于厂区路面降 尘，不外排；不属于禁止、 限制开发建设活动的要求。 2. 自然资源：项目主要能源 为电能，不设置锅炉，不属 于禁止开发建设活动的要 求。 3.生态空间：项目选址不占 用海南省陆域生态保护红线; 符合.

中的核心保护区和一般控制 区，不属于森林公园、湿地 公园、水源涵养区。 4、大气环境：本项目为海南 省环岛旅游公路昌江段工程 配套临时水稳拌合站， 已办 理临时用地手续，期满后建 设单位按照国家有关法律法 规和土地复垦技术标准及报 备的复垦方案组织土地复 垦，确保复垦后的土地达到 质量要求。项目运营期堆场 设置为全封闭厂房，同时设 置喷淋装置；厂区道路洒水 抑尘；水泥筒仓粉尘经布袋 除尘器处理后通过 15m排气 筒排放；搅拌机粉尘经收集 通过脉冲除尘处理后通过 15m 排气筒排放；食堂油烟 废气经油烟净化装置处理后 于屋顶排放，经分析均能达 标排放。本项目使用电能， 不涉及锅炉的使用，属于清 洁能源。本项目将严格按照 本次环评中的要求进行环境 管理，减少污染物的排放。. 污染物排 放管控; 1.执行水环境（农业 污染重点管控区）普 适性管控要求。 2.执行自然资源（高 污染燃料禁燃区）普 适性管控要求。 3. 昌江核电厂辐射 环境满足《核动力厂 环境辐射防护规定》 （GB6249）。; /; 1.水环境：本项目为海南省 环岛旅游公路昌江段工程配 套临时水稳拌合站，项目已 经办理临时用地手续。项目 选址不在饮用水水源保护区 内；项目生活污水经三级化 粪池处理后用作农肥；生产 废水经三级沉淀池处理后循 环回用，不外排；初期雨水 经收集后回用于厂区路面降 尘，不外排；不属于禁止、 限制开发建设活动的要求。 2. 自然资源：项目主要能源 为电能，不设置锅炉，不属 于禁止开发建设活动的要 求。 3.项目位于海南省昌江黎族 自治县海尾镇五大村干塘小 组，距离昌江核电厂约为 3.3km ，本项目为水稳料生 产，不属于对核电厂存在威; 符合.

胁的项目。. 6 、项目与《海南省省和市县总体规划实施管理办法》（琼府〔2022〕8 号）的符

|  | 合性分析 本项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，根据昌江黎族自治县 自然资源和规划局关于套核“三区三线 ”规划情况的复函（详见附件 9），经套核， 在国土空间总体规划“三区三线 ”划定成果中，项目红线范围未涉及生态保护红线、 永久基本农田，在城镇开发边界范围外。根据《海南省省和市县总体规划实施管理办 法》（琼府[2022]8 号），开发边界外建设项目准入目录中的“一、新增建设用地项目 ” 中的“（一）交通项目 ”中的“公路 ”，以及“（五）市政项目 ”中的“混凝土搅拌 站 ”，本项目为海南省环岛旅游公路昌江段配套临时建设项目，已取得临时用地手续， 期满后会进行相应的复垦。因此，项目建设与海南省省和市县总体规划实施管理办法 是不冲突的。 7 、项目与《海南省环岛旅游公路昌江段工程环境影响报告书》相符性分析 根据《海南省环岛旅游公路昌江段工程环境影响报告书》，该报告书对施工场地 要求如下：①禁止在水库水源地保护区内设置临时施工用地；②施工场地尽量选用荒 草地；③施工驻地，有村庄的地方尽量进行租赁，确实不行，应选用荒草地，尽量少 占耕地和林地，工程结束后，恢复为原地貌等；④禁止占用基本农田、保护林地、生 态红线保护区等。 项目已取得临时使用林地许可，并签署租赁协议。项目不占用基本农田、保护林 地、生态红线保护区等。因此，项目选址符合施工场地要求。 8 、与昌江黎族自治县海尾镇镇区控制性详细规划相符性分析 本项目位于海南省昌江黎族自治县海尾镇五大村干塘小组，位于城镇开发边界外， 不在规划范围内。 9 、与“三区三线 ”符合性分析 根据昌江黎族自治县自然资源和规划局关于套核“三区三线 ”规划情况的复函（详 见附件 9），经套核，在国土空间总体规划“三区三线 ”划定成果中，项目红线范围 未涉及生态保护红线、永久基本农田，在城镇开发边界范围外。因此，项目与海南省“三 区三线”规划是相符的。 10 、项目选址合理性分析 |
| --- | --- |

|  | 本项目作为海南省环岛旅游公路昌江段配套临时建设项目，规划用地为Ⅳ级林地， 项目已取得临时用地手续，期满后会进行相应的复垦。项目最近的敏感点为西北侧 60m |
| --- | --- |

|  | 处的甘塘，项目运营期拟采取的措施为：堆场设置为全封闭厂房，同时设置喷淋装置； 厂区道路洒水抑尘；水泥筒仓粉尘经布袋除尘器处理后通过 15m排气筒排放；搅拌机 粉尘经收集通过脉冲除尘处理后通过 15m排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置 处理后于屋顶排放，经分析均能达标排放；项目生活污水经三级化粪池处理后用作农 肥；生产废水经三级沉淀池处理后循环回用，不外排；初期雨水经收集后回用于厂区 路面降尘，不外排；选用低噪声设备，生产区设备采取减震基座固定和软连接等降噪 措施。运输车辆加盖篷布、厂区内限速，禁止鸣笛；生活垃圾经收集后交由环卫部门 统一处理；除尘器收集粉尘回用于生产；沉淀池底泥收集后定期清掏外运用作回填处 理；危险废物经收集分类后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 综上所述，本项目各项污染物经采取措施后均能达标排放，对周边环境影响较小， 故本项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

二、

建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 项目背景： 本项目为海南省环岛旅游公路昌江段工程配套临时水稳拌合站，主要为海南省环岛旅游 公路工程建设提供水稳料。根据《海南省环岛旅游公路昌江段工程环境影响报告书》，拟建 公路共设置施工生活区 2 处，预制场场地 7 处，堆料场场地 5 处，拌合站场地 10 处。本项 目因敏感点距离太近故另行选址，因而导致本项目现在的位置与在该报告书上的原位置不一 致，故本项目需重新单独做环评。本项目前期用地手续由中铁二局集团有限公司办理，项目 建设、运营、维护分包给海南昌江勇创商贸有限公司负责（详见附件 2）。 1 、项目建设内容 本项目为海南省环岛旅游公路昌江段工程配套临时水稳拌合站，项目位于海南省昌江黎 族自治县海尾镇五大村干塘小组。项目拟建一条水稳料生产线，设水稳拌和设备 1 套，配备 3 个水泥筒仓，年产 410605t 水稳料，生产的水稳料全部供应给海南省环岛旅游公路昌江段 工程。主要建设内容包括生产区、原料区、生活办公区以及其他配套设施等工程。项目不在 厂区内设置加油设施。 2 、项目组成 本项目的工程组成详见下表： 表 2-1 项目组成一览表 项目 名称; 项目组成; 备注. 生产 工程; 搅拌区; 搅拌作业占地面积约 670m2，设有 1 台搅拌主机，封闭式搅 拌楼，配有 3 个筒仓及配套设施; 主体工程已建，废气 处理装置、密闭措施 为拟建，采用密闭钢 结构. 辅助 工程; 地磅; 面积约 60m2 ，地磅的规模为 120 吨; 已建. 办公生活 区; 占地面积为 100m2 ，设有食堂、厨房、员工宿舍、办公室; 已建. 储运 工程; 筒仓; 3 个水泥筒仓，筒仓高度为 15m ，规格为 100t。; 已建. 原料堆场; 设置 8 个料仓， 占地面积为 5266m2 ，用于堆放碎石; 现状部分为半封闭， 部分为露天，拟建整 改为全封闭式. |
| --- | --- |

|  | 公用 工程; 供电系统; 由市政供电网供给，不设置备用发电机; 已建. 供水系统; 用水依托周边居民的地下水井，用于生产生活用水; 已有. 排水系统; 项目设有截流沟，生产废水经收集排入三级沉淀池；生活 污水排入三级化粪池处理后定期抽运用作农肥；初期雨水 经收集排入雨水沉淀池。; 拟建三级沉淀池和 初期雨水收集池. |
| --- | --- |

环保 工程; 废水措施; 初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于生产；生活废水 排入三级化粪池处理后用作农肥，项目设置一座 20m3 的化 粪池；生产废水经截流沟排入三级沉淀池，项目设置一座 容积为 60m3 三级沉淀池。; 拟建三级沉淀池和 初期雨水收集池. 废气措施; 堆场设置为全封闭厂房，同时设置喷淋装置；厂区道路洒 水抑尘；水泥筒仓粉尘经布袋除尘器处理后通过 15m排气 筒排放；搅拌机粉尘经收集通过脉冲除尘处理后通过 15m 排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后于屋顶 排放。; 拟建搅拌粉尘排气 筒、部分未封闭的堆 场设置为全封闭式 堆场、厂区未硬化的 部分进行硬化. 噪声措施; 选用低噪声设备，生产区设备采取减震基座固定和软连接 等降噪措施。运输车辆加盖篷布、厂区内限速，禁止鸣笛; 已建. 固废措施; 生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集粉 尘回用于生产；沉淀池底泥收集后定期清掏外运用作回填 处理；危险废物经收集分类后暂存于危废间，定期交由有 资质单位处置。; 拟建一间危废间. 3 、项目的主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表 2-2 建设项目主要原辅材料及用量 序号; 原料名称; 年消耗量（t）; 厂区最大储存量（t）; 储存方式; 来源; 备注. 1; 碎石; 375700; 10000; 原料堆场; 外购; 固态. 2; 水泥; 15000; 600; 筒仓存储; 外购; 固态. 3; 水; 20120; 1000; 水池存储; 周边居民 的地下水 井; 液态. 4 、原材料理化性质 表 2-3 原材料主要理化性质 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 水泥; 水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水 泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料 而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝 酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和 数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥， 其性质是不同的。.

2; 碎石; 碎石是天然岩石、卵石或矿山废石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于 5mm 的岩 石颗粒。卵石是由自然风化、水流搬运和分选、堆积而成的、粒径大于 5mm 的岩 石颗粒。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径 2.4 倍者为针 状颗粒；厚度小于平均粒径 0.4 倍者为片状颗粒。. 5 、产品方案 本项目主要产品和产量如下表。 表 2-4 项目产品方案 主要生产工艺 进料-计量-搅拌- 出料 生产线名称 水稳料生产线 备注 含水率约为 4.9% 年产量（t/a） 410605 产品名称 水稳料 生产 线数 1 序 号 1

|  | 6 、主要生产线设备 项目主要生产线设备情况见下表。 表 2-5 主要生产线设备明细 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 水稳拌合机; WCB600; 台; 1. 2; 地磅; 120 吨; 台; 1. 3; 输送带; /; 套; 1. 4; 水泥筒仓; 100t; 个; 3. 5; 计量斗; 2.5 m3; 个; 2. 6; 运输车辆; /; 台; 6. 7; 装载机; /; 台; 1. 7 、项目平衡图表 （1）物料平衡图表： 表 2-6 项目物料平衡表 输入; 输出. 名称; 数量（t/d）; 名称; 数量（t/d）. 碎石; 2504.67; 水稳料; 2737.37. 水泥; 100; 堆场装卸、风蚀起尘; 0.0009. 水; 134.13; 运输道路扬尘; 0.0014. /; /; 投料粉尘; 0.0065. /; /; 沉淀池底泥; 0.7332. /; /; 搅拌粉尘; 0.36. /; /; 筒仓呼吸粉尘; 0.328. 合计; 2738.8; 合计; 2738.8. |
| --- | --- |

|  | 图 1 项目物料平衡图(t/d) （2）水平衡图表： |
| --- | --- |

|  | 表 2-7 项目用水情况一览表 用水名称; 用水量; 每日新补 充水量; 排水量; 去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/d; m3/a. 生活污水; 3.9; 585; 3.9; 3.315; 497.25; 经三级化粪池处理后用作农肥，不外排. 堆场喷淋 用水; 3; 450; 3; /; /; 直接蒸发. 搅拌用水; 134.13; 20120; 134.13; /; /; 进入产品. 运输车辆 清洗用水; 43.2; 6480; 6.48; 36.72; 5508; 经三级沉淀池沉淀处理后循环回用，不 外排. 设备清洗 废水; 2; 300; 0.3; 1.7; 255. 地面冲洗 废水; 6.7; 1005; 1.005; 5.695; 854.25. 合计; 192.13; 28819.5; 148.015; 47.43; 7114.5; /. 图 2 项目水平衡图（m3/d） 8 、劳动定员及工作制度 项目劳动定员 30 人，员工均在厂区内食宿。工作实行 1 班制，每班工作 9h ，年工作时 间 150 天。 9 、本项目总平面布置 |
| --- | --- |

|  | 项目厂区平面布置整体呈南至北走向，厂区出入口设置在南侧，临近县道乌新线，便于 厂区进出。出入口处设有地磅，搅拌区位于厂区西侧，为封闭式搅拌楼，设有除尘、截流沟 等环保措施；办公生活区和三级化粪池位于厂区西南侧，料仓堆场位于厂区东侧，蓄水池位 |
| --- | --- |

|  | 于厂区西北侧，危废间和三级沉淀池位于厂区西侧。搅拌生产区、原料料仓区进行封闭，料 仓砂石原料通过厂区铲车及传送带进行输送，水泥原料筒仓通过密闭管道输送系统与搅拌机 连接，厂区地面均硬化，设置截流沟，水泥筒仓顶部配备袋式除尘器，原料料仓四周设置喷 淋洒水降尘。 项目厂区总平面布置图见附图 3。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目于 2022 年 5 月开始投产运营，属于已建项目。施工期为本次环评环保排查过程 中需要进行整改的内容，根据现场勘踏，厂区内地面未全部硬化，以及未设置三级沉淀、雨 水收集池等，本项目施工期将会对其内容进行整改，施工期主要会产生施工噪声、施工扬尘、 施工废水以及施工固废。 二、营运期工艺流程及产污环节 项目设置 1 条水稳料生产线，其生产工艺及产污环节见下图。 |

|  | 图 3 项目生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 工艺流程简述： （1）各种原料的贮存：本项目生产所需原料为碎石、水泥和水，其中碎石和水泥来源 均为外购，其形态均为固态。项目碎石由运输车运输至厂内原料料仓堆存。水泥由运输车运 至厂内，输送至筒仓贮存备用。 （2）水的输送：水来自地下水井，设置一个蓄水池用于储存水，经电子称记录，并设 置快慢输送系统，有效的减少称量落差，保证计量精度。 （3）计量：采用高精传感器和专用粉料微计量设备，确保水稳料质量稳定一致。由电 脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，把碎石和水泥以及水导入计量仓，通过传感器的数 据反馈，实现原料计量。 （4）混合：计量好后的水泥、水和碎石进入搅拌机混合搅拌。 （5）成品：成品通过管道从底斗仓中输送至搅拌车，运往施工场地。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为海南省环岛旅游公路昌江段工程配套临时水稳拌合站，海南省环岛旅游公路昌 江段工程于 2020 年 5 月 15 日取得《海南省生态环境厅关于批复海南省环岛旅游公路昌江段 工程环境影响报告书的函》（琼环函〔2020〕202 号）。本项目于 2022 年 1 月开工建设，2022 年 5 月开始投产运营，设有搅拌区、碎石堆放区、办公生活区等。根据《建设项目环境影响 评价分类管理名录》（2021 年版）项目需要办理环评报告表，项目属于未批先建，根据执法 局复函，要求当事人 3 个月内完善手续（详见附件 7）。经建设单位回复，项目建设以来未 有环保投诉事件，根据现场的排查，现有项目存在一定问题，对项目存在的环境问题，按照 国家相关规定，提出相应的污染防治措施，以减少其运营对环境带来的影响，排查结果如下： 1 、现状废气污染源排查情况 （1）环保措施 项目现状废气主要为运输道路扬尘；堆场起尘风蚀、装卸起尘；搅拌粉尘；筒仓呼吸粉 尘以及食堂油烟废气。厂区内地面未全部进行硬化，项目对场内运输道路进行定期洒水抑尘， 以减少运输扬尘的产生；原料堆场一部分为半封闭式，设置喷淋装置洒水抑尘，一部分为露 天式；搅拌粉尘经脉冲除尘器处理后无组织排放；筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后排放； 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后于屋顶排放。由于有组织筒仓呼吸粉尘没有采样条件， 故排查时只对项目厂界无组织废气进行监测。海南千飞琪环境监测技术有限公司于 2023 年 02 月 04 日对项目厂界无组织废气进行监测，监测时项目生产处于正常生产工况，具有较好 的代表性，无组织废气监测结果如下表： # 表 2-8 无组织废气检测结果单位：mg/m3 检测时间; 检测点位; 颗粒物; 差值; 最大值; 标准限值; 结果评价. # 02 月 04 日 # 第一次; 厂界外上风向 1#; 0.173; /; /; /; /. 厂界外下风向 2#; 0.512; 0.339; 0.344; 0.5; 达标. 厂界外下风向 3#; 0.508; 0.335. 厂界外下风向 4#; 0.517; 0.344. # 02 月 04 日; 厂界外上风向 1#; 0.165; /; /; /; /. |
| --- | --- |

|  | # 第二次. 厂界外下风向 2#; 0.520; 0.355. 0.360; 0.5; 达标. 厂界外下风向 3#; 0.515; 0.350. 厂界外下风向 4#; 0.525; 0.360. # 02 月 04 日; 厂界外上风向 1#; 0.170; /; /; /; /. |
| --- | --- |

# 第三次; 厂界外下风向 2#; 0.517; 0.347; 0.352; 0.5; 达标. 厂界外下风向 3#; 0.505; 0.335. 厂界外下风向 4#; 0.522; 0.352. # 02 月 04 日 # 第四次; 厂界外上风向 1#; 0.158; /; /; /; /. 厂界外下风向 2#; 0.523; 0.365; 0.372; 0.5; 达标. 厂界外下风向 3#; 0.510; 0.352. 厂界外下风向 4#; 0.530; 0.372. 执行标准; 项目无组织废气颗粒物排放执行《水泥工业污染控制标准》（DB46/524-2021）表 3 中大 气污染物无组织排放限值。. 备注; 限值含义：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 小时浓度值的差值。. 根据上表可知 ， 项目厂界无组织废气排放满足《 水泥工业污染控制标准》 （DB46/524-2021）表 3 中大气污染物无组织排放限值。 （2）存在问题 项目厂区内地面未全面进行硬化；部分原料堆场为半封闭式，部分为露天式；搅拌粉尘 未设置成有组织排放，搅拌楼为半封闭；有组织筒仓呼吸粉尘没有采样条件。 （3）整改措施 项目厂区内地面进行全面硬化；原料堆场设置为全封闭式厂房，设置喷淋装置洒水抑尘； 搅拌粉尘经脉冲除尘器处理后通过 15m排气筒有组织排放，搅拌楼应设置为全封闭式；筒仓 顶部应设置高于筒仓顶部 3m 的排气筒，并设置规范废气监测平台和监测孔。 2 、现状水环境污染源排查情况 （1）环保措施 项目现状废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经三级化粪池处理后用作农肥，不 外排；生产废水经截流沟排至厂区外小沟渠；厂区初期雨水经截流沟排至厂区外小沟渠。 （2）存在问题 未设置三级沉淀池用于处理生产废水；未设置雨水收集池用于收集初期雨水。 （3）整改措施 设置三级沉淀池和雨水收集池。

3 、现状噪声污染源排查情况 （1）环保措施 本项目现状噪声污染源主要为生产机械动力设备产生的噪声和运输车辆的噪声，选用低

|  | 噪声设备，生产区设备采取减震基座固定和软连接等降噪措施；运输车辆厂区内限速，禁止 鸣笛。海南千飞琪环境监测技术有限公司于 2023 年 02 月 06 日对项目厂界噪声进行监测， 监测时项目生产处于正常生产工况，具有较好的代表性，噪声监测结果如下表： # 表 2-9 噪声检测结果 单位:dB（A） 测点名称; 检测 时段; 02 月 06 日检测结果（Leq）; 主要声源; 标准限值; 结果 评价. N1 项目厂区东 侧边界 1m 处; 昼间; 53; 生产噪声; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44; 环境噪声; 达标. N2 项目厂区南 侧边界 1m 处; 昼间; 56; 生产噪声; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44; 环境噪声; 达标. N3 项目厂区西 侧边界 1m 处; 昼间; 52; 生产噪声; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 41; 环境噪声; 达标. N4 项目厂区北 侧边界 1m 处; 昼间; 51; 生产噪声; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 40; 环境噪声; 达标. 执行标准; 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类 标准。. 备注; 测量条件：天气晴，最大风速 1.5m/s ，仪器校准前后测量值不大于 0.5dB（A）。. 根据上表可知，现状厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2 类标准。 （2）存在问题 无。 （3）整改措施 无。 4 、现状固体废物污染源排查情况 （1）环保措施 项目现状固废主要为生活垃圾、一般固废和危险废物，一般固废主要为除尘设备收集粉 |
| --- | --- |

|  | 尘和沉淀池底泥，危险废物为设备维修保养过程中产生的废机油。生活垃圾经收集后统一交 由环卫部门清运；除尘收集粉尘回用于生产；沉淀池底泥定期清掏外运用作回填。 （2）存在问题 未设置危废间。 （3）整改措施 |
| --- | --- |

设置一个危废间用于暂存危险废物。 5 、现有项目厂区环保措施排查 表 2-10 现有项目环保措施排查一览表 污染 源类 别; 污染源强; 现有措施; 存在主要 环境问题; 整改措施. 大气; 粉尘; 厂区道路定期清扫；部分原料堆 场为封闭式，设置喷淋装置洒水 抑尘；筒仓粉尘经布袋除尘器处 理后排放；搅拌粉尘经收集通过 脉冲除尘器处理后排放。; 厂区地面未全面硬 化；原料堆场部分为 半封闭式，部分为露 天；搅拌粉尘未设置 成有组织排放，搅拌 楼为半封闭式；有组 织筒仓呼吸粉尘没有 采样条件; 厂区地面应全面进行 硬化；原料堆场设置 成全封闭式，并设置 喷淋装置洒水抑尘； 搅拌粉尘经除尘器处 理后，应设置排气筒 进行有组织排放，搅 拌楼应设置为全封闭 式；筒仓顶部应设置 高于筒仓顶部 3m 的 排气筒，并设置规范 废气监测平台和监测 孔。. 油烟废气; 已安装油烟净化装置处理，项目 厨房油烟废气经过油烟净化装置 处理后引至屋顶排放; 无; 无. 废水; 生产废水; 生产废水经截流沟排至厂区外小 沟渠。; 未设置三级沉淀池; 需设置三级沉淀池. 初期雨水; 厂区初期雨水经截流沟排至厂区 外小沟渠。; 未设置雨水收集池; 需设置雨水收集池. 生活废水; 生活污水经三级化粪池处理后用 作农肥，不外排; 无; 无. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备，采取隔音、减 振等措施；运输车辆禁止鸣笛、 限速等措施; 无; 无. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理; 无; 无.

固体 废物. 沉淀池 底泥; 外运用作填方; 无; 无. 除尘器收 集的粉尘; 经收集后回用于生产; 无; 无. 废机油 （危险废 物）; 未设置危废间用于暂存危险废物; 未设置危废间用于暂 存危险废物; 需设立一间危废间， 按照相关规范进行防 渗；建立危险废物产 生、外运、处置及最 终去向的详细台账， 按危险废物转移交换 处置管理办法实施跟 踪管理，避免二次污 染.

# 、                、

三  区域环境质量现状  环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、大气环境 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的 二级标准。 （1）项目所在地环境空气质量区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1. 1 项目所在区域达 标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环 境质量报告中的数据或结论”。根据海南省生态环境厅 2023 年发布的《2022 海南省生态环 境状况公报》，昌江县黎族自治县环境空气质量各项污染物浓度如下表所示： 表 3-1 2022 年昌江县黎族自治县大气主要污染物浓度值 单位：μg/m3 市县; PM2.5; O3 （日最大 8 小时平均）; PM10; SO2; NO2; CO(mg/m3) （24 小时平均）. 昌江县黎 族自治县; 14; 118; 25; 5; 6; 0.8. 二级标准; 35; 160; 70; 60; 40; 4. 占标率%; 40%; 73.75%; 35.71%; 8.33%; 15%; 20%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1. 1 小节：“城市环 境空气质量达标情况评价指标为 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 ，六项污染物全部达 标即为环境空气质量达标”。根据上表达标情况分析，项目所在区域 SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO 、O3 六项污染物均满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其 2018 年修改单二级 标准要求。综上，项目区域环境空气质量良好，项目所在区域属于达标区。 （2）环境空气质量达标情况 为了解项目区域TSP的环境空气现状，根据本项目特点，委托海南千飞琪环境监测技 术有限公司于2023年02月04日至06日对本项目进行大气环境质量现状监测，检测结果如下 表： 表 3-2 检测期间气象条件 采样日期; 天气情况; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 大气压（kPa）. 2023.02.04; 晴; 东北; 1.4; 22.9; 101.4. 2023.02.05; 晴; 东北; 1.2; 22.7; 101.5. |
| --- | --- |

|  | 2023.02.06; 晴; 东北; 1.5; 23.2; 101.3. 表 3-3 环境空气检测结果 单位：mg/m3 |
| --- | --- |
|  |  | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 | 达标评价 |  |
|  |  |  |  | 02 月 04 日 | 02 月 05 日 | 02 月 06 日 |  |  |  |
|  |  | G1 项目 下风向 | TSP | 0.208 | 0.211 | 0.210 | 0.300 | 达标 |  |
|  |  | 执行标准 | 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012 及其修改单）中二级标准。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 由上表可知 ，本项目 G1 监测点位的 TSP 监测结果满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域环境空气质量良好。 2 、声环境 项目厂界外 50 米范围不存在声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。 3 、地表水环境 本项目西侧约 1030m 为昌江主干渠，昌江主干渠属于戈枕水库的支流。根据 2022 年 12 月 27 日昌江黎族自治县人民政府办公室关于印发昌江黎族自治县“十四五 ”水生态环 境保护规划的通知，戈枕水库出口断面水质十四五保护目标为Ⅱ类，2021 年水质能达标。 表 3-4 昌江黎族自治县“十四五 ”省控地表水断面水质目标及达标年限一览表 序 号; 断面 名称; 水体名称; 断面 属性; 是否 国控; 东经（度）; 北纬（度）; 十四五水质 目标; 达标年限. 1; 戈枕 水库 出口; 戈枕水库; 湖库; /; 108.9682; 19.1802; Ⅱ; 2021. 4 、生态环境 根据现场勘踏调查，项目属于已建性质，区域内场地部分已进行硬化，部分为露天地 面，生态环境质量较为一般。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 项目环境保护对象与目标如下所示。 表 3-5 项目环境保护目标一览表 环 境 要 素; 环境保 护目标; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 相对厂 址方位; 与 项 目距 离（ m）; 保护等级. 大 气 环 境; 北方; E：108°52′25.89218″ N：19°25′44.35587″; 居住 环境; 居民; 东北; 320; 《环境空气质量标 准》（GB3096-2012） 及其修改单中二级 标准. 甘塘; E：108°52′ 11.25376″ N：19°25′36.39937″; 居住 环境; 居民; 西北; 60. 散户; E：108°52′ 14.96164″ N：19°25′27.16828″; 居住 环境; 居民; 西南; 90. |
| --- | --- |

|  | 1 、废气排放标准 （1）施工期 本项目施工期所产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 中无组织排放监控浓度限值。 表 3-6 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 ①项目运营期有组织废气颗粒物参照执行《水泥工业污染控制标准》（DB46/524-2021） 表 1 大气污染物有组织源最高允许排放浓度限值，具体标准限值详见下表。 表 3-7 水泥工业大气污染物有组织源最高允许排放浓度 （摘录） |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156110033033010055