# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 30000 吨预制菜总部基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-371426-89-01- 111601 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 29 分 37.908 秒，37 度 11 分 52.821 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391 淀粉及淀粉制品制造 C1362 鱼糜制品及水产品干 腌制加工 C1353 肉制品及副产品加工 C1499 其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13 中其 他农副食品加工 139* 不含发 酵工艺的淀粉、淀粉糖制造； 淀粉制品制造；豆制品制造 以上均不含单纯分装的 十一、食品制造业 14 中其他 食品制造 149* 盐加工；营养 食品制造、保健食品制造、冷 冻饮品及食用冰制造、无发酵 工艺的食品及饲料添加剂制 造、其他未列明食品制造以上 均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 平原县行政审批服务局 | 项目审批（核 准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万 元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 1 个月 |

| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 34411 |
| --- | --- | --- | --- |

| 专项评价设置情 况 |  | 无 |
| --- | --- | --- |
| 规划情况 |  | 《平原经济开发区发展规划（2020-2035年）》 山东省人民政府《关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》 （鲁政字〔2006〕71号） |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《山东平原经济开发区发展规划（2020-2035 年）环境影响报告书》； 召集审查机关：山东省生态环境厅； 审查意见名称及文号：山东省生态环境厅关于《山东平原经济开发区发 展规划（2020-2035年）环境影响报告书》的审查意见（鲁环审[2023]4 号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）山东平原经济开发区现状 山东平原经济开发区始建于 2002 年，2006 年 3 月 6 日，山东省人民政府下发了 鲁政字[2006]71 号《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级工业园区的 通知》，批准将其设立为省级开发区，主导产业为新型包装材料、化工、机械制造。 截止 2021 年 12 月，开发区规划范围内的 142 家企业（共计 182 个项目）均已完 成环评手续，环评执行率达 100% 。其中，正常运行的 119 家企业（共计 159 个项目） 中 150 个项目均已通过环保验收，4 个项目环评为登记备案不需验收，其余 5 个项目 在建尚不具备验收条件，验收执行率为 100%。在产 119 家企业中 118 家均已办理排污 许可手续，山东登海道吉种业有限公司不排污，不需办理排污许可。 现状开发区内道路系统、给水管网、污水管网、供电设施、通信网络等建设进度 较快，配套较完善，集中热源及供热管网建设滞后。 开发区规划概况：为适应新的发展形势，平原经济开发区管委会委托规划单位编 制完成对开发区规划空间布局、规划范围的重新调整，调整范围主要依据平原城市总 体规划要求及现有入区企业布局造成的既成事实进行。调整后的规划范围已由平原县 人民政府确认。 规划范围：东至东三环路，南至平尹公路，西至福源北路，北至北三环路，面积 |  |

27.55km2。 产业定位：本轮规划确定该区的主导产业为：机械制造、医药、新材料产业。辅 助产业：食品加工、酒制造。 规划期限为 2020—2035 年，基准年为 2021 年，规划近期至 2025 年，规划远期至 2035 年。 经济发展目标：2025 年和 2035 年开发区将实现工业总产值分别达到 286 亿元和 614 亿元。 规划人口为：规划 2025 年总人口 2.93 万人，2035 年总人口达到 4.24 万人。 （2）山东平原经济开发区重点管控区域环境准入清单 表 1 项目与山东平原经济开发区准入条件清单符合性分析一览表 管控 分区; 管控 内容; 环境准入要求; 项目情况; 符合 情况. 重点 管控 区域; 开发 区规 划范 围内 除限 制开 发区 域之 外的 其余 地块。; 污染物 排放管 控; 1 、总体性准入要求 （1）禁止新建国家《产业结构调整 指导目录》规定的限制类和淘汰类 工艺、技术、装备及产品的生产项 目；禁止新建光气生产项目（不含 延长产业链项目）； （2）禁止新建、改建（新增设备和 产能）及扩建不符合国家和省有关 危险化学品生产、储存的行业规划 和布局的生产项目。 （3）防护距离内的环境敏感目标在 试生产前无法拆迁到位的项目； （4）严禁排放的废水中含难降解的 有机污染物的项目以及不能采取有 效措施控制、导致具有生态环境风 险的项目； （5）入区项目生产工艺、装备技术 水平等应达到国内同行业领先水 平；水耗指标应设定在清洁生产一 级水平（国际先进水平）或二级水 平（国内先进水平）； （6）项目建设拟排放污染物符合国 家、省规定的污染物排放标准。建 设项目新增主要污染物排放量符合 总量控制和污染物减排要求。; （1）本项目属于农副食品加工业、食 品制造业，符合国家产业政策，已取 得平原县行政审批服务局登记备案， 项目代码：2302-371426-89-01- 111601。 （2）本项目属于农副食品加工业、食 品制造业，不属于危险化学品生产、 储存的行业规划和布局的生产项目。 （3）本项目位于平原县经济开发区二 环东路以东，南园路以北，防护距离 内不涉及无法拆迁到位的环境敏感目 标。 （4）本项目涉及的废水不含难降解的 有机污染物，本项目不属于不能采取 有效措施控制、导致具有生态环境风 险的项目。 （5）本项目采用先进的生产设备、生 产技术和工艺。 （6）项目属于农副食品加工业、食品 制造业，不属于“两高 ”项目；项目 所在区域为环境空气质量不达标区， 需实行污染物排放总量指标 2 倍削减 替代，并向德州市生态环境局平原分 局申请总量指标。; 符合. 2 、医药行业准入要求 （1）C27 中全部类别均可进入本开; 本项目属于农副食品加工业、食品制; 符合.

— 3 —

|  |  |  |  | 发区； （2）医药中间体的制造，属于 C261 基础化学原料制造，不得进入本开 发区。 | 造业，属于准入项目。项目用水符合 《山东省重点工业产品用水定额第 10 部分：农副食品加工业重点工业产品》 （DB37/T1639.10-2020）用水定额通 用指要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 、机械制造行业准入要求 C33~C40 类别均可优先进入本开发 区，其中传统燃油汽车生产新设企 业除外。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 、化工行业准入要求 本开发区的产业定位已剔除化工， 根据《山东省化工投资项目管理规 定》（鲁政办字〔2019〕150 号）， 本开发区行业准入要求如下： （1）C2625 有机肥料及微生物肥料 制造、C2682 化妆品制造、C291 中 类橡胶制品业（C2911 轮胎制造除 外），以及《建设项目环境影响评 价分类管理名录》中环评类别为报 告表、登记表的化工投资项目，可 允许进入本开发区。 （2）其余化工类别不得进入开发 区。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 、新材料行业准入要求 除化工行业外的各种材料制造和加 工，主要包括 C28 化学纤维制造、 C292 塑料制品业、C30 非金属矿物 制品、C17 纺织业、C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业、C21 家具制造业、C22 造纸和纸制品业、 C422 非金属废料和碎屑加工处理， 以及其他类别符合政策要求的材料 制造。 其中，造纸材料还应符合《造纸产 业发展政策》（2007 年第 71 号公 告） |  |  |  |
|  |  |  |  | 中行业准入要求。废水排放水质及 单位产品基准排水量严格执行《制 浆造纸工业水污染物排放标准》。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 、食品加工行业准入要求 （1）食 品加工属于本开发区产业定位行业 辅助产业，食品加工行业主要包括 C13 农副食品加工业、C1食品制造 业，应制其新改扩建。（2）农副食 品加工业产品用水定额严格执行 |  |  |  |

|  |  |  |  | 《山东省重点工业产品用水定额第 10 部分：农副食品加工业重点工业 产品》（DB37/T1639.10-2020）的 要求；食品制造业产品用水定额严 格执行《山东省重点工业产品用水 定额第 11 部分：食品制造业重点工 业产品》（DB37/T1639. 11-2020） 的要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境风 险防控 | 1、对于涉及易导致环境风险的有毒 有害和易燃易爆物质的生产、使用、 排放、贮存等新建、改扩建项目， 必须采取相应的风险防范措施来减 少环境风险。2、入区项目需建立从 污染源头、过程处理和最终排放的 三级防控体系，防止环境风险事故 造成水环境污染。3、危险废物贮存 设施应符合《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单要 求、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单要 求。4、做好分区防渗工作，按照跟 踪监测方案进行监测分析，防止重 金属、强酸等危险物质污染土壤和 地下水环境。在园区内及园区周边， 区内项目重大风险源周围划定一定 的防护距离。园区有必要建立风险 事故决策支持系统。5、开发区内企 业存在生产、储存装置与学校、医 院、居民集中区等敏感点的距离应 当符合安全、卫生防护等有关要求。 危险化学品生产和储存装置安全防 护距离测算参考《危险化学品生产 和储存装置外部安全防护距离确定 方法》（GB/T37243-2019）。 | 企业不属于环境高风险企业。不涉及 危险化学品。本项目建立健全环境风 险管控体系，编制应急预案，建设环 境应急管理机构、专职环境救援机构； 按照应急预案要求组织演练。制定和 落实检测计划，按照应急预案要求配 置污染物拦截、处置等应急物资。 | 符合 |  |
|  |  |  | 资源开 发利用 管控 | 1 、不突破区域已确定的土地、水、 能源等主要资源能源开发利用总 量。 2、满足单位面积产值、单位产值水 耗、用水效率、单位产值能耗等限 制性准入要求。 3、现有高耗水行业水资源消耗强度 和污染物排放水平应要达到国内同 行先进水平，落后工艺限期进行升 | 1 、本项目新建厂房，符合平原经济开 发区发展规划要求，用水量较少，用 电量为200万kwh ，用电量较少。 2 、项目满足单位面积产值、单位产值 水耗、用水效率、单位产值能耗等限 制性准入要求。 3 、项目不属于高耗水行业。 | 符合 |  |

| 级改造。 4 、推进重点企业清洁生产审核。 5、提高节水型企业比例，提高工业 用水重复利用率，提高再生水利用 率，降低万元工业增加值新鲜水消 耗量。 6、符合开展国家生态工业示范园区 建设的条件。. 由上表可知，项目建设符合《关于山东平原经济开发区环境影响报告书的审查意 见》的文件要求。 |
| --- |
| 其他符合性分析 | 1 、产业政策符合性分析 项目不属于国家发改委 2019 年第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 中鼓励类、限制类以及淘汰类项目，因此属于允许建设项目，符合国家产业政策。在 山东省投资项目在线审批监管平台进行申报，并通过平原县行政审批服务局的确认。 2 、规划符合性分析 本项目位于平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北，土地手续已取得平原 县自然资源局土地成交确认书 ，根据山东平原经济开发区发展规划用地规划图 （2020-2035 年）、山东省平原县县城总体规划中心城区总体规划图（2018-2035）， 项目用地为工业用地，符合平原县总体规划要求。 3 、拟建项目与“三线一单 ”符合性 与德州市人民政府德政字【2021】19 号《德州市人民政府关于印发德州市“三线 一单 ”生态环境分区管控方案的通知》及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发 《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办 字【2023】8 号）文件的符合性分析见下表。 表 2 项目与德州市人民政府德政字【2021】19 号《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ” 生态环境分区管控方案的通知》及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一 单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】8 号）文件的符合 性分析一览表 类别; 管控要求; 符合性分析. 1.生态保护红线与一般生态空间管控. 1. 1生 态保 护红 线; 编号; 红线名称; 面积; 项目位于平原县经济 开发区二环东路以 东，南园路以北，不 穿过及占用生态保护 红线区，距离项目距. YS3714261110021; 德州鲁北平原地方级森林自然公园; 3.77. YS3714261110022; 德州马减竖河地方级湿地自然公园; 3.39. YS3714261110023; 德州平原马颊河地方级湿地自然公 园; 9.61. |

|  |  | YS3714261110024 | 龙门水库 | 1.27 | 离最近的生态红线为 项目西侧8. 10km的龙 门水库，符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS3714261110025 | 鲁西北平原防风固沙生态保护红线 | 0.01 |  |  |
|  |  | YS3714261110026 | 马颊河 | 1.48 |  |  |
|  | 1.2一 般生 态空 间 | 一般生态空间原则上按禁止开发区和限制开发区域的要求进行 管理。对一般生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度， 严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保依法 保护的生态空间面积不减少，生态功能不降低，生态服务保障能 力逐渐提高。 严格限制农业开发占用一般生态空间，符合条件的农业开发项 目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红 线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总 体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。有 序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提 升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的 相互转换。 严格控制新增建设占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设 项目，涉及占用生态空间中的林地、草地等，按有关法律法规规 定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，加强论 证和管理。鼓励结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用等各类 工程实施，引导生态空间内建设用地逐步有序退出。 |  |  | 项目位于平原县经济 开发区二环东路以 东，南园路以北，未 在一般生态空间范围 内，符合。 |  |
|  | 2.环境质量底线及分区管控 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 1大 气环 境质 量底 线及 分区 管控 （大 气环 境高 排放 重点 管控 区-平 原经 济开 发区 工业 区） | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规 定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源重点治理和 新增污染源严格管控区域，根据区域产业性质和污染排放特征实 施重点减排。控制工业园及产业聚集区发展规模，严格控制“两 高 ”项目建设（按照山东省“两高 ”项目管理名录确定），建设 项目新增主要污染物总量指标原则上实施二倍量替代 ”（按鲁环 发[2019]132号要求执行），持续降低园区内污染物排放总量。新 上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排 放、总量控制、环保设施“三同时 ”、在线监测和排污许可等环 保制度。 |  |  | 项目不属于“两高一 资 ”项目。项目周围 大气环境容量可以承 载当地经济发展，环 境目标可达。经预测， 项目所排放的污染物 满足相关排放标准和 总量控制指标的要 求，不影响平原经济 技术开发区污染物减 排任务的完成。项目 属于新建项目，满足 大气污染物达标排 放、总量控制、环保 设施“三同时 ”和排 污许可等环保制度。 符合。 |  |
|  | 2.2水 环境 质量 底线 | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从 严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境 的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、 焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、 |  |  | 项目废水排放量较 少，不涉及有毒有害 污染物，项目产品、 原料、工艺等均符合 |  |

|  | 及分 区管 控 （水 环境 工业 污染 重点 管控 区-龙 门街 道控 制单 元） | 电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等 量或减量置换。 加快城镇污水处理设施建设，城区和建制镇应实现生活污水集中 处理，同时，加强配套管网建设和改造，新区建设全部按照雨污 分流实施，推进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇排水系 统改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源截污、内源治理、 封盖导流、清淤疏浚、生态修复等技术，制定实施方案和整治计 划。 | 国家产业政策，不属 于落后产能，项目生 产废水经厂区污水处 理站处理后经管网进 入平原县中设水务有 限公司，生活污水经 厂区化粪池处理后经 管网进入平原县中设 水务有限公司。项目 污染物均能够达标排 放、满足总量要求， 不会加剧当地水环境 质量超标。项目能够 满足水环境工业污染 重点管控区管控要 求，符合水环境质量 底线。符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3土 壤环 境风 险防 控底 线及 分区 管控 | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试 行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）》。 建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。 | 项目用地为建设用 地，不在70家重点管 控单元名单内，项目 采取严格的防渗措 施，对土壤环境的影 响较小，满足土壤环 境风险防控底线的要 求，符合。 |  |
|  | 3.资源利用上线及分区管控 |  |  |  |
|  | 3. 1能 源资 源利 用上 线及 重点 管控 区 | “禁燃区 ”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新（扩、 改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，除用 于城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限内改用天 然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热 管网覆盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，推 进热电联产和集中供热。 | 本项目生产过程热源 采用电及天然气，属 于清洁能源。符合。 |  |
|  | 3.2水 资源 利用 上线 及重 点管 控区 | 德州全市属于地下水超采区，根据《山东省地下水超采区综合整 治实施方案》的要求，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增 地下水取水量；确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控 制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。取用地下水总量 已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地 下水。实行地下水用水总量和水位双控，加强超采地区地下水监 测和治理，推动实现地下水水位回升。 浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅层超采区范围，编制 超采区治理方案，按照年度计划进行超采区治理，逐步实现限采 区内地下水采补平衡。 | 项目生产及生活用水 由平原经济开发区提 供，不使用地下水； 项目不属于左侧所列 项目。符合。 |  |

|  |  | 深层承压地下水原则上只能作为应急和战略储备水源要求，现状 深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生 活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前 全部关停深层承压水开采井。 试行“退地减水 ”措施，适当减少用水量较大的农作物种植面积， 改种耐旱作物和生态树种。工业生产、城市绿化、生态景观等要 优先使用再生水。对具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、 火电、化工、造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 土 地资 源利 用上 线及 利用 效率 | / |  |  | 本项目位于平原县经 济开发区二环东路以 东，南园路以北，根 据《平原经济开发区 发展规划（2020-2035 年）》，项目用地属 于二类工业用地。 |  |
|  | 3.4 岸 线资 源 | / |  |  | 本项目不涉及。 |  |
|  | 4.综合管控单元划分及生态环境准入清单 |  |  |  |  |  |
|  | 生态 环境 准入 要求 | 重点管控区：主要涵盖城镇和工业园区（省级以上经济开发区、 化工园区及部分重点化工监控点等），为人口密集、资源开发强 度大、污染物排放强度高的区域。该区域以产业高质量发展和生 态环境保护协调为主，重点推进空间布局优化、产业布局转型升 级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防 控，解决突出的生态环境问题，提高资源利用率。重点管控单元 内的生态保护红线和一般生态空间严格按照相关要求进行管理。 |  |  | 项目位于平原县经济 开发区二环东路以 东，南园路以北，项 目区不涉及生态保护 红线，符合 |  |
|  | 表 4.2- 1 生态 环境 准入 清单 （总 则） | 空 间 布 局 约 束 | 禁止 开发 建设 活动 的要 求 | 1 、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定 的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产 项目。 2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3 、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4 、禁止新建再生铅项目。 5 、禁止新建石棉制品项目。 6 、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照 相关要求执行）。 7 、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 8 、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉 磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋 （含扩建）等行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处 置产生的飞灰填埋场除外，但应符合相应规划）。 9 、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不 符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规 划和布局的生产项目。 10 、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废 | 本项目不属于左侧所 列 1- 11 中的禁止新建 项目，符合 |  |

|  |  |  |  | 物产生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除 外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的危险废 物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别， 禁止新（扩）建该类别危险废物利用处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制 开发 建设 活动 的要 求 | 敏感区域限制开发建设活动的要求：略。 工业项目限制开发建设的要求： 1 、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、 挥发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域 污染物排放倍量替代（按鲁环发[2019]132 号要求 执行），确保增产减污。省委、省政府确定的新旧 动能转换重大项目和省“双招双引 ”十强产业中的 重点项目，按照“减量替代是原则，等量替代是例 外 ”的要求进行管理。 2 、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件 在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高 耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目， 对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、 原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行 新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置 换。 3 、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建 剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同 时 ’审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发 展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全 生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体 系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目， 不得新建、改建、扩建。控制化工项目建设，新建 化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安 全生产转型升级专项行动领导小组要求及《山东省 化工行业投资项目管理规定》《德州市化工园区管 理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中 相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园 区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审 查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿 元（不含土地费用）生产危险化学品的化工项目（危 险化学品见《危险化学品目录》），列入国家《产 业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》 鼓励类以及搬迁入园项目除外。 4 、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高 ’ 项目建设，新建‘两高 ’项目须满足‘五个减量替 代 ’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高 ’行业 能耗只减不增。有效提高‘两高 ’行业信息化精准 化监管水平。 | 项目不在敏感区域 内，不属于敏感区域 限制开发建设活动， 项目排放的污染物， 按照相关要求实行倍 量替代，项目不属于 左侧所列2—6、8中限 制开发建设活动，本 项目油炸过程产生的 油烟及臭气浓度经油 烟净化器（TA001） 处理后由高于房顶 1.5m排气筒排放 （DA001）排放，2 台4t/h的燃气锅炉分 别经各自低氮燃烧技 术后由1根15m高排 气筒DA002排放；原 辅材料投料工序于密 闭投料间内，投料过 程产生的颗粒物无组 织排放；污水处理站 产生的恶臭气体经产 臭环节加盖处理、加 强厂内绿化等措施后 无组织排放；生产过 程中产生的恶臭气体 及未被收集的废气无 组织排放。根据《平 原经济开发区发展规 划（2020—2035年）》， 项目用地属于工业用 地。综上，项目不属 于限制开发建设活动 要求的项目，符合。 |  |

|  |  |  |  | 5 、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发 展和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水 审查，严格建设项目水资源论证审查把关。 6 、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废 弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金 属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批 准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。 其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务 院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开 发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般 不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包 括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除 单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制品制造； 羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠 檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中 药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌； 专业实验室（P3 、P4 生物安全实验室；转基因实 验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基 地；防水建筑材料制造等。 7 、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项 目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取 得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方 案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤 炭消费总量控制部门出具的审查意见；全市区域内 禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污染燃料禁燃区内 禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集中供热除 外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、 供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤 锅炉；全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 8 、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化 工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行 业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目应进入 园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新（改、 扩）建涉 VOCs排放项目，应从源头加强控制，使 用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集， 安装高效治理设施。 9 、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、 铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金 属表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚 氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电 子及新材料工业项目以及不列入重金属总量管理 的生活垃圾及危废焚烧项目），实施重金属排放量 “等量置换 ”或“减量置换 ”，涉重金属重点行业 企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、 改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源。无明 确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文 件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强 烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有 关重金属减排任务考核不合格区域建设增加重金 属污染物排放的项目。 10 、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使 用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园 区应建设统一的清洁煤制气中心。 11、控制碳排放总量，严格控制“两高 ”项目建设， 高耗能、高排放建设项目应满足《山东省高耗能高 排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。 开展二氧化碳排放达峰行动，深入推进绿色低碳发 展，构建清洁低碳安全高效能源体系，深化工业领 域绿色低碳转型，推动建筑领域绿色低碳 建设，推进低碳交通运输体系构建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园 区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或 工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工 业集中区搬迁。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不符 合空 间布 局要 求活 动的 退出 要求 | 逐步调整退出（退出地方、退出产能）： 1 、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景 名胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护区等 敏感区域，不符合区域定位和相关规定的企业，通 过搬迁入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改 不到位的企业予以关闭退出。 2 、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化 工园区，也未列入重点监控点，经山东省化工生产 企业评级评价结果为“差 ”的化工企业，限期整改， 逾期整改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园 区、专业化工园区、重点监控点区域的重点化工项 目，不符合安全和卫生防护距离要求的，必须搬迁 入园。 3 、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、 安评等法定手续的企业，由有关部门依法限期整 改，逾期未整改的予以关闭退出。 4 、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢 铁、火电、水泥、危险废物经营处置等重污染企业 应搬迁。2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全 和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地 改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 5 、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、 技术、装备及产品。 | 项目位于平原县经济 开发区二环东路以 东，南园路以北，不 属于不符合区域定位 和相关规定的企业； 项目属于农副食品加 工业、食品制造业， 不属于《产业结构调 整指导目录》中淘汰 类工艺、技术、装备 及产品；项目生产过 程用热采用电及天然 气。综上，项目不属 于所列的不符合空间 布局要求的项目，符 合。 |  |

|  |  |  |  | 6 、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管 理工作的若干意见》，关闭不具备安全生产条件企 业。 7 、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉， 淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘 干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米（不含）以下燃料 类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备 简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及 无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境 的工业炉窑，责令停业关闭。 8 、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组 发电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现 役燃煤发电机组改造，加大落后机组淘汰力度，除 所在地区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关 停单机容量 30 万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。 9 、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排 放重金属污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转 型。 10、2022 年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁 改造一期建设项目，2025 年底前完成二期建设项 目，淘汰现有 100 万吨落后工艺的氨醇装置。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 允许 排放 量要 求 | 大气污染物允许排放要求： 1 、2025 年：区域内相比 2017 年，SO2 削减比例不 低于 12.9%；NOx 削减比例不低于 18.7%；PM10 削减比例不低于 23.6%；PM2.5 削减比例不低于 15. 1%；VOCs 削减比例不低于 18.0%；NH3 削减比 例不低于 10.6%。 2 、2035 年：区域内 SO2 削减比例不低于 26.2%； NOx 削减比例不低于 37.9%；PM10 削减比例不低于 47.9%；PM2.5 削减比例不低于 30.7%；VOCs 削减 比例不低于 36.7%；NH3 削减比例不低于 21.5% 。 水环境污染物允许排放量要求： 3 、2025 年：区域内总氮最大允许排放量为 322.99 吨；总磷最大允许排放量为 64.58 吨。 4 、2035 年：区域内总氮最大允许排放量为 305.41 吨；总磷最大允许排放量为 61.08 吨。 | 项目废气污染物排放 均执行重点控制区标 准，符合 |  |
|  |  |  | 现有 源提 标升 级改 造 | 1 、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染 综合治理方案》《山东省工业炉窑大气污染综合治 理实施方案》中相关规定。进行燃料清洁能源替代 对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉 窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电 厂热力等进行替代；禁止掺烧高硫石油焦（硫含量 大于 3%）；加快推动铸造（10 吨/小时及以下）、 岩棉等行业冲天炉改为电炉。 | 项目为新建项目，不 属于左侧所列的现有 源提标升级改造项 目，符合 |  |

|  |  |  |  | 2 、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程 无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系 统，实现残极冷却烟气有效处理；逐步取消平板玻 璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱 硝设施；鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。 现有工业炉窑和新建工业炉窑项目除应执行《工业 炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）外， 还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造行 业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相 关标准要求执行。 3 、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超 低排放改造实施方案》《关于加快六大高耗能行业 高质量发展的实施方案》中相关规定，推动现有（含 新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气污 染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要 求；钢铁冶炼流程进一步优化。 4 、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到 2023 年 9 月前完成超低排放改造。 5 、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗 能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，合成 氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成 氨总产能的比重提高到 90%左右，固定床气化炉淘 汰率达到 90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全 部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气 化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际先进水 平；废气排放总量减少 50%；到 2022 年，氯碱行 业电解单元吨碱能耗强度由 360 千克标准煤下降到 325 千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以 淘汰，确保行业能耗总量减少 10%左右；液氯就地 消化率提高到 85%以上，显著降低液氯道路运输安 全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜 极距改造率达到 100%。 6 、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省 涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》等相关 规定，石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行 业推行源头替代、加强过程控制和末端治理，新、 改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料 使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。 现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转 型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 VOCs 含量产品的比重。加大重点行业低 VOCs 含量原辅 材料的源头替代力度。加强挥发性有机物（VOCs） 废气收集与治理 ，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施，所有涉 VOCs 排放企业应全面执 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 行 《 挥发性有机物无组织排放控制标准 》 （GB37822），重点排放源确保 VOCs 处理效率均 达到 80%以上，确保 VOCs 达标排放。 7 、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤 污染防治计划》《关于加强涉重金属行业污染防控 的意见》《山东省土壤污染防治工作方案》中相关 规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制 造、聚氯乙烯（电石法工艺使用含汞催化剂）等涉 重金属重点行业实施清洁生产技术改造。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环 境 风 险 控 制 | 联防 联控 要求 | 1 、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、 交通运输、生态环境、公安、应急等部门间的信息 沟通机制，实行联动监管。 2 、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡 水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会 商和应急联动协调机制，逐步实现预警分级标准、 应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区 域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散 条件下污染物的累积速度，有效遏制污染程度，保 障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨 区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合 执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污 行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重 点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会 商。 3 、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智 能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险 源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应 急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防 各类环境事件。 4 、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高 环境风险工业项目建设。 5 、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或 利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。 6 、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法 （试行）》（鲁工信化工〔2020〕141 号）具体要 求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化 智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重 大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预 警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行 改建和扩建，并加强监管力度。 7 、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防 控体系和长效监管机制。加强对化工、农药等类型 企业（包括已经停产）场地土壤污染环境风险的防 控力度。 | 环评要求项目建立健 全环境风险管控体 系，编制应急预案， 建设环境应急管理机 构、专职环境救援机 构；按照应急预案要 求组织演练，符合。 |  |

|  |  | 资 源 利 用 效 率 要 求 | 水资 源利 用总 量要 求 | 1 、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活 用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格 的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约 束，加强水资源的开发利用管理。积极开展再生水 利用，提高再生水利用率。严格落实水资源双控制 度，健全市县行政区域规划期及年度用水总量、用 水强度控制指标体系，县级以上行政区制定年度用 水控制目标，规模以上用水户实行计划用水。 2 、根据水资源承载能力合理规划区域发展和产业 布局。控制高耗水行业发展和高耗水工业项目建 设，加强固定资产投资项目节能节水审查，严格建 设项目水资源论证审查把关。 3 、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价 综合改革，倒逼提升节水效果。 4、到 2025 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 10% 以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6381 左右。 到 2035 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 21% 以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6411 左右。 加强水资源利用管控，对于工业用水： 1 、严控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工 业项目应优先使用再生水； 2 、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利用、 高耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高耗水行 业开展水效领跑者引领行动，推进工业废水资源化 利用； 3 、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载地 区销号前原则暂停新增以黄河水为水源的取水许 可。 | 项目用水由平原经济 开发区供水管网提 供，不开采地下水， 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地下 水开 采要 求 | 1 、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下 水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其 建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内，除 居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水 量。在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下 水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下 水开采量。 2 、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的 钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得 批准其新增取用地下水。 3 、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采 区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐 步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条 件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承 压水开采井（饮用水按照相关要求执行）。 4 、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限 | 项目用水由平原经济 开发区供水管网提 供，不开采地下水， 符合 |  |

|  |  |  |  | 采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分 期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；农 业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部封 填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措 施压减地下水开采量，农灌机井不要求封填，作为 干旱年份的备用水源以确保粮食安全。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能源 利用 总量 及效 率要 求 | 1 、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设， 严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目 须取得煤炭消费总量控制部门出具的审查意见。 2 、按照能源消费强度和消费总量“双控 ”机制要 求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省 定减压任务。 3 、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或 集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在 供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使用清洁能 源。 4 、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消 耗量。 5 、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严控 ‘两高 ’项目建设，严格执行‘五个减量替代 ’， 全市煤炭消耗量只减不增，‘两高 ’行业能耗只减 不增。 | 项目属于农副食品加 工业、食品制造业， 不属于‘两高 ’项目 建设，不属于高耗能 项目，符合 |  |
|  |  |  | 禁燃 区要 求 | 1 、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区 域高污染燃料禁燃区。 2 、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求， 禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。 3 、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用 高污染燃料的项目。 | 项目生产过程用热采 用电及天然气，不属 于高污染燃料，符合 |  |
|  |  |  | 土地 资源 | 1 、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强 度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、 共享车间。 2 、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道 新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中区， 现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬 迁， 以提高建设用地利用率。 | 项目位于平原县经济 开发区二环东路以 东，南园路以北，根 据《平原经济开发区 发展规划（2020-2035 年）》 ，项目用地为工业用 地，符合。 |  |
|  | 附件 3.德 州市 生态 环境 准入 清单 | 空 间 布 局 约 束 | 1.执行全市空间布局约束要求。 2.工业建设建设应符合开发区规划环评中产业准入要求。 3.项目建设应充分考虑开发区内上下游产业链，突出产业 协同优势。完善智能制造产业链。 4.禁止印染、制革、 电镀、碳素等项目建设。控制用水量 及废水排放量较大的工业项目建设，限制机制砂、机制石 子等废气污染物排放量较大的工业项目建设。 5.控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。 |  | 根据“德州市生态环 境准入清单（总则）” 项目符合空间布局约 束空间准入要求，项 目属于农副食品加工 业、食品制造业，不 属于左侧所列禁止类 项目，符合 |  |

（单 元） —重 点管 控单 元 （平 原经 济开 发区 工业 区）; 污 染 物 排 放 管 控; 1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376） (包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区排放标 准。 2.严格控制VOCs排放重点行业新增污染物排放量，单元内 涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准 《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。涉VOCs企业 无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB37822）》。玻璃钢、工业涂装等行业执行《山东省 涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》，推行源头替 代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs） 废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设 施。重点排放源VOCs处理效率达到80%以上。 3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》 标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预 处理后须达到集中处理要求。对影响集中污水处理设施出 水稳定达标的企业进行生产工艺和污染治理设施升级改 造，确保集中污水处理设施出水稳定达标。; 项目生产过程中产生 的颗粒物、SO2、NOx 等污染物排放满足各 相关标准要求，本项 目不属于重点排放 源；项目生产废水经 厂区污水处理站处理 后经管网进入平原县 中设水务有限公司， 生活污水经厂区化粪 池处理后经管网进入 平原县中设水务有限 公司。符合. 环 境 风 险 防 控; 1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预案，建设环境 应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求组 织演练。 2.涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开发 区应具备相应的特征污染物自行监测能力。 3.按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。 4.环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中风 险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保环境污染 责任保险。主动公开生态环境相关信息。 5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民 集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关要 求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离测算参考《危 险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》 （GB/T37243）。 6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环境 防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和安全风 险相匹配的管理能力和管理水平。; 建立健全环境风险管 控体系，编制应急预 案，建设环境应急管 理机构、专职环境救 援机构；按照应急预 案要求组织演练。项 目不涉及有毒有害气 体，不属于环境高风 险企业，不涉及危险 化学品，对从业和管 理人员进行环境和安 全专业教育提升高环 境防控和安全意识以 及技术素养，形成与 园区环境和安全风险 相匹配的管理能力和 管理水平。符合。. 资 源 开 发 效 率 要 求; 1.现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要 达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。 2.推进重点企业清洁生产审核。 3.提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高 再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。 4.开展国家生态工业示范园区建设。; 项目不属于高耗水项 目，符合。. 综上所述，拟建项目符合德州市人民政府德政字【2021】19 号《德州市人民政府

关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》及德州市生态环境保护 委员会办公室关于印发《德州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内 容》的通知（德环委办字【2023】8 号）文件要求。 4 、与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 3 与《山东省环境保护条例》符合性分析要求一览表 《山东省环境保护条例》; 拟建项目情况; 符合性. 第四十四条县级以上人民政府应当根据产业结 构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业 入驻工业园区；新建有污染物排放的项目，除 在安全生产等特殊要求的以外，应当进入工业 园区或者工业聚集区。; 项目位于平原县经济开发区二环东 路以东，南园路以北，为平原经济开 发区范围。; 符合. 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生 产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废 渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质 以及噪声、振动、光辐射、 电磁辐射等对环境 的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准 和重点污染物排放总量控制指标。; 项目油炸过程产生的油烟及臭气浓 度经油烟净化器（TA001）处理后由 高于房顶1.5m排气筒排放（DA001） 排放，2台4t/h的燃气锅炉分别经各自 低氮燃烧技术后由1根15m高排气筒 DA002排放；原辅材料投料工序于密 闭投料间内，投料过程产生的颗粒物 无组织排放；污水处理站产生的恶臭 气体经产臭环节加盖处理、加强厂内 绿化等措施后无组织排放；生产过程 中产生的恶臭气体及未被收集的废 气无组织排放。项目生产废水经厂区 污水处理站处理后经管网进入平原 县中设水务有限公司，生活污水经厂 区化粪池处理后经管网进入平原县 中设水务有限公司。噪声采取措施后 厂界能够达标。固体废物全部合理处 置。; 符合. 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当 根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门 审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境 保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目根据环境影响评价文件以及 生态环境主管部门审批决定的要求 建设环境保护设施、落实环境保护措 施。环境保护设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 第四十七条排污单位应当按照环境保护设施的 设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定 完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环 境保护设施正常运行。; 本项目按照环保要求制定并完善环 保管理制度及监测计划。; 符合. 第四十九条重点排污单位应当按照规定安装污 染物排放自动监测设备，并保障其正常运行， 不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。 自动监 测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联; 本项目不属于重点排污单位。; 符合.

网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部 门确定，并向社会公布。. 第五十条排污单位应当按照国家和省有关规定 建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管 理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及 其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完 整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法 律、法规另有规定的除外。; 建设单位将按照国家和省有关规定 建立环境管理台账，记录污染治理设 施运行管理、危险废物产生与处置情 况、监测记录以及其他环境管理等信 息。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合《山东省环境保护条例》文件要求。 5 、与《德州市新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 表 4 与《德州市新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案（2021—2023 年）》的符合性分析一览表 分类; 文件要求; 符合性分析. 一、深入调整 产业结构; 1 、淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安全、环保、技 术、能耗、效益标准， 以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮 胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整 合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污 ”企业 动态清零，按照“发现一起、处置一起 ”的原则，实施分类整 治。; 本项目不属于 上述淘汰低效 落后产能，符 合。. 2 、严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境 质量“ 只能更好，不能变坏 ”的底线，严格落实污染物排放“减 量替代是原则，等量替代是例外 ”的总量控制刚性要求。; 本项目为农副 食品加工业、 食品制造业， 不属于左侧所 列重点行业。. 3 、推动绿色循环低碳改造。 电力、钢铁、建材、有色、石化、 化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优 化整合钢铁、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产 能布局。. 二、深入调整 能源结构; 1 、严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源 需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给， 加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现 新增能源需求主要由清洁能源供给。; 本项目用热采 用 电 及 天 然 气 ，不涉及煤 炭等化石能源 消费，符合。. 2 、持续压减煤炭使用。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、 石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源 以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。. 三、深入调整 运输结构; 1、提升综合运输效能。初步形成大宗货物和集装箱中长距离运 输以铁路为主的格局。到 2023 年，铁路货物周转量增长 3% 。 大力推进铁路专用线建设，支持煤炭、钢铁、 电力、焦化、水 泥、砂石等大宗货物年运输量 150 万吨以上的大型工矿企业以 及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。; 本项目原材料 及产品输送距 离较短，可采 用公路运输， 符合。. 2 、增加绿色低碳运输量。发展绿色交通，创建绿色铁路站、绿 色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧材料 再生和综合利用。. 由上表分析可知，项目建设符合《德州市新一轮“四减四增 ”三年行动方案（2021

—2023 年）》文件要求。 6 、与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析 表 5 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析要求一览表. 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》; 拟建项目情况; 符合 性. 一、补齐城镇生活污水治理设施短板 开展“污水零直排区 ”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市（含 县城）管网底数，加快雨污分流改造，推进实现整县域合流制管网 清零。2025 年年底前，新建改造修复城区污水管网 5000 公里，改 造城区雨污合流管网 3000 余公里，基本消除城市管网空白区和生活 污水直排口。总结推广“庆云经验 ”， 以多元融资模式保障基础设 施工程建设，改善城市水环境质量。南四湖流域及水质不达标或不 稳定达标断面汇水区域提前 2 年完成管网补短板任务。开展城镇生 活污水处理设施能力评估，优化生活污水处理厂布局，提升污水处 理能力并适度超前。2025 年年底前，新增污水处理能力 200 万吨/ 日以上。加强建制镇生活污水收集处理设施建设，并实现稳定运行， 2025 年年底前，建制镇生活污水处理率达到 75以上。; 项目生产废水经 厂区污水处理站 处理后经管网进 入平原县中设水 务有限公司，生 活污水经厂区化 粪池处理后经管 网进入平原县中 设水务有限公 司。; 符合. 三、精准治理工业企业污染 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原材药制 造、 电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工 业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。; 项目属于农副食 品加工业、食品 制造业，生产废 水经厂区污水处 理站处理后经管 网进入平原县中 设水务有限公 司，生活污水经 厂区化粪池处理 后经管网进入平 原县中设水务有 限公司。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021 —2025 年）的文件要求。 7 、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月 2 日）符合性分析 表 6 与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 年 11 月 2 日）符合性分 析一览表. 通知要求; 项目情况; 符合性. 二、加快 推动绿色 低碳发展; （六）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下， 加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五 ” 时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到 20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分 别下降 10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。; 本项目用热 采用电及天 然气加热， 属于清洁能 源。; 符合.

原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清 洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减 煤 ”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤 基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北 方地区清洁取暖水平。. 由上表分析可知，项目建设符合《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚 战的意见》（2021 年 11 月 2 日）的文件要求。 8 、与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性 分析 表 7 与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析一览表 文件要求; 符合性. 优化国土空间开发保护格局。构建以生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单 ”生态环境分 区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制。加强“三线一单 ” 在政策制定、规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用。 依据资源环境承载能力，将“三线一单 ”作为本市区域内资源开发、 产业布局及结构调整、城乡建设、重大项目选址和审批的重要依据， 统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优 化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动 对自然生态空间的占用。; 项目符合德州市三 线一单要求. 狠抓工业污染防治。强化环境准入和底线约束。严格控制区域内高耗 水、高污染行业发展。继续推进城市建成区内现有焦化、造纸、印染、 原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。严格 执行海河流域水污染物综合排放标准和管控要求，加强氟化物治理。 加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理，推进肉类及水产品 加工、印染等企业清洁化改造。推进化工、焦化等工业园区雨污分流 改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工 业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。; 项目所在厂内采用 雨污分流，雨水经 雨水箅子收集后经 厂区雨水管网排入 厂外雨水管网。生 产废水经厂区污水 处理站处理后经管 网进入平原县中设 水务有限公司，生 活污水经厂区化粪 池处理后经管网进 入平原县中设水务 有限公司. 由上表可见，本项目符合《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕 12 号）的要求。 9 、选址符合性分析 项目位于平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北，根据平原经济开发区发 展规划（2020—2035 年）边界图可知，项目位于原经济开发区边界内，选址合理性分

|  | 析见下表。 表 8 厂址选择合理性分析一览表 项目分析; 结论. 土地利用规 划符合性; 本项目位于平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北，根据《平原经济开发 区发展规划（2020—2035 年）》，项目用地属于工业用地，符合平原经济开发 区规划要求。. 供水、供电; 项目供水管网、供电设施齐全。. 交通运输; 交通运输条件便利，地理位置比较优越。. 周围环境对 项目的影响; 项目周围主要为道路及一般工业企业，没有大的污染源，因此，周围环境对项目 影响不大。. 项目对外界 环境影响; 项目油炸过程产生的油烟及臭气浓度经油烟净化器（TA001）处理后由高于房顶 1.5m 排气筒排放（DA001）排放，2 台 4t/h 的燃气锅炉分别经各自低氮燃烧技术 后由 1 根 15m 高排气筒 DA002 排放；原辅材料投料工序于密闭投料间内，投料 过程产生的颗粒物无组织排放；污水处理站产生的恶臭气体经产臭环节加盖处 理、加强厂内绿化等措施后无组织排放；生产过程中产生的恶臭气体及未被收集 的废气无组织排放。项目生产废水经厂区污水处理站处理后经管网进入平原县中 设水务有限公司，生活污水经厂区化粪池处理后经管网进入平原县中设水务有限 公司。. 对风景名胜 区的影响; 项目周围无风景名胜区。. 环境敏感点; 距离项目最近的保护目标是东侧 485m 的董家坡村，项目污染物经采取相应污染 防治措施后，噪声、废水、废气厂界可达标排放，因此对项目周围敏感点影响不 大。. 由以上分析可知，项目选址较为合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 项目位于平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北，项目厂区占地面积为 34411m2 ，总建筑面积 23000m2 ，项目建成后可达到年产预制菜 30000 吨生产能力。 表 9 项目基本内容 序号; 工程 类别; 内容; 工程内容. 1; 主体 工程; 1#生产车间; 1 座，建筑面积 7136m2，拟购置灌肠机、搅拌机、大型双螺旋速冻隧 道、枕式包装机、全自动油炸线、高速扭结机、全自动滚筒切肠机、 全自动豆制品生产线、高端鱼豆腐自动生产线、高端肠类自动生产线、 全自动给袋式称重包装机等生产设备，主要生产工艺：豆制品类产品： 斩拌、抹盘、蒸煮、切割、速冻，花生制品类产品：搅拌、提升、过 冷水机、注水、挤出成型、冷却，魔芋制品类产品：静置糊化、配石 灰水、混碱精炼、打膏入定型车、静置固化、切块、蒸制、切割、蒸 煮、浸泡、灭菌、冷却、包装，鱼糜类、健康肉类、鱼豆腐、高端肠 类、预制菜定制产品类：解冻、斩拌搅碎、打浆、成型蒸煮、切割、 油炸、卤味、速冻，休闲食品类产品：内包、灭菌、冷却、外包，项 目建成后，可达到年产预制菜 30000 吨的生产能力. 2; 辅助 工程; 2#仓储车间; 1 座，建筑面积 4000m2 ，主要用于原辅材料、成品的存放. 3#仓储车间; 1 座，建筑面积 8864m2 ，主要用于原辅材料、成品的存放. 锅炉房; 1 座，建筑面积 200m2，位于 1#生产车间外部西北侧内设两台 4t/h 天 然气锅炉每个季度交替使用. 办公室; 1 座， 占地面积 1500m2 ，位于 1#生产车间内部南侧，2F ，用于职工 办公. 污水站; 1 处，建筑面积 133m2 ，位于厂区东北角. 3; 公用 工程; 供水; 用水量 51595. 1m3/a ，由平原经济开发区供水管网提供. 供电; 用电量 200 万 kWh/a ，由平原经济开发区供电管网提供. 供气; 用气量 50 万 Nm3/a ，由平原经济开发区供气管网提供. 排水; 项目生产废水经厂区污水处理站处理后经管网进入平原县中设水务 有限公司，生活污水经厂区化粪池处理后经管网进入平原县中设水务 有限公司。. 供热/制冷; 项目生产过程用热采用电及天然气，冷库制冷采用氟利昂-R22 制冷 剂，员工办公生活采用空调. 4; 环保 工程; 废水治理; 项目生产废水经厂区污水处理站处理后经管网进入平原县中设水务 有限公司，生活污水经厂区化粪池处理后经管网进入平原县中设水务 有限公司。. 废气治理; 项目油炸过程产生的油烟及臭气浓度经油烟净化器（TA001）处理后 由高于房顶 1.5m 排气筒排放（DA001）排放，2 台 4t/h 的燃气锅炉 分别经各自低氮燃烧技术后由 1 根 15m 高排气筒 DA002 排放；原辅. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 材料投料工序于密闭投料间内，投料过程产生的颗粒物无组织排放； 污水处理站产生的恶臭气体经产臭环节加盖处理、加强厂内绿化等措 施后无组织排放；生产过程中产生的恶臭气体及未被收集的废气无组 织排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 噪声治理 | 采取选用低噪声设备、车间内合理布置、加强设备维护、建筑隔声、 距离衰减等措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固废治理 | 项目原辅材料包装产生的废包装材料统一收集后外售综合利用，生产 过程中产生的边角料、油渣、污水处理过程产生的隔油池池渣、污泥 及员工生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运，纯水制备产生的废石 英砂、废活性炭、废树脂、废滤膜由设备厂家进行更换带走。 |  |  |  |
|  | 二、环保投资 表 10 环保投资情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 环保工程 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |
|  | 1 |  | 集气管道、集气罩、油烟净化装置、低氮燃烧器、排气筒 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 2 |  | 隔声降噪设施 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 3 |  | 废水管道、化粪池、污水处理站 |  |  |  |  | 45 |  |
|  | 4 |  | 固体废物暂存、处置 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 三、主要生产设备 表 11 主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 单位 |
|  | 1 |  |  | 液压车 3T |  |  | 3 |  | 台 |
|  | 2 |  |  | 3KG 电子计重秤 |  |  | 7 |  | 台 |
|  | 3 |  |  | 60KG 电子秤 |  |  | 4 |  | 台 |
|  | 4 |  |  | 150KG 电子秤 |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 5 |  |  | 地磅 |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 6 |  |  | 全自动水煮线 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 7 |  |  | 卧式打浆机 550 型 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 8 |  |  | 绞肉机 250 型 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 9 |  |  | 包心丸机 |  |  | 3 |  | 台 |
|  | 10 |  |  | 贡丸机 |  |  | 3 |  | 台 |
|  | 11 |  |  | 双头鱼丸机 |  |  | 3 |  | 台 |
|  | 12 |  |  | 工作台 |  |  | 10 |  | 个 |
|  | 13 |  |  | 震动沥水机 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 14 |  |  | 灌装机 |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 15 |  |  | 斩拌机 550 |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 16 |  |  | 制冰机 2.2T |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 17 |  |  | 消泡机 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 18 |  |  | 蒸煮炉 1000 型 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 19 |  |  | 切块机 250 型 |  |  | 2 |  | 台 |
|  | 20 |  |  | 自动包装真空机 420 型 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 21 |  |  | 自动烧水器 |  |  | 2 |  | 台 |

|  | 22 | 蒸车 | 58 | 辆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 塑料盘车 | 81 | 辆 |
|  | 24 | 平板车 | 2 | 辆 |
|  | 25 | 全自动抹盘线 | 2 | 台 |
|  | 26 | 半自动配料机 | 2 | 台 |
|  | 27 | 冰水车 | 8 | 辆 |
|  | 28 | 小型切菜机 | 1 | 台 |
|  | 29 | 大型刨肉机 | 1 | 台 |
|  | 30 | 全自动上料机 | 1 | 台 |
|  | 31 | 金属探测仪 | 1 | 台 |
|  | 32 | 自动封箱机 | 1 | 台 |
|  | 33 | 自动打包机 | 2 | 台 |
|  | 34 | 自动封袋机 | 2 | 台 |
|  | 35 | 激光打码机 | 3 | 台 |
|  | 36 | 切肉丝机 | 1 | 台 |
|  | 37 | 10P 压缩机 | 1 | 台 |
|  | 38 | 8P 压缩机 | 1 | 台 |
|  | 39 | 15P 压缩机 | 1 | 台 |
|  | 40 | 冰水机 | 1 | 台 |
|  | 41 | 油罐 | 2 | 个 |
|  | 42 | 锅炉 4t/h | 2 | 台 |
|  | 43 | 螺杆压缩机 160p | 1 | 台 |
|  | 44 | 冷凝塔 | 1 | 台 |
|  | 45 | 活塞压缩机 100p | 2 | 台 |
|  | 46 | 空压机 | 3 | 台 |
|  | 47 | 空气干燥机 | 1 | 台 |
|  | 48 | 储气罐 | 1 | 个 |
|  | 49 | 抽油泵 | 2 | 台 |
|  | 50 | 变压器 | 2 | 台 |
|  | 51 | 配电柜 | 1 | 台 |
|  | 52 | 真空泵 | 1 | 台 |
|  | 53 | 蓄水罐 | 1 | 个 |
|  | 54 | 3000KG 真空灌肠机 | 2 | 台 |
|  | 55 | 1200 型真空搅拌机 | 2 | 台 |
|  | 56 | 牵引机 | 1 | 台 |
|  | 57 | 扎线机 | 1 | 台 |
|  | 58 | 大型双螺旋速冻隧道 | 2 | 台 |
|  | 59 | 枕式包装机 | 2 | 台 |
|  | 60 | 全自动油炸线 | 2 | 条 |
|  | 61 | 高速扭结机 | 2 | 台 |
|  | 62 | 全自动滚筒切肠机 | 2 | 台 |
|  | 63 | 全自动豆制品生产线 | 2 | 条 |
|  | 64 | 高端鱼豆腐自动生产线 | 1 | 条 |
|  | 65 | 高端肠类自动生产线 | 1 | 条 |
|  | 66 | 全自动给袋式称重包装机 | 2 | 台 |
|  | 67 | 滚揉机 | 2 | 台 |
|  | 68 | 杀菌锅 | 2 | 台 |

四、生产规模 表 12 主要产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 预制菜; 素食类; 豆制品; t/a; 7000; 30000. 花生制品; t/a; 1500. 魔芋制品; t/a; 1500. 2; 鱼糜类; t/a; 6000. 3; 健康肉类; t/a; 4000. 4; 鱼豆腐; t/a; 2500. 5; 高端肠类; t/a; 1500. 6; 预制菜定制产品类、休闲食品（豆 制品、花生制品、魔芋制品、鱼糜 类、健康肉类、鱼豆腐、高端肠类）; t/a; 6000. 五、主要原辅材料消耗 表 13 原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 包装形式. 1; 大豆蛋白; t/a; 4000; 固体，25kg/袋，市场供应. 2; 大豆油; t/a; 3000; 固体，10kg/桶，市场供应. 3; 糖; t/a; 98; 固体，25kg/袋，市场供应. 4; 淀粉; t/a; 1099.5; 固体，20kg/袋，市场供应. 5; 盐; t/a; 102.65; 固体，20kg/袋，市场供应. 6; 鸡肉; t/a; 5350; 固体，25kg/箱，市场供应. 7; 鱼糜; t/a; 6500; 固体，25kg/箱，市场供应. 8; 魔芋精粉; t/a; 1500; 固体，15kg/袋，市场供应. 9; 花生粉; t/a; 1400; 固体，25kg/袋，市场供应. 10; 氢氧化钙; t/a; 11.25; 固体，10kg/袋，市场供应. 11; 氟利昂 R-22; t/a; 2.0; 罐装. 12; 洗涤剂; t/a; 2.0; 液体，10kg/桶，市场供应. 13; 天然气; Nm3; 50 万; 天然气管网. 氟利昂 R-22：R-22 作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，氟利昂一般在常温常压下 均为气体，略有芳香味。在低温加压情况下呈透明状液体。能与卤代烃、一元醇或其他 有机溶剂以任何比例混溶，氟制冷剂之间也能互溶。由于氟利昂具有较强的化学稳定性、 热稳定性、表面张力小、汽液两相变化容易、无毒、亲油、价廉等，被广泛应用于制冷、 发泡、溶剂、喷雾剂、电子元件的清洗等行业中，氟利昂 R-22 的禁用时间为 2030 年以 后，2030 年以后，企业应使用更有优质的制冷剂替代氟利昂 R-22 的使用。

|  | 六、供电 项目用电 200 万 kWh/a ，由平原经济开发区供电管网提供。 七、制冷及制热 本项目生产过程用热采用电及天然气供热，用气量为 50 万 Nm3/a ，由平原经济开发 区供气管网提供，用电量为 200 万 kWh/a ，由平原经济开发区供电管网提供，冷库制冷 采用氟利昂-R22 制冷剂，年用量约 2.0t ，办公室供热、制冷采用空调。 # 八、劳动定员及工作制度 # 本项目劳动定员 300 人，无食宿，实行三班工作制度，每班工作 8 小时，年工作 350 天。 九、供排水 项目总用水量为 51595. 1m3/a ，主要为生产用水（产品原料配置用水、酱卤用水、锅 炉补充用水、氢氧化钙溶液配制用水、原料解冻用水、设备清洗用水、地面清洗用水） 及员工生活，由平原经济开发区供水管网提供。 1、产品原料配置用水：项目生产豆制品、花生制品、魔芋制品、鱼糜类、健康肉类、 鱼豆腐、高端肠类生产过程中原料配制需要用纯水，其中豆制品原料制配过程中纯水占 23.73% 、花生制品原料制配过程中纯水占 19.70% 、魔芋制品原料制配过程中纯水占 21.37%、鱼糜类原料制配过程中纯水占 11.70%、健康肉类原料制配过程中纯水占 1.93%、 鱼豆腐原料制配过程中纯水占 74.80%、高端肠类原料制配过程中纯水占 21.27%，本项目 生产规模为年产豆制品 7700 吨、花生制品 2100 吨、魔芋制品 2250 吨、鱼糜类产品 7800 吨、健康肉类产品 4400 吨、鱼豆腐产品 3500 吨、高端肠类产品 2250 吨，则生产原料配 置用水为 6947.35m3/a ，采用纯水，全部进入产品。 2 、酱卤用水：项目酱卤年用原料肉 5925t/a ，酱卤循环用水量为 1m3 ，酱卤过程中， 卤汁时间越长越好，一般不更换，循环使用卤汁，每次卤制进行补水，补充用水量为 1m3/t 原料肉，故卤肉纯水用量为 5926m3/a ，采用纯水，全部进入产品。 3 、锅炉补水：项目用热工序均为间接加热，蒸汽冷凝水回到锅炉循环使用，日补充 纯水量 5m3/d ，项目年工作 350 天，则锅炉纯水补充量为 1750m3/a ，采用纯水。 4、10%的氢氧化钙溶液配制用水：魔芋制品类生产过程中需要 10%的氢氧化钙溶液， 10%的氢氧化钙溶液为氢氧化钙与纯水配制而成，项目氢氧化钙溶液年用量为 112.5m3/a， 则新鲜水用量 101.25m3/a ，全部进入产品。 |
| --- | --- |

|  | 5、冷水机补充用水：项目冷水机降温工序为间接降温，冷水回到冷水机中循环使用， 冷水机用水每十天更换一次，每次更换纯水量 10m3/d ，项目年工作 350 天，则冷水机纯 水用水量为 350m3/a，采用纯水，更换下来的纯水经厂区污水处理站处理后经管网进入平 原县中设水务有限公司。 6 、杀菌用水：项目使用杀菌锅进行蒸汽加热杀菌，2 台杀菌锅循环用水量为 6m3 ， 每 50 天换一次，每次更换纯水量 6m3/d，项目年工作 350 天，则杀菌纯水用水量为 42m3/a， 采用纯水，更换下来的纯水经厂区污水处理站处理后经管网进入平原县中设水务有限公 司。 综上，本项目纯水总用量为 15074.6m3/a ，纯水由企业自备的纯水制备系统提供，纯 水制备采用过滤+ 反渗透工艺 ，纯水制备效率为 70% ，纯水制备所用新鲜水量为 21535. 1m3/a ，项目浓水产生量为 6460.5m3/a ，3323.5m3/a 用于厂区及车间内部洒水抑尘， 全部蒸发损耗；1155m3/a 用于车间地面清洗，剩余 2000m3/a 浓水及地面清洗废水经厂区 污水处理站处理后经管网进入平原县中设水务有限公司。 7 、解冻清洗用水：项目原料鸡肉、鱼糜生产前需要进行解冻，根据企业提供资料， 原料肉解冻清洗用水约 2m3/t 原料，项目年解冻原料肉为 11850t/a ，用新鲜水解冻，则解 冻清洗用水为 23700m3/a ，采用新鲜水 。废水排污系数按 0.9 计 ，则废水产生量为 21330m3/a。 8 、设备清洗用水：项目设备需每天清洗一次，设备清洗用水量约为 3m3/d ，年工作 350d，拟建项目设备清洗用水量约为 1050m3/a，采用新鲜水。清洗过程部分水蒸发损耗， 排污系数按 0.9 计，则废水产生量为 945m3/a。 9 、地面清洗：本项目生产车间定期进行冲洗，1 天冲洗 3 次，清洗用水按 0.2L/m2. 天计，项目车间需清洗面积为 5500m2 ，则车间地面冲洗用水量为 1155m3/a ，采用纯水制 备浓水，地面清洗过程部分水蒸发损耗，排污系数按 0.8 计，则废水产生量为 924m3/a。 10 、生活用水：项目劳动定员 300 人。员工生活用水按 50L/d · 人计，年生产 350 天， 则生活用水量为 5250m3/a ，采用新鲜水。生活污水产生量以生活用水的 80%计，则生活 污水产生量为 4200m3/a。 项目总用水量为 51595. 1m3/a，其中生产用水量为 51595. 1m3/a，拟建项目生产规模为 年产 30000 吨预制菜，项目单位产品用水量为 1.72m3/t 产品，满足《山东省重点工业产 品用水定额第 10 部分：农副食品加工业重点工业产品》（DB37/T1639.10-2020）表 1 肉 |
| --- | --- |

|  | 制品及副产品加工、淀粉及淀粉制品制造通用值用水定额要求。 本项目生产废水产生量为 25822m3/a，生产废水经厂区污水处理站处理后，经管网进 入平原县中设水务有限公司，生活污水产生量为 4200m3/a ，生活污水经化粪池处理后经 管网进入平原县中设水务有限公司。 项目厂区采取雨污分流，雨水经雨水箅子收集后经厂区雨水管网排入厂外雨水管网。 项目水平衡情况详见图 4。 |
| --- | --- |
|  | 图 1 项目水平衡图（单位：m3/a） 十、项目平面布置及合理性分析 项目位于平原县经济开发区二环东路以东，南园路以北，根据运输距离短、调度方 |

|  | 便的布置原则以及工艺流程的要求，项目新建综合生产车间一座、仓储车间一座。厂区 主出入口位于厂区南侧中间位置。1#生产车间位于厂区西南侧，车间内部划分为配料区、 前处理区、速冻区、包装区及研发化验室等分区。2#仓储车间位于厂区东部，主要用于 原辅材料、成品的暂存。车间布局比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省能耗， 方便生产管理，项目平面布置图详见附图 2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 项目环境影响分施工期和营运期两个阶段，主要有以下内容。 一、施工期工艺流程 项目施工过程主要包括新建车间 2 座，施工过程将产生噪声、扬尘、固体废物、少 量污水和废气等污染物。项目施工工艺流程图如下： 沉淀物用于场地回填 平原县中设水 务有限公司 声环境 大气环境 简易沉淀池 化粪池 噪声 扬尘、废气 建筑废水 工地生活用水 回用 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程回填 工程验收 少量建筑垃圾 建筑弃土 工程回填 工程营运 图 2 施工期工艺流程图 主要污染工序： 二、施工期污染排放及治理情况： 1 、施工期噪声 |

|  | 要求施工方采取以下措施，减少噪声对周围环境的影响： （1）严禁夜间进行高噪声施工作业； （2）尽量使用商品混凝土，以减少现场混凝土噪声； （3）对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； （4）现场木工棚使用前应该完全封闭； （5）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和 轮胎；严禁将泥土带出工地； （6）施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃 圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生； （7）选用低噪声、振动小的施工设备。 2 、施工期废水 施工期废水主要为工地生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水，主要污染 物为 BOD5、CODcr、SS；施工人员均在附近村庄或镇区食宿，本项目厂内只产生少量生 活污水。施工期间生活污水经化粪池处理后经管网进入平原县中设水务有限公司，对周 围水环境影响不大。 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗水，主要污染物为 SS 经 过简易沉淀池沉淀后循环使用，不会对环境带来明显影响。 3 、施工期固体废弃物 施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾。 根据建设规模及类比调查，该项目施工期基础工程挖填方量较小，用于绿地和道路 建设，基本可实现场地内土石方平衡。建筑垃圾均运至指定的建筑垃圾堆放场堆放，因 此应考虑弃土运输路线的合理性及运输时的环境保护措施。 生活垃圾委托环卫部门清运处理。 4 、施工期扬尘 该项目在施工期开挖土方、车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物， 干燥天气时增加地面湿度。具体措施如下： （1）该项目施工场周围有生产厂区、道路等，为避免不必要的纠纷，施工单位应当 在施工现场设置围挡设施，实行封闭或者隔离施工，防止粉尘污染。 |
| --- | --- |

|  | （2）要求基础开挖、取土堆存、回填、运输流程设计应布局合理，运距最小，存填 土量计算尽量精确。 （3）主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘，所有临时道路均须清洁、 湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； （4）施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃 圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生。 （5）使用商品混凝土，若不得不现场搅拌时，水泥库房和搅拌站应封闭； （6）运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象； （7）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量，同时要考虑风 向的因素，将堆放点尽可能地设置在项目场地的东南角处； （8）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和 轮胎；严禁将泥土带出工地； （9）对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛撒垃圾的行为。 二、营运期工艺流程 （一）豆制品生产工艺流程及主要产污环节： 图 3 项目豆制品类生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 1 、计量投料：将原辅材料按照比例计量后，放入斩拌机。 2 、斩拌：原辅材料在斩拌机中进行斩拌，以改变原辅材料的结构。 3 、抹盘：使用全自动抹盘线将斩拌好的原辅材料打入不锈钢托盘中。 4 、蒸煮：将装好浆料的不锈钢托盘放入蒸煮炉中进行蒸制，蒸制时采用蒸汽加热。 5 、切割：将蒸制好的豆制品进行切块。 6 、速冻：将切好的成品经过大型双螺旋速冻隧道进行速冻。 7 、包装入库：速冻后的成品进行包装入库。 （二）花生制品类生产工艺流程及主要产污环节： 图 4 项目花生制品类生产工艺流程及产污环节图 1 、计量投料：将原辅材料按照比例计量后，放入斩拌机。 2 、搅拌：原辅材料在斩拌机中进行斩拌，以改变原辅材料的结构。 3 、提升：使用全自动抹盘线将斩拌好的原辅材料打入不锈钢托盘中。 4 、过冷水机：将切好的成品放入冷水机中进行降温。 5 、注水：降温后的半成品通过注水设备进行注水膨胀。 |
| --- | --- |

|  | 6 、挤出成型：通过挤出设备将半成品定型得到成品。 7 、冷却：灭菌后的成品经冰水机降温得到成品。 8 、包装入库：速冻后的成品进行包装入库。 （三）魔芋制品类生产工艺流程及主要产污环节： 图 s 项目魔芋制品类生产工艺流程及产污环节图 主食生产工艺流程简介： 1 、计量投料：将原辅材料按照比例计量后，放入静置罐中。 2 、静置糊化：将原料搅拌均匀后在罐中静置 1.5～2h ，形成稳定悬浮液。 3 、配石灰水：按照水：氢氧化钙=10：1 的比例配置氢氧化钙溶液。 4、混碱精炼：将糊化后的悬浮液送入精炼机中，并同时加入配置好的 10%的氢氧化 钙溶液，然后搅拌混合均匀。 4 、打膏入定型车：将混合均匀后的溶液打入定型车模具中。 5 、静止固化：静止 30min 使溶液固化。 6 、切块：将固化好的魔芋半成品进行分切成大块。 7 、蒸煮：分切成大块的魔芋半成品放入蒸车中，受热膨胀，此过程使用蒸汽加热。 8 、切小块：再将魔芋半成品分切成小块。 9 、浸泡：将分切成小块的魔芋半成品放入水中浸泡。 10 、内包：将浸泡好的成品送至内包车间，项目成品内包装由自动包装机完成。包 装过程中由制氮机进行制取氮气，吹入包装袋内，再进行封口。 |
| --- | --- |

|  | 制氮机工作原理：运用变压吸附分离原理，采用碳分子筛作为吸附剂，在一定压力 下，以空气为原料，加压通过微细多孔的炭分子筛，氧分子被优先吸附（氧分子比氮分 子尺寸小），氮气通过分子筛间隙进入富集氮气缓冲罐被富集起来，形成成品氮气，一 般设置一两个吸附塔，其中一个吸附塔加压吸附富集氮气，另一个吸附塔减压脱附分子 筛再生，两塔交替工作，连续产生氮气。 11、灭菌：包装后的产品，在灭菌锅中保持 15～20 分钟，此过程为蒸汽加热。 12 、冷却：灭菌后的成品经冰水机降温。 13 、包装入库：降温后的成品进行包装入库。 （四）鱼糜类、健康肉类、鱼豆腐、高端肠类、预制菜定制产品类生产工艺流程及 主要产污环节： 图 ‘ 项目鱼糜类、健康肉类、鱼豆腐、高端肠类生产工艺流程及产污环节图 鱼糜类、健康肉类、鱼豆腐、高端肠类、预制菜定制产品生产工艺一致，原辅材料 种类及比例不一致。 1 、解冻：将鸡肉、鱼糜放入水中进行化冻至软化。 2 、计量投料：将原辅材料按照比例计量后，放入斩拌机/搅拌机。 3 、斩拌/搅拌：原辅材料在斩拌机/搅拌机中进行斩拌，以改变原辅材料的结构。 4 、打浆：将斩拌/搅拌好的悬浮液进行打浆处理，使其混合均匀。 5 、成型蒸煮：将悬浮液进行蒸制，使悬浮液凝聚固化成型，此过程使用蒸汽加热。 6 、切割：将固化后的半成品按要求分切成不同规格小块。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156224022005010052