# （合同知识）修改后的三十一合同施组

施工组织设计

# 第一部分	综合说明

一、编制依据及范围二．工程概况

# 第二部分 设备、 人员动员周期和设备、人员、材料

运抵现场的方法

一、设备、人员动员周期

二、设备、人员、材料运到现场的方法三、施工总体部署

# 第三部分 主要工程项目施工方案

一、路基填筑施工

# 二、软基处理（关键过程施工见第四部分）

三、过度段路基施工:（难点工作施工方法见第四部分） 四、涵洞施工

五、石灰粉煤灰稳定土施工六、桥梁施工

七、浆砌片石施工八、其他附属工程

# 第四部分	重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施

一、施工方法及措施二、应急预案

# 第五部分 各分项工程的施工顺序

一、填土路基处理二、路基填筑

三、 路面工程

五、涵洞及通道工程

# 第六部分 确保工程质量和工期的措施(确保质量目标的措施) 一、质量目标

二、质量控制机构和创优规划（见附表 1 全面质量管理体系图） 三、强化质量意识，健全规章制度（见附表 2 质量保证控制方案） 四、工期保证措施

# 第七部分 冬、雨季及农忙季节施工措施

一、雨季施工时必须做好下列工作： 二、冬季施工措施

三、农忙季节施工安排

# 第八部分 文明施工、环保（含水保）的措施

一、文明施工措施二、环境保护措施三、文物保护措施

# 第九部分 质量保证体系（见附表 3 质量保证体系图）

一、总则

二、完善自检体系，加强质量控制（见附表 4 工程质量计划流程图） 三、工程项目质量管理

四、技术保证措施

# 第十部分 安全文明生产措施

一、工程项目的安全与环境管理（见附表 5 安全保证体系框图） 二、保证安全的主要措施

三、安全管理制度

# 第十一部分 施工后期场地恢复措施第十二部分	竣工资料

第十三部分	缺陷责任期内对工程修复及维护

# 第一部分综合说明

一、编制依据及范围

1、主要编制依据：

- 《国道 112 线高速公路天津东段（一、二期）工程招标文件》、《公路工程国内招标文件范本》、补遗书等。

- 本工程现场施工条件、水文、地质、气候等情况。

- 依据交通部颁发的公路工程施工技术规范、标准、规程等。

- 依据我公司现场取得的资料。

- 依据我公司现有的施工能力和相应的管理水平。

2、编制范围

本施工组织设计编制范围为国道 112 线高速公路天津东段（一、二期）工程第三十一合同段规定的全部施工内容。根据该工程招标文件，其主要工程内容为K83+888.15－K87+344.51，主线长 3456.4m，其中桥长 860.6m，包括中桥 2 座， 陈嘴互通立交 1 座。

3、创优目标

达到交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）优良标准，确保国道112 线高速公路天津东段第三十一合同段分部分项工程一次交验合格率达100%， 优良率在 90%以上，争创鲁班奖。

二．工程概况

1、项目地点

本标段修筑起点为 K83+888.15，终于 K87+344.51，全长 3.4564 公里。路线经过地区位于天津市武清区陈嘴镇和北辰区双口镇内。起点与国道 112 线高速公路天津东段工程第三十标（永定河特大桥 2）修筑终点相接，经陈嘴镇东肖庄南，沿南排干渠南侧，自东向西在京福公路（104 国道）渔霸口桥南侧约 50m 处跨越京福公路，修筑终点位于京福公路西侧约 400m 处。

2、地形、地质、地貌及地震

本项目所处区域为天津市中部，基本为东西走向，属天津市中部平原，绝大部分为耕地，地表沟渠较多，地形简单；地势平坦，在总体上呈由西往东降低趋势。沿线地貌单元主要有以下几种类型：a、湖积平原区（Q43fl）：由朱家码头附近至郭官屯京津公路附近为湖积平原，以亚粘土为主。b、冲积平原区（Q43al）：

由郭官屯京津公路附近至终点为冲积平原，本区分为亚粘土区与亚砂土区。由郭官屯京津公路附近至定福庄与郭庄附近以亚砂土为主。由定福庄与郭庄附近至凤河西支附近以亚粘土为主。由凤河西支附近到终点以亚砂土为主。

根据中国地震烈度区划图，本场地地震基本烈度为齐心庄以西Ⅶ度区，应按Ⅷ度设防；齐心庄以东Ⅷ度区，应按Ⅸ度设防。20 米深度范围无地震可液化土层。3、气象、水文

本项目所在地区属暖温带半湿润大陆性季风气侯。主要气侯特征：季风显著，四季分明，春季干燥多风，夏季湿热多雨，秋季湿暖适中，冬季寒冷少雪。多年平均气温 12.2℃（天津站）～12℃(塘沽站)，年最大降水量为 976.2mm~1083.5mm， 最小降水量为 269.5mm~278.4mm，汛期 6~9 月占全年降水量的 82%。

# 第二部分设备、人员动员周期和设备、人员、材料

运抵现场的方法

一、设备、人员动员周期

1、人员、设备动员时间安排

- 按投标文件中要求组织集中管理人员和施工技术人员进行技术交底、现场勘察交底，讲述本标段的工程概况和施工特点；

- 进行设备组织，协商前期设备进场时间表，进行设备保养；

- 组织先遣队考虑设备进场道路，制定维修、加固便桥、加固及修建临时路计划，保证设备运输的畅通。

- 强调本标段的技术特点，质量目标，施工标准； 2、设备、人员进场的时间

施工管理人员在鉴订合同后 4 天内进场，施工人员在 6 天内进入现场，8 天后第一批设备运输至现场，准备工作在 15 天内完成。设备主要有挖掘机、自卸汽车、推土机、压路机、平地机、砼拌和设备、水泥搅拌桩钻机、旋喷桩机、测量、试验、仪器等设备，尽快完成开工准备。进场后，快速进行承包人驻地建设， 修筑施工便道，实施作业面的三通一平，并建立材料供应关系。

3、技术准备

施工人员进场后，即展开施工前的技术准备。技术准备工作可分为内业和外业两部分。

- 内业部分的主要内容包括：

- 审核施工图纸、在与业主鉴定协议后的 6 天内编制出实施性的施工组织设

计。

- 进行职工岗前技术培训，特殊工种进行技术审核；

- 分解施工计划，制定计划目标；

- 制定项目管理办法和实施细则；

- 确定施工难点，制定保障措施。

- 外业技术准备主要内容：

- 选择现场道路，详细勘察施工现场；

- 进行实验仪器、测量仪器的计量标定；

- 现场交接导线点、水准点、增加控制点，进行复测，并进行中线测定划出施工边线和征地边线；

二、设备、人员、材料运到现场的方法

1、本合同段进场设备、人员、材料等采用公路运输。设备进场前应对进场道路详细勘察，对道路进行修整。与当地村镇签订用路协议，必要时搭设临时便桥。

2、主要人员进场依据组织机构安排，在中标通知 6 天内进行承包人驻地建设。

3、材料组织：钢筋、水泥材料由河北、天津等地购买，均达到工程招标文件、技术规范规定的标准，各种材料进场前均需进行试验检测，报请监理工程师认可后才可进场，不合格材料一律不得进入施工现场；进场材料要分类按批次整齐堆放，妥善保管。

三、施工总体部署

1、施工指导思想

- 以“快速、优质、安全、高效”为施工指导思想，本着“组织科学、机构精干、设备精良、精兵强将”的施工组织原则，优化资源配置，发挥科技先导作用、狠抓控制工期的工程、确保兑现承诺，令甲方满意，交精品工程。

- 本合同段以路基施工为主线、重点，组成机械化、专业化施工队伍，按规范要求施工，各工序互相配合，均衡生产，稳中求快，确保质量和工期。

2、组织机构及主要人员配置

为保证“快速、有序、优质、高效”地完成本标段工程，施工现场实行项目经理部、专业施工队两层管理、分级核算的运作模式。

  - 经理部：现场设立项目经理部全权代表公司在施工现场实施合同，按

期优质完成本合同段工程任务，对公司负责，对业主负责。在合同执行中，公司将在人、财、物上给予经理部大力支持，并监督检查经理部全面执行合同情况， 及时解决施工中出现的重大问题。

经理部设项目经理 1 名，项目副经理 1 名，总工 1 名，财务负责人 1 名，下设技术质量科、设备材料科、试验室、财务部、生产计划科、综合办公室等。

技术质量科主要负责全线施工质量控制、测量放线、技术方案的编制、工序交检、质量检验控制等项工作。

试验室主要负责全线项目自检，材料进场验收，配合比控制等。

财务部主要负责成本核算、资金筹措与使用事宜、工资发放、款项结算等。生产计划科主要负责施工前准备、施工计划、施工中进度管理、协调地方关

系、生产安全管理、文明施工、产品保护及交工后回访等项工作。

设备材料科主要负责施工设备的调配及保障、材料采购与管理等工作。

综合办公室主要负责文件和资料的管理、合同管理、计量支付、工程统计、施工预算及日常行政事务等项工作。

具体设置见附表 1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

  - 专业施工队：由有丰富施工经验的工长带领具有多年公路施工经验的专业队伍负责路基、路面基层、桥涵、防护工程的施工。

3、工期安排

根据招标文件及补遗书中工期要求，本方案拟定施工工期 20 个月，开工日期 2008 年 3 月 1 日，竣工日期 2009 年 10 月 31 日。各工程项目工期安排如下：

| 工程名称 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 开工准备： | 2008 年 3 月 1 日~2008 年 3 月 10 日 |
| 清理与掘除 | 2008 年 3 月 10 日~2008 年 4 月 20 日 |
| 路基填筑 | 2008 年 4 月 1 日~2009 年 7 月 31 日 |
| 石灰粉煤灰稳定土 | 2009 年 8 月 1 日~2009 年 10 月 15 日 |
| 桥梁（含互通） |  |
| 桩 | 2008 年 3 月 10 日~2008 年 6 月 30 日 |
| 下部结构 | 2008 年 5 月 1 日~2008 年 9 月 15 日 |
| 上部结构 | 2008 年 6 月 1 日~2008 年 9 月 30 日 |
| 板梁安装 | 2008 年 7 月 1 日~2008 年 11 月 10 日 |

| 混凝土附属结构 | 2009 年 3 月 1 日~2009 年 7 月 10 日 |
| --- | --- |
| 桥面铺装 | 2009 年 3 月 1 日~2009 月 6 月 30 日 |
| 涵洞及通道 | 2008 年 3 月 10 日~2008 年 6 月 10 日 |
| 清场及交工 | 2009 年 10 月 15 日~2009 年 10 月 31 日 |

4、生活区布置及场地恢复等

- 根据招标文件及我公司对施工现场调查情况，主要临时设施及平面布置遵循“因地制宜、减少耕地占用”的原则，以能满足生产、生活的需求为前提，统筹兼顾，尽量减少临时工程数量，施工生活场地布局合理，满足职工生活需要， 本着“以人为本”方针，设置浴室、游乐室、医务室等，以方便职工生活。

具体布置见表 4 施工总平面布置图。

- 使用临时用地过程中，当单项工程完工后，及时将场地清理复原，对自然条件、土质质量情况较好的覆盖耕种土进行改良复耕，不能复耕的，则进行培土、恢复植被。

- 工程施工后期，派专人负责场地复耕工作，按业主要求对所占土地进行更换土壤、清理掘除、拆除建筑物等，按接收人提出的要求进行，达到对方满意（具体措施见第十一部分）。

5、施工用电

本方案拟采用自发电与本地电网相结合的方法以保障施工。

6、工程用水

就近取水，进场后打两口井以保证工程用水。

7、临时通讯

项目经理部配备固定电话、手机和远距离对讲机，作为对内、对外联系使用。

# 第三部分主要工程项目施工方案

一、路基填筑施工

路基填筑采用全断面纵向水平分层填筑的基本方法，分区段平行作业。机械挖装，自卸汽车运输，推土机粗平、平地机精平，光面压路机配合振动压路机压实。主要施工工艺如下：

  - 测量放线：

在完成现场交桩之后，及时进行线路中线、水准的贯通测量。然后利用全站仪施放线路中线桩和路基边桩，中线、水准、边桩的测量误差必须符合规范规定。为方便路基施工，每 40m 设置标杆，挂线施工。

  - 基底处理

基底树木、灌木丛、草皮，表土等应该清除到路基之外，并全面进行填前碾压，使其密实度达到要求。

  - 填筑工艺试验：

路基填筑前，对填料进行各项试验，并根据填料及压实机具的不同各选择一定长度的路基段进行填筑试验，通过试验确定最佳工艺参数。这些参数包括铺筑厚度、压实遍数、最佳含水量、机械组合方式等。经监理工程师批准后作为控制标准，指导全面施工。

  - 路基填土施工：

路基填土采用我公司在施工中成熟的三阶段、四区段、八流程的施工工艺， 平行流水作业。（三阶段为：准备阶段、施工阶段、验收阶段；四区段为：填筑区、平整区、碾压区、检验区；八流程为：施工准备、施工测量放样、基底处理、分层填筑、摊铺整平、碾压夯实、检验签证、路基整型），严禁倾填施工。

填料摊铺：填料从挖方区用自卸汽车运至填土区，等间距倾倒，卸土间距应充分考虑每层松铺厚度不超过 30cm。采用推土机粗平，人工配合平地机精平，并注意设置足够的横坡，以防止积水。为保证路基边缘部分压实，填筑时两边加宽不得小于 30cm。

压实：压实之前对填料含水量进行检测，基值大于或等于最佳含水量的1-2%，。当含水量过低时，应洒水并充分搅拌，含水量过高时应进行翻晒。压实采用自行式振动压路机进行，碾压时由路基两侧向中间行进，直线进退相邻碾压应重迭 1/3～1/2 压痕。碾压遍数及行进速度按试验确定的数据控制。

路基整修：当填筑高度达到基床顶部后，先恢复中线，进行水平标高测量，人工刷边坡，平整基床面，做到路肩棱线明显，路拱坡面平顺适度，误差在规范允许范围内。

# 二、软基处理（关键过程施工见第四部分）

三、过度段路基施工:（难点工作施工方法见第四部分） 四、涵洞施工

本合同段的涵洞在施工时，人工配合机械挖基，按设计进行基底处理，洞身及洞口砌体按挤浆法施工，严格按规范要求进行沉降缝和防水层处理。

1、圆管涵施工

- 混凝土管拟采用厂家预制成品，其质量符合图纸和《技术规范》规定的要求，

并在现场试验和检验，报监理工程师批准。

- 管节在运输、装卸过程中，采取防碰措施避免损坏，注意轻放，堆放的底面平整，必要时铺设 5～10 厘米的砂垫层，命使受力均匀，以免管节开裂。

- 基础开挖应保持无水状态，使全部工程处于干态下进行。根据土质情况，必要时采取适当支撑保护，防止边坡塌滑。如在原有沟渠修筑时，应先开挖好临时通道，以保证浇灌水流的正常通过。基础开挖应严格按照设计进行，并经监理工程师验收后立即进行铺设碎石垫层，砂砾垫层满足《技术规范》要求的压实连续材料层，并分层摊铺压实。

- 基底开槽到标高+0.05m 时对槽底进行清理平整，并用火力夯夯实基底。用白灰放出基础边线后，人工铺筑碎石垫层、支撑模板、浇筑砼基础。

- 待砼基础强度达 50%以上后，按照管涵中心线人工配合吊车下管、稳管、接口。接缝不大于 10mm。按设计要求处理接缝。下管过程要特别注意管口（特别是斜管） 不能受到碰损，管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圈从外往里塞，下半圈从里往外塞。

- 施工时，注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵首先配置两端的管节，其余按 2 米标准管节配置，余下不足 2 米的管节以 1 米正管节调整，当管节长度之和与实际涵长有微小差别时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样时的误差，将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再进行浇筑。

- 经检验合格后进行管座混凝土的浇筑，注意使用振捣棒将管底振捣密实。管座混凝土强度达设计 50%以后可做圆管的外包封。

- 为防渗水，管节接缝应做止水处理，首先用浸过沥青的麻絮填塞官节间的缝隙，上半圈从外往里塞，下半圈从里往外塞，然后在外面再包裹两道涂满沥青的油毛毡，油毛毡应尽可能 360 度包裹。接缝处理沥青采用 10 号建筑石油沥青。(9)涵洞洞身及基础每隔 4-6 米设置一道沉降缝，路基边缘下的涵身及基础也应设置沉降缝；管基沉降缝必须与管节接缝相对应，缝宽 1-2cm，用浸沥青的软木板填塞。涵身沉降缝既为管节接缝；为使洞口沉降不致影响涵身，洞口与端墙、翼墙、进出口护底等结构分段处也应设置沉降缝，缝宽 1-2cm，用浸沥青的软木板填塞。

(10)按《技术规范》和图纸的有关规定进行回填，经工程师批准后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计标号的 75%时，方可进行对称分层回填。管顶以上0.5m 涵管每侧不小于 2 倍孔径范围内按设计要求的填料分层回填压实，压实度≥

95%（重型击实标准）。

五、石灰粉煤灰稳定土施工

（一）石灰粉煤灰稳定土的工艺流程

（二）准备工作

- 向驻施工现场监理单位报送“基层开工报告单”，经同意后方可进行基层施工。

- 土基、垫层、基底层及其中埋设的各种沟、管等隐敝构造物，必须经过自检合格、报请驻场监理单位检验、签字认可后，方可铺筑其上面的基层。

- 各种材料进场前，应及早检查其规格和品质，不符合技术要求的不得进场。材料进场时，应检查其数量，并按施工平面图堆放，而且还应按规定项目对其抽样检查，其抽样检查结果，报驻场监理单位。

- 正式施工前，铺筑试验段。

（三）施工放样

- 恢复中心线，每 10m 设标桩，桩上划出基层设计高和基层松铺的厚度。松铺厚度=压实厚度×松铺系数

- 中心线两侧按设计标桩，测出基层设计高，在标桩标上划出基层设计高和松铺高度，这样做是为了使基层的高度、厚度和平整度达到质量标准。

（四）计算材料数量

根据结构层的厚度、宽度（按设计图纸）及试验确定的干密度，计算各段的干集料数量。

（五）拌和

石灰粉煤灰稳定土在中心站用多种机械进行集中拌和，集中拌和时，必须做到：

- 土块要粉碎，最大尺寸不应大于 15mm，粒料的尺寸要符合要求；

- 配料要准确；

- 含水量要略大于最佳值（约 1-2%），使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值；

- 拌和要均匀。

（六）运输和摊铺集料

1．在摊铺段两侧先培土，以控制结构层的宽度和厚度，在路床表面摊铺前应洒水，湿润。                                                         2．用自卸翻斗车运输集料。装车时，应控制每车料的数量基本相同。

- 卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，避免铺料过多或不够。

- 卸料和摊铺时，通常由远而近全断面摊铺尽量不留纵缝。

- 事先通过试验确定集料的松铺系数。

- 检验松铺材料层的厚度，视其是否符合预计要求。必要时，应进行减料或补料工作。

（七）整型与碾压

- 在摊铺过程中，随摊铺随整型，及时消除粗集料窝和精集料带，可补充细混合料并拌和均匀。

- 在初步整型的基础上，用机械快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，然后进行补平。

- 在最佳含水量的范围内，用 12t 以上的三轮压路机、振动压路机进行碾压， 由两侧向中间，直到达到规定的压实度。严禁压路机在已完成的或正在碾压的基层上调头或急刹车。

（八）接缝的处理

横缝：压实后末端做成斜坡（可为 1：2），在第二天开始摊铺新混合料之前，应将留下的末端斜坡挖除，挖成一横向（与道面中心线垂直）垂直向下的断面，便可继续向前摊铺。挖出的混合料加水至最佳含水量拌匀后，仍可使用。

纵缝：尽量避免纵缝，在不能避免纵缝情况下（如较大站坪的石灰稳定土施工），纵缝必须垂直相接，严禁斜接，并尽可能减少纵缝的数量。

（九）养生

在养生期间应保持一定的湿度，不应过湿或忽干忽湿。养生期不少于 7d，可采用洒水（分散水流）或采用不透水薄膜。每次洒水后，宜用两轮压路机将表层压实。养生期间封闭交通，除洒水车外禁止车辆通行。

六、桥梁施工

# 钻孔灌注桩基础（关键过程施工方法见第四部分）

- 承台施工

- 开挖基坑

  - 基坑开挖一般采用机械开挖，并辅以人工清底找平，基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸，支模及操作的要求，设置排水沟及集水坑的需要等因素进行确定。

  - 基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则，根据地质条件，开挖深度，现

场的具体情况确定，当基坑壁坡不易稳定或放坡开挖受场地限制，或放坡开挖工作量不经济时，可按具体情况采取加固坑壁措施，如挡板支撑，混凝土护壁， 钢板桩，锚杆支护，地下连续壁等。

  - 基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施，如截水沟等。

  - 当基坑地下水采用普遍排水方法难以解决，可采用井点法降水，井点类型根据其土层的渗透系数，降水的深度及工程的特点进行确定。

- 承台底的处理

  - 低桩承台：当承台底层土质有足够的承载力，又无地下水或能排干时，可按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工。当承台底层土质为松软土，且能排干水施工时，可挖除松软土，换填 10-30cm 厚砂砾土垫层，使其符合基底的设计标高并整平，即立模灌筑承台砼。如不能排干水时，用静水挖泥方法换填水稳性材料，立模灌筑水下砼封底后，再抽干水灌筑承台砼。

  - 高桩承台：当承台底以下河床为松软土时，可在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高。填砂时视情况决定，可抽干水填入或静水填入，要求能承受灌注封底砼的重量。当底层土承载力小于0.15H 公斤/厘米2[H 为水中封底砼厚度（米），而围堰内水不易排干，填砂砾尚不能支承封底砼的重时，则应考虑提请监理和设计单位进行变更设计或降低承台到能承受封底砼重量的土层上，或提高承台采用吊箱围堰施工。

- 模板及钢筋

在设置模板前应按前述做好承台底的处理，破除桩头，调整桩顶钢筋，作好 喇叭口。模板一般采用组合钢模，纵、横椤木采用型钢，在施工前必须进行详细的模板设计，以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载，保证结构各部形状、尺寸的准确。模板要求平整，接缝严密，拆装容易，操作方便。一般先拼成若干大块，再由吊车或浮吊

（水中）安装就位，支撑牢固。钢筋的制作严格按技术规范及设计图纸的要求进行，墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固。

- 砼的浇注

  - 砼的配制要满足技术规范及设计图纸的要求外，还要满足施工的要求。如泵送对坍落度的要求。为改善砼的性能，根据具体情况掺加合适的砼外加剂。如减水剂、缓凝剂、防冻剂等。

  - 砼的拌和采用拌和站集中拌和，砼罐车通过便道到浇注位置。采用流槽、漏

斗或泵车浇注。也可由砼地泵直接在岸上泵入。

  - 砼浇注时要分层，分层厚度要根据振捣器的功率确定，要满足技术规范的要求。d.大体积砼的浇注：随着桥梁跨度越来越大，承台的体积变得很大。越来越多

的承台砼的施工必须按照大体积砼的方法进行。大体积砼的施工除遵照一般砼的要求外，施工时还应注意以下几点：

- 水泥：选用水化热低，初凝时间长的矿渣水泥，并控制水泥用量。

- 砂、石：砂选用中、粗砂，石子选用 5-31.5cm 的碎石和卵石。夏季砂、石料堆可设简易遮阳棚，必要时可向骨料喷水降温。

- 外加剂：可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少用水量和水泥用量，延缓凝结时间。

- 按设计要求敷设冷却水管，冷却水管应固定好。

- 如承台厚度较厚，一次浇注砼方量过大时，在设计单位和监理同意后可分层浇注，以通过增加表面系数，利于砼的内部散热。分层厚度以 1.5m 左右为宜， 层间间隔时间 5-14 天之间，上层浇注前，应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱砼面层，并进行湿润，清洗。

- 砼养生和拆模：

砼浇注后要适时进行养生，尤其是体积较大，气温较高时要尤其注意，防止砼开裂。砼强度达到拆模要求后再进行拆模。

- 墩柱、系梁、盖梁台身施工

- 施工方法

该桥墩设计桩顶系梁相接，柱顶设计部分为盖梁，系梁及桥台施工采用挖掘机配合人工挖基，系梁、台基础采用砼型组合钢模，墩柱、台身采用定型钢模板一次性浇筑达到标高。

- 施工工艺

系梁、墩柱、盖梁台身施工采取分部进行，流水作业施工，即：挖基础→破桩头→ 立模→系梁钢筋→灌注砼→墩柱钢筋定位→墩柱放样定位→绑扎立柱钢筋→立墩柱模板→脚手架→盖梁模板→盖梁钢筋→墩柱、盖梁砼灌注→养生。

- 施工要点

承台基坑开挖采用挖掘机配合人工开挖，根据地下水位情况进行基坑排水，检测基坑底标高，进行基底处理，测量放样。

破桩头按设计图纸多余的钻孔桩头破掉，将钢筋头弯成喇叭口，并绑扎好，测量

放样立系梁模板、绑系梁钢筋，经监理工程师检查后再进砼的灌注。

立墩柱模板之前应用全站仪进行精确的定位并弹出十字线，对系梁的标高认真的测量。

墩柱的钢筋绑扎搭接应按设计要求进行，模板和钢筋笼之间要垫好垫块，保证钢筋的保护层厚度。

立模板采用吊车和人力配合将整体钢模安装就位，外搭脚手架固定模板和盖梁模板的支撑，经监理工程师检查合格后开始灌注砼至盖梁顶部。

当砼强度达到 75%拆除模板，砼灌注完后 12 小时以内及时进行湿润法养护，护时间不少于 7 天。

4、现浇预应力箱梁施工（难点施工工艺见第四部分）

- 先张法预制预应力空心板梁

按长线张拉台座设置，设两个 100m 张拉台座每片梁预应力筋同时张拉，同时放松。

  - 张拉台座

施工中拟采用框架式台座：采用钢筋砼在现场整体浇筑，底板选择在硬地基上， 若局部有软土需进行地基处理，压实平整地基后，铺设砾石层（碎石层），浇筑砼底板。严格控制底板标高，要求底板平整、光滑，可直接做底模板。其中横梁也可采用装配式型钢组合梁，现场只浇筑砼纵梁和系梁。

  - 预应力筋的布置

    - 钢绞线：将下好料的钢绞线运到台座的一端，钢绞线穿过端模及塑料套管后，采用向前推及使牵拉的方法穿束。穿束前各孔眼应统一编号，对号入座，防止穿错孔眼。

    - 预应力筋有效长度以板中心线对称布置，失效段采用黑铁管套住。

    - 为了安全起见，沿台座的横向每隔 3~5m 设一道钢筋压住张拉的预应力筋。

  - 钢绞线张拉其张拉顺序为：

0→初应力→1.05σk（持荷 5min）→0→σk（锚固）

1）准备工作

先张法梁的预应力筋在底模整理后，在台座上张拉。对于长线台座，预应力筋或预应力筋与拉杆、拉索的连接，必须先用连接器串连后才能张拉。拟采用一端张拉。另一端在张拉前设置好固定装置，或安放好预应力筋的放松装置。张拉前，

应先安装定位板，检查定位板是否符合要求，然后固定在横梁上。

2）一般操作

- 调整预应力筋长度

采用螺丝杆锚具，拧动端头螺帽，调整预应力筋长度，使每根预应力筋受力均匀。

- 初始张拉

施加 10%的张拉应力，将预应力筋拉直，锚固端和连接器处拉紧，在预应力筋上选定适当的位置刻画标记，作为测量延伸量的基点。

- 正式张拉

一端固定，一端多根张拉。千斤顶必须同步顶进，保持横梁平行移动，预应力筋均匀受力。分级加载拉至超张拉应力。

- 持荷

按预应力筋的类型选定持荷时间。

- 锚固

补足或放松预应力筋的拉力至控制应力，张拉满足要求后，锚固预应力筋，千斤顶回油至零。

- 钢筋绑扎：按设计图纸进行钢筋绑扎，其焊接及钢筋间距满足设计及规范要求。

  - 模板制作与安装

外模板采用钢模，内模板为充气橡胶芯模，为防止胶囊上浮，每隔 40cm 用箍筋加以固定。模板除满足一般要求外，还要满足以下要求：

- 先张法制作预应力板梁，预应力钢筋放松后，板梁压缩量为 0.1%左右，为保证梁体外形尺寸，侧模制作要增长 0.1%。

- 端模预应力筋孔的位置要准确，安装后与定位板上对应的力筋孔要在一条中心线上。

  - 构件成型

砼施工采用半干硬性砼，外加减水剂，确保其砼的和易性，砼粗骨料粒径不大于2cm，在拌合站集中拌合，砼输送泵泵送入模，振捣应密实均匀，不得漏振（特别是胶囊部砼，同时注意避免碰动预应力筋和胶囊膜），采用插入式振动器振捣的方法进行。浇筑过程中应连续进行，不可留有施工缝，边跨端预埋毛勒预埋件。

  - 钢绞线放张

混凝土达到设计强度 100%以上时即可放松受拉预应力筋（放张），放张速度不宜

太快，采用砂箱放松。在预应力筋张拉前，放置在非张拉端。预应力筋全部放松后，可用高速磨切割轮割外露钢筋，切割时防止烧伤端部砼，应用砂浆封闭或涂刷防蚀材料，防止生锈。

长线台座上预应力筋的切割顺序，宜由放张端开始，逐渐切向另一端。

断筋利用乙炔—氧气割炬将钢绞线由外向内对称逐渐加热，使钢绞线温度升高， 从而使其力学性能得到改变，屈服点下降，由于张力的作用使补烘烤段的钢绞线不断产生伸长变形，然后切割钢绞线，先两侧，后中间对称放松，使之与混凝土表面平齐。

  - 养护

养护是预制构件生产的一个重要环节，构件初凝后就洒水和覆盖土工布养护。放张全部完成即可调离台座，中板两侧应凿毛，以便结构连续。

  - 静载试验

预制板在批量预制前，拟取中边板各一块进行静载试验，并在批量生产中，检验试块，以保证预制板质量。

- 现浇普通钢筋混凝土箱梁

- 施工前对支架基础进行处理，满足承载力要求后，进行支架施工，支完底模及腹板模后可选择一或二联作预压，以确定预计下沉量（在施工前根据现场地基清理及选择支架材料进行支架计算）。

- 基础处理：箱梁施工前，首先将桥跨处场地推平、碾压，压实度达到 95%以上，个别软弱地基填以灰或砂砾，分层夯实，确保地基承载能力 200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置，上铺细砂，在细砂上沿横桥向铺设钢板村，钢板桩口朝上，做为支架条形基础。

- 箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架，支架须纵向每隔 1.2 米布设一道，横桥向在底板处间距 1.3 米，腹板下 0.3 米，翼缘板处 1.5 米。支架下部为螺旋调整底杆，顶端为螺旋调整顶托，长度分别为 50 厘米。碗扣支架搭设后，均有纵横向连杆，保证支架稳定。

- 箱梁底模采用钢柜架式大型底模，上镶 4 厘米木板，木板上铺 2mm 厚钢板， 在支架搭设好后，根据挢轴线对支架进行调整，然后安装箱梁底模，并进行轴线和标高调整人，均满足要求后再安装箱梁测模板，侧模板从梁一端顺序安装，要求接缝严密，相邻模板接缝平整。箱梁内模均采用木支架，组合钢模和木模板拼装。

- 支架、模板预压：用相当于浇筑段箱梁 80%的重量对支架模板进行预压，以消除支架体系的非弹性压缩。待此非弹性压缩稳定后即撤除预压。

- 钢筋由钢筋班下料成型，先绑扎底板钢筋，再绑扎横隔板和腹板钢筋，绑扎定位牢固后，支内腹板模板和堵头模板，经驻地监理工程师中间检查合格后， 方可浇筑。

- 第一次浇注砼至腹板与翼缘板接合处，是指底板、腹板和横隔板的砼，砼在浇注中，采用拌合站集中拌制、6 立方米罐车运输，砼泵车输送入模，插入式振捣器振捣，在浇注腹板时，要掌握好浇注厚度，浇注顺序由一端向另一端斜坡式浇注，振捣时要控制好时间，不要振坏模板。和翼缘板接合处要抹平，使二次浇注接头整齐美观。浇注后要及时养生。

- 拆除内腹板模板，安装箱顶板底模，结构体系为钢（木）支撑组合钢模， 在顺桥向每箱室零弯距点外顶板上予开一天窗，以便拆除和取出箱体顶板底模。

- 绑扎顶板钢筋，设置控制砼面顶面标高点，经驻地监理工程师检查合格后， 浇注第二次砼。浇注顶板砼时在顶板钢筋上布设行夯轨道，控制顶板标高，顶板表面一定要进行二次收浆抹面，拉毛，及时养生，防止大面积裂缝。

- 在箱梁砼达到设计强度的 80%以后，拆除内外模板支架体系。最后对于天窗采用吊模板，焊接钢筋网，用砼封死天窗口。

- 桥面铺装

- 桥面铺装前需现浇板梁间接缝砼并连接钢索张拉压浆后，才能进行桥面施工。

- 绑扎桥面钢筋网，测量桥面控制标高，支模板，空压机清理板梁上杂物，并洒水湿润板梁。

- 桥面铺装为连续钢筋混凝土，砼在拌和站集中拌和，罐车运输，泵车输送至桥面，插入式振捣器和平板振捣器振捣，行夯刮平。

- 桥面铺装要控制好桥面砼标高和平整度，误差不大于±10mm，施工中在 桥面钢筋上安放行夯钢管轨道，每隔三米测理一控制点，确保桥面标高，平整度和横坡度，桥面砼一定要进行二次收浆、拉毛，及时喷洒养生剂或其他方式养生以防开裂。

七、浆砌片石施工

- 石料的选择

砌筑用片石石质须坚硬，片石用作镶面石和角隅石时选择表面较平整的材料，尺

寸较大者，要加以修整。风化石料严禁用作砌筑。

- 砌筑施工要点

采用座浆法砌筑，准确放线，砌筑曲面作到曲面圆滑，不能砌成折线面相连。分层砌筑，砂浆饱满，丁顺结合。

- 勾缝施工要点

勾缝砂浆严格按设计标号掌握， 砂子过筛， 用中细砂， 含泥量不得超过0.5-1.0%，水泥安定性等指标要符合要求。勾成凸缝，勾出的缝面要平整光滑、密实、砂浆凝固到一定时再开始修整缝面，施工中用括板保证缝条的宽度一致， 严格控制勾缝时间，不得在低温下进行，勾缝后加强养护，防止局部脱落。

八、其他附属工程

在主线施工时，一些附属工程如：浆砌边坡、地基处理等穿插于主线施工中，相互结合，以加快施工进度。

# 第四部分重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施

依据公司程序文件及现场相关条件，本项目施工见以下的几项隐蔽工程、新工艺以及施工难点做为重点控制，设立技术督察组，由项目经理任组长，随时解决出现问题及时处理，以确保一次验收合格率为 100%。

一、施工方法及措施

（一）、软基处理

- 水泥搅拌桩施工

采用深层搅拌法施工，应注意以下几点：

- 平整场地，清除桩位处地上、地下一切障碍物，场地低洼时应回填粘性土料， 不得回填杂土。

- 施工前标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数，并根据设计要求通过成桩试验，确定搅拌桩的配比和施工工艺，并报监理工程师审批，具体施工按《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》执行。

- 施工使用的固化剂和外掺剂必须通过加固土试验检测方能使用。固化剂浆液应严格按预定的配合比拌制。制备好的浆液不得离析，泵送必须连续，现场设专人记录。

- 搅拌桩的垂直度偏差不得超过 1.5%，桩位偏差不得大于 50mm。

- 搅拌机预搅下沉时不宜冲水，当遇到较硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/157043005062006046