# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T   2575—2010

进出口蜂王浆中多种菊酯类

农药残留量检测方法

Determination of multiple pyrethroid residues

in royal-jelly for import and export

2010-05-27发布

2010-12-01 实施

发 布

中   华   人   民   共   和   国

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局

SN/T  2575—2010

前    言

本标准按照GB/T1.1—2009  给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国浙江出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：丁慧瑛、谢文、蒋晓英、李铂、姚亮。

SN/T  2575—2010

进出口蜂王浆中多种菊酯类

农药残留量检测方法

1  范围

本标准规定了蜂王浆中联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟菊酯、氟氯氰菊酯、氯瓴菊酯、氟胺氰菊

酯、钒戊菊酯、溴氰菊酯农药残留量的气相色谱测定方法。

本标准适用于蜂王浆中联苯菊酯、甲氰菊酯、氮氟氰菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、氯钢菊酯、氟胺氰菊

酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯农药残留量的测定

2  方法提要

试样中的菊酯类农药残留经正已烷十内酮(1 上，体积比)混合溶剂提取，用弗罗里硅土固相萃取柱

净化，气相色谱-电子俘获测定器测定，外标法定量。

3  试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析理，水为蒸馆水或去离子水  。

3.1  乙醚：农残级。

3.2  正己烷：农残级。

3.3  丙酮：农残级。

3.4  氯化钠。

3.5  无水硫酸钠：650℃灼烧46,在干燥器内冷却至室温，值于密封质中备用。

3.6  联苯菊酯、甲氟菊酯、氯氟铺菊酯、氯菊酯、氟氯机菊酯、氯氰菊酶、氟胺饥菊酯、钢戊菊酯、溴钢菊

酯标准物质：纯度大于等于99%,参见附录 A。

3.7  联苯菊酯、甲领菊酯、氯氟领菊酯、氮菊酯，孤额钉菊、红纸菊酯、须胺瓠菊酯、钢戊菊酯、漠佩菊

酯标准溶液：分别准确称取适量标准物质，用正己烷配成浓度为100μg/mL  的标准储备液。根据需要

用正己烷稀释混合至适当浓度的混合标准工作液。

3.8  弗罗里硅土固相萃取柱：(6 ml,lg)      或相当者。使用前柱内填约10 mm  高无水硫酸钠层，用

5  mL 正己烷淋洗活化固相萃取柱。

4 仪器和设备

4.1  气相色谱仪：配电子俘获测定器(ECD)。

4.2  旋涡混合器。

4.3  离心机：转速大于5000 r/min。

4.4  氮吹仪。

4.5  旋转蒸发器。

SN/T  2575—2010

5  试样制备与保存

# 5.1  制样制备

取代表性样品约500 g, 将其用力搅拌均匀，装入洁净容器内，密封，并标明标记。

# 5.2  试样保存

于一18 ℃以下保存。在制样过程中，应防止样品受到污染或发生所测物残留量的变化。

6  测定步骤

# 6.1  提取

称取2 g 试样(精确到0.01 g) 于50 mL 离心管中，加10 mL 水涡旋混匀1 min, 静置5 min 。加入 20 mL正己烷十丙酮(1+1,体积比)混合溶剂，涡旋混匀1 min,以4000 r/min 离心3 min,将上层有机 相转移入浓缩瓶中。残渣中再加入10 mL 正己烷十丙酮(1+1,体积比)混合溶剂，重复提取一次，合并

上层有机相，在45 ℃以下水浴减压浓缩至近干，待净化。

## 6.2  净化

浓缩瓶中残留物用3 mL 正己烷溶解洗涤二次，转移到弗罗里硅土固相萃取柱(3.8)中。用5 mL 正己烷淋洗，弃去流出液，用10 mL 正己烷+乙醚(9+1,体积比)混合溶剂洗脱。收集洗脱液于10 mL 玻璃离心管中，在45 ℃水浴中用氮吹仪缓缓吹至近干，用正己烷溶解并定容至0.5 mL, 供气相色谱

测定。

# 6.3  测定

# 6.3.1  气相色谱条件

a)     色谱柱：HP-50+   石英毛细管柱，30 m×0.32     mm(内径)×0.25μm(膜厚),或相当者；

b)    色谱柱温度：70℃保持]min,  以20℃/min 的升温速率升至270℃,保持1min, 以20℃/min

的升温速率升至280 ℃,保持10 min;

c)  进样口温度：270℃;

d)     测定器温度：325℃;

e)    载气：氮气，纯度99.999%,流速2.0 mL/min,   尾吹60 mL/min;

f)    进样量：2 μl;

g)     进样方式：不分流进样，开阀时间0.75 min。

# 6.3.2  色谱测定

根据样液中各种菊酯含量的情况，选定含量相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样液中各种菊 酯的响应值均应在仪器测定的线性范围内。标准工作溶液和样液等体积穿插进样测定。在上述色谱条 件下联苯菊酯的保留时间约为12.9 min; 甲氰菊酯的保留时间约为13.6 min; 氯氟德菊酯的保留时间 约为14.0 min; 氯菊酯各异构体的保留时间约为16.0 min 、16.2  min;氟飘概菊酯各异构体的保留时间 约为16.6 min 、16.7min 、16.9  min;氯氰菊酯各异构体的保留时间约为17.5 min 、17.6 min 、17.8 min; 氟胺钒菊酯各异构体的保留时间约为18.6 min,18.8      min; 氰戊菊酯各异构体的保留时间约为

.19.9   min 、20.5   min;溴氰菊酯的保留时间约为23.0 min 。标准品的色谱图参见附录 B 中图B.1。

SN/T            2575—2010

6.3.3 空白试验

除不加试样外，均按上述测定步骤进行。

6.4 结果计算

用色谱数据处理软件或按式(1)计算试样中各种菊酯的残留含量：

(1)

式中：

X  ——试样中各种菊酯残留的数值，单位为毫克每千克(mg/kg);

A₂           样液中各种菊酯峰面积(有异构体的菊酯应计算各异构体的峰面积之和); c:            标准工作液中各种菊酯的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL);

V   ·    最终样液定容体积，单位为毫升(mL);

A          标准工作液中各种菊酯峰面积(有异构体的菊酯须计算各异构体的峰面积和); m  ——最终样液所代表的试样量，单位为克(g)。

7 方法的测定低限和回收率

7.1 测定低限

本方法的测定低限为：0.01 mg/kg。

7.2   回 收 率

样品的添加浓度及回收率的实验数据见表1。

表 1 样品的添加浓度及回收率的实验数据

| 农药名称 | 添加浓度/(mg/kg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- |
| 联苯菊酯 | 0.01 | 76.0～91.0 |
|  | 0.02 | 70.0～97.5 |
|  | 0.05 | 77.8～103 |
| 甲氰菊酯 | 0.01 | 78.4～10] |
|  | 0.02 | 79.5～107 |
|  | 0.05 | 80.4～109 |
| 氯氟氰菊酯 | 0.01 | 78.8～108 |
|  | 0.02 | 78.0～104 |
|  | 0.05 | 77.6～104 |
|  | 0.01 | 78.3～97.4 |

| 氯菊酯 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.02 | 80.8～108 |
|  | 0.05 | 76.4～103 |
| 氟氯氰菊酯 | 0.01 | 71.3～110 |
|  | 0.02 | 78.5～106 |
|  | 0.05 | 73.2～108 |

SN/T 2575—2010

表 1 样品的添加浓度及回收率的实验数据(续)

| 农药名称 | 添加浓度/(mg/kg) | 回 收 率 / % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯氛菊酯 | 0.01 | 77.2～109 |  |
|  | 0.02 | 77.5～110 |  |
|  | 0.05 | 73.6～106 |  |
| 氟胺氰菊酯 | 0.01 | 72.4～99.8 |  |
|  | 0.02 | 77.5～109 |  |
|  | 0.05 | 73.0～106 |  |
| 领戊菊酯 |  |  |  |
|  | 0.01 |  | 71.5～104 |
|  | 0.02 |  | 78.5～106 |
|  | 0.05> | 76.8～103 |  |
| 溴氟菊酯 | 0.01 ☆ | 72.4～110 |  |
|  | 0.02 | 77.5～112 |  |
|  | 0.06 | 78.8～108 |  |

SN/T  2575—2010

附  录  A

(资料性附录)

9种菊酯类农药中英文通用名称、化学分子式、CAS 号信息

表 A.1     9 种菊酯类农药中英文通用名称、化学分子式、CAS 号信息

| 中文通用名称 | 英文通用名称 |  | 化学分子式 |  | C A S 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联苯菊酯 | bifenthrin |  | C₂H₂CIF₃O₂ |  | 82657-04-3 |
| 甲氰菊酯 |  |  |  |  | 39515-41-8 |
|  | fenpropathrin |  | CF HNC |  |  |
| 氯氟氰菊酯 | lanBda-Cyhalothrin |  | C,H₁₉CIF₂No₃ |  | 91465-08-6 |
| 氯菊酯 | permethrir |  | C,H₂Cl₂O |  | 52645-53-1 |
| 氟氯氛菊酯 | cyfluthrin |  | C₂HGFNO₃ |  | 68359-37-5 |
| 氯氛菊酯 | cypermethri |  | CeHuCl₂NO |  | 97955-44-7 |
| 氟胺氰菊酯 | fluyalerate |  | C₂₈H₂₂CIF₃N₂O |  | 69409-94-5 |
| 氰戊菊酯 |  | fenvalerate | GmHeCINO |  | 51630-58-1 |
| 溴佩菊酯 |  | Heltamethrin | C…H₁Br₂ ^ | 】 | 52918-63-5 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/157106024104006052