ICS 07.060

A47

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 4236—2019

建设项目气象灾害风险评估规范

Th e   norms   of   the   meterological   disaster   risk   assessment   for   construction

projects

2019-07-01 发布                                  2019-08-01实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局   发布

DB65/T 4236—2019

目   次

1 前言 	 I

2 范围 	 1

3 规范性引用文件 	 1

4 术语和定义 	 1

5 评估原则 	 2

6 评估工作分级 	 3

7 评估工作步骤 	 4

8 评估工作流程 	 5

9 评估报告编写规范 	 5

附录A(规范性附录)气候极值推算方法 	 6

附录B(规范性附录)气象灾害风险评估工作流程 	 8

附录C(资料性附录)气象灾害风险评估报告示例 	 9

DB65/T      4236—2019

前   言

本标准依据 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。 本标准由新疆维吾尔自治区气象局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区气象局行业归口并组织实施。

本标准由新疆维吾尔自治区气象标准化技术委员会技术归口。

本标准主要起草单位：新疆维吾尔自治区气象服务中心。

本标准主要起草人：陈冬梅、张新军、王忠伟、潘新民、徐静、梁田甜、孔子铭、赵聪敏、王娟、徐洁。 本标准实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区气象局、新疆维吾尔自治区气象标准化技术委员会。 对本标准的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区市场监督管理局(新疆乌鲁木齐市天山区新华南 路167号)、新疆维吾尔自治区气象局(新疆乌鲁木齐市天山区建国路327号)、新疆维吾尔自治区气象

标准化技术委员会(新疆乌鲁木齐市天山区建国路327号)或起草单位新疆维吾尔自治区气象服务中心 (新疆乌鲁木齐市天山区建国路327号)

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话2817197 传真2311250 邮编830004

新疆维吾尔自治区气象局         联系电话2611281 传真2611281 邮编830002

新疆维吾尔自治区气象标准化技术委员会    联系电话2621090 传真2621090 邮编830002

新疆维吾尔自治区气象服务中心   联系电话2662131 传真2623430 邮编830002

DB65/T     4236—2019

建设项目气象灾害风险评估规范

1 范围

本标准规定了建设项目气象灾害风险评估术语和定义、原则、工作分级、工作步骤、工作流程、报告 编写规范的要求。

本标准适用于建设工程、区域性经济开发项目、气象灾害易发区建设项目及其他需要进行气象灾害 风险评估的项目的气象灾害风险评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

QX/T 45 地面气象观测规范第1部分：总则

QX/T 61 地面气象观测规范第17部分：自动气象站观测

QX/T 65—2007 地面气象观测规范第21部分：缺测记录的处理和不完整记录的统计

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气象灾害 meteorological disaster

由气象原因直接或间接引起的，给人类和社会经济造成损失的灾害现象。

3.2

参证站 reference station

与重大建设项目所在地的地理特征、气候特征相同或相似、最具代表性的气象站。

3.3

参证站距离 distance between the site and the reference station

重大建设项目中心区域与参证站的直线距离。

3.4

气象灾害易发区 meteorological     disaster-Prone     area

容易产生气象灾害的区域。

3.5

DB65/T      4236—2019

3.6

气象敏感度 weather sensitivity

与气象参数关系密切程度或与气候环境相互影响程度。

3.7

复杂地形 complex terrain

丘陵、山区、城区或靠近大面积水体的地方。

4  评估原则

# 4.1  客观性原则

应客观、真实地反映气象灾害敏感单位的气象灾害风险。

# 4.2 科学性原则

应采用科学的方法，依据本流程及国家现行有关标准的规定进行。

# 4.3 系统性原则

应综合分析气象灾害风险，作出全面系统的结论。

# 4.4动态性原则

应坚持依据气象灾害所在地灾害性天气的动态变化特性，对导致气象灾害的风险源进行实时、适时 和动态的评估。

5  评估工作分级

# 5.1 参证站选取标准

参证站的选取应该从代表性、可靠性、完整性三方面综合考虑后来确定，并且历史气象数据序列达 到30年以上。根据建设项目周围的地表特征和参证站距离，确定参证站的选取，见表1。

表 1 参证站选取标准

| 地表特征 | 参证站距离(km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >30 | 30～15 | <15 |
| 复杂地形 | 差 | 较差 | 较好 |
| 平坦地形 | 较差 | 较好 | ,好 |

# 5.2   气象灾害风险评估工作分级标准

根据建设项目的气象敏感度和参证站代表性，将气象灾害风险评估工作划分为一、二、三级，其分 级标准见表2。

a) 一级包括气象敏感度属于敏感且参证站代表性差、较差或较好的情况，以及气象敏感度属于较 敏感且参证站代表性差的情况；

b) 二级包括气象敏感度属于敏感且参证站代表性好的情况，气象敏感度属于较敏感且参证站代表 性较差或较好的情况，以及气象敏感度属于弱敏感且参证站代表性差或较差的情况；

c) 三级包括气象敏感度属于较敏感且参证站代表性好的情况，以及气象敏感度属于弱敏感且参证 站代表性较好或好的情况。

DB65/T      4236—2019

表2 气象灾害风险评估工作分级标准

| 气象敏感度 | 参证站代表性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差 | 较差 | 较好 | 好 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 弱敏感 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |

# 5.3 各级工作的内容

根据气象灾害风险评估工作等级，确定各级气象灾害风险评估工作内容，见表3。

表 3 各级气象灾害风险评估工作内容

| 级别 | 工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本气候背景分 析 | 气象灾害评估 | 工程气象参数 推算 | 气候环境现状 观测 | 气候环境影响预 评估 |
| 一级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二级 | √ | √ | √ | √ |  |
| 三级 | √ | √ | √ |  |  |

6 评估工作步骤

# 6.1  基本情况调查

6.1.1  收集建设项目所在地及其参证站的经度、纬度、海拔高度等资料，调查项目周围的地形地貌特 征，包括山地、水域、林地以及大型人工构筑物等。

6.1.2 调查建设项目对气候资料的需求情况。

# 6.2  基础气象资料收集要求

6.2.1  收集的气象资料应由气象主管机构提供或者经过其审核，并能充分代表当地的气候状况。

6.2.2  气象资料的收集、处理和表达形式应采用统一方式。

# 6.3 气象数据采集

6.3.1     对于一级气象灾害风险评估，应在项目建设前期、建设期和运行期进行连续的气象跟踪观测， 了解项目所在地稳定的天气气候状况，对建设项目做出客观合理的气象灾害风险评估，并对建设项目对 该地区气候产生的影响给予评估。

6.3.2 对于二级气象灾害风险评估，应在建设项目所在地设立现场气象观测站，以获取与参证站进行 对比分析的气象资料序列。 一般应进行一年连续观测，如缺乏连续观测手段，则进行春、夏、秋、冬四 季代表月的观测，至少也应在冬、夏季的代表月各进行15 d以上的观测。

6.3.3 对于三级气象灾害风险评估，可直接收集参证站的气象资料进行分析、评估。

6.3.4  对气象条件有特殊要求的项目需要进行现场气象观测的，以项目要求为准。

6.3.5      现场气象观测站的设立数量根据重大建设项目场址条件的复杂程度来确定。

6.3.6     现场气象观测方式采用自动气象站进行观测，自动气象站设立应按QX/T 61的规定进行。

6.3.7     观测的内容一般包括气温、气压、风向、风速和湿度。

6.3.8 观测环境、观测仪器应符合QX/T 45的有关要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/158037053014006033