电缆井专项施工方案 全文共1页，当前为第1页。

电缆井专项施工方案

## 第一章 工程概况

## 一、工程概况

### （一）施工范围

### 施工内容电缆井，电缆井包括：相关直线井、转角井、三通井。

## 二、工程特点及施工条件

2.1 电缆井

2.2.1 电缆井有直线井、转角井、三通井,底板为200mm厚C15混凝土垫层，井壁为240mmMU20砖M10砂浆砌筑砌体，底板及内壁15mm厚为1:2.5砂浆（5%防水剂）抹灰，部分井壁有预埋件。

2.2.2 砌体上为盖板，盖板使用C30混凝土浇筑，钢筋采用Ø-HPB300及ØHRB400E。

2.2.3 电缆井回填材料为石粉。

## 第二章 编制依据

## 一、编制依据

- 电缆井工程施工设计图纸；

- 地下工程防水技术规范（GB50108-2008）

- 建筑工程质量验收评定统一标准（GB50300-2013）

- 钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2012）

- 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

## 二、编制遵循原则

在充分理解设计图纸和对现场进行细致考察的基础上，根据图纸会审提出的修改意见，本施工专项方案编制原则除按照常规施工项目的传统编制原则之外，针对本工程所处地理位置、施工特点、地质水文资料和设计的特殊要求，确定补充原则如下：

电缆井专项施工方案 全文共2页，当前为第2页。

1、各单项工程采用的施工方法及工艺必须是最成熟、最可靠、最有效的，以确保百分之百的成功率。

2、突出科学管理

施工中采用信息化管理是本施工组织设计编制的要点，主要体现在：工程进度节点的科学计划和工程质量的有效监控。

3、合理进行施工总体部署，进度安排作到科学严密。

4、施工组织设计的编制始终按照技术可靠、工艺先进、措施得力并确保工程质量和施工安全，因此在施工全过程中，我公司充分考虑在施工过程中各种有利和不利因素的前提下，把质量体系和安全措施落实到位，确保万无一失的组织好本工程施工。

## 第三章 主要技术经济指标及劳动力设备投入计划

## 一、工期目标

我公司严格按照业主要求的工期进行施工。

## 二、质量目标

严格按照项目管理法施工，贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系各项标准，遵循我公司《质量环境职业健康安全手册》，以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节，以“高标准、严要求、保质量、保进度”为指导方针，精心施工，细心做好材料选择、做好过程控制、精心做好成品保护，实现以下质量目标：

1、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合业主要求。

2、分项、分部、单位工程质量满足合同要求，达到国家现行质量检验评定标准。

3、工程质量标准达到“合格”。

## 三、安全、文明施工目标

严格遵守各项安全生产操作规程，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保实现无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾，减少一般事故。

电缆井专项施工方案 全文共3页，当前为第3页。

四、环保目标

从运土运料、污水废水排放、噪声控制、保护绿地和节约用水、用电等几个方面着手，严格执行相关规定和标准，把施工周围环境的影响降至最低限度，创环境保护样板工程。

五、劳动力及设备投入计划

根据本工程的施工需求，我公司将选派业务素质高的工程技术人员和施工熟练的管理施工人员和民工队伍，确保整个工程按预定的工期目标的实现。

本工程计划投入设备：挖机1台、跳夯机2台、插入式振动器3台、木工圆盘锯2台、DS3水准仪1台、全站仪1台、回弹仪1台、2.5kw汽油发电机1台。

电缆井专项施工方案 全文共4页，当前为第4页。

第四章 施工准备及施工技术措施

## 一、施工准备

施工准备阶段是项目部实施生产的首要环节，结合本工程的具体情况，开工前做好如下准备工作：

1、现场施工准备工作

（1）接通施工临时供水、供电线路。

（2）组织材料、半成品的加工、订货和分批进场。

（3）施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定。

上述施工准备工作完成后，然后按有关规定和建设单位要求的开工报告制度申请工程开工。

2、建立施工的技术条件

（1） 编制详细的施工方案。

（2） 编制工程计划成本。

（3） 编制工程计划横道图。

（4） 编制工程材料、机械计划。

3、建立施工的物资条件

（1） 对材料市场进行调查、询价、订购、检验，对原材料进行提前储备。

（2）现场用水临近使用水，并配备洒水车备用；考虑现场动力用电情况，配备发电机作为应急电源。

（3） 落实商品砼及其它工程用材料的供应能力。

4、组织施工力量

（1）落实劳务队伍，签订劳务合同。主要包括：

① 考查施工队伍资质，包括施工能力和技术水平两个方面，择优选择，并签订劳务合同、安全合同。

电缆井专项施工方案 全文共5页，当前为第5页。

②根据本工程技术水平的要求，按照劳动力计划，及时组织各种人员如瓦工、土建工、管道工等，以满足工程需要。

（2）组织特殊工种、新技术工种的技术培训。

5、做好项目管理的基础工作

（1） 建立以责任制为核心的规章制度，包括：

①  岗位责任制。使人人有基本职责；有明确的考核标准；有明确的办事细则。

②经济管理规章制度，如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。

（2） 标准化工作，包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。

（3）制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况，制定出反映项目水平的劳动消耗定额，以便指导完成对施工队伍的管理。

## 二、施工技术措施

电缆井施工

1、施工工艺流程

放线        开挖        清底夯实        砼垫层         砌体砌筑、盖板钢筋绑扎、支模        盖板浇筑        石粉回填

2、施工工艺技术

因电缆井涉及到的工艺与混凝土电缆沟相似，参见混凝土电缆沟部分

## 第五章   质量保证措施

公司以“诚信为本、科技取胜、持续改进、顾客满意”作为质量方针，多年来，我们公司一直在以质量方针为导向，积极实现质量目标。

一、主要工序质量保证措施

1、测量工作的质量控制措施

电缆井专项施工方案 全文共6页，当前为第6页。

（1） 对所有施工用的测量仪器，要按检校周期要求定期到指定单位进行检校。施工过程中，如发现仪器误差过大，应立即送去修理，并重新检校，满足精度要求后，方可使用，对已做出的测量结果进行复测。

（2） 施工基线、水准线、测量控制点，应定期半月校核一次。工序开工前，应校核所有的测量点。

### 2、埋管工程质量保证措施

（1）本项目工程管道基坑采用机械结合人工开挖，挖土开槽严格控制基底高程。基底设计标高以上20cm的原状土用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，按设计或规范要求处理夯实。施工槽底不得受水浸泡，尽可能缩短开槽长度，做到成槽快、回填快。一旦发生泡槽，应及时将水排除，把基地受泡软化的表层土清除做好基础处理，以便回填使用。下雨天时对来不及回填的沟槽用塑料布覆盖。

（2）沿线每100米设立1个临时水准点，做到随时可以检查高程，并对水准点定期校核。

（3） 在沟槽开挖前、开挖后、铺管前等阶段通过多次放样，对管道轴线进行校核。

（4） 管道施工完毕并经检验合格后，立即组织回填。回填时，应保证沟槽内不得有积水和杂物。

### 3、钢筋质量保证措施

（1）钢筋采购：生产厂家必须经过ISO9001质量体系认证，产品出厂要有质量保证书，没有出厂质量保证书的钢筋，不能采购，对使用的钢筋要严格按规定取样试验合格后方能使用。

（2）钢筋配料卡必须经过项目总工程师审核后，才准开料，开料成型的钢筋，应按图纸编号顺序挂牌，堆放整齐，钢筋的堆放场地要采取防锈措施。

电缆井专项施工方案 全文共7页，当前为第7页。

专人负责钢筋垫块(保护层)的制作，要确保规格准确，数量充足，并达到足够的设计强度，垫块的安放要疏密均匀，可靠地起到保护作用。

## 第六章   冬雨季施工措施

## 一、冬雨季施工总要求

1、冬雨季来临之前，掌握年、月、旬的降雨趋势的中期预报，尤其是近期预报的降水时间和温度，以便安排施工。

2、拟订冬季施工方案和建立冬季施工组织，配备防冻防雨所需劳力、材料、机械设备。

3、了解和掌握施工路段的历年雪情及冬季温度。

4、注意材料防护工作，要使材料堆放下有垫，上有盖，以防钢材生锈等。

5、设备、机具、供电、设施、仪器等要有防水设施，以防生锈损坏。

6、施工便道要保持畅通。降雪之后要及时清理，以防因路滑而发生的一些情况和天暖之后雪水化成了水，影响施工。

7、 注意天气预报情况，合理安排施工，尽量避免在雨雪天施工，以减少人力、物力的浪费。

## 二、钢筋工程冬雨季施工措施

### 1、 钢筋加工区域内的施工机械，用石棉瓦和塑料薄膜覆盖，雪天不得露天作业，以防触电。

### 2、 钢筋绑扎时，施工人员的鞋底冲洗干净，方可到钢筋网上作业。不可将泥砂带入现场模板内，影响施工质量。

### 3、 钢筋电渣压力焊不能在雪天进行，如工程要求在雪天进行，施工时要采取遮雪措施。

## 三、砼冬雨季施工措施

### 1、 施工时要有一定数量(雨布、塑料薄膜等)的遮雪材料。特别是砼浇捣，

电缆井专项施工方案 全文共8页，当前为第8页。

如一定要浇捣，则须搭设防雪棚。并及时遮盖砼表面，降水过后应及时做好面层的处理工作。

### 2、 工作场地、运输道路等应采取适当的防滑措施确保安全。

### 3、 雪天时如必须进行钢筋焊接时，应搭设防雪棚后方能进行。

### 4、 基础工程做好排水措施如集水槽，备足抽水泵及除雪工具。至基础底时，安排连续作业及时做垫层和浇灌砼，防止雪化成水浸泡基坑。

### 5、 注意温度的变化，气温低于5度以后，停止砼浇注的施工。

### 6、 气温低的时候，砼浇注过后要及时采取毛毡覆盖等措施进行保温。

### 7、 将符合回填条件的中粗砂状在尼龙编织袋中，堆放在基坑禁载区外，在有雨天来临前放置在未回填的管道上，防止管道漂浮。待达到回填条件时直接将尼龙袋中砂倒入沟槽内。在雨季回填时除满足正常施工要求外，要严格控制石粉含水量，偏大时晾晒处理，如含水量太大无法施工时，采用与业主、监理协商。

## 第七章   现场安全施工保证措施

## 一、安全管理方针和目标

管理方针：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，以安全促生产。

管理目标：达到省市安全文明施工样板工地标准。

安全目标：创零伤亡、杜绝重大安全事故，施工现场文明规范，确保安全生产。

## 二、安全管理制度

1、安全技术交底制度

根据安全措施和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

2、班前检查制度

责任工程师和专业安全工程师必须督促与检查施工方、专业施工队对安全

电缆井专项施工方案 全文共9页，当前为第9页。

防护措施是否进行了检查。

3、周一安全活动制度

经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根线。

4、定期检查与隐患整改制度

经理部每周组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改记录。

5、管理人员实行年审制度

每年由单位统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

6、实行安全生产奖罚制度与事故报告制度

危机情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全的险情，要立即停工，同时立即报告有关部门，及时采取措施排除险情。

7、持证上岗制度

特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

8、安全培训制度

关键技术岗位的特种作业人员，必须参加由政府有关部门组织的安全作业培训，经考试合格并取得特种作业资格证书，才能上岗作业。

9、安全教育制度

安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分，也是施工现场安全生产的一个重要工作方面，安全教育必须贯穿工程施工的全过程。

（1）安全思想教育：是保证安全生产的思想基础。

（2） 安全知识教育：是安全生产的重点，教育内容有：施工生产一般流程；

电缆井专项施工方案 全文共10页，当前为第10页。

环境、区域概括介绍，安全生产一般注意事项；企业内外典型事故案例介绍与分析；工种岗位安全生产知识；安全生产技术，安全技术操作规程。

（3）安全生产法制教育：包括安全生产法规和责任制度；法规和有关条文；安全生产规章制度；摘要介绍受处分的先例。

（4）安全纪律教育：厂规厂纪；职工守则；劳动纪律；安全生产奖惩制度。

## 三、安全保证措施

### 1、用电安全措施

### 对全体施工人员进行安全用电教育，建立健全安全用电规章制度。在施工现场临时电源、配电箱等电源搭设装置周围设立警示标志。

### （1） 支线架设

### Ⅰ、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水弯。

### Ⅱ、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

### Ⅲ、 支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

### Ⅵ、 过道电线采用硬质护套管理地并作标记。

### Ⅴ、室外支线用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

### （2） 现场照明

### Ⅰ、 危险、潮湿场所和手持照明灯具采用符合要求的安全电压。

### Ⅱ、 照明导线有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

### Ⅲ、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

### Ⅵ、室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。

### （3） 架空线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/166022210042010050