ICS    35.100.05

L79

DB       65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB  65/ T  3612—2014

车用气瓶动态监管系统数据交换规则

Dy namic supervision system data exchange protocols of gas cylinder automobile

2014-04-08发布                              2 0 1 4 - 0 5 - 0 8 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局  发布

DB65/  T  3612—2014

前   言

本标准依照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。 本标准由新疆维吾尔自治区标准化研究院提出。

本标准由新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区标准化研究院、新疆西北星信息技术有限责任公司、中科院新 疆理化技术研究所。

本标准主要起草人：张茂疆、申文英、石常海、隋道明、马玉鹏、茹克百提 · 艾尔肯、艾力 · 马合 木提、张仿、杨程、丁峰、阿里甫江。

DB65/   T   3612—2014

车用气瓶动态监管系统数据交换规则

1 范围

本标准规定了车用气瓶动态监管系统术语和定义、数据交换要求、数据交换文件、数据通讯等内容。 本标准适用于新疆维吾尔自治区行政区域内车用气瓶管理信息数据的传输和交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB/T 18030 信息技术中文编码字符集

DB65/T 3537.1-2013 车用气瓶电子标识第1部分：标识符与基本信息

3 术语和定义

DB65/T 3537.1-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黑名单 black list

违反相关规定并禁止充装的气瓶的记录。

4 数据交换要求

信息交换采用的汉字编码字符集基本集及扩展应符合GB/T 2312、GB/T 18030的规定。

5 数据交换文件

# 5.1 组成与命名规则

数据交换文件由充装记录、充装规则、充装黑名单、充装黑名单类型等组成。命名规则和文件格式 应符合表1的规定。

表1 交换文件命名规则和文件格式

| 序号 | 交换文件 | 命 名 | 标记方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装记录 | requestId fill YYYYMMDDhhmmss | Xml |
| 2 | 充装规则 | GasFillRule | Xml |
| 3 | 黑名单 | GasBlkList | Xml |

DB65/  T  BBBB—2014

表 1  交换文件命名规则和文件格式(续)

| 序号 | 交换文件 | 命 名 | 标记方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 黑名单类型 | GasBlkListType | Xml |
| 充装记录以requestId fill YYYYMMDDhhmmss.xml命名，“requestId”是为充装单位的接入代码， 一般为5个字符； “fill”为充装记录的标识符；“YYYYMMDDhhmmss”为充装时间。 示例：10020 fi1l 20130812143645.xml,表示接入代码为“10020”的充装单位，在2013年8月12日14时36分 45秒生成的充装信息。 |  |  |  |

# 5.2  充装记录

指充装单位在本单位范围内充装车用气瓶的数据。数据定期由充装单位交换至监管平台。数据结构 应符合表2的规定。

表2  充装记录数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装序号 | fillSynId | 字符型 | 10 |
| 2 | 充装时间 | fillDateTime | 日期型 |  |
| 3 | 充装次数 | fillTimes | 数字型 | 8 |
| 4 | 充装单位代码 | fillDeptCode | 字符型 | 10 |
| 5 | 充装人员代码 | fillPsnlCode | 字符型 | 20 |
| 6 | 标签UID号 | labelUid | 字符型 | 20 |
| 7 | 区域代码 | fillAreaCode | 字符型 | 10 |
| 8 | 读写器UID号 | fillPosUid | 字符型 | 60 |
| 9 | 充装枪号 | fillGunNum | 数字型 | 10 |
| 10 | 充装量 | fillAmount | 数字型 | 20(含2位小数) |
| 11 | 车号 | fillVehicleNum | 字符型 | 20 |
| 12 | 充装压力 | gasPressure | 数字型 | 20(含2位小数) |

充装顺序号：充装单位上传监管平台充装记录的顺序号，可为空。 充装时间：充装单位对气瓶进行充装的日期和时间，以”YYYY-MM-DD hh:mm:ss”表示。 充装次数：气瓶自使用起，累计充装的次数。 充装单位代码：由特种设备管理机构赋予。 充装人员代码：由充装单位赋予。 标签UID号：标识电子标签的全球唯一代码。 区域代码：符合DB/T 3537.2-2013附录B的规定。 读写器UID号：标识读写器的全球唯一代码。 充装枪号：系统赋予充装气瓶的加气枪编号。 充装量：气瓶充装的气量。 车号：由公安部门颁发的车牌号。 充装压力：本次充装时的压力。

# 5.3 充装规则

5.3.1  对未列入黑名单之内车辆设定的充装限制要求，如加气间隔和时间等。充装规则由监管平台交 换至充装单位，数据结构应符合表3的规定。

DB65/ T 3612—2014

表3  充装规则数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规则编号 | ruleId | 字符型 | 10 |
| 2 | 规则范围 | ruleRange | 字符型 | 60 |
| 3 | 规则对象 | ruleObj | 字符型 | 60 |
| 4 | 规则值 | ruleValue | 字符型 | 60 |
| 5 | 规则中文描述 | ruleDesp | 字符型 | 100 |
| 6 | 规则维文描述 | ruleDespUyg | 字符型 | 100 |
| 规则编号：系统赋予记录车辆充装规则的编号。 规则范围：系统确定的充装规则的适用范围，应符合5.3.2的要求。 规则对象：由系统确定的充装规则的对象类别，应符合附录A中表A.1的规定。 规则值：由系统确定的充装规则对象类别执行的值。 规则中文描述：采用中文描述充装规则的内容。 规则维文描述：采用维文描述充装规则的内容。 |  |  |  |  |

# 5.3.2  规则范围

由标识符、车辆属地、车辆类型、车辆属性组成。

5.3.2.1      标识符由系统确定，字母“C”表示车辆。

5.3.2.2       车辆属地，应符合DB/T  3537.2-2013 附录B 及如下规定：

a) AL一不做限制，

b) L0— 本地车辆，

c) L1— 省内外地区车辆，

d) L2— 外省车辆。

5.3.2.3       车辆类型应符合DB/T   3537.2-2013 附录D 中表 D.1 规定，并补充 “AL—不做限制”。

5.3.2.4       车辆属性应符合DB/T   3537.2-2013 附录 D 的表 D.2 规定，并补充 “AL— 不做限制”。

# 5.4 黑名单

5.4.1  黑名单由监管平台交换至充装单位，数据结构应符合表4的规定。

表4 黑名单数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车号 | vehicleNum | 字符型 | 20 |

| 2 | 气瓶出厂编号 | cylinderNum | 字符型 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 事由类型代码 | blkTypeCode | 字符型 | 4 |
| 车号：由公安部门颁发的车牌号。 气瓶出厂编号：气瓶出厂时企业赋予的编号(也称钢号、企业自编号等)。 事由类型代码：不能对气瓶充装的原因代码。 |  |  |  |  |

5.4.2黑名单类型

指黑名单内的车辆不能充装的原因字典表，由监管平台交换至充装单位。数据结构应符合表5的规 定。

DB65/  T  BBBB—2014

表5 黑名单类型数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事由类型代码 | blkTypeCode | 字符型 | 4 |
| 2 | 事由中文描述 | blkTypeDesp | 字符型 | 100 |
| 3 | 事由维文描述 | blkTypeDespUyg | 字符型 | 100 |
| 事由类型代码：不能对气瓶充装的原因代码。 事由中文描述：采用中文描述气瓶不能充装的原因。 事由维文描述：采用维吾尔文描述气瓶不能充装的原因。 |  |  |  |  |

6 数据交换

# 6.1 交换规则

6.1.1 数据交换采用TCP/IP 网络通讯协议，通讯请求与应答须一一对应。

6.1.2  一对请求与应答组成一次联机信息交互(以下简称交互),一组关联的交互组成一次会话，且 每次会话应独立，不存在流程上的上下文关系。

# 6.2 报文分包

通信线路上传送的报文最大长度为4096Byte, 当请求(或应答)报文长度大于4096Byte,应拆分为 多个报文传送。

# 6.3 报文格式

报文由包头、包体、校验码三部分组成，报文数据结构应符合表6规定。

表6 报文数据结构

| 数据项 |  | 名称 | 类型 | 长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 包长度 | msgLen | Hex | 2 |
|  | 同步信息 | syncInfo | Hex | 2 |
|  | 压缩/算法 | zipFlag | Hex | 1 |
| 包体 |  | body |  | 变长 |
| 校验码 |  | crcCode | Hex | 4 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168016070012006032