# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海南省环岛旅游公路陵水段

路面基层料拌合站项目

建设单位： 中交一公局集团有限公司

编制日期：      2022 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南省环岛旅游公路陵水段路面基层料拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省陵水黎族自治县新村镇城坡村 |  |  |
| 地理坐标 | E：109°58′33.661″ ，N：18°58′33.661″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥 类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 中的“55 石膏、水泥制 品及类似制品制造 302 ”中 的“商品混凝土；砼结构构 件制造； 水泥制品制造 ” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 15740.06 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1 、与《陵水黎族自治县县总体规划（空间类 2015-2030）》相符性分析 经套核“ 陵水县多规合一”（附图 4），本项目所在区域的用地类型为四级 保护林地和公路用地，用地面积为 15740.06m2；根据陵水黎族自治县行政审批 服务局出具的《关于准予海南省环岛旅游公路陵水段项目（路面基层料拌合站） 临时使用林地的行政许可决定书》（陵行审批[2022]598 号）（附件三）和《关 于临时用地许可的批复》（陵行审批〔2022〕605 号）（附件四）：同意中交 一公局集团有限公司使用新村镇城坡村委会集体土地建设海南环岛旅游公路 工程临时拌合站，同时中交一公局集团有限公司已和新村镇城坡村委会城坡第 十五经济合作社签订临时用地补偿合同（附件五）。因此，本项目建设用地与 《陵水黎族自治县总体规划（2015-2030 空间类）》是相符的。 2 、产业政策相符性分析 本项目生产路面基层料，属于水泥制品生产；对照《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》，项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，根据《促 进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）的规定，凡未列入鼓励类、限 制类、淘汰类范围的，且项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定的，为 允许类，同时项目属于《市场准入负面清单（2022 年版）》中以外的行业、领 域，可以依法平等进入；因此项目的建设符合国家产业政策要求。根据《海南 省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》，项目不属于海南省禁止类和限制类， 则为允许类，因此项目符合海南省产业政策要求。 3 、与海南省生态保护红线区规划相符性分析 项目位于海南省陵水黎族自治县新村镇城坡村，经套核海南省“多规合一 ” 信息综合管理平台发布的生态保护红线规划（见附图 6），项目选址不涉及生 态保护红线。因此，项目选址符合海南省生态保护红线规划。 4、与《海南省大气污染防治条例》相符性分析 表 1-1 本项目与《海南省大气污染防治条例》的相符性 序号; 条例要求; 本项目情况; 相符性. |
| --- | --- |

|  | 1; 全面禁止高能耗、高污染、高排 放产业和低端制造业发展。支持和鼓 励排污单位选用污染防治先进可行; 本项目不属于高能耗、高污 染、高排放产业和低端制造 业发展，项目使用脉冲除尘; 相符. |
| --- | --- |

|  | 技术，加强大气污染防治，减少大气 污染物排放。; 器进行大气污染防治. 2; 钢铁、建材、有色金属、石油、 化工、制药、农药生产、矿产开采、 制胶等企业，应当加强精细化管理， 采取集中收集处理、密闭、围挡、遮 盖、清扫、洒水等措施，严格控制、 减少粉尘和气态污染物的排放。; 项目碎石堆场进行全密闭， 通过喷淋降尘，严格控制粉 尘排放; 相符. 3; 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、 土方、灰浆等散装、流体物料的车辆 应当采取密闭或者其他措施防止物 料遗撒造成扬尘污染。装卸物料应当 采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘 污染。; 项目碎石、水泥采用密闭运 输，水泥直接进入筒仓，碎 石通过密闭输送带输送。; 相符. 4; 道路保洁应当采用低尘作业道 路机械化清扫、洒水、喷雾等措施， 并根据道路扬尘控制实际情况，合理 安排作业时间，适时增加作业频次， 提高作业质量，降低道路扬尘污染。; 项目厂区道路进行硬化，定 时洒水降尘; 相符. 5 、与《海南陵水红树林国家湿地公园规划》相符性分析 （1）陵水红树林国家湿地公园概况 海南陵水红树林国家湿地公园位于海南省陵水黎族自治县新村港，规划总 面积为 958.22hm2 ，其中湿地面积 943.20hm2 ，湿地率 98.43% 。公园分为生态 保育区、恢复重建区、科普宣教区、合理利用区和管理服务区 5 个区，实施分 区管理，各功能区基本信息下表，功能分区图见附图 5 。规划期限为 5 年，即 2018 年-2022 年。其中，前期为 2018 年-2020 年，后期为 2021 年-2022 年。 表 1-2 海南陵水红树林国家湿地公园功能分区一览表 功能分区; 分区面积（hm2）; 湿地面积（hm2）; 湿地率. 生态保育区; 641.38; 641.38; --. 恢复重建区; 130.61; 130.61; --. 科普宣教区; 116.15; 104.39; --. 合理利用区; 64.46; 62.24; --. 管理服务区; 5.62; 4.58; --. 合计; 958.22; 943.2; 98.43%. |
| --- | --- |

|  | 目前海南陵水红树林国家湿地公园分布有 18 种红树林树种， 占全国红树 林物种 50% ，原生红树林面积 14.74 公顷，恢复红树林面积 133.9 公顷，有国 家二级重点保护与珍稀濒危植物红榄李、水蕨及美冠花 3 种，其中红榄李仅在 三亚铁炉港与新村潟湖一带有天然分布。 |
| --- | --- |

|  | （2）相符性分析 本项目为海南省环岛旅游公路项目临时配套项目，服务期为 1 年，仅为海 南省环岛旅游公路陵水段建设提供水稳料。根据海南陵水红树林国家湿地公园 功能分区图，详见附图 5，项目距离陵水红树林国家湿地公园 450m，不占用陵 水红树林国家湿地公园，项目产生的粉尘经收集处理后有组织排放，废水循环 使用，项目不会对其造成明显影响。 5 、海南省生态环境准入清单相符性分析 根据海南省生态环境厅三线一单查询系统，项目所在环境管控单元编码为 ZH46010520004 ，属于重点管控单元。结合《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》相关内容，陵水黎族自治县生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表 1-3 本项目与海南省生态环境准入清单相符性分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境管 控单元 编码 | 单 元 类 型 | 生态环 境分区 | 管控 维度 | 管控要求 |
|  | ZH460 10520 004 | 重 点 管 控 单 元 | 高污染 燃料禁 燃区 城镇生 活污染 重点管 控区 受体敏 感重点 管控区 布局敏 感重点 管控区 | 空间 布局 约束 | 1. 1.执行水环境（城镇生活污染重点管控区）普适性管 控要求。 2. 执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控 要求。 3. 执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要 求。 4. 全面实施城镇燃气工程建设。 |
|  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1. 1.执行水环境（城镇生活污染重点管控区）普适性管 控要求。 2. 执行大气环境（布局敏感重点管控区）普适性管控 要求。 3. 执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要 求。 |
|  | 续表 |  |  |  |  |

|  | 空 间 布 局 维 度 分区类型; 管控要求; 符合情况. 禁止 开发 建设 活动 的要 活污水 级化粪 , 生产 外排， 项目生 排入三 池处理 废水不 禁止向水体排放、倾倒城镇垃圾和其他废弃物。 水环 境（城 镇生 活污 |
| --- | --- |

|  | 约 束 污 染 物 排 放 管 控 | 染重 点管 控区） | 求 |  | 生活垃圾和固 体废弃物皆得 到合理处置 本项目不属于 高污染、高耗 能 类 建 设 项 目，生产过程 不产生有毒有 害物质，不加 热沥青 项目不使用高 污染燃料，电 能 为 主 要 能 源。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 项目不使用天 然气 项目生产废水 不外排，生活 污水排入三级 化粪池处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制 开发 建设 活动 的要 求 | 位于江河、湖泊、渠道、水库沿岸的村庄应当建 设污水处理设施，其生活污水不得直接排放。 |  |
|  |  | 大气 环境 （受 体敏 感重 点管 控区） | 限制 开发 建设 活动 的要 求 | 1.严格控制环境敏感地区建设“两高” 行业项目。 不新增高污染、高耗能类建设项目，严格控制新 增项目准入。 2.优化全省产业园区布局，新建产业项目原则上 集中在园区建设运营。引导产业项目在省级和市 县工业园区内选址建设。 3.划定烟花爆竹禁燃区，明确全年禁燃区域、节 日期间禁燃区及烟花爆竹种类，不得出现因燃放 烟火爆竹造成空气质量 不达标问题。市、县城 市主城区内、各市、县政府确定的大型住宅小区 及其周边 50m 范围内，全年禁止燃放烟花爆竹。 4.城镇建成区全面禁止露天烧烤，建成区以外允 许区域内露天烧烤的，应使用清洁环保的燃料。 5.禁止在人口集中区域从事露天喷漆、喷沙、制 作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。 6.禁止在人口集中地区未密闭或者未使用烟气处 理装置加热沥青。 |  |
|  |  | 自然 资源 （高 污染 燃料 禁燃 区） | 禁止 开发 建设 活动 的要 求 | 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建 燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当在城市 人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液 化石油气、电或者其他清洁能源。 2.禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》 中的Ⅲ 类（严格）燃料，禁燃区内禁止新建、改建、扩 建以煤或煤制品、重油、渣油及各种可燃废物、 直接燃用的生物质燃料（木柴、木屑、秸秆、稻 壳等）等高污染燃料作为燃料的设施，现有的高 污染燃料燃用设施改用清洁能源。 |  |
|  |  | 全面实施城镇燃气工程建设。 |  |  |  |
|  |  | 水环 境（城 镇生 活污 染重 点管 控区） | 新增 源排 放要 求 | 1. 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应 当符合国家或海南省规定的水污染物排放标 准；向农田灌溉渠道排放城镇污水，应当保证 其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉 水质标准；城镇污水集中处理设施的运营单位 或者污泥处理处置 单位应当安全处理处置污 泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准。 2. 新建、改建、扩建项目的生活污水不能并入 城镇污水管网的，应当单独配套建设污水处理 设施。 3. 城镇新区的开发和建设应当按照先规划后 |  |

|  |  |  |  | 建设的原则，优先安排排水与污水集中处理设 施，同步规划、设计、建设雨水管 网、污水管 网，实行雨水、污水分流。 4. 排污单位应当严格执行排污许可证的规定， 确保按证排污。 | 本项目雨污 分流，生产废 水经截流沟 排入沉淀池 后循环利用， 生活污水排 入三级化粪 池处理；初期 雨水收集至 雨水沉淀池。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 项目设置封闭 生产车间，搅 拌粉尘经收集 处理后有组织 排放，堆场设 置封闭厂房； 运输车辆进出 厂区需进行清 洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有 源提 标升 级改 造 | 1. 城中村、老旧城区和城乡结合部应当统筹规 划、建设排水与污水集中处理设施及配套管网， 实施雨水、污水分流改造； 难以改造的，应当 采取截流、调蓄和治理等措施。 2. 建设和完善污水管网，有计划地建设污水处 理厂或者其他污水集中处理设施，实现城镇污 水达标排放。 3. 提高污水处理厂运营管理水平，提升污水处 理率和减排成效。加快污水处理设施工艺改造， 提高脱氮除磷效果，实施总氮 总量控制，确保 水污染物排放总量控制在省下达指标内。 4. 削减合流制溢流污染，全面推进建筑小区、 企事业单位内部和市政雨污水管道混错接改 造，城市新区建设均实行雨污分 流，老城区积 极推进雨污分流改造，或者通过溢流口改造、 截流井改造、管道截流等措施，减低雨季污染 物入河湖量。 5. 加强污水处理厂污泥监管，对污泥产生、运 输、贮存、处理、处置实施全过程管理，建立 污泥管理台账和转移联单制度并开展污泥监测 工作，规范污泥处置利用。强化垃圾处理厂渗 滤液处理系统的运营管理和监督管理，确保达 标排放。实现河面无大面积漂浮物、河水无臭 味、河岸无垃圾，无违法排污口。 6.加快城区雨污分流改造，乡镇镇区完善污水 管网，新建集中污水处理设施，提高污水收集 处理率，污水处理厂执行一级 A 排放标准。 7.推进污水处理厂尾水深度处理净化。 8.2030 年全面消除黑臭水体。 |  |
|  |  | 大气 环境 （布 局敏 感重 点管 控区） | 现有 源提 标升 级改 造 | 1.现有企业改扩建提高节能环保准入门槛，严 格落实污染治理设施，实施区域内最严格的地 方大气污染物排放标准。优先实施清洁能源替 代，逐步淘汰区域内现存的高污染项目。 2.推动现有燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉超 低排放改造。新建燃用天然气等清洁能源的锅 炉应采用低氮燃烧等污染控制措施。 3.控制城市扬尘污染，加强施工工地污染防治， 严查运输车辆扬尘污染。 4.加强机动车污染防治，逐步推进老旧车淘汰 和污染治理，推进非道路移动机械污染防治。 5.全面禁止露天烧烤。 |  |

|  |  |  |  | 6.严格执行秸秆焚烧工作目标管理责任，推进 秸秆综合利用。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然资源（高 污染燃料禁燃 区） |  | 1、使用管道天然气、液化石油气、电、生物质 成型燃料等清洁能源，确保排放的污染物达到 国家规定的排放标准。 2、燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃 料专用锅炉，并按规定安装高效除尘设施。 | 项 目 使 用 电 能，污染物排 放达到国家规 定 的 排 放 标 准。 |
|  | 综 上 ，本 项 目 符 合 符 合海 南 省 生态环 境 准入清 单及 重 点管控单元 ZH46010520004 的管控要求。 |  |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 项目概况 本项目为海南环岛旅游公路工程陵水段配套临时水稳拌合站，项目位于陵水 黎族自治县新村镇城坡村，租用新村镇城坡村委会集体用地进行建设，用地面积 为 15740.06m2 。项目拟建水稳料生产线，设水稳拌和设备 1 套，配备 6 个料仓， 年产 40 万方水泥稳定碎石混合料，厂区配有地磅；项目区域内不进行食宿。项 目生产的水稳料全部供应于海南环岛旅游公路工程陵水段。 （1）项目建设内容 表 2-1 项目建设内容一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 类 别 | 项目 内容 | 建设内容 | 备注 |
|  | 主 体 工 程 | 搅拌区 | 搅拌作业占地面积约 800m2 ，设有 1 台搅拌主机，封闭式搅拌楼， 配有 2 个水泥筒仓及配套设施 | 新建 |
|  | 辅 助 工 程 | 地磅 | 厂区东北侧，临近厂区出入口，面积为 51m2，用于称量车辆载重。 |  |
|  | 贮 运 工 程 | 筒仓 | 2 个水泥筒仓，筒仓高度为 16m ，规格为 300t 。筒仓通过密闭管 道输送系统和搅拌机连接 |  |
|  |  | 料仓 | 位于厂区西侧和北侧，分 6 个料仓，占地面积约 7008m2 ，堆放碎 石，为封闭式料仓堆场。 |  |
|  | 公 用 工 程 | 供电系 统 | 市政供电 |  |
|  |  | 供水系 统 | 市政供水 |  |
|  |  | 排水工 程 | 项目设有截流沟，生产废水经收集排入沉淀池；生活污水排入化 粪池定期抽运用作农肥。初期雨水收集排入雨水沉淀池。 |  |
|  | 环 保 工 程 | 生产废 水 | 项目生产废水经截流沟，排入沉淀池。项目有三级沉淀池一座， 容积为 15m3。 |  |
|  |  | 生活废 水 | 项目运营办公期间产生的生活废水排入三级化粪池。项目新建一 座 10m3 的化粪池 |  |

|  |  | 生产废 气 | 筒仓粉尘经脉冲除尘器处理后有组织排放，筒仓通过密闭管道与 搅拌机连接；搅拌机粉尘经收集通过布袋除尘处理后有组织排放， 料仓粉尘通过封闭、喷淋进行降尘，料仓通过输送带与搅拌机连 接，输送带进行全封闭，厂区道路通过洒水降尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固体废 | 设置危废间，位于厂区东北侧，占地面积 10m2 ，生活垃圾收集桶 |  |

|  | 弃物; 若干个。. 噪声; 生产区设备采取减震基座固定和软连接等降噪措施。. 依 托 工 程; 生活区; 员工食宿依托陵水工段总项目部; \. （2）项目产品方案 依据工程建设需要，投产后年产量约 40 万 m3 ，96 万 t/a。 表 2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 稳定碎石混合料（水稳料）; 400000m3/a; 容重 2.4t/m3 ，96 万 t/a。. （3）项目原辅料消耗情况 项目碎石和水泥皆由市场购入，无需再进行加工。 表 2-3 建设项目主要原辅材料及用量 序号; 原料名称; 年用量（t）; 储存方式; 来源; 备注. 1; 碎石; 840000; 料仓; 市场购入; 骨料. 2; 水泥; 48000; 水泥筒仓; 市场购入; 粉料. 3; 水; 72000; /; 市政供水; /. （4）项目主要生产设备情况 表 2-4 主要生产设备明细 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 物料筒仓; 300t; 套; 2. 2; 脉冲除尘器; DMC-24/99.7%; 套; 3. 3; 计量斗; 2.5 m3; 个; 2. 4; 平皮带; 1000 mm; 套; 2. 5; 传动装置; 11 kw; 套; 2. 6; 输送带; 1000mm; 套; 2. 7; 传动装置; 45kw; 套; 2. 8; 托辊; φ108× 1000 mm; 个; 2. 9; 气动蝶阀; φ300 mm; 个; 4. |
| --- | --- |

|  | 10; 空压机; 1.5 m3/min; 台; 2. 11; 螺旋输送机; φ273 mm; 台; 2. 12; 搅拌机; WCZ800S; 台; 1. （5）项目原材料理化性质 原材料的理化性质详见下表。 表 2-5 原材料主要理化性质 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 水泥; 水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是 硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同. |
| --- | --- |

|  |  |  | 品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物 有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质 主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏 掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥， 其性质是不同的。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目物料平衡 表 2-6 项目生产物料平衡表 |  |  |  |  |  |
|  | 进料（t/a） |  |  |  | 出料（t/a） |  |
|  | 名称 |  |  | 数量 | 名称 | 数量 |
|  | 碎石 |  |  | 840000 | 水稳料 | 959900 |
|  | 水泥 |  |  | 48000 | 堆场风蚀、装卸起尘 | 0.312 |
|  | 水 |  |  | 72000 | 清洗废渣 | 93.991 |
|  | \ |  |  | \ | 搅拌粉尘 | 5.351 |
|  | \ |  |  | \ | 筒仓粉尘 | 0.346 |
|  | 合计 |  |  | 960000 | 合计 | 960000 |
|  | 项目生产过程中的物料平衡图如下。 |  |  |  |  |  |
|  | 堆场、装卸起尘 0.312 |  |  |  |  |  |

|  | 水 72000. 碎石 840000. 料仓. 水槽. 呼吸粉尘 0. 346 水稳料 959900. 清洗废渣 . 93 991 罐车. 72000 839999.688 48000 72000 839999.688 47999.654 水泥 48000. 筒仓. 搅 拌 机. 搅拌楼粉尘 5.351. 图 1 物料平衡图（t/a） 项目用水情况见下表： 表 2-7 项目用水、排水情况表 单位： m3/d |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 用水量 | 新补充水量 | 排水量 | 备注 |
|  | 搅拌机冲洗用水 | 4 | 14.4 | / | 经截流沟排至沉淀池处理 |

|  | 运输车辆清洗用水 |  | 75 |  | / | 后循环回用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产区地面冲洗用水 |  | 8 |  | / |  |
|  | 工艺生产用水 |  | 360 | 360 | / | 进入商品混凝土 |
|  | 喷淋降尘用水 |  | 10 | 10 | / | 蒸发、渗透 |
|  | 员工生活用水 |  | 0.64 | 0.64 | / | 排入化粪池处理后用作农 肥 |
|  | 自来水 | 3.6 4 损耗 0.4 搅拌机清洗水 带走 5.7 67.5 7.2. 14.4 78.3 75 沉淀池. 8 损耗 6.27 运输车辆清洗水 损耗 0.8 生产区地面冲洗 72.6 回用 360 375.04 360 进入产品 工艺生产用水 0.64 0.512 损耗 0.128 生活用水 三级化粪池 |

|  | 10 10 雨水 喷淋降尘用 全部蒸发 图 2 项目水量平衡图（m3/d） （6）项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员 8 人，均不在项目厂区食宿，工作制度为 2 班制，每班工作时 间 8 小时，全年工作时间为 200 天。 （7）项目平面布置 厂区平面布置整体呈北至南走向，厂区出入口在东北侧，出入口处设有地磅， 搅拌区位于厂区中间，为封闭式搅拌楼，设有除尘、截流沟等环保措施；西侧和 南侧为料仓堆场，三级沉淀池和化粪池在厂区北侧，危废间和地磅房在东北侧。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、施工期工艺流程及产污环节 图 3 施工期工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述：根据项目实际情况，项目场地现状为空地，项目施工期 的工程内容主要为基础开挖、结构施工、建筑装饰、设备安装、供水、供电及道 路工程，施工方法大致为基础构造柱和圈梁、预制构件安装、装饰等。 施工期主要污染物是施工过程产生的扬尘、施工车辆尾气、施工废水、固体 废物（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）、噪声等。 2 、运营期工艺流程及产污环节 项目生产工艺及产污环节见下图。 |
| --- | --- |

|  | 原料料仓. 扬尘、噪声 输料漏斗. 碎石. 碎石堆场. 进料口. 水泵. 噪声 水泥 筒仓. 料仓. 水槽 微机控制 系统根据 选定的配 方进行计 量并控制 各工步动 作 螺旋机 配料门 计量. 计量. 计量. 启动扬尘、压缩 机噪声 送工地. 原材料车辆运输. 扬尘 扬尘 噪声、粉尘. 终端显示. 键 盘 输 入. 放料阀 输送带 泵 噪声、搅拌 机及作业区 地面清洗水 搅 拌 机 出 料. 水稳料. 图4 混凝土生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 三、生产工艺流程简述： 本项目生产所需原料为碎石、水泥和水，原料来源为外购，其形态除水外均 为固态。原料由运输车运送至厂区内的筒仓（料仓）分类存放，视产品要求，对 水泥、碎石和水分别进行计量，各种物料按配比通过螺旋输送进入搅拌机内，搅 拌合格后，由运输车直接开到搅拌机底下用管道连接接料，运往施工场地。 （1）各种原料的贮存：项目碎石由运输车运输至厂内原料料仓堆存。水泥 由运输车运至厂内，输送至筒仓贮存备用。 |
| --- | --- |

|  | （2）水的输送：取自自来水，经电子称记录，并设置快慢输送系统，有效 的减少称量落差，保证计量精度。 （3）计量：采用高精传感器和专用粉料微计量设备，确保水稳料质量稳定 一致。由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，把碎石和水泥以及水导入计 量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。 （4）混合：计量好后的水泥、水和碎石进入搅拌机混合搅拌。 （5）成品：成品通过管道从底斗仓中输送至搅拌车，运往施工场地。 表2-8 项目运营期产污分析一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染因子 | 排放方式 |
|  | 废水 | 生产过程 | 搅拌机冲洗废水 | SS | 经沉淀池处理后回循环 使用 |
|  |  |  | 车辆清洗废水 | SS |  |
|  |  |  | 生产区地面冲洗 水 | SS |  |
|  |  | 生活过程 | 生活污水 | COD 、BOD5、 SS 、NH3-N | 由三级化粪池进行处理， 废渣定期抽运用作农肥 |
|  | 废气 | 运输 | 粉尘 | 颗粒物 | 无组织排放 |
|  |  | 堆场料仓 | 粉尘 | 颗粒物 | 无组织排放 |
|  |  | 筒仓 | 粉尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  |  | 搅拌主机 | 粉尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  | 噪音 | 设备运行 | 设备噪声N | LAeq | / |
|  | 固体废 物 | 生产过程 | 沉淀池底泥 | / | 定期外运回填处理 |
|  |  |  | 危险固废 | 废机油 | 暂储于危废间，统一委托 有资质单位处理 |
|  |  | 生活过程 | 生活垃圾 | / | 交由环卫部门处理 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、环境空气质量现状 根据海南省生态环境厅于 2022 年 6 月发布的《2021 年海南省生态环境状况 公报》数据：2021 年，陵水县环境空气质量保持优良水平。主要污染物二氧化 硫平均浓度为 3 微克/立方米，二氧化氮平均浓度为 8 微克/立方米、可吸入颗粒 物（PM10）平均浓度为 24 微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 12 微克/ 立方米，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数是 0.6 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数是 106 微克/立方米。 表 3-1 陵水县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 二级标准限 值 (μg/m3）; 达标情 况. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 达标. PM 10; 年平均质量浓度; 24; 70; 达标. PM2 . 5; 年平均质量浓度; 12; 35; 达标. O3; 百分位数 8h 平均质量浓度; 106; 160; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 0.6（mg/m3）; 4（mg/m3）; 达标. 由上表可知 ， 陵水县区域空气质量现状满足《 环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域属于达标区。 为了解项目区域周边的大气环境状况，本项目引用《海南环岛旅游公路二工 区二号拌合站项目环境影响报告表》中于 2021 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 21 日 进行监测的数据，其监测点位位于本项目东南侧约 905m 处（见附图 7），监测 数据如下 表 3-2 环境空气监测结果 （TSP ，单位：mg/m3） |
| --- | --- |

|  | 检测点位 检测时间 检测结果 标准限值 达标评价 # 09 月 19 日 0.107 达标 # 09 月 21 日 0.101 达标 执行标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级 G1 09 月 20 日 0.112 0.300 达标 |
| --- | --- |

|  | 标准。. 由上表可知，G1 大气监测点的环境空气质量监测指标中 TSP 的监测结果满 足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 2 、声环境质量现状 项目区域周边 50m 范围内无敏感点，因此本项目无需敏感点噪声监测。 3 、生态环境现状调查与评价 根据现场调查，项目区域内场地已进行清理，无植被覆盖，生态环境简单， 无特定保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目性质和特点以及项目所在地区的自然和社会环境特征，提出如下环 境保护对象与目标。 表 3-3 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保 护目标; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 相对厂 址方位; 与项目 距离（m）; 保护等级. 大气 环境; 盐墩村; 109.977579， 18.432500; 居住 环境; 居民; 东南; 273; 《环境空气质量 标准》 （GB3096-2012） 及其修改单中二 级标准. 海南陵水红树林国家湿地公园; 东; 450; 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012 以及 2018 修改 单）一级标准. 地表 水环 境; 曲港河; 东北; 77; 《地表水环境质 量标准》 （GB3838-2002） 中的 V 类水质. |

| 污染物排放控制标准 | 1 、废气排放标准 （1 ） 本项目施工期废气排放执行《 大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表 3-4 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）根据《水泥工业污染控制标准》（DB46/524-2021），项目运营期搅拌、 筒仓呼吸等有组织排放污染物的控制参照执行《水泥工业污染控制标准》 （DB46/524-2021）表 1 中大气污染物有组织排放源最高允许浓度限值，无组织 |
| --- | --- |

|  | 排放污染物参照执行《水泥工业污染控制标准》（DB46/524-2021）表 3 中大气 污染物无组织排放限值。 表 3-5 水泥工业污染控制标准（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染 物 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |  |  | 有组织源最高允许排放浓度 |  |  |  |
|  |  |  | 监控点 |  | 浓度（mg/m3） |  |  | 生产过程 |  | 浓度（mg/m3） |  |
|  | 颗粒 物 |  | 厂界外20m处上风向 设参照点，下风向设 监控点 |  | 0.5 |  |  | 水泥储存及水泥制 品生产 |  | 10 |  |
|  | （3）本项目场内作业车辆的燃油废气排放执行《非道路移动机械用柴油机 排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段，GB 20891—2014）及其修 改单》中表 2 的第三阶段限值，详见下表。 表 3-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阶段 | 额定净功率 （Pmax）（kW） |  | CO g/kWh） |  | HC （g/kWh） |  | NOx （g/kWh） | HC+ NOx （g/kWh） |  | PM （g/kWh） |
|  | 第三 阶段 | Pmax<560 |  | 3.5 |  | / |  | / | 6.4 |  | 0.2 |
|  |  | 130≤Pmax<560 |  | 3.5 |  | / |  | / | 4 |  | 0.2 |
|  |  | 75≤Pmax＜130 |  | 5 |  | / |  | / | 4 |  | 0.3 |
|  |  | 37≤Pmax＜75 |  | 5 |  | / |  | / | 4.7 |  | 0.4 |
|  |  | Pmax＜37 |  | 5.5 |  | / |  | / | 7.5 |  | 0.6 |
|  | 2 、污水排放标准 项目员工不在厂区食宿，办公产生的生活污水排入化粪池处理后抽运用作 农肥。 3 、噪声排放标准 ① 施 工 期 项 目 噪 声 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12523-2011），标准值见下表。 表 3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |

|  | ② 运 营 期 项 目 区 域 内 执 行 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）中的 2 类标准，项目运营期厂界应执行的噪声标准见下表。 表 3-8 项目运营期厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 适用区 | 类别 | 标准值 |

|  | 昼间; 夜间. 2 类区; 2; 60; 50. 4 、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）标准；危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中有关规定。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1 、施工期废气防治措施 ①施工工地应采取喷淋、冲洗等措施防尘降尘；对项目区域进行围挡。 ②废渣、垃圾应当及时清运，24 小时内不能清运的，应当分类堆放并采用 密闭式防尘网遮盖。 2 、施工期废水防治措施 ①施工期间生活污水排入三级化粪池，雨水及泥水通过沉淀池收集，可用 于降尘。 ②施工机械、车辆在检修、维护、清洗过程中将产生一定量的含油废水， 可在项目区外指定一地点，进行机械、车辆的检修、维护、清洗，可减少场地 内含油废水的产生。废水收集集中处理 3 、施工期噪声防治措施 为减少施工对周边环境的影响，需采取以下相应措施： ①选用低噪声机械、设备 从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工 机械。 ②采用隔声措施 可将施工现场用的锯、刨等高噪声设备安置在隔声效果较好的房间内，而 不是简单地置于敞开的工棚下，这样能起到较好的隔声作用。 4 、施工期固废防治措施 为减少施工对周边环境的影响，需采取以下相应措施： ①根据《城市建筑垃圾管理固定》（建设部令第 139 号，2005 年 3 月 23 日） 有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施 防止其对环境的污染。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168052030025006043