# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2595—2010

食品接触材料检验规程

软木、木、竹制品类

Rules for inspection of food contact materials—

Cork,wood and bamboo articles

2010-05-27 发布

2010-12-01 实施

中   华   人   民   共   和   国  国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T  2595—2010

前    言

本标准按照GB/T1.1—2009  给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫

局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国宁波出人境检验检疫局。

本标准主要起草人：周宇艳、马明、杨勇、商贵芹、钟怀宁、张志辉、陈少鸿、朱晓艳。

SN/T 2595—2010

食品接触材料检验规程

软木、木、竹制品类

1  范围

本标准规定了软木、木、竹制品类食品接触材料的技术要求、抽样、检验、符合性判定和不合格处置。

本标准适用于进出口成品状态的预期接触或已经接触食品的软木、木、竹制品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB19305   植物纤维类食品容器卫生标准

GB19790.1  一次性筷子 第1部分：木筷

GB19790.2    一次性筷子 第2部分：竹筷

GB/T  23778  酒类及其他食品包装用软木塞

SN/T  2204  食品接触材料  木制品中五氯酚溶出测定  气相色谱-质谱法

SN/T  2273  食品接触材料安全卫生技术规范

SN/T  2278  食品接触材料  软木中五氯苯酚的测定  气相色谱-质谱法

1SO 10106  软木塞 全迁移量的测定

ISO 10718 软木塞 在乙醇介质中能够生长的酵母、霉菌和细菌菌落形成单位的统计

ISO/DIS   21128    软木塞  氧化剂残留量的确定  碘量滴定法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

软木  cork

取自栓皮栎树皮的木栓层，是栓皮栎生长过程中形成的表面保护组织，由许多辐射排列的扁平细胞

组成。

3.2

软木壅  cork   stopper

用一块或几块软木，或者将软木颗粒聚合加工而成的，用来封堵瓶子或其他容器的塞子。

3.3

软木制品  cork article

以软木为原料，经机械或化学方法加工后，仍保持软木基本特性的产品。

3.4

木制品  wood article

以木材或木质材料为原料，经机械或化学方法加工后，仍保持木材基本特性的产品。

SN/T 2595—2010

3.5

竹制品·bamboo   article

以竹质材料为原料，经机械或化学方法加工后，仍保持竹材基本特性的产品。

3.6

食品用具  food utensil

设计目的或预期用途明显是用于接触食品的器具，如加工食品用的炒菜勺、切菜砧板以及餐具(如：

匙、筷、刀、叉)等。

3.7

食品容器  food container

盛放食品的器具，如碗、盘、杯符。

4  产品分类

4.1  按照材料性质的不同，分为木制品、竹制品和软木制品，

4.2  按照制品形式及用途的不同分为；

a)  食品容器类：如袋、瓶、罐、捅等；

b)     食品用具类：如筷、叉、砧板等。

5  技术要求

# 5.1  通用要求

见 SN/T  2273。

# 5.2  其他要求

5.2.1  若制品与食品直接接触的表面覆有其他非木质类材料!如木、竹餐具表面覆有涂层或软木塞表 面覆有蜡，则应同时符合相应材料的卫生要求。

5.2.2  制品与食品接触的表面所使用的着色剂应遵循相应的食品添加剂规范。

5.2.3  一次性木筷、竹筷应符合CB/T19790  规定的要求

5.2.4  出口木质材料应符合出口国要求。出厂欧盟的软木塞和其他软木制品生产中可使用的物质参 见附录 A。

6  检验

# 6.1  抽样

# 6.1.1  抽样原则

见 SN/T  2273。

# 6.1.2  抽样方案

在整批货中随机抽取包装完整、件号不相邻的包装单位。感官检验的样品从同一检验批的产品中

随机抽取，理化检验和微生物项目检验的样品从感官检验合格的样品中抽取。

SN/T  2595—2010

# 6.1.3  抽样数量

竹、木筷抽样数量参照 GB/T19790  执行，软木塞参照 GB/T  23778 执行，其他软木、木、竹制品参

照 GB19305  执行，具体见附录 B。

# 6.1.4  样品送检

按 SN/T  2273 进行。

# 6.1.5  样品保留

按 SN/T  2273 进行。

# 6.2  感官检验

竹、木筷感官检验参照 GB/L-19790- 执行，软木零参照 GB/T  23778 执行，其他软木、木、竹制品参

照 GB19305  执行，具体见附录 C。

# 6.3  理化及微生物检验

进口木质材料按照国家标准检验，无适用国家标准的参照国际标准或其他类似材料的标准检验；出 口木质材料按出口国要求检验，出口国无适用标准的参照国际标准或其他类似材料的标准检验。检验

项目、限量要求和方法见附录 D, 其他检验方法参见附录E。

7  符合性判定

按 SN/T  2273 进行。

8  不合格处置

按 SN/T  2273 进行。

SN/T 2595—2010

附  录  A

(资料性附录)

欧盟允许使用的生产软木塞和其他软木制品的物质

A.1     用于生产与食品接触的软木塞和其他软木制品的单体和起始物质及其限量或规格参见表A.1。

表 A.1    单体和起始物质

| C A S 号 | 物质名称 | 限量和(或)规格 |
| --- | --- | --- |
| 000108-05-4 | 乙酸乙烯酯 | SML=12 mg/kg |
| 000079-10-7 | 丙烯酸 | SML=6 mg/kg |
| 000107-13-1 | 丙烯腈 | SML=未检出(检测限=0.01 mg/kg) |
| 000080-05-7 | 2,2-双-(4-羟苯基)丙烷 | SML=0.6 mg/kg |
| 000101-68-8 | 二苯基甲烷-4,4-二异氰酸盐 | S ML(T)=未检出(检测限=0 . 01mg/kg,以NCO计) |
| 009004-34-6 | 纤维案 | — |
| 009007-35-7 | 醋酸纤维素酯 | ~ |
| 000111-46-6 | 二甘醇 | SML=30 mg/kg |
| 000074-85-1 | 乙烯 | —— |
| 000075-28-5 | 异丁烷 |  |
| 000078-78-4 | 异戊烷 | — |
| 000080-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | SML=6 mg/kg |
| 009004-70-0 | 硝酸纤维素 | —— |
| 000115-77-5 | ● 季戊四醇 | — |
| 025322-68-3 | 聚乙二醇 | 一 |
| 025322-69-4 | 聚丙二醇 | 一 |
| 073138-82-6 | 树脂酸，松香酸 | — |
| 008050-09-7 | 松香 |  |
| 009006-04-6 | 天然橡胶 | —— |
| 000584-84-9 | 2,4-二异概酸甲苯酯 | SML(T)=未检出(检测限=0 .01 mg/kg,以NCO计) |
| 000091-08-7 | 2,6-二异氰酸甲苯酯 | S ML(T)=未检出(检测限=0 . 01mg/kg,以NCO计) |
| 000075-01-4 | 氯乙烯 | SML=未检出(检测限=0 .01 mg/kg |

| 000075-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | SML=未检出(检测限=0 .05 mg/kg |
| --- | --- | --- |

A.2  用于生产与食品接触的软木塞和其他软木制品的添加剂及其限量或规格参见表 A.2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168067030065006045