某某县某某化工有限公司

# 企业突发环境事件风险评估报告

某某县某某化工有限公司二〇一五年十一月十七日

# 目 录

- 前言	1

- 总则	2

  - 编制原则	2

  - 编制依据	2

  - 评估目的与评估重点	5

  - 企业突发环境事件评估程序	6

- 资料准备与环境风险识别	7

  - 企业概况	7

  - 企业周边环境风险受体情况	14

  - 涉及突发环境事件风险物质情况	16

  - 生产工艺	27

  - 安全生产管理	31

  - 现有环境风险防控与应急措施情况	32

  - 现有应急物资与装备、救援队伍情况	39

- 突发环境事件及其后果分析	42

  - 突发环境事件情景分析	42

  - 突发环境事件情景源强分析	49

  - 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情 况分析	54

  - 突发环境事件危害后果分析	60

- 现有环境风险防控和应急措施差距分析	62

  - 环境风险管理制度	62

  - 环境风险防控与应急措施	62

  - 环境应急资源	63

  - 历史经验教训总结	63

  - 需要整改的短期、中期和长期项目内容	64

- 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	65

- 企业突发环境事件风险等级	66

  - 环境风险物质数量与临界量比值（ Q）	66

  - 生产工艺与环境风险控制水平（ M）	66

  - 环境风险受体敏感性（ E）	68

  - 企业环境风险等级划分	68

- 环境风险评价结论	69

# 前言

某某县某某化工有限公司原名为某某县某某油脂有限公司，成立于 2003 年 7 月；是一个集油脂加工及销售为一体的股份制企业，2010 年 10 月经工商注册，企业名称变更为某某县某某化工有限公司，注册资本变更为人民币 1000 万元；该企业占地面积 30325 平方米，储存能力5000m3；公司拥有运输车 2 辆，消防车一辆；主要产品为重交沥青及溶剂油。公司产品主要销往北京、天津、河北等地，凭借公司的良好服务和产品质量，销售业绩逐步提升。

重交沥青生产项目包括 100＃道路沥青、60＃道路沥青、10＃道路沥青、石脑油，生产能力分别为 50000t/a、20000t/a、70000t/a、10000t/a；溶剂油生产项目包括 200＃溶剂油、180＃溶剂油、120＃溶剂油、6＃溶剂油，生产能力分别为 40000t/a、10000t/a、40000t/a、10000t/a。

2010 年某某县某某化工有限公司委托××工程设计研究有限公司编写《14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》，并于 2011 年 4 月 6 日通过某某市环保局的环保验收（某某字[2011]69 号）。

某某县某某化工有限公司为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，并按照《企业突发

环境事件风险评估指南(试行)》(以下简称“评估指南”)的要求，编制该公司的突发环境事件风险评估报告。

在本环境风险评估报告的编制过程中，各级环境保护行政主管部门给予了大力支持，

在此深表感谢。

# 总则

## 编制原则

    - 坚持以人为本，预防为主，加强对突发环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患、提高突发性环境事件防范和处理能力，尽可能的避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

    - 坚持统一领导，分类管理，分级相应，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，针对不同污染源所造成的环境污染特点，实施分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

    - 坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

## 编制依据

### 国家法律、法规和文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》(2007.11.1）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2007.10.28）；

- 国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；

- 国务院第 645 号令《危险化学品安全管理条例》（2013.12.7）；

- 国家环境保护总局令第 27 号《废弃危险化学品污染环境防治办法》（2005.8.30）；

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152 号）；

- 《关于印发<石油化工企业环境应急预案编制指南>的通知》（环境保护部办公厅环办[2010]10 号文）；

- 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法 >的通知》（环境保护部环发[2010]113 号文）；

- 《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环境保护部办公厅环办[2010]13 号文）；

- 《关于印发<全国重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作方案>的通知》

（环境保护部办公厅环办[2010]109 号文）；

- 《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查验收工作的通知》（环境保护部办公厅环办[2011]25 号文）。

### 地方法规和文件

- 《山东省环境保护条例》（山东省人大第 99 号公告，2001.12.7 修正）；

- 《山东省水污染防治条例》（山东省人大常委会，2000.10）；

- 《山东省实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》（山东省人大常委会，2001.6）；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（山东省人大常委会，2003.1）；

- 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（山东省人大常委会第 67 号，2006.3）；

- 《关于对环保突出问题处理应掌握的主要原则（试行）》（鲁环发[2007]178，2007.12）；

- 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80 号）；

- 《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发	[2008]68 号， 2008.12）；

- 《关于做好环境应急预案评估工作的通知》（环函[2011]66 号）；

- 《某某市城市总体规划（2011-2020 年）》；

- 《某某市生态建设总体规划（2003-2020）》；

- 《某某市环境保护“十二五”规划》；

- 《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（东政发[2011]5 号）；

- 《某某市人民政府关于印发 <某某市城市区域环境噪声适用区调整方案>的通知》

（东政字[2003]11 号）；

- 《某某市人民政府关于印发<某某市环境空气质量功能区划分方案>的通知》（东政字[2003]14 号）；

（16)《某某市人民政府关于印发 <某某市地表水环境质量功能区划调整方案>的通知》（东政字[2003]21 号）；

- 《某某市“十二五”工业发展规划》；

- 《某某市人民政府办公室关于加强流域污染综合治理改善河流水质的通知》（东政办字[2009]115 号）；

- 《关于实施固定源大气颗粒物综合排放标准的通知》（东环发[2012]7 号）；

- 《某某市人民政府关于印发某某市“十二五”节能减排综合性工作实施方案的通知》

（东政发[2012]10 号）；

- 《某某市人民政府办公室关于印发某某市公共环境改善工程实施方案的通知》（ 东政办字[2012]27 号）；

- 《关于加快推进公共环境改善工程的意见》（东环发[2012]20 号）；

- 《关于加强“十二五”期间建设项目污染物总量确认管理的通知》（东环发[2011]59号）；

- 《某某市人民政府办公室关于印发某某市清理整顿环保违规建设项目专项行动工作方案的通知》（东政办字[2014]54 号）；

### 环评技术规范

- 《常用危险化学品分类及标志》（GB13690-92）；

- 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-93）；

- 《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-1995）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《危险化学品目录》（2015 版）；

- 《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）。

### 项目相关资料

      - 《某某县某某化工有限公司 14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》；

      - 《某某县某某化工有限公司 14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目安全验收评价报告》。

## 评估目的与评估重点

### 风险评估目的

环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 评估范围

本次环境风险评估范围为14 万吨/年重交沥青生产项目及10 万吨/年溶剂油生产项目的生产工艺、原辅料以及辅助工程等情况。

### 评估重点

通过对某某县某某化工有限公司14 万吨/年重交沥青及10 万吨/年溶剂油生产项目生产线风险源项分析，判断发生风险事故的概率、通过数学模型计算发生风险事故时对外环境的影响，提出减少事故风险的措施，把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及生态系统影响的预测和防护作为评估工作重点。

## 企业突发环境事件评估程序

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉及相关环境风险物

质的数量与其临界量比值

Q≥1

生产工艺与风险控制

水平（M）

环境风险物质数量与

临界量比值（Q）

环境风险受体敏感性

（E）

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

企业突发环境事件风险等级评估矩阵

图 2-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 资料准备与环境风险识别

## 企 业 概 况 3.1.1单位情况简介

    - 单位概况

公司位于某某市某某县盐窝镇工业集中区，占地面积 30325m2，注册资本 1000 万元，现有员工 126 人，是集研发、生产、贸易于一体的高新技术化产业，主要生产经营重交沥青及溶剂油。

重交沥青生产项目包括 100＃道路沥青、60＃道路沥青、10＃道路沥青、石脑油， 生产能力分别为 50000t/a、20000t/a、70000t/a、10000t/a；溶剂油生产项目包括 200

＃溶剂油、180＃溶剂油、120＃溶剂油、6＃溶剂油，生产能力分别为 40000t/a、10000t/a、40000t/a、10000t/a。

项目厂界东邻冷藏厂、西邻腾达化工厂、北侧为空地、南侧为永馆路，项目厂址周围 500m 范围内无环境敏感点，主要以工业企业及树林农田为主。

某某县某某化工有限公司基本情况见表 3.1-1。

|  | 表 3.1-1 | 企业基本情况一览表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 注册地址 |  | 某某县某某化工有限公司 某某市某某县盐窝镇盐中村 |  |
| 企业类型 |  | 有限责任公司 |  |
| 负 责 人 占地面积 |  | 注册资本 职工人数 | 5000 万 126 人 |
| 电子邮件 电 话 |  | 专职安全管理人员 传 真 | 1 人 |

    - 工程组成及规模

某某县某某化工有限公司现有重交沥青产品及溶剂油产品生产线，生产能力分别为14 万 t/a、10 万 t/a。本项目基本组成详见表 3.1-2，产品方案详见表 3.1-3。

### 3.1-2 项目基本组成情况一览表

项目名称主体工程辅助工程公用工程

主要组成

重交沥青生产线、溶剂油生产线办公楼、中间库等

供水：由盐窝镇工业园自来水管网提供

环保工程

储运工程

排水：无生产废水产生；生活废水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清掏；初期雨水及事故水由罐车运至污水处理厂进行深度处理

循环水系统：设 2000mm3 的循环水池两座，小时循环水量 200mm3 供电：由某某县供电局盐窝线引入

废水：生产废水、雨水进入园区污水管网、事故池。废气：氯化氢尾气吸收装置

噪声：隔声、消声、减震设施等绿化工程：厂区绿化率 15%

### 3.1-3 现有产品方案一览表

序号

产品名称

设计能力（万 t/a）

年运行时数（h/a）

1

100＃道路沥青

5

7200

2

60＃道路沥青

2

7200

3

10＃道路沥青

7

7200

4

石脑油

1

7200

5

200＃溶剂油

4

7200

6

180＃溶剂油

1

7200

7

120＃溶剂油

4

7200

8

6＃溶剂油

1

7200

    - 厂区总平面布置

本项目厂区自东向西依次布置有溶剂油罐区、溶剂油装置区、渣油罐区、沥青池、重交沥青装置区。厂区设有运输及疏散通道，主道路宽 6m，次要道路宽不小于 4m。本项目办公及职工休息室位于项目厂区的南侧，出于当地主导风向的上风向，对职工的办公生活影响较小。项目厂区平面布置图见附图 2。

## 自然环境概况

### 一、地理位置

本项目位于某某市某某县盐窝镇工业集中区内（详见附图 1 企业地理位置图）。某某县东依黄河，东北濒临渤海，东与垦利县、某某区为邻，东南与博兴县隔河相

望，西与滨州市、滨城区、沾化县接壤，北与河口区相交。县境沿黄河呈带状，南北长102.5km，东西宽 8.5km～25km，总面积 1665.6km2。利津经济开发区位于某某县西南部， 某某县城西北侧，东起老城区，西至津十路，南起大桥路，北至利十二路，	规划面积为 26.22km2。

### 二、地质、地形、地貌

某某县地处华北断坳济阳坳陷之东部，济阳坳陷是在中生代地堑式断陷基础上发展起来的新生代沉积盆地，中生代以前与鲁西断隆区同为一体。自中生代以后，在燕山运动和喜山运动后的影响下，发生强烈的块断运动，与鲁西断隆区分化、脱节，并形成以坳为主，坳中有隆的坳陷区，接受了巨厚的中生代、新生代沉积。境域内广为第四系掩盖，无基岩出露，第四系之下发育有太古界、寒武系、奥陶系、侏罗-白垩系和第三系。全境地形为一狭长带状，沿黄河去海岸，呈西南—东北走向，整个地势向东北倾斜，

西南高，东北低，近黄河处高，远黄河处低。西南端地面平均海拔为 11.5m，东北端沿海滩涂地面平均海拔为 2m，自然比降为 1/11000，黄河滩地高于背河地面 2m～3m，自然比降为 1/7000。

境地虽系平原，但由于历史上黄河决口频繁，即受洪水反复冲切，又有淤积套叠， 故形成岗、坡洼相间的微地貌。微地貌大致可分为河滩高地、缓岗、海滩地、浅平洼地、微倾平地等 5 种。

### 三、气候、气象

某某县地处温带季风气候区，虽濒临渤海，但大陆性季风影响明显，属温带半湿润气候，冬冷夏热，四季分明。冬季气候寒冷干燥，雨雪稀少，夏季受来自太平洋东南季风的影响，气候高温多雨，春季温暖干燥，秋季天高气爽。常年主导风向为偏东南风， 频率为 10.1%，年平均风速为 2.8m/s，年平均气温 12.4℃，历年极端最低气温-11.8℃， 极端最高气温 36.3℃。年均降雨量 533mm。其基本数据如下：

1）气温

年平均气温 12.4℃ 绝对最高气温 36.3℃ 绝对最低气温-11.8℃

最热月（七月）日最高气温平均值 26.4℃ 最冷月（一月）日最低气温平均值-5.5℃ 2）空气湿度

年平均最大相对湿度 84.7%

年平均最小相对湿度 56.6% 年平均相对湿度 63%

- 风

年平均风速 2.8m/s 年主导风向南南东 夏季主导风向东南 冬季主导风向西北风

瞬时最大风速（地面以上 10m 处）30m/s 基本风压 0.6kN/m2

- 降雨量

年平均降雨量 533mm 最大年降雨总量 797mm 日最大降雨量 149.1mm

小时最大降水量 66.1mm 5）雪

基本雪压值 0.4kN/m2 最大积雪厚度 37mm 6）最大冻土深度 0.93m 四、水文

- 地表水

某某县境内有黄河、太平河、褚官河、马新河、沾利河、挑河、草桥沟西干流、草桥沟 8 条河流。其中黄河是唯一的自然河流，其它7 条河流均为人工排水河道，雨季和引黄用水时排水，旱时和冬季大都干涸。各主要河流的基本情况如下：

黄河：黄河利津段全长 74km，流向为西南—东北。上界起自南宋乡董王村，下界至西河口纵贯全境，沿县南流经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅窝乡、渤海农场，从西河口折向东北，过垦利县地入海。年平均径流量 423.1×108m3，平均含沙量 12.96kg/m3。

太平河：全长 40km，起自利津镇，流经明集乡进沾化县入潮河。

褚官河：全长 31.7km，起自南宋乡，流经店子、北宋、明集乡入潮河，由潮河入海。马新河：境内段 15.44km，起自大赵乡进河口区入海。

沾利河：境内段 29.1km，起自王庄乡，流经盐窝镇、大赵乡进河口区入海。挑河：全长 32.62km，起自傅窝乡，流经罗镇乡、利北、六合乡入海。

草桥沟西干流：全长 28.04km，起自北岭乡，流经傅窝乡、陈庄镇、罗镇乡入草桥沟。草桥沟：全长 26km，起自北岭乡，流经傅窝乡、陈庄镇、罗镇乡，进河口区入海。

- 地下水

某某县在成土和发育过程中，一面受河流泥沙淤淀，一面受海水浸渍，深层土壤大都是含盐度很高的重盐土，故浅层地下 500m 之内基本无淡水。据省、地水利部门物探勘测，除黄河滩区、黄河古道以及县境南部成土年龄较早的个别点片，在	5-30m 处有微量淡水外，绝大部分地区为全咸区，没有发展井灌的条件。浅层地下水受黄河侧渗和海水顶托，潜水位高、出流微弱。地下水平均埋深度2.89m，变幅为 0.7-0.9m。潜水埋深度小于 1m 的面积占总面积的 0.15%，主要分布在利津镇的大刘家夹河以西和盐窝镇的前、后左村的水稻区，一般埋深 0.7-0.8m。埋深度 1-2m 的面积，占总面积的 17.49%， 主要分布在利津镇、盐窝镇、南宋等乡镇的稻田区、北宋镇褚官河两岸有点片地段。埋深度 2-3m 的面积，占总面积的 30.82%，主要分布在北宋镇和利津镇的绝大部分地区、盐窝镇、汀罗镇大部，沿海滩涂全部，以及陈庄镇、虎滩、北岭、南宋等乡，有零星点片地块。埋深 3-4m 的面积，占总面积的 45.43%，主要分布在县境中部和褚官河、太平河下游、南宋乡南部、利津镇有点片地块。埋深4-5m 的面积，占总面积的6.11%，主要分布在付窝乡东部的河滩高地和北岭乡盐窝镇之间的缓岗带、罗镇乡西北部有点片地 块。

地下水埋深度的年变化，与环境条件和引黄溉排状况关系密切。一般情形，潜水自上年秋后到来年 1 月缓慢下降，至 3 月中旬保持平衡并形成全年第一次低水期。3 月下旬后，因降雨而潜水上升，到5 月中旬可上升 20-40cm；在引黄灌溉区，由于连续灌水， 地下潜水可上升 1.2-1.6m。5 月中旬后，地面蒸发强烈，潜水下降，到6 月底进入全年第二次低水期。7 月上旬后进入雨季，潜水上升，至9 月中旬，进入潜水位全年最高期， 一般埋深 1-1.2m。9 月下旬以后，潜水急速下降，冬季缓慢下降。若连续几年干旱，潜水位随之下降；若连续几年雨涝，潜水位则普遍上升，全县地下水的流向与地面坡降基本一致，一般为西南-东北向。

地下水矿化度，全县平均 14.43g/L，变幅在 0.115-107.5g/L 之间。成土年龄长的县境中南部和古河道处，其潜水矿化度低于 0.5-2g/L；成土时间短的县境北 部地区， 潜水矿化度偏高。全县潜水矿化度 5-10g/L 的面积，占总面积的 15%；10-30g/L 的面积， 占总面积的 27.99%；大于 30g/L 的面积，占总面积的 9.51%。浅层地下水的主要矿化物

是盐类。深层地下水，咸淡水分界在 500m 以下，由境南到境北渐深，水中含氟 4.2mg/L， 含碘 1.96mg/L，均超过人畜饮用标准。

### 五、地震

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001）》和《中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001）》，厂址所在区域地震动反应谱特征周期Tm 为 0.40s，地震动峰值加速度 PGA 为 0.1g，相当于地震烈度Ⅶ度。

### 六、植被、生物多样性

境内以潮土、盐土为主，其次是褐土，少量沙姜黑土和水稻土。按表层地质 可划分为沙壤土、轻壤土、中壤土、重壤土和粘土。 土壤缺乏有机质，普遍缺氧， 严重缺磷，氮磷比例失调，钾较丰富。

植被属暖温带落叶林区，植被受水分土壤含盐量、潜水位与矿化度和地貌类型的制约，类型少、结构简单、组成单纯。评价区内无地带性植被类型，木本植 物较少，以草甸景观为主。天然植被以滨海盐生植被为主，主要分布黄须菜、柽柳、马绊草、芦苇、

白茅等。

## 环境功能区环境标准

一、大气环境

该项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表 3.1-4。

污染物项目

平均时间

浓度限值（μg/m	）

标准来源

年平均

60

SO

2

24 小时平均

150

1 小时平均

500

年平均

40

NO

2

24 小时平均

80

1 小时平均

200

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

24 小时平均	4000

CO

1 小时平均

10000

日最大 8 小时平均

160

O

3

1 小时平均

200

PM

10

年平均

70

表 3.1-4 环境空气质量标准

24 小时平均

150

年平均

35

PM2

.5

24 小时平均

75

二、地表水

该项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V 类标准，具体标准值见表 3.1-5。

### 表 3.1-5 地表水环境质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9（无量纲） |
| 2 | COD | ≤40 |
| 3 | BOD 5 | ≤10 |

标准来源

4

5

氨氮

粪大肠菌群

≤2.0

≤40000（个/L）

GB3838-2002

中 V 类区标准

6

DO

≥2

7

总磷

≤0.4（湖、库 0.1）

8

石油类

≤1.0

三、地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体标准值见表 3.1-6。

参数

总硬度

高锰酸盐

挥发性酚类

NH -N

3

Ⅲ类

pH

6.5-8.5

≤450

≤3.0

≤0.002

≤0.2

表 3.1-6	地下水环境质量标准	单位：mg/L，pH 除外

四、声环境

项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准，详见表 3.1-7。

类	别

昼	间

夜	间

GB3096-2008 中 2 类标准

60

50

表 3.1-7 声环境噪声限值	单位：dB(A)

### 环境质量现状

一、环境空气

据查《14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》资料： 各监测点 S2、NO2、PM10 的小时平均浓度值和日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准；非甲烷总烃满足以色列标准，无超标现象存在；各监测指标的浓度均值均能满足各自的环境空气指量标准要求，由此可知项目所在地及其周围地区的环境空气质量现状良好，说明评价区 SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃尚有环境容量。

### 二、地表水

据查《14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》资料： 沾利河薄村断面、薄村下游 1.5km 处水质接近，PH、SS、石油类、全盐量不超标，COD、BOD 超标 0.6 倍，氨氮超标较严重，超标倍数达到7.4 倍，监测期间COD、BOD、氨氮超标率 100％。可见监测期间沾利河水质已受到严重污染，达不到《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中 V 类标准。三、地下水

据查《14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》资料： 高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硫酸盐四项指标单因子指数在1.19-3.82 之间，均超过

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求，已不适用做集中式生活饮用水水源及工农业用水。

### 四、声环境

据查《14 万吨/年重交沥青及 10 万吨/年溶剂油生产项目环境影响报告书》资料： 厂址四个厂界昼间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。北厂界夜间超标 7.92db(A)。

## 企业周边环境风险受体情况

### 大气环境风险受体

本项目位于某某市某某县县盐窝镇。该厂区远离城市建成区、城镇生活区，项目周边 500m 范围内无《危险化学品安全管理条例》中的“八大场所、区域”。公司厂界外5km 范围内的大气环境风险受体情况见表 3.2-1.

序号

名称

相对厂址方位

与厂界距离(km)

人口

1

前邢家庄

SW

1.6

791

2

后邢家村

W

1.7

1096

表 3.2-1 大气环境风险受体情况表

| 3 | 曹家村 | SW | 2.5 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 魏村 | N | 3.9 | 650 |
| 5 | 新刘村 | N | 3.7 | 552 |
| 6 | 滩中村 | E | 4.9 | 435 |
| 7 | 康宁村 | ES | 3.8 | 645 |
| 8 | 黄村 | S | 2.8 | 652 |
| 9 | 刘村 | S | 3.6 | 1467 |
| 10 | 鲍王庄村 | S | 3.6 | 896 |
| 11 | 北岭二村 | E | 4.3 | 578 |
| 合计 |  |  |  | 8362 |

由表 3.2-1 可知，本项目周边 5 千米范围内居住区总人口约 8362 人，此区域空气质量标准执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准。根据实际调查该项目周边 5 千米范围内无军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。

### 水环境风险受体

经调查，本单位废水主要来源于生活污水、初期雨水及事故水。

      - 生活污水

本项目职工生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门定期清掏。

      - 初期雨水

本项目初期雨水经隔油池预处理后经罐车运至污水处理厂进行深度处理。

      - 事故水

本项目事故水经隔油池预处理后用罐车运至污水处理厂进行深度处理。

环境质量标准

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）V 类标准

《地下水质量标准》

（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

本公司所在区域主要地表水水体为沾利河，具体方位及环境功能区划详见表 3.2-2。

|  |  | 表 3.2-2 水环境风险受体情况表 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 风险受体 | 方位 距离（m） |
| 1 | 沾利河 | W 500 |
| 2 | 地下水 | 公司所在区域 —— |

## 涉及突发环境事件风险物质情况

### 环境风险物质分布及储运情况

利津某某化工有限公司厂区范围内环境风险物质储存规格、储存方式、最大储存量、临界量见表 3.3-1：

### 表 3.3-1 环境风险物质储运情况表

| 序号 | 储存物料 | 单罐容量/m3 | 数量 | 总储量/m3 | 储罐类型 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石脑油 | 500 | 1 | 500 | 浮顶罐 | 碳钢 |
| 2 | 200＃溶剂油 | 500 | 1 | 500 | 浮顶罐 | 碳钢 |
| 3 | 180＃溶剂油 | 500 | 1 | 500 | 浮顶罐 | 碳钢 |
| 4 | 120＃溶剂油 | 500 | 1 | 500 | 浮顶罐 | 碳钢 |
| 5 | 6＃溶剂油 | 500 | 1 | 500 | 浮顶罐 | 碳钢 |
| 6 | 渣油 | 5000 | 2 | 1000 | 浮顶罐 | 碳钢 |

    - 物质风险识别

根据《危险化学品名录》（2015 版）的规定，利津某某化工有限公司在生产过程中涉及的易燃易爆物料有石脑油、各种溶剂油、渣油。发生突发性环境事故的因素主要是物料泄漏后发生的大气以及水体污染事故。该公司所涉及危险化学品的主要危险有害特

性见表 3.3-2。

### 表 3.3-2	主要危险化学品危害特性汇总表

序号	物料名称	危险性类别	闪点（℃）	火灾危险类别	主要危险特性

1	石脑油

200＃溶剂

2

油

第 3.2 类	中闪点易燃液体

第 3.2 类中闪点易燃液体

-2	甲类

-7~32	甲类

其蒸气与空气可形成爆炸性混合 物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气 比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

其蒸汽与空气形成爆炸混合物，遇  明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧  化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空 气重，能在较低处扩散到相当远的 地方，遇火源引着回燃。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危 险。流速过快，容易产生和积聚静 电。

| 序号 | 物料名称 | 危险性类别 | 闪点（℃） | 火灾危险类别 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混 |
| 3 | 180＃溶剂油 | 第 3.2 类易燃液体 | 45.6 | 乙类 | 合物，遇明火、高热极易燃烧 爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 若遇高热，容器内压增大，有 |
|  |  |  |  |  | 开裂和爆炸的危险。 |
|  |  |  |  |  | 低度危险：该物质只有在加热至其 |
| 4 | 120＃溶剂 油 | —— | 95 | 丙类 | 闪点或高于其闪点温度时会形成 可燃混合物或燃烧。静电放电：产 |
|  |  |  |  |  | 品会积累静电，发生电火花。 |
|  |  |  |  |  | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸 |
|  |  |  |  |  | 性混合物，遇明火、高热极易燃烧 |
| 5 | 6＃溶剂油 | 第 3.2 类低闪点易燃液体 | 13～18 | 甲类 | 爆炸。与氧化 剂接触发生强烈反 应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比 |
|  |  |  |  |  | 空气重，能在较低处扩散到相当远 |
|  |  |  |  |  | 的地方，遇火源会着火回燃。 |

6	渣油	可燃	——	—

各物质的危险特性及防护措施如下所述： 1.石脑油

石脑油的危险有害特性及其防护措施见表 3.3-3。

受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。

Crude oil

第 3.2 类	中闪点易燃液体

1256

健康危害

石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、

紫绀等缺氧症状。

急救措施

皮肤接触

脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，

立即进行人工呼吸。就医。

表 3.3-3 石脑油的危险有害特性及其防护措施表

| 标识 中文名 石脑油 |  | 英文名 |
| --- | --- | --- |
| CAS 号 106-97-8 110-54-3 | 、 109-66-0 、 | 危险性类别 |
| 危险货物编号 32004 |  | UN 编号 |
| 健康危害 |  |  |
| 侵入途径 吸入、食入 |  |  |

食入	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。危险特性与灭火方法

危险特性	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从灭火方法	安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

用水灭火无效。泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴 自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降 低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式 防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工 作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂 接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损 坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应 备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

防护措施

接触极限	——

监测方法	——

工程控制	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护	戴安全防护眼镜。

身体防护	穿防静电工作服。

手防护其它

理化性质 外观与性状

戴橡胶耐油手套。

工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

无色或浅黄色液体。

| 熔点（℃） | 无资料 | 沸点（℃） | 20～160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闪点（℃） | -2 | 引燃温度（℃） | 350 |
| 爆炸上限％（V/V） | 8.7 | 爆炸下限％（V/V） | 1.1 |
| 燃烧热（kJ/mol） | 无资料 | 临界温度（℃） | 无资料 |
| 临界压力（MPa） | 无资料 | 辛醇/水分配系数 | 无资料 |

相对密度（空气=1）	无资料	相对密度（水=1）	0.78～0.97

溶解性	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

主要用途	可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。稳定性和反应活性

稳定性	稳定	聚合危害	不聚合

燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳

禁忌物

强氧化剂。

避免接触的条件	—— 毒理学资料

LD ：无资料；LC ：16000mg/mm3，4 小时(大鼠吸入)。

50	50

废弃处置方法

处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。包装方法

小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。运输注意事项

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输 时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学 品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运 该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时 要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船 散装运输。

### 2. 200＃溶剂油

200＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施见表 3.3-4。

### 表 3.3-4 200＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施表

化学品中文名称：200#溶剂油化学品英文名称：ligroin

主要成分：辛烷	庚烷相对分子量：无资料  分子式：无资料

化学类别：无资料

第一部分	化学品及企业标识

第二部分	成份/组成信息

第三部分	危险性概述

危险性类别：第 3.2 类中闪点易燃液体

危险性综述：本品极度易燃，对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。侵入途径：吸入、食入。

健康危害：其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、 头痛、恶心和呕吐。本品对皮肤有刺激性。

第四部分	急救措施皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15Min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸及心跳停止。立即进行人工呼吸。就 医，忌用肾上腺素。

食入： 误服用应立即漱口。饮足量温水，催吐，急送医院。

第五部分	消防措施

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反 应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增 大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

有害燃烧产物：一氧化碳、硫化物。

灭火方法及灭火剂：可用泡抹、二氧化碳、干粉灭火。

第六部分	泄漏应急处理

应急处理：切断电源后。迅速撤离泄露污染人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应 急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制 性空间。小量泄露尽可能将泄露液收集在密闭容器内，用砂土吸收残液。大量泄露：构筑围堤或挖 坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作 人员佩带自吸过滤式防毒面罩（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热 源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损 坏。配备相应品种和数量的消防器材。倒空的容器可能残留有毒物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过30 度，保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。

第八部分	接触控制	个体防护最高容许浓度：中国（MAC）40mg/mm3。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩带过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩带空 气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。手防护：戴橡胶耐油手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。进行就业前和定期体检。

第九部分	理化特性

外观与性状：红棕或墨绿油状易燃液体，易挥发，是碳氢化合物的混合物。熔点（℃）：	相对密度：0.780--0.970

沸点（℃）：	相对蒸气密度：

饱和蒸气压（KPa）：	燃烧热值（KJ/mol）：

闪点（℃）：-7~~32	爆炸上限（%）：8.7

引燃温度（℃）：	爆炸下限（%）：1.1

溶解性：微溶于水，可与醇、醚、丙酮、一硫化碳、四氯化碳、乙酸等混溶。

主要用途：用作石油炼制及化工原料，其产品可做燃料、口香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶 等。

第十部分

稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

聚合危害：不能发生。

避免接触的条件：明火、高热。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫

第十一部分

中毒：主要表现有神经衰弱综合症

刺激性：有刺激性，吸入高浓度有麻醉作用。致突变性：

致畸性：

致癌性：

毒理学资料

第十二部分

生态学资料

生态学资料：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第十三部分

废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用控制焚烧法处理

第十四部分

运输信息

危险货物编号：32003

UN 编号：1267 包装标志：易燃

包装类别：无信息包装方法：罐装

运输注意事项：运输按规定线路行驶

### 3. 180＃溶剂油

180＃溶剂油的理化性质、危险特性和防护措施见表 3.3-5。

### 表 3.3-5	180＃溶剂油的理化性质、危险特性和防护措施表

化学品中文名称：轻油  化学品英文名称：naphtha 中文名称 2：石脑油

分子式：C5—C8

第一部分：化学品名称

第二部分：成分/组成信息

有害物成分：主要成分为苯、甲苯、二甲苯等。

物理性质；密度；0.85-0.95g∕㎝ 3 有强烈刺激性，黄色透明液体。

第三部分：危险性概述危险性类别：第 3.2 类 易燃中闪点 45.6

侵入途径：吸入；经皮吸收

健康危害：作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可 引起鼻中隔损伤。

环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，为致癌物。爆炸极限1.4-8.0%

第四部分：急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。

第五部分：消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反 应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中 的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二 氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性 空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆 盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存技术要求

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作 人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工 作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂 接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理 设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。防 止阳光直射，保持容器密封。在氮气中操作处置。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火 花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分：苯、甲苯、二甲苯等外观与性状：黄色透明液体

沸点(℃)：151

相对密度(水=1)：密度；0.85-0.95g∕㎝ 3 闪点(℃)：45.6

自然点(℃)：562.22

爆炸极限(V/V)：：1.4-8.0%

化学性质：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

主要用途：主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料及一般溶剂。

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳

第十部分：稳定性和反应活性

第十一部分：毒理性

急性毒性：对眼睛机上呼吸道有刺激作用高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。长期吸入会侵害人 的神经系统急性中毒会产生生神经痉挛甚至昏迷、死亡，极易发生白血病。

第十二部分：运输信息

危险货物编号：32004 UN 编号：1256

包装标志：易燃液体包装分类：Ⅱ

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、金属桶（罐）外普通大箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好  早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧  化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

### 4. 120＃溶剂油

120＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施见附表 3.3-6。

标

识

中文名:

120#溶剂油英文名:

mineralsolvents

forrublerindustry

CAS 号:

——

UN 编号: 3082

分子式: 混合物

相对分子质量:155 危险货物编号：

——

危险性类别:

——

化学类别: 烷烃类

康

危害

燃烧爆

健康

危害

长时间吸入会使人神经麻痹，其毒性随芳烃及硫含量的增大而增大。工作现场应注意安全

防护。

燃烧性

可燃

闪点（℃）

稳定性

燃烧分解产物

稳定

聚合危害

95

不聚合

一氧化碳、二氧化碳

表 3.3-6	120＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施表

| 理 | 外观与性状 | 无色透明液体，由 80℃～120℃的石油馏分组成 |
| --- | --- | --- |
| 化 | 熔点（℃） | <-13 相对密度(水=1) 0.994 |
| 性 质 | 溶解性 | 不溶于水 |
| 毒 | 接触限值 | 中国 MAC(mg/mm3) —— |
| 性 | (车间卫生标准) | 前苏联MAC(mg/mm3) —— |
| 及 健 | 侵入途径 | 美国 TLV-TWAOSHA（mg/mm3） —— 吸入或皮肤接触 |

炸 低度危险：该物质只有在加热至其闪点

危  危 险  或高于其闪点温度时会形成可燃混合   灭火险  特性   物或燃烧。静电放电：产品会积累静电， 方法性 发 生 电 火 花 。

火灾危险性类别（按GBJ16-87 2001 年版）

用水喷洒冷却火焰触及表面，并保护人员安全。切断“燃料”源。用泡沫、干粉化合物或水喷洒灭火。特殊警告：不要将水直接喷洒进储存容器中。

丙类

地面溢漏：隔离人群。无危险的情况下，尽可能切断危害源。若物质进入水网或下水道，或污染

泄

了土地或作物，必须通知有关单位。采取措施将其对地下水的影响控制在最小限度。用黄沙和泥

漏

土吸附溢漏液体，用泵或适当的吸收材料回收。若液体太粘而不能泵送，则用铲和小桶铲起并置

应

于适当的容器中回收或废弃。

急

水体溢漏：警告其它船舶。通知港口或相关职能机构，禁止公众聚集。在没有危险情况下，尽可

处

能切断燃烧源。可能的话，采取隔离措施。若得到当地机构和环境部门允许，在敞开水域使污染

理

物沉淀和/或适当使用分散剂。

储

确保容器密闭，小心轻放。开盖时动作要缓慢，以控制容器内压力的释放。将其储存在阴凉通风

运

处，并远离不相容的物质。不要在接近明火、热源或点火源的地方贮存、打开或使用。避免阳光

注

直射。该产品会累积静电，可能造成电火花（点火源）。必须采取适当的接地措施。

意

不要对容器进行加压、切割、加热或焊接。空容器可能含有产品残渣，未经专业清洗或重整前不

事

要使用该空容器。

项

工程控制：建议使用局部排风设备，以控制加工源处气体的释放。

防

呼吸系统防护：在空气中浓度超过 100mg/mm3 的浓度极限时，建议使用半面罩过滤式防毒面具以防

护

止吸入过多的有害粉尘。

措

手的防护：当处理该产品时，建议戴耐化学品手套。

施

眼睛的防护：参阅一般建议。皮肤/身体防护：参阅一般建议。

### 5. 6＃溶剂油

6＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施见附表 3.3-7。

理

化

性质

爆 炸 下 限

(V/V)]：

溶解性： 主要用途：

[

％	1.2

爆炸上限[％（V/V）]： 8.0

不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。

用于用作溶剂、稀释剂、聚合反应的介质等。

表 3.3-7	6＃溶剂油的危险有害特性及其防护措施表

| 外观与性质: 危险性类别： | 无色透明液体，有特殊气味。 第 3.2 类 低闪点易燃液体 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔点（℃）： | -95.6～-87 沸点（℃）： | 60～90 |
| 相对密度(水＝1): | 0.72 相对密度（空气=1）： | 2.8 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 无资料 燃烧热(kj/mol) | 3725.4 |
| 临界温度（℃）： | 256.7 临界压力(MPa) | 3.54 |
| 闪点（℃）： | 13～18 引燃温度（℃）： | 320 |

本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。有一定的毒性。急性中毒：吸入高浓度本健   品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激康   性。    慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感危   觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展害 为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导

速度减慢。

燃爆特性

皮肤接触

急

眼睛接触

救

吸入

措

施

食入

本品极度易燃，具刺激性。

脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。

饮足量温水，催吐。就医。

极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化

危险特性	剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气

消

比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

防

燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。

措

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或

施

灭火方法	从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂

土。用水灭火无效。

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

泄漏处理

操作处置

也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服， 戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速， 且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。

储存注意事项	应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

稳定性和反应活性

毒理学资料

稳定性：稳定	禁配物：强氧化剂。聚合危害：不聚合

LD50：3306 mg/kg(大鼠经口)；48 mg/kg(小鼠经皮) LC50：31900mg/mm3，7 小时(大鼠吸入)

接触限值	中国 MAC(mg/mm3)：40[皮]

接

工程控制	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

触

呼吸系统	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

防

防护

护

眼睛防护	必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护	穿防静电工作服。

手防护	戴橡胶耐油手套。

其它防护	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。危险货物	31005

编 号 UN 编号

包装标志包装类别

运

包装方法

输

信息

运输注意

事项

1208

易燃液体052

小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好 早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶， 勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装

运输。

### 企业突发环境风险物质与临界量比值（ Q）

依据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录 B《突发环境事件风险物质及临界量清单》中相关规定进行辨识，本公司生产过程所涉及石脑油及各种溶剂油属于其中标明的风险物质，按照其存储总量与其对应的临界量进行对比得到比值 Q，规定风险物质情况与临界量一览表见表 3.3-8。

### 表 3.3-8 突发环境事件风险物质情况与临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS 号 | 实际储存量（t） 临界量（t） | 比值（ Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石脑油 | 32004 | 500 |  |
| 2 | 6＃溶剂油 | 32004 | 500 |  |
| 3 | 120＃溶剂油 | 32004 | 500 |  |
|  |  |  | 2500 | 1.4 |
| 4 | 200＃溶剂油 | 32004 | 500 |  |
| 5 | 180＃溶剂油 | 32004 | 500 |  |
| 6 | 渣油 |  | 1000 |  |

按照下式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3

式中 q——实际最大储存量Q——附录 B 中物料临界量

经计算得出 Q≥1，将 Q 值划分等级为：10≤Q＜100。

## 生产工艺

### 生产工艺及产污环节

      - 重交沥青项目生产工艺

原料渣油自原料油罐打入加热炉加热到 400°C 左右，然后进入分离塔进行分离（压力≤0.05MPa、温度400℃左右），开启冷凝器循环水，塔顶油气井冷凝器冷却后进入石脑油接受罐，然后打入石脑油储罐；冷凝器排除的不凝气通过管道输出，送入加热炉燃烧，塔底为渣油。

塔底渣油进入氧化塔，在压力≤0.02MPa、温度 230℃下吹入空气，使其组分和性能发生变化，塔底所得的产品即为重交沥青，塔顶不凝气通过净化罐，回收部分油气后通过管路和缓冲罐进入加热燃烧炉。

      - 溶剂油项目生产工艺

根据石脑油中分组分的沸点不同，在不同的精馏塔中根据各产品的馏程切取不同的馏分而得不同的溶剂油产品。其中 6＃溶剂油主演用于植物油（如大豆油）浸出工艺中的提取溶剂、动物骨骼中脂肪的抽提溶剂、烟叶重烟碱的抽提溶剂、合成橡胶工业中的溶剂，120＃溶剂油主演用于橡胶工业，制鞋行业，再生胶的综合利用，调制各种粘合剂，180＃溶剂油主演用于机械工业的零件清洗，200＃溶剂油用作油漆工业溶剂和稀释剂。

脱硫：原料石脑油中含有少量硫化物，主要由H2S 及硫醇组成，且均为活性硫，严重腐蚀管道、设备，并有及其强烈的恶臭味，对产品质量有较大影响，并污染环境。因此在进行精馏前必须先进行脱硫脱臭处理。本项目使用	W702 复合氧化物精脱硫剂串W201 硫醇转化催化剂，作为脱硫塔的填料对石脑油进行脱硫脱臭处理，其中 W702 复合氧化物精脱硫剂用于脱除，将其中的硫转化成硫化物固体，W201 硫醇转化催化剂用于将硫醇（RSH）转化成二烷基二硫，经脱硫后油品无明显臭味。本项目所使用的脱硫剂对石脑油中的其他物质无脱除作用。

将原料—石脑油用泵从原料罐中打入密闭的脱硫塔中，在常温小于1Kg 压力条件下， 脱硫 1h，脱除石脑油中绝大部分的硫，然后用泵打入到原料缓冲罐中。脱硫剂定期更换， 以确保其的脱硫效率，约生产 10 万吨产品更换一次，废脱硫剂由供应商回收。

精馏：用上料泵将原料缓冲罐中的石脑油经换热器打入1＃精馏塔，在116～120℃ 下进行蒸馏，塔顶气体经 1＃冷凝器冷凝（冷凝温度 65～67 ℃）后进入塔顶回流罐，

一部分经回流泵返回 1＃精馏塔，另一部分作为 180＃溶剂油产品流入成品罐，塔顶气体约为塔内物料的 15.6％，回流比 1:1.5；塔底物料经再沸器气化后返回 1＃精馏塔， 直至塔底物料满足要求后经塔底泵打入 2＃精馏塔进行进一步精馏。

1＃塔底物料打入 2＃精馏塔后在 126~130℃下进行蒸馏，塔顶气体经 2＃冷凝器冷凝（冷凝温度 70~74℃）后进入塔顶回流罐，一部分经回流泵返回 2＃精馏塔，另一部分作为 6＃溶剂油产品流入成品罐，塔顶气体约为进塔物料的 45.5％，回流比为 1:1.5； 塔底物料经再沸器气化后返回 2＃精馏塔，直至塔底物料满足要求后经塔底泵打入 3＃ 精馏塔进行进一步精馏。

2＃塔底物料打入 3＃精馏塔后在 136~140℃下进行蒸馏，塔顶气体经 3＃冷凝器冷凝（冷凝温度为 80~85℃）后进入塔顶回流罐，一部分经回流泵返回 3＃精馏塔，另一部分作为 120＃溶剂油产品流入成品罐，塔顶气体约为进塔物料的 45.5％，回流比1:1.5；塔底物料经再沸器气化后返回3＃精馏塔，直至塔底物料满足要求后作为200＃ 溶剂油产品经塔底泵打入换热器与原料溶剂油换热后进入成品罐。

      - 工艺流程图

重交沥青项目工艺流程及产污环节图见图 3.4-1、图 3.4-2。

渣油

G1非甲烷总烃

加热炉

G2非甲烷总烃

分离塔

冷凝器

接受罐

石脑油储罐

不凝气

G3非甲烷总烃

空气

氧化塔

脱硫塔

污油罐

重交沥青罐

G4 N2

### 图 3.4-1 重交沥青生产工艺流程图

| 180＃溶剂油 | 1＃回流罐 | 1＃冷凝器 | 1＃精馏塔 | 1＃再沸器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G2非甲烷总烃 |  |  |  | 塔底物料 |
| 6＃溶剂油 | 2＃回流罐 | 2＃冷凝器 | 2＃精馏塔 | 2＃再沸器 |
| G3非甲烷总烃 |  |  |  | 塔底物料 |
| 120＃溶剂油 | 3＃回流罐 | 3＃冷凝器 | 3＃精馏塔 | 3＃再沸器 |

石脑油

脱硫剂

脱硫

废脱硫剂

脱硫后石脑油

G1非甲烷总烃

200＃溶剂油

热换器

塔底物料

图 3.4-2 溶剂油生产工艺流程图

      - 产污环节分析

①脱硫塔定期更换脱硫剂填料，会产生废脱硫剂填料 S1；

②为了维持工艺系统常压状态，溶剂油装置冷凝后产生的不凝气须在各个塔顶

回流罐处进行放空，产生不凝气 G1 主要污染物为非甲烷总烃(3-甲基戊烷，丙烷， 甲基环戊烷），G2 主要污染物为非甲烷总烃(正己烷)，G3 主要污染物为非甲烷总烃(异丁烷，正丁烷，正戊烷)，重交沥青装置中 G1、G2、G3 主要污染物为非甲烷总烃(C7、异戊烷、C8、C9、正戊烷)。废气放空后接入本项目自设的废气收集缓冲罐，经安全报警系统后，通入导热油炉、加热炉燃烧。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168100025101006023