XX/T XXXXX—XXXX

# 生态保护红线监测及保护成效评估 技术指南

# 1  范围

本文件规定了生态保护红线监测及保护成效评估的内容、程序、方法、技术要求、成果管理等。 本文件适用于陆域和海洋生态保护红线监测及保护成效评估工作，市县可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 19231-2003          土地基本术语

GB/T 43214-2023          省级国土空间规划编制技术规程

TD/T 1055-2019            第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1068 -2022            国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

HJ 1172-2021                 全国生态状况调查评估技术规范—生态系统质量评估

HY/T 215-2017            近岸海域海洋生物多样性评价技术指南

HJ 442. 1-2020               近岸海域环境监测技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态保护红线 ecological protection red lines

指生态功能极重要、生态极脆弱，以及具有潜在重要生态价值、必须强制性严格保护的区域。 注：包括整合优化后的自然保护地。

[来源：GB/T 43214-2023]

3.2

自然保护地 protected areas

由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、 生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域，分为核心保护区和一般控制区。

3.3

土地利用类型 Kind of land use

按土地用途划分的土地类别。其中土地用途是指由自然条件和人为干预所决定的土地的使用功能。

[来源：GB/T 19231-2003]

3.4

生态系统质量 ecosystem quality

表征生态系统自然植被的优劣程度，反映生态系统内植被与生态系统整体状况。

[来源：HJ 1172-2021]

3.5

生态保护红线管理能力 management ability

指管理部门对生态保护红线实施情况监督检查的管控能力，包括生态保护红线制度完善与落实、人 为活动管控能力及违法违规案件查处等方面。

3.6

生态保护红线监测 ecological protection red lines supervision

XX/T XXXXX—XXXX

为获取生态保护红线面积及其范围内土地利用（用海）、生态系统质量、生态功能，以及生态保护 红线管理等方面情况，选取陆域、海洋生态保护红线监测相关指标进行定期、持续的多源信息获取与分 析的过程。

3.7

生态保护红线保护成效评估 protection effectiveness evaluation of ecological protection red lines

基于生态保护红线监测数据，构建陆域、海洋生态保护红线保护成效评估指标体系，运用定量和定 性相结合的方法，对陆域、海洋生态保护红线取得的保护效果开展评估。

# 4  工作原则和工作组织

## 4.1  工作原则

### 4.1.1  目标导向与问题导向相结合

按照严守生态保护红线要求，通过监测和保护成效评估，综合分析生态保护红线实施管理中的风险、 问题及成效，提出优化生态保护红线管控的意见建议，进一步提升生态保护红线监管水平。

### 4.1.2  定量评价与定性分析相结合

围绕面积及结构、土地利用类型（用海）、生态系统质量、生态功能变化、管理能力建设等方面构 建生态保护红线监测及保护成效评估指标体系，以定量指标评价为主，对于难以量化的指标可采用定性 分析的方法，确保监测评估结果科学、合理、权威。

### 4.1.3  客观性、科学性与可操作性相结合

### 利用第三次全国国土调查、林业调查等基础数据，结合生态保护红线管控要求，融合与生态保护红 线管理密切的关联数据，兼顾指标体系的客观性、全面性和数据可获取性，确保生态保护红线监测及成 效评估工作便于操作、符合实际、经济可行。

## 4.2  工作组织

生态保护红线监测及保护成效评估工作由省级自然资源主管部门负责实施。可采取自主监测评估和 第三方监测评估相结合的方式开展。

# 5  工作流程

生态保护红线监测及保护成效评估工作主要流程：

（1）制定工作方案：明确总体要求、主要目标、责任分工、进度计划、组织保障等；

（2）开展指标监测：分别构建陆域、海洋生态保护红线监测指标体系，开展生态保护红线监测工 作，获取相关指标数据，作为评估工作的数据基础；

（3）开展保护成效评估：基于生态保护红线监测数据，分别构建陆域、海洋生态保护红线保护成 效评估指标体系，通过定性和定量相结合的方法，针对区域生态保护红线保护成效进行单项评估和综合 评估；

（4）编写技术报告：形成监测及保护成效评估过程和结论，剖析问题原因，提出有关意见建议；

（5）形成工作成果：包括文本、表格、图件及佐证材料等成果。

具体流程见图1。

XX/T XXXXX—XXXX

图 1  生态保护红线监测及保护成效评估流程图

# 6  监测内容及要求

## 6.1  监测范围

生态保护红线监测范围包括陆域、海洋生态保护红线划定范围，分为自然保护地核心保护区内和自 然保护地核心保护区外生态保护红线区域。被陆域生态保护红线包裹的非生态保护红线区域也纳入监测 范围。

## 6.2  监测周期

陆域、海洋生态保护红线监测工作每年开展1次。生态保护红线监测指标中土地利用类型监测为年 度国土变更调查统一时点，即每年12月31日；生态系统质量与海洋生态预警监测及森林、草原、湿地调 查监测时点保持一致；生态保护红线面积及结构、管理能力指标时点为每年12月31日。

## 6.3  监测指标体系

### 6.3.1  陆域生态保护红线监测指标体系

以第三次全国国土调查及年度国土变更调查成果等自然资源调查监测数据和国土空间规划“一张图 ” 数据为基础，陆域生态保护红线监测包括生态保护红线面积及结构、土地利用类型、生态系统质量和管

理能力四个维度，共30个指标。被陆域生态保护红线包裹的非生态保护红线区域监测包括面积、土地利 用类型两个维度，共12个指标。指标含义及数据来源见附录A。

XX/T XXXXX—XXXX

表 1  陆域生态保护红线监测指标体系

| 监测内容 | 序号 | 监测指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积及结构 | 1 | 生态保护红线面积 | km2 |  |
|  | 2 | 自然保护地核心保护区面积 | ha |  |
|  | 3 | 自然保护地核心保护区外面积 | ha |  |
|  | 4 | 生态保护红线调入面积 | ha |  |
|  | 5 | 生态保护红线调出面积 | ha |  |
| 土地利用类型1 | 6 | 林地面积 | ha |  |
|  | 7 | 草地面积 | ha |  |
|  | 8 | 湿地面积 | ha | 不含盐田 |
|  | 9 | 水域面积 | ha | 不含养殖坑 塘和沟渠 |
|  | 10 | 耕地面积 | ha |  |
|  | 11 | 园地面积 | ha |  |
|  | 12 | 城镇村及工矿用地面积 | ha |  |
|  | 13 | 盐田面积 | ha |  |
|  | 14 | 交通运输用地面积 | ha |  |
|  | 15 | 水工建筑用地面积 | ha |  |
|  | 16 | 沟渠面积 | ha |  |
|  | 17 | 养殖坑塘面积 | ha |  |
|  | 18 | 农村道路面积 | ha |  |
|  | 19 | 设施农用地面积 | ha |  |
|  | 20 | 田坎面积 | ha |  |
|  | 21 | 森林覆盖率 | % |  |

| 生态系统质量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 单位面积森林蓄积量 | （m3/hm2） |  |
|  | 23 | 草原综合植被盖度 | % |  |
|  | 24 | 旗舰物种种群数量 | 头/只/条 |  |
|  | 25 | 生态退化土地面积2 | ha | 打开统计 |
| 管理能力 | 26 | 人工商品林面积 | ha |  |
|  | 27 | 生态修复情况3 | / |  |
|  | 28 | 自然资源督察、违法违规案件个数5 | 件 |  |
|  | 29 | 重大违法违规案件个数4 | 件 |  |
|  | 30 | 自然资源督察、违法违规案件面积5 | ha |  |

注：1.按照TD/T 1055-2019中的《第三次全国国土调查工作分类》，建议对自然保护地核心保护区内和自然保护地 核心保护区外生态保护红线区域分开统计；

2. 生态退化土地指盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地四类，下同；

3. 指TD/T 1068 -2022中规定的国土空间生态保护修复工程，建议包括矿山生态修复、山水林田湖草沙一体 化保护和修复以及生态退耕等项目或工程，下同；

XX/T XXXXX—XXXX

4.重大违法违规案件指除自然资源督察、违法违规案件外，有中央领导批示、挂牌督办的重大违法违规案件， 下同；

5.自然资源督察、违法违规案件个数和面积，建议按照违法用地、违法用矿分开统计，下同。。

表 2  被陆域生态保护红线包裹的非生态保护红线区域监测指标体系

| 监测内容 | 序号 | 监测指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 1 | 被陆域生态保护红线包裹的非生态保护红线图斑面积 | ha |
|  | 2 | 被陆域生态保护红线包裹的非生态保护红线图斑数量 | 个 |
| 土地利用类型 | 3 | 湿地面积 | ha |
|  | 4 | 林地面积 | ha |
|  | 5 | 草地面积 | ha |
|  | 6 | 耕地面积 | ha |
|  | 7 | 园地面积 | ha |
|  | 8 | 水域面积 | ha |
|  | 9 | 城镇村及工矿用地面积 | ha |
|  | 10 | 交通运输用地面积 | ha |
|  | 11 | 水工建筑用地面积 | ha |
|  | 12 | 其他土地面积 | ha |

6.3.2  海洋生态保护红线监测指标体系

基于海域使用权属及遥感数据，海洋生态保护红线监测包括面积及结构、用海类型、生态系统质量、 管理能力四个维度，共 29 个指标。指标含义及数据来源见附录 A。

表 3  海洋生态保护红线监测指标体系

| 监测内容 | 序号 | 监测指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积及结构 | 1 | 生态保护红线面积 | km2 |  |
|  | 2 | 自然保护地核心保护区面积 | ha |  |
|  | 3 | 自然保护地核心保护区外面积 | ha |  |
|  | 4 | 生态保护红线调入面积 | ha |  |
|  | 5 | 生态保护红线调出面积 | ha |  |

| 用海类型1 | 6 | 渔业用海 | ha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 工矿通信用海 | ha |  |
|  | 8 | 交通运输用海 | ha |  |
|  | 9 | 游憩用海 | ha |  |
|  | 10 | 特殊用海 | ha |  |
| 生态系统质量 | 11 | 红树林面积、盖度等 | ha、% | 打 开 统 计 |
|  | 12 | 海草面积、盖度等 | ha、% |  |
|  | 13 | 珊瑚礁面积、活珊瑚覆盖度等 | ha、% |  |
|  | 14 | 牡蛎礁面积、牡蛎肥满度等 | ha |  |

XX/T XXXXX—XXXX

| 监测内容 | 序号 | 监测指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 滨海盐沼面积、植被盖度等 | ha、% |  |
|  | 16 | 泥质岸滩面积、侵蚀速率等 | ha、% |  |
|  | 17 | 砂质岸滩面积、侵蚀速率、海滩特征等 | ha、% |  |
|  | 18 | 无居民海岛植被覆盖率 | % |  |
|  | 19 | 海水水质 | % |  |
|  | 20 | 浮游动物种类、密度等 | 个/m3 |  |
|  | 21 | 浮游植物种类、密度等 | 个/m3 |  |
|  | 22 | 大型底栖生物种类、密度等 | 个/m2 |  |
|  | 23 | 鱼卵仔鱼密度 | ind/m3 |  |
|  | 24 | 珍稀濒危生物数量、规模、密度等 | 个、个/m3 |  |
| 管理能力 | 25 | 滨海湿地修复情况 | / |  |
|  | 26 | 岸线整治修复情况 | / |  |
|  | 27 | 自然资源督察、违法违规案件个数 | 件 |  |
|  | 28 | 重大违法违规案件个数 | 件 |  |
|  | 29 | 自然资源督察、违法违规案件面积 | ha |  |

注：1.指按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》归口统计的渔业用海、工矿通信用海、交通运 输用海、游憩用海、特殊用海。

# 7  生态保护红线保护成效评估内容及要求

## 7.1  评估范围

生态保护红线保护成效评估范围为陆域、海洋生态保护红线划定区域。陆域、海洋生态保护红线以 生态保护红线划定成果中属性界定为准。

## 7.2  评估周期

生态保护红线内土地利用类型和生态系统质量指标具有即时性和显著性的特征，而生态系统服务功 能及脆弱性则表现为较短时期内的相对稳定，因此，生态保护红线保护成效评估建议区分为年度评估和 五年评估。年度评估每年开展一次，评估内容包括生态保护红线面积、土地利用类型变化、生态系统质 量变化和管理能力建设；五年评估原则上结合国土空间规划五年评估工作统一开展，开展五年评估的当 年可不单独开展年度评估，评估内容除年度评估内容外，建议增加生态功能重要性和生态脆弱性变化指 标。生态保护红线保护成效评估基期为年度国土变更调查、海洋生态预警监测及森林、草原、湿地调查 监测成果公布的上一年度。

## 7.3  评估指标体系

### 7.3.1  陆域生态保护红线保护成效评估指标体系

评估指标体系包括生态保护红线面积、土地利用类型变化、生态系统质量变化、管理能力建设、生 态功能重要性和生态脆弱性变化5个一级指标，共23个二级指标。指标计算公式见附录B。

表 4  陆域生态保护红线保护成效评估指标体系及评估周期

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 指标性 质 | 评估周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

XX/T XXXXX—XXXX

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 指标性 质 | 评估周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 面积 | 1 | 陆域生态保护红线面积变化 |  | 年度评 估 五年评 估 |
| 土地利用类型 变化 | 2 | 自然保护地核心保护区内重要生态功能用地面积变化 1 | 正向 |  |
|  | 3 | 自然保护地核心保护区外重要生态功能用地面积变化 | 正向 |  |
|  | 4 | 自然保护地核心保护区内生产生活功能用地面积变化 2 | 负向 |  |
|  | 5 | 自然保护地核心保护区外生产生活功能用地面积变化 | 负向 |  |
| 生态系统质量 变化 | 6 | 森林覆盖率变化 | 正向 |  |
|  | 7 | 单位面积森林蓄积量变化 | 正向 |  |
|  | 8 | 草原综合植被盖度变化 | 正向 |  |
|  | 9 | 旗舰物种种群数量变化 | 正向 |  |
|  | 10 | 生态退化土地面积变化 | 负向 |  |
| 管理能力建设 | 11 | 生态修复情况 | 正向 |  |
|  | 12 | 人工商品林面积变化 | 负向 |  |
|  | 13 | 新增自然资源督察、违法违规等情况 | 负向 |  |
|  | 14 | 生态保护红线制度建立与落实情况 | 正向 |  |
|  | 15 | 生态保护红线监测能力建设情况 | 正向 |  |
|  | 16 | 人为活动逐步有序退出政策 3 | 正向 |  |
| 生态功能重要 性和生态脆弱 | 17 | 水源涵养极重要区面积变化 | 正向 |  |

| 性变化 4 |  |  |  | 五年评 估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 水土保持极重要区面积变化 | 正向 |  |
|  | 19 | 防风固沙极重要区面积变化 | 正向 |  |
|  | 20 | 生物多样性维护极重要区面积变化 | 正向 |  |
|  | 21 | 水土流失极脆弱区面积变化 | 负向 |  |
|  | 22 | 土地沙化极脆弱区面积变化 | 负向 |  |
|  | 23 | 石漠化极脆弱区面积变化 | 负向 |  |

注：1. 指第三次全国国土调查和年度国土变更调查成果中湿地（红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、沿海 滩涂、内陆滩涂、沼泽地），林地（乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地），草地（天然牧草地、人工牧 草地、其他草地），水域（河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面（不含养殖坑塘）、冰川及永久积雪）， 下同；

2. 指第三次全国国土调查和年度国土变更调查成果中耕地、园地、城镇村及工矿用地、交通运输用地等一级类， 以及湿地中的盐田、水域中的养殖坑塘和沟渠、水工建筑用地、其他土地中农村道路、设施农用地、田坎，下 同；

3. 指评估期内制定生态保护红线内已有人为活动逐步有序退出的相关政策，明确退出计划、退出时序、补偿安 排等内容，下同。

4. 按照自然资源部印发的《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》（自然资办函〔2020〕 127号）规定的方法、要求计算，下同。

5. 正向指标反映评估期指标值大于基期指标值，生态保护红线保护成效显著；负向指标反映评估期指标值大于

XX/T XXXXX—XXXX

基期指标值，生态保护红线遭受破坏或未达到保护目标。

### 7.3.2  海洋生态保护红线保护成效评估指标体系

### 评估指标体系包括生态保护红线面积、用海类型变化、生态系统质量变化、管理能力建设、生态功

能重要性及生态脆弱性变化 5 个一级指标，共 18 个二级指标。指标计算公式见附录 B。

表 5  海洋生态保护红线保护成效评估指标体系及评估周期

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 指标性质 | 评估周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线面积 | 1 | 海洋生态保护红线面积变化 |  | 年度评估 五年评估 |
| 用海类型变化 | 2 | 自然保护地核心保护区内用海类型面积变化 | 负向 |  |
|  | 3 | 自然保护地核心保护区外用海类型面积变化 | 负向 |  |
| 生态系统质量变化 | 4 | 海洋生物物种多样性变化 | 正向 |  |
|  | 5 | 典型海洋生态系统状况变化 | 正向 |  |
|  | 6 | 优良水质面积比例变化 | 正向 |  |
|  | 7 | 无居民海岛植被覆盖率变化 | 正向 |  |
|  | 8 | 珍稀濒危生物种群规模变化 | 正向 |  |
|  | 9 | 鱼卵仔鱼密度变化 | 正向 |  |
| 管理能力建设 | 10 | 岸线整治修复情况 | 正向 |  |
|  | 11 | 滨海湿地修复情况 | 正向 |  |
|  | 12 | 新增自然资源督察、违法违规情况变化 | 负向 |  |
|  | 13 | 生态保护红线制度建立与落实情况 | 正向 |  |
|  | 14 | 海洋生态保护红线监测能力建设情况 | 正向 |  |
|  | 15 | 人为活动逐步有序退出政策 | 正向 |  |
| 生态功能重要性及 生态脆弱性变化 1 | 16 | 海岸防护极重要区面积变化 | 正向 | 五年评估 |
|  | 17 | 海洋生物多样性维护极重要区面积变化 | 正向 |  |
|  | 18 | 海岸侵蚀和沙源流失极脆弱区面积变化 | 负向 |  |

注：1.按照自然资源部印发的《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》（自然资办函〔2020〕 127号）规定的方法、要求计算，下同。

## 7.4  评估方法

### 7.4.1  陆域生态保护红线保护成效评估方法

生态保护红线保护成效评估结果由生态保护红线面积、土地利用类型变化、生态系统质量变化、管 理能力建设、生态功能重要性和生态脆弱性变化五个维度综合判定。其中，土地利用类型变化、生态系 统质量变化、生态功能重要性及生态脆弱性变化宜采用定量评估，所得分数为基准分。在基准分基础上， 管理能力建设建议采用“加减分 ”计算，最终得出区域评价结果，评分采用百分制。评估期内生态保护 红线面积低于规划目标的，评估结果直接列入较差等级。

#### 7.4.1.1  评估指标值计算方法

XX/T XXXXX—XXXX

土地利用类型变化、生态系统质量变化、生态功能重要性和生态脆弱性变化指标的评估指标值（X）， 本指南通过计算变化率将指标值无量纲化，具体见公式（1）和（2）。

其中：X为无量纲化值（ 评估值），以划定后首次评估或获批调整后评估获得的指标值Y为基准值， Y ′为评估期数值即评估年份指标值，对于正向指标，评估值（X）计算公式（1）：

X =

式中：X—评估指标值；

Y'—评估期指标数值；

Y—基期指标数值。

Y' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Y

(1)

对于负向指标，评估值（X）计算公式（2）：

X =

式中：X—评估指标值；

Y'—评估期指标数值；

Y—基期指标数值。

#### 7.4.1.2  年度评估基准分计算方法

Y

Y'

(2)

表 6  陆域生态保护红线年度评估基准分计算方法

| 一级指标 |  | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 权重 | 指标 | 权重 |
| 土地利用类型变化 | 0.6 | 自然保护地核心保护区内重要生态功能用地面积变化 | 0.3 |
|  |  | 自然保护地核心保护区外重要生态功能用地面积变化 | 0.2 |
|  |  | 自然保护地核心保护区内生产生活功能用地面积变化 | 0.3 |
|  |  | 自然保护地核心保护区外生产生活功能用地面积变化 | 0.2 |
| 生态系统质量变化 | 0.4 | 森林覆盖率变化 | 0.2 |
|  |  | 单位面积森林蓄积量变化 | 0.2 |
|  |  | 草原综合植被盖度变化 | 0.2 |
|  |  | 旗舰物种种群数量变化 | 0.2 |
|  |  | 生态退化土地面积变化 | 0.2 |

(3)

LAE = 80 ×

式中：LAE—陆域生态保护红线保护成效年度评估指数；

Wi—第i项一级指标权重；

Xij—第 i项一级指标第j项二级指标评估值；

Wij—第 i项一级指标第j项二级指标权重；

i—一级指标序号；

j—二级指标序号；

m—一级指标数量；

n—二级指标数量。

#### 7.4.1.3  五年评估基准分计算方法

表 7  陆域生态保护红线五年评估基准分计算方法（1）

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |

XX/T XXXXX—XXXX

| 指标 | 权重 | 指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地利用类 型变化 | 0.6 | 自然保护地核心保护区内重要生态功能用地面积变化 | 0.3 |
|  |  | 自然保护地核心保护区外重要生态功能用地面积变化 | 0.2 |
|  |  | 自然保护地核心保护区内生产生活功能用地面积变化 | 0.3 |
|  |  | 自然保护地核心保护区外生产生活功能用地面积变化 | 0.2 |
| 生态系统质 量变化 | 0.4 | 森林覆盖率变化 | 0.2 |
|  |  | 单位面积森林蓄积量变化 | 0.2 |
|  |  | 草原综合植被盖度变化 | 0.2 |
|  |  | 旗舰物种种群数量变化 | 0.2 |
|  |  | 生态退化土地面积变化 | 0.2 |

(4)

LFE = 80 ×

式中：LFE—陆域生态保护红线保护成效五年评估指数（1）；

Wi—第i项一级指标权重；

Xij—第i项一级指标第j项二级指标评估值；

Wij—第i项一级指标第j项二级指标权重；

i—一级指标序号；

j—二级指标序号；

m—一级指标数量；

n—二级指标数量。

表 8  陆域生态保护红线五年评估基准分计算方法（2）

| 一级指标 | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 指标 | 权重 |
| 生态功能重要性及生 | 水源涵养极重要区面积变化 | 0.2 |

| 态脆弱性变化 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水土保持极重要区面积变化 | 0.2 |
|  | 防风固沙极重要区面积变化 | 0.1 |
|  | 生物多样性维护极重要区面积变化 | 0.2 |
|  | 水土流失极脆弱区面积变化 | 0.1 |
|  | 土地沙化极脆弱区面积变化 | 0.1 |
|  | 石漠化极脆弱区面积变化 | 0.1 |

(5)

LHE = 50 × (Xi × Wi )

式中：LHE—陆域生态保护红线保护成效五年评估指数（2）；

Wi—第i项二级指标权重；

Xi—第i项二级指标评估值；

m—二级指标数量；

#### 7.4.1.4  管理能力建设评估计算方法

XX/T XXXXX—XXXX

管理能力建设采用打分方法计算，见表9。

表 9  管理能力建设指标打分表

| 类别 | 评估指标 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理能力建设 | 生态修复情况 | 本指标为加分项，没做不得分。评估期内每完成一 个省级及以上项目加1分，每完成一个省以下项目 加0.5分。满分为3分。 |  |
|  | 人工商品林面积变化 | 评估期内人工商品林面积减少加1分，人工商品林 面积增加扣1分。 |  |
|  | 新增自然资源督察、违法 违规情况 | 本指标为减分项。评估期内生态保护红线内出现重 大违法违规案件，扣3分/件；出现其他督察或违法 违规案件，自然保护地核心保护区内按照2分/件扣 减，自然保护地核心保护区外按照1分/件扣减。扣 满10分为止。 |  |
|  | 陆域生态保护红线制度 建立与落实情况 | 本指标为加分项，没做不得分。已出台国家文件实 施细则的加2分、已出台地方性法规条例加3分、将 保护成效纳入政府绩效考核年度目标加1分。满分 为6分。 |  |
|  | 陆域生态保护红线监测 能力建设情况 | 本指标为加分项，没做不得分。已建立生态保护红 线监测制度加2分、已建立监测站点加1分、已制定 地方监测标准加1分，有其他项的每项加1分。满分 为5分。 |  |
|  | 人为活动逐步有序退出 政策 | 本指标为加分项，没做不得分。已制定人为活动逐 步有序退出实施方案并明确退出计划、退出时序、 补偿安排等加3分，针对具体退出类型制定细化方 案的每个加1分。满分为5分。 |  |

#### 7.4.1.5  综合得分及结果分级

对生态保护红线保护成效评价结果进行分级，根据评估得分划分为“好、较好、一般、较差 ”四个 等级。陆域生态保护红线保护成效评估结果等级划分标准如下表10：

表 10  陆域生态保护红线保护成效评价结果等级划分标准

| 评价结果 | 年度评估评价结果 | 五年评估结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 好 | 85≤LPEI≤100 | 135≤LPEI≤150 |  |
| 较好 | 70≤LPEI<85 | 120≤LPEI<135 |  |
| 一般 | 60≤LPEI<70 | 110≤LPEI<120 |  |
| 较差 | LPEI<60 | LPEI<110 | 评估期内生态保护红线面积低于规划目 标的，评估结果直接列入较差等级 |

### 7.4.2  海洋生态保护红线保护成效评估方法

海洋生态保护红线保护成效评估结果由生态保护红线面积、用海类型变化、生态系统质量变化、生 态功能重要性和生态脆弱性变化、管理能力建设五个维度综合判定。其中，用海类型变化、生态系统质 量变化、生态功能重要性及生态脆弱性变化采用定量评估，所得分数为基准分。在基准分基础上，管理 能力建设采用“加减分 ”计算，最终得出区域评价结果，评分采用百分制。评估期内生态保护红线面积 低于规划目标的，评估结果直接列入较差等级。

#### 7.4.2.1  评估指标值计算方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/175321203000011120