# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产 5000 吨高端清洁产品项目

建设单位（盖章）：山东消锋消毒科技有限公司

编制日期：          二零二三年五月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	25

四、主要环境影响和保护措施 	 30

五、环境保护措施监督检查清单 	 44

六、结论 	 49

附表、建设项目污染物排放量汇总表 	 50

附图：

附图 1 、项目地理位置图

附图 2 、德州市生态环境分区管控图

附图 3 、项目平面布置图

附图 4 、项目厂区现状图

附图 5 、项目周围 500m 范围内敏感目标图

附图 6 、大运河山东段核心监控区范围示意图

附件：

附件 1 、委托书

附件 2 、立项备案证明

附件 3 、营业执照

附件 4 、租赁合同

附件 5 、用地证明

附件 6 、承诺书（建设单位承诺书、环评编制单位承诺书）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产 5000 吨高端清洁产品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-371428-89-03-703752 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市武城县四女寺镇工业路西与蔡村街北交汇处山东利派医疗科 技有限公司院内 2#车间和 4#车间 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 16 分 22.800 秒，北纬 37 度 18 分 36.000 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2681 肥皂及洗涤剂 制造 C2666 环境污染处理 专用药剂材料制造 | 建设项目行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品 制造业 26 中“44 基础化学原料 制造 261；农药制造 263；涂料、 油墨 、颜料及类似产品制造 264；合成材料制造 265；专用 化学产品制造 266；炸药、火工 及焰火产品制造 267”中“单纯 物理分离、物理提纯、混合、 分装的（不产生废水或挥发性 有机物的除外）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备 案）部门 | 武城县行政审批服 务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2304-371428-89-03-703752 |
| 总投资 （万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资 占比（%） | 0.09 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工 建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 6696（占地面积） |
| 专项评 价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情 况 | 无 |  |  |

| 规划环 境影响 评价情 况 | 根据《关于山东消锋消毒科技有限公司年产 5000 吨高端清洁产品项目有 关情况的说明》四女寺镇人民政府文件(四政发[2023]7 号) ，项目所在地已 准备开展规划环评工作，项目承诺在符合该园区规划环评的相关要求后再 行开工建设。 |
| --- | --- |
| 规划及 规划环 境影响 评价符 合性分 析 | 无 |
| 其他符 合性分 析 | 1 、产业政策的符合性 根据国家发展和改革委员2019年8月27日第29号令公布的《产业结构 调整指导目录》（2021年修改本），本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内， 为允许建设项目，符合国家产业政策。项目已经取得了武城县行政审批服 务局的备案证明，备案文号2304-371428-89-03-703752。 2 、“三线一单”符合性分析 根据《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生态环境分区管 控方案的通知》德政字[2021]19 号文及关于印发《德州市“三线一单 ”生 态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字[2023]8 号） 中的有关内容，分析本项目“三线一单 ”的符合性分析，具体分析如下： （1）生态保护红线与一般生态空间管控 ①生态保护红线 本项目区域生态红线保护区分布情况如下： 表 1 武城县生态保护红线信息表 序号; 编号; 生态保护红线; 面积（km2）. 1; YS3714281110030; 德州四女寺地方级湿地自然公园; 10.25. 2; YS3714281110031; 山东减河国家湿地自然公园（试点）; 0.65. 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇工业路西与蔡村街北交汇 处，距离本项目最近的生态红线区为德州四女寺地方级湿地自然公园 （YS3714281110030），本项目位于该红线区东南侧 5.76km ，本项目不在 红线范围内。 |

|  | ②一般生态空间 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇工业路西与蔡村街北交汇 处，未在上述一般生态空间范围内。因此本项目符合生态保护红线和一般 生态空间管控要求。 （2）环境质量底线及分区管控 1 大气环境质量底线及分区管控 本项目位于德州市武城县四女寺镇，为高端清洁产品制造项目，属于 C2681 肥皂及洗涤剂制造和 C2666 环境污染处理专用药剂材料制造行业， 主要废气污染物为颗粒物。颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染 物综合排放标准》（DB37-2376-2019）表 1“ 一般控制区”排放浓度限值， 排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中二级 标准要求。 根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环 境空气质量现状常规污染物 PM10 、PM2.5 年评价指标出现超标现象。故项 目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目生产中排放的大气污染因子 为颗粒物废气，项目设置封闭式的生产车间，生产废气经有效收集处理后， 污染物排放量较小，均能实现达标排放，且颗粒物已按双倍替代的原则， 取得当地环保部门的总量控制指标。因此，本项目的建设运行对当地大气 环境功能影响相对较小。 2 水环境治理底线及分区管控 本项目位于武城县四女寺镇，属于水环境一般管控区，本项目无废水 外排，对区域地表水环境功能几乎无影响。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 本项目属于建设用地一般管控单元，占地为工业用地，对土壤影响轻 微。 （3）资源利用上线及分区管控 本项目涉及的资源消耗主要为水和电，项目生产、生活上用水量较少， 采用市政供水，不开采地下水；设备上无大功率高耗能设备，电耗量小。 项目资源消耗较少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，所用原辅料 |
| --- | --- |

中不涉及原煤等能源消耗，满足《德州市人民政府关于印发德州市“三线 一单 ”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021]19 号文及关于印发《德 州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德 环委办字[2023]8 号）中关于资源利用上线的要求。因此，本项目建设不会 触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 （4）综合管控单元划分及生态环境准入清单 ①总则符合性分析 本项目属于C2681 肥皂及洗涤剂制造和C2666 环境污染处理专用药剂 材料制造行业，不属于空间布局约束中禁止开发建设活动，不位于敏感区， 不属于限制开发建设活动，不属于限制开发建设的工业项目，满足空间布 局约束要求。满足污染物排放管控要求。满足环境风险控制要求，满足资 源利用效率要求。 ②单元符合性分析 本项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析如下表。 表 2 《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析表 环境管控 单元编码; ZH37142830003. 环境管控 单元名称; 四女寺镇. 管控单元 分类; 一般管控单元. 内容; 准入清单要求; 本项目情况. 空间布局 约束; 1. 执行全市空间布局约束空间准入 要求。 2.六五河禁止设置入河排污口，卫运 河禁止新设入河排污口。 3. 四女寺湿地公园和减河湿地公园 保育区、恢复重建区，除开展湿地资 源保护、监测、科研、培育和修复等 必要活动外，不得进行与湿地生态系 统保护和管理无关的其他活动。 4.在大运河核心监控区进行建设，必 须符合《山东省大运河文化保护传承 利用实施规划》。 5.工业项目建设应集中在工业园区， 限制报告书级别工业项目建设（农副 产品加工业、食品制造业、家具制造 业、机械加工及设备制造业除外）， 限制废水排放量较大的工业项目建 设。; 符合。 1.本项目满足全市空间布局约 束空间准入要求。 2.本项目无废水外排；生活污 水经化粪池处理后， 由环卫部 门定期清运，不外排。 3.本项目不位于四女寺湿地公 园和减河湿地公园保育区、恢 复重建区。 4.本项目距离大运河 6.8km，不 位于大运河核心监控区。 5.本项目位于工业聚集区，环 境影响评价类别为报告表，且 无废水外排。.

|  | 污染物排 放管控 | 1.执行《区域性大气污染物综合排放 标准》 （DB37/2376-2019)规定的一 般控制区排放标准。大气环境重点排 污单位执行重点管控区排放标准。 2.严格控制 VOCs排放重点行业新增 污染物排放量，单元内涉及挥发性有 机物排放的行业应严格遵守山东省 地方标准《挥发性有机物排放标准》 （DB37/2801）。涉 VOCs 企业无组 织排放控制执行《挥发性有机物无组 织排放控制标准（GB37822）》。 3.执行《流域水污染物综合排放标准 第 4 部分：海河流域》标准。 4. 加强农村生活污水收集与处理设 施建设 。加强农业面源污染综合防 治。严格控制高毒高风险农药使用， 执行化肥质量标准，深入推进测土配 方施肥。推进废旧农膜回收工作。 5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格 化监管，严格依法落实秸秆禁烧制 度。 | 符合。 1.本项目有组织颗粒物废气排 放，执行《区域性大气污染物 综 合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019)。 2.本项目不涉及 VOCs 废气产 排。 3.本项目无废水外排。 4.本项目不涉及第 4 条、第 5 条要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 防控 | 1.执行执行《山东省大运河文化保护 传承利用实施规划》《大运河山东省 德州段遗产保护规划》《关于进一步 加强大运河（德州段）遗产保护管理 和开发利用的通知》《德州湿地保护 条例》具体要求。 2. 防范农村化肥、农药、农膜等过度 使用使得土壤和水体的重金属和有 机污染物长期累积，造成累积性长期 性环境风险和健康风险。 3.加强乡镇工业企业污染防治，防止 超标排放现象。 4.生产、使用、存储、运输危险化学 品的企业事业单位，应当采取风险防 范措施，编制突发环境事件应急预案 并定期开展演练，预防环境污染事故 的发生。 5. 建立各企业危险废物的贮存、 申 报、经营许可、转移和处置管理制度， 并负责对危废相应活动的全程监管 和环境安全保障。 | 符合。 1.本项目距离大运河 6.8km，不 位于大运河核心监控区。 2.本项目不涉及第二条。 3.本项目产生的各种污染物经 处理后均达标排放。 4.本项目承诺在建设时采取风 险防范措施，建设完成后编制 突发环境事件应急预案并定期 开展演练。 5.本项目无危险废物产排。 |
|  | 资源开发 效率要求 | 1.推进农业节水，提高农业灌溉用水 有效利用系数。 2.改进高耗水行业的生产工艺，推行 少水、无水新工艺，提高工业用水重 复利用率。 3.倡导生活节约用水。推广节水型器 具。 | 符合。 1.本项目不涉及农业用水。 2.本项目不涉及进高耗水行业 的生产工艺。 3.本项目承诺在办公生活中做 到节约用水。 |

|  | 综上，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单 ”生 态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及关于印发《德州市 “三线一单 ”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环 委办字[2023]8 号）要求。 3 、环保政策的符合性 （1）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 3 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 序号; 《山东省环境保护条例》 具体要求; 工程情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合国家和省产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、 石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其 他严重污染环境的生产项目。已经建设 的，由所在地的县级以上人民政府责令 拆除或者关闭。; 本项 目属于 C2681 肥 皂 及 洗 涤 剂 制 造 和 C2666 环境污染处理专 用药剂材料制造行业， 不涉及左侧所列行业。; 符合. 2; 新建、改建、扩建项目，应当依法进行 环境影响评价。; 本项目属于新建项目， 还未建设，正在进行环 境影响评价工作。; 符合. 3; 排污单位应当采取措施，防治在生产建 设或者其他活动中产生的废气、废水、 废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、 放射性物质以及噪声、振动、光辐射、 电磁辐射等对环境的污染和危害，其污 染排放不得超过排放标准和重点污染 物排放总量控制指标。; 本项目目前正在办理 环评手续，拟采取污染 物治理措施，经预测分 析污染物可达标排放， 本项目总量控制指标 为颗粒物，已按双倍替 代的原则取得总量控 制指标。; 符合. 4; 县级以上人民政府应当根据产业结构 调整和产业布局优化的要求，引导工业 企业入驻工业园区；新建有污染物排放 的工业项目，除在安全生产等方面有特 殊要求的以外，应当进入工业园区或者 工业集聚区; 本项目为新建项目，位 于武城县四女寺镇工 业路西与蔡村街北交 汇处 ， 属于工业集聚 区。; 符合. 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 （2）与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相 关内容符合性分析 表 4 与《德州市新一轮“ 四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内 容符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况. 1; （三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安全、环 保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、 轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、 整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。鼓励支持钢铁企; 本项目属于 属 于 C2681 肥皂及洗涤 剂 制 造 和. |
| --- | --- |

|  |  | 业实施短流程改造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造， 长流程钢铁产能原则上转移至沿海钢铁基地。 因国家产业政策调整无法实施的，视情况报省政府同意后作 相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟 料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退 出。到 2022 年，直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。 逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关 停退出。到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动投料轮胎企 业的炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。 实施“散乱污 ”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起 ” 的原则，实施分类整治。 各县（市、区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧 塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行 筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退 出。 | C2666 环 境 污染处理专 用药剂材料 制造行业中 简单的复配 分装，不属于 左侧所列行 业，符合。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满 足环境质量“只能更好，不能变坏 ”的底线，严格落实污染 物排放“减量替代是原则，等量替代是例外 ”的总量控制刚 性要求。（市生态环境局牵头）按照国家相关产业政策，深 入实施“ 四上四压 ”，坚持“上新压旧 ”“上大压小 ”“上 高压低 ”“上整压散 ”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、 轮胎、平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格 执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。 “两高 ”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳 排放减量和常规污染物减量等“五个减量 ”，新建项目要按 照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要 坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥 熟料、粉磨、焦化产能转入我市。 | 本项目属于 C2681 肥 皂 及洗涤剂制 造 和 C2666 环境污染处 理专用药剂 材料制造行 业中简单的 复配分装，不 属于左侧所 列重点行业， 不 属 于 “ 两 高” 项目，符 合。 |
|  | 3 | （五）推动绿色循环低碳改造。 电力、钢铁、建材、有色、 石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同 治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤 炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、 污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优 化、转型升级。将“三线一单 ”作为综合决策的前提条件， 加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的 应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、 重大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化改 造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业 涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、 低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。根据省生态环境 厅要求，制定德州市清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、 化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树 一批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年 年底前，省级生态工业园区力争达到 3 家以上。 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升 级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程 企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放 运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、 陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低 | 本项目属于 C2681 肥 皂 及洗涤剂制 造 和 C2666 环境污染处 理专用药剂 材料制造行 业中简单的 复配分装，属 于环评报告 表级别，不属 于左侧所列 行业，符合。 |

（无）VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产 品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，每个县（市、区） 建立不少于 3 个原辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材料 源头替代比例达到 9%。 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平，实 施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提高集约化、绿 色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全行业比重达到 75%。围绕炼化 一体化、新材料、煤化工、精细化工、轮胎制造等五大产业 高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链 优势，加快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区）组织 对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建成 区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明确退城 的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的企业，分批 实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组 织排放全流程收集处理、物料运输清洁化 ”，到 2023 年， 明显降低对县（市、区）城区空气质量影响。. 4; （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社 会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能 源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费， 逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到 2023 年， 全市化石能源消费总量控制在 1800 万吨标准煤以内，非化 石能源消费总量力争达到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总 量压减 6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。; 本 项 目 生产 上热源由电 提供，冬季采 暖采用空调， 不使用煤炭， 符合。. 5; （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确 保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大 压小 ”政策规划建设清洁高效煤电机组。到 2023 年，关停 退出低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中，2021 年关停退出 3.3 万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改 造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。2021 年 年底前完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不 再批建。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣 油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用 工厂余热、电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑陶瓷 等行业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技术需要不能 替代的，达到相应的排放标准。. 由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“ 四减四增” 三年行动方案 （2021-2023 年）》的要求。 （3）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符 合性分析 表 5 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》的符合性分 析表 分类; 文件要求; 项目符合性分 析. 一、淘汰; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、; 本项目属于属.

|  | 低效落 后产能 | 化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执 行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业 结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备 和落后产品全部淘汰出清。 | 于 C2681 肥皂 及洗涤剂制造 和 C2666 环境 污染处理专用 药剂材料制造 行业中简单的 复配分装，属于 环评报告表级 别，不属于左侧 所列重点行业， 根据《产业结构 调整指导目录》 为允许建设项 目。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业， 分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应 退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到 70%以上；提 高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局 新的大型炼化一体化项目基础上，将 500 万吨及以下 未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进 行整合转移；全省焦化企业户数压减到 20 家以内， 单厂区焦化产能 100 万吨/年以下的全部退出；除特种 水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日 以下的水泥熟料生产线全部整合退出。(省工业和信息 化厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政 府落实。以下均需各市、县[市、区]人民政府落实， 不再列出)按照“发现一起、处置一起” 的原则，实行“散 乱污”企业动态清零。(省生态环境厅、省工业和信息 化厅按职责分工负责) | 本 项 目 属 于 C2681 肥皂及洗 涤 剂 制 造 和 C2666 环境污染 处理专用药剂 材料制造行业 中简单的复配 分装，属于环评 报告表级别，不 属于“高耗能、 高污染 、 高排 放、高风险 ”行 业。 |
|  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放(以下简称“两高”)项 目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放 减量和污染物排放减量“五个减量” 替代。有序推进“两 高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入 国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目， 一律不得建设。（省发展改革委、省工业和信息化厅、 省能源局、省生态环境厅牵头） | 本 项 目 属 于 C2681 肥皂及洗 涤 剂 制 造 和 C2666 环境污染 处理专用药剂 材料制造行业， 不属于“两高项 目 ”。 |
|  | 二、压减 煤炭消 费量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消 费总量下降 10% ，控制在 3.5 亿吨左右。（省发展改 革委牵头）非化石能源消费比重提高到 13%左右。（省 能源局牵头）制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有 色、电力等重点行业率先达峰。（省发展改革委、省 生态环境厅牵头）加快能源低碳转型，实施可再生能 源倍增行动，到 2025 年，可再生能源装机规模达到 9000 万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到 2025 年， 省外来电规模达到 1700 亿千瓦时左右。（省发展改 革委、省能源局牵头）大力推进集中供热和余热利用， 淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到 2025 年， 工业余热利用量新增 1.65 亿平方米。（省住房城乡建 | 本项目生产热 源由电提供，不 涉及煤炭等高 污染燃料使用。 |

设厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局牵头） 基本完成 30 万千瓦及以上热电联产电厂 30 公里供热 半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。 （省能源局牵头）对以煤、石油焦、渣油、重油等为 燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清 洁能源等进行替代。. 新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原 则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。（省 生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）按 照“先立后破” 的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大 集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代 煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争 2023 年采暖 季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。（省住房城乡建 设厅、省能源局、省发展改革委、省生态环境厅牵头）. 五、强化 工业源 NOx 深 度治理; 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业 污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完 成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、 铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类 大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟 气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有 效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停 产检修、维修，减少污染物排放。（省生态环境厅、 省工业和信息化厅牵头）; 本项目为属于 C2681 肥皂及洗 涤剂制造和 C2666 环境污染 处理专用药剂 材料制造行业， 不属于左侧所 列行业。热源由 电提供，确保各 类大气污染物 稳定达标排放。. 由上表可知，本项目能够符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划 （2021—2025 年）》相关要求。 （4）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通 知》（鲁环字【2021】58 号）符合性分析 表 6 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》（鲁 环字【2021】58 号）符合性一览表 文件要求; 符合性分析. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家 产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合 国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手 续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019 年 本）》（如有更新， 以更新后文件为准） ，对鼓励类 项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项 目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造 升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关 不予审批。; 本项目属于属于 C2681 肥 皂及洗涤剂制造和 C2666 环境污染处理专用药剂材 料制造行业中简单的复配 分装，不属于耗能高、污 染大、生产粗放、不符合 国家产业政策的项目。根 据产业结构调整指导目录 （2021 年修改本），不属 于鼓励类、限制类、淘汰 类建设项目，属于允许建 设项目，符合。. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间 规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚.

乱污 ”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区， 并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、 产业集聚、空间优化 ”的原则，高标准制定产业发展 规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企 业规范化、规模化、集约化发展。; 区，用地为租赁消毒制品 行业的标准厂房，项目的 建设符合武城县四女寺镇 国土规划和产业发展规划 等的要求，符合。. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业 项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当 进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土 地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进 速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符 合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚 区，项目的建设符合武城 县四女寺镇土地利用总体 规划要求，符合。. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环 评审批“三挂钩 ”机制和“五个不批 ”要求，落实“三 线一单 ”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉 及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代， 确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费 减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目采取严格的防控措 施和完善的污染治理措施 后，污染物排放量相对较 少，满足达标排放要求， 按倍量替代要求取得德州 市生态环境局武城分局的 总量控制指标，对大气环 境影响相对较轻，符合。. 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和 信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工， 建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、 固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对 不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环 评等手续。; 本项目位于武城县四女寺 镇，所在区域为工业集聚 区，项目的建设符合武城 县四女寺镇土地利用总体 规划要求，符合。. 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、 规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚 决遏制“未批先建 ”等违法行为。畅通群众举报投诉 渠道，对“散乱污 ”项目做到早发现、早应对、早处 置，严防死灰复燃。; 本项目为新建项目，尚未 建设，正在按程序办理办 理环评手续，项目承诺在 建设运营过程中完全按照 环保法律法规要求进行建 设和运行，不属于散乱污 企业，符合。. 由上表可见，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散 乱污 ”项目的通知》（鲁环字【2021】58 号）的要求。 （5）与《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排 放限值的公告》符合性分析 表 7 与《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值 的公告》符合性一览表. 分 类; 相关规定; 项目情况; 符合 情况. 一 、 执行 地区; 执行地区为京津冀大气污染传输通道城市 行政区域。 京津冀大气污染传输通道城市包括北京 市，天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、 保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西 省太原、阳泉、长治、晋城市， 山东省济 南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏; 本项目位于山东省德 州市武城县四女寺镇， 属于京津冀大气污染 传输通道城市行政区 域。; /.

|  |  | 泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、 新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26 ” 城市，含河北雄安新区、辛集市、定州市， 河南巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑 州航空港区）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二、 执行 行业 与时 间 | （一）新建项目。 1.对于国家排放标准中已规定大气污染物 特别排放限值的行业以及锅炉，自 2018 年 3 月 1 日起，新受理环评的建设项目执行大 气污染物特别排放限值。 2.对于目前国家排放标准中未规定大气污 染物特别排放限值的行业，待相应排放标 准制修订或修改后，新受理环评的建设项 目执行相应大气污染物特别排放限值，执 行时间与排放标准实施时间或标准修改单 发布时间同步。 3.地方有更严格排放控制要求的，按地方要 求执行。 | 本项目属于新建项目， 排放的污染物主要为 颗粒物废气。颗粒物废 气执行山东省《区域性 大气污染物综合排放 标 准 》 (DB37/2376-2019) 表 1“ 一般控制区”标准。 | 符合 |
|  |  | （二）现有企业。 1.对于国家排放标准中已规定大气污染物 特别排放限值的行业以及锅炉，执行要求 如下：火电、钢铁、石化、化工、有色（不 含氧化铝） 、水泥行业现有企业以及在用 锅炉， 自 2018 年 10 月 1 日起，执行二氧 化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物 特别排放限值；炼焦化学工业现有企业， 自 2019 年 10 月 1 日起，执行二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排 放限值。 2.对于目前国家排放标准中未规定大气污 染物特别排放限值的行业，待相应排放标 准制修订或修改后，现有企业执行二氧化 硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特 别排放限值。执行时间要求如下：通过制 修订排放标准规定大气污染物特别排放限 值的，执行时间与排放标准中规定的现有 企业实施时间同步；通过标准修改单规定 大气污染物特别排放限值的，执行时间按 相应公告规定的时间执行。 3.地方有更严格排放控制要求的，按地方要 求执行。 | 本项目为新建项目，不 涉及现有工程。 | 符合 |
|  | 三、 其他 要求 | （一）“2+26 ”城市各级环保部门要严格 按照上述要求审批新建项目，确保满足大 气污染物特别排放限值。 （二） “2+26 ”城市现有企业应采取有效 措施，在规定期限内达到大气污染物特别 排放限值。逾期仍达不到的，有关部门应 严格按照《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》等要 求责令改正或限制生产、停产整治，并处 | 本项目属于新建项目， 排放的污染物主要为 颗粒物废气，执行山东 省《区域性大气污染物 综合排放标准》 (DB37/2376-2019) 表 1“ 一般控制区”标准。 | 符合 |

以罚款；情节严重的，报经有批准权的人 民政府批准，责令停业、关闭。 （三）2018 年 10 月 1 日前，“2+26 ”城市 现有企业仍按《关于执行大气污染物特别 排放限值的公告》（环境保护部公告 2013 年第 14 号）中的有关要求执行。. 由上表可知，本项目能够符合《关于京津冀大气污染传输通道城市执 行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 4 、项目选址合理性分析 本项目位于山东省德州市武城县四女寺镇工业路西与蔡村街北交汇 处，选址合理性分析见下表。 表 8 项目地址选择合理性分析一览表 项目分析; 结 论. 土地利用规 划符合性; 本项目用地性质为工业用地，符合武城县四女寺镇总体规划的要 求。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止 用地项目目录（2012年本）》中相应用地，也不属于《山东省禁止 限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、 限制供地项目用地。. 供水 供电 排水; 项目用水来自武城县四女寺镇市政供水管网，供电设施齐全。本项 目无废水排放。. 交通运输; 项目南侧为园区道路，交通便利，地理位置比较优越。. 外界环境对 项目影响; 本项目周围主要为企业，周围企业经采取污染防治措施后污染较 小，均能实现达标排放； 本项目属于C2681肥皂及洗涤剂制造和 C2666环境污染处理专用药剂材料制造行业中简单的复配分装，对 外界环境要求不高。因此，周围环境对项目影响不大。. 项目对外界 环境影响; 本项目产生的废气和噪声合理治理措施后，能够达标排放；本项目 无废水排放；本项目固废得到资源化、合理化、无害化处理。本项 目排放污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。. 对风景名胜 区的影响; 本项目周围2km范围内无风景名胜区。. 环境敏感点; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取合理有效治理 措施后，均能实现达标排放，项目周围500m范围内无敏感目标。本 项目的建设运行对周围敏感点环境影响较小。. 由以上分析可知，项目选址较为合理。

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目概况 山东消锋消毒科技有限公司拟投资 11000 万元建设年产 5000 吨高端清洁产品 项目（以下简称“本项目 ”），建设地点位于山东省德州市武城县四女寺镇工业路 西与蔡村街北交汇处山东利派医疗科技有限公司厂内 2#车间和 4#车间，项目厂界 南侧为蔡村街，南侧、东侧、西侧均为其他公司厂房。（本项目地理位置见附图 1— 项目地理位置图）。 项目建设性质：新建。 项目占地面积： 占地面积约 6696m2 ，建筑面积约 6696m2。 项目建设内容：主要包括生产车间（1 座，3348m2）和仓库（1 座，3348m2 ）， 租赁现有，不新增占地。 本项目生产车间内主要购置清洁产品生产线、压片机、灌装、包装设备、混料 罐、沉降罐等主要设备共计 120 台/套/条，以纯碱、三聚磷酸钠、固体氢氧化钠、 氨基磺酸（食品级）、无水柠檬酸、NTA 散可利（N-三乙酸钠）、纯水等为主要原 材料，采用投料-过筛-复配混合- 中控检验-除湿-压片-灌装-称量包装-检验-入库的工 艺生产片状/粒状清洁剂；以活性脂肪分解酶水解聚合淀粉、活性蛋白酶制剂复合糖 苷、复合淀粉分解酶交联脂肪分解酶糖苷、纯水等为主要原料，通过投料-复配混合 -沉降- 中控检验-灌装-包装-入成品库等工序生产液态清洁剂，通过投料-复配混合- 静置- 中控检验-罐装-包装-入成品库等工序生产粉状清洁剂。本项目建成后规模为年 产高端清洁产品 5000 吨的生产能力。 2 、项目主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表 9 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 固态清洁剂; 片状/粒状清洁剂; 1500 吨/年. 2; 粉状清洁剂; 1500 吨/年. 3; 液态清洁剂; 2000 吨/年. |
| --- | --- |

3 、项目组成 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及 依托工程等，具体组成见下表。 表 10 本项目组成情况一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1 处，位于 2#车间，建筑面积 3348m2， 主要购置储罐、沉降设备、灌装线、压 片机及混料罐、沉降罐等主要设备共计 80 台/套/条。; 钢结构，租赁现有. 辅助工程; 办公区; 1 处，建筑面积 500m2 ，位于 2#生产车 间内东侧; 不计入建筑面积. 公用工程; 供水; 生产上用水为 1842m3/a ，生活用水量约 为 750m3/a，合计总用水量为 2592m3/a。; 由武城县供水系统提 供. 排水; 废水总产生量为 864m3/a ，其中生产废 水产生量为 264m3/a；生活污水产生量 为 600m3/a。; 产品包装桶/ 瓶清洗 废水经厂区自建一体 化污水处理设施处理 后，全部用于车间地 面清洁；地面清洗废 水，全部蒸发损耗， 不外排；液态清洁产 品生产设备清洗废 水，物料桶暂存后， 用于同种物料产品配 料时使用；纯水制备 外排硬水部分用于车 间地面清洁，剩余排 入化粪池， 同生活污 水一起收集处理。. 供电; 本项目用电量为 5 万 kwh/a; 由武城县供电系统提 供. 供暖; 本项目办公室取暖采用空调供暖. 供热; 本项目除湿工序热源由电提供. 纯水制备系 统; 本项目设置纯净水制备设施 1 台，采用 “石英砂+活性炭吸附+离子交换树脂” 处理工艺，处理能力为 3m3/h。; 纯水制备率为 85%. 储运工程; 仓库; 1 座，位于 4#车间，建筑面积 3348m2; 租赁现有. 环保工程; 废气; 本项目粉料投料、复配混合及布粉工序产生的颗粒物废气， 经对应的集气装置收集后，引入 1 套布袋除尘器处理后，经 1 根 15m 高排气筒排放。. 本项目投料、复配混合和布粉工序未被收集的少量颗粒物 废气及分装工序产生的极少量颗粒物废气，通过封闭车间阻挡 后，于厂区无组织排放。. 废水; 本项目液态清洁产品生产设备清洗水，物料桶暂存后，用于同 种产品配料使用，不外排；产品包装桶/瓶清洗废水经厂区自建 一体化污水处理设施处理后，全部用于车间地面清洁；地面清 洗废水全部蒸发损耗，不外排；纯水制备外排硬水部分用于车 间地面清洁，剩余排入化粪池，同生活污水一起收集处理。. 噪声; 采取建筑隔音、基础减振、空压机安装隔声罩等控制措施。.

固废; 本项目软化水处理设施产生的废石英砂、废离子交换树脂 分类收集后， 由厂家回收重新利用；废活性炭收集后， 由环卫 部门清运；废原料包装材料收集后外售；布袋除尘器收集的粉 尘回用于生产。. 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运. 依托工程; /; 本项目为新建项目，不涉及依托工程。. 4 、公用及辅助工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ①生产用水 本项目生产用水环节为工艺添加用水、生产设备和产品包装桶/瓶清洗用水。 1）液态清洁产品配制用水：本项目液态清洁产品配制用水需使用纯水，按照 水：物料=3：1 的比例添加，则工艺上纯水用水量为 1500m3/a（其中 1446m3/a 为新 鲜纯净水，54m3/a 为设备清洗的回用水）。 2）产品包装桶/瓶清洗用水：本项目根据实际情况需求，外购的部分产品包装 桶/瓶需要进行清洗，根据企业提供资料，用水量为 0.2m3/d（60m3/a），采用纯净 水。 3）液态清洁产品生产设备清洗水：更换物料种类时需要对生产设备进行清洗， 清洗水用量为 2m3/次，年更换次数约为 30 次，采用纯净水，用水量为 60m3/a。 综 上 分 析 ， 本 项 目 1 ） 、 2 ） 和 3 ） 工 序 均 采 用 纯 净 水 ， 用 量 为 1446+60+60= 1566m3/a ，纯水机纯水制备得水率约为 85% ，则新鲜水年用量约为 1842m3/a ，则浓盐水年产生量约为 276m3/a。 4）地面清洗水：本项目生产车间地面会定期清洗，清洗方式为擦拭，用水量 为 0.5m3/次，年清洗次数约为 120 次，则用水量为 60m3/a（其中 12m3/a 为硬水，48m3/a 为产品包装桶/瓶清洗水）。 ②生活用水 本项目劳动定员 50 人，不设食宿，按每人每天用水 50L 计，年工作 300 天， 生活用水量为 2.5m3/d（750m3/a）。 因此，本项目新鲜水总用水量为 2592m3/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统排入附近河体。

|  | 损耗 6 1566 1842 软化水制 备系统. 软水 新鲜水 2592 54 回 用 于 同 类 产品配料 60 厂 内 污 水 处理设备 48 60 276 12 硬水 ①生产废水 本项目生产废水产生环节为产品为包装桶/瓶清洗废水、生产设备清洗废水、地 面清洗废水和纯水制备外排硬水。 1）产品包装桶/瓶清洗废水：产品包装桶/瓶清洗废水产生量按用水量 80%计算， 则废水产生量为 0. 16m3/d（48m3/a），经自建一体化污水处理设施处理后，全部用 于车间地面清洁。 2）纯水制备外排硬水：排水量为 276m3/a ，主要含有全盐量，部分用于车间地 面清洁，剩余排入化粪池，同生活污水一起收集处理。 3）地面清洗废水：本项目地面清洁采用擦拭，用水全部蒸发损耗，不外排。 4）生产设备清洗废水：本项目设备清洗废水产生量约为用量的 90% ，则产生 量为 54m3/a ，物料桶暂存后，用于同种物料产品配料时使用。 综上分析，本项目生产废水产生量为 264m3/a ，为软化水外排硬水，排入化粪 池，同生活污水一起由环卫部门清运。 ②生活污水 本项目生活污水产生量按用水量 80%计算，则产生量为 2m3/d（600m3/a），进 入化粪池收集预处理后，委托环卫部门清运，不外排。 本项目水平衡图见下图。 1446 进入产品 1500 54 液态产品工艺添加 水 液态产品生产设备 清洗水. 损耗 12 产品包装桶/瓶清洗水 48 损耗 60 车间地面清洁. 损耗 150 264 750 600 864 生活用水 化粪池 环卫部门清运 图 1 本项目水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |

（3）供电 本项目年用电量为 5 万 kwh ，由武城县供电系统提供。 （4）供热 本项目除湿工序热源由电提供。 （5）供暖 本项目办公室冬季采暖使用空调。 5 、项目主要原辅材料 （1）主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料用量情况见下表。 表 11 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 产品; 名称; 单位; 年用量; 贮存方式; 备注. 1; 片状/粒状清 洁剂; 纯碱; t/a; 5; 袋装; 外购. 2; 三聚磷酸钠; t/a; 348; 袋装; 外购. 3; 固体氢氧化钠; t/a; 5; 袋装; 外购. 4; 氨基磺酸（食品级）; t/a; 270; 袋装; 外购. 5; 马来酸; t/a; 180; 袋装; 外购. 6; 元明粉; t/a; 260; 袋装; 外购. 7; NTA 散可利（N-三乙 酸钠）; t/a; 220; 袋装; 外购. 8; 无水柠檬酸; t/a; 140; 袋装; 外购. 9; 十二烷基苯磺酸钠; t/a; 40; 袋装; 外购. 10; NP- 10; t/a; 30; 桶装; 外购. 11; 香精; t/a; 2; 桶装; 外购. 12; 粉状清洁剂; 活性脂肪分解酶水解 聚合淀粉; t/a; 628; 袋装; 外购. 13; 活性蛋白酶制剂复合 糖苷; t/a; 500; 袋装; 外购. 14; 复合淀粉分解酶交联 脂肪分解酶糖苷; t/a; 300; 袋装; 外购. 15; 十二烷基苯磺酸钠; t/a; 40; 袋装; 外购. 16; NP- 10; t/a; 30; 桶装; 外购. 17; 香精; t/a; 2; 桶装; 外购. 18; 液态清洁剂; 活性脂肪分解酶水解 聚合淀粉; t/a; 260; 袋装; 外购. 19; 活性蛋白酶制剂复合 糖苷; t/a; 100; 袋装; 外购. 20; 复合淀粉分解酶交联 脂肪分解酶糖苷; t/a; 100; 袋装; 外购.

21; 月桂酸二乙醇胺; t/a; 50; 桶装; 外购. 22; 十二烷基苯磺酸钠; t/a; 40; 袋装; 外购. 23; NP- 10; t/a; 30; 桶装; 外购. 24; 香精; t/a; 5; 桶装; 外购. 25; 纯水; t/a; 1500; 储罐; 自制. 注：粉状产品涉及马来酸、纯碱和氢氧化钠均为固态，常温常压复配不会产生化学反应；月 桂酸二乙醇胺是一种有机化合物，其挥发性较低，不易挥发，本次环评用量少，不作分析。. 表 12 原辅材料理化性质一览表 原料及分子式; 理化特性. 纯碱; 碳酸钠(Sodium Carbonate) ，是一种无机化合物，化学式为 Na2CO3 ，分 子量 105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或 碱灰。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在 潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。碳酸钠的制法有联合制碱法、 氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原 料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、 酸类中和以及食品加工等。. 氢氧化钠; 氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机 化合物，化学式 NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等， 用途非常广泛。. 十二烷基苯磺 酸钠; 十二烷基苯磺酸钠，也叫做四聚丙烯基苯磺酸钠，白色或淡黄色粉状或 片状固体。溶于水而成半透明溶液。分子式：C18H29NaO3S，分子量：348.48， 性状：固体，白色或淡黄色粉末，分解温度为 450℃ , 失重率达 60% ，溶解 性：易溶于水，易吸潮结块，用途：主要用作阴离子型表面活性剂。. 月桂酸二乙醇胺; 分子式：C16H33NO3，分子量：287.44，熔点：45-48℃ , 沸点：429.73℃ , 密度：0.9610 ，毒性分级：中毒，急性毒性： 口服-大鼠 LD50：2700 毫克/ 公斤，可燃性危险特性：可燃、受热分解有毒氮氧化物烟雾，用途：用作香 波等液洗用品中的增稠稳泡剂。. NP- 10; 壬基酚聚氧乙烯醚，是壬基酚与环氧乙烷加成物，是非离子表面活性剂 的主要品种之一，具有良好的润湿、乳化、分散和匀染性能，与水任意比混 溶，对酸，碱、盐的稳定性均良好，可与其它离子型活性剂混合使用，对各 类油污清洗能力洗较强，适用于各种民用及工业方面多种洗涤剂的配制。. 柠檬酸; 柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为 C6H8O7 ，是一种重要的有机酸， 为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，是酸度调节剂（GB2760-2014） 和食品添加剂。. 氨基磺酸; 氨基磺酸，是一种硫酸的羟基被氨基取代而形成的无机固体酸，化学式 为 NH2SO3H ，分子量为 97.09 ，一般为白色、无臭的斜方形片状晶体，相对 密度 2.126 ，熔点 205℃ , 溶于水、液氨，在常温下，只要保持干燥不与水接 触，固体的氨基磺酸不吸湿，比较稳定。氨基磺酸的水溶液具有与盐酸、硫 酸等同等的强酸性，故别名又叫固体硫酸，它具有不挥发、无臭味和对人体 毒性小的特点。粉尘或溶液对眼及皮肤有刺激性，能造成灼伤，最高容许浓 度 10mg/m3 。氨基磺酸可用于合成除草剂、防火剂、甜味剂、防腐剂、金属 清洗剂等，是一种常见的化工原料。. 马来酸; 顺丁烯二酸，又称马来酸，分子式为 C4H4O4 ，是一种二羧酸，主要用于 制药、树脂合成，也用作油和油脂的防腐剂.

6 、设备情况 主要生产设备详见下表。 表 13 本项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要生产工艺; 设备名称; 设备参数; 数量（台/ 套/条）. 液态清洁产品. 1; 液态清洁产品 制造; 复配混合; 复配混合生产线; 0.3t/h; 20. 2; 沉降罐; 5m3/11m3; 10. 3; 罐装; 液态罐装包装机; 5.5t/d; 6. 4; 称重机; 5.5t/d; 1. 5; 包装; 开箱封箱机; 5.5t/d; 1. 6; 码垛机; 5.5t/d; 1. 粉状清洁产品. 7; 粉状清洁产品 制造; 复配混合; 复配混合生产线; 0.28t/h; 10. 8; 分装; 计量称; 4t/d; 10. 9; 粉料罐装包装机; 4t/d; 8. 片状/粒状清洁产品. 10; 片状/粒状清洁 产品制造; 复配混合; 不锈钢混料罐; 7.6m3/4.3m3; 15. 11; 压片; 压片机; 4t/d; 10. 12; 除湿机; 4t/d; 1. 13; 分装; 四边封颗粒包装机; 4t/d; 6. 14; 包装; 自动打包机; 4t/d; 1. 公辅工程. 15; 包装车间; 包装; 铝箔封口机; 8.2t/d; 1. 16; 制水间; 软化水制取; 计量水箱; 4m3; 1. 17; 硬水收集箱; 1. 1m3; 1. 18; 储气罐; 1m3; 2. 19; 空气压缩机; 4.8kw; 1. 20; 离心泵; 1. 1kw; 1. 21; 纯水罐+计量罐; 2m3/3.2m3; 1. 22; 储运工程; /; 储罐; 8m3; 12. 合计; 120. 7 、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员 50 人，每班工作 8 小时，三班制，年生产 300 天，共计 7200h/a。 8 、厂区平面布置 本项目占地面积约 6696m2 ，建筑面积约 6696m2 ，主要建设内容包括生产车间 1 座和仓库 1 座。厂区自北向南分别为仓库、生产车间，其中办公室位于生产车间

|  | 内的东南角。本项目所在厂区中心坐标为东经 116 度 16 分 22.800 秒，北纬 37 度 18 分 36.000 秒。厂区平面布置情况见附图 3-项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 投料. 除湿. 检验. 压片/制粒. 各种原料 布粉 + 称量包装. 分装 入库 1 、施工期工程分析 本项目属于新建项目，租赁现有生产车间进行建设，无土建工程，仅进行设备 的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。 2 、营运期工程分析 （1）生产工艺流程及产污环节 1）片状/制粒清洁剂产品生产工艺流程及产污环节，见下图 G1-1 N1-1、G1-2 N1-2 G1-3 N1-4 复配混合. N1-6 N1-5 出厂检验. 注：G-废气 N- 噪声. 图 1 工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述 ①投料：将所需原料人工投到混料罐中，原料为粉状，该工序会产生废气 G1- 1。 ②复配混合：原料在复配混合罐中进行充分搅拌均匀，该工序会产生机械噪声 N1- 1 和少量废气 G1-2。 ③检验：将搅拌好的半成品进行检验。 ④除湿：根据需求对部分产品进行除湿处理，除湿热源由电提供。该工序会产 生机械噪声 N1-2。 ⑤布粉：对半成品的物料表面均匀的布一层粉，便于压片后的片装产品脱模， 此工序会产生废气 G1-3。 ⑥压片/制粒：根据不同客户要求，将产品通过压片机压制成不同形状的片状或 者粒装产品，该工序会产生机械噪声 N1-4。 ⑦分装：将制成的片状不同形状的清洁剂进行分装，该工序会产生机械噪声 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/175322141010011112