应急广播项目

技术方案

浙江华盈科技有限公司

2011年6月

目录

一、	项目背景	2

二、	项目建设目标	2

三、	应急广播系统建设方案	3

1、	需求分析	3

2、	技术方案	6

2.1农网业务管理系统	10

2.2农网指令发布系统	11

3、	系统部署方案	16

四、 系统特点	16

五、 设备清单	17

一、	项目背景

党的十七大和2008年中央一号文件都提出要积极推进农村信息化，加快社 会主义新农村建设。要求按照求实效、重服务、广覆盖、多模式的特点，整合资 源、共建平台，健全农村信息服务体系推进“金农〃、“三电合一”、农村信息 化示范和农村商务信息服务等工程建设，积极探索信息服务进村入户的途径和办 法，在全国推广资费优惠的农业公益性服务业务，健全农业信息收集和发布制度， 为农民和企业提供及时有效的信息服务。

为了全面贯彻中央关于发展农业信息化、以农业信息化推动农业结构调整的 有关精神，更好的为农业增收、农村经济腾飞服务，为适应新时期广大农民新的 需求，进一步丰富农村科技信息化服务体系的内涵，充分数字电视产业链上各企 业优势资源，各地都对农村信息化项目有建设需求，需要整合低成本机顶盒终端、 农村商务信息专区系统、科技、文化类视频内容资源，专用低成本会议电视系统 等，一方面搜集整理农业科技、商务信息，及时发布，另一方面通过农户的终端 了解农户的最终需求，通过上下联动，资源整合，各方合作共建平台的方式，进 一步提高农村信息化网络的覆盖范围和服务质量，为农民和企业提供及时有效的 信息服务，为各县域经济快速发展提供有效的科技支撑。

二、	项目建设目标

以充分体现农网系统的主要功能为目的，建设目标如下：

1）	提供应急广播、电视短信、村村响等县村应急广播通知功能

2）	提供农村信息化功能，通过机顶盒终端农村广电网用户提供快速、便捷的 信息广播与发布服务。

3）提供丰富多彩的电视直播和点播节目，实现电影下乡，让农村用户体验 到数字媒体的享受。

系统不管从技术先进性，还是业务的创新能力上，系统都要达到“同行领先， 国内先进”水平，项目将有效的推动新农村的建设。

三、应急广播系统建设方案

1、需求分析

根据项目的背景、需求和建设目标，我们的建设方案将提供如下功能和应 用：

1.1应急广播

传统的广播,普遍采用音频或调频方式。音频广播受到电压、功率、阻抗等因 素影响，传输距离短，频率低，容易受干扰，系统扩展性差.调频广播在调制解调中引 入噪声，设备老化、频点偏移也会导致信号失真.基于音频和调频传输的可控制的 智能广播，受传输方式的限制，也只能以分区、分组的方式实现控制。缺乏独立 的节目源，导致广播终端不能满足个性化的应用需求。

华数应急广播系统，是以广电HFC网络为传输媒介，用户家中的机顶盒为 接受终端。音频和控制信号全数字化编码处理，不受传输空间限制，不受传输距 离限制，全数字双向网络传输系统.应急广播系统在物理结构上与现有HFC网络 完全融合，为共享HFC的资源提供了方便，符合网络化技术及远程访问的发展趋 势，是适应时代发展趋势的，最具前瞻性、应用性、科学性的新一代广播系统， 尤其是针对农村建设的应急广播系统的最佳解决方案.

本应急广播系统，不仅为突发事件提供了告知传播途径，还可以为以下突发 事件提供配套应急预案的支持，协调供电、供水、消防、医疗救护等部门，争取 把灾难损失降到最低。

1）	自然灾害

2）	事故灾难

3）	突发社会安全事件

1。2村村响广播

通过机顶盒内置的喇叭和广播接收系统，可以收听本地广播电台节目， 成为农村广播“村村响"工程一个新的技术实现途径。由于目前自然村的区 域呈扩大趋势，机顶盒广播接收有效地弥补了高音喇叭广播不可避免的覆盖 盲区.“村村响”变为“户户响”.

庆元可以自办一套有线对农节目，通过本系统完成村村响广播。

1.3电视短信

电视短信源于手机短信，功能强于手机短信，具有不同消费层次的广泛用户 对象，是未来可预见的“终极”短信形式.华数电视短信系统的技术实现基础可 以来源于手机短信系统，由于电视用户是有线连接，其短信系统会更加简单，只 要结合数字机顶盒的特点在用户数据库、计费方式等方面进行适当改造即可。华 数电视短信业务是一项新型时尚的数字电视业务，在国内数字电视发展史上它首 次将数字电视业务扩展到其它网络，将数字电视网与移动网完美结合的一项数字 电视业务。

华数电视短信的应用：当用户用手机拍下现场图片，可以立刻通过短信发给 家中的数字电视，结果审核的文字图片信息，通过华数的管理平台可以发送至对 应的村庄和家庭.随着工业与信息化大部门的整合，广电与电信运营商在增值业 务上将会更进一步合作与发展，这将大大推进电视短信的应用与推广。

本期项目我们不对接移动短信系统，先实现信息通知的功能，通过前端系统 的字幕功能，可以字幕形式在任意电视频道上插播字幕，播发各种简短气象信 息或应急通知。

1.4数据广播

及时宣传农村政策法规，发布农业科技信息，市场动态，发布当地天气预报、 交通出行状况、当地农贸市场价格信息、土特产销售行情等。有针对性对当地农

村医疗卫生进行专业防治宣传。

以数据广播技术为基础，华数搭建的信息发布平台，通过数据广播的页面， 收看者可以及时了解以下信息：

•村民关心的政策法规：如医疗、保险、养老、宅基地等相关政策法规。

•当地有关信息：当地天气预报、交通出行状况、当地农贸市场价格信 息、农资产品销售行情等.

•村务公开信息：本村介绍、财务状况，村务开展及落实情况等.

本系统将根据不同的用户定制不同的数据页面，从而提供个性化、不同村、 不同村民的数据广播。

1。5电影下乡（影视剧点播）

实时视频点播业务，当用户想观看某个节目时，通过回传网络订购该节目， 电视台立刻为此用户专门开设一个传输通道，于是用户可以马上收看该节目，网 络上的流媒体电影就可以看作为视频点播的一种.

那么，在当前广电网络多为单向网络，没有回传通道的情况下，如何实现节 目的选择收看呢?答案就是NVOD业务.因为HFC网络资源有限，而VOD的资源 占用量相对较大，因此目前普遍使用的是NVOD准视频点播。NVOD把节目的播 出时间点固定，多个不同时间点开始的节目并行播放，让用户可以选择离自己最 近的时间点观看，从而达到类似VOD的效果。比如电视台使用NVOD播放一部 长度为1小时30分的影片，则使用6个通道循环播放，每个通道的开始时间间隔 15 分钟，比如分别为 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13： 15，则观众如果 想点播节目，最多只需要等15分钟。

华数农网系统平台支持视频轮播业务:支持影片、农业科技、农业资讯等视 频内容的轮播方式供用户点播。通过平台,用码流通道视频播放（轮播）农业养 殖、农业种植、文化共享、党员教育等相关节目，惠及千万农民和基层党员.

如果农网的网络支持双向交互，可以利用点播方式完成视频点播功能。

1。6安全监播

华数的农村信息化系统，在具备以上对种功能的同时充分考虑了安全播出监

测平台的需求，防止未经过许可、不合法信号、或攻击信号进入农村信息化平台 的服务器，对进入农村信息化平台媒体服务器之前的实时频道信号进行可视监控， 并能够在必要时对频道的信息进行播出关闭、切换片源、插播垫片等操作。

1.7视频会议

视频会议作为多媒体通信业务的一种典型，业务已在社会性的信息交流中发 挥了巨大的沟通作用。通过通信网络把两个或多个地点的多媒体会议终端 连接 起来，传送各种图像、话音和数据信号，使出席会议者有亲临现场的感觉，并可 以节约时间、降低成本、提高生产率，因此巨大的市场需求推动了视频会议技术 的高速发展。

华数开发出适合农村信息化发展的“数字兴农”业务平台以及与之相配套的 终端数字电视机顶盒。“数字兴农”平台充分利用现有数字电视在浙江省内的网 络建设、内容建设的成果，整合资源，通过电视机、电话机两种农村几乎家家都 有的通用载体，进一步拓展和延伸了农村“信息高速公路”，实现了数字电视、电 话广播、视频会议广播、户户响广播、电视短信、信息推送等几大特色业务功能 直接到户.

以数字兴农平台为基础，整合成熟的视频会议系统，既可实现单独的视频会 议业务，同时也可以将视频会议内容进行实时的现场直播，直接把党政决策、应 急通知以音视频或广播的形式通知到户。

用户在家用数字兴农机的顶盒和电视机的方式，就可以实时收看会议内容。

县/市、乡/镇、村领导和经过授权的人员，通过电话、手机向信息管理平台 发送广播申请，经身份验证后，便可在授权时间和范围内，进行会议广播、通知、 防火、防灾等应急呼叫。如乡镇领导对各村领导讲话、会议通知、布置工作等。 村领导对全体村民（或者全体党员、基干民兵等）讲话、会议通知、布置工作等。 应急呼叫系统，在出现特殊的情况下，如防汛、防火等紧急事件的即时通知、广 播，提高防灾、抗灾等应变能力。

召开农村乡镇工作视频会议，乡镇领导在镇视频会议室，召开全镇村级以上 干部会议，村干部在村会议室（或家中）收看、收听。如村会议室具备视频会议条 件（备有网络、摄像机、电话），可利用电话远程参加视频会议讨论.视频会议可 向授权范围内的人员现场直播。利用视频会议系统对关系村民日常民生话题的会

议实时收看、实行村务、政务公开，发挥村民的监督作用.在乡、镇、村建立防 灾、救灾的指挥系统，在乡、镇、村的视频会议室，通过网络对整个乡、镇、村 进行防灾、抗灾、救灾的指挥工作。利用视频会议开展党先进性教育学习等。

2、技术方案

根据项目的应用需求和建设目标，我们做出以下方案建议,系统整体架构如下： 系统主要由下面三部分组成：

1）	前端系统

前端系统包括数字电视前端系统和农网前端系统。数字电视前端系统包 括信号接收设备、编码器、复用器、加扰器、混合器、IPQAM、CA系统等；

农网前端系统包括农网业务管理系统、农网指令发布系统、农网音视频 会议系统、农网NVOD系统、农网数据广播系统等。说明如下：

电话应急广播系统：

通过电话、手机和PSTN网络接入到中心电话会议系统，由CallCenter完成 接入认证及编码设备的MP2编码后接入数字电视前端系统,实现电话应急信息的 广播下发

视频会议系统：

通过摄像头、麦克风等设备采集视音频内容后经编码以H.264格式输出，通 过认证后接入视频会议系统，由编码设备把H。264变成MP2码流接入数字电 视前端系统

NVOD系统：

通过NVOD系统实现影视、党员远程教育、农村科技信息等视频内容的轮 播，让老百姓在家也能看电影和接收科技教育

电视短信系统：

以OSD的形式实现短信的发送和文字信息推送集成OC制作和播放系统、 电视短信、视音频会议前端系统及NVOD系统县镇部署视频会议终端系统，采集 并把视音频进行Ho 264编码；村主任通过电话、手机召开应急广播会议村民在 家通过已经集成农网功能的终端来接收应急广播、视音频会议、NVOD以及农

村广播信息等；终端既可以是广播型终端、也可以是窄带交互终端和双模交互终 端;对于交互终端通过VOD系统点播并观看影视节目.

- HFC数字电视农网测试网络

建议在浪潮实验室搭建试验HFC网络.

- 机顶盒终端

需要准备按照农网标准定制的农网机顶盒。农网机顶盒要实现应急广播、 视频会议、信息化等农网特有功能，需要机顶盒硬件硬件符合配置要求，软 件需要集成终端统一插件，具体要求如下：

农网广播型机顶盒基本配置如下：

•主频：>200MHZ

- FLASH:〉=8M

- RAM:>=32M

其他：内置独立的3瓦喇叭

农网机顶盒终端软件架构及对应关系图：

根据上面的系统结构分析，下面将逐步阐述系统各部分的组成。

2.1数字电视前端

数字电视前端系统是农村信息化工程所依托的数字电视平台最为基础的部 分，它接收来自业务平台、节目平台以及本地自办的节目源，转换为统一格式 TS流，经QAM调制与现有的模拟电视信号混合，一起通过HFC网络传送给区域 范围内的有线电视用户。同时，将节目源信号在复用层通过SDH网络传输至下 属区县各有线电视网络。

农村信息化工程前端系统的特点：

（1）开放式标准化设计：系统采用开放式设计，设计符合中华人民共和国国标 及广电总局制定的相关行业标准，符合相关国际标准。系统有较强的可扩展性、 能够实现可预见的平滑升级.与广电总局的监管平台进行了全面对接。

（2）安全、可靠性：系统设计建设成为运营级平台，采用了充分的冗余设计

方案.采用了完善的防非法插播技术监控系统，确保安全播出。

（3）	可管理性:系统具备健全、强大的网管功能，可对网络、设备、进行实 时全面的监测和控制；可对业务、用户进行方便快捷的查询和管理。

（4）	先进性：系统选用国内外最先进的设备，系统功能、性能充分显示数字 电视的优势。

（5）	实用性：系统设计、设备选型符合中国国情，充分考虑了有线电视数字 化发展的需要和市场情况，具有较高的性价比。

为了在区（市、县）/乡（镇）/村级节点开展农村信息化业务，在节点建设统 一的分前端，部署编码器、复用器、加扰器、调制器、监播系统信号采集前端， 通过编码器实现业务中内容的编码和转码、实现节目复用，通过前端发射机，实 现HFC网络信号传输.

依托广电中心建设农网业务管理系统、指令发布系统、数据广播业务系统， 对全区的农网信息化业务进行统一调度、采编和发布。

2.2应急广播子系统

建设方案

应急广播系统（音视频会议系统与此类似）总体架构如下图所示:

应急广播系统流程如下图所示:

本方案配置以县/市，乡/镇,村规模的最基本单位为模型，依托已建成的有 线数字电视网络、宽带数据网及PSTN电话网，拟部署全县各乡镇及所属村之间 的远程电话会议及视频会议系统，实现各乡镇的所有数字电视用户都能实时的收 看到会议内容，从而开启农村信息化时代的新篇章。

系统建成后，将会产生积极的社会和经济影响，具有很重大的意义：将有效结 合IP网络、PSTN电话网络、有线数字电视网络等各种现有资源,不仅提高了国 家资源的利用率，增强有线数字电视系统的实际效用，而且还大大提高了我国农 村信息化建设的进程及水平，方便各级政府领导与下属部门及时进行沟通和交流, 提高在行政、服务和政府管理方面的效率.

系统完全符合有关国际或国家标准，具有高灵活性、可扩展性及应用先进性.

本方案设计以实现各乡、镇与所属各村的电话会议为首要目的，对系统进行合理 部署：在各乡、镇设一个视频会议室，除电话机外，配备实时视频采集、编码压 缩等设备;所属各村委设音频会议室，根据实际需求情况适当配备视频采集设备； 县广电局机房专门配备电话会议服务器，有线数字电视前端编码、复用、加扰、 调制等设备；机房设系统监播系统等相关设备。

整个电视电话会议系统由村会议室，镇会议室、县长会议室组成.各级会议 单位之间举行的电话会议内容经由PSTN电话网络传送至县广电机房中心的电话 会议服务器，输出相应电话会议内容的模拟音频信号，进入MPEG2编码器；同时 参与该电话会议的乡镇级以上的与会人员的现场情况，可通过镇会议室的视频采 集设备获取视频信号并经由IP网络传输至县广电机房中心的视频会议服务器， 输出相应的视频信号，连接MPEG2编码器视频输入口，并确保输入接口与该电话 会议音频输入口相对应.MPEG2编码器对输入的音视频信号经压缩、编码后输出 TS传输流，由复用器接收对来自各路编码器的TS传输流进行复用输出多节目传 输流送入QAM调制器，它将输入的传输流进行RS编码、交织及QAM调制等信道处 理，输出中频信号，经上变频后输出高性能的射频信号，进入有线数字电视网络 进行播出。所属乡镇的农村数字电视用户和各级会议室均能通过数字终端设备全 面了解相关会议的实况。

系统设计特点

•通过用户分组及用户机顶盒唯一编号技术，实现对用户区域控制和广播 •紧急通知能强制中断用户行为，切换用户状态,收听应急广播

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/176035002151010045