# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川XX预拌混凝土商混站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-510681-04-01-412316 |  |  |
| 建设单位联系人 | XXXXXXX | 联系方式 | 1XXXXXXXXX |
| 建设地点 | 广汉市小汉工业集中发展区 |  |  |
| 地理坐标 | (104度21分20.376秒，31度2分32.837秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 石音、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 口超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选 填 ) | 广汉市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 川投资备 【2105-510681-04-01-412316】 FGQB-0159号 |
| 总投资(万元) | 6500 | 环保投资(万元) | 191 |
| 环保投资占比 (%) | 2.9 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m²) | 32666.7 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《小汉工业集中发展区规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名：《小汉工业集中发展区规划环调整环境影响补 充报告》 审查单位：四川省生态环境厅 审查文件： 《关于印发<小汉工业集中发展区规划环调整环境影响补充报 告>审查意见的函》 (川环建函(2015)20号) |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 与小汉工业集中发展区规划符合性分析 小汉工业集中发展区位于广汉市经济开发区北部，地处广汉一德阳中 段，面积13平方公里，是集机械加工、冶金、医药、建材、印刷的发展区 域，是四川省中小企业创业基地和机械加工、零部件加工园区，也是四川 省中小企业信用担保孵化培训中心。现有企业100余家(不含原新华企业), |  |  |

1

|  | 规模以上企业19家，60%属机械加工，主要分布在大件路以东，集镇以北 的老区和集镇以南的新区。2012年11月，信息产业电子第十一设计研究 院科技工程股份有限公司编制完成了《小汉工业集中发展区规划环境影响 报告书》,并于2012年12月11日取得四川省环保厅关于《小汉工业集中 发展区规划环境影响报告书》的审查意见。由于能源结构、土地利用规划、 排水规划、规划期限等内容进行了优化调整，重新编制完成了《小汉工业 集中发展区规划调整环境影响补充报告》,并于2015年2月12日取得了 四川省环保厅关于印发《小汉工业集中发展区规划调整环境影响补充报告》 审查意见的函。根据《小汉工业集中发展区规划调整环境影响补充报告》 及审查意见，工业集中发展区产业定位仍以发展机械制造、金属压延产业 为主，同时接纳广汉市境内退城入园的其他企业。根据规划调整报告书及 审查意见，鼓励和禁止引入规划区行业名录： (1)鼓励类:①符合园区主导产业的项目： ②与园区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污 染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 (2)禁止类；①不符合国家产业政策和行业准入条件的项目； ②金属冶炼及造纸(退城入园和园区内调迁企业除外)、焦化、水泥 制造、制革、农药等重污染项目； ③除合成氨系列及下游产品项目以外的其他基础化工和大型有机化工 项目。 (3)允许类：①广汉市境内退城入园项目； ②不属于上述鼓励类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目。 清洁生产门槛：入驻企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、 设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应的行业清洁生产 水平二级或国内先进水平。 本项目为商品混凝土生产，属于水泥制品制造，不属于园区禁止类的 建设项目，项目符合国家现行产业政策和园区规划；厂区500m范围内主 要以生产厂房及其配套楼为主，选址与外环境相容；根据小汉工业集中发 |
| --- | --- |

2

|  | 展区园区规划环评中接纳其他企业的入园门槛，本项目属于“不属于上述 鼓励类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目”,属于允许入园项目； 同时，项目采用国内先进生产工艺、设备，体现了清洁生产的思想，符合 园区清洁生产门槛。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分 析 | 一、与土地利用规划符合性分析 本项目位于广汉市小汉工业集中发展区，四川XX化工股份有限公司 (以下简称“XX化工”)已取得小汉镇柳林村出让工业用地91617.2m² 土地使用证(川(2018)广汉市不动产权第 号，见附件),项目 性质为工业用地。 同时，本项目已取得广汉工业集中发展区管理委员会出具的情况说明 (见附件),明确项目用地性质为工业用地，周边污水管网已接通，且项 目未在水资源保护区内。 综上，本项目符合区域土地利用规划。 二、与“三线一单”符合性分析 1、与德阳市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》(德府发 [2021]7号)符合性分析 德阳市人民政府德府发〔2021〕7号文《关于落实生态保护红线、环境 质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通 知》可知：德阳市共划定环境管控单元58个，分为优先保护单元、重点保 护单元和一般管控单元。 (1)优先保护单元：优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、饮 用水水源保护区、遗产地、风景名胜区等。单元内应坚持以生态保护优先 为原则，严格执行相关法律、法规及国土空间管控要求，确保生态环境功 能不降低。 (2)重点管控单元：重点管控单元31个，其中：城镇重点单元6个， 工业重点单元20个，环境要素综合重点单元5个。主要包括5个区(市、县) |

3

|  | 的城镇规划区、工业产业园区(工业集聚区)等。单元内应以生态修复和 环境污染治理为主，须按要求优化空间布局，不断提升污染治理水平和资 源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，加快局部 突出生态环境问题解决，改善区域生态环境质量。 (3)一般管控单元： 一般管控单元1个，为优先保护单元和重点管控 单元之外的其他区域。单元内以生态环境保护与适度开发相结合为主，开 发建设中应落实生态环境保护基本要求。 本项目位置属于广汉工业集中发展区。 表1-1全市总体生态环境管控要求的符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政 区划 | 生态环境管控要求 | 本项目情况 | 符合 性 |  |
|  | 德阳 市 | (1)对装备制造、磷矿开采、化工、电子信息、新 材料等重点发展的产业提出严格资源环境绩效水平 要求： (2)加大总磷污染防治，严控磷矿开采及磷化工产 业规模，逐步消纳现有璘石音存量，实现磷石膏渣 产消平衡：落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防 风、防洪措施，全面完成磷石膏堆场整治，严控河 流及地下水污染； (3)对区外企业制定严格的环境管控要求，高风险 企业按相关要求退城入园，“散乱污”企业发现- 起整治一起，实现动态清零； (4)禁止在绵远河、石亭江岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目，禁止在绵远河、石亭江 岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库(以提 升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外) (5)针对化工园区提出更严格的环境风险管控指 施，制定绿色化工相应指标等要求； (6)全域禁止新建20蒸吨及以下燃煤及生物质锅 炉 ； (7)严控引入水资源消耗大和水污染排放大的产 业，沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染 物排放标准》(DB51/2311—2016); (8)什邡市、广汉市、绵竹市、罗江区等重金属重 点防控区新建、改建、扩建增加重点重金属污染物 排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要 求，并执行重点重金属污染物特别排放限值。 | 本项目属于水泥制 品制造，不属于装 备制造、磷矿开采、 化工、电子信息、 新材料等重点发展 的产业： 本项目不涉及磷矿 开采及磷化工产 业 ： 本项目位于广汉工 业集中发展区，项 目不属于“散乱污’ 企业 ； 本项目属于水泥制 品制造，不属于化 工园区和化工项 目，不属于尾矿库： 项目不涉及锅炉： 生活污水经预处理 后排入广汉XX污 水处理厂，生产废 水全部循环用于降 尘或生产： 本项目不涉及重金 属 ： | 符合 |  |
|  | 广汉 市 | (1)推进集中式饮用水水源地，特别是跨金堂县集 中式饮用水水源地规范化建设，禁止在饮用水水源 保护区内设置排污口，确保饮水安全； (2)主要对装备制造、新材料、生物医药等重点发 展的产业提出严格资源环境绩效水平； (3)加强石亭江、鸭子河水环境污染治理。加强城 | 生活污水经预处理 后排入广汉XX污 水处理厂，生产废 水全部循环用于降 尘或生产； 本项目为水泥制品 | 符合 |  |

4

|  |  | 乡环保基础设施建设、农业面源污染治理，严格控 制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽 粪污无害化、资源化处理技术； (4)加强建设用地污染风险重点管控企业监管，严 格涉重(特指重点防控的重金属污染物铅、汞、镉、 铬、砷)企业环境准入，推进工矿区土壤污染治理， 深入开展耕地土壤修复。 |  |  |  |  | 制造，不属于装备 制造、新材料、生 物医药等重点发展 的产业 ； 本项日不涉及农业 面源污染，不涉及 化肥农药使用； 项目不涉及重金 属。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目与环境综合管控单元的位置关系图如下所示： 环确综合管控单元 优光安里员 工业星中管应单元 城填置中管红单元 ■要素置中管控里光 - 管 程 第 元 图1-1项目与环境综合管控单元的位置关系图 因此，本项目的建设符合《德阳市人民政府关于<落实生态保护红线、 环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控 的通知>》(德府发〔2021)7号〕要求。 2、与《四川省“三线一单”符合性分析报告》符合性分析 本项目位于广汉工业集中发展区。经查询四川省政务服务网“‘三线 一单’符合性分析”在线系统，项目共涉及6个管控单元，本项目涉及的环 境管控单元如下： 表1-2本项目所涉及管控单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境管控 单元编码 |  | 环境管控单元 名称 | 所属市 (州) | 所属区 县 | 准入清单类 型 |  | 管控类型 |  |  |
|  | ZH510681 20003 |  | 广汉工业集中 发展区 | 德阳市 | 广汉市 | 环境管控单 元 |  | 环境综合管控 单元工业重点 管控单元 |  |  |

5

YS510681; 石亭江广汉市 双江桥控制单 元; 德阳市; 广汉市; 水环境管控 分区; 水环境工业污 染重点管控区. YS510681; 广汉市水资源 重点管控区; 德阳市; 广汉市; 自然资源管 控分区; 水资源重点管 控区. YS510681; 广汉市高污染 燃料禁燃区公 告; 德阳市; 广汉市; 自然资源管 控分区; 高污染燃料禁 燃区. YS510681; 广汉市自然资 源重点管控区; 德阳市; 广汉市; 自然资源管 控分区; 自然资源重点 管控区. YS510681; 广汉工业集中 发展区; 德阳市; 广汉市; 大气环境管 控分区; 大气环境高排 放重点管控区. 本项目与生态环境准入清单符合性分析如下：

6

| 表1-3项目与管控单元的准入要求符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类别 | 德阳普适性清单 | 单元特性管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| 空间布局 约束 | 禁止开发建设活动的要求： (1)禁止新建、改扩建低于清洁生产二级标准的 项目。禁止在绵远河、石亭江1公里范围内新增 磷石膏堆场。 (2)禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。 (3)禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的 严重过剩产能行业的项目。 (4)按照工业园区最新规划环评生态环境准入清 单执行。 限制开发建设活动的要求： (1)严格控制新建涉磷水污染物排放的工业项目 和中重度污染化工、医药、农药和染料中间体项 目 。 (2)现有排放VOCs和恶臭污染物的项目，应提 高其治理水平，新、扩改建项目应满足替代要求。 (3)新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、 制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产 业定位的园区。水泥行业严格执行产能置换实施 办法。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上 限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安 全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业 结合产业升级等适时搬迁。 其他空间布局约束要求： 暂无 | 广汉工业集中发展区 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入发酵类抗生素、磺胺类制药项 目：合成聚烯烃、橡胶等高分子材料；含 发酵工艺的味精、柠橡酸、赖氨酸项目2. 其余同工业重点管控单元总体准入清单 限制开发建设活动的要求 1.现有不锈钢生产及合成氨生产企业不得 扩大产能2.其他同工业重点管控单元总体 准入清单 允许开发建设活动的要求 同工业重点单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.四川XX化工股份有限公司已批项目拟 建于石亭江1公里范围内，依据《中华人 民共和国长江保护法》要求，不得建设2. 同工业重点管控单元总体准入清单 其他空间布局约束要求。 广汉市自然资源重点管控区 合理开发高效利用水资源，建设节水型社 会；优化土地利用布局与结构；优化产业 空间布局，构建清洁能源体系 | 项目为商品混凝土生产， 不属于低于清洁生产二级 标准的项目，不属于化工 项目，不属于产能过剩行 业、符合规划环评准入清 单；项目不涉磷水污染物。 本项目的选址建设符合 《德阳市散装水泥发展和 应用专项规划》要求。 本项目不属于发酵类抗生 素、磺胺类制药项目、合 成聚烯烃、橡胶等高分子 材料项目、含发酵工艺的 味精、柠橡酸、赖氨酸等 项目：企业原化工生产线 已拆除，本次搬迁新建水 泥制品生产线，不属于化 工企业。 本项目合理利用水资源， 生产用水通过相应措施全 部收集，回用于生产或降 尘，不排放。 | 符合 |
| 污染物排 放管控 | 允许排放量要求： 暂无 现有源提标升级改造： (1)现有园区污水处理厂应限期开展提标升级改 造，污水处理率达100%,其水污染物排放按所处 | 广汉工业集中发展区 新增源等量或倍量替代 1.严格控制增加涉磷废水排放的工业项 目 。 2.新增涉水重金属污染物铅、汞、镉、铬、 | 本项目生活污水可预处理 后纳入广汉XX污水处理 厂，生产废水全部循环用 于降尘或生产；项目区域 为空气达标区；项目不涉 | 符合 |

7

|  | 流域和处理规模应逐步或依法限期达到《城镇污 水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中 一级A标准或《四川省岷江、沱江流域水污染物 排放标准》。 (2)现有石亭江和绵远河岸线1公里范围内的石 油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项 目应开展节能环保提标升级改造，其污染物排放 应逐步或依法达到区域减排与环境质量改善要 求，大气和水污染物达到特别排放限值。 其他污染物排放管控要求： (1)上一年度空气质量年平均浓度不达标的城 市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求 进行倍量削减替代。 (2)上一年度水环境质量未完成目标的，新建排 放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量 削减替代。水质超标的水功能区，应当实施更严 格的污染物排放总量削减要求。 (3)涉挥发性有机物的建设项目按照新增排放量 进行2倍量替代。 (4)新建化工、电镀类项目，其大气和水污染物 排放应达到地方或行业排放标准的特别排放限 值。岷江、沱江流域现有及新建处理规模大于1000 吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、 沱江流域水污染物排放标准》(DB512311-2016)。 (5)岷江、沱江流域新建、扩建工业园区污水处 理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放 标准》(DB512311-2016)。 (6)新、改、扩建项目执行相应行业以及锅炉大 气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化 物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要 求。 以上水平。 (8)2025年底前，工业固体废弃物综合利用及处 | 砷“零排放”。 3.其余同工业重点管控单元准入要求。 石亭江广汉市双江桥控制单元 工业废水污染控制措施要求 健全园区污水收集管网，原则上企业污水 均应接入园区污水处理厂；制定并执行接 管标准，强化污水处理厂运行监管，确保 出水稳定达标。 广汉工业集中发展区大气环境管控分区 大气环境质量执行标准 环境空气质量标准》(GB3095-2012): 二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量 削减替代， 燃煤和其他能源大气污染控制要求 推动煤炭清洁利用，取缔、整治分散燃煤 锅炉 工业废气污染控制要求 以重点企业末端治理为抓手，持续提升水 泥、燃煤锅炉、钢铁、化工等重点行业污 染物治理效率 机动车船大气污染控制要求 通过淘汰老旧车、油品升级、机动车排放 标准升级等综合管理措施，提升机动车综 合管理水平 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业全业专项治理要求 钢铁企业超低排放改造。加快推进钢铁企 业超低排放改造。加强物料储存、输送及 生产工艺过程无组织排放控制，在保障生 | 及排放挥发性有机物；项 目不屈于新建化工、电镀 类项目，不属于磷肥和含 磷农药制造等企业、不属 于医药、机械设备制造、 化工、家具制造等重点行 业，不涉及排放挥发性有 机物。 项目不涉及磷排放，不涉 重金属排放：企业污水可 接入广汉XX污水处理 厂；项目区域执行《环境 空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标 准，实施大气排放污染物 总量替代：项目不涉及锅 炉；本项目采取相应措施， 强化控制粉尘排放；本项 目不属于钢铁行业、水泥 生产制造、砖瓦行业及平 板玻璃等行业；项目不涉 及VOCs产生及排放。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

|  | 置率达100%,危险废物处置率达100%。 (9)新建化工、电镀类项目，其大气和水污染物 排放应达到地方或行业排放标准的特别排放限 值。 (10)磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排 污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和 排放总量。 (11)强化挥发性有机物整治。推广使用低(无) VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。 (12)扎实推进医药、机械设备制造、化工、家 具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面 达标。 (13)聚焦治污设施“三率”,提升综合治理效 率。提升废气收集率，推动取消废气排放系统旁 路；按照与生产设备“同启同停”的原则提升治 理设施运行率：按照“适宜高效”的原则提高治 理设施去除率，不得稀释排放。 | 产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施 提高废气收集率，推进钢铁企业清洁运输。 水泥行业深度治理。继续推进大气污染防 治重点区域水泥行业深度治理，氮氧化物 排放浓度不高于100毫克每立方米。加强 原料运输、存储、产品包装、烘干、粉磨、 煅烧等环境管控措施，有效控制粉尘无组 织排放，实现清洁运输，强力整治砖瓦行 业大气污染，开展全市烧结砖瓦企业污染 现状摸底调查，建立台账和档案。根据《产 业结构调整指导目录(2019年本)》,筛 选淘汰落后工艺、落后轮窑。除列为淘汰 对象的企业外，所有烧结砖瓦企业加强生 产过程的密闭，安装脱硫、除尘设施，强 化日常监督检查，严格落实砖瓦企业污染 物达标排放，鼓励安装在线监测设备，确 保污染物稳定达标排放。对不能达到排放 标准的企业实施限期、限产和停产治理。 建议每个区县对砖瓦企业进行规模化整 合，集中建设大型砖瓦企业，开展砖瓦企 业大气污染排放综合治理。实施平板玻璃 行业深度治理。2022年底前，完成信义节 能玻璃(四川)有限公司治理设施升级改 造，加强生产过程中各阶段的密封操作管 理，提高废气收集和治理效率。加强对信 义节能玻璃(四川)有限公司环保设施检 查、排放废气监测，确保稳定达标排放。 其他大气污染物排放管控要求 全面实施VOCs总量控制。实施工业源VOCs 总量控制，涉VOCs的建设项目，空气质量 未达标城市新增排放量实行2倍替代。严 格控制重点行业VOCs排放。推进化工、工 业涂装、木质家具等行业低VOCs含量物料 的源头替代。削减VOCs无组织排放，加强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

|  |  |  | 密闭管理，提高废气收集率。持续推进石 化、化工等行业建设适宜高效的治污设施， 实行排放浓度与去除效率双重控制。提升 VOCs综合管理水平。重点企业安装VOCs在 线监测设备，监测数据实时传输至省、市 生态环境部门。不断加强VOCs监测能力和 监管能力建设。加强VOCs创新技术研发和 成果应用，提升治理成效。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 防控 | 联防联控要求： 暂无 其他环境风险防控要求： (1)已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调 查、治理与修复，符合建设相应土壤环境质量要 求后，方可进入用地程序。 (2)化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、 构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物 清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施 安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 (3)有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电 镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物 和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和 安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处 理处置，防范拆除活动污染土壤。 (4)对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有 色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制 革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行 业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调 查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的 地块，方可进入用地程序。 (5)石油炼制与石油化工、涂料、油墨、胶粘剂、 农药、汽车、包装印刷、橡胶、合成革、家居、 制鞋等排放挥发性有机污染物的重点行业，应当 按照有关有机物控制技术指南进行综合治理，禁 止露天和敞开式汽修喷漆作业，严禁露天焚烧建 | 广汉工业集中发展区 企业环境风险防控要求 1.禁止新引入按照《建设项目环境风险评 价技术导则》确定环境风险潜势为IV级以 上的项目。 2.同工业重点管控单元准入要求。 石亭江广汉市双江桥控制单元 强化企业液体物料及废弃液体存储、转运 等环节的管控，避免泄露风险：区内企业 均应建立应急收集处理设施，且加强维护， 保证事故状态下能正常运行，避免泄露风 险；强化园区污水处理厂运行监管。 | 项目开展前为空地，不属 于污染地块；项目不属于 化工、电镀等行业、不属 于有色金属冶炼、石油加 工、化工、焦化、电镀、 制革等行业、不属于石油 炼制与石油化工、涂料、 油墨、胶粘剂、农药、汽 车、包装印刷、橡胶、合 成革、家居、制鞋等排放 挥发性有机污染物的重点 行业；企业内不涉危险化 学品；项目不涉及汞、镉、 砷、铅、铬五类重金属且 生产废水全回用不排放； 项目不涉及易燃、易爆风 险品，不涉及重金屈。 项目不属于《建设项目环 境风险评价技术导则》确 定环境风险潜势为IV级 以上的项目；项目涉及减 水剂、增塑剂等液态物料， 均为架空封闭灌装储存， 泄露风险小。 | 符合 |  |

10

|  | 筑垃圾：餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排 放标准要求，新建涉高VOC排放的工业企业入园 区，实行区域内VOCs排放2倍削减量替代。 (6)园区应建立三级环境风险防控体系，强化危 化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。 (7)建立健全全过程、多层级环境风险防范体系。 强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。 针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体 系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联 防联控。生产、存储危险化学品及产生大量废水 的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下 水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 (8)涉及汞、镉、砷、铅、铬五类重金属废水零 排放。 (9)产生、利用或处置固体废物(含危险废物) 的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物(含 危险废物)过程中，应配套防扬散、防流失、防 渗漏及其他防止污染环境的措施。 (10)涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩 建项目，严控准入要求。 (11)严格涉重金属企业和园区环境准入管理， 新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施 “等量替代”或“减量替代”。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源开发 效率要求 | 水资源利用总量要求： (1)园区工业用水重复利用率不得低于20%。 (2)鼓励引导新建、改建、扩建工业园区按照有 关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施， 适时推进企业间串联用水、分质用水、 一水多用， 实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用， 创建节水型工业园区。 (3)鼓励火力发电、纺织、造纸、化工、食品和 发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降 低单位产品耗水量。火电、有色、造纸、印染等 高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利 | 广汉工业集中发展区 水资源利用效率要求 1.中水回用率(集中设施)达到20%以上。 2.其余同工业重点管控单元总体准入清 单。 广汉市高污染燃料禁燃区公告 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用 上线控制性指标 | 本项目工业用水全收集回 用，不排放；项目生产能 源使用电能，不涉及锅炉 及其他燃煤等高污染燃料 设施。 项目中水会用率100%;项 目能耗、污染物排放不超 过能源利用上线控制性指 标。 | 符合 |  |

11

|  | 用的，要严格控制新增取水许可。 地下水开采要求： 暂无 能源利用总量及效率要求： 能源结构以天然气和电为主，禁燃区内除执行超 低排放标准的集中供热设施外，禁止新建燃煤及 其他高污染燃料设施。 禁燃区要求； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施， 已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者 其他清洁能源。 其他资源利用效率要求： 暂无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12

| 其他 符合 性分 析 | 符合 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 符合. 第十一条在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守 准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 禁止从事经营性取土和采石(砂)等活动；禁止从事网箱养殖、施 肥养鱼等污染饮用水水体的活动；禁止铺设输送污水、油类、有毒本项目为水泥制品生产， 有害物品的管道。 位于工业园区内，不涉及 第十条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建 对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油 类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和 危险废物的堆放场所和转运站。 第九条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发 区；禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招 待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑 第十二条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准 各类保护区及各类生态 保护区和二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供(取)水 红线。 设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用 第十三条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排 污口。. 第十四条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内围湖造田、 围湖造地、挖沙采石。. 第十六条禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线 保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护. 第十五条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填 埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、 废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光 伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野 3、与《四川省长XX济带发展负面清单实施细则(试行)》的符合性分析 本项目与《四川省长XX济带发展负面清单实施细则(试行)》的符合性分析见 下表： 表1-3与《四川省长XX济带发展负面清单实施细则(试行)》的符合性分析 相关要求; 本项目; 符合 性. XX条禁止新建、改建和扩建未纳入《全国内河航道与港口布局规 符合 划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州本项目为水泥制品生产， 一宜宾一乐山港口群布局规划》等省级港口布局规划及港口总体规 不涉及码头建设。 划的码头项目。 符合 的过长江通道项目(含桥梁、隧道)。 不属于过长江通道项目。 第八条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资 第七条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划》本项目为水泥制品生产， 狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、 符合 物 ， 水水体的投资建设项目；禁止设置畜禽养殖场。 生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物， 其他破坏湿地及其生态功能的活动。 |
| --- | --- |

13

|  | 生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。(一)为保障防洪安全 和河势稳定划定的岸线保护区，禁止建设可能影响防洪安全、河势 稳定的建设项目。(二)为保障供水安全划定的岸线保护区，区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。(三)为 保护生态环境划定的岸线保护区，湿地范围内的岸线保护区禁止建 设破坏湿地及其生态功能的项目。(四)为保护重要枢纽工程划定 的岸线保护区，区内禁止建设可能影响其安全与正常运行的项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第十七条禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线 保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳 定以及保护生态环境以外的项目。(一)规划期内，因防洪安全、 河势稳定、供水安全、航道稳定及经济社会发展需要必须建设的防 洪护岸、河道治理、取水、航道整治、公共管理、生态环境治理、 国省重要基础设施等工程，须经充分论证并严格按照法律法规要求 履行相关许可程序。(二)因暂不具备开发利用条件划定的岸线保 留区，待河势趋于稳定，具备岸线开发利用条件后，或在不影响后 续防洪治理、河道治理及航道整治的前提下，方可开发利用。(三) 为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公 园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。(四)规划期 内暂无开发利用需求划定的岸线保留区，因经济社会发展确需开发 利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关手续后，可参照 岸线开发利用区或控制利用区管理。 |  | 符合 |
|  | 第十八条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护 区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  | 符合 |
|  | 第十九条禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资 源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、 军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的 项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁 不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 |  | 符合 |
|  | 第二十条禁止占用永久基本农田，国家重大战略资源勘查、生态保 护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产 生活等必要的民生项目(包括深度贫困地区、集中连片特困地区、 国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生 发展等建设项目),选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严 格论证后依法依规报批， | 本项目于规划工业园区 内开展，不涉及永久基本 农田。 | 符合 |
|  | 第二十一条禁止在长江于流和主要支流(包括：岷江干流、沱江干 流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流)1公里(指长江干支 流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里) 范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目为水泥制品生产， 不属于新建、扩建化工园 区和化工项目 | 符合 |
|  | 第二十二条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色等高污染项目。合规园区指列入《中国开发区审核公告 目录(2018年版)》或是由省级人民政府批准设立的园区。高污染 项目应严格按照《环境保护综合名录(2017年版)》“高污染”产 品名录执行。 | 本项目位于合规园区，为 水泥制品生产，不属于新 建、扩建高污染项目。 | 符合 |
|  | 第二十三条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布 局规划(包括但不限于《石化产业规划布局方案(修订版)》《现 代煤化工产业创新发展布局方案》)的项目。(一)严格控制新增 炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案(修订版)》的新增炼 油产能一律不得建设。(二)新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列 | 本项目为水泥制品生产， 不属于新建、扩建化工项 目 。 | 符合 |

14

第二十四条新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划 (PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目，禁止建设。 本整项指目导属目于录》《产中业允结许构类调项符合 许企业在一定期限内采取措施改造升级。 目 。 省现有燃油汽不改变企业股车权(列四域理发部展规划或门特别公不属于燃油汽车产业。 符合 布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯 符合 入《现代煤化工产业创新发展布局方案》,必须符合《现代煤化工 建设项目环境准入条件(试行)》要求。 本项目为水泥制品生产， 选址建设符合《德阳市散 第二十六条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产 装水泥发展和应用专项 规划》要求，本项目己由 广汉市发展和改革局备 能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行 符合 案，备案号川投资备 【2105-510681-04-01-41 业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 2316】FGQB-0159号。 第二十七条禁止新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿。 符合 不属于煤矿。 第二十八条禁止建设以下燃油汽车投资项目(不在中国境内销售产 本项目为水泥制品生产， 品的投资项目除外):(一)新建独立燃油汽车企业；(二)现有 汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； (三)外本项目为水泥制品生产， 示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非 独立法人的投资项目除外)。 由上表可知，项目与《四川省长XX济带发展负面清单实施细则(试行)》相符。 三、相关生态环境保护法律法规政策及规划的符合性分析 (一)与产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019修改)规定，本项目属于 C3021水泥制品制造。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目属于允 许类。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》第一批、第二批、 第三批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业 结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。此外，广汉市发展和改革局已以备案号： 川投资备【2105-510681-04-01-412316】FGQB-0159号准予本项目在全国投资项目在线 审批监管平台(四川)上备案。 综上，本项目符合国家产业政策。 (二)与大气污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析

15

本项目与大气污染防治相关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析详见

下表：

表1-1与大气污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析表

| 法律法规 政策 | 主要要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人 民共和国 大气污染 防治法》 (2018年 修正) | (1)钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生 产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采 用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装 置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放 的措施。 (2)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、 矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中 收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排 放：工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清 扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装 卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 (3 取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地 面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣 土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应 当采用密闭式防尘网遮盖。 (4)运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等 散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施 防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污 染。 (5)贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、 石音、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密 闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并 采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 | 施工期，本项目在施 工期施行围挡作业， 通过覆盖、密闭运输、 洒水抑尘、冲洗清扫 等措施有效防尘降 尘：项目施工期产生 的建渣、建筑垃圾等 及时清运；在场地内 堆存的，均设置了防 尘网遮盖。贮存水泥、 砂土等易产生扬尘的 物料均为密闭储存。 营运期，本项目商品 混凝土原料均为罐车 封闭运输：原料储存 于封闭库房内、并设 置喷淋降尘；生产线 物料输送带采用封闭 式，并定期对厂区地 面降尘、冲洗：混凝 土生产线、配套筒仓 均设置高效除尘设 施，并对搅拌机主楼 进行封闭。 | 符合 |
| 四川省 《中华人 民共和国 大气污染 防治法》 实施办法 (2018修 订 ) | 1、在本省重点区域内可以实行下列大气污染防治措 施 ： (1)实施大气污染物特别排放限值或者更严格的大 气污染物排放标准； (2)对资源环境承载能力超载地区实行更严格的区 域限批 ； (3)禁止新增化工园区： (4)禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和 平板玻璃等产能； (5)禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施设备； (6)法律、法规规定的其他大气污染防治措施。 2、禁止新建、扩建、改建列入淘汰类名录的高污染 工业项目。 | 本项目位于四川省大 气重点防治区。项目 不属于上述禁止行 业，不属于列入淘汰 类名录的高污染工业 项目。 | 符合 |

(三)与水污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析

本项目与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析详见下

16

表 ：

表1-2与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析表

| 法律法规政 策及规划 | 主要要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中华人民 共和国长江 保护法》 (2021年3月 1日起施行) | 1、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸 线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围 内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、 生态环境保护水平为目的的改建除外。 2、禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填 埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县 级以上地方人民政府应当加强对固体废物非 法转移和倾倒的联防联控。 | 本项目不属于化工企 业。 | 符合 |
| 《<水污染防 治行动计划> 四川省工作 方案》(川府 发59号) | (一)狠抓工业污染防治 2专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经 济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、 有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、 制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方 案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的 建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置 换。 (五)调整产业结构 17.严格环境准入。环境保护部门按照流域水质 目标、区域功能划分、容量总量核定的“三位 一体”环境准入要求，进一步细化准入条件， 严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境 影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域 水环境质量和水污染物减排绩效挂钩制度；逐 步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超 过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织 实施水环境质量达标方案。 | 本项目不属于造纸、焦 化、氮肥、有色金属、 印染、农副食品加工、 原料药制造、制革、农 药、电镀和磷化工等行 业。 本项目区域废水受纳 水体为石亭江，其干流 水质情况良好，全年水 质监测平均值能都满 足《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002) I类水域标准要求。 | 符合 |

(四)其他符合性分析

本项目与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》 (JGJ/T328-2014)、  《关于推 进预拌混凝土、预拌砂浆绿色生产的通知》(川建散水发〔2017〕559 号)、《四川 省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》 (DBJ51/T104-2018)、《 德阳市散装水泥

发展和应用专项规划》等行业规范标准及专项规划符合性分析如下：

表1-3与行业相关的规范标准符合性分析表 主要要求 本项目情况 称 符合 《预拌混凝 搅拌站的布局建设不应在风景名胜区、生态保 规范、标准名 是否 土绿色生产 护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护 项目位于广汉市小汉 规程》 然风貌和生态环境 (JGJ/T328- 站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混 拟建项目厂区除绿化 符合 及管理技术 区或非工业规划区内，不应破坏所在地区的自 工业集中发于上述区域展区，不属 符合

17

|  | 2014) | 凝土或沥青混凝土等硬质地面 | 外全部采用混凝土硬 化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仓库或堆场应按照贮用合一的原则布置，并应 符合下列要求： (1)靠近主要生产设施，运输方便； (2)适应机械化装卸作业； (3)易散发粉尘的仓库或堆场应布置在厂区边 缘地带或封闭区域，且位于厂区全年最小频率 风向的下风侧： (4)应有良好的排水条件； (5)骨料堆场为封闭式堆场，进出口设置冲洗 轮胎和喷淋降尘设施； | 项目拟建料仓与主楼 连接，封闭建设，并机 械化装卸；生产区配套 截流沟，连接沉淀池； 堆场设置喷淋降尘设 施 | 符合 |
|  |  | 搅拌站生产工艺流程中的上料、配料、搅拌等 环节应实施封闭和除尘措施，以降低生产噪音 污染和减少粉尘排放 | 拟建项目搅拌机投料、 搅拌等工段全封闭 | 符合 |
|  |  | 搅拌楼主机二层及以上部分应密闭 | 拟建项目生产线全封 闭于厂房内 | 符合 |
|  |  | 预拌混凝土、湿拌砂浆运输车应配备防撒漏装 置和清洗装置 | 专用车辆配备防撒漏 和清洗装置 | 符合 |
|  | 关于推进 预拌混凝土、 预拌砂浆绿 色生产的通 知》(川建散 水发(2017) 559号) | 1、搅拌站(楼)应安装除尘装置： 2、搅拌站(楼)的搅拌层和称量层宜设置水冲 洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入 废水处理系统 3、骨料堆场应符合下列规定： (1)硬化地面并确保排水通畅； (2)粗、细骨料应分隔堆放； (3)骨料堆场宜建成封闭式堆场，安装喷淋抑 尘装置 4、配料地仓宜与骨料棚一起封闭，配料用皮带 输送机宜侧面封闭且上部加盖； 5、预拌混凝土生产企业应配备运输车辆冲洗 装置，冲洗产生的废水应通过专用管道进入生 产废水处置系统； | 搅拌机主楼配备除尘 设施；设置水冲洗系 统，废水可收集至沉淀 压滤系统：骨料堆场硬 化，设置导流沟连接沉 淀池：细料储罐储存、 骨料拟分区、半封闭储 存，并安装喷淋设施降 尘；配料地仓设置于骨 料库房内，输送皮带进 行封闭；车间设置冲洗 设施，废水收集至沉淀 压滤系统 | 符合 |
|  | 《四川省绿 色环保搅拌 站建设、管理 和评价标准》 (DBJ51/T1 04-2018) | 所有料场应实施封闭，并设置喷淋降尘装置， 严禁露天堆放；搅拌楼要整体封闭，上料、配 料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行 粉料筒仓应配置集尘除尘设施，做到定期检查、 更换易损装置并建立管理台账，确保正常运转； 对其他无法安装集尘除尘设施的扬尘点，要配 置自动喷淋降尘设施。生产区场地应使用混凝 土硬化，设置连环贯通的排水沟槽，污水、废 水、胶凝材料浆水全部流入沉淀池进行回收处 理循环利用，严禁未经处理的废水以及处理未 达标的污水排入市政管网或外排。预拌混凝土 运输车辆应采取预防渗漏措施，避免在运输途 中抛洒滴漏。散装水泥、砂浆储罐，应采取除 尘措施，避免爆管、冒顶、爆仓。 | 项目拟建封闭料场，并 设置喷淋装置抑尘；投 料地仓设置于封闭料 场内，输送带加盖封 闭，搅拌主楼整体封 闭，并对简仓、搅拌机 主楼配套除尘设施；厂 区除绿化区外全部混 凝土硬化，全厂区设置 截流沟，连接生产废水 沉淀池，废水全部沉淀 压滤后循环使用，不排 放。专用车辆采取防渗 漏措施。 | 符合 |
|  | 德 阳 市 散 | “···采取严控数量，提高质量的发展导向， | 本项目位于广汉地区 | 符合 |

18

装水泥发展 和应用专项 规划》; 以部分地区新建站为地区行业引领，树立示范 推动既有站点提档升级。新建站点应严格按照 《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标 准》DBJ51/T104-2018的要求进行建设，选址 应优先在当地城市规划区外，投入运行前应进 行绿色环保搅拌站绿色达标考核验收，且不应 低于二星级要求。 ···广汉市地区可新增1 家预拌混凝土生产企业，选址、产能符合所在 地专项规划要求” “新建预拌砂浆搅拌站生产场地(市级城市搅 拌站站区面积30亩以上，县级市搅拌站面积 20亩以上)、存储设备、生产线设计年产能力、 试验室条件等须符合《四川省绿色环保搅拌站 建设、管理和评价标准》等相关技术标准的规 定。生产区、办公区及生活区独立布置，生产 线、砂石等骨料堆场全封闭作业，废水循环利 用，全部接入扬尘噪音在线监测系统，投入运 营前应进行绿色环保搅拌站绿色达标考核验 收。 ···广汉市地区可新增3条湿拌砂浆生 产线，选址、产能符合所在地专项规划要求”; 内，项目新增预拌混凝 土生产线，且建站满足 《四川省绿色环保搅 拌站建设、管理和评价 标准》 (DBJ51/T104-2018) 相关要求。 本项目己取得德阳市 绿色建材推广服务站 出具的复函，公司可按 照预拌混凝土生产线 相关建设要求进行建 设生产，达到环保标 准。 项目将同步配套料场 封闭、废水循环、扬尘 噪声在线监测等环保 控制、监控措施 项目投运前将进行绿 色环保搅拌站绿色达 标考核验收。. 综上所述，本项目国家产业政策相符，与项目所在区域“三线一单”管理要求相 符，与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划以及行业规范标准等相关 要求相符。

19

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目由来 2019年四川XX化工股份有限公司(以下简称“XX化工”)拟进行搬迁技改， 搬迁地点位于广汉市小汉镇工业集中发展区，因彼时工程工期紧、混凝土用量大，搬 迁预计进度缓慢，结合实际情况，XX化工拟在搬迁点设置预拌混凝土现场搅拌站， 仅限于为搬迁工程提供混凝土。为此广汉市住房和城乡建设局向广汉市人民政府发出 请示(广住建[2019]35号，见附件)。 广汉市人民政府于2019年6月13号对上述请示进行了复函(广府函[2019]74号), 同意XX化工在搬迁项目位置设立预拌混凝土现场搅拌站，供自用。待项目建设竣工 验收后搅拌站自行拆除。 在此背景下，XX化工在此开工建设，于2020年3月自行建成搅拌站生产线，但 未投入使用。 因XX化工搬迁项目的建设性质与广汉市小汉镇工业集中发展区规划不相符，搬 迁点新厂未进一步进行施工建设， 一直处于停建状态。2021年广汉市人民政府针对广 宇化工新厂建设问题召开会议，专题研究XX化工停产停建后的相关诉求事宜，会议 纪要(广府阅[2021]29号，见附件)原则同意市住建局意见，并由市住建局负责，向 德阳市住建局提出请求，在制定“十四五”专项规划时，在广汉工业集中区增设一条 商品混凝土生产线。 2021年12月21日，广汉市城乡和住房建设局出具对XX化工开办混凝土生产线 申请的回复(广住建函[2021]232号),就《广汉市散装水泥发展“十四五”专项规划》 中预留的一条混凝土生产线布点在广汉工业集中发展区，本项目需按程序上报，于2023 年6月30日前完成建设。 2022年10月，公司向德阳市绿色建材推广服务站提出关于新建预拌混凝土搅拌站 的申请报告，拟建年产170万立方米混凝土(设备型号HZ180)生产线四条。2022年 11月德阳市绿色建材推广服务站出具了对该申请报告的复函，明确公司可按照预拌混 凝土生产线相关建设要求进行建设生产，达到环保标准。 综上，本项目目前搅拌站生产线已建，已建生产线前期已取得临时建设许可，生 |
| --- | --- |

20

产线建成但未投入使用。项目的后续建设运营符合《广汉市散装水泥发展“十四五”

专项规划》相关要求。

本项目总投资6500万元，主要建设内容为：企业利用已够得的闲置工业用地，面 积32666.7平方米，新建厂房、办公楼及附属设施，购置主要生产设备翔龙搅拌站及附 属设备，外购粗、细骨料、水泥、粉煤灰、外加剂等原料，形成年产商品混凝土170

万 m³ 生产线。

二 、建设内容及项目组成

本项目总投资6500万元，主要建设内容为：企业利用已够得的闲置工业用地，面 积32666.7平方米，新建厂房、办公楼及附属设施，购置主要生产设备翔龙搅拌站及附 属设备，外购粗、细骨料、水泥、粉煤灰、外加剂等原料，形成年产商品混凝土170

万 m³ 生产线。

本项目建成后预计职工90人，拟采用三班制，每班8h,  年生产300天。项目建成 后由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，项目组成及主要环境问题见

下表。

表2-1项目组成及主要环境问题一览表 类别; 名称; 建设内容; 主要环境问题. 建设期; 营运期. 主体 工程; 生产车 间; 新建钢结构生产车间一栋，1层，高26.1m,建筑面积 11148.24m²。内部分区骨料仓、粉料筒仓、上料输送系 统、计量系统、搅拌机主机、沉淀压滤系统等区域，设 置主要生产设备祥龙HZS180搅拌站共4条生产线，以 及配套辅助设备、电控、照明等设施; 施工期 仅设备 安装， 施工中 会产生 施工噪 声施工 扬 尘 、 施工固 废、生 活废 水、生 活垃圾; 废水、废 气、噪 声、固废. 仓储 工程; 骨料仓; 位于生产车间内中部，占地面积约3000m²,分上下两层， 分区存放细骨料、粗骨料，骨料仓区内设置地埋式骨料 上料系统，区域整体同时设置喷淋管线用于降尘; 粉尘、噪 声. 粉料筒 仓; 位于生产车间北侧搅拌机主楼旁，设置200t水泥筒仓8 个，150t水泥筒仓4个，150t粉煤灰筒仓4个，; 粉尘. 外加剂 储罐; 位于生产车间搅拌机主楼与输送带之间，设置10t外加剂 罐 4 个; /. 辅助 工程; 停车区; 位于生产车间北侧，占地面积约600m²,用于停放混凝 土专用运输车辆; /. 冲洗区; 专用车辆身、轮胎等清洗区位于厂区东北侧，生产车间 外东侧区域，冲洗区域面积约200m²,区域设置截流沟， 连接车辆清洗废水沉淀池收集废水； 专用车辆罐体清洗在生产车间内浆水回收系统进行，浆 水砂石分离后进入生产废水沉淀池; 废水. 地磅房; 位于厂区入口处; !. 标养室; 砖混结构，1层，建筑面积149.78m²,; /.

21

|  |  | 检验室 | 设置于办公楼内，涉及简单物理性能检验，无化学检验 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公 及生 活设 施 | 办公区 | 办公楼位于厂区北侧，2层框架结构，楼高7.5m,建筑 面积560.96m²,用于生产办公。厂区不设食宿 |  | 废水、固 废 |
|  | 公用 工程 | 供水 | 本项目生产、生活用水均由自来水管网供给 |  | / |
|  |  | 排水 | 厂区实施雨污分流，围绕停车区、洗车区等区域设置导 流沟，连接生产废水处理系统，处理后回用：围绕厂界 四周设置雨水截流沟，连接初期雨水池，池水回用于生 产或降尘，非暴雨天气不外排 |  | / |
|  |  | 供电 | 由市政电网供给 |  | / |
|  | 环保 设施 | 废气治 理 | 运输车辆扬尘：道路硬化，路面洒水，冲洗轮胎及车辆， 车辆限速，围绕车间布置喷淋雾化装置以及雾炮机，湿 法降尘 |  | / |
|  |  |  | 装卸料及堆场起尘：堆料场封闭在车间内，同时设置1 套喷雾除尘系统进行喷雾降尘作业 |  | / |
|  |  |  | 物料输送粉尘：粉料均为封闭气动输送；骨料在料仓区 采用地埋式上料系统，封闭输送皮带的同时采取喷淋及 雾炮降尘 |  | / |
|  |  |  | 筒仓粉尘：各粉料简仓配套脉冲除尘器，共16套，尾气 由仓顶除尘器排放，均封闭在车间内部，不单独设置排 气筒 |  | / |
|  |  |  | 搅拌粉尘：搅拌机主楼封闭在车间内部，并自带除尘装 置，尾气经主楼顶部除尘器排放，均封闭在车间内部， 不单独设置排气筒 |  | / |
|  |  | 废水治 理 | 地面、车辆清洗废水；围绕厂界内侧设置截流沟，并配 套沉淀池一座，500m³,用于收集沉淀处理专用车辆车身、 轮胎冲洗废水，沉淀后池水回用于清洗作业，不排放； 沉淀池同时作为初期雨水池。 |  | / |
|  |  |  | 设备清洗废水：项目拟建一套集装箱式混凝土回收系统， 用于收集处理搅拌机、车辆罐体等冲洗浆水，处理系统 规模大于200m²/d,包括浆水池、沉淀池、滤清池等。浆 水先经滚筒筛进行砂石分离，再进入平流式三级沉淀池 进一步沉淀处理，尾水回用于清洗，不排放 |  | / |
|  |  |  | 生活污水：新建100m³化粪池用于预处理职工生活污水， 并修建排污管线连接市政管网。 |  | / |
|  |  | 噪声治 理 | 采用生产区封闭，厂房隔声措施；选用低噪设备，并安 装减振设施；加强生产管理，车辆禁止鸣笛 |  | / |
|  |  | 固废处 置 | 生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置 |  | / |
|  |  |  | 除尘器收尘灰回用于生产 |  | / |
|  |  |  | 车辆及道路清洗沉淀池底渣定期清掏并压滤脱水，暂存 固废间，定期外运用于道路铺设或回填 |  | / |
|  |  |  | 混凝土回收系统沉渣均可回用于生产 |  | ! |
|  |  |  | 混凝土试验固废外售用于铺路或回填 |  | / |
|  |  |  | 设置危废暂存间，用于暂存含油废棉纱，定期随生活垃 圾清运处置 |  | / |
|  |  |  | 废矿物油暂存危废间，定期委托专业资质单位处置 |  | / |

22

三、主要产品、工艺设施及原辅材料 (一)主要产品及产能 本项目主要产品为商品混凝土，产品方案详见下表： 表2-2本项目主要产品及产能 序号; 产品种类; 产品规格; 年产量(m³/a); 产品标准. 1; 商品混凝土; C10、C15、C20、C25、 C30、C35、C40、C45、 C50、C55、C60等; 170万; 《预拌混凝土》 (GB/T14902-2012). (二)主要生产单元及工艺设施 本项目主要生产单元及工艺设施详见下表： 表2-3主要生产单元及工艺设施一览表 序号; 设备设施名称; 规格型号; 数量(台/ 套 ); 备注. 1; HZS180搅拌站; MA04500/3000SDYCO; 4; /. 2; 粉料筒仓; 200t; 8; /. 3; 粉料筒仓; 150t; 8; /. 4; 外加剂罐; 10t; 4; /. 5; 砂石配料仓; /; 4; /. 6; 上料皮带输送机; /; 4; /. 7; 计量系统; /; 4; /. 8; 集装箱式湿混凝土回收系统; /; 1; 包含设备冲洗、砂 石分离、沉淀回用 系统等. (三)主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源的种类和用量详见下表： 项 目; 表2-4主 原料名称; 要原辅材料及 形态; 能耗消耗情况表 用量(t/a); 备注. 原辅材 料消耗; 商品混凝 土; 水泥; 粉料; 365500; 外购. 粉煤灰; 粉料; 326400; 外购. 砂子; 细颗粒; 外购石英砂. 石子; 颗粒; 外购，粒度≤40mm. 减水剂; 液态; 8330; 聚羧酸减水剂. 水; 液态; 244800; 自来水. 能源 消耗; 水(包含生产用水); 1; 334380ta; 市政供水管网. 电; /; 200万kW · h; 国家电网和水力发电系统. 备注：根据业主提供资料，商品混凝土每立方产品原辅材料平均用量为水泥215kg 粉煤灰192kg, 砂子778kg, 石子1036kg, 减水剂4.9kg, 水144kg。 主要原辅材料理化特性：

23

|  | (1)水泥；粉状水硬性无机凝胶材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者 在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是重要的建筑材料 用水泥制成的混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 (2)粉煤灰：煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰称为粉煤灰，粉煤灰是生产建筑 干粉的主要填充材料。在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料；减少了用 水量；改善了混凝土拌和物的和易性；增强混凝土的可泵性；减少了混凝土的徐变 减少水化热、热能膨胀性；提高混凝土抗渗能力；增加混凝土地修饰性。本项目使用 Ⅱ级粉粉煤灰，其主要指标要求为：粉煤灰细度≤25.0%,需水量比≤105%,烧失量 ≤8%。 (3)砂子：其主要成分是石英砂，具有一定的强度、粒度和活性，起到集料的作 用。本项目的使用砂子满足以下技术要求：SiO₂ >60%,K₂O+N₂O<2.5%,不含杂质， 含水量<0.5%,粒度2.3mm~3.0mm. (4)石子：其主要成分为硅酸盐、二氧化硅等，由天然岩石或卵石经破碎加工制 得，具有一定强度、粒度，为混凝土中主要的骨料。本项目的使用砂子满足以下技术 要求：水分≤1.0%,Al₂O₃ ≤2.0%,不含杂质，粒度5~40mm之间。 (5)聚羧酸系高性能液态减水剂：为复合减水剂，由多种不同用途和功能的化学 材料按照一定的配比复合而成，无毒无害，为浅棕色液体。性能特点：掺量低、减水 率高：减水率可高达45%,坍落度轻时损失小，对于商品混凝土的长距离运输及泵送 施工极为有利。配制的混凝土不会有明显的离析、泌水现象，混凝土外观颜色均一， 混凝土工作性好、粘聚性好，混凝土易于搅拌。可明显降低混凝土收缩，显著提高混 凝土体积稳定性及耐久性，密度为1.07±0.02g/ml,固含量(20±2)%,水泥净浆流 动度≥250mm(W/C=0.29),pH6～8,氯离子含量≤0.02%,碱含量(Na₂O+0.658K₂O) ≤0.2,pH6~8,减水率(%)25~45。 四、物料平衡 (一)生产线物料平衡 全厂物料平衡表如下： |
| --- | --- |

24

|  | 表2-5商品混凝土平衡计算表 序 号; 带入; 产出及排放. 原料名称; 投入量 (t/a); 产品/污染物名称; 产出量(t/a); 备注. 1; 水泥; 365500; 产品; 商品混凝土; /. 2; 粉煤灰; 326400; 废气; 颗粒物; 1.565; /. 3; 砂子; 固废; 沉淀池底渣; 36; /. 4; 石子; 废混凝土试块; 5; /. 5; 减水剂; 8330; /; /; /; /. 6; 水; 244800. 合计; 合计; /. (二)水平衡 根据项目可研资料，本项目用排水情况如下： 1、给水 (1)生活用水 本项目劳动定员90人，年工作日为300天，根据《四川省人民政府关于印发<四 川省用水定额>的通知》(川府函【2021】8号),员工生活用水参照城镇居民小城市 地区用水定额160L/(人·d)计，则本项目每天生活用水量约为14.4m³,年用水量约 4320m⁵。 (2)生产用水 项目生产用水主要包括产品配料用水、设备冲洗用水、场地及车辆冲洗用水、喷 淋用水、实验室用水等。 ①配料用水；根据业主提供资料，每立方商品混凝土用水144kg,根据项目设计产 能，则配料用水量为816m³/d,244800m³/a。 ②设备冲洗用水：设备冲洗包括搅拌机冲洗以及混凝土车辆搅拌罐清洗。其中项 目搅拌机共4台，每台每次清洗用水量约4m³,每日清洗一次，用水量16m³/d,损耗 按10%计，则补充新水1.6m³/d;结合本项目产能与市场常见罐车容量，混凝土搅拌车 每日车次按300次计，每车次清洗用水量按0.5m³计，则车辆搅拌罐清洗用水150m³/d, 损耗按10%计，则补充新水15m³/d。综合设备冲洗补充新水用量16.6m³/d,4980m³/a。 ③场地及车辆冲洗用水：项目每日对厂区车辆主要运输道路以及运输车辆轮胎进 行冲洗。其他区域通过喷淋降尘，冲洗区域主要为车辆来往经过路段，面积约1万m², 每天冲洗一次，用水定额按3m³/千m²·次计，则用水量为30m³/d,损耗按20%计，则 |
| --- | --- |

25

|  | 补充新水6m³/d。车辆轮胎冲洗水按0.2m³每车次计，则用水量为60m²/d,损耗按10% 计，则补充新水6m³/d。综合场地及车辆冲洗补充新水12m³/d,3600m³/a。 ④喷淋用水：需喷淋雾化区域主要为骨料堆场以及厂区内车间周边区域，预计喷 淋用水量为15m³/d,4500m³/a。 ⑤实验室用水：项目实验室主要按配方试制混凝土块，进行混凝土检验测试。其 用水主要用于混凝土拌合以及混凝土块养护，水全部进入试块产品或蒸发损耗，日用 水量约为0.6m³/d,180m³/a。 综上所述，项目新鲜水总用水量为874.6m³/d,年用水量为262380m³/a。 2、排水 (1)生活污水 项目年生活用水4320m³,排污系数取0.8,则生活污水产生量为11.52m³/d,年排 放量为3456m³/a。根据《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册(试用版)》 相关规定，生活污水中主要污染物浓度为：CODc440mg/L、BODs190mg/L、氨氮 44.0mg/L、总氮58.2mg/L、动植物油9.32mg/L。本项目新建预处理池一座(100m⁵), 用于预处理厂区生活污水，尾水再接入园区已建的污水管网，进入广汉市XX污水处 理厂进一步处置，最终达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 (DB51/2311-2016)中工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江。 (2)生产废水 配料过程用水全部进入产品或蒸发损耗，喷淋系统用水全部蒸发损耗，实验室用 水均进入试块产品或蒸发损耗。以上环节用水均不产生废水，不排放；项目涉及产生 的废水包括设备冲洗废水、场地及车辆冲洗废水，另外可能涉及初期雨水。 ①设备冲洗废水：设备冲洗废水产污系数按90%计算，废水产生量149,4m³/d。项 目拟建一套集装箱式混凝土回收系统，用于收集处理搅拌机、车辆罐体等冲洗浆水， 处理系统规模大于200m³/d,包括浆水池、沉淀池、滤清池等。浆水先经滚筒筛进行砂 石分离，再进入平流式三级沉淀池进一步沉淀处理，尾水回用于清洗，不排放。 ②场地及车辆冲洗废水：场地及车辆冲洗废水产污系数分别按80%及90%计，则 废水产生量为78m³/d。项目拟围绕车辆冲洗区以及厂界内侧设置截流沟，并配套沉淀 池一座，容积不小于300m³,用于收集沉淀处理专用车辆车身、轮胎冲洗废水，沉淀 |
| --- | --- |

26

|  | 后池水回用于清洗作业，不排放；沉淀池同时作为初期雨水池。 综上所述，本项目用排水情况详见下表： 表2-6本项目用排水情况一览表 用水类别; 用水标 准; 新鲜用水 量(tíd); 损耗量 (t/d); 排水量 (t/d); 备注. 生活 用水; 员工办公 生活; 160L/ (人·d); 14.4; 2.88; 11.52; 厂区预处理后接入管网，进入 广汉XX污水处理厂处置. 生产 用水; 产品配料; /; 816; 816; 0; 进入产品或蒸发损耗，无排放. 设备冲洗; 166m³/d; 16.6; 16.6; 0; 经压滤、砂石分离、沉淀等工 序处理后回用，无排放. 场地及车 辆冲洗; 90m³/d; 12; 12; 0; 截流沟收集至沉淀池，沉淀后 回用，不排放. 喷淋降尘; 15m³/d; 15; 15; 0; 蒸发损耗，无排放. 实验室用 水; 0.6m³/d; 0.6; 0.6; 0; 进入产品或蒸发损耗，无排放. 合计; /; 1114.6; 1103.8; 11.52; /. 项目水平衡图详见下图： 损耗2.88 |
| --- | --- |
|  | 14.4 874.6 新鲜水 816 16.6 | 生活用水 11.52 预处理池 11.52 汉水第处四理污! 1.52 816 产品配料 进入产品或蒸发损耗 报耗16.6 集装箱式混凝上国 收系统 设备冲洗 149.4 |  | 石亭江 |
|  | 损耗12 12 场地及车辆冲洗 Z8 损耗15 15 喷淋降尘 |  | 截流沉淀池系统 |  |
|  | 损 0 . 6 D.6 实验室用水 图 2 - 1 本 项 目 水 平 衡 图 单 位 ：t/d 五、平面布置 项目厂区东北角设置一般车辆及行人出入口、东南角设置混凝土车辆出入口，厂 区北侧分布办公楼与混凝土检验室。中部及南侧区域为一整体厂房，将生产线、原料 区、浆水回收系统等全封闭。厂房内部北侧并列设置4条混凝土生产线，搅拌机主楼 |  |  |  |

27

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177004136014006036