# 既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程

# 目 次

1 范围

- 规范性引用文件

- 术语和符号

  - 术语

  - 符号4 基本规定

  - 一般规定

  - 鉴定程序及其工作内容

  - 鉴定评级标准

  - 检测抽样方案

- 幕墙使用性鉴定评级

  - 一般规定

  - 构件外观缺陷评级

  - 构件专项检查评级

  - 子单元和鉴定单元评级6 检测与验算

  - 一般规定

  - 支承结构检测

  - 面板检测

  - 连接和构造检测

  - 复核验算

- 安全性鉴定评级

  - 构件安全性鉴定

  - 子单元和鉴定单元安全性鉴定8 鉴定报告

附录 A(资料性附录)既有建筑幕墙初步调查用表附录 B(规范性附录) 鉴定单元和构件的划分

# 既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程

- 范围

本规程适用于湖北省内既有民用建筑幕墙可靠性鉴定，不适用于新建建筑幕墙工程。与幕墙构造和   做法相似的既有采光顶和金属屋面的可靠性鉴定，可参照使用本规程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的，引用文件的最新版本（包括所有的修改单）适用于本标

准。

GB16776 建筑用硅酮结构密封胶GB50009 建筑结构荷载规范GB50010 混凝土结构设计规范GB50011 建筑抗震设计规范GB50017 钢结构设计规范

GB50018 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50205 钢结构工程施工验收规范GB50210 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50292 民用建筑安全性鉴定标准GB50344 建筑结构检测技术标准GB50411 建筑节能工程施工质量验收规范GB50429 铝合金结构设计规范

GB5237.1 铝合金建筑型材 第 1 部分：基材

GB/T9966.1 天然饰面石材试验方法 第 1 部分 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法GB/T9966.2 天然饰面石材试验方法 第 2 部分 干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T9966.3 天然饰面石材试验方法 第 3 部分 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.7 天然饰面石材试验方法 第 7 部分 检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法GB/T21086 建筑幕墙

GB/T34327 建筑幕墙术语JGJ102 玻璃幕墙工程技术规范JGJ113 建筑玻璃应用技术规程

JGJ133 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ145 混凝土结构后锚固技术规程JGJ255 采光顶与金属屋面技术规程

JGJ255 采光顶与金属屋面技术规程JGJ257 索结构技术规程

JGJ336 人造板材幕墙工程技术规范JGJ/T139 玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T324 建筑幕墙工程检测方法标准

JC830.1 干挂饰面石材及其金属挂件 第 1 部分 干挂饰面石材JC830.2 干挂饰面石材及其金属挂件 第 2 部分 金属挂件JC/T872 建筑装饰用微晶玻璃

JG/T138 建筑玻璃点支承装置JG/T217 建筑幕墙用瓷板

JG/T260 建筑幕墙用高压热固化木纤维板JG/T324 建筑幕墙用陶板

JG/T328 建筑装饰用石材蜂窝复合板JG/T396 外墙用非承重纤维增强水泥板

# 术语和符号

下列术语和符号适用于本文件。

  - 术语

    - 建筑幕墙 curtain wall

由面板与支承结构体系组成，具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。

    - 既有建筑幕墙 existing building curtain wall 已建成且投入使用的建筑幕墙。

    - 调查 investigation

通过查阅档案、文件，现场勘查和询问等手段进行的信息收集活动。

    - 检查 inspection

通过查阅资料、现场勘查和必要的简单测量等手段对既有幕墙的规定性能进行记录、分析和评定等一系列活动。

    - 检测、检验 testing

对幕墙结构的状况或性能所进行的现场量测和取样试验等工作。

    - 安全性鉴定 appraisal of safety

对既有建筑幕墙的安全性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等一系列活动。

    - 使用性鉴定 appraisal of serviceability

对既有建筑幕墙在使用过程中的安全状况或某些特定对象的安全性能按照规定的周期所进行的相关检查。

    - 可靠性鉴定 appraisal of reliability

本规程所指既有建筑幕墙安全性鉴定和使用性鉴定的统称。

    - 鉴定单元 appraisal system

根据既有幕墙的结构型式、构造特点和分布情况，而将该建筑物的幕墙划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段，每一区段为一鉴定单元。

    - 子单元 sub-system

鉴定单元中细分的单元。一般按构造和检测特点划分为若干个子单元，如面板子单元、支承结构子单元、连接构造子单元、功能性构造子单元和开启窗子单元等。

    - 构件 structural member

子单元中可以进一步细分的基本鉴定单位。它可以是单件、组合件或单个的构造部位。

    - 构造 construction

幕墙结构中，为达到某种功能要求而采取的构件连接、组合等细部结构形式。

    - 连接 connecting

构件之间或构件与主体结构之间以某种方式的结合。

    - 检测批 inspection lot

检测项目相同、质量要求和生产工艺等基本相同，由一定数量样本组成的检测对象。

    - 采光顶 transparent roof，skylight

由透光面板与支承体系组成，不分担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75°的建筑围护结构。

    - 金属屋面 metal roof

由金属面板与支承体系组成，不分担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75°的建筑围护结构。

  - 符号

    - 结构性能及作用效应R——结构构件的抗力S——结构构件的作用效应γ0——结构重要性系数

    - 鉴定评级

au、bu、cu——构件检查项目的安全性鉴定等级； Au、Bu、Cu——子单元安全性鉴定等级；

Asu、Bsu、Csu、Dsu——鉴定单元安全性鉴定等级； ad、bd、cd ——构件使用性鉴定等级；

Ad、Bd、Cd ——子单元使用性鉴定等级；

Asd、Bsd、Csd ——鉴定单元使用性鉴定等级；

# 基本规定

  - 一般规定

    - 为统一既有建筑幕墙检测、评定方法，正确鉴定其可靠性，以确保建筑幕墙安全使用、并为维修和改造等提供技术依据，特制定本规程。

    - 本规程的既有建筑幕墙可靠性鉴定，包括使用性鉴定和安全性鉴定。

    - 既有幕墙使用性鉴定，包括外观缺陷检查和专项检查，并应按下列规定的周期进行：

      - 第一次外观缺陷检查时间为工程竣工验收或交付使用日后 1 年时，此后每 5 年应

检查一次；幕墙工程使用 10 年后，每 3 年宜检查一次。

      - 施加预拉力的拉杆或拉索结构的既有幕墙，在工程竣工验收或交付使用日后 6

个月时，必须对该工程进行一次全面的预拉力检查和调整，此后每 3 年应检查一次。

      - 隐框玻璃幕墙工程使用 10 年后，应对不同部位的硅酮结构密封胶进行粘结性能

的抽样检查，此后每 3 年宜检查一次。

      - 石材蜂窝板幕墙工程使用 10 年后，应对石材蜂窝板进行抽样检查，此后每 3 年宜检查一次。

      - 当既有建筑幕墙达到或超过设计使用年限时，对已取得安全性鉴定报告且鉴定等级为 Asu 级或已按照安全性鉴定报告要求完成全部问题处理的，应每 3 年进行一次使用性鉴定，否则应每年进行一次使用性鉴定。

      - 出现其它可能影响幕墙安全使用的情况，应根据使用单位的需求进行鉴定。

    - 在下列情况下，应进行安全性鉴定：

- 达到或超过设计使用年限且仍需继续使用；

- 未按国家相关标准进行设计、建造或验收；

- 设计文件和施工验收资料严重缺失；

- 已经存在影响安全性或使用性的明显缺陷；

- 遭受重大灾害或超设计许可的意外荷载；

- 主体结构装修改造或幕墙使用条件有重大变更；

- 使用性鉴定发现重大安全隐患或使用单位有安全性鉴定需求。

4.1.5在下列情况下，可针对局部范围进行安全性鉴定：

- 当特定部位因火灾、爆炸、高温或者人为因素等各种原因造成幕墙局部范围损伤时；

- 委托方怀疑特定部位可能存在安全隐患时。

4.1.6既有建筑幕墙的使用性和安全性鉴定，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

  - 鉴定程序及其工作内容

    - 既有建筑幕墙安全性鉴定应按下列程序进行，使用性鉴定可参照本鉴定程序执行，并根据鉴定内容适当简化相关程序。

1 受理委托

了解委托方提出的幕墙鉴定原因和要求，并就鉴定目的、内容和范围协商一致。2 初步调查

应配合委托方完成下列工作后，填写既有建筑幕墙基本概况表、既有建筑幕墙材料登记表、既有建筑幕墙档案资料一览表（详见附录 A）等。

- 查阅相关档案资料，包括工程概况、设计文件（含设计计算书、设计变更记录、施工图等）、施工验收质量保证资料、事故处理报告、使用维护说明书、维修记录、历次更换改造资料等。

- 查询建筑幕墙使用历史，包括历次修缮、加固、改造、使用条件改变以及受灾等情况。

- 考察现场，查看已发现的问题、听取有关人员的意见，并初步核对实物现状与资料的一致性等。

- 制定鉴定方案

鉴定方案应根据鉴定对象的特点、初步调查结果、鉴定目的和鉴定要求制定，包括但不限于鉴定依据、鉴定内容（含现场详细调查和检测工作内容）、工作进度计划， 以及需由委托方完成的准备工作等。必要时应制定详细的现场检测方案，包括检测依据、检测内容、抽样数量、主要检测方法等，检测方案应征求委托方的意见。

- 现场检测

按照鉴定方案规定的内容完成所有现场详细调查和检测工作，实施过程中出现与方案不符的情况应予调整，并及时通知委托方。

- 复核验算

根据前期调查、检测结果，建立幕墙计算分析模型，对幕墙构件承载能力和变形进行复核验算。

- 鉴定评级

根据现场检测和复核验算结果对所有构件进行鉴定评级，并综合分析，给出子单元和整体的评定等级。若发现调查和检测资料不足，应及时组织补充调查和现场检测。

- 鉴定报告

鉴定工作完成后，应及时出具鉴定报告，鉴定报告的编写应符合本规程第 8 章的要求。

    - 根据既有幕墙的支承体系、构造特点和分布情况，而将建筑物的幕墙划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段，作为鉴定单元。其内可以进一步划分为若干子单元和许多构件，分层次进行鉴定。鉴定单元和构件的划分详见附录 B。

    - 既有建筑幕墙使用性鉴定的工作内容主要包括外观缺陷的现场检查和专项检查， 并给出构件、子单元、鉴定单元的使用性鉴定评级结果；其中专项检查主要针对特定材料进行，包括隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶、石材蜂窝板、预拉力拉杆（索）等。

    - 既有建筑幕墙安全性鉴定的工作内容主要包括外观缺陷的现场检查、面板和支承构件的变形检测、重要性能的检测以及承载能力和变形的复核验算，必要时可进行现场抗风压性能检测；并给出构件、子单元、鉴定单元的安全性鉴定评级结果。其中重要性能的检测包括但不限于材料检测、连接构造检测、拉杆（索）张拉力检测、硅酮结构密封胶粘接性能检测、石材蜂窝板检测、玻璃表面应力检测、开启窗启闭力和开启角度检测、防火检测、防雷检测，材料检测主要包括截面尺寸、力学性能和防腐性能等。

  - 鉴定评级标准

    - 既有建筑幕墙安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表 4.3.1 的规定采用。表 4.3.1	安全性鉴定分级标准

| 层次 | 等级 | 分 级 标 准 | 处 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件 | au | 安全性符合本规程要求。 | 不必采取措施 |
|  | bu | 安全性基本符合本规程要求，后期应重点关注。 | 可不采取措施，后期应重点关注 |
|  | cu | 安全性不符合本规程要求。 | 应采取措施 |

| 子单元 | Au | 安全性符合本规程要求。 | 不必采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bu | 安全性基本符合本规程要求，部分构件后期应重点关注。 | 可不采取措施，部分构件应重点关注 |
|  | Cu | 部分构件安全性不符合本规程要求。 | 应采取措施 |
| 鉴定单元 | Asu | 安全性符合本规程要求。 | 不必采取措施 |
|  | Bsu | 安全性基本符合本规程要求，部分构件 后期应重点关注。 | 可不采取措施，部 分构件应重点关注 |
|  | Csu | 少量构件安全性不符合本规程要求。 | 应采取措施 |
|  | Dsu | 较多构件安全性不符合本规程要求。 | 应采取措施 |

    - 既有建筑幕墙使用性鉴定评级的各层次分级标准，应按表 4.3.2 的规定采用。表 4.3.2	使用性鉴定分级标准

| 层次 | 等级 | 分 级 标 准 | 处 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件 | ad | 未发现明显的外观缺陷，不影响安全使用；专项检查项目符合设计要求。 | 不必采取措施 |
|  | bd | 发现外观缺陷，但暂不影响安全使用； 或专项检查项目略低于设计要求，暂不影响安全使用。 | 可不采取措施 |
|  | cd | 发现严重的外观缺陷，影响安全使用； 或专项检查项目不符合设计要求，影响 安全使用。 | 应采取措施 |
| 子单元 | Ad | 未发现明显的外观缺陷，不影响安全使 用。 | 不必采取措施 |
|  | Bd | 发现外观缺陷，但暂不影响安全使用， 部分构件后期应重点关注。 | 可不采取措施，部 分构件应重点关注 |
|  | Cd | 部分构件发现严重的外观缺陷，影响安 全使用。 | 应采取措施 |
| 鉴定单元 | Asd | 未发现明显的外观缺陷，不影响安全使 用。 | 不必采取措施 |
|  | Bsd | 发现外观缺陷，但暂不影响安全使用， 部分构件后期应重点关注。 | 可不采取措施，部 分构件应重点关注 |
|  | Csd | 部分构件发现严重的外观缺陷，影响安 | 应采取措施 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177035000153006032