ICS91. 140. 60;93. 025

P41

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T474— 2015

城镇供水管理信息系统

供水水质指标分类与编码

Information system forurban watersupply management— Classifying and codingforwatersupplyqualityindex

2015-03-04发布

2015-09-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 474— 2015

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类原则与方法  	  1

5   编码原则与方法  	  2

6   指标分类与代码  	  3

附录 A(资料性附录)    供水水质指标代码查询与维护系统 	  25

参考文献  	  27

.

CJ/T 474— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部信息技术应用标准化技术委员会归口 。

本标准为城镇供水管理信息系统系列标准之一 。

本标准负责起草单位 : 中国城市规划设计研究院 。

本标准参加起草单位 : 国家城市供水水质监测网北京监测站 、国家城市供水水质监测网上海监测 站 、国家城市供水水质监测网无锡监测站 、国家城市供水水质监测网深圳监测站 、国家城市供水水质监 测网济南监测站 。

本标准主要起草人 :边际 、李琳 、周圣东 、卢益新 、徐荣 、蒋增辉 、刘静 、乔茜 、杜萌 、马中雨 。

CJ/T 474— 2015

城镇供水管理信息系统

供水水质指标分类与编码

1   范围

本标准规定了供水水质指标分类原则与方法 、编码原则与方法 、指标分类与代码 。

本标准适用于供水管理信息系统建设 ,包括供水水质管理信息系统 、供水水质实验室信息管理系统 的建设 ,也适用于各系统间的水质信息交换和使用等 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T10113   分类与编码通用术语

3   术语和定义

GB/T10113界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

城镇供水水质管理信息系统  information system forurban waterquality management 用于城镇供水水源和供水过程中水质管理的信息系统 。

3.2

.

供水水质实验室信息管理系统  laboratoryinformation managementsystem ofwaterquality;LIMS 利用计算机网络 、数据存储和数据处理等技术对水质实验室进行全方位管理 ,完成水质数据收集 、

分析 、报告和管理等功能的计算机软 、硬件系统 。

3.3

供水水质指标  waterqualityindex

反映城镇供水水源水 、出厂水 、管网水及二次供水的生物 、物理 、化学和放射性特性的指标 。

4   分类原则与方法

4. 1   分类原则

4. 1. 1   水质指标分类应体现供水水质指标的特性 。

4. 1.2   水质指标分类宜与国家现行相关标准相协调 。

4.2   分类方法

4.2. 1   供水水质指标按其特性分类

依据水质指标的生物 、物理 、化学和放射性等特性 ,划分为 6大类 , 即生物指标 、感官性状与综合指 标 、金属与无机非金属指标 、有机物指标 、消毒剂与消毒副产物指标 、放射性指标 。 每 一 大类 ,按水质指

CJ/T 474— 2015

标特性细分为若干子类 。

4.2.2   跨类指标归类优先序

基于城镇供水行业特点 , 当指标既可划为消毒副产物 ,又可划为有机物时 ,优先划入消毒副产物 ;考

虑到污染物的来源 , 当指标既可划为农药子类 ,又可划为其他有机物子类时 ,优先划入农药 。

5   编码原则与方法

5. 1   编码原则

5. 1. 1   唯一性

在供水水质指标编码中 ,每一个水质指标应仅有一个唯一代码 ,一个代码只表示一个水质指标 。

5. 1.2   兼顾性

水质指标编码兼顾指标的含义及其检测方法的差异 。

5. 1.3   合理性

水质指标代码结构应与分类体系相适应 。

5. 1.4   简明性

代码结构应尽量简明 ,长度适当 , 以节省机器存储空间和减少代码的差错率 。

5. 1.5   易读性

.

子类的指标排序兼顾同类指标不分离 ,便于查找 。

5. 1.6   可扩展性

代码留有适当的后备容量 , 以适应不断扩充的需要 。

5.2   代码结构和编码方法

供水水质指标代码采用 1位字母和 5位数字混合编码格式 ,共 6位 。代码结构由 “大类码 ”+ “子类

码 ”+ “顺序码 ”构成 。见图 1。

大类码用 1位字母表示 , 即 A~Z;子类码用 2位数字表示 ,为 01~ 99;对子类中的水质指标按出现

的先后顺序依次编码 , 即顺序码 ,用 3位数字表示 ,为 001~ 999。

×                   ××                   ×××

顺序码 ,3位数字 ,取值范围为 001 ~ 999

子类码 ,2位数字 ,取值范围为 01 ~ 99

大类码 ,1位字母 ,取值范围为 A ~ Z

图 1   代码结构图

CJ/T 474— 2015

5.3   编码扩展方法

供水水质指标编码 的 扩 展 由 供 水 水 质 指 标 代 码 查 询 与 维 护 系 统(参 照 附 录 A) 进 行 统 一 管 理 和 维护 。

国家城市供水水质监测网各监测站可根据供水水质安全研究的新进展 ,通过供水水质指标代码查 询与维护系统提出新增供水水质指标名称并依据供水水质指标分类原则与方法对其进行归类 ,在相应 类别中已有代码的基础上顺延赋码 ,主编单位通过供水水质指标代码查询与维护系统审核后发布 。

6   指标分类与代码

6. 1   指标分类

供水水质指标大类和子类的代码 、中英文名称见表 1。

表 1   供水水质指标分类

| 大类码 | 子类码 | 代码 | 指标名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | A00000 | 生物指标 | Biologicalindex |
|  | 01 | A01000 | 细菌 | Bacteria |
|  | 02 | A02000 | 病毒 | Virus |
|  | 03 | A03000 | 真菌 | Fungi |
|  | 04 | A04000 | 藻类 | Alga |
|  | 05 | A05000 | 原生动物 | Protozoa |
|  | 06 | A06000 | 蠕虫(寄生虫) | Helminths |
|  | 07 | A07000 | 其他生物指标 | otherBiologicalindex |
| B |  | B00000 | 感官性状与综合指标 | Sensory properties and syntheticalindex |
|  | 01 | B01000 | . 感官性状指标 | Sensory properties index |
|  | 02 | B02000 | 综合指标 | Syntheticalindex |
| C |  | C00000 | 金属与无机非金属指标 | Metaland inorganic nonmetalindex |
|  | 01 | C01000 | 金属 | Metal |
|  | 02 | C02000 | 无机非金属 | Inorganic nonmetal |
|  |  | D00000 | 有机物指标 | Organic index |

| D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | D01000 | 农药 | Pesticide |
|  | 02 | D02000 | 挥发性有机物 | Volatile organic compounds |
|  | 03 | D03000 | 半挥发性有机物 | Semi-volatile organic compounds |
|  | 04 | D04000 | 药品与个人护理用品 | PharmaceuticalsandpersonalcareProducts |
|  | 05 | D05000 | 其他有机物 | other Organic index |
| E |  | E00000 | 消毒剂与消毒副产物指标 | Disinfectants anddisinfection by-products |
|  | 01 | E01000 | 消毒剂 | Disinfectants |
|  | 02 | E02000 | 消毒副产物 | Disinfection by-products |
| F |  | F00000 | 放射性指标 | Radioactive index |
|  | 01 | F01000 | 放射性 | Radioactivity |
|  | 02 | F02000 | 核素 | Nuclide |

CJ/T 474— 2015

6.2   代码

6.2. 1   生物指标

生物指标大类中各指标的代码 、中文名称 、别名和英文/拉丁文名称见表 2。

表 2   生物指标代码

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文/拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| A00000 | 生物指标 |  | BiologicalIndex |
| A01000 | 细菌 |  | Bacteria |
| A01001 | 菌落总数 | 细菌总数 、异养菌总数 | Heterotrophic plate count(HPC) |
| A01002 | 总大肠菌群 | 大肠菌群 | Totalcoliforms |
| A01003 | 耐热大肠菌群 |  | Thermotolerantcoliform bacteria |
| A01004 | 粪大肠菌群 |  | Fecalcoliforms |
| A01005 | 大肠埃希氏菌 | 大肠杆菌 、大肠埃希菌 | Escherichia coli |
| A01006 | 致病性大肠埃希氏杆菌 |  | Escherichia coli-Pathogenic |
| A01007 | 致泻大肠埃希氏菌 |  | Escherichia coliDiarrheogenic |
| A01008 | 肠出血性大肠杆菌 |  | E.coli-Enterohaemorrhagic |
| A01009 | 肠球菌 |  | Enterococci |
| A01010 | 产气荚膜梭状芽孢杆菌 | 产气荚膜梭菌 | Clostridium perfringens |
| A01011 | 芽孢杆菌 |  | Bacillus |
| A01012 | 粪型链球菌群 | 粪链球菌 | Streptococcusfaecalis |
| A01013 | 致病 菌 (沙 门 氏 菌 、志 贺 氏菌 、金黄色 葡萄球菌) | . | Pathogens bacterial (Salmonella、Shigella、 Staphylococcusaureus) |
| A01014 | 沙门氏菌 |  | Salmonella |
| A01015 | 伤寒沙门氏菌 |  | Salmonella typhi |
| A01016 | 肠道沙门氏菌 |  | Salmonella enterica |
| A01017 | 其他沙门氏菌 |  | OtherSalmonella |
| A01018 | 志贺氏菌 |  | Shigella |

| A01019 | 宋内志贺菌 | 索氏志贺菌 | Shigella sonnei |
| --- | --- | --- | --- |
| A01020 | 金黄色葡萄球菌 |  | Staphylococcusaureus |
| A01021 | 铜绿假单胞菌 | 绿脓杆菌 | Pseudomonasaeruginosa |
| A01022 | 军团菌 |  | Legionella |
| A01023 | 亚硫酸还原菌 |  | Sulfite-reducing Bacteria |
| A01024 | 硫酸盐还原菌 |  | Sulfate-reducing Bacteria |
| A01025 | 溶血性链球菌 |  | HemolyticStreptococcus |
| A01026 | 不动杆菌 |  | Acinetobacter |
| A01027 | 嗜水气单胞菌 | 气单胞菌 | Aeromonas |

CJ/T 474— 2015

表 2(续)

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文/拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01028 | 类鼻疽伯克氏菌 |  | Burkholderia pseudomallei |
| A01029 | 空肠弯曲菌 | 空肠弯曲杆菌 | Campylobacterjejuni |
| A01030 | 阪崎肠杆菌 |  | Enterobactersakazakii |
| A01031 | 幽门螺旋杆菌 | 幽门螺杆菌 、幽门螺旋菌 | Helicobacterpylori |
| A01032 | 克雷伯菌 |  | Klebsiella |
| A01033 | 束村氏菌 |  | Tsukamurella |
| A01034 | 霍乱弧菌 |  | Vibriocholerae |
| A01035 | 弧菌 |  | Vibrio |
| A01036 | 耶尔森氏菌 |  | Yersinia |
| A01037 | 小肠结肠炎型耶尔森氏菌 |  | Yersinia enterocolitica |
| A01038 | 土拉弗朗西斯菌 | 土拉热杆菌 | Francisella tularensis |
| A01039 | 钩端螺旋体 | 细螺旋体 、细螺旋体 | Leptospira |
| A01040 | 结核分枝杆菌 |  | Mycobacterium tuberculosis |
| A01041 | 非结核分枝杆菌 |  | Mycobacterium nontuberculous |
| A01042 | 鸟型结核分枝杆菌 |  | Mycobacterium avium |
| A02000 | 病毒 |  | Virus |
| A02001 | 大肠杆菌噬菌体 |  | Coliphage |
| A02002 | 脆弱拟杆菌噬菌体 |  | Bacteroidesfragilis phage |
| A02003 | 肠病毒 |  | Enterovirus |
| A02004 | 腺病毒 | . | Adenovirus |
| A02005 | 星状病毒 |  | Astrovirus |
| A02006 | 杯状病毒 | 卡利瑟病毒 、卡利色病毒 | Calicivirus |
| A02007 | 诺如病毒 | 诺瓦克病毒 、诺罗病毒 | Norovirus |
| A02008 | 扎幌病毒 |  | Sapovirus |
| A02009 | A型肝炎病毒 | 甲型肝炎病毒 | Hepatitis A virus |

| A02010 | E型肝炎病毒 | 戊型肝炎病毒 | Hepatitis E virus |
| --- | --- | --- | --- |
| A02011 | 正呼肠孤病毒 | 肝脑脊髓炎病毒 | Orthoreovirus |
| A02012 | 轮状病毒 |  | Rotavirus |
| A02013 | 脊髓灰质炎病毒 |  | Poliovirus |
| A03000 | 真菌 |  | Fungi |
| A03001 | 酵母菌 |  | Yeast |
| A03002 | 霉菌 |  | Mildew |
| A03003 | 水生丝孢菌 |  | Aquatichyphomycetes |
| A03004 | 白色念珠菌 | 白假丝酵母菌 、白念珠菌 | Candida albicans |

CJ/T 474— 2015

表 2(续)

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文/拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| A04000 | 藻类 |  | Alga |
| A04001 | 浮游植物细胞密度 | 藻细胞密度 、藻细胞总数 、藻细 胞浓度 | Phytoplankton celldensity |
| A04002 | 蓝藻 | 蓝细菌 | Blue-green alga/Cyanophyta |
| A04003 | 红藻 |  | Red alga/Rhodophyta |
| A04004 | 隐藻 |  | Cryptomonad/Cryptophyta |
| A04005 | 甲藻 |  | Dinoflagellate/Dinophyta |
| A04006 | 金藻 |  | Chrysophyte/Chrysophyta |
| A04007 | 黄藻 |  | Yellow-green alga/Xanthophyta |
| A04008 | 硅藻 |  | Diatom/Bacillariophyta |
| A04009 | 褐藻 |  | Brown alga/Phaeophyta |
| A04010 | 绿藻 |  | Green alga/Chlorophyta |
| A04011 | 轮藻 |  | Stonewort/Charophyta/Charophyta |
| A04012 | 裸藻 |  | Euglenoid/Euglenophyta |
| A04013 | 其他藻类 |  | Otheralga |
| A05000 | 原生动物 |  | Protozoa |
| A05001 | 贾第鞭毛虫 | 肠贾第虫 | Giardia intestinalis |
| A05002 | 蓝氏贾第鞭毛虫 |  | Giardia lamblia |
| A05003 | 隐孢子虫 |  | Cryptosporidium |
| A05004 | 环孢子虫 |  | Cyclospora cayetanensis |
| A05005 | 棘阿米巴原虫 | . | Acanthamoeba |
| A05006 | 结肠小袋纤毛虫 | 结肠小袋虫 | Balantidium coli |
| A05007 | 人芽囊原虫 |  | Blastocystishominis |
| A05008 | 溶组织内阿米巴 | 痢疾阿米巴 | Entamoeba histolytica |
| A05009 | 贝氏等孢球虫 |  | Isospora belli |

| A05010 | 微孢子虫 |  | Microsporidia |
| --- | --- | --- | --- |
| A05011 | 福氏耐格里阿米巴 |  | Naegleriafowleri |
| A05012 | 刚地弓形虫 |  | Toxoplasma gondii |
| A06000 | 蠕虫(寄生虫) |  | Helminths |
| A06001 | 麦地那龙线虫 |  | Dracunculusmedinensis |
| A06002 | 片形吸虫 |  | Fasciola |
| A06003 | 线虫 |  | Free-living nematode |
| A06004 | 血吸虫 |  | Schistosoma |
| A07000 | 其他生物指标 |  | OtherBiologicalIndex |

CJ/T 474— 2015

表 2(续)

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文/拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| A07001 | 生物量 |  | Biomass |
| A07002 | 叶绿素 |  | Chlorophyll |
| A07003 | 叶绿素 a |  | Chlorophyll-a |
| A07004 | 浮游动物密度 |  | Zooplankton density |
| A07005 | 轮虫 |  | Rotifer |
| A07006 | 枝角类 |  | Cladoceras |
| A07007 | 桡足类 |  | Copepods |
| A07008 | 水生昆虫 |  | Aquatic insect |

6.2.2   感官性状与综合指标

感官性状与综合指标大类中各指标的代码 、中文名称 、别名和英文名称见表 3。

表 3   感官性状与综合指标代码

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| B00000 | 感官性状与综合指标 |  | Sensorypropertiesand synthetical index |
| B01000 | 感官性状指标 |  | Sensorypropertiesindex |
| B01001 | 色度 | 色 | Colour[英]/ Color[美] |
| B01002 | 浑浊度 | 浊度 | Turbidity |
| B01003 | 臭和味 | . | Taste and odour[英]/ Odor[美] |
| B01004 | 肉眼可见物 |  | Megascopic matters |
| B01005 | 水温 |  | Temperature |
| B01006 | 透明度 |  | Transparency |
| B02000 | 综合指标 |  | Syntheticalindex |
| B02001 | pH 值 |  | pH |

| B02002 | 溶解性总固体(TDS) | 可滤残渣 | Totaldissolved solids |
| --- | --- | --- | --- |
| B02003 | 悬浮物 | 不可滤残渣 | Suspended solids |
| B02004 | 总残渣 | 总固体 | Totalresidue |
| B02005 | 总硬度(以 CaCO3计) |  | Hardness |
| B02006 | 耗氧量(CODMn 法 , 以 O2 计) | 高锰酸盐指数 | Oxygen consumption, Permanganate in- dex |
| B02007 | 挥发酚 |  | Volatile phenol |
| B02008 | 阴离子合成洗涤剂 | 阴离子表面活性剂 | Anion synthetic detergents |
| B02009 | 石油类(总量) |  | Petroleum oils |
| B02010 | 矿物油 |  | Mineraloil |

CJ/T 474— 2015

表 3(续)

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| B02011 | 动植物油 |  | Animaland vegetable oil |
| B02012 | 总有机碳(TOC) |  | Totalorganic carbon |
| B02013 | 溶解性总有机碳(DOC) |  | Dissolved totalorganic carbon |
| B02014 | 可同化有机碳(AOC) |  | Assimilable organic carbon |
| B02015 | 溶解氧(DO) |  | Dissolved oxygen |
| B02016 | 腐蚀性 |  | Corrosivity |
| B02017 | 发泡剂 |  | Foaming agents |
| B02018 | 电导率 |  | Conductivity |
| B02019 | 化学需氧量(CODCr) |  | Chemicaloxygen demand |
| B02020 | 五日生化需氧量(BOD5 ) |  | Biochemical oxygen demand after 5days |
| B02021 | 总磷 |  | Totalphosphorus |
| B02022 | 总氮 |  | Totalnitrogen |
| B02023 | 凯氏氮 |  | Kjeldahlnitrogen |
| B02024 | 有机氮 |  | Organic nitrogen |
| B02025 | UV254 |  | UV254 |
| B02026 | UV260 |  | UV260 |
| B02027 | 总酸度 |  | TotalAcidity |
| B02028 | 总碱度 |  | TotalAlkalinity |
| B02029 | 二氧化碳 | . | Carbon dioxide |
| B02030 | 游离二氧化碳 |  | Free carbon dioxide |
| B02031 | 侵蚀性二氧化碳 |  | Corrosive carbon dioxide |
| B02032 | 活性氯 |  | Active chlorine |
| B02033 | 有 色 可 溶 性 有 机 物 (CDOM) |  | Coloreddissolved organicmatter |

| B02034 | 生物综合毒性(鱼类) |  | Bio synthetic toxicity(fish) |
| --- | --- | --- | --- |
| B02035 | 生物 综 合 毒 性 (发 光 细 菌) |  | Bio synthetic toxicity(luminescent bacteria) |
| B02036 | 致突变性(Ames试验) | 细菌回复突 变 试 验 、鼠 伤 寒 沙 门 氏菌回复突变试验 | Mutagenicity(Ames test) |
| B02037 | 遗 传 毒 性 (SOS/Umu 试 验) |  | Genotoxicity(SOS/UMUtest) |

6.2.3   金属与无机非金属指标

金属与无机非金属指标大类中各指标的代码 、中文名称 、别名和英文名称见表 4。

CJ/T 474— 2015

表 4   金属与无机非金属指标代码

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| C00000 | 金属与无机非金属指标 |  | MetalAnd InorganicNonmetalIndex |
| C01000 | 金属 |  | Metal |
| C01001 | 总镉 |  | Cadmium (total) |
| C01002 | 镉 |  | Cadmium |
| C01003 | 总铬 |  | Chromium |
| C01004 | 铬(六价) |  | Chromium(VI) |
| C01005 | 总铅 |  | Lead(total) |
| C01006 | 铅 |  | Lead |
| C01007 | 总汞 |  | Mercury(total) |
| C01008 | 无机汞 |  | Inorganic mercury |
| C01009 | 总硒 |  | Selenium (total) |
| C01010 | 硒 |  | Selenium |
| C01011 | 锑 |  | Antimony |
| C01012 | 钡 |  | Barium |
| C01013 | 总铍 |  | Beryllium (total) |
| C01014 | 铍 |  | Beryllium |
| C01015 | 钼 |  | Molybdenum |
| C01016 | 总镍 |  | Nickel(total) |
| C01017 | 镍 |  | Nickel |
| C01018 | 总银 | . | Silver (total) |
| C01019 | 银 |  | Silver |
| C01020 | 铊 |  | Thallium |
| C01021 | 铝 |  | Aluminum |
| C01022 | 总铁 |  | Iron (total) |
| C01023 | 铁 |  | Iron |

| C01024 | 溶解性铁 |  | Resolvable iron |
| --- | --- | --- | --- |
| C01025 | 总锰 |  | Manganese (total) |
| C01026 | 锰 |  | Manganese |
| C01027 | 总铜 |  | Copper(total) |
| C01028 | 铜 |  | Copper |
| C01029 | 总锌 |  | Zinc(total) |
| C01030 | 锌 |  | Zinc |
| C01031 | 钠 |  | Sodium |

CJ/T 474— 2015

表 4(续)

| 代码 | 指标名称 | 别名 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01032 | 锂 |  | Lithium |
| C01033 | 锶 |  | Strontium |
| C01034 | 总砷 |  | Arsenic(total) |
| C01035 | 砷 |  | Arsenic |
| C01036 | 钴 |  | Cobalt |
| C01037 | 钛 |  | Titanium |
| C01038 | 钒 |  | Vanadium |
| C01039 | 锡 |  | Stannum |
| C01040 | 钨 |  | Tungsten |
| C01041 | 钾 |  | Potassium |
| C01042 | 钙 |  | Calcium |
| C01043 | 镁 |  | Magnesium |
| C01044 | 烷基汞 |  | Mercury alkyl |
| C01045 | 甲基汞 |  | Methylmercury |
| C01046 | 四乙基铅 |  | Tetraethyllead |
| C01047 | 氯化乙基汞 |  | Ethylmercurry chloride |
| C01048 | 二烃基锡 |  | Dialkyltin |
| C01049 | 三丁基氧化锡 |  | Tributyltin oxide |
| C01050 | 一 丁基锡(MBT) | 单丁基锡 | Monobutyltin |
| C01051 | 二丁基锡(DBT) | . | Dibutyltin |
| C01052 | 三丁基锡(TBT) |  | Tributyltin |
| C01053 | 三苯基锡(TPT) |  | Triphenyltin |
| C01054 | 一 甲基锡(MMT) | 单甲基锡 | Monomethyltin |
| C01055 | 二甲基锡(DMT) |  | Dimethyltin |
| C02000 | 无机非金属 |  | InorganicNonmetal |

| C02001 | 氰化物 |  | Cyanide |
| --- | --- | --- | --- |
| C02002 | 总氰化物 |  | Totalcyanide |
| C02003 | 氟化物 |  | Fluoride |
| C02004 | 氯化物 |  | Chloride |
| C02005 | 溴化物 |  | Bromide |
| C02006 | 碘化物 |  | Iodide |
| C02007 | 硫化物 |  | Sulfide |
| C02008 | 硝酸盐(以 N计) |  | Nitrate |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177044050040006044