温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 重要的二类负荷最低应采用(  )方式供电。

- 两个电源

- 双回线路

- 一回专业线路

- 一回T接线

- 答案:C

- 2. 直流电机的电刷因磨损而需更换时应选用(  )的电刷。

- 与原电刷相同

- 较原电刷稍硬

- 较原电刷稍软

- 任意软硬

- 答案:A

- 3. 登高板和绳应能承受(  )N的拉力试验。

- 1000

- 1500

- 2206

- 答案:C

- 4. 每一照明( )支路总容量一般不大于()kW。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 5. 用电单位对供电部门安装在本单位内的计量装置不负有( )。

- 巡查责任

- 报告责任

- 监视责任

- 校验责任

- 答案:D

- 6. 对于油浸纸绝缘套管电缆终端，正常巡视应检查( )。

- 是否有膨胀

- 有无渗漏油

- 是否有电晕现象

- 答案:B

- 7. 防静电的接地电阻要求不大于(  )Ω。

- 40

- 10

- 100

- 答案:C

- 8. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。

- 工作票签发人

- 工作许可人

- 工作负责人

- 工作票签发人与工作许可人

- 答案:C

- 9. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。

- 铁心接地

- 铁心和副绕组的一端要可靠接地

- 副边绕组的一端接地

- 高压绕组的一端接地

- 答案:B

- 10. 大型水轮发电机的冷却方式是(  )。

- 空冷

- 氢内冷

- 水内冷

- 氢外冷

- 答案:C

- 11. 下列符号中，( )代表熔断器。

- kt

- fu

- fv

- km

- 答案:B

- 12. 塑料管布线用于有腐蚀性但没有( )的场所。

- 爆炸

- 机械损伤

- 爆炸和机械损伤

- 随意

- 答案:C

- 13. 变压器上所标示的功率为视在功率，其单位为( )。

- 伏安

- 瓦特

- 安

- 度

- 答案:A

- 14. 35kV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于( )毫米。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 15. 铜芯电缆用于二次回路时，其导线截面积不得小于(  )mm2。

- 0.75

- 1.0

- 1.5

- 2.5

- 答案:C

- 16. 每一照明{包括风扇}支路总容量一般不大于(  )KV。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 17. 根据安全色的含义及规定，电动机的停止按钮的颜色应采用( )。

- 红色

- 黄色

- 绿色

- 答案:A

- 18. 在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是(  )。

- 90°

- 150°

- 180°

- 360°

- 答案:B

- 19. 凡大小和方向随时间变化的电流，称为(  )。

- 直流

- 交流

- 脉动电流

- 答案:B

- 20. 电阻与电感串联的正弦交流电路中计算有功功率的公式为( )

- P=UI

- P=UIsinφ

- P=UIC.osφ

- P=I2错L

- 答案:C

- 21. 纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于外加电压为(  )

- π/2

- π/3

- π/2f

- π/3f

- 答案:C

- 22. 快热式电烙铁持续通电时间不超过(  )。

- 1min

- 2min

- 3min

- 5min

- 答案:C

- 23. 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( )。

- 调度操作

- 转换操作

- 倒闸操作

- 答案:C

- 24. 旋转磁场每分钟的转速{同步转速}与定子绕组电流频率.及(  )有关。

- 电压高低；

- 电流大小；

- 磁极对数；

- 电流相序；

- 答案:C

- 25. 在高压电气设备上工作，可分为( ).部分停电工作和不停电工作三类。

- 测量工作

- 试验工作

- 检修工作

- 全部停电工作

- 答案:D

- 26. 核相工作应至少有(  )人完成。

- 四

- 三

- 二

- 一

- 答案:C

- 27. 电气工作人员连续中断电气工作(  )以上者，必须重新学习有关规程，经考试合格后方能恢复工作。

- 三个月

- 半年

- 一年

- 两年

- 答案:A

- 28. 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备( )。

- 位置和编号

- 名称和位置

- 名称和表记

- 名称和编号

- 答案:D

- 29. 接地体的连接应采用搭接焊，其扁钢的搭接长度为( )

- 扁钢宽度的1倍

- 扁钢宽度的2倍

- 扁钢宽度的2.5倍

- 答案:B

- 30. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )(V)及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 31. 电路中(  )较大时，可以起到较好的阻尼作用，使过电压较快消失。

- 电阻

- 电感

- 电容

- 答案:A

- 32. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

- 不得再做电气连接

- 可以作电气连接

- 可以相互代用

- 答案:A

- 33. 在配电系统中，一般要求前一级熔断体比后一级熔断体的额定电流大(  )。

- 2～3倍

- 4～6倍

- 5～10倍

- 10～12倍

- 答案:A

- 34. 电流继电器线圈的正确接法是(  )电路中。

- 串联在被测量的

- 并联在被测量的

- 串联在控制回路

- 并联在控制回路

- 答案:A

- 35. 通过变流器把直流电能逆变成交流电能送到交流电网的叫(  )。

- 有源逆变

- 无源逆变

- 整流

- 反馈

- 答案:A

- 36. 动力主电路由电源开关.熔断器.接触器主触头.(  ).电动机等组成。

- 按钮

- 时间继电器

- 速度继电器

- 热继电器

- 答案:D

- 37. 判断电流产生的磁场的方向用(  )。

- 左手定则

- 右手定则

- 电动机定则

- 安培定则

- 答案:D

- 38. 变压器的高.低压绝缘套管是用来引出变压器(  )引线，并起对地绝缘作用的。

- 高.低压绕组

- 高压绕组

- 低压绕组

- 答案:A

- 39. 已知RL并联电路的电阻电流则该电路的端电流I为(  )。

- 1A

- 2A

- 5A

- 7A

- 答案:C

- 40. F系列可编程序控制器输出继电器用(  )表示。

- X

- Y

- T

- C

- 答案:B

- 41. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。

- 集电极电流

- 基极电流

- 发射极电流

- 根据具体情况而定

- 答案:A

- 42. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。

- 行动纲领

- 工作指南

- 基本原则

- 行为准则

- 答案:D

- 43. 正弦交流电的三要素是(  )。

- 最大值.频率.初相角

- 平均值.频率.初相角

- 频率.周期.最大值

- 最大值.有效值.角频率

- 答案:A

- 44. 在交流电路中(  )平均值。

- 电压才有

- 电动势才有

- 电流才有

- 电压.电动势.电流都有

- 答案:D

- 45. 把设备编号和接线端子编号加在一起，在每一个接线端子就有了唯一的( )。

- 设备文字符号

- 回路编号

- 相对编号

- 答案:C

- 46. 三极管工作在截止区的条件为(  )。

- 发射极正偏，集电极反偏

- 发射极反偏或零偏，集电极反偏

- 发射极和集电极均正偏

- 发射极和集电极均反偏

- 答案:D

- 47. 引入爆炸危险场所的电缆线金属外皮( )

- 应采取电气隔离

- 应接地

- 应屏护

- 应保持间距

- 答案:B

- 48. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )

- 相同

- 相反

- 相差90°

- 相差270°

- 答案:A

- 49. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 50. 熔断器的额定电流(  )电动机的起动电流。

- 等于

- 大于

- 小于

- 答案:C

- 51. 从PLC的机外电路来说，使用PC构成控制系统，和同等规模的继电接触器系统相比，电气接线及开关接点已减少到数百甚至数()，故障也就大大降低。

- 百分之一

- 千分之一

- 万分之一

- 答案:B

- 52. 的缺点之一是(  )。

- 体积小

- 出线回路数少

- 不经济

- 现场施工周期长

- 答案:B

- 53. 导线接头要求应接触紧密和(  )等。

- 拉不断

- 牢固可靠

- 不会发热

- 答案:B

- 54. 固定式单排布置的低压配电屏的屏前通道不得小于(  )m。

- 0.8

- 1

- 1.2

- 1.5

- 答案:D

- 55. 倒闸操作应由二人进行，一人唱票与监护，另一人(  )。

- 操作

- 复诵

- 复诵与操作

- 答案:C

- 56. 在理想电感元件的正弦交流电路中，正确反映电流.电压关系的表达式是(  )。

- i=u／XL

- i=u／ωL

- I=U／ωL

- I=Um／ωL

- 答案:C

- 57. 电度表应垂直安装，安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为( )m。

- 1.4

- 1.6

- 1.8

- 答案:C

- 58. 二极管的导电特性是( )导电。

- 单向

- 双向

- 三向

- 答案:A

- 59. 小电流真空灭弧室一般采用(  )触头。

- 圆盘形

- 横向磁场

- 纵向磁场

- 答案:A

- 60. 电气事故的应急处理措施有哪些？( )

- 立即切断电源，进行救援。

- 及时拨打急救电话。

- 对受伤人员进行急救处理。

- 以上都是。

- 答案:D

- 61. 干粉灭火器适用于(  )kV以下线路带电灭火。

- 0.6

- 10

- 50

- 答案:A

- 62. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。

- 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置

- 套管.分接开关.避雷器.冷却装置

- 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置

- 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置

- 答案:A

- 63. 电力线路按架设方式可分为( )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 答案:C

- 64. 已知电动机三角形连接于380V三相四线制系统，其三相电流均为10A，有功功率为0.4kW，功率因数为(  )。

- 1.0

- 0.1

- 0.33

- 0.03

- 答案:B

- 65. 在基准面(  )米及其以上有可能坠落的作业人员必须佩戴安全带。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 66. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。

- 1.0m；

- 1.2m；

- 1.3m；

- 1.5m；

- 答案:C

- 67. 在所有电力法律法规中,具有最高法律效力的是( )。

- 供电营业规则

- 电力法

- 用电检查管理办法

- 电力供应与使用条例

- 答案:B

- 68. 配电变压器原.副绕组匝数不同,一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )。

- 多

- 少

- 一样

- 答案:B

- 69. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。

- 感知电流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/186015144224010103