﻿2024湖南省安全员A证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A ）。
A.大于150mm B.小于150mm C.大于300mm D.小于300mm

2.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。
A.1m B.2m C.3m D.4m

3.《安全生产法》规定,生产经营单位的 ( C )对本单位的安全生产工作全面负责。
A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

4.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。
A.16 B.12 C.8 D.4

5.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。
A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

6.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。
A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600 mm
B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400 mm
D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600 mm


7.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。
A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

8.除按规定允许载人的（C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。
A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

9.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。
A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

10.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

11.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。
A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

12.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。
A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/186143224135010055