吉林省舒兰市2023-2024学年九年级上学期1月份期末物理试题

学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________

一、单选题

1．下列说法正确的是（　　）

A．家用电饭锅正常工作1小时消耗的电能约为360J

B．电视遥控器的工作电压一般为3V

C．家用台灯正常工作时，功率约为800W

D．家用普通照明灯的电流可达2A

2．下列关于温度、热量、内能的说法中，正确的是（　　）

A．物体吸收热量，温度不一定升高

B．物体的温度升高，一定吸收了热量

C．热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递

D．物体的温度升高，内能不一定增加

3．某输液警报器能在药液流完时，通过电铃发声报警，该报警器内部有一可变电阻R，其阻值随管内液体的减少面减小，通过电铃的电流需要达到一定大小时电铃才能发声，下列几个电路中符合报警要求，且当输液管内液体越少，电表的示数也越小的是（　　）

A．	B．

C．	D．

4．关于电功、电能、电热和电功率，下列说法中错误的是（　　）

A．对所有用电器来说，电流做功的多少等于用电器消耗电能的多少

B．电视机消耗电能的多少等于电视机中产生电热的多少

C．某用电器的电功率越大，它消耗的电能可能越多

D．电流产生热量相同的用电器，消耗的电能不一定相同

5．如图所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1、L2都正常发光，一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯L2断路	B．灯L2短路	C．灯L1短路	D．灯L1断路

6．如图所示，电源电压不变，R1的阻值为60Ω，开关断开时与开关闭合时，电流的示数之比为2:3，则R2的阻值为（　　）

A．120Ω	B．60Ω	C．40Ω	D．20Ω

二、多选题

7．如图是家庭电路，下列说法中正确的是（　　）

A．FD两点间的电压为220V

B．若熔丝熔断了是因为家庭电路中的用电器过多

C．若导线EH间断路，仍然可以安全使用三孔插座

D．若闭合开关S灯泡发光，电路中的电水壶不能工作，用试电笔检测三孔插座左右两孔氖管发光，则说明CD之间断路

8．已知两灯泡L1和L2的额定电压相等（均为U额），在额定电压下通过L1的电流是通过L2的电流的2倍，若把L1和L2串联接在某一电源上（电压为U

，灯丝电阻不变），下列说法正确的是（　　）

A．当U=2U额时，两灯都可能正常发光

B．当时，L2可正常发光

C．U为任何值时，L1都不可能正常发光

D．U=3U额时，L1可正常发光

9．如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，电流表的量程为00.6A，电压表的量程为0~15V，滑动变阻器的规格为“200Ω，1A”。在滑动变阻器的滑片移动的过程中，电压表的示数与变阻器接入电路的电阻的关系如图乙所示。若要求两只电表的示数均不能超过所选量程，则下列结论正确的是（　　）

A．电源电压是18V

B．R1的阻值是20Ω

C．电流表示数的变化范围是0.075A~0.6A

D．R1的电功率变化范围是0.45W~7.2W

三、填空题

10．在夏季，鲜花开遍城市的大街小巷，人们在街上散步时能闻到花香，这种物理现象叫做       ，它说明了       。

11．为了减少环境污染，共建绿水青山的美好生态，我市部分农村地区已经用上了天然气烧水煮饭，设天然气热值为4.2×107J/kg，完全燃烧0.2kg天然气放出的热量为      J；若这些热量的25%被12.5kg、30℃的水吸收，能使水的温度升高到      ℃．（c水=4.2×103J/kg•℃）

12．汽油机是热机的一种，如图甲所示是一台单缸四冲程汽油机工作状态示意图，由图可以看出，此冲程的能量转化情况与      （选填“乙”或“丙”）图相同，如果此汽油机每秒内对外做功20次，飞轮的转速为      r/min。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/187056102042006044