ICS  35.100.05

CCS L 79                                                                                          DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3612—2021 代替 DB 65/T 3612—2014

车用气瓶动态监管系统数据交换规则

Dynamic supervision system data exchange protocols of gas cylinder automobile

2021-12-01  发布

2022-01-01  实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局   发 布

DB 65/T 3612—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替DB65/T 3612-2014 《车用气瓶动态监管系统数据交换规则》,与DB65/T 3612-2014 相比，主要技术变化如下：

——修改了“表1” (见第5章);

——修改了“充装记录”(见第5章),增加了“充装介质”(见第5章5.2)

修改了"充装记录示例" (见附录 C)

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区标准化研究院提出。

本文件由新疆维吾尔自治区市场监督管理局归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：李东辉、茹克百提 ·艾尔肯、阿比达 ·吾买尔、柯俊帆、艾力 ·马合木提、热娜 ·艾 尔肯、张亚明、张稳、石常海、申文英。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区标准化研究院(乌鲁木齐市新市区河北东路188 号)、新疆维吾尔自治区市场监督管理局(乌鲁木齐市新华南路167号)。

新疆维吾尔自治区标准化研究院联系电话：0991-2835364;邮编：830046

新疆维吾尔自治区市场监督管理局联系电话：0991-2818750;传真：0991-2311250;邮编：830004

车用气瓶动态监管系统数据交换规则

1  范围

本文件规定了车用气瓶动态监管系统的术语和定义、数据交换要求、数据交换文件、数据通讯等内 容。

本文件适用于新疆维吾尔自治区行政区域内车用气瓶管理信息数据的传输和交换。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB/T 18030 信息技术中文编码字符集

DB65/T3537.1—2021 车用气瓶电子标识第1部分：标识符与基本信息

DB65/T 3537.2—2021 车用气瓶电子标识第2部分：信息编码格式规范

3  术语和定义

DB65/T 3537.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黑名单 black list

违反相关规定并禁止充装的气瓶的记录。

4 数据交换要求

信息交换采用的汉字编码字符集基本集及扩展应符合GB/T2312、GB/T18030  的规定。

5  数据交换文件

# 5.1 组成与命名规则

数据交换文件由充装记录、充装规则、充装黑名单、充装黑名单类型等组成。命名规则和文件格式 应符合表1的规定。

表1  交换文件命名规则和文件格式

| 序号 | 交换文件 | 命 名 | 标记方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装记录 | requestId fill YYYYMMDDhhmmss | Xml |
| 2 | 充装规则 | GasFillRule | Xml |

DB        65/T        3612—2021

表 1 交换文件命名规则和文件格式(续)

| 序号 | 交换文件 | 命 名 | 标记方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 黑名单 | GasBlkList | Xml |
| 4 | 黑名单类型 | GasBlkListType | Xml |
| 充装记录以requestId fill YYYYMMDDhhmmss.xml命名，"requestId"是为充装单位的接入代码， 一般为5或7个字 符；"fill"为充装记录的标识符；"YYYYMMDDhhmmss"为充装时间。 示例：10020 fill 20130812143645.xml、1283966 fill 20130812143645.xml,表示接入代码为“10020”和 “1283966”的充装单位，在2013年8月12日14时36分45秒生成的充装信息。 |  |  |  |

# 5.2 充装记录

充装单位在本单位范围内充装车用气瓶的数据。数据定期由充装单位交换至监管平台。数据结构应 符合表2的规定。

表2  充装记录数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装序号 | fillSynId | 字符型 | 10 |
| 2 | 充装时间 | fillDateTime | 日期型 |  |
| 3 | 充装次数 | fillTimes | 数字型 | 8 |
| 4 | 充装单位代码 | fillDeptCode | 字符型 | 10 |
| 5 | 充装人员代码 | fillPsnlCode | 字符型 | 20 |
| 6 | 标签UID号 | labelUid | 字符型 | 20 |
| 7 | 区域代码 | fillAreaCode | 字符型 | 10 |
| 8 | 读写器UID号 | fillPosUid | 字符型 | 60 |
| 9 | 充装枪号 | fillGunNum | 数字型 | 10 |
| 10 | 充装量 | fillAmount | 数字型 | 20(含2位小数) |
| 11 | 车号 | fillVehicleNum | 字符型 | 20 |
| 12 | 充装压力 | gasPressure | 数字型 | 20(含2位小数) |
| 13 | 充装介质 | fillmedium | 数字型 | 1 |

注1:充装顺序号：充装单位上传监管平台充装记录的顺序号，可为空。 注2:充装时间：充装单位对气瓶进行充装的日期和时间，以“YYYY-MM-DD hh:mm:ss”表示。 注3:充装次数：气瓶自使用起，累计充装的次数。 注4:充装单位代码：由特种设备管理机构赋予。 注5:充装人员代码：由充装单位赋予。 注6:标签UID号：标识电子标签的全球唯一代码。 注7:区域代码：符合DB65/T 3537.2—2021附录B的规定。 注8:读写器UID号：标识读写器的全球唯一代码。 注9;充装枪号：系统赋予充装气瓶的加气枪编号。 注10:充装量：气瓶充装的气量。 注11:车号：由公安部门颁发的车牌号。 注12:充装压力：本次充装时的压力。 注13:充装介质：本次充装的介质(CNG:1或空；LNG:2;LPG:3)。

DB 65/T 3612—2021

# 5.3 充装规则

5.3.1     对未列入黑名单之内车辆设定的充装限制要求，如加气间隔和时间等。充装规则由监管平台交 换至充装单位，数据结构应符合表3的规定。

表3 充装规则数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规则编号 | ruleId | 字符型 | 10 |
| 2 | 规则范围 | ruleRange | 字符型 | 60 |
| 3 | 规则对象 | rule0bj | 字符型 | 60 |
| 4 | 规则值 | ruleValue | 字符型 | 60 |
| 5 | 规则中文描述 | ruleDesp | 字符型 | 100 |
| 6 | 规则维文描述 | ruleDespUyg | 字符型 | 100 |
| 注1:规则编号：系统赋予记录车辆充装规则的编号。 注2:规则范围：系统确定的充装规则的适用范围，应符合5.3.2的要求。 注3:规则对象：由系统确定的充装规则的对象类别，应符合附录A中表A.1的规定 注4;规则值：由系统确定的充装规则对象类别执行的值 注5;规则中文描述：采用中文描述充装规则的内容 注6;规则维文描述：采用维文描述充装规则的内容 |  |  |  |  |

5.3.2     规则范围由标识符、车辆属地、车辆类型、车辆属性组成。

5.3.2.1      标识符由系统确定，字母“C”表示车辆。

5.3.2.2      车辆属地，应符合 DB65/T 3537.2—2021 附录B 及如下规定：

a) AL—不做限制；

b) L0—本地车辆；

c) L1—省内外地区车辆；

d) L2—外省车辆。

5.3.2.3  车辆类型应符合 DB65/T 3537.2—2021 附录D中表 D.1的规定，并补充“AL— 不做限制”。

5.3.2.4  车辆属性应符合 DB65/T 3537.2—2021 附录D中表 D.2 的规定，并补充“AL— 不做限制”。

# 5.4 充装黑名单

由监管平台交换至充装单位，数据结构应符合表4的规定。

表4  充装黑名单数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车号 | vehicleNum | 字符型 | 20 |
| 2 | 气瓶出厂编号 | cylinderNum | 字符型 | 20 |
| 3 | 事由类型代码 | blkTypeCode | 字符型 | 4 |
| 注1:车号：由公安部门颁发的车牌号 注2:气瓶出厂编号：气瓶出厂时企业赋予的编号(也称钢号、企业自编号等) 注3:事由类型代码；不能对气瓶充装的原因代码。 |  |  |  |  |

# 5.5 充装黑名单类型

DB 65/T 3612—2021

黑名单内的车辆不能充装的原因字典表，由监管平台交换至充装单位。数据结构应符合表5的规定。

表5  充装黑名单类型数据结构

| 序号 | 数据项 | 名称 | 类型 | 最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事由类型代码 | blkTypeCode | 字符型 | 4 |
| 2 | 事由中文描述 | blkTypeDesp | 字符型 | 100 |
| 3 | 事由维文描述 | blkTypeDespUyg | 字符型 | 100 |
| 注1:事由类型代码：不能对气瓶充装的原因代码。 注2:事由中文描述：采用中文描述气瓶不能充装的原因。 注3:事由维文描述：采用维吾尔文描述气瓶不能充装的原因。 |  |  |  |  |

6 数据交换

# 6.1 交换规则

6.1.1     数据交换采用TCP/IP 网络通讯协议，通讯请求与应答应一一对应。

6.1.2     一对请求与应答组成一次联机信息交互(以下简称交互),一组关联的交互组成一次会话，且 每次会话应独立，不存在流程上的上下文关系。

# 6.2 报文分包

通信线路上传送的报文最大长度为4096Byte, 当请求(或应答)报文长度大于4096Byte,应拆分为 多个报文传送。

# 6.3 报文格式

报文由包头、包体、校验码三部分组成，报文数据结构应符合表6规定。

表6  报文数据结构

| 数据项 |  | 名称 | 类型 | 长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 包长度 | msgLen | Hex | 2 |
|  | 同步信息 | syncInfo | Hex | 2 |
|  | 压缩/算法 | zipFlag | Hex | 1 |
| 包体 |  | body |  | 变长 |
| 校验码 |  | crcCode | Hex | 4 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188016112012006032