# 建设项目环境影响报告表

（污染稿响类）

项目名称：  海南双喜苹果防水涂料有限公司

腻子粉等建筑材料生产项目

建设单位：  海南双喜苹果防水涂料有限公司

编制日期：          2023 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南双喜苹果防水涂料有限公司腻子粉等建筑材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许** | 联系方式 | 152****** |
| 建设地点 | 海南省海口市秀英区海榆西线 22 公里处华煌科技工业城 |  |  |
| 地理坐标 | E110°8 ′41.829″,N19°59′ 17.794″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料 制造 C2641 涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56、砖瓦、石材等建筑材料 制造 ”中的“其他建筑材料 制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比 （%） | 5 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1955 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、与《海口市国土空间总体规划》（2021-2035）的相符性分析 本项目为租用华煌科技工业城厂房建设，土地用途为工业用地（见附件 二），项目厂房已取得临时建设工程规划许可证（见附件三）；所以项目与《海 口市国土空间总体规划》（2021-2035）相符。 2 、与“三区三线 ”的相符性分析 经套核“海南省国土空间基础信息管理平台 ”三区三线图（附图四），项 目不占用基本农田，不涉及生态红线，与“三区三线 ”相符。 3 、与《海口市金沙湾片区控制性详细规划》（修编）的相符性分析 本项目为租用华煌科技工业城厂房，生产干粉砂浆、腻子粉和水性涂料， 根据《海口市金沙湾片区控制性详细规划》（修编）“规划地块分图图则 ”（附 图五），本项目所在地块为二类工业用地，项目符合《海口市金沙湾片区控制 性详细规划》（修编）。 4 、与海南省生态保护红线区规划相符性分析 根据海南省国土空间基础信息管理平台发布的生态保护红线规划（见附图 五），项目选址不涉及核心保护区和一般控制区。因此，项目选址符合海南省 生态保护红线规划。 5 、产业政策相符性分析 本项目为腻子粉、干粉砂浆和水性涂料的生产。根据《产业结构调整指导 目录（2019 年本）》，水性涂料为目录中的鼓励类：“十一大类第七小类，水 性涂料 ”，腻子粉和干粉砂浆不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，根 据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）的规定，凡未列入鼓励 类、限制类、淘汰类范围的，且项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定 的，为允许类，因此项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》，项目不属于海南省 禁止类和限制类，因此项目符合海南省产业政策要求。 6 、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性分析 对照《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）中提出的有关环保 要求，本项目采取的环境保护及治理措施符合性分析，详见下表。 表 1-1 项目与 GB51186-2016 中第 8 章相符性分析一览表 |
| --- | --- |

|  | 规范要求 | 本项目落实情况 | 相符 性 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 符合 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应靠近资源所在地，并远 离居民区； 厂址应选择在工程地质和水文地 质较好的地带，并应避开山洪、滑 坡、泥石流等地质灾害易发地段； 厂址选择宜利用荒山地、山坡地， 不占或少占农田、林地，不宜动迁 村庄； 位于城镇周围的机制砂石骨料厂， 厂址应位于城镇和居住区全年最 小频率风向的上风侧 厂址应具有良好的外部建设条件， 并应有利于外部的协作。 |  | 本项目生产腻子粉、干粉砂浆和水性涂料， 不涉及石料的加工，生产工序主要为原辅料 的混合搅拌然后产出成品。 项目选址位于华煌科技工业城，500m 范围内无居民区，不占用农田、林地，靠近 海榆西线， |  |
|  | 机制砂石骨料生产线必须配备有 收尘系统 |  | 项目生产工序配备布袋除尘器。 |  |
|  | 机制砂石骨料湿法生产线必须设 置废水处理系统，并应循环用水 |  | 项目生产废水处理后回用于生产 |  |
|  | 工厂设计应采用先进环保的生产 工艺及设备 |  | 项目采用先进环保的生产工艺及设备 |  |
|  | 粉 尘 污 染 防 治 | 机制砂石骨料工场应对破碎、 筛分及输送等生产环节采取封 闭措施 | 项目搅拌设备均布置于密闭车间内、粉料输 送通过封闭管道。 |  |
|  |  | 机制砂石骨料厂应对破碎、筛 分及输送转运站等扬尘点设置 收尘装置，粉尘排放浓度应符 合现行国家标准《大气污染物 综合排放标准》GB16297 的有 关规定，并应满足厂区所在地 区的环保要求 | 项目于搅拌工序设布袋除尘器。污染物排放 浓度满足 《 水泥工业污染控制标准 》 （DB46/524-2021）相关标准后，通过 16m 高的排气筒排放。 |  |
|  |  | 对于无组织排放的扬尘场所， 应采取喷雾、洒水、封闭等防 尘措施 | 运输道路地面硬化，定期清扫，洒水抑尘。 |  |
|  | 固 体 废 物 污 染 防 治 措 施 | 收尘设备收下的粉尘经处理后 应运到固定地点堆放，并应釆 取防止二次污染的措施 | 项目除尘器收集的粉尘回用于生产。 |  |
|  |  | 脱泥和洗矿等排出的各种废渣 应集中处置，不得排入自然水 体或任意抛弃 | 项目生产废水处理产生的底泥收集统一处 理。 |  |
|  |  | 固体废弃物宜综合利用 | 项目包装废弃物收集交由环卫部门处理。 |  |
|  | 废 水 污 | 生产排水、雨水和生活污水， 应清污分流 | 初期雨水经截流沟汇入雨水收集池处理后 用作抑尘用水。生活污水经化粪池处理。生 产废水经处理后回用生产，不外排。车辆清 洗废水经洗车槽收集沉淀后循环使用，不外 |  |

— 3 —

|  | 染 防 治 措 施 |  | 排。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水排放标准应符合现行国家 标准《污水综合排放标准》 GB8978 的有关规定 | 项目无废水外排。 | 符合 |
|  |  | 生产废水应经自然沉淀或机械 脱水，固液分离后的清水应回 用于生产系统 | 生产废水经污水处理设备处理后回用于生 产。 | 符合 |
|  | 噪 声 污 染 防 治 措 施 | 工厂厂界噪声限值应符合现行 国家标准《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB12348 的有 关规定 | 厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）中 2 类标准。 | 符合 |
|  |  | 设备选型时应选用低噪声生产 设备，工艺布置应采取控制噪 声传播的措施 | 项目设备选型上优先选用低噪声设备，主要 产噪设备如水泵、搅拌等高噪声设备均全密 闭，并采取相应的消声、减振降噪措施 | 符合 |
|  |  | 高噪强振的设备，应采取消声、 减振措施 |  |  |
|  |  | 高强噪声源车间，应采取隔声 围护结构等措施 |  |  |

|  | ## 7 、与周边企业相容性分析 项目所处位置为华煌科技工业城，该片区域的工业企业涉及建材、农副产品、 危废收集、泡沫颗粒制造等行业，距离本项目较近企业为西北侧的饲料厂（附图 二）。该区域工业企业皆已建设封闭厂房，本项目在封闭厂房内进行生产，生产 产生的粉尘经收集处理后有组织排放，对周边企业不会产生明显影响。 ## 8 、与海南省生态环境准入清单的符合性分析 项目位于海口市秀英区，根据海南省三线一单成果发布系统，本项目所属区 域为重点管控单元，与海南省生态环境准入清单符合性分析见下表。 表 1-2 本项目与海南省生态环境准入清单相符性分析表 环境管 控单元 编码; 单 元 类 型; 生态环 境分区; 管 控 维 度; 管控要求. ZH460 10520 004; 重 点 管 控 单 元; 高污染 燃料禁 燃区 水环境 城镇生 活污染 重点管 控区; 空 间 布 局 约 束; 1. 执行水环境（城镇生活污染重点管控区）普适性管控 要求。 2. 执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控要 求。 3. 执行土壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普适 性管控要求。 4. 执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要求。 5. 现有企业逐步迁入园区。重点加强油气储运 VOCs 排 放管理，加强油气回收。全面实施城镇燃气工程建设。. |
| --- | --- |

|  | 大气环 境受体 敏感重 点管控 区 建设用 地污染 风险重 点管控 区; 污 染 物 排 放 管 控; 1. 执行水环境（城镇生活污染重点管控区）普适性管控 要求。 2. 执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控要 求。 3. 执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要求。 4. 区域内保留企业采用先进生产工艺，进行环保措施升 级改造，严格落实污染治理设施。使用电、天然气等清洁 能源。全面禁止露天烧烤。. 环 境 风 险 防 控; 1. 执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控要 求。 2. 执行土壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普适 性管控要求。 3. 有效管控建设用地开发利用土壤环境风险。建设用地 用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应按照相关 规定进行土壤污染状况调查。 4. 防范用地使用过程土壤环境污染。对于在产中、高风 险企业，在风险源和厂区周边定期进行土壤及地下水污染 监测。 5. 强化企业关闭搬迁后土壤环境监管。根据风险评估结 果，有序开展污染地块治理和修复。 6. 现有企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施， 要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污 染土壤。. 续表 |
| --- | --- |

|  | 维 分区类型 管控要求 符合情况 度 禁止 开发 本项目符合管 水境环 建设活动 禁止向水体排放、倾倒城镇垃圾和其他废弃物。 控要求。项目生活污水 （城 的要 经三级化粪池 镇生 求 处理，废渣定 活动 设污水处理设施，其生活污水不得直接排放。 皆得到合理处 局 区） 的要 置 约 求 束 大气 1.严格控制环境敏感地区建设“两高”行业项目。 本项目符合管 环境 限制 不新增高污染、高耗能类建设项目，严格控制新 控要求。 （受 开发 增项目准入。 本项目不属于 体敏 建设 2.优化全省产业园区布局，新建产业项目原则上 高污染、高耗 感重 活动 集中在园区建设运营。引导产业项目在省级和市 能 类 建 设 项 点管 的要 县工业园区内选址建设。 目，项目位于 控 求 3.划定烟花爆竹禁燃区，明确全年禁燃区域、节 华煌工业园区 区） 日期间禁燃区及烟花爆竹种类，不得出现因燃放 内，租用华煌 位于江河、湖泊、渠道、水库沿岸的村庄应当建 |
| --- | --- |

— 5 —

|  |  |  |  | 烟火爆竹造成空气质量 不达标问题。市、县城 市主城区内、各市、县政府确定的大型住宅小区 及其周边 50m 范围内，全年禁止燃放烟花爆竹。 4.城镇建成区全面禁止露天烧烤，建成区以外允 许区域内露天烧烤的，应使用清洁环保的燃料。 5.禁止在人口集中区域从事露天喷漆、喷沙、制 作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。 6.禁止在人口集中地区未密闭或者未使用烟气处 理装置加热沥青。 | 临时厂房，项 目厂房已取得 临时规划许可 证；项目不在 人 口 集 中 区 域，使用电能 作为能源。 本项目符合管 控要求。 项目周边 50m 范围内无居民 区、学校、医 疗等场所，项 目属于建筑材 料的生产。产 生的固废和危 废皆合理处置 本项目符合管 控要求。 项目不使用高 污染燃料，电 能 为 主 要 能 源。 本项目符合管 控要求。 项目位于华煌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 工业科技城 本项目符合管 控要求。 项目生产废水 不外排，办公 生活污水排入 化粪池处理， 定期全部清运 用作农肥，严 格执行排污 许可证的规 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土壤 环境 （建 设用 地污 染风 险重 点管 控 区） | 允许/ 禁止/ 退出 开发 建设 活动 的要 求 | 1. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止 在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有 色金属冶炼、焦化等 行业企业；结合推进新型 城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序 搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现 有企 业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科 学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源 再生利用等设 施和场所，合理确定畜禽养殖布 局和规模。 2. 禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超 标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于 土地复垦。 |  |
|  |  | 自然 资源 （高 污染 燃料 禁燃 区） | 禁止 开发 建设 活动 的要 求 | 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建 燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当在城市 人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液 化石油气、电或者其他清洁能源。 2.禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》 中的Ⅲ 类（严格）燃料，禁燃区内禁止新建、改建、扩 建以煤或煤制品、重油、渣油及各种可燃废物、 直接燃用的生物质燃料（木柴、木屑、秸秆、稻 壳等）等高污染燃料作为燃料的设施，现有的高 污染燃料燃用设施改用清洁能源。 |  |
|  |  | 现有企业逐步迁入园区。重点加强油气储运 VOCs 排放管理，加 强油气回收。全面实施城镇燃气工程建设。 |  |  |  |
|  | 污 染 物 排 放 管 控 | 水环 境 （城 镇生 活污 染重 点管 控 区） | 新增 源排 放要 求 | 1. 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应 当符合国家或海南省规定的水污染物排放标 准；向农田灌溉渠道排放城镇污水，应当保证 其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉 水质标准；城镇污水集中处理设施的运营单位 或者污泥处理处置 单位应当安全处理处置污 泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准。 2. 新建、改建、扩建项目的生活污水不能并入 城镇污水管网的，应当单独配套建设污水处理 设施。 3. 城镇新区的开发和建设应当按照先规划后 建设的原则，优先安排排水与污水集中处理设 施，同步规划、设计、建设雨水管 网、污水管 |  |

|  |  |  |  | 网，实行雨水、污水分流。 4. 排污单位应当严格执行排污许可证的规定， 确保按证排污。 | 本项目符合管 控要求。 本项目为新 建项目，不涉 及现有源提 升改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 本项目符合管 控要求。 项目设置封闭 生产车间，搅 拌产生的粉尘 经收集处理后 排放；运输车 辆进出厂区需 进行清洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有 源提 标升 级改 造 | 1. 城中村、老旧城区和城乡结合部应当统筹规 划、建设排水与污水集中处理设施及配套管网， 实施雨水、污水分流改造； 难以改造的，应当 采取截流、调蓄和治理等措施。 2. 建设和完善污水管网，有计划地建设污水处 理厂或者其他污水集中处理设施，实现城镇污 水达标排放。 3. 提高污水处理厂运营管理水平，提升污水处 理率和减排成效。加快污水处理设施工艺改造， 提高脱氮除磷效果，实施总氮 总量控制，确保 水污染物排放总量控制在省下达指标内。 4. 削减合流制溢流污染，全面推进建筑小区、 企事业单位内部和市政雨污水管道混错接改 造，城市新区建设均实行雨污分 流，老城区积 极推进雨污分流改造，或者通过溢流口改造、 截流井改造、管道截流等措施，减低雨季污染 物入河湖量。 5. 加强污水处理厂污泥监管，对污泥产生、运 输、贮存、处理、处置实施全过程管理，建立 污泥管理台账和转移联单制度并开展污泥监测 工作，规范污泥处置利用。强化垃圾处理厂渗 滤液处理系统的运营管理和监督管理，确保达 标排放。实现河面无大面积漂浮物、河水无臭 味、河岸无垃圾，无违法排污口。 6.加快城区雨污分流改造，乡镇镇区完善污水 管网，新建集中污水处理设施，提高污水收集 处理率，污水处理厂执行一级 A 排放标准。 7.推进污水处理厂尾水深度处理净化。 8.2030 年全面消除黑臭水体。 |  |
|  |  | 大气 环境 （受 体敏 感重 点管 控 区） | 现有 源提 标升 级改 造 | 1.加强环境管理水平，减少污染物排放，确保 区域环境质量不下降。区域内新增建设项目主 要污染物实行区域等量 削减。 2.加强机动车污染防治，逐步推进老旧车淘汰。 规范非道路移动机械管理及污染防治，严格控 制油品质量。 3.推进道路机械化清扫、喷雾等低尘作业方式。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬 尘污染。严查运输车 辆扬尘污染，严厉打击私 拉私倒和沿途遗撒现象。城市扬尘污染管控， 应实施建筑市场主体“ 黑名单”制度，严禁敞开 式作业，落实工地扬尘污染防治措施，并安装 在线监测和视频监控设备。 |  |

|  | 环 境 风 险 防 控 |  |  | 4.推动城镇建成区所有排放油烟的特大型、大 型、中型餐馆食堂全部安装高效油烟净化设施， 确保油烟达标排放。其他类型餐饮服务单位推 广使用油烟净化设施。进一步加强餐饮油烟治 理，城市建成区饮食服务业炉灶应使用燃气、 电等清洁能源，所有排放油烟的餐饮企业和单 位、学校食堂应安装高效油烟净化设施，安装 运行率达到 100%。 | 本项目符合管 控要求。 项 目 使 用 电 能，污染物排 放达到国家规 定 的 排 放 标 准。 本项目符合管 控要求。 项目采取严格 的粉尘控制措 施，生产废水 不外排；使用 电能作为主要 能源 本项目符合管 控要求。 项目废气经过 收集处理后排 放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 本项目符合管 控要求。 项目收集粉尘 回用于生产。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然资源（高 污染燃料禁 燃区） |  |  | 1、使用管道天然气、液化石油气、电、生物质 成型燃料等清洁能源，确保排放的污染物达到 国家规定的排放标准。 2、燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃 料专用锅炉，并按规定安装高效除尘设施。 |  |
|  |  | 区域内保留企业采用先进生产工艺，进行环保措施升级改造，严 格落实污染治理设施。使用电、天然气等清洁能源。全面禁止露 天烧烤。 |  |  |  |  |
|  |  | 大气环境（受 体敏感重点 管控区） |  |  | 强化重点时段大气污染跨市县跨部门联防联控， 有效防控、应对污染天气。 |  |
|  |  | 土壤 环境 （建 设用 地污 染风 险重 | 企业 环境 风险 防控 要求 |  | 1. 根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土 壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向 社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地 进行土壤环境监测，结果向社会公开。 2. 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技 术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用 或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主 管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存 放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废 物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应 当符合国 家环境保护标准。 3. 产生工业固体废物的单位需要终止的，应当 事先对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所 采取污染防治措施， 并对未处置的工业固体废 物作出妥善处置，防止污染环境。 |  |
|  |  | 点管 控 区） |  |  | 4. 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、 构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。 |  |

—   —

|  |  | 有效管控建设用地开发利用土壤环境风险。建设用地用途变更或 者在其土地使用权收回、转让前，应按照相关规定进行土壤污染 状况调查。 | 本项目符合管 控要求。 项目厂区进行 地面硬化，废 水不外排，不 会对土壤造成 明显影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防范用地使用过程土壤环境污染。对于在产中、高风险企业，在 风险源和厂区周边定期进行土壤及地下水污染监测。 |  |
|  |  | 强化企业关闭搬迁后土壤环境监管。根据风险评估结果，有序开 展污染地块治理和修复。 |  |
|  |  | 现有企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要严格按 照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 |  |
|  | 综 上 ，本 项 目 符 合 符 合海 南 省 生态环 境 准入清 单及 重 点管控单元 ZH46010520004 的管控要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、建设内容 海南双喜苹果防水涂料有限公司拟租用华煌科技工业城厂房，用于建设生 产腻子粉、干粉砂浆和水性涂料。项目拟建设 1 条腻子粉生产线、1 条干粉砂浆 生产线和 1 条水性涂料生产线，年生产规模为腻子粉 5000t/a，干粉砂浆 3500t/a， 水性涂料 2600t/a（水性涂料混合后分装，不产生挥发性有机物和废水）；同时 还配套建设有储运、辅助、公用、环保等工程。 2 、项目工程组成 项目具体建设内容、规模详见下表。 表 2-1 项目工程组成一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 建设内容 | 备注 |
|  | 主 体 工 程 | 生产厂房 | 租用华煌科技工业城已建厂房，厂房为钢结构，高约 13m ，需装修和安装设备，通过混凝土施工和完善墙面 板进行全封闭，设废气排放口。 | 租用 |
|  |  | 腻子粉生产线 | 位于厂房西南侧，利用已有建筑进行改造，主要为搅 拌、包装等工序。 | 新建 |
|  |  | 干粉砂浆生产 线 | 位于厂房西南侧，利用已有建筑进行改造，主要为搅 拌、包装等工序。 | 新建 |
|  |  | 水性涂料生产 线 | 位于厂房西北侧，利用已有建筑进行改造，主要为搅 拌、包装等工序。 | 新建 |
|  | 储 运 工 程 | 原料筒仓 | 1 个 70t 筒仓，高 10m ，位于厂房西南侧外墙，存放石 粉用于生产腻子粉；一个 50t 筒仓，高 9m ，位于厂房 内，存放水泥用于生产干粉砂浆。 | 新建 |
|  |  | 原料区 | 位于厂房中央，存放袋装、桶装原料 | 新建 |
|  |  | 成品仓储区 | 位于厂房中央，堆放成品 | 新建 |
|  | 辅 助 工 程 | 办公区 | 位于西南侧，临时集装箱房 | 新建 |

|  | 公 用 工 程 | 排水系统 | 项目区域实施雨污分流。项目无生产废水；洗车废水 由洗车池收集；生活污水经化粪池处理，定期全部清 运用作农肥。 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电系统 | 市政供电 | 新建 |
|  |  | 供水系统 | 市政供水 | 新建 |

|  | 环 保 工 程 | 废水治理 |  |  | 洗车台沉淀池 1 个，设备清洗废水经收集通过一体机 污水处理设备处理后回用；生活污水排入三级化粪池 处理，定期全部清运用作农肥；初期雨水收集后用于 道路降尘。 |  |  |  |  |  |  | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气治理 |  |  | 生产线在封闭厂房内，设置除尘器除尘，筒仓粉尘经 除尘装置处理后的废气通过 16m 高排气筒有组织排 放，搅拌、给料粉尘经布袋除尘后通过 16m 高排气筒 有组织排放。项目设两个排气口，筒仓共用一个，搅 拌、给料工序共用一个。 |  |  |  |  |  |  | 新建 |
|  |  | 固废治理 |  |  | 生活垃圾集中收集后由市政环卫统一处理，固废规范 化贮存场所 1 处，面积 10m2 ，危废暂存场所 1 处，面 积 8m2。 |  |  |  |  |  |  | 新建 |
|  |  | 噪声治理 |  |  | 机台设备下放减振垫等降噪措施，墙体隔声 |  |  |  |  |  |  | 新建 |
|  | 4 、主要原辅材料、生产设备及产品 （1）产品方案 本项目设有腻子粉生产线、干粉砂浆生产线和水性涂料生产线，项目水性 涂料是以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，无毒无刺激气味。具体产品产量 见下表。 表 2-2 项目产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 产品 |  | 产量（t/a） |  |  | 性状 |  | 储存方式 |  |
|  | 1 |  |  | 腻子粉 |  | 5000 |  |  | 固体 |  | 袋装 |  |
|  | 2 |  |  | 干粉砂浆 |  | 3500 |  |  | 固体 |  | 袋装 |  |
|  | 3 |  |  | 水性涂料 |  | 2600 |  |  | 液体 |  | 罐装 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 11100 |  |  | \ |  | \ |  |
|  | （2）原辅材料及用量 表 2-3 项目原辅材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 品 |  | 原辅材料 |  |  |  | 用量（t/a） | 来源 |  | 储存方式 |  |  |
|  | 腻 子 粉 |  | 白水泥 |  |  |  | 250 | 外购 |  | 袋装 |  |  |
|  |  |  | 石粉 |  |  |  | 4580 | 外购 |  | 筒仓 |  |  |
|  |  |  | 灰钙 |  |  |  | 160 | 外购 |  | 袋装 |  |  |
|  |  |  | 外加剂（纤维素） |  |  |  | 12 | 外购 |  | 罐装 |  |  |

|  | 干 粉 砂 浆 | 砂（烘干砂 2~5mm） | 950 | 外购 | 袋装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 2300 | 外购 | 筒仓 |
|  |  | 粉煤灰 | 245 | 外购 | 袋装 |
|  |  | 外加剂（纤维素） | 8 | 外购 | 罐装 |

— 11 —

|  | 水 性 涂 料; 乳液; 650; 外购; 罐装. 高岭土; 280; 外购; 袋装. 砂; 1300; 外购; 袋装. 分散剂; 11; 外购; 罐装. 水; 360; 市政; \. 项目主要原辅材料及产品理化性质如下所示： 白水泥： 白色硅酸盐水泥的简称，以适当成分的生料烧至部分熔融，所得 以硅酸钙为主要成分，铁质含量少的熟料加入适量的石膏，磨细制成的白色水 硬性胶凝材料。 白水泥的典型特征是拥有较高的白度，色泽明亮，一般用作各 种建筑装饰材料，典型的有粉刷、雕塑、地面、水磨石制品等，白水泥还可用 于制作白色和彩色混凝土构件，是生产规模最大的装饰水泥品种。 石粉：石粉，也称重质碳酸钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、 石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化 学反应、热稳定性好、在 400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、 质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等 优点。可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研 磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。 纤维素：羟丙基甲基纤维素为白色或类白色粉末。主要用于聚氯乙烯生产 中的分散剂，在涂料生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、成膜剂等。溶于水及 部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水、三氯乙烷等。水溶液具有表面活性。 透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化， 粘度愈低， 溶解度愈大，不同规格 HPMC 其性能有一定差异，HPMC 在水中 的溶解不受 PH 值影响。 乳液：涂料乳液又称丙烯酸酯共聚物，主要成分含量为：丙烯酸共聚物 47%、 水 53%；外观为乳状白色带蓝光液体，丙烯酸聚合物属于高分子材料，一般最 低的分子量都在上万，不具备挥发性。正常情况下安定性较强，附着力较好， |
| --- | --- |

|  | 胶膜透明，耐水，耐油，耐热，耐老化性能良好。已广泛应用于包装、建材、 涂料等领域中。 分散剂：本项目使用改性改性聚羧酸盐：改性聚羧酸盐对填料（如超细碳 |
| --- | --- |

|  | 酸钙）及无机颜料有良好的分散性，化学组份 具有极好的储存稳定性，适用于 平光及丝光乳胶漆。分散效率高，分散良好、稳定，防止颜料沉积结块；完全 的展色性及优异的光泽保持性；改性聚羧酸盐恢复为原来的水不溶形式，从而 提高乳胶漆的耐水性；产品的低泡性，在涂料生产中都很少有泡。 （3）主要生产设备 项目主要生产设备情况见下表。 表 2-4 主要生产设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 品 | 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 备注 |
|  | 腻 子 粉 | 1 | 搅拌机 | GY-3-J | 1 | 新建 |
|  |  | 2 | 提升机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 3 | 原料筒仓 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 4 | 给料机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 5 | 计量斗 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 6 | 包装机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 7 | 除尘设备 | \ | 2 | 新建 |
|  | 干 粉 砂 浆 | 1 | 搅拌机 | GY-3-J | 1 | 新建 |
|  |  | 2 | 提升机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 3 | 原料筒仓 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 4 | 给料机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 5 | 计量斗 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 6 | 包装机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 7 | 除尘设备 | \ | 2 | 新建 |
|  | 水 性 涂 料 | 1 | 搅拌罐 | \ | 2 | 新建 |
|  |  | 2 | 分散机 | \ | 2 | 新建 |
|  |  | 3 | 水泵 | \ | 2 | 新建 |
|  |  | 4 | 包装机 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 5 | 除尘设备 | \ | 1 | 新建 |
|  |  | 6 | 一体机污水处理设备 | \ | 1 | 新建 |

|  | 3 、项目物料平衡 （1）腻子粉： 表 2-5 腻子粉生产线物料平衡一览表 t/a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入方 |  | 出方 |  | 备注 |
|  | 项目名称 白水泥 石粉 灰钙 外加剂 | 数量 | 项目名称 | 数量 | / |
|  |  | 250 | 筒仓呼吸粉尘 | 0.0019 |  |
|  |  | 4580 | 搅拌粉尘 | 0.0052 |  |
|  |  | 160 | 腻子粉 | 5001.8719 |  |
|  |  | 12 | 给料粉尘 | 0. 121 |  |
|  | 合计 | 5002 | \ | 5002 | / |

— 13 —

|  | 白水泥 250. 灰钙 160. 外加剂 12. 呼吸粉尘 0.0019 除尘器 粉尘 0.0052 粉 煤 灰 245. 砂（烘干 砂 950. 水泥 2300. 呼吸粉尘 13 筒仓 0.00 除尘器. 除尘器. 粉尘 0.085 除尘器 粉尘 0.0037 石粉 4580. 除尘器 原料筒 4580. 给料 422. 除尘器 粉尘 0. 121 搅 拌 机 5001.8771. 腻 子 粉 5001.8719 图 2-1 腻子粉生产物料平衡图(t/a) （2）干粉砂浆： 表 2-6 干粉砂浆生产线物料平衡一览表 t/a 入方; 出方; 备注. 项目名称; 数量; 项目名称; 数量; \. 砂（烘干砂）; 950; 筒仓呼吸粉尘; 0.0013. 水泥; 2300; 干粉砂浆; 3502.91. 粉煤灰; 245; 搅拌粉尘; 0.0037. 外加剂; 8; 给料粉尘; 0.085. 合计; 3503; \; 3503; \. 物料平衡图 外加剂 8. |
| --- | --- |

|  | 原料筒仓 2300. 给料 1203. 搅 拌 机 3502.9137. 3502.91 干 粉 砂 浆 图 2-2 干粉砂浆生产物料平衡图(t/a) |
| --- | --- |

|  | （3）水性涂料： 表 2-7 水性涂料生产线物料平衡一览表 t/a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入方 |  | 出方 |  | 备注 |
|  | 项目名称 乳液 高岭土 砂 分散剂 水 | 数量 | 项目名称 | 数量 | / |
|  |  | 650 | 水性涂料 | 2600.9316 |  |
|  |  | 280 | 搅拌粉尘 | 0.006 |  |
|  |  | 1300 | 给料粉尘 | 0.0624 |  |
|  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 360 |  |  |  |
|  | 合计 | 2601 | / | 2601 | / |

|  | 分散剂 11. 砂 1300. 乳 液 650. 水 360. 除尘器 粉尘 0.0624 除尘器 粉尘 0.006 高岭土 280. 给料 2241. 搅 拌 机 2600.9376. 水性涂料 2600.9316. 图 2-3 水性涂料生产物料平衡图(t/a) 项目用水平衡 1）办公用水 项目职工人数为 8 人 ，不在厂区内食宿 ，根据《海南省用水定额》 （DB46_T449-2021），用水标准以 15m3/人·年计，则项目用水量为 0.4m3/d、 120m3/a。 2）设备清洗用水 根据产品性质，水性涂料生产线搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。 按搅拌机平均每天冲洗一次，每次冲洗水按 0.05t/台计，水性涂料生产线设 2 台 搅拌机，本项目搅拌机冲洗水产生量为 0. 1m3/d ，30m3/a ，清洗水回用于水性涂 |
| --- | --- |

|  | 料生产线作原料用水。 3）车辆清洗用水 项目物料运输车辆进出厂区需清洗，每日运输车次为 4 辆次。每次均需冲 洗，据调查实际冲洗水量 0. 1m3/辆.次，合计 0.4m3/d 。污水产生量按用水量的 80%计，则污水产生量为 0.32m3/d ，96m3/a ，主要污染因子为 SS 。运输车辆清 洗水经截流沟排入洗车池处理后回用于循环回用。 4）生产用水 水性涂料生产需用水进行搅拌，每年约需水 360m3 ，1.2m3/d ，由于设备清 洗用水回用于生产，所以每日生产需新鲜水 1. 1m3/d。 项目用水情况见下表： 表 2-8 项目用水、排水情况表 单位： m3/d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 |  | 用水量 | 消耗量 | 回用量 | 新鲜水 | 排水量 | 备注 |
|  | 车辆清洗用水 |  | 0.4 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0 | 循环使用不外排 |
|  | 设备清洗水 |  | 0. 1 | 0 | 0. 1* | 0. 1 | 0 | 回用于生产 |
|  | 生产用水 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 1. 1 | 0 | 进入产品 |
|  | 办公用水 |  | 0.4 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0 | 排入化粪池处理 |
|  | 合计 |  | 2. 1 | 1.36 | 0.42 | 1.68 | 0 | / |
|  | 注：*为回用生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜水 | 0.4 化粪池. 0. 1 0. 1 生产用水 0. 1 生产用水 1.2 洗车池 办公用水 0.4. 损耗 0.08 0.32 1.68 设备清洗水 0.1. 1. 1 进入产品. 损耗 0.08 0.08 0.32 |

|  |  | 车辆清洗水 0.4. 回用 0.32 |
| --- | --- | --- |
|  | 初期雨水 洒水降尘 蒸发 图 2-4 项目水量平衡图（m3/d） 4 、项目总平面布置 |  |

|  | 项目位于海口市秀英区海榆西线 22 公里处华煌科技工业城，项目布局整体 呈西南至东北走向，厂区出入口在西南侧，距离海榆西线约 200m；腻子粉生产 线和干粉砂浆生产线在厂房西南侧，筒仓分别放置于腻子粉生产线外墙和干粉 砂浆生产线北侧（厂房内）；水性涂料生产线在东北侧，设有污水处理设备处 理生产废水；厂房中央为原料区和成品区，成品和原料搬运为人工手推车搬运， 不使用叉车，办公区设于西南侧。厂房出口区域设截流沟收集初期雨水。 5 、职工人数及生产制度 项目计划劳动定员 8 人，不在厂区食宿。工作实行 1 班制，每班工作 8h， 年工作时间 300 天。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、施工期工艺流程及产污环节 图 2-5 施工期工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述：根据项目实际情况，项目场地部分为空地，大部分为 依托原有建筑进行改造，项目施工期的工程内容主要为： 建筑装饰：对原有建筑内废弃物进行清理后，对地面、墙面进行修补完善 和涂刷粉料。 设备安装：对新的生产机械进行安装，同时优化供水、供电工程，对安装 完成的设备进行调试。 施工期主要污染物是施工过程产生的施工废水、固体废物（包括固废垃圾 和施工人员生活垃圾）、噪声等。 2 、营运期工艺流程及产污环节 （1）腻子粉生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

|  | 灰钙. 石粉. 外加剂. 筒仓储存. 粉尘、噪声. 粉尘、噪声. 搅拌机. 白水泥. 粉尘、噪声. 计量. 给料. 腻子粉. 图2-6 腻子粉生产工艺流程及产污环节 腻子粉工艺流程简述： 储运：石粉通过运输车运输入场后，通过气力输送装置压入筒仓中，其粉 尘会随着空气从仓顶排气孔排出；外加剂储存在储罐内；此过程会产生粉尘和 噪声。 物料进料：石粉经由控制台操作，通过物料筒仓底部螺杆进料装置定量进 入搅拌机中，螺杆进料在密封的管道内进行；外加剂、白水泥、灰钙经计量后 由人工投料进入搅拌机中。 搅拌混合：各种原辅材料计量完成后一并进入搅拌机搅拌混合均匀，搅拌 过程会产生粉尘和噪声。搅拌混合结束后搅拌机开门装置打开，将成品进行打 包包装并送至成品区储存。 （2）干粉砂浆生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

|  | 粉煤灰. 砂. 水泥. 粉尘、噪声. 筒仓储存. 粉尘、噪声. 粉尘、噪声. 外加剂. 计量. 给料. 搅拌机. 干粉砂浆 图2-7 干粉砂浆生产工艺流程及产污环节 干粉砂浆工艺流程简述： 储运：水泥通过运输车运输入场后，通过罐车自带的气力输送装置压入筒 仓中，其粉尘会随着空气从仓顶排气孔排出；此过程会产生粉尘和噪声。粉煤 灰、外加剂、砂储存在原料区，砂为外购袋装成品砂，无需进行烘干。 物料进料：水泥经由控制台操作，通过物料筒仓底部螺杆进料装置定量进 入搅拌机中，螺杆进料在密封的管道内进行；粉煤灰、外加剂、砂经计量后人 工投料进入搅拌机中。 搅拌混合：各种原辅材料计量完成后一并进入搅拌机搅拌混合均匀，搅拌 过程会产生粉尘和噪声。搅拌混合结束后搅拌机开门装置打开，将干粉砂浆进 行打包包装并送至成品区储存。 （3）水性涂料生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

|  | 外加剂. 给料 废气 砂; 乳液; 高岭土; 水. 计量. 粉尘、噪声. 、. 粉尘 噪声 搅 拌 机 水性涂料. 图2-8 水性涂料生产工艺流程及产污环节 水性涂料工艺流程简述： 储运：水性涂料所用原料全部为外购，原料为袋装或罐装，由运输车运输 入场存放。 物料进料：外加剂、砂、水和乳液等经计量后由人工投料进入搅拌机中。 搅拌混合：各种原辅材料计量完成后一并进入搅拌机搅拌混合均匀，搅拌 过程会产生粉尘和噪声。搅拌混合结束后搅拌机开门装置打开，将成品进行打 包包装并送至成品区储存。 3 、项目产污分析 项目运营期产污见下表。 表2-9 项目运营期产污分析一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子; 排放方式. 车辆清洗废水; SS; 经沉淀池处理后循环 回用. |
| --- | --- |

|  | 废水; 生产过程. 生产废水; SS; 处理后回用于产品. 生活过程; 办公产生污水; COD 、BOD5、 SS 、NH3-N; 排入化粪池处理，定期 全部清运用作农肥. 运输道路 粉尘 颗粒物 无组织排放 给料粉尘; 粉尘; 颗粒物; 有组织排放. 筒仓呼吸粉尘; 粉尘; 颗粒物; 有组织排放. 搅拌粉尘 粉尘 颗粒物 有组织排放 |
| --- | --- |

—    —

|  | 水性涂料搅拌 粉尘; 粉尘; 颗粒物; 有组织排放. 噪音; 设备运行; 设备噪声N; LAeq; \. 固体 废物; 生产过程; 除尘设备收集粉尘; \; 收集后回用于生产. 包装废弃物; 交由环卫部门处理. 废矿物油、废含油 抹布、废油桶; \; 暂储于危废间，委托资 质单位处理. 生活过程; 生活垃圾; \; 交由环卫部门处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用华煌科技工业城厂房建设，厂房主体已建设完成，待装修。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地 面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 、环境空气质量现状 根据海口市生态环境局于 2023 年 6 月 5 日发布的《2022 年海口市环境状况 公报》数据：2022 年，海口市环境空气质量保持优良水平。主要污染物二氧化 硫平均浓度为 4 微克/立方米，二氧化氮平均浓度为 9 微克/立方米、可吸入颗粒 物（PM10）平均浓度为 26 微克/立方米，细颗粒物（PM2.5 ）平均浓度为 13 微克 /立方米，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数是 0.8 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数是 125 微克/立方米。 表 3-1 海口市区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 二级标准限值 (μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 达标. PM 10; 年平均质量浓度; 26; 70; 达标. PM2 . 5; 年平均质量浓度; 13; 35; 达标. O3; 百分位数 8h 平均质量浓度; 125; 160; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 0.8（mg/m3）; 4（mg/m3）; 达标. 由上表可知 ，海口区域空气质量现状满足《 环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域属于达标区。 为了解项目区域周边的大气环境状况，项目区域 TSP 现状质量引用《新海 港片区“二线口岸 ”集中查验区专用通道新建工程环境影响报告书》中于 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 17 日进行监测的数据，其监测点 G7 为位于本项目 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188052043025006043