温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路.A/D转换器.显示屏及(  )

- 电源

- 选择开关

- 表棒

- 答案:A

- 2. 一般交流电压表所测的电压数值都是( )。

- 瞬时值

- 最大值

- 有效值

- 平均值

- 答案:C

- 3. 交流测速发电机的定子上装有(  )。

- 一个绕组

- 两个串联的绕组

- 两个并联的绕组

- 两个在空间相差90°电角度的绕组

- 答案:D

- 4. 单相三孔插座的上孔接(  )。

- 零线

- 相线

- 地线

- 答案:C

- 5. 两块磁铁各自两极间的磁通决定于(  )。

- 各自的磁感应强度B

- 各自磁力线的方向

- 各自垂直于磁场方向的面积S

- BS的乘积

- 答案:D

- 6. 活扳手的开口尺寸一头为8mm，一头为10mm，长度为100mm，其规格为(  )。

- 100×10

- 100×8

- 8×10

- 100×10×8

- 答案:D

- 7. 在二极管的p型侧接电源的正极，在n型侧接电源的负极，其接合部的电场屏蔽将(  )。

- 增强

- 不变

- 减弱

- 消失

- 答案:D

- 8. 用按钮控制设备的多种工作状态时，相同工作状态的按钮安装在(  )。

- 最远组

- 最近组

- 同一组

- 不同组

- 答案:D

- 9. 电荷的基本单位是(  )。

- 安培

- 安秒

- 库仑

- 答案:C

- 10. 转子串电阻调速只适合于(  )异步电动机。

- 深槽式

- 无刷式

- 鼠笼式

- 绕线式

- 答案:D

- 11. 正弦交流电的三要素是(  )。

- 电压.电流.频率

- 最大值.周期.初相位

- 周期.频率.角频率

- 瞬时值.最大值.有效值

- 答案:B

- 12. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。

- 零线

- 地线

- 零线或地线

- 接地线

- 答案:A

- 13. 高压电工教材中的电工安全口诀，涉及持证上岗等( )内容。

- 10条

- 30条

- 15条

- 20条

- 答案:A

- 14. 装置灯头时( )。

- 开关有必要装置在火线上

- 灯螺纹有必要装置在火线上

- 不作明确要求

- 灯口内中心的弹簧片有必要装置在零线上

- 答案:A

- 15. 设备编号中，罗马数字表示( )。

- 设备顺序号

- 设备数量

- 安装单位编号

- 答案:C

- 16. ( )可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。

- 电流互感器

- 电压互感器

- 继电器

- 答案:A

- 17. 定时限电流保护具有(  )的特点。

- 动作时间不变

- 动作电流不变

- 动作时间改变

- 答案:A

- 18. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )

- 短路

- 相线断线

- 零线断线

- 答案:B

- 19. 按国际和我国标准,(  )线只能用做保护接地或保护接零线。

- 黑色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 20. “220V.40W”的电灯11接到220V电路上，“36V.40W”的电灯接到36V电路上，则(  )。

- 12较亮

- 11较亮

- 一样亮

- 无法确定

- 答案:C

- 21. (  )作为存放调试程序和运行程序的中间数据之用。

- 27256EPROM

- 62256RAM

- 2764EPROM

- 8255A

- 答案:B

- 22. 一式二份的工作票，一份由工作负责人收执，作为进行工作的依据，一份由(  )收执，按值移交。

- 工作负责人;

- 工作票签发人;

- 工作班成员;

- 运行值班人员.

- 答案:D

- 23. 工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前，(  )。

- 可以工作

- 严禁工作

- 以干些适当工作

- 答案:B

- 24. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )

- 83

- 91

- 100

- 10

- 答案:C

- 25. 热收缩部件.热熔胶等的允许贮存期限:环境温度为( )时不少于24个月。

- 不高于250

- 不高于350

- 不高于450

- 答案:B

- 26. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。

- 不变

- 升高

- 降低

- 答案:A

- 27. II类手持电动工具是带有(  )绝缘的设备。

- 防护

- 基本

- 双重

- 答案:C

- 28. 线电流是(  )的电流。

- 流过每相电源

- 流过每相负载

- 流过各相线

- 流过中性线

- 答案:C

- 29. 真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做( )，同时又不能破坏灭弧室的真空度。

- 直线运动

- 弧线运动

- 分合运动

- 答案:A

- 30. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。

- 额定电枢电流

- 额定励磁电流

- 电源输入电动机的电流

- 实际电枢电流

- 答案:A

- 31. 运行三芯电力电缆直流耐压试验，当一相加压时，其他两相应当(  )。

- 接地

- 接外护层

- 与铅包一同接地

- 悬空

- 答案:C

- 32. 串励直流电动机的机械特性是(  )

- 一条直线

- 双曲线

- 抛物线

- 圆弧线

- 答案:B

- 33. 配电室内的配电柜后面的维护通道宽度( )不小于()米。

- 0.8

- 1

- 1.5

- 2

- 答案:A

- 34. 并联电路中,电流的分配与电阻成(  )。

- 正比

- 反比

- 1:1

- 2:1

- 答案:B

- 35. lzzbj9-10型电流互感器，第二个字母“z”表示( )。

- 带保护级

- 支柱式

- 浇注绝缘

- 电流互感器

- 答案:B

- 36. (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。

- 36V

- 380V

- 500V

- 1500V

- 答案:C

- 37. 变压器中性点接地属于( )。

- 工作接地

- 保护接地

- 防雷接地

- 安全接地

- 答案:A

- 38. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 供电电源的方式

- 外壳防护方式

- 结构型式

- 答案:B

- 39. 进户线应采用( )

- 裸导线

- 钢芯绞合线

- 绝缘导线

- 铝绞合线

- 答案:C

- 40. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。

- 变压器周围环境的温度

- 变压器绕组排列方式

- 变压器的损耗

- 答案:C

- 41. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。

- 反向击穿电压

- 内部过电压

- 截流过电压

- 答案:C

- 42. 交流弧焊机焊接时，电弧上的电压约为(  )V。

- 30

- 70

- 110

- 220

- 答案:A

- 43. 变压器容量在(  )kVA以下的变压器.当过电流保护动作时间大于0.5s时，用户3～10kV配电变压器的继电保护，应装设电流速断保护。

- 6300

- 8000

- 10000

- 答案:C

- 44. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( )。

- 招待所插座回路

- 生产用的电气设备

- 消防用电梯

- 答案:C

- 45. LN2-10型断路器内绝缘采用的是(  )。

- SF6气体

- 压缩空气

- 真空

- 绝缘油

- 答案:A

- 46. 绝缘手套的测验周期是(  )

- 每年一次

- 六个月一次

- 五个月一次

- 答案:B

- 47. 对于电击而言，工频电流与高频电流比较，其危险性是(  )。

- 高频危险性略大

- 高频危险性大得多

- 二者危险性一样大

- 工频危险性较大

- 答案:D

- 48. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和电阻时，变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值，(  )等于二次侧感应电势有效值。

- 二次侧电压瞬时值;

- 二次侧电压有效值;

- 二次侧电压最大值.

- 答案:B

- 49. “禁止攀登.高压危险”的标志牌应制作为(  )

- 红底白字

- 白底红字

- 白底红边黑字

- 答案:C

- 50. 手持电动工具按触电保护方式分为(  )类。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 51. 由填料熔断器应该是(  )型号断路器。

- RC1系列

- RC1A系列

- RM7系列

- RTO系列

- 答案:D

- 52. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。

- 6；

- 10mA；

- 15～30mA；

- 100mA；

- 答案:C

- 53. 高压配电室安装.检修等工作，均应在工作票和( )指导下进行。

- 监护人

- 操作票

- 负责人

- 检修人

- 答案:B

- 54. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。

- 一.二次侧感应电势瞬时值

- 一.二次侧感应电势最大值

- 一.二次侧电压瞬时值

- 一.二次绕组匝数

- 答案:D

- 55. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的( )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。

- 接零保护

- 短路接地

- 接地保护

- 答案:C

- 56. 按变电所在电力系统中的位置.作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所.区域变电所.地区变电所.( ).用户变电所.地下变电所和无

- 人值班变电所等。

- 配电变电所

- 110kV变电所

- 10kV变电所电所

- 答案:A

- 57. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )

- 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。

- 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。

- 答案:C

- 58. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。

- 10

- 7

- 16

- 答案:B

- 59. 对于10kV系统，供电可靠性的要求是每年停电不应超过(  )次。

- 2

- 3

- 4

- 12

- 答案:B

- 60. 可以不断开线路测量电流的仪表是( )。

- 电流表

- 钳表

- 万用表

- 答案:B

- 61. 漏电保护器动作电流数值的选择，手提式用电设备选用(  )。

- 6～10mA；

- 15mA；

- 30mA；

- 100mA；

- 答案:B

- 62. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。

- 80

- 90

- 95

- 答案:B

- 63. 银.铜.铝.铁四种常用的导体材料中,电阻率最小的是(  )。

- 银

- 铜

- 铝

- 铁

- 答案:A

- 64. 我国规定工频电压50V的限值，是根据人体允许电流(  )mA和人体电阻1700Ω的条件确定的。

- 15；

- 30；

- 50；

- 100；

- 答案:B

- 65. 二极( )管的死区电压为()。

- 0.1V

- 0.5V

- 1V

- 1.2V

- 答案:B

- 66. 单相电能表电压线圈并接在负载端时，将( )。

- 正确计量；

- 使电能表停走；

- 少计量；

- 可能引起潜动。

- 答案:D

- 67. 对于大容量的变压器通常采用( )连接。

- Y，D

- Y，yn

- D，y

- D，D

- 答案:B

- 68. 我国使用的工频交流电频率为( )。

- 45HZ

- 50HZ

- 60HZ

- 65HZ

- 答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188120034014006024