建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：调味品及分装食品加工项目

建设单位（盖章）：乐陵市利国调味品加工厂编制日期：2023 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 调味品及分装食品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-371481-89-05-291220 |  |  |
| 建设单位联系 人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市乐陵市杨安镇248省道西侧、323省道南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经117°8 ′47.069″，北纬37°38′41.220″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1469其他调味料、发酵制品制造 | 建设项目行业类别 | 十一、食品制造业，23调味料、发酵制品制造，其他 （单独混合、分装的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） - 改建 - 扩建 - 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 乐陵市行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2306-371481-89-05-291220 |
| 总投资（万 元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 5.00 |
| 环保投资占比 （%） | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 - 是： | 用地（用海）面积 （m²） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

|  | （一）产业政策的符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委 |  |  |  |  |
|  | 员会令第 29 号），拟建项目不属于指导目录中“限制类”、“淘汰类”，为 |  |  |  |  |
|  | 允许建设的项目，符合国家的产业政策。 |  |  |  |  |
|  | （二）环保政策的符合性 |  |  |  |  |
|  | 拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（ 2021-2025 |  |  |  |  |
|  | 年）》（鲁环委办〔2021〕30 号）、《山东省环境保护条例》（2018 年 |  |  |  |  |
|  | 修订版）、关于印发《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021- |  |  |  |  |
|  | 2023 年）》的通知（德环委发〔2022〕2 号）及《山东省“十四五”生态 |  |  |  |  |
|  | 环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析。 |  |  |  |  |
|  | 表 1-1 符合性分析 |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 相关要求 | 符合性分析 |  |
|  |  | 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 |  |  |  |
|  |  |  | 一、淘汰低效落后产能 |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1 | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化 工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能蚝、安全等法规标准，按照《产业结构调 整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产 品全部淘汰出清。 | 拟建项目不属于低效落后产能，符合。 |  |
|  |  | 《山东省“十四五”生态环境保护规划》 |  |  |  |
|  |  | 2 | 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目 录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚 焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全 并严格落实环保、安全、技术、能蚝、效益标准，各市 | 拟建项目不属于落后动能， 无“淘汰类”生产工艺和产 品，符合 |  |
|  |  |  | 制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖 |  |  |
|  |  |  | 瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整 |  |  |
|  |  |  | 合、关停任务，推动低效落后产能退出。 |  |  |
|  |  |  | 狠抓工业污染防治。实施差别化流域环境准入政策，强 |  |  |
|  |  |  | 化准入管理和底线约束。严格控制缺水地区、水污染严 |  |  |
|  |  |  | 重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。加快推进 黄河干流及主要支流岸线1公里范围内的高耗水、高污染企业搬迁入园。继续推进城市建成区内现有焦化、造 | 拟建项目不属于高耗水、高 污染项目，无 |  |
|  |  | 3 | 纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬 | 全盐量、硫酸 |  |
|  |  |  | 迁改造或依法关闭。严格执行各流域水污染物综合排放 | 盐、氟化物等 |  |
|  |  |  | 标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治 | 特征污染物， |  |
|  |  |  | 理。加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理， | 符合。 |  |
|  |  |  | 推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染等 |  |  |
|  |  |  | 企业清洁化改造。 |  |  |
|  |  | 《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》 |  |  |  |

|  |  |  | （三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安 | 拟建项目属于食品制造行 业，无低效落后产能。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全、环保、技术、能蚝、效益标准，以钢铁、地炼、煤 |  |  |
|  |  |  | 电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织 |  |  |
|  |  |  | 实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后 |  |  |
|  |  | 4 | 产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、 |  |  |
|  |  |  | 处置一起”的原则，实施分类整治。要制定实施方案， |  |  |
|  |  |  | 重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏 |  |  |
|  |  |  | 等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规 |  |  |
|  |  |  | 和程序要求，推动低效落后产能退出。 |  |  |
|  |  |  | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首 | 拟建项目不属于重点行业和“两高”项目， 符合 |  |
|  |  |  | 先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落 |  |  |
|  |  |  | 实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总 |  |  |
|  |  |  | 量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施 |  |  |
|  |  |  | “四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上 |  |  |
|  |  |  | 整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、 |  |  |
|  |  | 5 | 平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格执 |  |  |
|  |  |  | 行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办 |  |  |
|  |  |  | 法。“两高”项目建设做到产能减量、能蚝减量、煤炭减 |  |  |
|  |  |  | 量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减 量”，新建 |  |  |
|  |  |  | 项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高蚝能、 |  |  |
|  |  |  | 高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产 |  |  |
|  |  |  | 能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我市。 |  |  |
|  |  |  | （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有 |  |  |
|  |  |  | 色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，按照上级 |  |  |
|  |  |  | 工作部署，推动开展碳排放权交易工作，实施减污降碳 |  |  |
|  |  |  | 协同治理。优化整合钢铁、焦化、煤电、水泥、轮胎、 | 拟建项目不属 |  |
|  |  |  | 煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强 | 于重点行业， |  |
|  |  | 6 | 度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产 | 以“三线一单” |  |
|  |  |  | 业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的 | 为重要依据， |  |
|  |  |  | 前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执 | 符合。 |  |
|  |  |  | 法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和 |  |  |
|  |  |  | 结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依 |  |  |
|  |  |  | 据。 |  |  |
|  |  | 《山东省环境保护条例》 |  |  |  |
|  |  |  | 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造 | 拟建项目不属于严重污染环境的生产项 目，符合 |  |
|  |  |  | 纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼 |  |  |
|  |  | 7 | 油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及 |  |  |
|  |  |  | 其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地 |  |  |
|  |  |  | 的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 |  |  |
|  |  |  | 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设 | 拟建项目污染 |  |
|  |  |  | 或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、 | 物排放严格执 |  |
|  |  | 8 | 粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐 | 行排放标准和 |  |
|  |  |  | 射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得 | 总量控制指 |  |
|  |  |  | 超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 | 标，符合 |  |
|  |  | 9 | 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求 建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施 应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 拟建项目将根据环境影响评价文件以及生态环境主管部 门审批决定的 |  |

|  |  |  |  | 要求建设，符 合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （三）与“三线一单”符合性分析 |  |  |  |  |
|  | 拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南 |  |  |  |  |
|  | 侧，依据 2023 年 4 月 7 日德州市生态环境保护委员会办公室印发的《关 |  |  |  |  |
|  | 于德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容的通知》 |  |  |  |  |
|  | （德环委办字〔2023〕8 号），属于乐陵市杨安镇环境管控单元，对相关 |  |  |  |  |
|  | 内容进行分析，分析如下： |  |  |  |  |
|  | 1、生态保护红线 |  |  |  |  |
|  | （1）与生态保护红线的符合性 |  |  |  |  |
|  | 乐陵市周边共有 7 处生态保护红线区，具体情况见下表。 |  |  |  |  |
|  | 表 1-2 乐陵市生态红线区域信息表 |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，拟建项目选址不在生态保护红线范围内。 |  |  |  |  |
|  | （2）与一般生态空间的符合性 |  |  |  |  |
|  | 在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定一般生态空 |  |  |  |  |
|  | 间，德州市一般生态空间总面积 574.60km²，占全市国土面积的 5.55%， |  |  |  |  |
|  | 包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以 |  |  |  |  |
|  | 及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评 |  |  |  |  |
|  | 价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感 |  |  |  |  |
|  | 区。 |  |  |  |  |
|  | 拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南 |  |  |  |  |
|  | 侧，未包含在一般生态空间范围内。 |  |  |  |  |
|  | 2、环境质量底线 |  |  |  |  |

| 编号 | 要素 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| YS371481195032 | 两河三堤地方级湿地自然公园周边区域 | 0.19 |
| YS371481195033 | 德州马颊河地方级湿地自然公园（试点） | 2.76 |
| YS371481195034 | 丁坞水库 | 1.25 |
| YS371481195035 | 马颊河 | 1.88 |
| YS371481195036 | 山东跃马河国家湿地自然公园（试点） | 1.59 |
| YS371481195037 | 杨安镇水库 | 1.20 |
| YS371481195038 | 跃丰河 | 0.52 |

|  | 表 1-3 环境质量底线符合性分析 3、资源利用上线 表 1-4 资源利用上线符合性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控区 |  | 管控要求 | 符合性分析 |  |
|  |  |  |  | “禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃 料；禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的 | 拟建项目不在“禁燃区”范围内，使用电能和液化气，属于清洁能源 |  |
|  |  |  |  | 项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城 |  |  |
|  |  | 能源利 | 一般控 | 市集中供热外，有关单位和个人应当在规定 |  |  |
|  |  | 用上线 | 制区 | 的期限内改用天然气、液化石油气、电或其 |  |  |
|  |  |  |  | 他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆 |  |  |
|  |  |  |  | 盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种 |  |  |
|  |  |  |  | 洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。 |  |  |
|  |  |  |  | 坚持‘四水四定’原则，统筹生产、生活、生 态用水，统筹全市地表水等各类水资源，优 |  |  |
|  |  |  |  | 先保证生活用水，合理安排农业用水和工业 |  |  |
|  |  | 水资源利用上线 | - | 用水，实行最严格的水资源管理制度，严格 落实水资源双控制度，把水资源作为最大的 刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制 定水资源综合利用规划，明确控制目标。控 | 拟建项目新鲜水用量较少， 不属于水耗大 的项目 |  |
|  |  |  |  | 制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较 |  |  |
|  |  |  |  | 大的工业项目须进行水资源评价。积极开展 |  |  |
|  |  |  |  | 再生水利用，提高再生水利用率。 |  |  |

| 管控区 |  | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的一般控制区标准（区 域内大气环境重点排污单位执行重点控制区标 |  |
|  |  | 准）。区域内严格限制“两高”项目建设（按照 | 拟建项目 |
|  |  | 山东省“两高”项目管理名录确定），深化重点 | 污染物排 |
|  |  | 行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产 | 放严格执 |
| 大气 | 一般管 | 业结构调整措施，加强机动车排放污染治理，对 | 行相关标 |
| 环境 | 控区 | 现有的涉废气排放工业企业加强监督管理和执法 | 准，不属 |
|  |  | 检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产 | 于“两 |
|  |  | 业园区及重点企业生态化、循环化改造。新建、 | 高”项 |
|  |  | 改建和扩建项目需满足产业准入、总量控制、排 | 目，符合 |
|  |  | 放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目 |  |
|  |  | 进园和集约高效发展，推进工业园区或工业集中 |  |
|  |  | 区建设。 |  |
|  |  | 控制高耗水工业项目建设。依法淘汰落后产能， | 拟建项目 |
|  |  | 完成国家、省下达的年度淘汰落后产能任务目 | 不属于高 |
| 水环境 | 水环境一般管 控区 | 标，鼓励企业主动开展计划外淘汰。全面排查装 备水平低、环保设施差的小型工业企业，依法全 部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印 | 耗水项目 和严重污染水环境 |
|  |  | 染、染料、颜料、电镀、农药、化工、炼油、废 | 的生产项 |
|  |  | 旧塑料再生等严重污染水环境的生产项目。 | 目，符合 |
| 土壤环境 | 建设用地一般管控单 元 | 风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法 （试行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试 行）》。建立一企一档，标注地块内的风险源， 标明企业的特征污染物。 | 拟建项目无风险物质 |

|  |  |  |  | 德州全市属于地下水超采区，根据《山东省 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地下水超采区综合整治实施方案》的要求， |  |  |
|  |  |  |  | 除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地 |  |  |
|  |  |  |  | 下水取水量；确需取用地下水的，要在现有 |  |  |
|  |  |  |  | 地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐 |  |  |
|  |  |  |  | 步削减地下水开采量。取用地下水总量已达 |  |  |
|  |  |  |  | 到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设 |  |  |
|  |  |  |  | 项目新增取用地下水。实行地下水用水总量 |  |  |
|  |  |  |  | 和水位双控，加强超采地区地下水监测和治 |  |  |
|  | 地下水资源管控区 | 深层承压水禁采区、浅层地下水部分限采取 |  | 理，推动实现地下水水位回升。 浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅 层超采区范围，编制超采区治理方案，按照年度计划进行超采区治理，逐步实现限采 区内地下水采补平衡。 深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上 只能作为应急和战略储备水源要求，现状深 层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封 | 拟建项目不涉及使用地下水 |  |
|  |  |  |  | 停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井。 试行“退地减水” 措施，适当减少用水量较大 的农作物种植面积，改种耐旱作物和生态树 |  |  |
|  |  |  |  | 种。工业生产、城市绿化、生态景观等要优 |  |  |
|  |  |  |  | 先使用再生水。对具备使用再生水条件但未 |  |  |
|  |  |  |  | 充分利用的钢铁、火电、化工、造纸、印染 |  |  |
|  |  |  |  | 等项目，不得批准其新增取用地下水。 |  |  |
|  | 土地资 源利用上线 | - |  | 德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州市国土空间总体规划》相应要求执行。 | 拟建项目不新增建设用地 |  |
|  | 4、生态环境准入清单 - 总则 拟建项目不属于禁止、限制和不符合空间布局要求开发建设的活动。 - 单元清单 表 1-5 生态环境准入清单符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 环境管控 |  | ZH37148127474 |  |  |  |
|  | 单元编码 |  |  |  |  |  |
|  | 环境管控 |  | 杨安镇 |  |  |  |
|  | 单元名称 |  |  |  |  |  |
|  | 分类 |  | 一般管控单元 |  |  |  |
|  | 方面 |  | 相关要求 |  | 符合性分析 |  |
|  |  |  | 1.执行全市空间布局约束空间准入要求。2.碧霞湖 水库（杨安镇水库）饮用水水源一级保护区、二级 |  | 项目符合空间 布局和产业准 |  |
|  | 空间布局约束 |  | 保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建 设项目。3.限制报告书级别工业项目建设（农副产品加工业、食品及饮料制造业等除外），限制废水 排放量较大的工业项目建设。 |  | 入要求，距离饮用水水源保护区约 2.5km，符合 |  |

|  | 污染物排放管控 | 1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)规定的一般控制区排放标准。大气环境重点排污单位执行重点管控区排放标准。2.严格控制VOCs排放重点行 业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。涉VOCs企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB37822）》。3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》标准。4.加强农村生活污 水收集与处理设施建设。加强农业面源污染综合防治。严格控制高毒高风险农药使用，执行化肥质量标准，深入推进测土配方施肥。推进废旧农膜回收工作。5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监 管，严格依法落实秸秆禁烧制度。 | 拟建项目污染物排放严格执行相关标准， 不涉及VOCs 排放，符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险防控 | 1.执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》具体要求。2.碧霞湖水库（杨安镇水库）饮用水水源保护区内，禁止使用农药，禁止威胁水源安全的有毒 有害污染物质的运输和储存，对准保护区内，通过 限速等措施降低事故风险。保护区内不得建设排放 污染物的建设项目，工业和生活排污口，规模化畜 禽养殖场，易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运 站，化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害 矿产品堆放场所等。3.防范农村化肥、农药、农膜等过度使用使得土壤和水体的重金属和有机污染物 长期累积，造成累积性长期性环境风险和健康风 险。4.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排放现象。5.生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环 境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事 故的发生。6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相 应活动的全程监管和环境安全保障。 | 拟建项目建立完善的风险防控体系，不涉及有毒有害气体和危险化学品，符合 |  |
|  | 资源开发效率要求 | 1.推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系 数。2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无 水新工艺，提高工业用水重复利用率。3.倡导生活 节约用水。推广节水型器具。 | 拟建项目不属于高耗水行 业，符合 |  |
|  | （四）与“三区三线”和土地利用符合性分析 “三区三线”：三区指生态空间、农业空间、城镇空间，三线指永久基本农田控制线、生态保护红线、城镇开发边界。 根据乐陵市杨安镇人民政府文件，拟建项目选址符合杨安镇整体规划（具体见附件3：选址证明）。 根据乐陵市自然资源局出具的证明，拟建项目用地性质为建设用地，符合“三区三线”和用地要求（具体见附件4：土地证明）。 |  |  |  |

拟建项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目，也不属于《山东省禁止限制供地项目目录》和《山东省工业用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。

## （五）项目选址及平面布置的合理性分析

1、选址合理性分析

拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南侧，具体选址合理性分析如下。

表 1-6 项目选址合理性分析表

| 项目分析 | 条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 土地利用分析 | 拟建项目占地属于建设用地，符合乐陵市的用地要求 | 符合 |
| 供水供电排水 | 拟建项目所在地配套完善的供水管网、供电设施 | 符合 |
| 交通运输 | 拟建项目位于 248 省道西侧、323 省道南侧，交通运输便利，地理位置优越 | 符合 |
| 环境敏感点 | 距离拟建项目最近的敏感保护目标为飞达家园，距离约80m。经分析，拟建项目各污染物经采取治理措施后对其影响较小 | 符合 |
| 外界环境对项目影响 | 拟建项目周边为一般企业和村庄，周围企业经采取污染 防治措施后污染较小 | 符合 |
| 项目对外界环境影响 | 拟建项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过一根15m 高排气筒 DA001 外排；熬煮过程产生的油烟、恶臭和液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX 经油烟净化器处理后通过一根 15m 高的排气筒 DA002 排放；生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排；生 产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外 | 符合 |
|  | 排；固废均能做到资源化、合理化处置，做到零排放； |  |
|  | 厂界噪声采取合理降噪措施后，能实现达标排放；因 |  |
|  | 此，拟建项目产生的污染物采取合理的控制措施后，均 |  |
|  | 能实现达标排放，外界环境影响较小 |  |

2、平面布置的合理性分析

拟建项目厂区主大门位于东侧厂界，利用现有厂房从事生产。建设项目的主要噪声源位于车间内，车间密闭性较好，且进行隔音、减振等处理，厂界噪声较小。项目位于 248 省道西侧、323 省道南侧，交通便利，便于项目原材料及产品的运入和运出。车间内按照工艺流程布置， 在满足生产工艺流程要求的前提下，各工段布设距离合理，办公区远离生产区，利于生产，便于管理。

综上，拟建项目平面布置合理。

| 工程 分类 | 项目名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 3层，建筑面积4000m²，主要建设冷库、调味料生产线、原料 库、包材库和成品库，设置粉碎机、煮酱锅等生产设备 | / |
| 辅助 工程 | 办公室 | 位于厂区东侧，建筑面积40m²，用于职工办公 |  |
| 储运工程 | 冷库 | 位于生产车间1层，建筑面积1000m²，用于辣椒等原料暂存 |  |
|  | 原料库 | 位于生产车间3层北侧，建筑面积330m²，用于原料暂存 | / |
|  | 成品库 | 位于生产车间3层南侧，建筑面积800m²，用于成品暂存 | / |
|  | 包材库 | 位于生产车间3层中部，建筑面积200m²，用于包材暂存 | / |
|  | 固废间 | 位于厂区东侧，建筑面积10m²，用于固废暂存 | / |
| 公用工程 | 供水 | 由乐陵市杨安镇自来水管网供给，年用水量为159.5t | / |
|  | 供热/制冷 | 办公采暖制冷采用分体式空调，部分原料暂存使用冷库，生产 过程用电及液化气加热，液化气年用量为2t | / |
|  | 供电 | 由杨安镇供电网提供，年用电量为6万kW·h | / |
| 环保工程 | 废气处理 | 干洗、粉碎、筛分过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒DA001外排；熬煮过程产生的油烟、恶臭和液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX经油烟净化器处理后通过 一根15m高的排气筒DA002排放；少量未收集的颗粒物、SO2、NOX和恶臭无组织排放。污水处理恶臭通过产臭单元加盖密 封、喷洒生物除臭剂等措施后无组织排放。 | / |
|  | 废水处理 | 生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排； 生产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排。 | / |
|  | 固废处理 | 隔油沉淀过程中产生的废油、池渣、油烟净化器收集的废食用 油和生活垃圾由环卫部门定期清运；杂质、布袋除尘器收集的 粉尘和废包装材料收集后外售。 | / |
|  | 噪声治理 | 主要噪声为设备运行产生噪声，经过隔音、减振等措施后，对 环境影响较小。 | / |
| 依托 工程 | 无 | / | / |

二、建设项目工程分析

|  | 1、项目组成 |
| --- | --- |
|  | 拟建项目总占地面积2200m²，建筑面积4050m²，建筑高度9m，砖混结构，拟 |
|  | 建项目组成见表2-1，厂区平面布置图见附图。 |
|  | 表2-1 项目组成一览表 |
| 建设内容 |  |
|  | 2、产品规模 |
|  | 拟建项目建成后年可加工生产80吨固态调味料、50吨半固态调味料、30吨液态 |
|  | 调味料、20吨调味油、20吨分装食品，详见下表。 |

|  |  | 3、主要设备 拟建项目设备详见下表。 |  |  | 表2-2 产品方案一览表 表2-3 项目设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 设备名称 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 | 主要生产单元及工艺 |  |
|  |  | 1 | 绞片机 | / |  | 1 | 套 | 切片 |  |
|  |  | 2 | 磨光机 | / |  | 1 | 套 | 赶光 |  |
|  |  | 3 | 去石机 | / |  | 1 | 套 | 去杂 |  |
|  |  | 4 | 切段机 | / |  | 1 | 套 | 切段 |  |
|  |  | 5 | 振动筛 | / |  | 3 | 套 | 筛分 |  |
|  |  | 6 | 磨粉机 | / |  | 2 | 套 | 粉碎 |  |
|  |  | 7 | 压片机 | / |  | 1 | 套 | 赶光 |  |
|  |  | 8 | 切丝机 | / |  | 1 | 套 | 切丝 |  |
|  |  | 9 | 粉碎机 | FFC45A |  | 4 | 套 | 粉碎 |  |
|  |  | 10 | 干洗机 | / |  | 1 | 套 | 干洗 |  |
|  |  | 11 | 压光机 | / |  | 1 | 套 | 赶光 |  |
|  |  | 12 | 微波灭菌机 | HK-12NMTN2 |  | 1 | 套 | 灭菌 |  |
|  |  | 13 | 电烤箱（烘干） | / |  | 1 | 套 | 前处理 |  |
|  |  | 14 | 搅拌机 | YL/100L-6 |  | 2 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 15 | 制冷设备（冷库） | / |  | 1 | 套 | 原料暂存 |  |
|  |  | 16 | 真空包装机 | / |  | 1 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 17 | 封口机 | / |  | 26 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 18 | 电子秤 | ACS-6 |  | 52 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 19 | 包装机 | / |  | 3 | 套 | / |  |
|  |  | 20 | 抛光机 | / |  | 2 | 套 | 赶光 |  |
|  |  | 21 | 抽草机 | / |  | 2 | 套 | 去杂 |  |
|  |  | 22 | 破碎机 | / |  | 2 | 套 | 粉碎 |  |
|  |  | 23 | 切割机 | / |  | 1 | 套 | 前处理 |  |

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态调味料 | 80 | t/a |
| 2 | 半固态调味料 | 50 | t/a |
| 3 | 液态调味料 | 30 | t/a |
| 4 | 调味油 | 20 | t/a |
| 5 | 分装食品 | 20 | t/a |

|  |  | 24 | 切菜机 |  | / |  | 3 | 套 | 前处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 煮酱锅 |  | 200L |  | 5 | 套 | 熬煮 |  |
|  |  | 26 | 冷却罐 |  | / |  | 3 | 套 | 冷却 |  |
|  |  | 27 | 封口机 |  | DF-1000 |  | 5 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 28 | 消毒柜 |  | / |  | 2 | 套 | / |  |
|  |  | 29 | 灌装机 |  | / |  | 5 | 套 | 灌装 |  |
|  |  | 30 | 打包机 |  | / |  | 2 | 套 | 包装 |  |
|  |  | 31 | 液化气罐 |  | 50kg |  | 5 | 个 | / |  |
|  |  | 32 | 油烟净化器 |  | 风机风量20000m³/h |  | 1 | 套 | - |  |
|  |  | 33 | 布袋除尘器 |  | 风机风量10000m³/h |  | 1 | 套 | - |  |
|  |  | 34 | 污水处理设备 |  | 1m³/d |  | 1 | 套 | - |  |
|  | 4、主要原、辅材料消耗 拟建项目主要原辅材料见下表。 表2-4 主要原、辅材料及年消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 原辅材料 |  | 单位 | 年用量 |  | 备注 |  |
|  |  | 1 |  | 辣椒 |  | t/a | 30 |  | 固态 |  |
|  |  | 2 |  | 八角 |  | t/a | 10 |  | 固态 |  |
|  |  | 3 |  | 陈皮 |  | t/a | 6 |  | 固态 |  |
|  |  | 4 |  | 茴香 |  | t/a | 10 |  | 固态 |  |
|  |  | 5 |  | 干姜片 |  | t/a | 5 |  | 固态 |  |
|  |  | 6 |  | 花椒 |  | t/a | 5 |  | 固态 |  |
|  |  | 7 |  | 孜然 |  | t/a | 5 |  | 固态 |  |
|  |  | 8 |  | 胡椒 |  | t/a | 8 |  | 固态 |  |
|  |  | 9 |  | 桂皮 |  | t/a | 8 |  | 固态 |  |
|  |  | 10 |  | 香叶 |  | t/a | 5 |  | 固态 |  |
|  |  | 11 |  | 糖 |  | t/a | 10 |  | 固态 |  |
|  |  | 12 |  | 食用油 |  | t/a | 50 |  | 液态 |  |
|  |  | 13 |  | 酱油 |  | t/a | 8 |  | 液态 |  |
|  |  | 14 |  | 醋 |  | t/a | 4 |  | 液态 |  |
|  |  | 15 |  | 味精 |  | t/a | 5 |  | 固态，颗粒状 |  |
|  |  | 16 |  | 盐 |  | t/a | 5 |  | 固态，颗粒状 |  |
|  |  | 17 |  | 蚝油 |  | t/a | 10 |  | 液态 |  |
|  |  | 18 |  | 豆瓣酱 |  | t/a | 8 |  | 半固态 |  |

|  |  | 19 | 葱姜蒜 | t/a | 10.5 | 固态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 纯净水 | t/a | 9.5 | 外购，液态 |  |
|  |  | 21 | 食品添加剂 | t/a | 0.5 | 固态 |  |
|  |  | 22 | R410A制冷剂 | t/a | 0.002 | 冷库使用，定期添加 |  |
|  |  | 23 | 液化气 | t/a | 2 | 储存在液化气罐内， 置于专用仓库 |  |
|  | 5、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员10人，全年工作日300天，实行白班制，夜间不生产，每天生产时间8小时，每天1班。生产工序年时基数2400h。 6、公用工程方案 （1）给水工程 拟建项目用水主要为职工生活用水和生产用水。 - 生产用水：主要为产品用水和设备清洗用水。 ①产品用水主要为半固态调味料和液态调味料用水，根据项目单位提供的资料，半固态调味料含水量约为10％，液态调味料含水量约为15％，则产品用水约为9.5t/a，使用外购的纯净水。 ②设备每天需清洗一次，根据项目单位提供的资料，清洗用水量约为0.1t/d， 30t/a，使用市政自来水管网的自来水，厂区内铺设供水管网，可以满足拟建项目用水需求。 - 生活用水主要为职工日常生活洗漱用水及冲厕用水。员工生活用水定额按照《建筑给水排水设计规范》（ GB50015-2019）的规定，职工生活用水按40L/ 人·天计，劳动定员10人，每年工作300天，则生活用水量为0.4t/d（120t/a），使用自来水。 综上，拟建项目用水量约为0.53t/d（159.5t/a）。 （2）排水工程 - 生产废水： ①产品用水全部消耗在产品中。 ② 清洗废水按设备清洗用水的90 ％ 计算， 则清洗废水产生量为0.09t/d （27t/a）。 - 生活污水按生活用水量的80％计算，则生活污水产生量为0.32t/d（96t/a）。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 综上，拟建项目建成后废水产生量为0.41t/d（123t/a）。生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排；生产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排。 拟建项目水平衡图见下图。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） - 供暖制冷 拟建项目部分原料暂存使用冷库，生产过程用电及液化气加热，办公采暖制冷采用分体式空调。 - 供电 拟建项目供电由乐陵市杨安镇供电所提供，年用电量6万kW·h。 - 供气 拟建项目煮酱锅需要使用液化气加热，年用量约2t，液化气储存在液化气罐内。 - 其他 拟建项目不设职工食堂，不设宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1.辣椒 注：N--噪声；S--固废；G--废气 图2-2辣椒生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： |

- 去杂：外购的辣椒首先用去石机除去杂质。该工序会产生杂质和设备噪声。

- 干洗：将辣椒放入干洗机中进行干洗。该工序会产生颗粒物和设备噪声。

- 灭菌：将处理好的辣椒放入微波灭菌机中灭菌。设备密闭，灭菌主要通过电加热的方式对物料进行隔空加热，灭菌的同时能使物料中的水分蒸发出来，该工序会产生水蒸气和设备噪声。水蒸气无污染，经设备上的管道收集后通过风机引至车间外无组织排放。

灭菌后的原料根据产品规格不同，分别进行（4）或（5）工艺。

- 粉碎：将辣椒放入粉碎机或磨粉机中进行粉碎。该工序会产生颗粒物和设备噪声。

- 切段/片/丝：根据客户的要求，将辣椒放入切段机或切片机或切丝机中处理成符合要求的规格。该工序会产生设备噪声。

- 赶光：将辣椒放入压光机、抛光机等设备中加工，使辣椒更有色泽。该工序会产生设备噪声。

- 筛分：处理后的辣椒放入振动筛中进行筛分，分别制成不同规格的产品。该工序会产生颗粒物和设备噪声。

- 包装：按照包装规格进行包装，并封口、打包后入库待售。

2.其他固态调味料

注：G--废气；N--噪声；S--固废

图2-3 其他固态调味料加工工艺流程图

工艺流程简述：

①分拣：先将八角、花椒等原料使用去石机去除杂质，该工序会产生分拣杂质和设备噪声。

②灭菌：设备密闭，灭菌主要通过电加热的方式对物料进行隔空加热，灭菌的同时能使物料中的水分蒸发出来，该工序会产生水蒸气和设备噪声。水蒸气无污染，经设备上的管道收集后通过风机引至车间外无组织排放。

③粉碎：将原料放入粉碎机或破碎机中进行粉碎，该工序会产生颗粒物和设备

噪声。

④混料：将粉碎好的原料通过传送带按比例投入搅拌机中进行混合调配，罐体密闭，混料完成后静置5-10分钟后再开锅取料，料体由传送带运至周转车内。该工序会产生设备噪声。

⑤灌装：成品使用灌装机灌装，设备密闭，该工序会产生设备噪声。

⑥包装：成品经包装机、封口机等设备包装后运至仓库待售。该工序会产生设备噪声。

3、半固态调味料

注：G--废气；N--噪声；S--固废

图2-4 半固态调味料加工工艺流程图及产污环节

工艺流程简述：

①分拣：将葱、姜、蒜等原料先进行人工分拣，去除杂质，该工序会产生原料分拣杂质。

②前处理：根据产品需要，使用切菜机将葱、姜、蒜等湿物料进行混合切碎， 该工序会产生设备噪声。

③熬煮：将原料倒入煮酱锅内进行煮制，煮酱锅采用液化气加热，该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。

④冷却：将煮好的半固态调味料放入冷却罐中冷却。

⑤灌装、包装：成品利用酱料包装机进行灌装、包装，设备密闭。灌装后的半固态调味料包装后运至成品库待售。该工序会产生设备噪声。

4、液态调味料

注：G--废气；N--噪声；S--固废

图2-5 液态调味料加工工艺流程图及产污环节

工艺流程简述：

①熬煮：将原料蚝油、酱油等液态原料按照配比放入煮酱锅内进行煮制，煮酱

锅采用液化气加热，该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。

②冷却：将煮好的液态调味料放入冷却罐中冷却。

③灌装、包装：成品利用酱料包装机进行灌装、包装，设备密闭。灌装后的液态调味料使用包装机包装后运至成品库待售。该工序会产生设备噪声。

5、调味油

注：G--废气；N--噪声；S--固废

图2-6 调味油加工工艺流程图及产污环节

工艺流程简述：

①分拣：将辣椒、花椒等原料先进行人工分拣去除杂质，该工序会产生原料分拣杂质。

②调配：根据订单需要，按照一定的比例，将所需原辅材料进行称重配料。

③熬煮：产品需要由煮酱锅对原材料进行加热，根据产品类别及原材料种类的不同，加热时间不同。煮酱锅使用液化气加热。该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。

④过滤：根据订单要求，产品需要使用油料分离机进行过滤，筛选出里面的固体物料，仅保留液态物料。该过程会产生过滤杂质。

⑤冷却：将不同油料按比例混合后即为成品，成品放入冷却罐中自然冷却。

⑥包装：冷却后的成品利用包装机进行包装后入库待售。

6、分装食品

注：G--废气；N--噪声；S--固废

图2-7 分装食品加工工艺流程图及产污环节

工艺流程简述：

购进的辣椒、糖等原材料经验收合格后按照不同规格进行人工配比后使用灌装

|  | 机灌装，然后进行内外包装，最后成品入库待售。二、产排污环节 - 废气 拟建项目生产过程中产生的废气主要为干洗、粉碎、筛分工序产生的颗粒物， 熬煮过程产生的油烟，使用液化气过程中产生的颗粒物、SO2、NOx，生产过程中产生的食物芳香恶臭以及污水处理过程中产生的恶臭。 - 废水 拟建项目营运过程中主要产生清洗废水和生活污水。 - 噪声 拟建项目噪声主要是粉碎机等设备和风机运转产生的噪声，噪声源强约为 65~85dB(A)左右。 - 固废 拟建项目在运营过程中产生的固体废物主要是废包装材料、杂质、布袋除尘器收集的粉尘、油烟净化器收集的废食用油、污水处理过程中产生的废污泥、格栅杂质、废油、气浮渣和生活垃圾。 主要污染源及污染因子识别详见下表。 表2-5 运营期主要污染工序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 编号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放去向 |  |
|  |  | 废气 | G1-1 | 干洗 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后通过一根15m高的排气筒DA001排放 |  |
|  |  |  | G1-2、G2-1 | 粉碎 |  |  |  |
|  |  |  | G1-3 | 筛分 |  |  |  |
|  |  |  | G3-1、G4-1、G5-1 | 熬煮 | 油烟、臭气浓度 | 经油烟净化器处理后通过一根15m高的排气筒DA002排放 |  |
|  |  |  |  | 液化气燃烧 | 颗粒物、SO2、 NOx |  |  |
|  |  |  | - | 生产过程 | 臭气浓度、颗粒 物、SO2、NOx | 无组织排放 |  |
|  |  |  | - | 污水处理 | 臭气浓度、氨、硫 化氢 | 无组织排放 |  |
|  |  | 废水 | - | 清洗废水 | pH、COD、氨氮、 BOD5、SS、动植物油、色度、总磷 | 经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排 |  |
|  |  |  | - | 生活污水 | pH、COD、氨氮、 BOD5、SS | 经化粪池沉淀后由环卫部门 定期清掏，不外排 |  |
|  |  | 噪声 | N1-1-N1-8、N2-1-N2- 6、N3-1-N3-4、N4-1- N4-3、N5-1-N5-4 | 设备运行 | 噪声 | 噪声 |  |

|  |  | 固体废物 | S1-1、S2-1 | 去杂 | 杂质 | 收集后外售 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1-2 | 干洗 |  |  |  |
|  |  |  | S3-1、S5-1 | 分拣 |  |  |  |
|  |  |  | S5-2 | 过滤 |  |  |  |
|  |  |  | - | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | - | 布袋除尘器 | 粉尘 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | - | 油烟净化器 | 废食用油 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | - | 原料拆包 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | - | 污水处理 | 废污泥 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | - |  | 格栅杂质 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | - |  | 废油 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | - |  | 气浮渣 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，厂房利用前为闲置状态，不存在与拟建项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 （µg/m³） | 标准值 （µg/m³） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 69.8 | 70 | 99.6 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37.1 | 35 | 106.0 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14.9 | 60 | 24.9 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25.4 | 40 | 63.5 | 达标 |
| CO（mg/m³） | 百分位数日平均浓度 | 0.8 | 4 | 20.5 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 132.4 | 160 | 82.8 | 达标 |

| 时间 | COD | 氨氮 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-02 | 19 | 1.59 | COD：40 氨氮：2.0 |
| 2023-03 | 28 | 0.519 |  |
| 2023-04 | 38 | 0.648 |  |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 1、环境空气 |
| --- | --- |
|  | 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气质量 |
|  | 达标按年均浓度和相应百分分数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值 |
|  | 要求的即为达标。 |
|  | 根据德州市生态环境保护委员会办公室“工作简报”（德简021号）公开数 |
|  | 据，选取2022年1月1日～2022年12月31日为一个基准年，乐陵市空气质量现状达 |
|  | 标情况见下表。 |
|  | 表3-1 区域空气质量现状评价表 |
| 区域环境质量现状 | 结果表明PM2.5 超标， 该地区环境空气不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。PM2.5超标主要是地面扬尘、工业生 |
|  | 产、机动车尾气排放等多方面因素造成的。 |
|  | 因此区域环境空气质量现状不达标，拟建项目位于区域环境质量不达标区。 |
|  | 随着《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的通知的 |
|  | 实施，空气质量会逐渐好转。 |
|  | 2、地表水 |
|  | 距离拟建项目最近的主要河流为马颊河，根据乐陵市环境监测站 2023 年 2 月- |
|  | 2023 年 4 月对马颊河张瑟闸断面例行监测数据可知，COD、氨氮浓度能够满足《地 |
|  | 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 |
|  | 表 3-2 马颊河近期例行监测数据（单位：mg/L） |
|  | 3、地下水 |

|  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 拟建项目采取报告中提出的防治措施后，生产过程中基本不存在地下水、土壤环境污染途径，所以本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境 拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇248省道西侧、323省道南侧，拟建项目所在地周围为村庄和一般企业，项目区周围声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、生态环境 拟建项目所在地生态环境以工业生态、农业生态为主，植被多为人工栽植， 生态环境良好。 |
| --- | --- |
|  | 1、大气环境 |
|  | 厂界外500米范围内的保护目标主要是村庄，保护目标的名称与建设项目厂界 |
|  | 位置关系如下表所示。 |
|  | 表3-3 拟建项目周围大气环境保护目标 |
| 环境保护目标 | 2、声环境 |
|  | 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 |
|  | 3、地下水环境 |
|  | 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 |
|  | 地下水资源。 |
|  | 4、生态环境 |
|  | 拟建项目无新增用地。 |

| 种类 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 63 | 50 | 飞达家园 | 居民 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 | NE | 80 |
|  | 330 | 0 | 大苑香榭里 | 居民 |  | E | 330 |
|  | -280 | -230 | 安子李村 | 居民 |  | SW | 360 |
|  | -330 | 340 | 双白庙村 | 居民 |  | NE | 470 |
|  | 0 | 495 | 王大腿村 | 居民 |  | N | 495 |

|  | 1、废气 （1）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（ DB37/2376- 2019）表1一般控制区标准限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 表3-4 颗粒物、SO2、NOX浓度有组织排放标准限值 |
| --- | --- |
|  | 无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。 表 3-5 颗粒物、SO2、NOX 无组织排放标准限值 |
| 污染 |  |
| 物排 |  |
| 放控 |  |
| 制标准 | （2）油烟 拟建项目设置煮酱锅共5台且设置12m²的集气罩，依据《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表1，属于大型规模。 油烟有组织排放执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2大型标准浓度限值要求。 表3-6 油烟浓度有组织排放标准限值 |
|  | （3）恶臭 |
|  | 恶臭有组织排放执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中饮食 业单位排气筒恶臭污染物标准。 |
|  | 表3-7 臭气浓度有组织排放标准限值 |
|  | 恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准 |

| 污染物 | 浓度限值（mg/m³） | 速率限值（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 100 | 2.6 |
| NOx | 200 | 0.77 |
| 颗粒物 | 20 | 3.5 |

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） |  |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| NOx | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

| 污染物 | 浓度限值（mg/m³） | 净化设施最低去除率（％） |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1.0 | 90 |

| 污染物 | 浓度限值（无量纲） |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 70 |

“新扩改建”标准限值要求。

表 3-8 恶臭无组织排放标准限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |
| NH3 | 1.5 |
| H2S | 0.06 |

## 2、噪声

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2 类标准，标准值见下表。（夜间不生产）

表3-9 噪声排放标准单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 执行厂界 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 类 | 四至厂界 | 60 | 50 |

## 3、废水

拟建项目生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，生产废水经污水处理设备处理水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1 标准后，用于道路洒水抑尘，不外排。

表 3-10 废水排放标准

| 污染物 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.0-9.0 |
| BOD5 | mg/L | 10 |
| 氨氮 | mg/L | 8 |
| 色度 | 度 | 30 |
| COD | mg/L | - |
| SS | mg/L | - |
| 动植物油 | mg/L | - |
| 总磷 | mg/L | - |

## 4、固体废物

固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/195200002040011124