平安事故应急救援预案

为了主动对可能发生的重特大平安事故，高效有序的组织开展事故抢险救灾工作，最大限度的削减人员伤亡和财产损失，维护社会稳定和正常工作生活秩序。依据《平安生产法》国务院第393号令《建设工程平安生产管理条例》和《国务院关于特大生产平安事故行政责任追究的规定》的要求，结合我公司的实际，特制定本平安事故应急救援预案（以下简称《预案》）。

一、《预案》范围

本《预案》是指在我公司工程施工辖区内，可能发生的造成一次性死亡一人以上或重伤（急性中毒）3人以上以及其他性质特殊严峻，影响特殊重大的平安事故应急救援方案，事故包括：

1、高空坠落平安事故；

2、深基坑支护平安事故；

3、脚手架平安事故；

4、起重机械、机具平安事故；

5、施工用电平安事故；

6、建筑质量平安事故；

7、重大火灾事故；

8、其他重大平安事故。

二、塔机的自身平安措施：

1、首先确保所立塔相互之间不打塔身，在塔的旋转半径以内无障碍物。

2、应对塔吊自身做好防雷接地工作，预防受雷电击伤。

3、六级及以上大风坚决不吊，确保塔吊平安操作。

4、严格执行塔吊理直顺，电柜必需上销。

6、塔吊应安装警示器，以及限位装置系统。

7、塔吊自身做到一保险五限位。

三、塔吊在施工中的平安措施

1、在塔吊旋转半径内，施工人员比较稠密的地方，应搭设防砸棚。

2、塔吊操作人员在施工中，必需听从塔吊指挥的指令，在无指令的状况下不得随意起吊任何物体。

3、塔吊在吊装定型大钢模时，都应当先进行试吊，确准在能吊的状况下进行吊装。

4、塔吊在吊零碎物、部件时，必需用预制品篮装好，否则塔吊指挥人员或塔吊司机有权拒绝。

5、塔吊在工程项目施工运输中，起了主导作用，塔吊能否正常运转是确保工期的关键所在。

6、为了能确保塔吊能正常运转，全部施工人员都必需协作塔吊管人员的统一协调支配，做到忙而不乱。

四、塔吊平安运行技术措施

1、司机必需依据所驾驶塔式重机的与重性能进行作业。

2、机上各种平安爱护装置在运行过程中发生故障、失效或不精确时必需马上停机修复，严禁带病作业和在运行中进行修理保养。

3、司机必需在配有指挥信号袖标的人员指挥下严格依据指挥信号，旗语、手势进行操作。操作前应发出音响信号，对指挥信号辨不清时不得盲目操作。对指挥错误有权拒绝执行或主动实行防范和应争民措施。

4、起重量、起上升度、变幅等平安装置显示或接近临界警报值时，司机必需严密凝视，严禁强行操作。

5、严禁重物自由下落，当重物下降接近就位点时，必需实行慢速就位，重物就位时，可用制动器使之缓慢下降。

6、操作平移起重物时，重物应高于其所跨越障碍物高度至少100MM。

7、起重机在停机休息或中途停电时应将重物卸下，不得把重物吊在半空中。

8、塔机停止操作后，必需选择塔式起重机回转达时无障碍物和大臂顺风向停机。

五、平安事故应急救援组织领导和职责任务

1、平安事故应急救援工作必需在公司的统一领导下，由办公室、平安科、工技工、经营科、财务科、项目部等部门分工合作，亲密协作，快速高效、有序开展。

2、成立浙江莪建建设有限公司平安事故应急救援领导组，组长由公司总经理毛关强担当，副组长由公司平安科科长钟本能担当，成员由公司办公室、平安科、工技科、经营科、财务科、项目部负责人组成。

3、应急救援领导组办公室在公司办公，由平安科科长牵头组织，其职责主要：一是组织办公室、工技科、经营科、财务科统一支配布置，快速开展抢险救援工作，力争将损失降到最低程度；二是依据《预案》实施过程中发生的变更和问题，刚好对《预案》提出调整，修订和补充；三是在本区域内紧急调用人员，车辆设备、物资和用房，事故后应刚好归还和赐予补偿；四是依据事故灾难的具体状况，有危及周边单位、居民房和人员的险情时，应快速有序组织人员和物资疏散工作；五是协作上级相关部门进行事故调查救援工作；六是做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

六、平安事故报告和现场爱护

1、平安事故发生后，事故工程施工项目部必需以最快捷的方式马上将所发生的平安事故的状况报告公司应急救援领导组负责人，办公室、平安科、公司，同时照实向公安、建设、安监等相关部门报告，并且在24小时内写书面报告，报送上述部门。事故报告应包括以下内容：

（1）发生事故的单位及事故发生的时间地点；

（2）事故的简要经过，伤亡人数，干脆经济损失的初步估计；

（3）事故缘由，性质的初步推断；

（4）事故救援的状况和实行的措施。

2、公司应急救援领导组负责人和办公室接到事故报告后，应马上组织公司平安科、办公室、工技科、经营科、财务科负责人快速赶往事故现场，同时应通知公安、建设、安监等部门派人马上赶往事故现场，负责事故现场的抢险指挥、爱护和证收集工作。

3、平安事故发生后，事故发生地的项目部负责人和施工管理人员，必需严格爱护好现场，并快速实行必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通道路交通等缘由须要移动现场物件时，必需做出标记、拍照、具体记录和绘制事故现场图，并妥当保存现场重要痕迹、物证等。

七、平安事故应急措施

1、事故发生初期，事故发生工程施工项目部或现场人员应主动实行自救措施，防止事故扩大。

2、工程施工现场管理和工作人员及其在场的全部人员都有参与有组织的平安事故抢险救援工作的义务。

3、平安事故发生后，公司平安事故应急救援领导组应马上投入运作，有关科、室、项目部负责人应快速到位，履行职责。刚好组织实施相应事故应急预案，并随时将事故应急救援状况报告上级相关部门。

4、在抢险救援过程中的人员调动、支配，物资、车辆设备的调用，占用房屋场地，任何组织和个人不得阻拦和拒绝。

5、应急救援通迅联系：

（1）应急救援领导组办公室电话：0571-64220653

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/195204334310011102