# 市县级国土空间生态修复规划 编制指南

1  范围

本文件提出了市县级国土空间生态修复规划编制任务、程序、内容与成果的建议。 本文件适用于市级和县级行政区域国土空间生态修复规划编制工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 41339.1    海洋生态修复技术指南 第1部分： 总则

GB/T 43214    省级国土空间规划编制技术规程

TD/T 1068    国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

TD/T 1070.1    矿山生态修复技术规范 第1部分：通则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态系统服务 ecosystem service

生态系统给人类提供的惠益，即生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条 件和效用，包括供给服务、调节服务、文化服务以及支持服务。

生态系统恢复力 ecosystem resilience

又称弹性、韧性，生态系统维持结构与格局的能力，即系统受干扰后恢复原来功能的能力。

生态胁迫 ecological stress

来自人类或自然的对生态系统正常结构和功能性干扰，这些干扰往往超出生态系统承受能力范围， 导致生态系统发生不可逆的变化，甚至退化或崩溃。

[来源： TD/T 1068-2022,3.10]

生态安全格局 regional pattern for ecological security

在国土空间总体规划中，针对区域生态环境问题，为维持生态系统结构和过程的完整性，保护和恢 复生物多样性， 构建对区域生态环境问题有效控制和持续改善的区域性空间格局。

生态源地 ecological sources

对生态安全具有重要意义或者担负重要辐射功能的生境斑块。

XX/T        XXXXX—XXXX

3.6

生态廊道 ecological corridor

为保持或恢复有效的生态连通性，长期治理和管理、明确界定的地理空间。

[来源： TD/T 1068-2022,3.8]

3.7

生态产品 ecological product

维系生态安全、保障生态调节功能、提供良好人居环境的自然要素，包括清新的空气、清洁的水源 和宜人的气候等

3.8

参照生态系统 reference ecosystem

一个能够作为生态恢复目标或基准的生态系统。通常包括破坏前的生态系统、未因人类活动而退化 的本地生态系统，以及能够适应正在发生的或可预测的环境变化的生态系统。

[来源： TD/T 1068-2022,3.7]

3.9

农业空间生态修复 agricultural space ecological restoration

采用自然恢复、适度人为引导与修复等方式，保护修复以农业生产、农村生活、乡村产业为主的农 业空间各类生态系统，降低和防治农业生产对农业生态环境影响，修复退化农用地及乡村自然/半自然 景观特征和乡村文化景观，恢复和提升农业景观生态系统服务，保障和提升粮食生产能力，促进生态系 统良性循环，改善农村人居环境。

3.10

城镇空间生态修复 urban ecological restoration

统筹保护和修复城镇各类自然生态系统，修复被破坏的山体，连通河湖水系，构建绿地系统，完善 城镇内外蓝绿交织的生态网络，提高城镇韧性，提升人居生态品质。

3.11

生态空间生态修复 natural space ecological restoration

保护修复受损或退化的具有自然属性、以提供生态产品或生态服务为主导功能的生态空间各类生态 系统，采用自然恢复、辅助再生、生态重建等措施，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

3.12

海洋生态修复 marine ecological restoration

协助退化、受损或破坏的海洋生态系统恢复的过程。

[来源： GB/T41339.1,3.1]

3.13

矿山生态修复 mine ecological restoration

依靠自然力量或通过人工措施干预，对因矿产资源开采活动造成的地质环境破坏、土地损毁和植被 破坏等矿山生态问题进行修复，使矿山地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到 恢复和改善。

[来源： TD/T 1070.1-2022,3.1,有修改]

4  总则

# 4.1 规划定位

# 4.1.1 市级国土空间生态修复规划

XX/T     XXXXX—XXXX

市级国土空间生态修复规划属于国土空间相关专项规划，是落实市级国土空间总体规划关于生态修 复目标任务等内容的重要规划，是一定时期内市域国土空间生态修复工作的总体安排。

市级国土空间生态修复规划具有承接性、协调性、实施性、指导性，落实国家级、省级国土空间生 态修复规划的目标指标、空间布局、工程项目安排等要求，同时是指导县级国土空间生态修复规划编制 的必要依据，在国土空间生态修复规划体系中发挥承上启下的作用。

# 4.1.2 县级国土空间生态修复规划

县级国土空间生态修复规划是落实县级国土空间总体规划关于生态修复目标任务等内容的重要规 划，是一定时期内县域国土空间生态修复工作的总体安排。

县级国土空间生态修复规划突出实施性和可操作性，应落实国家级、省级和市级国土空间生态修复 规划的目标指标、空间布局、工程项目安排等要求，是实施本辖区国土空间生态修复工作的重要依据。

# 4.2 规划范围和期限

规划范围包括市县级行政辖区内全部陆域和管理海域国土空间，规划期限衔接同级国土空间总体规 划， 一般为15年，可分为近期(近5年)和远期。

# 4.3 规划任务

国土空间生态修复规划主要任务是：

a) 识别区域生态问题，研判重大生态风险；

b)  根据国土空间总体规划确定的生态修复总体思路、目标任务，细化国土空间生态修复目标任 务，科学提出规划指标；

c)  细化落实国土空间生态修复总体布局，确定生态修复分区和重点区域；

d)    提出规划实施对策与生态修复项目安排，进行资金测算、效益评价；

e)    提出规划实施的保障措施。

# 4.4 编制原则

# 4.4.1 战略引领，科学编制

落实国家、区域和省级重大战略，遵循同级国土空间总体规划，科学编制生态修复规划。坚持人与 自然和谐共生，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹安排规划期内生态修复工作。

# 4.4.2 因地制宜，突出重点

立足自然地理格局、生态系统状况和主体功能定位，识别突出生态问题，研判生态风险和挑战，坚 持问题导向、目标导向、效果导向，制定规划目标，明确需要解决的重大问题和重点任务，确定参照生 态系统，因地制宜提出基于自然的生态修复途径和措施，突出地域特点、文化特色、时代特征。

# 4.4.3 统筹协调，注重实施

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹考虑自然生态系统与农田、城市人工生态系统及 与社会、经济、文化系统之间的协同性，统筹相关领域和部门生态修复任务，注重国土空间的整体性、 系统性，体现综合治理，突出整体效益，以修复项目为平台，强化治理方案的空间落地性。

# 4.4.4  充分论证，公众参与

坚持行政逻辑与技术逻辑相结合，广泛征求专家学者、企事业单位、社团组织、社会公众等意见， 在规划编制的各阶段充分论证，确保生态修复方案合理科学，积极探索建立健全政府主导、企业和社会 各界参与的生态修复工程项目实施机制和生态产品价值实现机制。

# 4.5 编制依据

编制依据包括以下几个方面：

a)     生态修复相关法律法规，政策文件；

b)  国家和区域重大发展战略，以及所在省(区、市)相关重大战略；

c)     全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划及其专项建设规划，省级国土空间规划、生态 修复规划及其相关区域发展规划，市县级国土空间总体规划、国民经济和社会发展规划及其他 相关规划等；

d)    有关国家、地方和行业标准规范。

编制程序

编制程序宜包括准备工作、分析评价、规划编制、论证报批等，具体技术流程参见附录A。

成果建议

根据市县级国土空间总体规划确定的生态修复总体思路、目标任务、总体布局，细化形成统筹和科 学推进国土空间生态修复的目标任务、修复布局、项目安排、时序安排、资金测算、政策措施等， 形成 市县级国土空间生态修复规划文本、说明、图件、专题研究报告、数据库及其他材料等成果，具体参见 附录B。

5  准备工作

组织准备

5.1.1  建立协调机制

协调解决规划编制中的重大问题是十分必要的，宜建立规划编制工作协调机制，负责审定工作计划、 审查规划方案、落实相关经费， 及时协调解决规划编制中的重大问题。

5.1.2  组建编制团队

规划涵盖生态、地理、土地、环境、地质、水利、农业、海洋、林草、遥感及规划等专业领域，宜 组建规划编制工作团队， 负责方案制定、调查分析、专题研究、成果编制等工作。

技术准备

5.2.1  拟定工作方案

宜包括编制工作的指导思想、基本原则、目标任务、技术路线、专题设置、进度安排、成果建议、 工作组织和经费保障等内容。

5.2.2  收集基础资料

5.2.2.1  自然资源本底数据

包括最新全国国土调查成果， 年度国土变更调查数据， 自然资源监测数据， 基础测绘数据，土壤普 查数据，以及地形地貌、地质、气候、水文、矿产等自然地理基础条件等数据。

5.2.2.2  生态系统本底数据

包括历史多期主要生态系统调查监测数据， 以及生物多样性、水土流失、矿山地质环境、石漠化、 荒漠化/沙漠化、冰川、海岸带和海岛海域等专项调查与研究成果等数据、生态环境监测数据、生态系 统碳汇调查监测数据、地质灾害普查数据等， 根据实际需要可有针对性的开展补充调查。

5.2.2.3  经济社会文化数据

包括人口、经济、历史文化、城镇建设、农业发展等基本情况和历史演变数据等。

5.2.2.4  相关规划成果数据

包括国土空间总体规划成果，全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划及其专项建设规划成 果， 自然保护地建设情况，水资源利用与保护规划成果，林草、矿产、海洋、交通、水利、农业、产业 等相关领域规划或成果等，城市更新相关规划成果，村庄规划成果，省级国土空间生态修复规划成果等。

5.2.3  确定底数底图

采用规划基准年的年度国土变更调查现状数据作为规划现状底图和底数基础，以其他各类调查监测 成果为补充，统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础。

5.2.4  评估既往工作

对行政区范围内涉及生态修复的各类规划及相关工作（如山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、 土地综合整治、国土绿化、自然保护地建设、水土流失与石漠化治理、矿山生态修复、海洋生态保护修 复等） 开展情况进行评估，总结实施成效与不足等。

6  分析评价

基础分析

6.1.1  生态本底

因地制宜分析气候（气温、降水等） 、地形地貌、水文、土壤、植被等自然地理要素的空间分布及 综合格局特征。分析生态系统的类型、规模、质量、分布， 结合土地利用变化和社会经济因素影响， 明 确生态本底空间分布及其演替特征。

6.1.2  生态系统状况

根据地域实际， 结合林草、农业、水利、海洋等专项调查和监测结果， 利用资源环境承载能力和国 土空间开发适宜性评价中生态系统服务功能重要性和生态脆弱性评价结果， 因地制宜分析水源涵养、洪 涝调蓄、水土保持、固碳释氧、防风固沙、海岸防护、生物多样性维护、休闲游憩等多项生态系统服务 状况。

参考《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行） 》， 评价生态系统服务重要性及 其空间分布， 识别评价单元内的主导服务类型；分析水土流失、石漠化、荒漠化、土地沙化、盐渍化、 海岸侵蚀及沙源流失等生态系统脆弱性状况， 识别生态系统受损、退化程度和胁迫敏感性问题。

6.1.3  水资源

分析重点江河湖泊及水库、饮用水水源地等水资源、水环境、水生态和水灾害等状况， 以流域为单 元分析水资源在各生态系统间的分布、匹配情况。

问题识别与诊断

6.2.1  全域系统性生态问题

分析人类开发利用活动对生态空间的侵占、胁迫以及由此导致的生境破碎化、生态连通性差、缓冲 过渡带缺失等问题，识别山上山下、岸上岸下、上游下游、陆域海域等区域之间的关联性，从整体性、 系统性角度，重点剖析忽视自然地理格局、过度人工干预、突破水资源刚性约束等生态问题，不同功能 生态廊道冲突问题，以及跨空间的生态问题，研判生物多样性下降、外来物种入侵等问题。

6.2.2  生态空间的生态问题

识别陆域和海域典型生态系统面积减少、质量下降、结构受损、功能退化、脆弱化等问题的分布、 程度，从自然和人为两方面研判问题的主要胁迫因素、成因及关联性；识别生态保护红线内矿山生态损 毁等问题的分布、程度、趋势； 诊断国家重点生态功能区生态问题严重程度和障碍因子；识别生态问题 分布聚集或生态问题关联性大的关键区域。

6.2.3  农业空间的生态问题

识别农用地破碎化、土地退化、生境质量及生物多样性下降等问题，从自然和人为两方面研判主要 胁迫因素， 识别农村居民点、农田周边矿山生态破坏造成的土地损毁问题； 分析耕地撂荒抛荒、过度放 牧樵采和围垦养殖等对生态的影响；识别人居环境恶化、生态基础设施不足、乡村自然风貌和景观文化 破坏等问题。

6.2.4  城镇空间的生态问题

XX/T     XXXXX—XXXX

分析城镇内部及周边山体和河湖水系生态破坏问题、海岸带生态破坏问题、矿山生态破坏和土地损 毁问题、城内外蓝绿网络连通性问题、城镇内蓝绿空间生态品质问题、城市生态韧性不高及热岛效应等 问题，分析城市建设、基础设施建设等对生物栖息地、迁徙通道的破坏，评估城镇生态空间的游憩利用 等社会服务效益与潜力。

# 6.3  风险分析与趋势研判

依据市县级国土空间总体规划，研判行政区范围内城镇扩张、基础设施建设等的动态生态影响，预 判生态风险；分析人口流动、资源约束趋紧等可能导致的生态隐患；分析气候变化对洪涝安全、生物多 样性等的影响；解析生态系统碳汇能力巩固提升对生态修复的需求等。

7  专题研究

根据规划编制需要和工作基础，因地制宜，合理设置重大专题研究：

a)  分析评价类专题，包括区域重要生态系统相互关系分析、区域生态问题系统性诊断与风险研判 等；

b)    规划布局类专题，包括生态网络与生态廊道、修复分区、重点区域、项目布局等；

c)     规划策略类专题，包括生态空间生态修复、农业空间生态修复、城镇空间生态修复、矿山生态 修复、海洋生态修复，以及结合生态修复分区开展一体化保护修复等；

d)    规划实施保障类专题，包括市场化投入机制、生态补偿、生态产品价值实现路径与机制、生态 修复政策机制等；

e)     地方特色类专题。县级国土空间生态修复规划可不另行开展专题研究，但需细化落实市级国土 空间生态修复规划专题研究成果，并在规划说明中具体阐述。

8 规划内容

# 8.1 规划目标

围绕生态文明建设总体部署，落实国家、省级等上位规划，协调同级相关规划目标及任务要求，综 合考虑本地生态问题治理需求和紧迫性，以山水林田湖草沙一体化保护和系统治理为主线，将生态修复 融入经济、社会、文化建设中，提高生态修复空间的人文属性，激发空间活力，分别提出近期、远期分 阶段国土空间生态修复目标。

坚持上下衔接、统分结合、简明适用、定性与定量相结合原则，依据规划目标，围绕生态安全底线 维护、生态质量提升、生态结构优化、生态品质改善等，合理提出规划指标体系及分阶段指标目标值。 指标体系见附录C。

# 8.2 生态修复布局

# 8.2.1 细化落实生态修复总体布局

结合国家生态安全屏障和区域重大战略的生态定位，落实上级国土空间生态修复规划确定的修复总 体布局，明确在全省(全市)及周边区域的生态定位，以同级国土空间总体规划确定的生态安全格局为 基础，以生态保护红线、自然保护地体系为核心，识别生态源地、连通生态廊道，反映区域生态修复的 总体脉络。

# 8.2.2 确定生态修复分区

市级国土空间生态修复规划以省级国土空间生态修复规划确定的修复分区和市级国土空间总体规  划确定的生态修复总体布局为基础，综合考虑区域自然本底、主导生态服务功能及主要的生态胁迫问题， 以流域、区域、海域为基础单元，突出自然地理和生态系统的完整性和连通性，划分市级国土空间生态  修复分区，明确各分区生态系统服务主导功能定位、主要生态胁迫问题及修复的主导方向。分区划定技  术流程参见附录D。

县级国土空间生态修复规划落实市级国土空间生态修复规划的修复分区，可不再进行分区。

# 8.2.3 划定生态修复重点区域

落实上级国土空间生态修复规划确定的生态修复重点区域，以同级国土空间总体规划为基础，基于 重点生态功能区布局、生态修复总体布局和修复分区， 依据主要生态胁迫问题分析诊断结果，识别生态 安全有重大影响的关键地区（如重要山脉、河流、湖泊、湿地、河口、海域等） 、跨行政边界的生态问 题突出区、重要生态廊道、关键生态节点以及生态系统服务高值区、生态脆弱区等区域，结合国家、区 域发展战略，并统筹各相关部门生态修复任务区域，确定生态修复重点区域。

注：重点区域作为规划实施的优先区，为安排生态修复项目提供依据。

规划实施安排

8.3.1  分区分类实施生态修复

根据生态修复需求轻重缓急程度以及生态修复分区和重点区域，宜分区分类分时段统筹安排生态修 复任务，明确生态修复的主攻方向和主要策略。科学开展生态系统恢复力评价，选择参照生态系统，依 据实际情况，宜采取保育保护、自然恢复、辅助再生、生态重建、综合整治等一种或多种策略。在空间 规划、用途管制、开发利用、实施监管等过程中落实生态保护责任是至关重要的， 宜加强政策调控，变 被动修复为主动保护，变末端治理为前端防护。

8.3.1.1  重要生态廊道和生物多样性网络构建

在区域生态安全格局框架下，落实和细化上级国土空间生态修复规划和同级国土空间总体规划明确 的生态源地、生态廊道， 构建生物多样性网络与生态廊道体系：

a)  生态源地以本地具有较高自然和历史文化价值的各类自然保护区、风景名胜区、重要湖泊湿 地、自然公园、重要生态功能区域、以及水产种质资源保护区和作物种质资源保护区等为核 心构建，宜优先保护关键生态系统、珍稀濒危物种及其栖息地、重要生态功能区域等。

b)  重要生态廊道以重要山脉、河流水系、重要动物迁徙路线、重要交通水利等基础设施为脉络 构建，围绕生态保护修复目标形成生物多样性保护型生态廊道（生物廊道、森林廊道、山脉 廊道等） 、水资源保护型廊道（河流廊道、湿地廊道、海岸带廊道等） 、景观建设型生态廊 道（景观廊道、交通廊道、建筑廊道、空中廊道、城市绿地等）共同组成的多功能生态廊道 体系，提升重要生境之间的连通性，保障江河湖海的生态流量，满足水生生物繁殖洄游、水 鸟和候鸟迁飞停留、陆生野生动物栖息迁移、改善人居生态环境等功能，延续历史文化脉络 与地域景观风貌。

c)  在三类空间相邻区域，发挥生态廊道的过渡或隔离作用，因地制宜建设边缘地带过渡带或生 态隔离带， 开展生态品质提升治理。

8.3.1.2  生态空间生态修复

宜从下列方面开展生态空间生态修复：

a)  保护修复重要河流湖泊湿地、冰川雪山；

b)  森林草原休养生息， 开展森林草原生态修复， 增强林草生态系统碳汇能力； c)  矿山生态修复；

d)  荒漠化、石漠化、土地沙化、水土流失综合治理；

e)  在批准的规划造林空间内合理安排国土绿化行动，在国家批准的规模和范围内实施退耕（牧、 垸、养）还林（草、湿、海）；

f)  保护修复自然岸线， 加强海岸侵蚀防治， 保护修复红树林等湿地， 防治外来物种入侵，修复 受损海岛， 完善沿海防护林体系，提升海洋固碳能力。

8.3.1.3  农业空间生态修复

宜从下列方面开展农业空间生态修复：

a)  退化农用地生态修复，科学开展耕地质量提升和农田基础设施生态化建设，构建农用地周边缓 冲带、生态廊道， 改善农田及周边林地、坑塘湿地、草地、河溪等自然/半自然生境，维护提 升农用地生态功能；

b)  遵循宜耕则耕、宜园则园、宜林则林、宜草则草原则， 在符合生态退耕规定范围内的耕地上实 施退耕，合理开展耕地休耕轮作；

c)  修复农田及村庄周边损毁矿山；

d)  挖掘特色自然资源， 提供特色农产品，提升农业空间生态价值；

e)  保护乡村自然景观，传承乡村自然和文化景观特色，注重农业设施建设与农业景观的协调，形 成具有地域特色的田园生态景观（农耕大地景观） ；

f)  开展农村土地综合整治，整体推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村文化 景观保护修复，保障粮食安全，提升乡村建设用地集约节约水平和乡村发展活力，提升农业空 间生态品质，建设宜居宜业和美乡村。

8.3.1.4  城镇空间生态修复

宜从下列方面开展城镇空间生态修复：

a)  基于区域自然地理格局， 统筹城镇内外河湖水系山体，完善蓝绿交织的生态网络； b)  减少城市内涝及热岛效应，提升城市韧性；

c)  重塑城市健康自然的河岸、湖岸、海岸等；

d)  修复受损山体和植被群落，推进损毁矿山和工业废弃地修复利用；

e)  完善城市绿道系统， 促进水利、市政工程生态化， 开展重大交通、电力、通讯等基础设施周边 生态修复和生态廊道建设；

f)  推动生态修复与城市设计相结合，注意受损生态空间的修复与地域景观、城市风貌的融合，加 强对生态绿地系统的特色景观引导，激活城市绿色开敞空间和人文资源，修复提升城市景观风 貌， 提升绿色空间活力， 提升生态品质和文化内涵。

8.3.2  合理部署重点项目

8.3.2.1  项目安排原则

项目安排宜遵循以下原则：

a)     落实国家、省（区、市） 在区域内布局的生态保护修复重大工程、重点工程； b)    优先安排在生态修复重点区域内；

c)     结合地方实际需求，优先安排区域生态功能重要性高、生态破坏严重、生态系统退化和受损程 度大以及对群众生产生活威胁大的区域；

d)    项目部署坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持自然恢复为主、人工修复为辅，严 格落实科学修复要求；

e)     具备较好的群众基础及实施条件。

8.3.2.2  项目安排

在市域国土空间生态修复总体布局、修复分区的基础上，以重点区域为指引，衔接国土空间详细规 划安排，根据生态问题的紧迫性、严重性和生态系统的退化程度、恢复能力，科学布置市级生态修复重 点项目，合理安排项目时序。

重点项目部署不按单一生态要素分别部署， 可包含一种或多种修复类型； 宜明确项目的主要目标、 范围、建设内容、时序安排、投资需求、资金来源、责任部门等内容。

在重点项目下可根据实际进一步设置子项目，对项目内容进一步细化落实，子项目宜明确项目概况、 项目目标、范围边界、任务措施、实施期限、投资需求、资金来源、责任部门、组织模式等内容。

县级生态修复规划项目部署考虑参见附录E。

资金测算

资金测算宜包括测算依据、投资测算、资金来源分析等内容。参照相关行业定额、测算依据及相关 标准， 采用案例比较法、成本效益法、单位面积标准法等方法，按照项目类型、规模、修复内容、修复 模式等，分类估算资金需求， 分析资金来源。

效益分析

综合考虑规划期内生态修复活动的实施范围、预期目标、项目内容、技术要求、资金需求和实施路 径，合理分析规划实施效益，包括：

XX/T        XXXXX—XXXX

a)  从生态环境指标优化、生态功能提升、生物多样性提高、生态系统优化等方面分析规划实施带 动的生态效益。

b)    从农民收入增加、人民群众幸福感提升、乡村振兴等方面分析规划实施带动的社会效益。

c)  从生态产品供给增加、生态产业发展、碳汇交易等方面分析规划实施带动的直接或间接经济效 益。

# 8.6 规划传导

充分衔接上级国土空间生态修复规划和同级国土空间总体规划，加强与同级国土空间规划‘一张图’ 的核对。以国土空间生态修复分区和重点区域为指引，统筹县域(镇域)国土空间生态修复需求，通过   分区传导、指标分解、项目清单指引、近期时序安排、政策要求等方式，对县(镇)国土空间生态修复   任务提出指导和安排。

# 8.7 实施保障

# 8.7.1 政策制度

加强组织协调、政策衔接、法治建设、制度建设、资金保障的机制创新等。制定支持社会资本参与  生态修复的相关政策，建立健全资金管理制度保障体系；提炼生态产品价值实现路径和配套政策措施， 实现全社会生态共治共建共享。

# 8.7.2  科技支撑

加强技术文件配套、相关专题研究、数据库建设等，宜强化生态修复信息技术支撑。

# 8.7.3  评估监管

加强项目日常监管、后期管护和适应性管理，开展规划的实施监管、评估考核等。

9 协调论证

国土空间生态修复规划成果与同级国土空间规划和上级国土空间生态修复规划、生态环境保护治理  相关规划等专项规划政策进行充分衔接，采取多种方式广泛征求相关部门及社会公众意见，建立全流程、 多渠道的公众参与和社会协同机制，组织有关部门、专家对规划成果进行论证，综合各方面意见后修改  规划方案、完善规划成果。

规划成果协调论证情况要在规划编制说明中形成专章，包括政府部门相关意见、专家论证意见、公 众意见采纳情况等。对存在重大分歧和颠覆性意见的处理建议，经充分论证后形成决策方案是十分必要 的。

10 规划报批

10.1  批准的成果纳入国土空间规划“一张图”和国土空间生态保护修复信息管理系统，作为市县级国土 空间生态修复工作的规划依据。

10.2 规划经批准后，按程序汇交规划成果，并在符合国家保密管理和地图管理等有关规定的基础上， 按要求向社会公告。

XX/T        XXXXX—XXXX

附  录 A

(资料性)

市县级国土空间生态修复规划编制技术路线

| 市县级国土空间生态修复规划编制技术路线见图A.1。 准备工作 组织准备 技术准备 二.二.二 二.二.二.二 基础分析 问题识别与诊断 规划目标 生态修复总体布局 生态修复分区 生态修复重点区域 生态修复对策 项目安排 资金测算 效益分析与环境影响评价 规划实施保障 成果编制 协调论证 审查报批 趋势研判 图A.1 市县级国土空间生态修复规划编制技术路线图 | 准 备工作 规 划编制 分 析 评 价 论证报批 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/196105211021010051