# 目录

- 材料定义	5

- 截面定义	6

- 有效截面	6

- 轴心受拉构件强度验算	10

  - 规范条款	10

  - 验算原理	10

    - 获取参数值	10

    - 承载力计算	11

    - 结论	11

  - 结果表格	11

- 轴心受压构件强度验算	12

  - 规范条款	12

  - 验算原理	12

    - 获取参数值	12

    - 承载力计算	12

    - 结论	13

  - 结果表格	13

- 轴心受压构件整体稳定验算	13

  - 规范条款	13

  - 验算原理	14

    - 获取参数值	14

    - χ 值计算	15

    - 承载力计算	18

    - 结论	18

  - 结果表格	18

- 拉/压弯构件腹板应力验算	19

  - 规范条款	19

  - 验算原理	20

    - 获取参数值	20

    - 承载力计算	21

    - 结论	22

  - 结果表格	22

- 拉/压弯构件腹板最小厚度验算	23

  - 规范条款	23

  - 验算原理	24

    - 获取参数值	24

    - 腹板最小厚度验算	24

    - 结论	24

  - 结果表格	25

- 拉/压弯构件腹板加劲肋验算	25

  - 规范条款	26

  - 验算原理	27

    - 获取参数值	27

    - 腹板横向加劲肋间距 α 计算	28

    - 腹板横向加劲肋惯性矩计算	29

    - 腹板纵向加劲肋惯性矩验算	29

    - 结论	30

  - 结果表格	30

- 拉/压弯构件翼缘板弯曲正应力验算	31

  - 规范条款	31

  - 验算原理	31

    - 获取参数值	31

    - 承载力计算	32

    - 结论	32

  - 结果表格	32

- 拉/压弯构件整体稳定性验算	33

  - 规范条款	33

  - 验算原理	35

    - 获取参数值	35

    - χ 值计算	36

    - 承载力计算	36

    - 结论	38

  - 结果表格	38

- 抗倾覆验算	38

  - 规范条款	38

  - 验算原理	39

    - 获取参数值	39

    - 支座脱空验算	40

    - 倾覆验算	40

  - 结果表格	44

- 挠度验算及预拱度	45

  - 规范条款	45

  - 验算原理	46

    - 获取参数值	46

    - 结论	46

  - 结果表格	46

- 抗疲劳验算	47

  - 规范条款	47

  - 验算原理	50

    - 获取参数值	50

    - 正应力抗疲劳验算	50

    - 剪应力抗疲劳验算	51

  - 结果表格	52

# 材料定义

《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64) 桥梁设计钢材材料选择规范“JTG D64-2015(S)”，如下图：

▶ 索引位置：midas Civil 特性>材料特性值>钢材> JTG D64-2015(S)

图 1	材料定义

钢材材料支持 Q235 钢、Q345 钢、Q390 钢和 Q420 钢。

屈服强度、抗拉强度参考《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)和《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2008)。

钢材强度设计值参考《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)第 3.2.1 条及条文说明。

钢材和铸钢的物理性能指标参考《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)第 3.2.7

条。

# 截面定义

《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)桥梁设计截面选择“钢梁”属性页，如下图：

▶ 索引位置：midas Civil 特性>截面特性值>钢梁

图 2	截面定义

钢材材料支持工字钢梁、箱型钢梁。

截面中可任意设置纵向加劲肋，支持“平板”、“T 形”、“U 肋”三种类型，截面特性值考虑了纵向加劲肋的影响。

# 有效截面

《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)桥梁设计需要设置有效截面宽度，参见第

5.1.7 条~第 5.1.9 条实现。

midas Civil 和 Civil Designer 两款程序均可实现有效截面宽度。

1 midas Civil 有效宽度可采用如下方法实现，其中可查看有效截面宽度：首先定义跨度信息。▶ 结构>建模助手>钢梁桥>跨度信息

定义好跨度信息后，即可定义有效宽度。▶ 结构>建模助手>钢梁桥>有效宽度…

- 对话框中：

图 3	结构>建模助手>钢梁桥>有效宽度…

  - 加劲肋类型：给出“刚性”和“柔性”两种类型，供用户选择。根据加劲肋的类型，计算局部稳定影响的有效宽度及有效面积时，分割的板元数将不同。选择“刚性”时，板元按照刚性加劲肋分割。选择“柔性”时，板元按照腹板分割。

b

此项用于计算规范中考虑局部稳定影响有效宽度计算中的 P 。根据用户选择的

e

b

类型，程序计算 P 的方法不同。对仅剪力滞影响的有效宽度及有效截面计算，

e

该选项没有任何影响。

  - ｋ：加劲板的弹性屈曲系数，加劲肋尺寸符合《公路钢结构桥梁设计规范》 (JTG D64)第 5.1.5 条规定时，可参考附录 B 计算。此值用以计算规范中的  ，进而确定局部稳定折减系数

  - 比例系数：对于计算出来的有效宽度乘于比例系数。有效宽度乘于比例系

数结果如果大于全宽的部分取全宽。

程序自动生成“显示计算结果…”内容，包含“上部局稳、下部局稳”、“上部局稳剪力滞、下部剪力滞”、“上部剪力滞、下部局稳剪力滞”3 种有效截面宽度。

图 4	结构>有效宽度>显示计算结果…

程序自动生成“边界”内容。▶  边界>有效宽度…

图 5  边界>有效宽度

用户在 midas Civil 施工阶段中添加有效宽度边界组，midas Civil 程序就会自动考虑按照有效宽度进行相应计算应力结果。midas Civil 程序输出了 Iy、Z_上部、Z_下部 3 个变量的修正系数。

2 Civil Designer 有效截面可采用如下方法实现，在 Civil Designer 进行设计时均采用 Civil Designer 生成的有效截面宽度及其特性，用户在进行《公路钢结构桥梁设计规

范》(JTG D64)桥梁设计时应首先点击“设计>有效截面”对话框中的“确定”按钮生成有效截面特性：

图 6	Civil Designer 设计>有效宽度对话框

Civil Designer 程序内部自动生成三种有效截面，在工作树“边界>有效宽度”表格中给出了 3 种有效截面特性值，用来进行《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64)的验算。无论用户是否将其添加至边界组，Civil Designer 程序均会按照规范选用对应的截面进行验算。

图 7	Civil Designer 有效宽度特性表格

用户可以直接在 midas Civil 或 Civil Designer “边界>有效宽度…”中输入或修改有效宽度内容。

# 轴心受拉构件强度验算

用户在“设置>验算选项”勾选“轴心受拉构件强度验算”，并设定好“荷载组合”后，即可对柱构件进行“轴心受拉构件强度验算”。

# 规范条款

    - 轴心受拉构件应按下列规定计算：

1 轴心受拉构件承载力应满足下式要求（高强度螺栓摩擦型连接处除外）：

0 Nd≤A0 fd

式中： Nd—轴心拉力设计值； A0—净截面面积。

# 验算原理

#### 获取参数值

- γ0：根据“设置”界面确定安全等级，从而确定 γ0 值。

图 8 Civil Designer 公路桥涵结构的设计安全等级

  - 根据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）第 4.1.5 条 γ0 说明可知：

结构重要性系数 γ0 取值

| 公路桥涵结构设计安全等级 | γ0 值 |
| --- | --- |
| 一级 | 1.1 |
| 二级 | 1.0 |
| 三级 | 0.9 |

- Nd：获取基本组合类型下最大内力值 Fx 值，Nd=Fx；Fx 从 midas Civil“结果>

结果表格>梁单元>内力”中取所有基本荷载组合的 Fx-max。

- 材料厚度：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1 注：厚度指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件指截面中较厚板件的厚度。

  - 当截面为“箱型钢梁”时，厚度取截面参数 t1、t2、tw1、tw2 中最大值。

  - 当截面为“工字钢梁”时，厚度取截面参数 t1、t2、tw 中最大值。

- fd：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1，得到对应材料厚度的 fd 值。

- A0：从 midas Civil 截面特性值中获取截面面积。

#### 承载力计算

- 当 Nd＜0 时，td  0 。

0 Nd

0

当 Nd≥0 时， td	A

#### 结论

- 当 ≤fd 时，验算结果 OK。

- 当 ＞fd 时，验算结果 NG。

# 结果表格

表头含义可鼠标滑动查看界面提示，结果表格示意如下图：

图 9 Civil Designer 轴心受拉构件强度验算结果表格示意图

- 构件：构件名称；

- 验算位置：指定的验算位置；

- 组合名称：获取 Fx-max 对应的荷载组合名称；

- 组成：Fx-max；

- 结果：验算结果（OK/NG）；

- 安全系数：Nd＜0，即为压力时，安全系数 K=99999，否则 Nd≥0 时，K=|fd|/| |；小于 1.0 表示验算不通过；

- 、fd、Nd：按照验算原理计算或查取的数值。

# 轴心受压构件强度验算

用户在“设置>验算选项”勾选“轴心受压构件强度验算”，并设定好“荷载组合”后，即可对柱构件进行“轴心受压构件强度验算”。

# 规范条款

    - 轴心受压构件应按下列规定计算：

1 轴心受压构件的强度应满足下式要求：

0 Nd≤Aeff,c fd

式中： Nd—最不利截面轴心压力设计值；

Aeff,c—考虑局部稳定影响的有效截面面积。

# 验算原理

#### 获取参数值

- Nd：获取基本组合类型下最小内力值 Fx 值，Nd=Fx；Fx 从 midas Civil“结果>

结果表格>梁单元>内力”中取所有基本荷载组合的 Fx-min。

- Aeff,c：从 Civil Designer 工作树“边界>有效宽度”表格中获取考虑局部稳定影响的有效截面 A。

- γ0、fd：取值方法同“轴心受拉构件强度验算”。

#### 承载力计算

- 当 Nd＞0 时，cd  0 。

- 当 Nd≤0 时，	  0 Nd

A

cd

eff,c

#### 结论

      - 当 ≤fd 时，验算结果 OK。

      - 当 ＞fd 时，验算结果 NG。

# 结果表格

表头含义可鼠标滑动查看界面提示，结果表格示意如下图：

图 10	Civil Designer 轴心受压构件强度验算结果表格示意图

- 构件：构件名称；

- 验算位置：指定的验算位置；

- 组合名称：获取 Fx-min 对应的荷载组合名称；

- 组成：Fx-min；

- 结果：验算结果（OK/NG）；

- 安全系数：Nd＞0，即为拉力时，安全系数K=99999，否则Nd≤0 时，K=|fd|/| |；小于 1.0 表示验算不通过；

- 、fd、Nd：按照验算原理计算或查取的数值。

# 轴心受压构件整体稳定验算

用户在“设置>验算选项”勾选“轴心受压构件整体稳定验算”，并设定好“构件参数”、“荷载组合”后，即可对柱构件进行“轴心受压构件整体稳定验算”。

Civil Designer 的构件参数程序默认给出，如果为“0”，程序在“运行”过程中自动计算其真值；用户可以修改，修改后按照用户输入值进行设计。

# 规范条款

5.2.2 轴心受压构件应按下列规定计算：

2 轴心受压构件的整体稳定应满足下式要求：

Nd

Nez

Ney ≤f

（5.2.2-2）

0   A	W	W		d

eff,c	y,eff	z,eff

式中：Nd—轴心压力设计值，当压力沿轴向变化时取构件中间 1/3 部分的最大值；

χ—轴心受压构件整体稳定折减系数，按附录 A 计算，取两主轴方向的较小值；

Aeff,c—考虑局部稳定影响的有效截面面积。

ey、ez—有效截面形心在 z 轴、y 轴方向距离毛截面形心的偏心距离，如图 5.2.2

所示。

Wy，eff、Wz，eff—考虑局部稳定影响的有效截面相对于 y 轴和 z 轴的截面模量。

# 验算原理

#### 获取参数值

- γ0、Nd、Aeff,c：同“轴心受压构件强度验算”。

- ez、ey 值：从 Civil Designer 工作树“边界>有效宽度”表格中获取考虑局部稳定影响的有效截面 ez、ey。

- Wy，eff、Wz，eff：

  - Wy,eff

= Iy,eff

zeff

，Wz,eff

= Iz,eff ；

yeff

  - zeff、yeff：需要计算“图 11 应力验算点位示意图”示意的 6 点位置（1，t， 2，3，b，4），6 点位置坐标值 z、y 从 Civil Designer“构件”毛截面应力点中获取，考虑正负号。zeff =z-ez ，yeff =y-ey 。

图 11	应力验算点位示意图

    - Iy，eff、Iz，eff：从 Civil	Designer 工作树“边界>有效宽度”表格中获取考虑局部稳定影响的有效截面 Iy，eff、Iz，eff。

- 材料厚度：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1：

  - (1、t、2)点厚度取截面参数 t1 值。

  - (3、b、4)点厚度取截面参数 t2 值。

- fdi：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1，得到对应材料厚度的 fdi 值，i 为应力点。

#### χ 值计算

- 根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）附录 A.0.1，轴心受压构件整体稳定折减系数，按下式计算：

≤0.2时： =1

1	2（1+0）

1

2

4

2

### ＞0.2时： = 1   1	 ）-

2

1

（1+

2

0

其中，相对长细比 按下式计算：

fy

E,cr

fy

E

=

### π

0 =   0.2

E,cr =

π2E

2

通过分析以上公式，求得 χ，仅需要 、 fy 、 E 、 4 个变量值，带入以上公式即可求得 χ 值。χ 取两主轴方向的较小值。

  - α：从 Civil	Designer“构件参数”界面获取，参考《公路钢结构桥梁设计

规范》（JTG D64-2015）附录 A 表 A.0.1-1。

- fy：根据现行《碳素结构钢》（GB/T 700）和《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591），从 midas Civil 材料库中获取屈服强度 fy 值。

钢材屈服强度 fy

| 钢材牌号 | 厚度（mm） | 屈服强度 fy（MPa） |
| --- | --- | --- |
| Q235 钢 | ≤16 | 235 |
|  | 16～40 | 225 |
|  | 40～100 | 215 |
| Q345 钢 | ≤16 | 345 |
|  | 16～40 | 335 |
|  | 40～63 | 325 |
|  | 63～80 | 315 |
|  | 80～100 | 305 |
| Q390 钢 | ≤16 | 390 |
|  | 16～40 | 370 |
|  | 40～63 | 350 |
|  | 63～100 | 330 |
| Q420 钢 | ≤16 | 420 |
|  | 16～40 | 400 |
|  | 40～63 | 380 |
|  | 63～100 | 360 |

- E：从 midas Civil 材料库中获取钢材的弹性模量值 E 值，参考《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.7。

- ：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）第 A.0.2 条计算，根据用户 Civil Designer“构件参数”界面选择的“构件类型”、“对称轴”情况，共 4 种情况：结果 1(λy、λzx)，结果 2(λyx、λz)，结果 3(λy、λz)，结果 4(λ0y、λ0z)，进行 计算：

1 构件类型为“实腹式”时，对称轴为“z 和 y”时：

Ky Ly

Iyy

A

y

l0y

iy

Izz

A

z

l0 z

Kz Lz

iz

式中：

自由长度 Ly、Lz：从 Civil Designer“构件参数”界面获取。

计算长度系数 Ky、Kz：从 Civil Designer“构件参数”界面获取。

A、Iyy、Izz：从 Civil Designer 工作树“边界>有效宽度”表格中获取毛截面特性值。

2 构件类型为“实腹式”时，对称轴为“z”时：

Ky Ly

Iyy

A

y

l0y

iy

1 	2

1

e2 	2

i2

zx

z	x

0

2  2    2  2

4 1   0  22

2

z	x	z  x

Izz

A

z

l0 z

Kz Lz

iz

i2 A

x

2  	0

It    Iw

l

w

25.7	2

i2  e2  i2  i2；i2  Iyy ；i2  Izz

0	0	z	y	y	A	z	A

式中：

自由长度 Ly、Lz：从 Civil Designer“构件参数”界面获取。

计算长度系数 Ky、Kz：从 Civil Designer“构件参数”界面获取。

扭转屈曲的计算长度 lw：从 Civil Designe“r

构件参数”界面获取。

A、Iyy、Izz：从 Civil Designer 工作树“边界>有效宽度”表格中获取毛截面特性值。

e0 从 Civil Designer 毛截面“7 自由度特性值”中获取 Zs-Zc 结果。

Iw 从 Civil Designer 毛截面“7 自由度特性值”中获取 Iw 结果。

毛截面抗扭惯性矩It 从Civil Designer 毛截面特性值获取 Ixx 结果。

3 构件类型为“实腹式”时，对称轴为“y”时：

Izz

A

z

l0 z

Kz Lz

iz

1 	2

1

e2 	2

yx

y

x

x

2  2    2  2

4 1   0  22

2

y	y

i2

0

x

Ky Ly

Iyy

A

y

l0y

iy

i A

2

x

2  	0

It    Iw

l

w

25.7	2

i2  e2  i2  i2；i2  Iyy ；i2  Izz

0	0	z	y	y	A	z	A

式中：

e0 从 Civil Designer 毛截面“7 自由度特性值”中获取 Ys-Yc 结果。其余变量取值同构件类型为“实腹式”、对称轴为“z”时情况。

4 构件类型为“格构式”时：从 Civil Designer“构件参数”界面直接获取

λ0y、λ0z 值。

#### 承载力计算

- 需要计算 6 个点（1，t，2，3，b，4）应力值 s ：

  - 当 Nd＞0 时， i  0 。

  - 当 Nd≤0 时，    Nd

Ndez,eff  zeff i  Ndey,eff  yeff i  。

i	0   A	I	I

eff,c	yy,eff	zz,eff

#### 结论

- 6 个点（1，t，2，3，b，4）中，全部满足  i≤fdi 时，验算结果 OK。

- 6 个点（1，t，2，3，b，4）中，有 1 个点满足  i＞fdi 时，验算结果 NG。

# 结果表格

表头含义可鼠标滑动查看界面提示，结果表格示意如下图：

图 12	Civil Designer 轴心受压构件整体稳定验算结果表格示意图

- 构件：构件名称；

- 验算位置：指定的验算位置；

- 组合名称：获取 Fx-min 对应的荷载组合名称；

- 组成：Fx-min；

- 应力点：输出 6 个点（1，t，2，3，b，4）中安全系数最小的点位名称；

- 结果：验算结果（OK/NG），输出 6 个点（1，t，2，3，b，4）中安全系数最小的验算结果；

- 安全系数：Nd＞0，即为拉力时，安全系数 K=99999，否则 Nd≤0 时，K=min

（|fdi|/| i|）；

- s 、fd、χ、ez,c、ey,c、Nd：按照验算原理计算或查取的 6 个点中安全系数最小点数值。

# 拉/压弯构件腹板应力验算

用户在“设置>验算选项”勾选“拉/压弯构件腹板应力验算”，并设定好“荷载组合”后，即可对梁构件进行“拉/压弯构件腹板应力验算”。

# 规范条款

    - 在主平面内受弯的实腹式构件抗弯强度应符合下列规定：

2 腹板剪应力应满足式（5.3.1-3）的要求。开口截面腹板弯曲剪应力可按式（5.3.1-4）计算，闭口截面腹板剪应力应按剪力流理论计算：

式中： V—剪力设计值；

0≤fvd

= VS

Itw

（5.3.1-3）

（5.3.1-4）

S、I—有效截面面积矩和惯性矩； tw—腹板厚度。

4 平面内受弯实腹式构件腹板在正应力 x和剪应力 τ 共同作用下，应满足式

（5.3.1-6）的要求：

2

x

2

fd 	 fVd

0

≤1	（5.3.1-6）

# 验算原理

#### 获取参数值

- γ0：取值方法同“轴心受拉构件强度验算”。

- Nd、Vd、T：获取基本组合类型下最大内力值 Fx、Fz、Mx 值，Nd=Fx，Vd=Fz，

T=Mx；

  - 根据 10 个成分（Fx-min、Fx-max、Fz-min、Fz-max、Mx-min、Mx-max 、 My-min、My-max、Mz-min、Mz-max），分别获取基本组合类型下每个组成同时发生的内力组。

  - Fx、Fz、Mx 在 midas Civil“结果>结果表格>梁单元>内力”中右键“查看最大值...”中获取。

- A0、Iyy、Izz、Czp、Czm：从 midas Civil 截面特性值中获取。

- z、y：需要计算“图 11 应力验算点位示意图”示意的 6 点位置（5，6，7，8， 9，10），6 点位置坐标值从 Civil Designer“构件”毛截面应力点中获取，考虑正负号。

- ze、ye：有效截面形心位置。ze =z-ez ，ye =y-ey 。

- Ae、Iyy,e、Izz,e、ez、ey：根据毛截面应力正负值获取有效截面类型，进而在 Civil Designer 工作树“边界>有效宽度系数”表格中获取对应有效截面的特性值。

  - 当 σ0t＜0、σ0b＜0 时，采用“上部局稳、下部局稳”有效截面。

  - 当 σ0t＜0、σ0b≥0 时，采用“上部局稳剪力滞、下部剪力滞”有效截面。

  - 当 σ0t≥0、σ0b＜0 时，采用“上部剪力滞、下部局稳剪力滞”有效截面。

  - 当 σ0t≥0、σ0b≥0 时，采用毛截面。

- 获取剪应力公式参数

  - 开口截面： = VS ；闭口截面：  VS + T

Itw

Itw	Kt

  - V、T、I：V=Vd、T=Mx、I=Iyy,e 或 Izz,e，Vd、Mx、Iyy,e、Izz,e 与上面取值方法相同。

  - S/tw=Qzb 或 Qyb：Qzb 或 Qyb 根据计算应力点位程序内部自动计算。

    - Kt=2Am tmin（Am 为截面内实体中心线围成闭合截面面积。tmin 为截面最小厚度，包括闭合的顶板、底板、腹板最小厚度。）：计算应力点位程序内部自动计算。

- 材料厚度 tw：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1：

  - 箱型钢梁：(5、7、9)点厚度取截面参数 tw1 值；(6、8、10)点厚度取截面参数 tw2 值。

  - 工字钢梁：（5，6，7，8，9，10）点厚度取截面参数 tw 值。

- fdi、fvdi：根据《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）表 3.2.1，得到对应材料厚度的 fdi、fvdi 值，i 为应力点。

#### 承载力计算

- 计算点（t、b）位置毛截面应力：

Nd  Myd  z

0	A	I

0	yy

- 根据毛截面应力正负值对应有效截面特性值计算 σ 值，计算点（5，6，7，8，

9，10）6 个点：

Nd + (My  Nd ez )ze + (Mz  Ndey ) ye

0  A	I	I

e	yy,e	zz,e

- 根据毛截面应力正负值对应有效截面特性值计算τ值，计算点（5，6，7，8，

9，10）6 个点：

开口截面： = VS ；闭口截面：  VS + T

Itw

Itw	Kt

  - 工字钢梁时，采用开口截面计算；箱型钢梁时，采用闭口截面计算。

- 剪应力设计值 τd 计算：

τd=γ0·max| τi|	//i=点（5，6，7，8，9，10）。

- 正应力 σ 和剪应力τ共同作用设计值 f 计算：

{√(

)   (	) }

//i=点（5，6，7，8，9，10）。

#### 结论

- 6 个点（5，6，7，8，9，10）中，全部满足（τd≤fvd）且（f≤1）时，验算结果 OK。

- 6 个点（5，6，7，8，9，10）中，有 1 个点满足（τd＞fvd）或（f＞1）时，验算结果 NG。

# 结果表格

表头含义可鼠标滑动查看界面提示，结果表格示意如下图：

图 13	Civil Designer 拉/压弯构件腹板应力验算结果表格示意图

- 构件：构件名称；

- 验算位置：指定的验算位置；

- 组合名称：获取 Fx-min、Fx-max、Fz-min、Fz-max、Mx-min、Mx-max 、My-min、 My-max、Mz-min、Mz-max 对应的荷载组合名称；

- 组成：Fx-min、Fx-max、Fz-min、Fz-max、Mx-min、Mx-max   、My-min、My-max、

Mz-min、Mz-max；

- 结果：验算结果（OK/NG）；输出 6 个点（5，6，7，8，9，10）中安全系数最小的验算结果；

- 安全系数（剪）：抗拉/压弯构件腹板应力验算安全系数（剪），K=fvd/τd；小于

1.0 表示验算不通过；为按照验算原理计算或查取的 6 个点中安全系数最小点数值。

- 安全系数（共）：抗拉/压弯构件腹板应力验算安全系数（共），K=1/f；小于 1.0

表示验算不通过；为按照验算原理计算或查取的 6 个点中安全系数最小点数值。

- fvd、τd、f、fd：为按照验算原理计算或查取的 6 个点中安全系数最小点数值。

- 其他列：按照验算原理计算或查取的数值。

# 拉/压弯构件腹板最小厚度验算

用户在“设置>验算选项”勾选“拉/压弯构件腹板最小厚度验算”，并设定好“构件参数”、“荷载组合”后，即可对梁构件进行“拉/压弯构件腹板最小厚度验算”。

# 规范条款

5.3.3 腹板和腹板加劲肋设置应满足下列要求：

1 腹板最小厚度应满足表 5.3.3 的要求：

表 5.3.3 腹板最小厚度

| 构造形式 | 钢材品种 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q235 | Q345 |  |
| 不设横向加劲肋及纵向加劲肋时 | hw 70 | hw 60 |  |
| 仅设横向加劲肋，但不设纵向加劲肋时 | hw 160 | hw 140 |  |
| 设横向加劲肋和一道纵向加劲肋时 | hw 280 | hw 240 | 纵向加劲肋位于距受压翼缘 0.2hw 附 近，如图 5.3.3 所示 |
| 设横向加劲肋和两道纵向加劲肋时 | hw 310 | hw 310 | 纵向加劲肋位于距受压翼缘 0.14hw 和 0.36hw 附近，如图 5.3.3 所示 |

注：1. hw 为腹板计算高度，对焊接梁为腹板的全高，对铆接梁为上、下翼缘角钢内排铆钉线的间距。

/ fvd

2. η 为折减系数，=

，但不得小于 0.85。τ 为基本组合下的腹板剪应力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197001105000006032