本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 一般情况下，低压电器的(  )应接负荷侧。

- 动触头

- 静触头

- 视负荷情况而定

- 不作规定

- 答案:A

- 2. 电阻器按结构形式可分为:圆柱型.管型.圆盘型及(  )。

- 平面片状

- 直线型

- L型

- T型

- 答案:A

- 3. 根据GB.3738—83的规定，安全电压的等级为( )V

- 42.36.24.12.6

- 48.36.24.12.6

- 50.36.24.12.6

- 都不对

- 答案:A

- 4. 根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(  )。

- AND07.LD30

- LD07.AND30

- LDI07.AND30

- AND07.AND30

- 答案:D

- 5. 射极输出器的电压放大倍数(  )。

- 大于1

- 小于1

- 等于1

- 近似等于1

- 答案:D

- 6. 配电盘的二次线路在潮湿的环境绝缘电阻可降低为( )欧。

- 1

- 0.5

- 0.22

- 2

- 答案:B

- 7. ( )仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 磁电式

- 电磁式

- 感应式

- 答案:B

- 8. 接触器安装与接线时应将螺钉拧紧，以防振动(  )。

- 短路

- 动作

- 断裂

- 松脱

- 答案:D

- 9. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(  )m的地方。

- 5

- 20

- 40

- 答案:B

- 10. 三相异步电动机反接制动时,采用对称制电阻法,可以在限制制动转矩的同时,也限制了(  )

- 制动电流

- 启动电流

- 制动电压

- 启动电压

- 答案:A

- 11. 根据仪表测量对象的名称分为(  )等。

- 电压表.电流表.功率表.电度表

- 电压表.欧姆表.示波器

- 电流表.电压表.信号发生器

- 功率表.电流表.示波器

- 答案:A

- 12. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。

- 4

- 6

- 10

- 答案:B

- 13. 电气设备发生火灾时，应首先(  )。

- 使用不导电灭火器进行扑救

- 断开油开关或自动开关D.断开隔离开关

- 答案:B

- 14. 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的( )倍。

- 0.9

- 1.1

- 1.5

- 答案:B

- 15. PRW10-12F型熔断器装有(  )。

- 熔丝熔断指示器

- 自动合闸装置

- 消弧罩

- 压气式灭弧装置

- 答案:C

- 16. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应，一般认为通电时间与电流的乗积大于(  )mAS时就有生命危险。

- 30

- 16

- 50

- 答案:C

- 17. 互感器标准器在检定周期内的误差变化，不得大于误差限值的( )。

- 1／3；

- 1／4；

- 1／5；

- 1／10。

- 答案:A

- 18. 作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路.设备带电部分的安全距离为( )米。

- 0.35

- 0.6

- 0.7

- 1

- 答案:A

- 19. 电力网不包括(  )。

- 输电线路

- 变压器

- 配电线路

- 用电设备

- 答案:D

- 20. 三相异步电动机的机械特性曲线是( )。

- T=f(s)

- T=f(n)

- u=f(I)

- u=f(n)

- 答案:B

- 21. 电阻串联电路中流过各电阻的电流(  )

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:A

- 22. 单相电工式电能表检定装置的升压器的二次绕组应与( )连接。

- 电源；

- 监视仪表和被检表的电压线圈；

- 标准电能表；

- 标准电压互感器。

- 答案:B

- 23. 双母线接线的每一条引出线都经一台断路器与(  )组母线隔离开关分别接至两组母线上。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 24. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含( )项。

- 安全生产投入预算

- 场所和工作岗位存在的危险因素

- 事故应急措施

- 防范措施

- 答案:A

- 25. 配电室内设值班室，该室边缘距配电柜的水平距离大于(  )并采用屏障隔离。

- 0.5m；

- 1m；

- 1.5m；

- 2m

- 答案:B

- 26. 三相电路中，流过(  )的电流叫线电流。

- 各相线

- 每相负载

- 每相电源

- 零线

- 答案:A

- 27. 独立避雷针的按地体与其他邻近接地体之间的最小距离为(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 5

- 答案:C

- 28. 跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于(  )m。

- 3

- 4

- 4.5

- 答案:C

- 29. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?(  )

- 无

- 保护性接零或接地

- 防锈漆

- 答案:B

- 30. 断路器应有标出(  )等内容的制造厂铭牌。

- 设备说明

- 根本参数

- 安全提示

- 答案:B

- 31. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 32. 选用功率表时应使电流量程不小于负载电流，电压量程(  )负载电压。

- 等于

- 不大于

- 不低于

- 不等于

- 答案:C

- 33. 电力变压器的油起(  )作用。

- 绝缘和灭弧；

- 绝缘和防锈；

- 绝缘和散热；

- 灭弧和散热。

- 答案:C

- 34. 两个10uF的电容并联后总电容量为(  )。

- 10

- 5

- 20.

- 8

- 答案:C

- 35. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。

- 持续电流

- 感知电流

- 致命电流

- 答案:B

- 36. 绝缘靴(鞋)属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:D

- 37. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )

- 体积小.节能

- 抗冲击电压能力强

- 抗冲击电流能力强

- 机械强度好

- 答案:A

- 38. 若变压器绕组匝间短路，将(  )。

- 产生静电

- 改变变压器的电压比

- 产生高热并可能导致变压器烧坏

- 改变了变压器的极性

- 答案:B

- 39. 变压器的高压绕组的电流一定(  )低压绕组的电流。

- 高于

- 等于

- 低于

- 答案:C

- 40. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通电运行。

- 允许

- 不允许

- 烘干好后就可

- 答案:B

- 41. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )

- 电缆灭火必须先切断电源。

- 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等

- 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆

- 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火

- 答案:C

- 42. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。

- 相线

- 零线

- 地线

- 答案:B

- 43. 变压器的储油柜位于变压器油箱的(  )，通过气体继电器与油箱相通。

- 上方

- 下方

- 内部

- 答案:A

- 44. 无选择性切断电路的保护电器一般用于(  )的负荷。

- 重要

- 供电可靠性要求高

- 供电连续性要求高

- 不重要

- 答案:D

- 45. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用。www.dgzj.com

- 短路

- 过载

- 欠压.失压

- 答案:B

- 46. 关于乙类功率放大器的特点，叙述正确的是:功放管的静态工作点(  )。

- 选在交流负载线的中点

- 沿交流负载线下移，使静态集电极电流降低

- 沿交流负载线继续下移，使静态集电极电流等于零

- 选在交流负载线的上方

- 答案:C

- 47. 在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量(  )。

- 变化

- 增强

- 交换

- 补充

- 答案:C

- 48. 在具有电容元件的电路中,不能通过的是(  )。

- 直流电流；

- 工频电流；

- 高频电流

- 答案:A

- 49. 住宅楼无论采用哪种接地系统，都必须作(  )连接。

- 不等电位；

- 等电位；

- 串联；

- 串联或并联；

- 答案:B

- 50. 晶体管触发的可控硅整流电路常用的同步波形为(  )。

- 尖脉冲

- 窄短形脉冲

- 负脉冲

- 锯齿波

- 答案:D

- 51. 以下哪种材料具有憎水性(  )。

- 硅橡胶

- 电瓷

- 玻璃

- 金属

- 答案:A

- 52. 电力电容经过30秒放电后，两端残留的电压不应超过( )V。

- 50

- 65

- 1000

- 80

- 答案:B

- 53. 发光效率最低的灯泡是(  )。

- 白炽灯

- 荧光灯

- 高压水银灯

- 碘钨灯

- 答案:A

- 54. 电气火灾的主要原因是( )。

- 电器设备的老化

- 电线的老化

- 电器设备的过载

- 电气设备的短路

- 答案:D

- 55. 高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。

- 1.2

- 1.0

- 1.5

- 答案:B

- 56. 氧气.乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(  )，以防止静电事故发生。

- 独立接地

- 接成一个整体再接地

- 重复接地

- 答案:B

- 57. 对于建筑物的防雷击采用接闪带和(  )来进行保护。

- 接闪网

- 氧化锌避雷器

- 接闪线

- 答案:A

- 58. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应(  )。

- 先将导线退出,再转动量程开关

- 直接转动量程开关

- 一边进线一边换挡

- 答案:A

- 59. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是(  )。

- BX，BLX

- BV，BLV

- BXF，BLXF

- BX，BLV

- 答案:C

- 60. 振荡器的平衡条件是(  )。

- AF>1

- AF<1

- AF=1

- AF>2

- 答案:C

- 61. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时摇表的“L”“E”.两个接线柱应( )。

- “E”接在电动机出线的端子，L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 任凭接，没有规定

- 答案:B

- 62. 电伤是由电流的(  )效应对人体所造成的伤害。

- 热

- 化学

- 热.化学与机械

- 答案:C

- 63. 天车在工作过程中，如(  )台电动机的电流超过允许值时，所有电动机都会脱离电源而停车。

- 一

- 二

- 三

- 任何一

- 答案:D

- 64. 供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之(  )与额定频率之比的百分数来表示。

- 和

- 差

- 积

- 商

- 答案:B

- 65. 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( )。

- 调度操作

- 转换操作

- 倒闸操作

- 答案:C

- 66. 电力变压器的主要用途是( )。

- 变换阻抗

- 变换电压

- 改变相位

- 改变频率

- 答案:B

- 67. 电容器属于( )设备。

- 危险

- 运动

- 静止

- 答案:C

- 68. ( )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。

- 一般防护安全用具

- 绝缘安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:C

- 69. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂:(  )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197051143024006026