# 航空小镇公园小品项目技术标 施工安装组织措施方案

目  录

第一章综合说明及施工组织方案的编制特点

第二章施工组织机构

第三章总施工部署

第四章土建工程的施工组织

第五章定制大型雕塑的施工组织

第六章确保工程制作安装质量的技术组织措施

第七章确保安全生产及文明施工的技术组织措施

第八章确保施工进度的组织措施

第九章确保环境的技术组织措施

第十章应对公共环境提出的安全、保护措施以及相关应急措施

第十一章工程风险源的统计和风险源管理方案

第十二章相关的协调和配合措施

第十三章项目交验后的服务措施

第一章  综合说明及施工组织方案的编制特点

本工程为大型主题公园的雕塑小品、城市家具、游乐设施等品 类的采购安装工程，其中包含了有一定难度的大型定制雕塑安装工 程。其施工组织措施安装方案需充分考虑所有因素结合深化设计方案

图纸来实施。

# 1. 编制特点

1.1、本施工组织方案严格按照工程施工合同范围及设计图纸进 行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一 部署的原则下，由基础土建工程和雕塑小品加工安装工程两大部份组 成。在充分勘察现场点位基础土建工程的全部情况后，本施工组织方

案重点针对所有小品的制作安装及后续服务部分的建设进行编制。

1.2、根据本工程设计特点、功能要求，本着对本项目资金合理 利用，对工程的质量和效果负责，以“科学、经济、优质、高效”为

编制原则。

1.3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加 过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸， 明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握项目建设单位要求的前 提下，成立编制专题小组，集思广益、博采众长，力求让本方案切合

工程实际，思路先进，可操作性强。

1.4、本施工组织设计由两个部份编制组成，第一部分为小品基

础土建工程部分，第二部分为小品的制作和安装工程部分。

# 2. 编制依据

2.1、重庆市航空小镇公园的设计方案及小品分项的设计施工要

求。

2.2、重庆市荣臣文化创意有限公司对本工程的二次深化设计图

纸。

2.3、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

2.4、 国家和行业现行的施工及验收规范。

《工程测量规范》   (GB50026-93)

《混凝土质量控制标准》 (GB50164-92)

《混凝土强度检验评定标准》 (GB107-87)

《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB50202-2002)

《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《建筑钢结构焊接技术规程》 (JGJ81-2002)

《碳素钢埋弧焊用焊剂》(GBT5293-85)

《碳钢焊条》(GB/T5118-95)

《天然大理石荒科》(JC/T202-2001)

《Iso9001:2000 质量管理体系》(GB/TC176)

以及其它国家现行行业标准。

第二章施工组织机构

1. 施工组织结构的建立

我公司针对此工程严格实行项目经理责任制，建立小品加工和安 装项目经理部，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全 面负责。施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的

组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

项目部人员采用老、中、青相结合的方式，把老专家的丰富经验、 中年干部的稳重干练、年轻施工员的开拓进取精神有机结合，形成完  善有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产安装管理第一  线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水

平强。

# 2. 施工组织的启动与高效

根据本工程各方面情况及特点，按照IS09001 质量管理体系标准 有针对性的组建项目班子。根据项目经理部的工作实际，具体明确每 个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序 地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理 整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析 运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个

施工人员的作用。

2.1以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人 员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”,

做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”,这样形成军令如

山，赏罚分明的先进管理模式。

2.2 我公司项目管理一直将工程的社会效益看重于经济效益， 将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推 广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的

回报。

2.3 具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落 实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂钩，形成了 自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假 等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个

样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

# 3. 施工组织机构高效运作保障措施

3.1 组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、

善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

3.2 建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗

位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3.3 强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组

织项目经理部管理人员召开会议，检查工作质量。

3.4建立工程领导小组现场办公制，每周召开一次现场办公会， 重点帮助解决项目的安全、质量、进度等难题，以确保安全为前提，

带动项目各项工作的高效运转。

3.5 每天下午召开由施工员主持的班后碰头会，对次日的工作

进行协调安排，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各

项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

3.6用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作

业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时完成。

第三章总施工部署

# 1. 指导方针

我公司对本工程的施工指导方针如下：

1.1我公司将对项目单位履行以科学管理创时代精品是企业永恒

的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严承诺的质量方针。

1.2我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积 累的施工经验，先进技术为项目工程减少增量成本，本着企业的承受  能力，最大限度的为项目单位控制成本，本工程的经营宗旨是“保本、

微利、求发展”。

1.3以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热 忱周到的配合服务来赢得项目单位的信任。我公司全体员工坚信：“今

天的质量和服务，就是明天的市场”。

# 2. 组织部署

总施工组织以先基础土建后加工安装的施工顺序。整体工程分 成品采购和基础施工工期、定制小品厂房生产加工工期、小品运输吊 装拼装工期、部分小品现场加工安装施工工期、小品调试运行工期。

按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。

# 3. 质量目标

3.1根据项目单位方要求和针对工程的具体情况对工程实行目标 管理，杜绝质量事故发生，确保工程质量达到符合国家现行工程施工 验收规范，并符合设计要求，达到优良标准，施工质量目标达到“合

格”。

3.2为此，我公司相关职能部门负责人及项目经理部全体人员将 对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质 量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量 控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心

施工，将本工程建成优良工程，让项目单位满意。

# 4. 工期目标

本工程制作及安装工期目标： 11个月。

# 5. 先进工艺及新技术措施

根据本工程的小品品类特点、质量、工期等方面的要求，只有采 用先进的施工技术和科技保证，才能实现优质、快速的承诺。“科学 技术是第一生产力”,根据本工程的具体情况，我公司将采用以下新 技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，达到降低工程造价、

工程成本的目的。

5.1严格执行IS09001 标准和《建筑地面工程施工质量验收规范》

进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量。

5.2 采用最新的3d 扫描和打印技术、最先进的机械设备、安全 高效的工艺技术，结合各专业的技术专家和艺术家的实时指导，以保

证所有小品的质量品质和艺术效果。

5.3现代化管理与计算机：完全实现工程进度微机跟踪管理，在 资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技 术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作，

做到现场管理标准化、规范化。

# 6. 主要技术经济指标

5.1工期指标：采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进 度，从而达到工程各分项工期控制点要求，建立施工现场恶劣天气影 响的施工的应急措施，确保在工期要求内完成项目单位要求的所有施

工任务。

5.2质量指标：采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制， 严格执行IS09000 标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质 量，采取各分项工程的质量阶段性的达标优良率必须在95%以上，中

间验收合格率100%,并建立各项工程质量奖罚制度。

5.3劳动生产率指标：为提高劳动生产率实行项目管理奖惩制度， 明确各管理层负责人的目标与责任并与收入直接挂钩，以调动全体工

作人员的劳动积极性。

5.4安全指标：严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教 育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，杜绝严重安全事

故的发生，特别是人员的伤亡事故。

5.5 机械设备完好率和利用率：积极做好现场机械设备的维护、 维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和

空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%,利用率达到

90%。

5.6 材料、机具、设备供应保证的应急措施：在各个施工阶段进 场前，对项目所需的材料准备应该适当多一些，小品主要材料一律采 用大厂材料以确保工程质量。各种机具和设备也需要根据用量计划附 加一定的备用量。大型设备还需配备足够的易损零部件，并配备专业 人员进行管、用、养、修以确保施工能顺利进行，确保工期能按时完

成。

第四章土建工程的施工组织

该项目的基础土建混泥土工程由项目土建和景观施工单位按相 关标准提前进行实施完成，小品的安装工程和部分需要现场施工的部 分要充分考虑前期已施工好的现场环境和基础情况，优化最佳安装方 案再执行。针对场地的施工界面的移交按施工场地的实际不同情况进 行协商处理，对小品后期施工中对场地不可避免造成的影响提前给相 关单位报备，并作好后续的场地恢复工程。施工过程中提前协调好用

水用电，配合降尘降噪排污出渣等相关施工需求，并提供相应图纸。

第五章定制大型雕塑的施工组织

# 1. 雕塑工程的施工方法及工艺

按照项目施工设计方案的要求，雕塑小品的内部结构均采用大型

号矩形管、圆管和焊接H 型钢组合的骨架，表面主要为金属板造型装

饰的艺术效果，由我公司计划的雕塑工程的施工方法及工艺流程如

下：

1.1 雕塑放大模型制作：根据项目设计方案建立三维模型再用泡

沫1:1三维打印出来作为放样依据。

1.2 金属板艺术造型锻造：根据钢结构和模型作为依据，按点位

放样加工，直观的把握整体雕塑的造型效果。

1.3 钢筋龙骨杆件制作：根据钢结构施工图要求在加工厂进行杆 件的放样、号料、峤点和成型，并及时的对成型的杆件龙骨进行验收、

指定堆放和成品保护。

1.4 钢结构拼装：将雕塑的主要钢结构焊接拼装完成，与现场的 雕塑基座预埋好的柱础保持一致。其后完成雕塑的金属板造型部分，

并做防腐防锈处理，此时需要对钢结构工程进行阶段性验收。

1.5 雕塑现场拼装：将合理拆分好的雕塑模块运输至现场，分块 不能影响主钢结构的受力和载荷。但雕塑主体焊接拼装完成后，对雕 塑的功能性部件进行安装，同时考虑雕塑的用电布线、排水、避雷、

照明等工程。

1.6 雕塑用电、排水、避雷、照明：根据设计方案完成雕塑的排 水、避雷、亮化照明工程，进行初步功能测试并绘制相关图纸及设置

人工检修通道。

1.7 雕塑饰面着色：根据方案的饰面工艺效果要求完成雕塑表面

的饰面工程，注意清理打磨焊缝接口后在表面完成雕塑着色、上油和

封蜡。

1.8 雕塑基座铺贴和撤场：最后完成雕塑基座的饰面收口工程后

整体完成撤场工作。

1.9 项目整体验收：在雕塑工程全部完成后准备相关竣工资料并

及时通知项目单位进行雕塑的全面验收。

# 2. 雕塑制作施工过程与艺术监督配合措施

2.1 与方案设计师深入沟通，进一步了解设计意图及工程要求，

根据设计图纸提出具体的分项施工实施方案。

2.2 参加施工图审查，配合项目单位及时向设计方提出建议，完

善设计内容和设备选型。

2.3 会同设计方一起进行模型定稿、完稿。

2.4 会同设计方、项目单位一起参加设备、装饰材料等的选型、

选材和定货，参加新材料的定样采购。

2.5 在施工过程中，及时会同项目单位、设计方，按照项目总进

度与整体效果要求，完成阶段性局部验收。

2.6 协调各项目部在施工中，解决需与设计师诸如因设计原因引

起的实际操作问题的工作。

# 3. 与监理工程师工作的协调

3.1 我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行 他们的所有权力。我公司将根据合同中明确规定的工程图纸，施工进 度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理

工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满意所必需的图纸、

规范、计算书及其他资料，也使项目单位能操作、维修、拆除、组装

及调整所设计的长久性工程。

3.2在施工全过程中，按照经项目单位及监理工程师批准的“施 工组织设计”进行工程的质量管理。在各项目部 “自检”和总指挥 部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师

的要求，予以整改。

3.3 贯彻总指挥部已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此 对各项目部施工予以检控，确保产品达到优良。总指挥部必须杜绝现

场施工项目部不服从总指挥方和监理工程师监理的不正常现象。

3.4 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均  主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行  物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，做到使用的材料、

设备不给工程造成浪费。

# 4. 大稿模型翻制方案

在加工制作前，先进行设计图纸的自审和互审工作，并应按工艺 规程做好各道工序的工艺准备工作。  制造所需的材料、机具和工艺 装备应符合工艺流程的规定。所用材料应按图纸设计要求使用，并有 质量证明书，相应的材质报告等，且符合设计要求及现行国家标准的 规定。连接材料、焊条、等材料均有质量证明书或符合设计要求。制

作、安装、检查、验收所用钢尺精度应一致。

# 5. 雕塑材料的加工制作方案

5.1 钢架及金属板锻造的加工制作准备：放样是根据甲方指定的

施工详图和模型以及在制作过程中实际情况，以1:1 的比例绘出实 样，求取实长，根据实长制成样板，放样须使用经过计量检定的钢尺， 并将标定的偏差值计入测量尺寸，尺寸划法须先量全长后分尺寸，不 得分段计量相加，避免偏差积累。放样和样板是号料的基础，其允许

偏差须符合两对角线长度差允许偏差1.0mm;  长度允许偏差±1.0mm。

5.2骨架样板(样杆)可采用厚度为0.3∽0.5mm的薄钢板制作，

金属板的规格应符合设计规定的要求。

5.3号料以样板为依据，在材料上划出实样并打上各种加工记号。 号料应使用经过检查合格的样板(样杆),避免直接用钢尺所造成的  过大偏差或因看错尺寸而引起的不必要损失。号料的允许偏差须符合

零件外形尺寸允许偏差±1.0mm, 孔距允许偏差±0.5mm。

5.4 号料预留的焊接收缩余量及切割，边缘加工等加工余量应符

合下表规定：

切割余量 (mm)

| 加工余量 | 剪切 | 半自动切割 |
| --- | --- | --- |
| 切割缝 | 1 | 3-4 |
| 刨边 | 2-3 | 1 |
| 铣平 | 2-3 | 2-3 |

焊接收缩量实腹结构 H 型钢本工程长度方向每米收缩0.6mm,对接焊

缝每米收缩0.7mmc

5.5 号料过程中发现原料有质量问题，则要另行调换或和技术部

门及时联系。当材料有较大幅度弯曲而影响号料质量时，可先矫正平

直，再号料。

5.6 成型和矫正：在制作过程中，在金属板烧烤过程中，金属板 要达到一定温度，以便可以保证敲打锤拓。由于原材料变形，气割、 剪切变形、钢结构成型后焊接变形、运输变形等，影响构件的制作及 安装质量，须采用机械或火焰矫正，矫正后的钢材表面不应有明显的

凹痕和损伤，表面划痕深度不得大于0.5mm。

5.7 制孔：钢架高强螺栓孔、普通螺栓孔、地脚螺栓孔等，高强 螺栓孔应采用钻成孔，当孔径超过50mm 时也可用火焰割孔。高强螺 栓孔的允许偏差应是直径允许偏差+1.0mm,  圆度允许偏差2.0mm,    垂直度允许偏差±0.3 且不大于2.0mm。 螺栓孔的分组应符合规定： 在节点中连接板与一要杆件相连的所有螺栓孔为一组；对接接头在拼 接板一侧的螺栓孔为一组；在相邻节点或接头间的螺栓孔为一组，但 不包括上述两款所规定的螺栓孔；受弯构件翼缘上的连接螺丝栓孔， 每米长度范围内螺栓孔为一组；制孔后应用磨光机清除孔边毛刺，并

不得损伤母材。

6 雕塑的组装方案

金属板分块锻造后，需综合组装。钢结构构件在公司生产车间加 工成型后，把已加工完成零件或半成品装配成独立的成品构件。零组 件在组装前应矫正其变形并达到符合控制偏差范围以内，接触表面应 无毛刺，污垢和杂物，除工艺要求外零件组装间隙不得大于1.0mm。 顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴，用0.3mm 塞尺检查，其塞入

面积应小于25%,边缘间隙不应大于0.8mm,板叠上所有螺栓孔，铆

钉孔等应采用量规检查，其通过率应符合下列规定：

6.1 用比孔的直径小1.0mm量规检查，应通过每组孔数的85%;用

比螺栓公称直径大0.2-0.3mm的量规检查应全部通过。

6.2 组装时，须有适当的工具和设备.如组装平台或胎架、夹具、

定位器等以保证组装有足够的精度。

6.3 为了保证隐蔽部位的质量，应经质检人员检查认可，签发隐

蔽部位验收记录，方可封闭。

6.4 组装出首批构件后，必须由质检部门进行全面检查，经合格

认可后方可进行继续组装。

7 雕塑的焊接方案

7.1 焊接金属应与基本金属相适应。成型金属板需与骨架进行整 体的焊接。当焊接两种不同强度的钢材时，可采用与低强度钢材相适 应的焊接材料。焊接结构是否需要采用焊前预热或焊后热处理等特殊 措施，应根据材质、焊接厚度、焊接工艺、焊接时天气情况等因素来

决定。

7.2 焊缝的布置应尽可能对称于杆件或构件中心，并尽可能使焊 缝截面的重心与杆件或构件的重心重合。应避免在一处集中大量焊

缝。

7.3 对T 型连接的单面角焊缝，应增加1mm。当焊件厚度等于或 小于4mm时，则最小焊角尺寸应与焊件厚度相同。角焊缝的缝脚尺寸，

除钢管结构外，不宜大于较薄构件厚度的1.2倍。

7.4 角焊缝的两焊缝脚尺寸一般应相等。当焊件厚度相差较大且

焊脚尺寸不能符合以上规定时，可采用不等角尺寸，但应符合有关规

定。

7.5 屋架焊接焊工必须有上岗证，安排焊工所担任的焊接工作应 与焊工技术水平相适应。焊接前应复查组装质量和焊缝区的处理情况 修整后方能施焊。应先焊上、下弦连接板外侧焊缝，后焊上、下弦连 接板内侧焊缝，再焊连接板与腹杆的焊缝，最后焊腹杆，上、下弦之 间的垫板。屋架一面全部焊完后，翻转进行另一面焊接，其焊接顺序

同上。

7.6 用样杆在屋架上划出支撑连接板的位置，将支撑连接板对准 位置装配并定位点焊。用样杆画样划出檩条支座角钢位置，放上角钢 并定位点焊，全部装配完毕即开始焊接檩条支座角钢，支撑连接板焊 完后应清除焊渣及飞溅物。焊接全部完成焊缝冷却24h 之后，全部做 外观检查。用高强螺栓连接时须将构件摩擦面进行喷砂处埋(或砂轮 打磨处理)。经检查合格进行除锈并按设计要求进行底漆、面漆涂装。 当天使用的涂料应在当天配置并不得随意添加稀料，涂装后不得淋  雨。构件的安装焊缝及磨擦面处应留出30—50mm 暂不涂装，涂装完

毕后应标明构件编号。

8 雕塑的打磨与磨擦面处理方案

8.1 高强度螺栓连接时构件接触面的钢材表面经过加工处理，使

其接触外表面抗滑移系数达到设计要求的确定值。

8.2 磨擦面的处理方法及质量，直接影响抗滑移系数的取值及至

整个连接的承载能力，故必须按设计要求处理被连接构件的接触面。

8.3 磨擦面处理方法采用抛丸除锈。金属板表面应打磨光滑。

8.4 经处理的磨擦面，出厂前应按批作抗滑移系数试验，最小值

应符合设计的要求，在运输过程中试件磨擦面不得损伤。

8.5 钢结构表面和金属板处理好的磨擦面，不得有飞边、毛刺、

焊疤或污损等。

8.6 应注意磨擦面的保护，防止构件运输、装卸、堆放、二次搬

运、翻吊时连接板的变形。安装前，应处理好被污染的连接面表面。

# 9 雕塑的除锈、油漆饰面方案

9.1 除锈：钢材在吊装之前应进行喷砂或抛丸除锈，达到钢材表 面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，可以显

示均匀的金属光泽等级。

9.2 涂漆：钢结构在除锈完毕之后应进行油漆工作。用湿膜厚度 计测定湿膜厚度，以控制干膜厚度和漆膜质量；待漆膜干后，用湿膜 厚度计测定湿膜厚度。具体施工要求：醇酸防锈底漆一道；醇酸防锈

中间漆两道；醇酸面漆两道；每道漆膜不允许有咬底、脱落等缺陷。

9.3 在施工过程中，涂料的施工粘度变稠时操作者不应擅自调 整，应有现场技术员进行调整。涂层外观的标准达到外观均匀、平整、 丰满和有光泽；其颜色应与设计规定的颜色相一致；不允许有咬底、 裂纹、剥落、针孔等缺陷。钢结构涂装的涂层允许有不影响防护性能

的轻微流挂、刷痕、起皱和少量颗粒灰尘。

9.4 涂层厚度的采用漆膜测厚仪测定，总厚度必须根据设计规定

的标准施工。涂层检测的总平均厚度，达到规定厚度的95%。

10 运输方案

10.1 因雕塑尺寸较大，为了防止雕塑在运输过程中变形和损伤， 且不利于运输的原因，我们采用雕塑分块运输，到安装现场再进行组 装的办法。在运输环节中，提前做好保护，包裹，覆盖、局部封闭半 成品，以防止半成品可能发生的损伤和污染。在运输前，对运输公司

做好半成品正确运输的交底工作，以避免发生部必要的碰撞和返修。

10.2 构件在运输过程中，应采取防止构件变形和损伤的措施。 图中未注明长度的焊缝一律满焊，且不小于6mm, 焊脚尺寸除图中注 明者外均为6mm。对于施工吊装损伤的防锈涂料应在施工完毕后补漆。

成型铜板在运输过程中应轻拿轻放，同样防止表面变形和损伤。

11 雕塑安装(吊装)方案

11.1 主钢构施工顺序：作业准备→承重主钢柱安装校正→  基 础柱础和主要钢构安装校正→雕塑主次梁安装焊接→除锈、补漆等→

检查验收等。

11.2 主体结构的安装：钢结构安装应具备钢结构设计图、有关 基础图、钢结构施工详图；钢结构安装前，须进行图纸会审，须熟悉

并掌握设计文件内容。

11.3 设计单位应在图纸会审时作设计意图说明和提出工艺要

求，制作车间要介绍制作钢结构的主要制作工艺。

11.4 安装队介绍施工程序和主要操作方法，并对设计制作方面 提出具体要求和建议：施工前应按施工方案逐级进行技术交底，交底

人和被交底人应在交底记录上签字；施工前应结合现场实际根据情况

合理安排人员组织施工，合理调配人员，合理安排生产；工地所须的

工具应提前一天安排到位，认真检查工具的使用状况。

11.5 高强螺栓施工：  高强螺栓必须是经国家有关部门认可的专 业生产合格产品，要严格按照钢结构设计图纸要求选用螺栓等级；高  强度螺栓连接副必须配套供应。其中扭剪型高强度螺栓连接副每套包  括一个螺栓、 一个螺母、两个垫圈；要注意高强度螺栓使用前的防锈。 保管要防止生锈，防止撞击，在施拧前，应尽可能地保持其在出厂状

态。

11.6 结构组装：为防止连接后构件位置偏移，以及为了金属板 间的有效夹紧，尺量消除间隙。因此，在安装时，要控制每个节点所

要用的临时螺栓和冲钉数量，应按安装时可能产生的荷载计算确定。

第六章确保工程制作安装质量的技术组织措施

我们坚持“质量第一，用户至上”  的原则，将竭尽全力，确保工 程制作、安装的质量，达到预先设计的艺术效果，并符合建设方的工程

质量要求。

1 组织机构系统

为提高我们知名度，增强企业活力，使我单位在同类行业市场竞争 中立于不败之地，我单位始终贯彻“以质量求信誉，以信誉求发展，以 发展求效益”的质量方针。对该工程，我公司特别重视，将责成各部门 综合本工程的实际情况，借鉴按照质量管理体系标准，建立健全本工程

项目部的质量保证体系，使工程施工的全过程在受控状态下有序进行，

以确保质量目标的实现。

2 质量管理保证措施流程

2.1 小品雕塑行业是个特殊的行业，区别于其它行业的最大的不同 点就是它兼于艺术和技术的统一。针对于这种情况，我厂以多年以来的 工程经验，以及在定制雕塑界树立了良好口碑，结合本工程的重要性和 特殊性，我厂将以惯例邀请著名公共雕塑界人士加入到本项目中来，誓

以将本设计的创意和精髓在实物中能够得到淋漓尽致的体现和发挥。

2.2 为保证此项目质量标准做到有据可依，我方决议在此工程实物 加工前期，首先由雕塑行家召集对图纸进行会审，接受设计者的设计交 底，了解工程特点、设计意图和关键部位的工程质量要求，并按设计图 纸放样模型，且在建设方的参与之下定稿。此项将作为项目工程质量验

收的重要标准之一。

2.3 定稿之后，我方成立的本工程的项目经理部，须组织所有管理 人员、施工雕刻技师及施工骨干工人，都要认真熟悉图纸和稿样，进行

再一次会审。

2.4 原材料的质量是工程质量的基础，加强原材料的质量控制是提 高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。因此在施工前， 我方将责令采购部门对原材料、构配件进行严格的选择和检验。本工程 的主要材料为金属，我们将根据建设方的标准，通过书面检验、外观检 验、无损检验、测量等方法借以判断材料质量的质地和实用性。对于工

程安装中使用的构配件必须具有厂家批号和出厂合格证。

2.5 在工程加工和安装过程中，雕塑专家和雕刻技师应加强全过程 的预控，对关键环节应进行特殊管理和指导；并认真接受建设方工程监

理对工程质量进行监督检查，对提出的问题及时整改和修理。

2.6 在整个过程中本项目的项目部经理、雕刻技师以及工人在施工

过程中如遇到技术、机器设备或者其它不可预测因素应及时反馈给项目

部经理，并由项目部经理召集会议商议并解决难题，及时剔除影响本工

程质量和工期的不良因素。

2.7 在整个质量管理体系中，我方项目部者将根据工期时间制定评 审计划，定期检查并召开评审会议，使工程质量在以上几点严密且有保

障的条件下受控有序的进行。

3 质量的检查和评定

3.1 质量的检查和评定贯彻于整个工程质量的始末，也是工程质量 完工认定的重要依据和准则。因此针对项目成立专门的质量检查和评定

小组，此小组成员由建设方或监理方、设计方、施工方负责人共同组成。

3.2 检查小组根据本工程设计的工艺流程同步进行检查和评定： 泡沫模型检查评定—原材料检查评定—施工中钢构的检查—施工中艺

术造型的检查—排水避雷照明的检查—饰面着色竣工完毕检查验收。

3.3 每个阶段的验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，

从项目开始就完整地积累和保管，做到与施工同步。

3.4 我方内部成立自我检查质量评定小组。此小组由最高管理 者、设计总监、项目经理、锻造总工、钢构总工组成，定期对工程重

点部位进行质量检查和评定。

4 经济保障措施

保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。 同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样 板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，奖 励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再厉，扎扎实 实地把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩

罚，严格的予以除名。

第七章确保安全生产及文明施工的技术组织措施

1 确保安全施工的技术组织措施

1.1 安全工作直接影响到工程施工管理的成败。因此首先从领导 组织机构方面给予重视，定制一切切实有效的安全措施，是安全工作 授予受控状态，充分保证施工过程的安全。本工程设备安全保卫科， 配有专职安全员，直接对项目经理负责。安保科负责定制安全管理措 施；督促、检查、处理日常安全工作项目经理人为本作业队的安全第

一责任人，确保整个在施工过程中安全工作组织落实、责任到人。

1.2 做好劳动保护工作：

1.2.1 我们将根据不同工种，尤其特殊工种，对身体危害较大的

工种，按国家的劳动法规配备足够的劳保用品。

1.2.2 施工中严格执行安全管理规章制度，加大控制力度，坚持

“三不放过”原则，把事故隐患消除在萌芽状态。

1.2.3 对各个施工项目的安全进行控制，对专业制定的安全操作

规章制度并监督执行，使工地施工有条不紊的正常进行。

1.2.4 制定有关的安全防护措施，并递交监理单位批准，安全防 护措施应包括安全生产、防火、防爆及易燃、易爆等物品的管理等内

容。同时严格遵守国家颁布的安全法规，做到彻底消除事故的隐患。

1.2.5 做好安全照明工作：遵守合同规定，在各施工区域、施工

道路，各仓库及生活区设置足够的系统。

1.2.6 做好疫情防护措施，设立临时隔离房，并记录相关人员的

行踪和出入记录。

1.3 消防安全：

1.3.1 厂区明显的位置设消火栓，料库设消火栓、灭火器、消防

水桶、沙箱、铁锹做紧急时刻使用，任何人不得随意挪动。

1.3.2 建立以项目经理为首的消防机构，以及工地防火负责人，

全面负责工地消防安全和发生火情的报警和扑救工作。

1.3.3 施工材料要认真做好保管存放工作，对干燥木料、涂料、 油料等易燃物必须专库存放，使用后的废弃物必须及时消除，库房内

配备干粉灭火器。

1.3.4 现场设置足够数量的干粉灭火器、消防水桶、水龙带、铁

锹、火勾等灭火工具，设专人管理并定期检查试验，确保设备完好。

1.3.5 现场各工种的易燃可燃杂物做到及时清理，做到当日完工

场清。

1.4 安全信号设置：

1.4.1 在施工区内设置必要的信号，这些包括：标准的道路信号、

报警信号、危险信号、安全信号、指示信号。

1.4.3 定期保护所有信号及标志。

1.5 用电安全：

1.5.1 必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事

作业的难易程序，须符合电工等级要求。

1.5.2 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险

作业，必须有人在安全距离外监护。

1.5.3 电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施 外，在开关箱外应悬挂“有人操作、禁止合闸”标志牌，并有专人监

护。

1.5.4 配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关等的安装 和内部设置必须符合有关规定，开关电器标明用途，各类配电箱、开 关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编

号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

1.5.5 现场有各类机电设备必须合安全标准，电气设备有临设电

工统一管理，电器设备派专人管理、操作。

1.5.6 现场总箱及分箱装设端正、牢固、防尘、防雨箱内接线采

用绝缘导线，不得出现外落带电部分。

1.5.7 每台用电设备设有各自专用的闸箱，实行“一箱一闸”,

严禁同一开关直接控制两台以上的用电设备。

2 确保文明施工的技术组织措施

2.1 建立针对本工程及场地环境的文明标准化工地管理制度。

2.2 教育职工树立社会主义道德风尚，严禁聚众赌博、酗酒、打 架斗殴和扰乱社会治安和居民生活秩序的事件发生，树立文明施工形

象。

2.3 按照施工总平面图、划分布置施工场地，明确施工、生活、 材料储运区域，保护场内道路畅通，地面排水有序，场地周围修建围 挡，设置主要进出口，树立醒目的五牌一图，监督和创造工地文明、

安全标化气氛。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198034001115006022