# 建设项目环境影响登记表

项目名称：  上蒋小学扩建工程项目

建设单位（盖章）：  绍兴市皋埠镇中心小学

浙江省工业环保设计研究院有限公司

二〇一六年七月

建设项目环境影响登记表(表一)

| 项目名称 | 上蒋小学扩建工程项目 |  | 总投资 |  |  | 364.1 万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市皋埠镇中心小学 |  | 建设地点 |  |  | 绍兴市越城区皋埠镇 上蒋村 |  |  |  |
| 行业代码 | P8221 普通小学教育 |  | 建设性质 |  |  | 扩建 |  |  |  |
| 建设依据 | 绍高新经贸【2014】37 号、绍高新经贸【2015】 167 号 |  | 主管部门 |  |  | 绍兴高兴技术产业开 发区经贸局 |  |  |  |
| 工程规模 | 总建筑面积 1290m2 （【2014】37 号文） |  | 占地面积 |  |  | 1380m2 |  |  |  |
| 排水去向 | 环卫清运 |  | 环保投资 |  |  | 1 万元 |  |  |  |
| 法人/负责人 |  |  | 电话、邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 经营规模 |  | 主要原辅材料用量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名称 |  | 现状用量 |  | 新增用量 |  | 总用量 |
| 现有学生 | 10 个班级，37 人/班 370 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有老师 | 23 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩建后学生 | 设计规模 10 个班级，45 人/班 共 450 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩建后老师 | 23 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状年用量 |  | 年增用量 |  |  |  | 年总用量 |  |
| 水 |  | 1080 吨 |  | 318 |  |  |  | 1398 |  |
| 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 燃油 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |

| 燃气 |  | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  | / | / |

建设项目环境影响登记表(表二)

项目地理位置示意图： 项目地理位置见附图一。 周边概况见附图二； 周边照片见附图三；

项目平面布置示意图 : 项目平面布置见附图四。

建设项目环境影响登记表(表三)

周围环境概况: 绍兴市越城区皋埠镇上蒋小学扩建项目位于绍兴市越城区皋埠镇上蒋 村。项目东面、南面、西面均为上蒋村民宅，北面为村支路及农田。 具体位置和周边环境概况详见附图一、二。 项目周围环境敏感点主要为上蒋村。 项目附近 200m 以内无工业企业。 现状学校概况: 绍兴市越城区皋埠镇上蒋小学始建于 1951 年，后经多次扩建，现学校 占地面积为 4305 平方米，校区建筑面积 1961 平方米，学生主要来源于上蒋、 胜利、东杨湾、腰古山四个村的适龄儿童和附近企业外来民工子女。 由于小 学建设较早，至今未进行环境影响评价。原有学校土地和建筑均没有办理相 关手续，已由皋埠镇人民政府出具情况说明，见附件。 截止目前，小学有 10 个班级，学生总人数为 370 人，老师总人数为 23 人。 扩建项目实施后，主要增加一幢用于音乐、美术、舞蹈等辅助教学楼， 不增加学校班级数量。 根据现状调查， 学校 2015 年总自来水用水量约为 1080 吨， 按排污系数 0.85 计算， 排放量为 918 吨/年。学校污水经化粪池、隔油池预处理后排入村 排污管道。 经绍兴市排水管理有限公司污水入网意见书可知， 项目附近尚无 城市排污管网，污水不能纳管排放。根据进一步调查，上蒋村没有建设污水 处理工程， 因此，项目污水借助村排污管道，未经处理达标， 最终去向为排 入附近河道，不符合环保要求。经商讨决定，企业污水未能纳管排放之前， 将通过环卫清运排放，同时绍兴市越城区教育体育局出具了《关于皋埠镇上 蒋小学污水处理的情况说明》，见附件。

工艺流程及污染流程: 上蒋小学拟扩建二层教学楼一幢，按 10 班， 每班 45 人设计，主要用作 音乐、美术、舞蹈、书法、少先队等教学辅助用房。因此，扩建后，学校学 生规模维持现状。 总占地面积 1380 平方米， 总建筑面积 1290 平方米，工程总投资 364.1 万元。 # 一、施工期 （1）施工期施工机械噪声对周围环境的影响； 项目施工期无打桩机等噪声较大设施， 由于工程量较小施工持续时间较 短，在控制好施工时间，避免夜间施工，施工期建筑噪声对周边声环境影响 不大。 （2）施工渗水及施工人员生活污水对周围环境的影响； 本项目有开挖场地， 因此有少量施工渗水产生，需进行沉淀处理， 其上 清液可用于施工扬尘用水。施工人员生活污水经收集后环卫清运，对周边环 境不大。 （3）施工扬尘对空气环境的影响； 本项目工程量较小， 产生施工扬尘不大，在施工时做到： 粉性材料堆放 在料棚内， 施工工地要定期洒水， 施工建筑要设置滞尘网， 采用商品混凝土， 施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化等措施后， 对周边空气环境影 响不大。 （4）施工期固体废物对环境的影响。 本工程施工期产生一定量弃土，建设单位对这些建筑弃土应妥善安置， 同时本项目建设需运输各种建筑材料， 工程完成后， 会残留不少废建筑材料， 建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落， 不要随意倾倒垃圾，制 造新的垃圾堆。此外，施工队伍的生活垃圾由企业设点收集后定期清运入垃 圾运输车，不得随意丢弃。则施工期固体废物对环境影响很小。 总之， 施工期的环境影响属于暂时性影响， 只要施工单位能够落实上述

环保措施，文明施工，其对环境的影响可以控制在允许范围内。

# 二、营运期 项目运营期主要是对学生进行教育，学校由教学楼、综合楼、操场，食 堂等组成。对学生提供食堂就餐，不提供住宿。 1、废气 根据学校基本情况， 项目主要废气为食堂油烟废气及燃料废气、汽车尾 气等。 ①食堂油烟废气及燃料废气 项目建设规模为学生 450 人，教职工 23 人。 学校提供学生中餐，每人每天用油量以 20g 计，挥发量按 2%计算， 则食 堂油烟废气年产生量为 0.048t/a。食堂油烟废气经油烟净化装置处理达标后排 放，油烟净化效率不低于 60％， 则食堂油烟废气排放量为 0.019t/a。 上蒋小学燃料为瓶装煤气，其燃烧废气对周边环境影响很小。 ②汽车尾气 项目设有少量地面停车位， 分散布置与学校厂界四周。由于汽车车位较 少，且无集中排放点，因此汽车尾气有较好的扩散稀释环境， 其对学校空气 环境影响较小。 2 、废水 项目废水主要为学生及教职工生活污水。根据现状调查， 目前小学共有 师生 393 人，现状用水量为 1080 吨/年，人均用水量为 11 L/人·天。根据浙 水政〔2004〕46 号《浙江省用水定额（试行） 》教育用水定额， 小学不住宿 人员用水量为用水量为 30L/人·天。根据建筑给水排水设计规范：中小学校每 学生每日用水量为 20-40L/人·天，因此，上蒋小学用水量总体上比用水定额 低很多，故环评按现状实际用水量为准。扩建后班级数量不变，人员数量根 据实际情况每年均不一样，因此， 环评按照设计规模进行计算。另外，扩建 后增加一幢辅助教育楼，将产生额外地面打扫废水，环评按 2L/平方米·次计 算，按每周打扫一次，年打扫次数为 50 次。 项目建设规模为学生 450 人，教职工 23 人。按现状人均用水量以 11L/ 人·天计， 教学时间为每年 250 天， 则年用水量为 1301t/a（5.2t/d）。生活污

水量按用水量的 85％计，生活污水排放量为 4.42t/d 、1106t/a。 项目新建一幢辅助教育楼建筑面积为 1290 平方米，实际有效面积按75%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198103017117006045