A.0.4

张地2014-A09-B号地块 工程

# 盆   理   实  施  细  贝 (高处作业吊篮)

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章) :	 专业监理工程师(签字):

总监理工程师(签字、执业印章):

日        期：

第六版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章   专业工程特点

一、工程项目概况

工程名称：张地2014-A09-B号地块1~3#、5~11#

工程地点：张家港市杨舍镇泗港路东侧、梁丰西路北侧

建设单位：张家港金厦房地产开发公司

设计单位：上海海珠建筑工程设计有限公司

勘察单位：苏州大地勘察工程有限公司

总承包单位：江苏德丰建设集团有限公司

二、项目组成、规模

1、建设规模：总建筑面积147896.57 m²,  其中地上总面积103491.85m²,  地下总 面积44404.72m² (其中地下室面积6142.56 m²、地下车库面积28410.5m²、  人防地下 室面积9851.66m)。

2、工程概算投资额或建筑安装工程费：37644万元

3、所属气候分区：夏热冬冷地区

各房号概况

| 房号 | 1# | 2# | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 ( m ) | 14581.92 | 7631.56 | 13549.67 | 9454.08 | 8619.3 | 11033.28 | 8569.57 | 13480.46 | 13309.79 | 8815 |
| 结构类型 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 | 剪力墙 |
| 层数 | 地上18层 地 下 1 层 | 地上14层 地 下 1 层 | 地上18层 地下1层 | 地上15层 地下1层 | 地上15层 地下1层 | 地上18层 地 下 1 层 | 地上15层 地 下 1 层 | 地上18层 地 下 1 层 | 地上18层 地下1层 | 地上14层 地 下 1 层 |
| 设计使用年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 |
| 建筑防火分类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 | 二类 |
| 耐火等规 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地 下 1 级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 | 地上2级 地下1级 |
| 抗震设防酸度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 |
| 建筑高度(m) | 53.00 | 41.30 | 53.30 | 44.25 | 44.25 | 53.10 | 44.25 | 53.30 | 53.30 | 41.30 |
| 相对标高±0.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |

第二章    监理工作流程

一、监理依据

(1)设计图纸(包括技术说明、变更通知、图纸会审记录等)

(2)经审核批准的施工文件(包括施工组织设计、施工方案、技术核定等)

(3)国家有关规范和技术标准

(4)  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

(5)  《高处作业吊篮》GB/T19155-2017

(6) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

(7)  《建设工程监理规范》GB/T50139-2013

(8) 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013

(9) 《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012

(10) 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—2005)

(11)  《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011)

(12) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 (GB50210-2018)

(13)江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则 (2019版)

(14) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部【2018】37号令

(15)住房城乡建设部办公厅关于实施 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 有

关问题的通知建办质〔2018〕31 号

二、监理工作流程

制定高处作业吊篮监理实施细则

1. 安全生产管理制度

2.  安全生产岗位责任制 3. 安全生产操作规程

4. 安全管理人员到岗

审查施工组织设计或专 项施工方案

2.  高处作业吊篮的使

用情况

3. 高处作业吊篮的拆

卸情况

2. 检查钢丝绳磨损情况

3.  限位开关灵活可靠有无

漏电情况

危大工程巡视

有隐忠

对高危作业/易发生安全风 险源重点检查

合格

做好安全记录

施工单位拒不

停工、不整改

报告有关主管部门         安全监理总结

1. 高处作业吊篮的安

装情况

整改通知

不合格

检查吊篮安装、使用、拆卸

核查安全生产技术措施

检查施工现场安全环境

核查安全生产保证体系

1. 检查机械状态

报告建设单位

停工整改

整改复验

继续施工

有隐志

不整改

第三章   监理工作要点

一、事前监理控制要点与方法

1、审查总承包单位申报的高处作业吊篮进场安装申请

1.1 核查高处作业吊篮生产企业的营业执照、生产资质

1.2核查高处作业吊篮安装单位的安全生产许可证、企业资质、安装资质 2、审查高处作业吊篮的专项施工方案

2.1审查高处作业吊篮专项施工方案的编制依据是否符合工程实际，有无采用过期规范、是

否缺项等

2.2审查高处作业吊篮专项施工方案的工程概况是否与设计文件一致

2.3审查总承包单位的质量、安全体系是否健全，有无具体人员名单

2.4审查高处作业吊篮安装人员的特种作业人员是否过期以及人证相符情况

2.5审查高处作业吊篮施工工期及施工进度安排计划是否突破总进度计划，是否突破施工合

同约定

2.6审查劳动力与机械设备配置、材料和构件等供应计划是否满足工程施工进度安排，具有 合理性

2.7审查主要分部分项工程施工作业方案和施工工艺流程、技术要求是否满足工程设计、相 关规范和规程的要求具有针对性、合理性、可操作性

2.8审查高处作业吊篮专项施工方案中的质量措施、安全措施、环保措施、消防措施、和文 明施工措施

2.9审查高处作业吊篮专项施工方案中的验收要求、验收标准、验收程序、验收内容以及验 收人员等

2.10审查高处作业吊篮专项施工方案中的机械原厂数据以及计算书

2.11审查高处作业吊篮专项施工方案中的应急救援预案，组织机构、职责分工情况、通讯、 运输、物资情况、应急救援路线等

3、督促总承包单位在安装完成后进行第三方机械安装检测

4、参加总承包单位组织的高处作业吊篮安装危大工程验收并签署相关意见

5、 审查总承包单位申报的高处作业吊篮使用申请

5.1 核查高处作业吊篮的第三方安装检测报告

5.2核查高处作业吊篮维护保养制度

5.3核查安装单位自检合格记录

5.4核查高处作业吊篮验收记录

二、事中监理控制要点与方法

1、对高处作业吊篮使用进行日常危大工程巡视

1.1 填写危大工程巡视记录

1.2巡查内容：

检查各连接部位是否牢固可靠，螺母是否拧紧，钢丝绳是否完好，钢丝绳夹布置是否正确。 将电器箱的电源插头插入电缆线对应的插座内，接通电源。

检查接线是否正确。电源电压必须在380V±5% 范围内，接通电源后，按漏电断路器上的试 验按钮，漏电断路器应迅速动作。关好电器箱门，检查电铃、限位开关、手握开关、转换开 关、电动机等是否正常。

将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧，工作钢丝绳从安全锁的限位轮与 挡环中穿过后插入提升机上端孔内，启动上行按钮，提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的 穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象，若有异常。应立即停止穿绳)。

工作钢丝绳到位后，将自动打开安全锁，然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧 提升机操作过程相同)注意：必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机 和安全锁，以免钢丝绳产生扭曲。两侧钢丝绳都穿好后，将悬吊平台升高至离地面1米处调 平，在工作钢丝绳、安全钢丝绳上距地面15cm 处安装重锤。如不正确安装重锤可能会使提 升机和安全锁不能正常工作而发生事故。

多余的钢丝绳要理好，圈起后捆扎好，防止意外损伤或弯曲。

用户必须自备安全绳，并将其单独固定在工作区上方安全可靠的固定物上。

上机操作人员必须按有关规定戴好安全帽，系好安全带，并将安全带锁扣在安全绳上。

检查安全锁的锁绳状况，具体步骤：将电器箱面板上的转换开关拨至中间位置，将悬吊平台  上升1～2m 后停住.再将转换开关拨至一侧。使悬吊平台产生倾斜.当悬吊平台倾斜到3°~  8°时(相当于7.5m长的悬吊平台两端高度相差40一100cm),  安全锁即可锁住安全钢丝绳， 将悬吊平台低端升起至水平状态时，安全锁自动复位，安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。 (左、右安全锁都必须按上述方法检查)。

空载试验：悬吊平台上下运行3～5次.每次行程3～5m,  全过程应升降平稳，提升机无异 常声响.电机电磁制动器动作灵活可靠，各连接处无松动现象。按下“急停”按钮，悬吊平 台应能停止运行。扳动上限位开关的摆臂，悬吊平台应能停止上升。手动滑降检查：悬吊平 台上升3～5m 后停住，将电机风罩处的手柄向上抬起，悬吊平台应能平稳滑降，滑降速度应 不大于下降速度的1.5倍。

上限位块安装位置：将悬吊平台上升到最高作业高度，将其安装到安全钢丝绳上。额定载荷  试验：悬吊平台内均匀装载额定载重量，吊篮在3～5m 的行程中升降，至少三次。在运行过  程中无异常声响和停止时无滑降现象，平台倾斜时安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳， 各紧固连接处应牢固，无松动现象。

使用前的检查：查看悬吊平台、提升机、提升机与悬吊平台的连接处应无异常磨损、腐蚀、 表面裂缝、连接松脱、脱焊等现象；

悬挂机构各连接处应牢固、无破裂脱焊现象。

配重放置正常，无短缺；钢丝绳固定正常.钢丝绳无过度磨损、断裂等异常现象，达到报废 标准的钢丝绳必须更换，钢丝绳下端悬吊的重锤安装正常；

电器箱、电缆、控制按钮、插头应完好，上限位开关、手握开关等应灵活可靠，无漏电现象。 配置(用户自备)的安全绳和安全带应保持完好。

运行中，悬吊平台出现倾斜，将转换开关拨至较低的一侧，升至水平。

悬吊平台两侧高差超过15cm时应及时将悬吊平台调平。

当悬吊平台的上限位开关碰到上限位块时或用手按压任意一个上限位开关时。 悬吊平台应能立即停止运行，报警电铃鸣叫，按动下行开关，悬吊平台下降。 2、 审查总承包单位呈报的高处作业吊篮拆卸申请

2.1 核查高处作业吊篮安装单位的安全生产许可证、企业资质、安装资质

2.2审查高处作业吊篮安装人员的特种作业人员是否过期以及人证相符情况

三、 事后监理控制要点与方法

1、收集、整理高处作业吊篮安全类资料

2、总结评估本工程高处作业吊篮的安装、使用、运行、拆卸情况

第四章  监理工作方法及措施

4.1 督促总承包单位必须按高处作业吊篮专项施工方案实施

4.1.1按照专项施工要求检查高处作业吊篮的安装、运行、使用、拆卸情况。

4.1.2 高处作业吊篮专项施工方案应按规范规定的要进行计算。

4.1.3 对高处作业吊篮专项施工方案设计计算必须符合有关规定以及厂家技术要求，并经企 业技术负责人审批。

4.2 认真审查施工单位报送来的高处作业吊篮专项施工方案的安全技术措施及各专项施工 方案是否符合工程建设强制性标准，对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改，施工 组织设计、方案未得到批准以前，不允许开工；

4,3监理人员日常对高处作业吊篮进行安全检查，发现安全隐患及时指出并责令整改；

4.4对工地搭设和使用出现的所有不安全的隐患，监理人员将书面通知施工单位，要求限期 整改完善；

4.5对安全隐患，若施工单位迟迟不能按监理通知单要求进行整改的，或在有关安全隐患的 部位(工序)继续坚持施工的，监理人员将发出局部工序的停工令，并要求对安全隐患限期 整改完毕同时通知建设单位，要求建设单位协助作好工地的安全管理；

4.6经监理人员多次指出，施工单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工的，监理人员将及 时向当地安质监站报告；

4.7通过工地施工例会、安全生产检查和例会，及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点，

采取有效措施，防止不安全事故发生。

附页

图十 一 悬吊平台安装示意图(2LP630)

-15-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205040243302011033