工

程

安

全

管

理

资

料

范

本

编制人：

批准人：

浙江一建其次工程管理分公司工程科

二○○六年三月

目      录

第一章  项目部平安生产管理制度	1

一、平安生产责任制考核制度	1

二、平安目标责任考核制度	1

三、平安技术交底制度	1

四、平安检查制度	2

五、平安教化培训制度	3

六、班组活动制度	3

七、平安例会制度	4

八、工伤事故调查和处理制度	4

九、现场标牌管理制度	4

十、文明施工管理制度	5

十一、现场材料、设备存放与管理	6

十二、消防平安管理制度	7

十三、治安保卫制度	8

十四、门卫管理制度	8

十五、施工临时用电定期检查制度	9

十六、防尘、防噪音及不扰民措施	9

十七、项目部平安值班制度	9

十八、生活卫生管理制度	9

其次章  各工种平安技术操作规程	12

第三章  各种机械设备平安操作规程	13

一、木工平刨床平安操作规程	13

二、木工压刨床平安操作规程	13

三、木工圆盘锯平安操作规程	14

四、木工带锯机、锉锯机平安操作规程	14

五、钢筋调直机平安操作规程	15

六、钢筋切断机平安操作规程	15

七、钢筋弯曲机平安操作规程	16

八、钢筋冷拉、张拉平安操作规程	16

九、电焊平安作业操作规程	17

十、气焊平安作业操作规程	18

十一、点焊机平安操作规程	20

十二、对焊机平安操作规程	20

十三、沟通电焊机平安操作规程	21

十四、直流电焊机平安操作规程	22

十五、振动机平安操作规程	22

十六、物料提升机平安操作规程	24

十七、塔式起重机平安作业规程	26

十八、塔式起重机技术平安通则	29

十九、塔式起重机装拆、保养平安操作规程	30

二十、塔式起重机消防平安规程	32

二十一、汽车式起重机平安操作规程	33

二十二、履带式起重机平安操作规程	34

二十三、施工电梯平安操作规程	35

二十四、卷扬机平安操作规程	40

二十五、载重汽车平安驾驶规程	41

二十六、机动翻斗车平安驾驶规范	43

二十七、小型钻床平安操作规程	44

二十八、砂轮机平安操作规程	44

二十九、空气压缩机平安操作规程	44

三十、井点设备平安操作规程	46

三十一、泵类机械平安操作规程	47

三十二、蛙式打夯机平安操作规程	48

三十三、磨石机平安操作规程	50

三十四、机修工平安作业要求	51

三十五、手拉葫芦平安操作规程	52

三十六、千斤顶平安操作规程	52

三十七、机械设备平安操作规程	52

三十八、电气设备平安操作规程	53

三十九、电工平安作业操作规程	55

四十、施工临时用电平安作业规程	56

四十一、挖掘机平安操作规程	57

四十二、装载机平安操作规程	60

四十三、柴油机打桩机平安操作规程	60

四十四、振动沉拔桩机平安操作规程	62

四十五、螺旋钻机平安操作规程	64

四十六、混凝土输送泵平安操作规程	65

四十七、沥青洒布机平安操作规程	67

四十八、内燃压路机平安操作规程	69

四十九、混凝土路面切缝机平安操作规程	70

五十、其他机械平安技术操作规程	70

第四章  平安生产责任制	72

第五章  施工组织设计	73

第六章  分部（分项）工程平安技术交底	74

# 第一章  项目部平安生产管理制度

## 一、平安生产责任制考核制度

为保证平安生产，使各级管理人员平安生产责任制得到落实，在各自岗位上起到促进保障平安生产的作用，督促提到其自我平安意识及素养，特制定以下考核制度。

（1）成立平安生产责任制考核检查小组，项目部每月考核一次，班组每十天考核一次。

（2）考核具体的目标措施实施状况及实际操作实力刚好间完成实力；考核是否完成目标并在规范、规程允许范围内；考核遵章守纪状况。

（3）现场实测实量、进度完成支配及质量由小组组织人员考核测试。

（4）对不执行平安生产责任制的管理人员视情节轻重予以罚款。

对完成目标较好的班组及个人和全年奖金挂钩，奖罚分明，实行年终奖金与目标责任完成状况挂钩，以保证目标的顺当完成。

## 二、平安目标责任考核制度

为了加大平安生产管理力度，限制伤亡事故的发生，切实落实好各项平安管理目标，特制定本规定。

（1）按所规定的平安管理目标（伤亡限制目标、平安达标、文明施工目标），每月由项目经理组织有关人员考核一次，并有考核记录。

（2）每月由项目经理及平安专业人员对本项目管理人员(项目技术负责人、项目平安员、项目质量员、项目材料员、项目施工员、泥工班长、木工班长、钢筋工班长、架子工班长、电工班长等)进行一次责任制执行状况考核，并有记录，以确保目标的完成。

（3）采纳考核表评分形式，考核分值满分为100分，考核提分值在85分及以上为优良，考核得分值在70分及其以上为合格，考核得分值在70分以下的为不合格。

（4）实行嘉奖与惩罚相结合的方法，推动平安生产深化开展。

## 三、平安技术交底制度

（1）针对工程可能造成施工危害的部位，从技术上实行措施，清除危急，保证施工平安。

（2）针对不同的施工方法，如立体交叉作业、滑模、架体施工、模板施工等，可能给施工带来担心全因素，从技术上实行措施，保证平安施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205041004213011122