# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：海南泰壹新能源有限公司月岛拆除工程项目物料临时

堆放加工处理场

建设单位  (盖章):                  海南泰壹新能源有限公司

编制日 期：                            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南泰壹新能源有限公司月岛拆除工程项目物料临时堆放加工处理场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-469006-04-01-722980 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省万宁市礼纪镇三星村委会老黄村 |  |  |
| 地理坐标 | （110°19′20.757″E ，18°42′36.997″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造； | 建设项目 行业类别 | 二十七- 非金属制造业-56 砖 瓦、石材等建筑材料制造 303 中-“其他建筑材料制造”； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选 填） | / | 项目审批（核准/备案） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300.00 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资 占比（%） | 10 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 54319 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |

| 其他符合性 分析 | 1 、“三线一单”符合性分析 ①资源利用上线 本项目属于其他建筑材料制造， 生产使用的原料为万宁月岛拆除 工程所产生的建筑垃圾。项目生产过程中采用电网配电， 老黄村供水 管网引入水源。本项目洗砂废水经处理后循环使用。资源能源消耗量 相对区域资源利用总量较少， 不会突破当地资源利用上线要求。综上 所述，项目符合资源利用上线要求。 ②生态保护红线 根据“海南省国土空间基础信息平台”发布的海南省生态保护红 线可知， 项目选址不占用生态保护红线。因此， 项目选址符合海南省 生态保护红线规划。 ③环境质量底线 本项目评价范围内环境空气、声环境等指标基本满足相应的标准 限值， 总体环境现状符合环境功能区划要求。项目生产过程将产生粉 尘等大气环境污染物， 污染物总量较小， 项目拟采取厂房封闭、喷淋 洒水降尘、堆场覆盖防尘网等相应的防治措施后， 不会降低当地大气 环境质量。生产设备经过减震降噪措施， 减小噪声对周围环境的影响。 生产废水经沉淀处理后循环回用， 不会降低当地水环境质量。综上所 述，项目符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 根据查询“海南省三线一单成果发布系统”可知，本项目陆域综合 管 控 单 元 为 “ 万 宁 市 一 般 管 控 单 元 ” 管 控 单 位 元 编 码 ： ZH46900630001，由综合查询报告可知分析结果为符合。本项目与《海 南省生态环境准入清单（2021 年版）》相符性分析见下表。 表 1-1 与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》相符性分析 一 般 管 控; 空 间 布 局; 1.执行全省要素类（一般管控 区）普适性管控要求。2.执行 大气环境（布局敏感重点管 控区）普适性管控要求。 3.; 大气环境： 本项目不属于“两 高”行业项目；土壤环境： 项目选址周边不存在环境敏 感点；设备维修时产生的废; 相 符. |
| --- | --- |

|  |  | 单 元 | 约 束 | 执行土壤环境（建设用地污 染风险重点管控区）普适性 管控要求。 4.执行自然资源 （高污染燃料禁燃区） 普适 性管控要求。5.开展“散乱污” 企业及集群综合整治专项行 动。开展工业炉窑综合整治， 全面淘汰不达标工业炉窑， 推动工业炉窑使用电、天然 气等清洁能源。6.全面实施城 镇燃气工程建设。7.推动槟榔 产业绿色发展。 | 机油等均可得到有效处置， 不会对土壤造成严重污染； 自然资源：本项目使用的能 源为电能，不使用高污染燃 料； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 1.执行全省要素类（一般管控 区）普适性管控要求。2.执行 大气环境（布局敏感重点管 控区）普适性管控要求。 3. 执行自然资源（高污染燃料 禁燃区）普适性管控要求。 | 大气环境：建设单位采取规 划运输路线、绿化和硬化道 路、定期洒水并清扫路面、 对运输车辆车轮进行清洗后 上路，运输车辆采取帆布遮 蔽并限制车速、禁止超载等 措施抑尘。自然环境： 本项 目使用的能源为电能。 | 相 符 |

|  |  |  | 环 境 风 险 防 控 | 1.执行全省要素类（一般管控 区）普适性管控要求。2.有效 管控建设用地开发利用土壤 环境风险，防范用地使用过 程土壤环境污染， 强化企业 关闭搬迁后土壤环境监管， 严格污染地块再开发利用监 管， 有序推进建设用地绿色 可持续修复， 加强暂不开发 利用污染地块风险管控，强 化污染地块信息共享。 | 本项目已编制土地复垦方案 并交纳土地复垦保证金，在 临时用地许可到期后， 将按 方案执行复垦计划。 | 相 符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2、产业政策符合性分析 （1）与产业政策相符性 根据《产业结构调整目录（2019 年本） 》， 本项目不属于“ 限制 类” 、“淘汰类” 、“鼓励类”范围，因此本项目的建设符合国家产业政 策。 （2）根据海南省发展和改革委员会关于印发《海南省产业准入 禁止限制目录（2019年版） 》（琼发改产业[2019]1043号） 的通知的 有关规定，本项目属于机制砂生产项目，不在禁止限制目录（2019 年版）之内。 （3）与《机制砂石骨料工厂设计规范》(GB51186-2016)相符性 分析 表 1-2 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合 性. 一、总图运输. 1; 总图布置应根据厂区地形地质 条件，选择经济合理的布置方 案， 并应做到生产流程简介顺 畅、布置紧凑合理、道路连接平 顺。; 本项目选址场地平整， 地 质条件良好，生产流程简 捷流畅、布置紧凑合理。; 符合. 2; 厂址选址应符合下列规定： 1、厂址选择应靠近资源所在地， 并应远离居民区； 2、厂址应选 择在工程地质和水文地质较好 的地带，并应避开山洪、滑坡、 泥石流等地质灾害易发地段； 3、 厂址选择宜利用荒山地山坡地， 不占或少占农田、林地不宜动迁 村庄； 4、机制砂石骨料工厂严 禁布置在矿山爆破危险区范围 内。; 1.本项目位于海南省万宁 市礼纪镇三星村委会老黄 村，便于原料从各地运输， 并远离居民区；2.厂址选 择在工程地质和水文地质 较好的地带，不属于开山 洪、滑坡、泥石流等地质 灾害易发地段；3.厂址不 占农田，不迁村庄； 4.厂 址未布置在矿山爆破危险 区范围内。; 符合. 3; 厂区内应设置雨水排水系统。排 放含有生产废渣的雨水时， 应进 行沉淀。; 项目厂区收集的初期雨水 经沉淀池收集处理后回用 生产。; 符合. 二、生产工艺. |
| --- | --- |

|  | 1; 设备的型式与规格， 应根据矿石 性质、工艺要求、工厂规模等因 素综合确定， 并应遵循成熟先 进、节能环保、备品配件来源可; 项目根据原料性质、工艺 要求、等因素综合确定设 备的型式与规格，并遵循 成熟先进、节能环保、备; 符合. |
| --- | --- |

|  |  |  | 靠的原则，不得选用淘汰产品。 工厂设计应贯彻清洁生产指导 思想， 并应采用国内外防治污染 的先进技术与成熟的实践经验。 机制砂石骨料生产线必须配有 收尘系统。 | 品配件来源可靠的原则， 不选用淘汰产品，本项目 破碎、筛分工艺环节中安 装除尘器处理粉尘产生的 污染。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 工艺生产线的联接、厂房总体布 置及车间设备配置应遵循安全 紧凑、简捷顺畅的设计原则； 厂 房配置时，应满足供电、供水、 除尘等配套公用设施的要求， 保 证总体的合理性。 | 本项目工艺生产线的联 接、厂房总体布置及车间 设备配置安全紧凑， 供电、 供水、除尘等配套公用设 施的要求满足建设要求。 | 符合 |
|  |  | 三、公用工程 |  |  |  |
|  |  | 1 | 电气及自动化设计满足生产工 艺、节能环保和保障人身安全的 要求， 并应运行可靠、操作灵活、 经济合理、维护管理方便。 | 本项目的自动化设计满足 生产工艺的要求，并运行 可靠、操作灵活、维护管 理方便。 | 符合 |
|  |  | 四、节能 |  |  |  |
|  |  | 1 | 机制砂石骨料工厂应选用技术 先进、节能的设备。 | 本项目生产采用技术先 进、节能的设备 | 符合 |
|  |  | 五、环境保护 |  |  |  |
|  |  | 1 | 收尘设备收下的粉尘经处理后 应运到固定地点堆放， 并应采取 防止二次污染措施； 脱泥和洗矿 等排出的各种废渣应集中处置， 不得排入自然水体或任意抛弃； 固体废弃物宜综合利用。 | 本项目袋除尘器收集的粉 尘设有固定的存放点；脱 饼集中处置后，外售有需 要企业，不外排。 | 符合 |
|  |  | 2 | 污水排放标准应符合现行国家 标准 《污水 综合排放 标准》 GB8978 有关规定；生产废水应 经自然沉淀或机械脱水， 固液分 离后的清水应回用于生产系统； 生产废水、雨水应清污分流。 | 项目生产废水不外排，沉 淀处理后全部回用，项目 清污分流，初期雨水截留 引至沉淀池循环使用。 | 符合 |

|  |  | 3 | 工厂厂界噪声限值应符合现行 国家标准《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB 12348-2008） 有关规定； 设备选型时应选用低 噪声生产设备， 工艺布置应采取 空置噪声传播措施； 高强噪声源 车间， 应采取隔声围护结构等措 施。 | 项目厂界噪声应满足《工 业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008） 2 类标准；选用低噪声生 产设备，设备布置在厂房 内， 并采取减震措施。产 噪设备布置在封闭厂房 内，采取隔声措施。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 六、劳动安全与职业健康 |  |  |  |
|  |  | 1 | 工厂职业病防护设施设计应符 合国家对工业企业卫生设计的 | 本项目职业病防护设施设 计符合国家对工业企业卫 | 符合 |

|  | 有关要求规定。; 生设计的有关要求规定。. （4）与《海南省建筑石料机制砂一体化生产资源保障工作方案》 相符性分析 根据海南省自然资源和规划厅 2019 年 8 月印发的《海南省建筑 石料机制砂一体化生产资源保障工作方案》，提出从 2019 年起每年 供给不少于 4610 万立方米建筑石料， 2019 年供给机制砂 800 万立方 米，从 2020 年起每年供给机制砂 1000 万立方米， 确保高效有序供应 经济社会发展所需建筑石料和建筑用砂。 本项目成品为机制砂， 符合《海南省建筑石料机制砂一体化生产 资源保障工作方案》。 （5 ） 与 《 海 南 省 建 筑 垃 圾 资 源 化 利 用 技 术 标 准 》 （DBJ46-055-2020）的环境保护符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大气污染防治： 1)道路及垃圾收集区应进行硬化 处理， 裸露场地和堆放的土方、材 料及构件等应采取覆盖、固化或绿 化等措施； 2)施工期间建筑垃圾的 收集、存放及运输应采取措施避免 扬尘， 拆除建筑物或构筑物时， 应 采取喷淋除尘和设置立体式遮挡 尘土防护设施，并及时清理垃圾； 3)建筑垃圾的运输应采用封闭式 运输车辆或采取覆盖措施。; 1.本项目对道路及堆场进行 硬化， 建筑垃圾存放于封闭 厂房。2.建筑弃物的收集、 存放及运输采取措施避免 扬尘，设置喷淋除尘。3.建 筑弃物的运输采用封闭式 运输车辆或采取覆盖措施。; 符合. 2; 水土污染防治： 施工现场存放的油料和化学溶剂 等物品， 应设置专业库房存放， 不 得混入建筑垃圾；; 项目现场不存放油料和化 学溶剂等， 产生的危废经收 集后交由有资质单位处理。; 符合. 3; 噪声及光污染防治： 1)施工现场建筑垃圾再利用宜选 用低噪音、低音、低震动的设备， 强噪声设备应采取隔声、吸声材料 搭设防护棚或屏障； 2)施工现场应 对强光作业和照明灯具采取隔声、 吸声材料搭设防护棚或屏障；; 1.在封闭的厂房中生产， 设 备采用先进的低噪音设备。 2.在封闭厂房中生产可以减 小强光对周边居民的影响。; 符合. |
| --- | --- |

4; 转运调配场、加工利用场等场所应 有雨、污分流设施， 并配备相应的 防尘降尘设备同时做好场区的植 被绿化工作。建筑垃圾暂不处理 的，应铺设防尘网覆盖等。; 项目厂区实行雨污分流， 设 置喷淋装置用于防尘， 建筑 弃物暂不处理的， 铺设防尘 网覆盖等。; 符合. ## 3、选址合理性分析 根据《万宁市行政审批服务局关于海南泰壹新能源有限公司月岛 拆除工程项目物料临时堆放加工处理场临时用地的批复》 （万行审批 [2022]161 号），本项目按照临时建设项目进行建设，如政府的规划 化需要， 本项目无条件配合拆迁。本项目已编制土地复垦方案并交纳 土地复垦保证金，在临时用地许可到期后，将按方案执行复垦计划。

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | ## 1、项目建设内容 本项目位于海南省万宁市礼纪镇三星村委会老黄村，项目总占地面积 54319m2，其中包括生活区、生产加工区、物料堆场等。项目原料为万宁市月 岛拆除工程项目所产生的建筑废料， 项目建成后计划年生产机制砂及碎石 60 万吨，建设内容及规模如表 2-1 所示。 表 2-1 项目组成一览表 项目名称; 规模. 主体工程; 生产线; 分别设置机制砂生产线、碎石生产线。设有破碎机、振动 筛、洗砂机、脱水筛、输送带等设备。生产区拟采取钢结 构进行厂房密封。. 办公生活区; 占地面积 2398 m2，. 辅助工程; 洗车区; 设置于出口处. 机修车间及 杂物仓库; 用于车辆简单维修及堆放杂物. 储运工程; 原料堆场; 用于储存原料，占地面积为 8392m2。. 成品堆场; 用于存放成品，占地面积为 14719 m2。. 公用工程; 供电; 市政电网供电. 供水; 生产用水来自沉淀池的回用水， 从老黄村供水管网引入生 活用水。. 环保工程; 废水; 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。初期雨水 截留后， 经沉淀池处理， 回用作生产用水。生活废水经三 级化粪池收集后，定期清掏交由周边村民用做农肥使用。. 废气; 加工区及物料堆场设置封闭厂房， 并在破碎、筛分工艺环 节配备布袋除尘器收集粉尘，并通过排气筒高空排放。. 噪声; 选用低噪声设备， 设备全部布置在厂区内， 加强设备基础 减振，减小噪声对周围环境的影响。. 固废; 生活垃圾设生活垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运。. 经压滤机处理的泥饼，出售有需要的企业。. 所产生的危险废物暂存于危废间， 统一收集定期交由有资 质的单位收运处理。. |
| --- | --- |

## 2、主要原材料及产品方案 （1）项目使用主要原辅材料情况 2-2 项目主要原辅料一览表 序号; 主要原辅材料; 消耗量; 来源. 1; 建筑废料; 700000t/a; 万宁市月岛拆除工程项目所产生的 建筑废料. （2）产品方案 表 2-3 产品详细列表 名称; 粒径规格; 产量; 备注. 机制砂; 0-5mm; 240000t/a; 产品粒径规格 会根据客户需求进行调整. 碎石; 10-30mm、10-20mm; 360000t/a. 原料来源： 本项目所使用原料为万宁市自然资源和规划局提供的月岛项 目拆除工程产生的建筑废料，海南泰壹新能源有限公司将物料再利用。原料 来源合法正规，不涉及伴生放射性矿、危险废物、含有毒有害组分的物料。 ## 3、项目主要生产设备 本项目设置机制砂生产线，主要生产设备如下： 表 2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量. 1; 梳格喂料机; ZSW1150; 1 台. 2; 颚式破碎机; SJ1100; 1 台. 3; 圆锥破碎机; SJ1400B; 1 台. 4; 圆锥破碎机; SJ1400Z; 1 台. 5; 双层振动筛; 2YA3070; 1 台. 6; 三层振动筛; 3YA3070; 1 台. 7; 冲击式破碎机; VSI9500; 2 台. 8; 挖斗洗沙机; /; 1 台. 9; B1 输送带; B1200*45m; 1 条. 10; B2 输送带; B1000*40m; 1 条. 11; B3 输送带; B1200*32m; 1 条. 12; B4 输送带; B1000*38m; 1 条.

13; B5 输送带; B800*30m; 1 条. 14; B6 输送带; B1200*38m; 1 条. 15; B7 输送带; B1000*25m; 1 条. 16; B8-10 输送带; B800*25m; 3 条.

|  | 17 | B11-16 输送带 | B800*18m | 6 条 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | B17 输送带 | B1000*80m | 1 条 |
|  | 19 | 压滤机 | 250 平方 | 2 台 |
|  | 4、公用工程 （1）供水工程 项目生产用水为经沉淀池处理后的循环水及初期雨水，从老黄村供水管 网引入生活用水。。 （2）排水工程 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。初期雨水截留后，经沉 淀处理后，回用作生产用水。生活废水经三级化粪池收集后，定期清掏交由 周边村民用做农肥使用。降尘用水直接蒸发、损耗和物料带走。 （3）供电工程 项目用电由市政供电系统供给。 5、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员 15 人，每天工作 12 个小时，年工作日为 300 天。 |  |  |  |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1、主要工艺说明： 本项目生产工艺所有工序均为物理过程，主要步骤为破碎、筛选、洗砂 等。 （1）破碎与筛选： 本项目原料进料输送至破碎机破碎， 破碎后输送至振 动筛，按照产品需求成品规格的要求，筛分出各规格的碎石及机制砂。 整个工艺进料、破碎、筛分过程均设置喷淋洒水，控制破碎筛分过程粉 尘的产生。该阶段主要污染工序是机械设备产生的噪声、粉尘。 （2）洗砂： 筛分出符合粒径要求的砂石输送至洗砂机进行洗砂， 清洗后 通过脱水筛脱水处理。洗砂过程产废水排入生产废水处理系统进行处理，成 品砂经输送带送入成品堆场。 该阶段主要污染工序是机械设备产生的噪声， 洗砂过程中产生生产废水。 （3）水处理系统： 洗砂的废水进入污水处理装置中， 经絮凝处理后上清 液排入清水池，用清水泵抽回各个工序回用于生产过程。在此工序中产生的 |
| --- | --- |

|  | 泥浆排入压滤机。泥浆压滤后经运至尾泥堆场，压滤水排到污水罐再进行处 理，生产废水全部循环使用不外排。该阶段主要污染工序是机械设备产生的 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声、尾泥。 2、工艺流程及产污节点图 | 原料 |  |
|  | N 、G 喂料机 N 、G ~ 颚式破碎机 |  |  |
|  | N 、G 沉淀池. 废 水 圆锥破碎机. N、 振动筛. N 洗砂废水 洗砂机. 各规格碎石 回用水 脱水筛. 压滤机. 机制砂 | G |

|  | 尾泥 图 2-1 工艺流程及产污节点图 |
| --- | --- |

粉尘 4.86. 投料粉尘 3.5 除尘器排放 粉尘 2.15. 除尘器收集 粉尘 213.31. 无组织排放 粉尘 2.27. 3、物料平衡 2-5 物料平衡表 序号; 输入物料; 输出物料. 名称; 数量(t/a); 名称; 数量(t/a). 1; 建筑废料; 700000; 投料粉尘; 3.5. 2; /; /; 除尘器收集粉尘; 213.31. 3; /; /; 运输扬尘、装卸粉尘、堆场起尘; 4.86. 4; /; /; 尾泥; 99773.91. 5; /; /; 有组织排放粉尘; 2.15. 6; /; /; 无组织排放粉尘; 2.27. 7; /; /; 机制砂 0-5mm; 240000. 8; /; /; 10-20mm 、10-30mm 碎石; 360000. 合计; 700000; 合计; 700000. （1）物料平衡见下图，以物料干料计。 原料700000. 装卸、运输与堆场. 破碎筛分.

| 洗砂. 尾泥 99773.91. | 碎石 360000 |
| --- | --- |
| 机制砂 240000 图 2-2 物料平衡图（单位 t/a） |  |

|  | （2）水平衡 项目水平衡见下图。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.65 30 新鲜水 生活用水. 蒸发 4.5 洗车用水. 蒸发 46.22 46.22 降尘用水. 蒸发 4 400 洗砂用水 回用水 116 | 化粪池处 理后浇灌 处理后循环使用 25.5 成品砂带走 40 |
|  | 絮凝，压滤. | ---> 尾泥带走 240 |  |
|  | 图2-3 项目水平衡图 单位：（m3/d） |  |  |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 项目位于海南省万宁市礼纪镇三星村委会老黄村，根据现场勘查项目场 地为荒地。因此不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据万宁市生态环境局 2022 年 2 月 23 日发布的《2021 年万宁市环境环 境质量报告》， 2021 年万宁市环境空气质量总体优良， 按照《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）评价。项目所在区域环境空气质量优良天数比例 100%， 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5） 平均浓度分别为 5 微克/立方米、 4 微克/立方米、 18 微克/立方米和 10 微克/ 立方米。一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位数为 0.9 毫克/立方米， 臭氧（O3） 日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数为 102 微克/立方米。 表 3-1 项目所在区域环境空气质量汇总表 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 二级标 准限值; 达标 判定. SO2; 年平均质量浓度(μg/m3）; 5; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度(μg/m3）; 4; 40; 达标. CO; 日均值第 95 百分位数（mg/m3）; 0.9; 4; 达标. O3; 日最大 8 小时平均第 90 百分位数(μg/m3）; 102; 160; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度(μg/m3）; 10; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度(μg/m3）; 18; 70; 达标. 根据万宁市生态环境局发布的 2021 年万宁市环境环境质量报告， 万宁市 2021 年 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、O3 、CO 等常规因子均达到《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准， 项目所在区域属于达标区。 |
| --- | --- |

|  | （2）特征污染物 ①监测布点：在厂区当季主导风向下风向设置 1 个监测点位，监测时间 为 2022 年 10 月 21 日~月 23 日，连续监测 3 天。 ②监测项目： TSP ③评价标准： TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 中的二级标准。 表 3-2 环境条件检测结果表 采样日期; 检 测 项 目 及 结 果. 风速（m/s）; 风向; 气温(℃); 气压（kPa）. 10 月 21 日; 2.3; 东北; 33.1; 100.9. 10 月 22 日; 2.1; 东北; 32.8; 101.1. 10 月 23 日; 2.2; 东北; 32.6; 101.1. 表 3-3 TSP 现状监测结果表 单位 mg/m3 检测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准限值; 评价 结果. 项目当季主 导下风向G1; 颗粒物 （TSP）; 10 月 21 日; 0.049; 0.3; 达标. 10 月 22 日; 0.051; 达标. 10 月 23 日; 0.047; 达标. 由监测结果统计可知，项目所在区域 TSP 均满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值要求。 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，委托海南均安检测技术有限公司 于 2022 年 10 月 22 日~23 日对本项目厂界环境噪声进行监测， 本次主要是对 现状环境噪声进行监测，监测情况如下： |
| --- | --- |

|  | （1）监测布点： 根据项目周边环境特征， 布设噪声测点， 在项目地块四周 外 1m 处各设一个监测点，分别设为 N1~N4。 （2）监测项目：等效连续 A 声级。 （3）监测时间、频率：昼夜间各一次，连续 2 天监测。 （4）监测结果见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-4 噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 检测 时段; 检测结果（Leq）; 评价 标准; 评价 结果. 10 月 22 日; 10 月 23 日. N1 项目厂界东侧 外 1 米处; 昼间; 50; 50; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44; 43; 达标. N2 项目厂界南侧 外 1 米处; 昼间; 50; 51; 达标. 夜间; 43; 43; 达标. N3 项目厂界西侧 外 1 米处; 昼间; 48; 48; 达标. 夜间; 43; 44; 达标. N4 项目厂界北侧 外 1 米处; 昼间; 49; 48; 达标. 夜间; 42; 43; 达标. 根据上表监测结果，项目厂界的昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标 准》（GB3096-2008）中 2 类标准。项目区域声环境质量状况良好。 3、地表水环境 由万宁市生态环境局 2022 年 2 月 23 日发布的《2021 年万宁市生态环境 质量状况》可知，厂界西北方向 6.4 公里处的万宁水库取水口水质为Ⅲ类。 4、生态环境 经现场踏勘，厂界周边主要为人工经济林， 物种单一，未发现国家、省 级保护与特有物种野生动植物。调查范围内不涉及自然保护区，项目不占用 基本农田。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 根据现场实地调查，本项目环境保护目标为： （1）大气环境： 项目厂界外 500m 范围内， 大气环境保护目标为西侧散 户、老黄村。 （2）声环境：项目厂界外 50m 范围内，无声环境保护目标。 （3）地下水环境： 项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目用地范围及周边主要为人工经济林及荒地杂草。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205132140041011120