# 注意事项： 1、本考卷满分共：100 分；考试时间：90 分钟。2、所有试题必须答到试卷答题纸上，答到试卷上无效。

3、考试结束后，考生须将试卷和试卷答题纸一并交回。

# 姓名 		学号

机械制造工艺学

# 一、填空题：

- 对那些精度要求很高的零件，其加工阶段可以划分为：粗加工阶段，半精加工阶段，	，	。

- 根据工序的定义，只要	、	、工作对象（工件）之一发生变化或对工件加工不是连续完成，则应成为另一个工序。

- 采用转位夹具或转位工作台，可以实现在加工的同时装卸工件，使	时间与

时间重叠，从而提高生产率。4.尺寸链的特征是关联性和	。

- 拉孔，推孔，珩磨孔，	等都是自为基准加工的典型例子。

- 根据工厂生产专业化程度的不同，生产类型划分为	、和单件生产三类。

- 某轴尺寸为 50 0.043 mm，该尺寸按“入体原则”标注为	mm。

0.018

- 工艺基准分为	、	、测量基准和装配基准。

- 机械加工工艺过程由若干个工序组成，每个工序又依次分为安装、	、和走刀。

- 传统的流水线、自动线生产多采用	的组织形式，可以实现高生产率生产。

1

- 选择粗基准时一般应遵循	、	、粗基准一般不得重复使用原则和便于工件装夹原则。

- 如图 1 所示一批工件，钻 4—φ15 孔时，若先钻 1 个孔，然后使工件回转90 度钻下一个孔，如此循环操作，直至把4 个孔钻完。则该工序中有     个工步， 个工位。

| 13. 全年工艺成本中，与年产量同步增长的费用称为 | 图 1 | 工件 ，如材料费、 |
| --- | --- | --- |
| 通用机床折旧费等。 |  |  |
| - 精加工阶段的主要任务是 。 - 为了改善切削性能而进行的热处理工序如 | 、 | 、调质等，应 |
| 安排在切削加工之前。 16.自位支承在定位过程中限制 个自由度。 |  |  |

- 工件装夹中由于	基准和	基准不重合而产生的加工误差，称为基准不重合误差。

- 在简单夹紧机构中，	夹紧机构实现工件定位作用的同时，并将工件夹紧；

夹紧机构动作迅速，操作简便。

- 锥度心轴限制	个自由度，小锥度心轴限制	个自由度。

2

- 回转式钻模的结构特点是夹具具有	；盖板式钻模的结构特点是没有	。

- 常用夹紧机构中的	是手动夹紧中应用最广泛的一种夹紧机构。

- 工件以外圆表面定位有两种形式，一种是	定位，一种是	定位。

- 夹紧力的作用方向应有利于工件的准确定位，一般要求主要夹紧力应垂直指向	。

- 铣床夹具的对刀装置主要由	和	组成。

- 零件的加工精度包含三方面的内容：尺寸精度、	和	。

- 在车床上车削轴，采用双顶针定位，如果轴产生腰鼓形误差，说明工艺系统中	的刚度不足；

如果轴产生鞍形误差，则说明工艺系统中	的刚度不足。

- 工艺上的 6σ原则是指有 99.73％的工件尺寸落在了	范围内。

- 卧式车床的误差敏感方向为	；刨床的误差敏感方向为	。

- 镗床主轴采用滑动轴承时，影响主轴回转精度的最主要因素是	。

- 按照在一批工件中误差出现的规律，加工误差可分为	和	两大类。

- 主轴回转误差可以分解为径向圆跳动、	和	三种基本形式。

- 车削加工中，大部分切削热传给	。

- 为减小传动元件对传动精度的影响，应采用	传动。

- 在转塔车床上就地镗削转塔上六个安装刀架的大孔是为了保证大孔轴线与重合。

3

- 表面残余_	_（拉或压）应力会加剧疲劳裂纹的扩展。

- 加工表面层金属的力学物理性能和化学性能的变化主要反映在三个方面：表面层金属的冷作硬化，	、	。

- 车削加工时，进给量增加会使表面粗糙度值	。

- 磨削时，砂轮的速度越高，工件表面的粗糙度值

- 磨削淬火钢时, 可能出现的表面金相组织的变化有	烧伤， 烧伤和淬火烧伤。

- 在运动副中，两相对运动零件表面的刀纹方向均与运动方向相同时，耐磨性	。

- 在运动副中，两相对运动零件表面的刀纹方向均与运动方向垂直时，耐磨性	。

- 常用的机械表面强化方法有	和	。

- 磨削时，采用内冷却方式和	砂轮能有效地防止烧伤现象的产生。

- 任何机器都是由	、	、组件和部件等组成。

- 调整组成环的公差时， 尺寸相近、加工方法相同的组成环， 其公差值	；难加工或难测量的组成环，其公差值	。

- 产品装配精度一般包括相互位置精度、	和	。

- 调整组成环的公差时，标准件尺寸的组成环，其公差值	；易加工或易测量的组成环，其公差值	。

- 根据零件的互换程度不同，互换法可以分为			和		。49.装配尺寸链的封闭环就是装配所要保证的	或		。 50.保证产品装配精度的方法有互换法、选择法、		和	。

4

- 各装配精度之间有密切的关系，	是相对运动精度的基础，	对其它两项精度的实现有较大的影响。

- 由一个零件的精度来保证某项装配精度的情况，称为	。

- 完全互换装配法常用于	精度的	环尺寸链的大批大量生产装配中。。

- 最常见的调整方法有	、可动调整法和误差抵消调整法。

- 在查找装配尺寸链时，组成环的数目应当等于有关零、部件的数目，这就是装配尺寸链	的原则。

- 大数互换装配法适用于	精度的	环尺寸链的大批大量生产装配中。。

- 最常见的修配方法有	、合并加工修配法和自身加工修配法。二、判断题：

- 不 完 全 定 位 在 机 械 加 工 定 位 方 案 中 是 不 允 许 出 现 的 。

（	）

- 有	色	金	属	的	精	加	工	不	宜	采	用	磨	削	加	工	。

（	）

- 过 定 位 和 欠 定 位 在 机 械 加 工 定 位 方 案 中 是 不 允 许 出 现 的 。

（	）

- 淬	火	一	般	安	排	在	磨	削	加	工	之	前	进	行	。

（	）

- 工 件 一 旦 夹 紧 ， 则 它 的 六 个 自 由 度 就 全 被 限 制 了 。

（	）

5

- 在 大 量 生 产 中 ， 单 件 工 时 定 额 可 忽 略 准 备 与 终 结 时 间

（	）

- 中批生产中， 机械加工工艺规程多采用机械加工工序卡片的形式。

（	）

- 采 用 复 合 工 步 可 以 节 省 基 本 时 间 ， 从 而 提 高 生 产 效 率 。

（	）

- 铰孔不但能保证尺寸、形状精度和减小孔的表面粗糙度，还能纠正位置精度。

（	）

- 轴的外径尺寸的公差，如果按“入体原则”标注，则其上偏差为零。

（	）

- 附加基准是起辅助定位作用的基准。	（	）

- 孔的直径公差，如果按“入体原则”标注，则其下偏差为零。	（	）

- 遵 守 “ 基 准 统 一 ” 原 则 ， 可 以 避 免 产 生 基 准 不 重 合 误 差 。

（	）

- 对于平面磨床,床身导轨在垂直面的直线度要求应该高于水平平面内的直线度要求。	（	）

- 加工丝杠时常采用弹性或液压尾顶尖，是为了避免工件受热伸长而产生弯曲变形。	（	）

- 如 果 工 艺 过 程 稳 定 ， 则 加 工 中 就 不 会 出 现 废 品 。

（	）

- 定 位 支 承 点 不 超 过 六 个 ， 就 不 会 出 现 过 定 位 。

（	）

6

- 一 般 来 说 ， 夹 具 误 差 对 加 工 表 面 的 位 置 误 差 影 响 最 大 。

（	）

- 工	件	的	内	应	力	不	影	响	加	工	精	度	。

（	）

- 加工误差的点图分析法可用于估算加工过程中的合格率和不合格率

（	）

- 定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。

（	）

- 普通车床导轨在垂直面内的直线度误差对加工精度影响不大。

（	）

- 车削具有圆度误差的毛坯时，由于“误差复映”而使工件产生与毛坯同样大小的圆度误差。（	）

- 假若一批工件加工尺寸的实际分布与正态分布基本相符，则其分布曲线的位置 和 形 状 都 受 加 工 系 统 中 的 常 值 系 统 误 差 的 影 响 。

（	）

- 零	件	表	面	粗	糙	度	值	越	小	，	其	耐	磨	性	越	好	。

（	）

- 滚 压 加 工 能 使 工 件 表 面 金 属 组 织 细 化 ， 形 成 压 缩 残 余 应 力 。

（	）

- 固 定 调 整 法 采 用 改 变 调 整 件 的 相 对 位 置 来 保 证 装 配 精 度 。

（	）

- 采 用 互 换 装 配 时 ， 选 择 的 协 调 环 不 能 为 标 准 件 或 公 共 环 。

7

（	）

- 粗	糙	表	面	易	被	腐	蚀	。

（	）

- 工件表面残余应力的数值及性质一般取决于工件最终工序的加工方法。

（	）

- 采 用 调 整 法 装 配 时 ， 选 择 的 补 偿 环 不 能 为 公 共 环 。

（	）

- 选择装配法常用于高精度少环尺寸链的成批或大批量生产中。

（	）

- 如果工件表面没有磨削烧伤色，也就说明工件表面层没有发生磨削烧伤。

（	）

- 进 给 量 对 切 削 加 工 表 面 粗 糙 度 的 影 响 较 大 。

| （ | ） |  |
| --- | --- | --- |
| 35. （ （ | 装 | 配 尺 寸 链 中 的 协 调 环 和 补 偿 环 都 不 应 该 是 公 共 环 。 ） 36. 采用直接选配法装配时， 最后可能出现“ 剩余零件”。 ） |

三、简答题：

- 为什么提高切削速度和刀具的刃磨质量，可以减小加工表面粗糙度值？

- 在装配时，有时采用“自身加工法”、“合并加工法”或“误差抵消法”，请问它们是由哪种装配方法发展成的？

- 如果零件的表面没有烧伤色是否就说明零件的表面层没有被受热损伤？为什么？

8

- 什么叫装配尺寸链的最短路线原则？为什么应遵守这个原则？

- 磨削裂纹的产生与工件材料及热处理有无关系？

- 修配装配法的含义是什么？适用于什么生产中?

- 加工箱体类零件时，常以什么作为统一的精基准，为什么？

- 试分析在成批大量生产中,为什么要控制毛坯硬度的均匀性?

- 拟定工艺路线的主要任务是什么？

- 试分析引起下列形状误差的主要原因：在车床上用两顶尖装夹工件车细长轴，１）工件产生腰鼓形形状误差；2）工件产生尺寸由大到小的锥形。

- 什么是工序？对同一工件其加工工序的安排是固定不变的吗？为什么？

- 试解释转移原始误差法的原理并举例加以说明。四、分析题：

- 判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。

  - b)

- 判断下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。

9

  - b)

3、过球心打一孔 。指出工件定位应限制的自由度。

- 分析图示夹紧方案不合理的原因，并加以改进。

10

- 判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。

  - b)

- 判断下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。

  - b)

7、在小轴上铣槽，保证尺寸H 和L 。指出工件定位应限制的自由度。

11

- 分析图示夹紧方案不合理的原因，并加以改进。

- 判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。

  - b)

- 判断下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。

12

  - b)

- 镗两小孔(上方大孔已加工)，保证尺寸 A 和H。指出工件定位应限制的自由度。

- 分析图示夹紧方案不合理的原因，并加以改进。

- 比较下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。

  - b)

- 比较下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。

13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/206030222210010030