# 目录

2023 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 1

2023 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 11

2022 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 18

2022 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 26

2021 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 33

2021 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 42

2020 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 48

2020 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 57

2019 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 65

2019 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 74

2018 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》真题 	 81

2018 年⼀ 级建造师《⽔利⽔电实务》答案解析 	 90

2023 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》考试真题

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选 对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.采用测角前方交会法进行平挖细部放样，宜用（  ）个交会方向。

A.一           B.二           C.三           D.四

2.水库总库容对应的特征水位是（  ）。

A.正常蓄水位       B.防洪高水位       C.设计洪水位       D.校核洪水位

3.帷幕灌浆的工艺流程主要包括：①钻孔；②裂隙冲洗；③压水试验；④灌浆及质量检验。其正确的顺序 是（  ）。

A.①②③④         B.①③②④         C.①②④③         D.①④③②

4.锚杆灌浆强度达到设计强度的 70%时，在（  ）m 范围内不允许爆破。

A.10           B.20           C.30           D.50

5.采用挖坑灌水（砂）时，试坑深度为（  ）。

A.碾压层厚         B.1/3 碾压层厚         C.1/2 碾压层厚         D.1.25 倍碾压层厚

6.低塑性混凝土宜在浇筑完毕后进行（  ）养护。

A.洒水        B.蓄水        C.喷雾        D.覆盖

7.在钢筋图中， 表示（  ）。

A.机械连接        B.绑扎接头        C.焊接接头        D.带直钩钢筋搭接

8.碾压混凝土质量评定中，钻孔取样中芯样获得率评价混凝土的（  ）。

A.抗渗性       B.密实性       C.均质性       D.力学性能

9.某型号为 HL220-LJ-500 的水轮机其中“500 ”表示（  ）。

A.转轮型号       B.转轮直径       C.转轮机转速       D.金属蜗壳直径

10.点燃导火索应使用的正确工具为（  ）。

A.香         B.打火机         C.香烟         D.火柴

11.建设工程程序分为（  ）个阶段。

A.5         B.6         C.7         D.8

12.项目法人应当自工程开工之日起（  ）个工作日之内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级

主管单位备案。

A.7         B.10         C.14         D.15

— 1—

13.稽察问题性质分为（  ）类。

A.两级          B.三级         C.四级          D.五级

14.某大中型项目未完工程投资及预留费用应控制在总概算的（  ）以内。

A.1%         B.2%         C.3%         D.4%

15.根据《水利工程勘测设计失误分级标准》，下列属于严重勘测设计失误的是（  ）。

A.测量成果错误，对工程设计和施工造成影响

B.主要建筑物结构尺寸不合适，但是可以补救

C.环境保护措施不符合技术标准要求，对环境造成严重影响

D.设计变更内容或设计深度不符合推荐性标准要求

16.某工程的钢筋绑扎和混凝土浇筑工程不合格造成工程质量，可以追究（  ）的终身质量责任。

A.钢筋绑扎施工负责人                   B.混凝土浇筑施工负责人

C.总监理工程师                         D.项目负责人

17.根据工程的具体情况和需要确定安全标志设置场所及类型，“当心火灾 ”标志属于（  ）标志。

A.警告        B.禁止        C.指令        D.提示

18.移民安置实施工作由（  ）来进行组织。

A.地方政府       B.项目法人       C.施工单位       D.移民监理

19.水利技术标准分为（  ）个层次。

A.2           B.3           C.4           D.5

20.下列属于超过一定规模危险性较大单项工程的是（  ）。

A.围堰工程       B.沉井工程       C.顶管工程       D.水上作业工程

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1.水泥砂浆中保水性可用（  ）指标表示。

A.和易性        B.流动性        C.坍落度        D.泌水率        E.分层度

2.渗透破坏基本表现形式包括（  ）。

A.管涌        B.流土        C.坍塌        D.接触流失        E.接触冲刷

3.高压喷射灌浆“三管法 ”主要设备有（  ）。

A.高压泥浆泵               B.空压机               C.清水泵

D.钻孔机                   E.高压水泵

4.碾压混凝土连续碾压 3～4 遍无灰浆泌出，集料颗粒被压碎，说明（  ）。

A.混凝土太干               B.VC 值太小               C.水泥加入太少

D.VC 值太大                 E.混凝土太湿

—2—

5.下列场景中照明电压的使用正确的是（  ）。

A.一般场所使用 220V

B.行灯 36V

C.在潮湿场所 24V

D.地下工程灯具距离地面 2.1m 场所 36V

E.有锅炉的场所 24V

6.根据《水利建设项目稽察工作指导书（2022 年版）》（监督质函[2022]16 号），水利工程稽察方式主要包 括（  ）。

A.重点勘察       B.抽查       C.项目稽察       D.回头看       E.一般勘察

7.下列关于水利工程项目建设程序的描述中正确的有（  ）。

A.项目建议书解决建设必要性问题

B.初步设计解决社会可行性问题

C.建设程序包括后评价

D.项目分为公益性和经营性两类

E.建设期和运行期不可重叠

8.主体信用信息管理中，关于不良行为记录的说法正确的有（  ）。

A.不良信息分为三类

B.不良信息化计分结果是白名单的依据

C.一般不良行为记录可申请修复

D.信用良好且三年内无不良，资质管理可享绿色通道

E.信用良好且三年内无不良，在行政许可时可享容缺受理

9.根据《水法》规定，下列属于水工程的是（  ）。

A.修建航道               B.修建桥梁               C.修建码头

D.沿海围填               E.城镇送排水工程

10.根据《水电水利工程施工监理规范》DL/T5111-2012，工程项目划分（  ）。

A.单项工程               B.单位工程               C.分部工程

D.分项工程               E.单元工程

—3—

三、实务操作和案例分析题（共 5 道题，（一）、（二）、（三）题各 20 分，（四）、（五）题各 30 分）

案例一

【背景资料】

某引水隧洞工程为平洞，采用钻爆法施工，由下游向上游开挖。钢筋混凝土衬砌采用移动模板浇筑， 各工作名称和逻辑关系如表 1，经监理批准的施工进度计划如图 1-1。

表 1  引水隧洞工作名称及逻辑关系表

| 序号 | 工作名称 | 代号 | 持续时间 | 紧前工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | A | 10 | - |
| 2 | 下游临时道路扩建 | B | 20 | A |
| 3 | 上游临时道路扩建 | C | 90 | A |
| 4 | 下游洞口开挖 | D | 30 | B |
| 5 | 上游洞口下挖 | E | 30 | C |
| 6 | 隧洞开挖 | F | 380 | D |
| 7 | 钢筋加工 | G | 150 | B |
| 8 | 隧洞贯通 | H | 15 | E、F |
| 9 | 隧洞钢筋混凝土衬砌施工 | I | 270 | G、H |
| 10 | 尾工 | J | 10 | I |

事件一：工程如期开工，A 完工后，因其它标段的影响（非承包人的责任），D 工作开始时间推迟。经 发包人批准监理人通知承包人，工作 B、C 正常进行，G 工作不受影响。D 工作暂停，推迟开工 135 天，要  求承包人调整进度计划。承包人提出上下游相向开挖的方法，进度计划如图 1-2。其中 C1 为 C 工作剩余时 间，K 表示暂停时间。发包人和承包人签订补充协议，约定工期不变，发包人支付赶工费用 108 万元，提前 完工奖励 1.5 万元/天，推迟完工处罚 1.5 万元/天。

事件二：上游开挖中，由于未及时支护，导致塌方。共处理塌方石方 450m³ , 耗时 8 天。承包人以地质 不良为由，向发包人提出 49500 元（450m³ , 110 元/m³ ) 的费用及工期索赔。

事件三：当上下游距离小于 L1 时，爆破时对向开挖面的人员应撤离，当距离小于 L2 时，上游停止开 挖，由下游向上游贯通。

—4—

事件四：对工期进行检查发现，工作 H 结束时间推迟 10 天，工作 I 实际持续工作为 254 天，工作 J 实 际持续时间为 6 天。

【问题】

（1）.水工地下洞室除了平洞，还有哪些形式？倾角分别是多少？【4 分】

（2）.指出图 1-2 中 F1、F2 分别代表什么，并指出关键线路。【4 分】

（3）.事件二中承包人的要求是否合理，并指出理由。【4 分】

（4）.分别写出 L1、L2 代表数值。【4 分】

（5）.根据事件四，计算实际总工期，对比合同工期是提前还是推迟？并计算发包人应支付承包人的费用。 【4 分】

—5—

案例二

【背景资料】

某大型水库枢纽工程，建设资金来源为国有投资。发包人和施工单 2 位甲依据《水利水电工程标准施 工招标文件》（2009 版）签订施工总承包合同。工程量清单计价以《工程量清单计价规范》为标准。南干渠 隧洞估算投资 1000 万元，发包人将其以暂估价形式列入总包合同。

事件一：发包人要求以招标形式确定南干渠隧洞承包人，经招标，施工单位乙确定为承包人，与施工 单位甲签订分包合同。

事件二：南干渠隧洞施工方案中，隧洞全长 1000 米，为圆形平洞，内径 5 米，衬砌厚 50 厘米，平均 超挖控制在 15 厘米。

事件三：南干渠隧洞设计衬砌 8635m³ , 实际用量 12223.55m³ 。混凝土配比如表 2，完工后，施工单位 乙向监理单位提交混凝土衬砌子目完工付款申请单，申请以 12223.55m³计量。

| 标号 | 水泥（kg） | 卵石（m3） | 砂子（m3） | 水（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | 291 | 0.8 | 0.52 | 0.2 |

表二  南干渠隧洞混凝土配比

事件四：为保障分包单位农民工工资支付，双方在合同中约定如下：

（1）存储农民工工资保障金；

（2）编制农民工工资支付表；

（3）配备劳资专管员；

（4）对农民工进行实名登记；

（5）将人工费及时足额拨付至农民工工资专用账户；

（6）开通农民工工资专用账户。

【问题】

（1）.事件一中，发包人要求招标的要求是否合理，并说明理由。【4 分】

（2）.事件二中，计算设计石方开挖量和实际石方开挖量，并判定计量用量( π取 3.14）。【3 分】

（3）.事件三中，计算水泥和砂子的实际用量。【4 分】

（4）.修改事件三中，申请付款的不妥之处。【4 分】

（5）.分别判定事件四中的约定是施工单位甲或施工单位乙的责任，以序号表示。【5 分】

—6—

案例三

【背景资料】

某河道新建设节制闸，闸室、翼墙地基采用换填水泥土，消力池末端（水平段）设冒水孔，底部设小 石子、大石子、中粗砂三级反滤，纵向剖面图如图 3 所示

事件一：开工前，监理部门组织编制本工程保障安全生产措施方案。方案包括工程概况、编制依据、 安全生产的有关规章制度制定情况、安全生产管理机构及相关负责人。总监理工程师审批，并于开工后 21 日报有管辖权的水行政主管部门备案。

事件二：该工程采用塔式起重机作为垂直运输机械，施工过程中发生模板坠落事故，导致 1 人死亡，2 人重伤，1 人轻伤。事故发生后，现场人员立即向本单位负责人报告。经调查，塔吊部分人员无特种作业资 格证书。

【问题】

（1）.根据背景资料判断，消力池位于闸室上游还是下游？依次写出①②③的名称。【4 分】

（2）.改正事件一中的不妥之处。【4 分】

（3）.本工程安全生产措施方案还包括哪些内容？【4 分】

（4）.事件二中的事故属于哪个等级？根据《水利安全生产信息报告和处置规则》，施工单位负责人应在什 么时间向哪些部门报告。【4 分】

（5）.塔式起重机的哪些人员应取得特种作业资格证书。【4 分】

—7—

案例四

【背景资料】

某灌溉输水项目，施工过程中发生如下事件：

事件一：项目法人组织监理、设计、施工等单位将施工项目划分为渠道、渡槽、隧洞等 5 个单位，确 定主要单位工程、关键部位单元工程。监理单位开工前将划分表及说明书面报质量监督机构确认。

事件二：渡槽采用定型钢模板预制，①场地平整压实，②混凝土基础平台制作，③钢筋笼吊装，④外 模安装，⑤底模安装及平整度调整，⑥内模安装，⑦模板支撑加固，⑧槽身预制拉杆安装，⑨混凝土浇筑， ⑩渡槽吊运存放，⑪内模拆除（混凝土养护），⑫外模拆除。

施工流程为：①→②→A→B→③→C→D→E→⑨→⑪→F→G→拆除底模

事件三：隧洞为平洞，断面跨度 4.2 米，IV 级围岩，局部 V 级围岩。施工单位编制施工方案，采用全 断面钻爆法开挖， 自钻注浆锚杆加固，并明确了 IV、V 级围岩开挖循环进尺参数。

| 单位工程名称 | 分部工程质量统计 |  |  | 外观质量检查 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数（个） | 其中优良（个） | 优良率（%） |  |  |
| 渠道 | 10 | 8 | 80 | 90 | 优良 |
| △渡槽 | 12 | 8 | 66.7 | 85 | a |
| △隧洞 | 10 | 8 | 80 | 88 | b |
| 水闸、渠下工程 | 8 | 6 | 75 | 86 | 优良 |
| 暗涵 | 10 | 7 | 70 | 87 | C |
| 自评结果 | e |  |  | 优良率 | d |
| 注：标注△为主要单位工程。 |  |  |  |  |  |

表 3  工程项目质量评定表（部分）

事件四：该工程未发生质量事故，施工单位自评合格，主要项目全部优良。项目法人组建合同工程完 工验收工作组，监理单位组织合同工程完工验收，通过了《合同工程完工验收鉴定书》，并按照规定，进行 分发备案。

【问题】

（1）.改正事件一中划分表及说明申报的不妥之处，除主要单位工程、关键部位单元工程外，项目划分还 需确定哪些项目？本工程渠道单位工程划分的原则是什么？【6 分】

（2）.写出事件二中 ABCDEFG 分别代表什么，用序号表示。【7 分】

（3）.根据事件三的跨度，确定隧洞的规模。按照原理的不同，锚杆还有哪些形式？写出 IV 类围岩开挖循 环进尺参数控制标准。【5 分】

（4）.写出事件四中 abc 的质量评定等级，列式计算优良率 d，并判定自评结果 e。【5 分】

（5）.改正事件四合同工程完工验收的不妥之处，并写出《合同工程完工验收鉴定书》分发备案的具体要 求。【7分】

—8—

案例五

【背景资料】

某新建水库枢纽工程，包括主坝、副坝、泄水闸。主坝为混凝土面板堆石坝，副坝为均质土坝。 事件一：防浪墙采用移动模板浇筑，示意图 4 如图所示。

事件二：施工单位采用环刀法检测副坝土料压实度（最大干密度 1.66g/cm³ )。

| 湿密度 | 环刀容积 | ml | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环刀质量 | g | 188.34 |  |  |
|  | 土+环刀质量 | g | 578.34 |  |  |
|  | 土质量 | g |  |  |  |
|  | 湿密度 | g/cm3 | 1.95 | A |  |
| 干密度 |  | 盒一 |  | 盒二 |  |
|  | 盒质量 | 13.4 | B | 13.21 | C |
|  | 盒+湿土质量 | 52.34 | D | 43.33 | E |
|  | 盒+干土质量 | 44.96 | F | 37.61 | G |
|  | 水质量 |  |  |  |  |
|  | 干土质量 |  |  |  |  |
|  | 含水率 |  |  |  |  |
|  | 平均含水率 | H |  |  |  |
|  | 干密度 | I |  |  |  |
|  | 压实度 | J |  |  |  |

表 4  环刀法检测压实度情况表

事件三：新进一批钢筋，施工单位按要求取样，送至有资质的第三方检验机构进行拉力试验。 事件四：工程采用紫铜片止水，方案部分内容如下：

（1）沉降缝填充，先装填填缝材料，后浇筑混凝土；

（2）紫铜片采用双面焊接，焊缝搭接 10mm；

（3）水平止水片接头在加工厂制作；

（4）水平止水片上 40cm 设置一道水平施工缝，施工时采用将止水片留出的方案；

（5）紫铜片在沉降槽处用聚乙烯闭孔泡沫条填缝；

（6）为加强止水片和混凝土的接触，振捣时用振捣泵在止水片上及止水片周围振捣；

（7）焊缝采用红铜焊丝；

（8）用水检查焊缝的渗透性。

—9—

【问题】

（1）.写出事件一中 1、2、3、4 的名称。【4 分】

（2）.计算压实度，采用代码列式计算，计算结果保留小数点后两位。【7 分】

（3）.钢筋检验除拉力试验外，还应进行哪些试验。拉伸试验的三个指标是什么。【4 分】

（4）.写出混凝土面板的施工内容【4 分】

（5）.指出并改正事件四的不妥之处。【8 分】

（6）.工程结束后，施工单位和发包人签订了质量保修书，写出质量保修书的内容。【3 分】

— 10—

2023 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》参考答案

一、单项选择题

1.【答案】C

【解析】开挖工程细部放样方法有极坐标法、测角前方交会法、后方交会法等，但基本的方法主要是极坐 标法和测角前方交会法。采用测角前方交会法，宜用三个交会方向，以“半测回 ”标定即可。

2.【答案】D

【解析】总库容指最高洪水位以下的水库静库容。对应校核洪水位。

3.【答案】A

【解析】帷幕灌浆施工工艺主要包括：钻孔、裂隙冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。

4.【答案】B

【解析】在锚索灌浆、锚杆灌浆、喷混疑土的强度达到设计强度的 70％以前，其 20m 范围内不允许爆破。

5.【答案】A

【解析】垫层料、过渡料和堆石料压实干密度检测方法，宜采用挖坑灌水（砂）法，或辅以其他成熟的方 法。垫层料也可用核子密度仪法。

垫层料试坑直径不小于最大料径的 4 倍，试坑深度为碾压层厚。

过渡料试坑直径为最大料径的 3一4 倍，试坑深度为碾压层厚。

堆石料试坑直径为坝料最大料径的 2一3 倍，试坑直径最大不超过 2m。试坑深度为碾压层厚。

6.【答案】C

【解析】塑性混凝土应在浇筑完毕后 6～18h 内开始洒水养护，低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护， 并及早开始洒水养护；混凝土应连续养护，养护期内始终使混凝土表面保持湿润。

7.【答案】A

【解析】

| 序号 | 名称 | 图例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 带半圆形弯钩的钢筋端部 | —________________ | - |
| 4 | 带直钩的钢筋端部 |  | - |
| 5 | 带丝扣的钢筋端部 |  | - |
| 6 | 无弯钩的钢筋搭接 |  | - |
| 7 | 带半圆形弯钩的钢筋搭接 |  | - |
| 8 | 带直钩的钢筋搭接 | __________________ | - |
| 9 | 花篮螺丝钢筋接头 |  | - |
| 10 | 机械连接的钢筋接头 |  | 用文字说明机械连接的方式 （如冷挤压或直螺纹等） |

8.【答案】C

【解析】钻孔取样评定的内容如下：

— 11—

①芯样获得率：评价碾压混凝土的均质性。

②压水试验：评定碾压混凝土抗渗性。

③芯样的物理力学性能试验：评定碾压混凝土的均质性和力学性能。

④芯样断口位置及形态描述：描述断口形态，分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结合处的数量，并 计算占总断口数的比例，评价层间结合是否符合设计要求。

⑤芯样外观描述：评定碾压混凝土的均质性和密实性

9.【答案】B

【解析】HL220-LJ-500，表示转轮型号为 220 的混流式水轮机，立轴，金属蜗壳，转轮直径为 500cm。

10.【答案】A

【解析】点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机。

11.【答案】D

【解析】水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、 生产准备、竣工验收、后评价等阶段，各阶段工作实际开展时间可以重叠。

12.【答案】D

【解析】项目法人应当自工程开工之日起 15 个工作日之内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一 级主管单位备案。

13.【答案】B

【解析】稽察问题性质可分为“严重 ”、“较重 ”和“一般“三个类别。

14.【答案】C

【解析】建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的 3%以 内，小型项目应控制在 5%以内。

15.【答案】C

【解析】选项 A 错误，测量成果错误，对工程设计和施工造成重大影响属于严重勘测设计失误。

选项 B 错误，主要建筑物结构形式、控制高程、主要结构尺寸不合理，补救措施实施困难，影响工程整体 功能发挥、正常运行或结构安全属于严重勘测设计失误。

选项 D 错误，设计变更内容或设计深度不符合强制性标准要求属于严重勘测设计失误。

16.【答案】D

【解析】根据《水利工程责任单位责任人质最终身责任追究管理办法（试行）》（水监督（2021）335 号）， 水利工程责任单位是指承担水利工程项目建设的建设单位（项目法人，下同）和勘察、设计、施工、监理 等单位。责任单位责任人包括责任单位的法定代表人、项目负责人和直接责任人等。

17.【答案】A

【解析】警告标志，提醒人们对周围环境引起注意，以免可能发生的危险。警告标志的几何图形是黑色的 正三角形、黑色符号和黄色背景。黄色，传递注意、警告的信息。当心火灾属于警告标志。

18.【答案】A

— 12—

【解析】移民安置工作实行政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与的管理体制。移民区和移民安 置区县级以上地方人民政府负责移民安置规划的组织实施。

19.【答案】D

【解析】水利标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。

20.【答案】C

【解析】地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程属于超过一定规模的危险性较大的单项工程。围堰工程、 水上作业工程、沉井工程、临时用电工程属于达到一定规模的危险性较大的单项工程。

# 二、多项选择题

1.【答案】D,E

【解析】保水性可用泌水率表示，即砂浆中泌出水分的质量占拌合水总量的百分率。但工程上采用较多的 是分层度这一指标。

2.【答案】A,B,D,E

【解析】渗透变形又称为渗透破坏，是指在渗透水流的作用下，土体遭受变形或破坏的现象。 一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。

3.【答案】B,D,E

【解析】三管法是使用能输送水、气、浆的三个通道的喷射管，从内喷嘴中喷射出压力为 30～50MPa 的超 高压水流，水流周围环绕着从外喷嘴中喷射出一般压力为 0.7～0.8MPa 的圆状气流，同轴喷射的水流与气 流冲击破坏土体。由泥浆泵灌注压力为 0.2～0.7MPa、浆量 80～100L/min、密度 1.6～l.8g/cm³ 的水泥浆液 进行充填置换。

4.【答案】A,D

【解析】碾压混凝土在碾压过程中，若振动碳压 3~4 遍后仍无灰浆泌出，混凝土表面有干条状裂纹出现， 甚至有粗集料被压碎现象，则表明混凝土料太干。VC 值太小表示拌合太湿，振动碾易沉陷，难以正常工作。 VC 值太大表示拌合料太干，灰浆太少，集料架空，不易压实。

5.【答案】A,B,C,D

【解析】

（1）一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

（2）地下工程，有高温、导点灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V。 （3）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V。

（4）在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于 12V。 （5）使用行灯应遵守下列规定：电源电压不超过 36V。

6.【答案】C,D

【解析】水利稽察方式主要包括项目稽察和对项目稽察发现问题整改情况的回头看。

7.【答案】A,C

【解析】选项 B 错误，可行性研究报告解决项目建设技术、纾济、环境、社会可行性问题。

选项 B 错误，水利工程建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类。

— 13—

选项 E 错误，各阶段工作实际开展时间可以重叠。

8.【答案】A,C,D,E

【解析】选项 B 错误，对水利建设市场主体不良行为记录信息实行量化计分管理，量化计分结果是“重点 关注名单 ”“黑名单 ”认定和水利行业信用评价的重要依据。

9.【答案】A,D,E

【解析】水工程是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。《中国 水利百科全书》将水利工程定义为对自然界的地表水和地下水进行控制和调配，以达到除害兴利的目的而  修建的工程，并按服务对象分为防洪工程、农田水利工程（也称为排灌工程）、发电工程、航道及港口工程、 城镇供水排水工程、环境水利工程、河道堤防和海堤工程、海涂围垦工程等，所以水工程就是水利工程。

由于行业和部门的分工，人们习惯狭义地将水利部门管理建设的上述工程称为水利工程，为避免歧义，故 《水法》将规范的涉水工程称为水工程。

桥粱、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。不属于水工程。

10.【答案】B,C,D,E

【解析】根据《水电水利工程施工监理规范》DL/T5111-2012，工程开工申报及施工质量检查，一般按单位 工程、分部工程、分项工程、单元工程四级进行划分。

三、实务操作和案例分析题

案例一

（1）.【答案】

（1）除了平洞外还有：缓斜井、斜井、竖井；（2）倾角小于等于 6 °为平洞；倾角 6 °~75 °为斜井（6~ 48 °缓斜井，48～75°斜井），倾角大于等于 75°为竖井。

【考点来源】第一章第四节土石方工程

（2）.【答案】

（1）F1 为下游隧洞开挖、F2 为上游隧洞开挖；（2）①→②→④→⑥→⑦→⑧→⑨、①→③→⑤→⑥→⑦ →⑧→⑨。

【考点来源】第二章第十节 水利水电工程施工组织设计

（3）.【答案】承包人的要求不合理，理由：导致塌方的原因是未及时支护，属于承包人自身责任。 【考点来源】第二章第十节 水利水电工程施工组织设计

（4）.【答案】

L1 为 30m；L2 为 15m。

【考点来源】第一章第九节水利水电工程施工安全技术

（5）.【答案】

（1）实际总工期：10+20+70+30+310+15+10+254+6=725（天）（2）对比合同工期 735 天，提前 10 天；（3） 发包人应支付承包人的费用：108+1.5×10=123 万元。

【考点来源】第二章第十节 水利水电工程施工组织设计

— 14—

案例二

（1）.【答案】

发包人要求招标的要求合理。理由：南干渠隧洞估算投资 1000 万元，建设资金来源为国有投资，所以应当 招标。

【考点来源】第二章第三节水利水电工程标准施工招标文件的内容

（2）.【答案】

设计石方开挖量：3.14×3×3×1000=28260.00m³实际石方开挖量：3.14×3.15×3.15×1000=31156.65m³ 土石方开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，因此计量用量取设 计开挖量，即 28260.00m³。

【考点来源】第二章第十一节 水利水电工程施工成本管理

（3）.【答案】

水泥用量：12223.55×291=3557053.05kg 砂子用量：12223.55×0.52=6356.246m³

【考点来源】第一章第一节第二目 水利水电工程设计

（4）.【答案】

不妥之处一：施工单位乙向监理单位提交混凝土衬砌子目完工付款申请单不妥。改正：施工单位乙向施工 单位甲提交混凝土衬砌子目完工付款申请单。不妥之处二：申请以 12223.55m³计量不妥。改正：单价子目 结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量，即按施工图纸所示尺寸计 算的有效体积为单位计量，即以 8635m³计量。

【考点来源】第二章第十一节 水利水电工程施工成本管理

（5）.【答案】

施工单位甲的责任：（1）（3）（6）。施工单位乙的责任：（2）（4）。

【考点来源】第二章第三节 水利水电工程标准施工招标文件的内容

案例三

（1）.【答案】

（1）消力池位于闸室下游。（2）①：中粗砂；②：小石子；③：大石子。

【考点来源】第一章第八节第一 目水闸施工技术

（2）.【答案】

不妥之处一：监理部门组织编制本工程保障安全生产措施方案不妥。改正：项目法人应当组织编制保 证安全生产的措施方案。不妥之处二：开工后 21 日报有管辖权的水行政主管部门备案不妥。改正：开工之 日起 15 个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督 机构备案。

【考点来源】第二章第五节水利工程建设安全生产管理

（3）.【答案】

安全生产措施方案还包括：安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况、安全生产管理机构的应急救 援预案、工程度汛方案措施、其他有关事项。

— 15—

【考点来源】第二章第五节水利工程建设安全生产管理

（4）.【答案】

（1）属于一般事故；（2）单位负责人接到报告后，应在 1 小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政 主管部门报告。

【考点来源】第二章第五节水利工程建设安全生产管理

（5）.【答案】

安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工。

【考点来源】第二章第五节 水利工程建设安全生产管理

案例四

（1）.【答案】

（1）不妥之处：监理单位开工前将划分表及说明书面报质量监督机构确认不妥。改正：应当由项目法人在 主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。（2）项目划分除确定主要单位工 程、关键部位单元工程外，还应确定主要分部工程和重要隐蔽单元工程。（3）本工程渠道单位工程划分原 则是：按招标标段或工程结构划分。

【考点来源】第二章第七节水利水电工程施工质量评定

（2）.【答案】

A：⑤; B：④; C：⑥; D：⑧; E：⑦; F：。；G：⑩

【考点来源】第一章第六节第二目 模板与钢筋

（3）.【答案】

（1）隧洞规模为小断面。（2）按照原理划分，锚杆还有全长粘结型锚杆、端头锚固型锚杆、摩擦型锚杆、 预应力锚杆。（3）IV 级围岩中，开挖循环进尺控制在 2m 以内。

【考点来源】第一章第四节土石方工程

（4）.【答案】

a：合格；b：优良；c：优良；优良率 d=4/5=80.0%；e 为合格。

【考点来源】第二章第七节水利水电工程施工质量评定

（5）.【答案】

（1）不妥之处：监理单位组织合同工程完工验收不妥。改正：合同工程完工验收应当由项目法人组织。（2） 《合同工程完工验收鉴定书》正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需的份数确定。 自验收鉴定书通过之日起 30 个工作日内，应有项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案。 【考点来源】第二章第八节水利工程验收

— 16—

案例五

（1）.【答案】

1：支撑钢架（贝雷架、门架）；2：花篮螺杆（横向拉杆）；3：行驶轮（滑轮）；4：轨道

【考点来源】第一章第六节第二目模板与钢筋

（2）.【答案】

盒一水的质量：D-F=52.34-44.96=7.38g

盒一干土的质量：F-B=44.96-13.4=31.56g

盒一含水率：水的质量÷干土的质量=（D-F）/（F-B）=7.38÷31.56=23.38%

盒二水的质量：E-G=43.33-37.61=5.72g

盒二干土的质量：G-C=37.61-13.21=24.40g

盒二含水率：水的质量÷干土的质量=（E-G）/（G-C）=5.72÷24.40=23.44%

平均含水率：H=（23.38%+23.44%） ÷2=23.41%

干密度：湿密度÷（1+含水率）=A/(1+H)=1.95÷（1+23.41%）=1.58g/cm³

压实度：干密度÷最大干密度=I/最大干密度=1.58÷1.66=95.18%。

【考点来源】第一章第五节第一 目土石坝施工技术

（3）.【答案】

（1）钢筋还应进行冷弯试验。（2）钢筋拉伸试验的三个指标是屈服点、抗拉强度、伸长率。 【考点来源】第一章第一节第二目水利水电工程设计

（4）.【答案】

面板的施工主要包括混凝土面板的分块、垂直缝砂浆条铺设、铺设止水、架立侧模、钢筋架立、面板混凝 土浇筑、面板养护等作业内容。

【考点来源】第一章第五节第二目混凝土面板堆石坝施工技术

（5）.【答案】

不妥之处一：（2）紫铜片采用双面焊接，焊缝搭接 10mm 不妥。改正：紫铜止水片双面焊其搭接长度不 应小于 20mm。不妥之处二：（6）为加强止水片和混凝土的接触，振捣时用振捣泵在止水片上及止水片周围 振捣不妥。改正：浇筑止水缝部位混凝土时振捣器不得触及止水片。不妥之处三：（7）焊缝采用红铜焊丝  不妥。改正：铜止水带宜用黄铜焊条焊接。不妥之处四：（8）用水检查焊缝的渗透性不妥。改正：金属止  水带的焊缝应抽样用煤油等做渗透检验。

【考点来源】第一章第五节第二目混凝土面板堆石坝施工技术+第一章第八节第一 目水闸施工技术

（6）.【答案】

质量保修书的内容：合同工程完工验收情况；质量保修的范围和内容；质量保修期；质量保修责任；质量 保修费用；其他。

【考点来源】第二章第八节水利工程验收

— 17—

2022 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》考试真题

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选 对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.测量土石方开挖工程量，两次独立测量的差值小于 5%时，可以作为最后工程量的是（  ）值。

A.大数          B. 中数          C.小数          D.重测

2.五类环境条件下的闸墩，其混凝土保护层最小厚度是（  ）mm。

A.30                       B.40                       C.50                        D.60

3.建筑物级别为 2 级的水闸，其闸门的合理使用年限为（  ）年。

A.30                       B.50                       C.80                       D.100

4.用于均质土坝的土料，其有机质含量（按重量计）最大不超过（  ）。

A.5%                       B.6%                       C.7%                       D.8%

5.下图为某挡土墙底板扬压力示意图。该挡土墙底板单位宽度的扬压力为（  ）kN（水的重度γ=10kN/m³ )。

A.25                       B.50                       C.75                       D.100

6.利用水跃消能称为（  ）。

A.面流消能        B.水垫消能        C.挑流消能        D.底流消能

7.可以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（  ）。

A 固结灌浆        B 接触灌浆        C 接缝灌浆        D  回填灌浆

8.面板堆石坝的过渡区位于（  ）之间。

A.主堆石区与下游堆石区               B.上游面板与垫层区

C.垫层区与主堆石区                   D.下游堆石区与下游护坡

9.关于型号为“HL220-LJ-500 ”水轮机的说法，正确的是（  ）。

— 18—

A.转轮型号为 220 的混流式水轮机            B.转轮型号为 500 的混流式水轮机

C.水轮机的比转数为 500γ/min                                 D.水轮机的转轮直径为 220cm

10.坠落高度为 20m 的高处作业级别为（  ）。

A.一级          B.二级           C.三级          D. 四级

11.实施水利工程建设项目代建制时，施工招标的组织方为（  ）。

A.项目法人        B.代建单位        C.代建合同约定的单位        D.招标代理机构

12.根据《水利建设项目稽察常见问题清单（2021 年版）》，稽察发现质量管理制度未建立，可以认定问题性 质为（  ）。

A.特别严重        B.严重        C.较重        D.一般

13.根据《水利工程合同监督检查办法（试行）》，签订的劳务合同不规范问题属于（  ）合同问题。

A.一般        B.较重        C.严重        D.特别严重

14.承包人违法分包导致合同解除，对已经完成的质量合格建设工程，工程价款应（  ）。

A.全部支付        B.部分支付        C.折价补偿        D.不支付

15.根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》，质量缺陷分类中不包括（  ）。

A.一般质量缺陷        B.较重质量缺陷        C.严重质量缺陷        D.特别严重缺陷

16.水利工程施工场地安全标志中，指令标志的背景颜色为（  ）。

A.红色         B. 白色        C.蓝色        D.黄色

17.根据《大中型水电工程建设风险管理规范》（GB/T50927-2013），某风险发生的可能性等级是“偶尔 ”，损 失严重性等级是“严重 ”，则该风险评价等级为（  ）级。

A.I                        B. Ⅱ           C.Ⅲ          D.Ⅳ

18.根据《水电建设工程质量监督检查大纲》，质量监督的工作方式一般为（  ）。

A.巡视检查        B.抽查        C.驻点        D.飞检

19.水利工程建设项目档案验收前，项目法人应组织参建单位编制（  ）报告。

A.档案抽检        B.档案自检        C.档案评估        D.档案审核

20.根据《水利工程建设监理规定》（水利部令第 28  号）和《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），负责 审批分部工程开工申请报告的是（  ）。

A.总监理工程师           B.监理工程师          C.监理员          D.副总监理工程师

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1.下列水库大坝建筑物级别可提高一级的有（  ）。

A.坝高 120m 的 2 级混凝土坝          B.坝高 95m 的 2 级土石坝

C.坝高 100m 的 2 级浆砌石坝          D.坝高 75m 的 3 级土石坝

— 19—

E.坝高 95m 的 3 级混凝土坝

2.土石坝渗流分析的主要内容是确定（  ）。

A.渗透压力       B.渗透坡降        C.渗流量       D.浸润线位置       E.扬压力

3.启闭机试验包括（  ）试验。

A.空运转        B.空载        C.动载        D.静载        E.超载

4.关于钢筋接头的说法，错误的有（  ）。

A.构件受拉区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的 50%

B.构件受压区绑扎钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的 50%

C.受弯构件受拉区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的 50%

D.受弯构件受压区焊接钢筋接头截面面积不超过受力钢筋总截面面积的 25%

E.焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于 10d ，也不应位于最大弯矩处

5.关于堤防填筑作业的说法，正确的有（  ）。

A.筑堤工作开始前，必须按设计要求对堤基进行清理

B.地面起伏不平时，应由低至高顺坡铺土填筑

C.堤防横断面上地面坡陡于 1：5 时，应将地面坡度削至缓于 1：5

D.相邻作业堤段间出现高差，应以斜坡面相接，坡度应缓于 1：3

E.堤防碾压行走方向，应垂直于堤轴线

6.根据《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）》（水监督〔2021〕335  号），责任人 为注册执业人员的，可能的责任追究方式有（  ）。

A.责令停止执业 1 年          B. 吊销执业资格证书          C.3 年内不予注册

D.罚款                      E.责令辞职

7.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精〔2014〕3 号），一个文明建设工地可以按（  ）申报。

A.一个工程项目               B.一个标段               C.一个单位工程

D.几个标段联合               E.一个单项工程

8.水利水电工程建设项目竣工环境保护验收中，建设单位组织成立验收工作组的，工作组成员应包括(  )

代表。

A.设计单位                                         B.施工单位

C.质量监督机构                                     D.环境影响报告书（表）编制机构

E.验收监测（调查）报告编制机构

9.根据砌体工程计量与支付规则，下列费用中，发包人不另行支付的有（  ）。

A.砂浆       B.混凝土预制块       C.止水设施       D.埋设件       E.拉结筋

10.关于水利水电工程施工相关法规的说法，正确的有（  ）。

A.水资源属于国家所有                        B.农村集体组织的水塘的水实行取水许可制度 C.禁止在水工程保护范围内施工                D.禁止在泥石流易发区从事挖砂、取土活动

E.移民安置工作由项目法人负责组织实施

—20—

三、实务操作和案例分析题（共 5 道题，（一）、（二）、（三）题各 20 分，（四）、（五）题各 30 分）

案例一

【背景资料】

某大（2）型节制闸工程共 26 孔，每孔净宽 10m 。施工采用分期导流，导流围堰为斜墙带铺盖式土石 结构，断面型式示意图如图 1。

工程施工过程中发生如下事件：

事件一：施工单位选用振动碾对围堰填筑土石料进行压实，其中黏土斜墙的设计干密度为 1.71g/cm³ , 土料最优含水率击实最大干密度为 1.80g/cm³。

事件二：根据水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》（水安监〔2017〕344 号）， 项目法人在组织有关单位进行生产安全事故隐患排查时发现：

（1）施工单位设置了安全生产管理机构，仅配备了兼职安全生产管理人员；

（2）闸基坑开挖未按批准的专项施工方案施工；

（3）部分新入职人员未进行安全教育和培训；

（4）降水管井反滤层损坏，抽出带泥砂的浑水。

事件三：闸上工作桥为现浇混凝土梁板结构，施工单位在梁板混凝土强度达到设计强度标准值的 65% 时，即拆除模板进行启闭机及闸门安装，造成某跨混凝土梁断裂，启闭机坠落，3 人死亡，5 人重伤。

【问题】

1.根据背景资料，判定本工程导流围堰的建筑物级别，并指出图 1 中 A、B、C、D 所代表的构造名称。

2.根据事件一，除碾压机具的重量、土料含水率外，土料填筑压实参数还包括哪些？黏土斜墙的压实度为 多少（以百分数表示，计算结果保留到小数点后 1 位）？

3.事件二中可以直接判定为重大事故隐患的情形有哪些（可用序号表示）？

4.根据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》，生产安全事故共分为哪几个等级？事件三中的事故等级 为哪一级？按混凝土设计强度标准值的百分率计，工作桥梁板拆模的标准是多少？

—21—

案例二

【背景资料】

某枢纽鱼道布置于节制闸左岸，鱼道总长 642m 。鱼道进、出口附近均设置控制闸门，鱼道池室采用箱 涵和整体 U 型槽结构两种型式。

发包人与承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）签订了施工合同。工程实施前， 承包人根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）编制施工组织设计，其部分内容如下：

（1）经监理机构批准的施工进度计划网络图如图 2。

图 2 施工进度计划网络图（单位：天）

（2）当日平均气温连续 5 天稳定低于 0℃以下或最低气温连续 5 天稳定低于-5℃以下时，开始按低温季节 组织混凝土施工。预热混凝土制备，首先考虑加热集料，不能满足要求时方可考虑热水，仍不能满足要求 时，再考虑加热胶凝材料。

（3）施工临时用水量按照日高峰生产和生活用水量，加上消防用水量计算。

（4）施工临时用电包括：基坑排水、混凝土制备、混凝土浇筑、木材加工厂、钢筋加工厂、空压站等主要 设备用电。现场设置一个电源，就近从高压 10kV 线路接入工地。

工程施工进入冬季遭遇了合同约定的异常恶劣的气候条件，监理机构下达暂停施工指令，造成鱼道箱 涵、进出口闸室两项工作均推迟 30 天完成。承包人按照索赔程序向发包人提出了 30 天的工期索赔。

【问题】

1.指出图 2 的关键线路、计算工期。

2.改正施工组织设计文件内容（2）（3）中的不妥之处。

3.指出施工组织设计文件内容（4）中的不妥之处，说明理由。

4.指出承包人提出的工期索赔要求是否合理，说明理由。

—22—

案例三

【背景资料】

某水利枢纽工程施工招标文件根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）编制。在招标及合 同实施期间发生了以下事件：

事件一：评标结束后，招标人未能在投标有效期内完成定标工作。招标人通知所有投标人延长投标有 效期。投标人甲拒绝延长投标有效期。为此，招标人通知投标人甲，其投标保证金不予退还。

事件二：评标委员会依序推荐投标人乙、丙、丁为中标候选人并经招标人公示。在公示期间查实投标 人乙存在影响中标结果的违法行为。招标人据此取消了投标人乙的中标候选人资格，并按照评标委员会提 出的中标候选人排序确定投标人丙为中标人。

事件三：评标公示结束后，招标人与投标人丙（以下称施工单位丙）签订施工总承包合同。本合同相 关合同文件见下表，各合同文件解释合同的优先次序序号分别为一至八。

事件四：开工后施工单位丙按照《保障农民工工资支付条例》规定开设农民工工资专用账户，工程完 工后，申请注销农民工工资专用账户。

【问题】

1．事件一中，招标人不退还投标人甲投标保证金的做法是否妥当？说明理由。投标保证金不予退还的情形 有哪些？

2.事件二中，招标人取消投标人乙的中标资格并确定投标人丙为中标人，应履行什么程序？除背景资料所 述情形外，第一中标候选人资格被取消的情形还有哪些？

3.事件三表 3 中，文件编号 2～7 分别对应的解释合同的优先次序序号是多少？

4.事件四中，农民工工资专用账户的用途是什么？申请注销农民工工资专用账户的条件有哪些？申请注销 后其账户内的余额归谁所有？

—23—

案例四

【背景资料】

某水利工程水库总库容 0.64×108m³,大坝为碾压混凝土坝，最大坝高 58m。在右岸布置一条导流隧洞， 采用土石围堰一次拦断河床的导流方案。施工期间发生如下事件：

事件一：施工单位编制了施工导流方案，确定了导流建筑物结构型式和施工技术措施。其中上游围堰 采用黏土心墙土石围堰，设计洪水位 159m ，波浪高度 0.3m；导流隧洞长 320m ，洞径 4m ，穿越Ⅱ、Ⅲ 、V 类围岩，对穿越Ⅱ类围岩的洞段不支护，其他洞段均进行支护。

事件二：围堰填筑前，监理工程师对心墙填筑料和堰壳填筑料的渗透系数进行了抽样检测，心墙填筑 料的渗透系数为 1.0×10-4cm/s ，堰壳填筑料的渗透系数为 1.7×10-3cm/s 。监理工程师要求施工单位更换填 筑料。

事件三：导流隧洞施工完成且具备过流条件，项目法人根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） 阶段验收的基本要求，向阶段验收主持单位提出了阶段验收申请报告。验收主持单位在收到申请报告后第 25 个工作日决定同意阶段验收，并成立了由验收主持单位和有关专家参加的阶段验收委员会。

事件四：施工单位编制了碾压混凝土施工方案，采用 RCC 工法施工，碾压厚度 75cm ，碾压前通过碾压 试验确定碾压参数。在碾压过程中，采用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度，对碾压层的均匀 性进行控制。

【问题】

1.根据背景资料，判别工程的规模、等别及碾压混凝土坝和围堰的建筑物级别。

2.根据施工期挡、泄水建筑物的不同，一次拦断河床围堰导流程序可分为哪几个阶段？

3.根据事件一，计算上游围堰的堰顶高程。分别提出与Ⅲ、V 类围岩相适应的支护类型。

4.根据事件二，判定监理工程师提出更换哪个部位的填筑料？说明理由。

5.指出事件三中的不妥之处，说明理由。除阶段验收主持单位和有关专家外，阶段验收委员会的组成还应 包括哪些人员？

6.指出事件四中的不妥之处，说明理由。碾压参数包含哪些内容？采用核子密度仪测定湿密度和压实度时， 对检测点布置和数量以及检测时间有什么要求？

—24—

案例五

【背景资料】

某施工单位承担行蓄洪区治理工程中的排涝泵站、堤防加固、河道土方开挖（含疏浚）施工。排涝泵 站设计流量 180m3/s ，安装 6 台立式轴流泵，泵站布置清污机桥、进水池、主泵房及出水池等。主泵房基础 采用 C35 预制钢筋混凝土方桩、高压旋喷桩防渗墙处理。泵站纵剖面示意图如图 5。

工程施工过程中发生了如下事件：

事件一：工程施工过程中完成了如下工作：①老堤加高培厚、②进水流道层、③高压旋喷桩防渗墙、 ④出水池底板、⑤清污机桥、⑥电机层、⑦水泵层、⑧清污机安装、⑨联轴层、⑩钢筋混凝土方桩、⑪进 水池、⑫厂房。

事件二：施工单位对承压水突涌的稳定性进行计算分析，判断是否需要对承压水采取降压措施。计算 中不考虑桩基施工对土体的影响，安全系数取 1.10，土体的天然重度γs为 18kN/m³ , 水的天然重度γ水为 10kN/m³。

事件三：河道土方开挖施工过程中，因疏浚区内存在水上开挖土方，疏浚工程采用分层施工。

事件四：进水池施工完成后，监理工程师对进水池底板混凝土的强度及抗渗性能有异议，建设单位委 托具有相应资质等级的第三方质量检测机构进行了检测，检测费用 20 万元，检测结果为合格。

事件五：堤防加固主要工程内容为堤防加高培厚，预制混凝土块护坡。堤防加固分部工程验收结论为： 本分部工程共划分为 40 个单元工程，单元工程全部合格，其中 28 个单元工程达到优良等级，主要单元工 程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率为 90%。

【问题】

1.根据事件一，指出属于主泵房相关工作的施工顺序（用工作编号和箭头表示如②→ )。

2.根据事件二，计算并判断本工程是否需要采取降低承压水措施（计算结果保留到小数点后 2 位）。 3.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），指出老堤加高培厚土方施工的主要施工工序。

4．疏浚工程中，除事件三中所列情形外，还有哪些情形采取分层施工？分层施工应遵循的原则是什么？

5.事件四中，检测费用应由谁支付？根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》 （SL632-2012），一般采用哪些方法进行检测？

6.根据事件五，按照该分部工程的质量等级为优良，完善该验收结论。

—25—

2022 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》参考答案

一、单项选择题

1.【答案】B

【解析】本题考查的是开挖工程测量。两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于 5%（岩石）和 7% （土方）时，可取中数作为最后值。

2.【答案】D

【解析】本题考查的是耐久性设计要求。

混凝土保护层最小厚度（单位：mm）           表 1F411022-4

| 项次 | 构件类别 | 环境类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 1 | 板、墙 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 |
| 2 | 梁、柱、墩 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 |
| 3 | 截面厚度不小于 2.5m 的底板及墩墙 | - | 40 | 50 | 60 | 65 |

3.【答案】B

【解析】本题考查的是工程合理适用年限。1 级、2 级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 50 年， 其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 30 年。

4.【答案】A

【解析】本题考查的是筑坝用土石料。

土坝（体）壳用土石料，常用于均质土坝的土料是砂质黏土和壤土，要求其应具有一定的抗渗性和强度， 其渗透系数不宜大于 1×10-4cm/s ；黏料含量一般为 10%～30%；有机质含量（按重量计）不大于 5% ，易溶 盐含量小于 5%。

5.【答案】C

【解析】本题考查的是水力荷载。

扬压力由渗透压力和浮托力组成

渗透压力=1/2（3-2） ×10×5=25kN

浮托力=（2-1） ×10×5=50kN

扬压力=50+25=75kN

6.【答案】D

【解析】本题考查的是水流形态及消能方式。底流消能，是利用水跃消能，将泄水建筑物泄出的急流转变 为缓流，以消除多余动能的消能方式。

7.【答案】A

【解析】本题考查的是固结灌浆。固结灌浆。用浆液灌入岩体裂隙或破碎带，以提高岩体的整体性和抗变 形能力的灌浆。

8.【答案】C

【解析】本题考查的是堆石坝坝体填筑施工。过渡区在垫层区和主堆石区之间。

—26—

9.【答案】A

【解析】本题考查的是水轮发电机组与水泵机组安装。HL220-LJ-500，表示转轮型号为 220 的混流式水轮机， 立轴，金属蜗壳，转轮直径为 500cm。

10.【答案】C

【解析】本题考查的是高处作业。凡在坠落高度基准面 2m和 2m 以上有可能坠落的高处进行作业，均称为 高处作业。高处作业的级别：高度在 2～5m 时，一级高处作业；5～15m 时，二级高处作业；15～30m 时， 三级高处作业；30m 以上时，称为特级高处作业。

11.【答案】B

【解析】本题考查的是代建制。代建单位可根据代建合同约定，对项目的勘察、设计、监理、施工和设备、 材料采购等依法组织招标，不得以代建为理由规避招标。

12.【答案】C

【解析】本题考查的是水利工程建设稽察、决算与审计的内容。根据工作深度认定。如某项管理制度未建 立、未编制等认定为“较重 ”，制度不健全、内容不完整、缺少针对性等认定为“一般 ”。

13.【答案】B

【解析】本题考查的是分包单位管理职责。较重合同问题，项目法人方面主要有：未按要求严格审核分包 人有关资质和业绩证明材料。施工单位方面主要有以下：

①签订的劳务合同不规范。

②未按分包合同约定计量规则和时限进行计量。

③未按分包合同约定及时、足额支付合同价款

14.【答案】C

【解析】本题考查的是合同解除的价款结算与支付。因为种种原因导致建设工程施工合同无效，但是建设 工程经验收合格的，根据规定，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

15.【答案】D

【解析】本题考查的是施工合同管理。质量缺陷分为一般质量缺陷、较重质量缺陷和严重质量缺陷。

16.【答案】C

【解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任。指令标志，强制人们必须做出某种动作或采取防范措施。

—27—

指令标志的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。蓝色，传递必须遵守规定的指令性信息。

17.【答案】B

【解析】本题考查的是风险管理。风险发生的可能性等级是“偶尔 ”，损失严重性等级是“严重 ”，风险评 价等级为Ⅱ级。

18.【答案】A

【解析】本题考查的是水力发电工程建设各方质量管理职责。

根据《水电建设工程质量监督检查大纲》有关要求有：质量监督一般采取巡视检查的工作，巡视检查主要 分为：①阶段性质量监督检查、②专项质量监督检查、③随机抽查质量监督检查。

19.【答案】B

【解析】本题考查的是档案验收。项目法人在项目档案专项验收前，应组织参建单位对项目文件的收集、 整理、归档与档案保管、利用等进行自检，并形成档案自检报告。 自检达到验收标准后，向验收主持单位 提出档案专项验收申请。

20.【答案】B

【解析】本题考查的是水力发电工程施工监理的工作方法和制度。监理工程师职责：审批分部工程或分部 工程部分工作的开工申请报告、施工措施计划、施工质量缺 陷处理措施计划。

# 二、多项选择题

1.【答案】B,D

【解析】本题考查的是水工建筑物级别划分。

表 1F411021-3

坝高超过下表指标，其级别可提高一级，但洪水标准可不提高。

水库大坝等级指标

| 级别 | 坝型 | 坝高（m） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 土石坝 混凝土坝、浆砌石坝 | 90 130 |
| 3 | 土石坝 混凝土坝、浆砌石坝 | 70 100 |

2.【答案】A,B,C,D

【解析】本题考查的是渗流分析。渗流分析主要内容有：确定渗透压力；确定渗透坡降（或流速）；确定渗

—28—

流量。对土石坝，还应确定浸润线的位置。

（选项渗透压力原则上是有的，教材有两处关于渗流分析的内容，一处包含渗透压力，一处不包含渗 透压力。作为多选题，建议大家不要多选！但是这次真题里选了也没有问题的。）

3.【答案】A,B,C,D

【解析】本题考查的是启闭机与机电设备安装方法。

启闭机试验分为：空运转试验，空载试验，动载试验，静载试验。

4.【答案】A,D

【解析】配置在同一截面内的下述受力钢筋，其焊接与綁扎接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分 比，应符合下列规定：

(1)绑扎接头，在构件的受拉区中不超过 25% ，在受压区不宜超过 50%。

(2)闪光对焊、熔槽焊、电渣压力焊、气压焊、窄间隙焊接头在受弯构件的受拉区，不超过 50% ，在受压区 不受限制。

(3)焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于 10d,也不应位于最大弯矩处。

5.【答案】A,C

【解析】地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；相邻施工段的作业面宜均 衡上升，段间出现高差，应以斜坡面相接，结合坡度为 1:3一1:5；碾压行走方向，应平行于堤轴线。

6.【答案】A,B

【解析】水利工程质量监督的内容。责任人为相关注册执业人员的，责令停止执业 1 年 ；造成重大质量事 故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

7.【答案】A,B,D

【解析】本题考查的是文明建设工地评审。申报文明工地的项目，原则上是以项目建设管理单位所管辖的 一个工程项目或其中的一个或几个标段为单位的工程项目（或标段）为一个文明建设工地。

8.【答案】A,B,D,E

【解析】本题考查的是环境保护设施验收。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表） 编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

9.【答案】A,C,D,E

【解析】本题考查的是施工阶段成本管理。

（1）砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工 程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（2）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》 相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

10.【答案】A,D

【解析】考察水法与工程建设有关的规定。国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。但是， 农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水除外。在水工程保护范围内，禁止从 事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。移民安置工作实行政府领导、分 级负责、县为基础、项目法人参与的管理体制。

—29—

三、实务操作和案例分析题

案例一

【参考答案】

1. 围堰的建筑物级别：4 级

A 表示铺盖；B 表示黏土斜墙；C 表示反滤层；D 表示护面

2. 除碾压机具的重量、土料含水率外，土料填筑压实参数还包括碾压遍数、铺土厚度、振动频率及行走速率。 压实度=设计干密度/击实最大干密度=1.71/1.8=95.0%。

3.可以直接判定为重大事故隐患的情形有（1）（2）（4）

4.（1）生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故 4 个等级。

（2）事件中 3 名工人死亡, 5 人重伤，属于较大事故。

（3）梁板跨度是 10m,应该在强度达到设计强度标准值的 100%时拆除模板。

案例二

【参考答案】

1.关键线路：①→②→③→⑧→⑨; 工期：234 天。

2.（2）改正：当日平均气温连续 5d 稳定在 5℃以下或最低气温连续 5d 稳定在-3℃以下时，应按低温季节进 行混凝土施工。预热混凝土制备，首先考虑热水拌合，不能满足要求时方可考虑加热集料，加热胶凝材料 不能加热。

（3）改正：施工供水量应满足不同时期日 a 高峰生产和生活用水需要，并按消防用水量进行校核。

3.不妥之处：现场设置一个电源，就近从高压 10kV 线路接入工地。

改正：施工现场临时用电有一类负荷，应具有两个以上的电源，否则应建自备电厂。

4.承包人提出的要求的合理。

理由：鱼道箱涵工作位于关键线路，推迟 30 天，导致工期延误 30 天；进出口闸室工作位于非关键线路， 有 20 天总时差，推迟 30 天，影响总工期 10 天。鉴于两项工作位于两条线路上，取最大影响值，所以承包 人可索赔 30 天的工期。

案例三

【参考答案】

1.（1）招标人不退还投标人甲投标保证金的做法不妥当

理由：拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签 合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的，投标保证金将不予退还。

—30—

2.被查实存在影响中标结果的违法行为的情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标 候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金

3.合同的优先次序序号是七、六、二、五、三、四。

4.（1）农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

（2）工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示 30  日后，可以申请注销农民工工资专用账户 （3）账户内余额归施工总承包单位所有。

案例四

【参考答案】

1.工程的规模：中型；等别：Ⅲ等；碾压混凝土坝：3 级；围堰 5 级。

2.对大坝施工而言，根据施工期挡、泄水建筑物的不同，一次拦断河床围堰导流程序可分为初期、中期和后 期导流三个阶段。

(1)初期导流为围堰挡水阶段，水流由导流泄水建筑物下泄。

(2)中期导流为坝体临时挡水阶段，坝体填筑高度超过围堰堰顶高程，洪水由导流泄水建筑物下泄，坝体满 足安全度汛条件。

(3)后期导流为坝体挡水阶段导流泄水建筑物下闸封堵，水库开始蓄水，永久泄水建筑物尚未具备设计泄流 能力。

3.（1）堰顶高程：159+0.3+0.5=159.8m。

（2）Ⅲ类围岩支护类型：喷混凝土、系统锚杆加钢筋网，跨度为 20~25m 时，浇筑混凝土衬砌。 Ⅳ类围岩支护类型：喷混凝土、系统锚杆加钢筋网或加钢构架。

4.更换心墙填筑料。

理由：心墙是防渗体，防渗体土料渗透系数不宜大于 1×10-5cm/s ，本题中 1.0×10-4cm/s 不符合要求， 故应进行更换。堰壳填筑料的渗透系数宜大于为 1×10-3cm/s，本题中堰壳填筑料的渗透系数为 1.7×10-3cm/s  符合要求，故不需要更换。

5.（1）不妥之处：验收主持单位在收到申请报告后第 25 个工作日决定同意阶段验收。理由：竣工验收主持 单位应自收到申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行阶段验收。

（2）阶段验收委员会还应包括质量和安全监督机构、运行管理单位的代表。

6.（1）不妥之处：采用 RCC 工法施工，碾压厚度 75cm 。理由：RCC 工法碾压厚度通常为 30cm 。碾压厚度 75cm 通常是 RCD 工法。

（2）碾压参数包含碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。

（3）每铺筑碾压混凝土 100～200m2 至少应有一个检测点，每层应有 3 个以上检测点，测试宜在压实后 1h 内进行。

—31—

案例五

【参考答案】

1.主泵房相关工作的施工顺序⑩→③→②→⑦→⑨→⑥→。

2.本工程是不需要采取降低承压水措施。

根据当不透水层的土压力与承压水层的水压力之比大于等于规定的安全系数时，不需要降低承压水， 反之则需要降低承压水，因此需要计算土压力与水压力的比值。

即γsH2/ γ水（H1+H2）=（18×19.3）/（10×（12+19.3））=1.11＞1.10

故不需要采取降低承压水措施。

3.老堤加高培厚土方施工的主要施工工序：堤基清理、铺料、整平、洒水、压实、质检。

4.（1）还有以下情形采取分层施工：①疏浚区泥层厚度大于挖泥船一次可能疏挖的厚度。②工程对边坡质 量要求较高或为复式边坡。③疏浚区垂直方向土质变化较大，需更换挖泥机具或对不同土质存放有不同要 求。④合同要求分期达到设计深度。⑤紧急的疏洪、引水工程。

（2）分层施工应遵循“上层厚、下层薄 ”的原则。

5.（1）检测费用应由建设单位支付；

（2）一般采用的检测方法：钻孔取芯、压水试验、无损检测。

6.该分部工程的质量等级为优良，该验收结论还包括：

未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于 30 组时，试件质量合格）。原材料质量合格。

—32—

2021 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》考试真题

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选 对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.吹填工程施工时，适宜采用顺流施工法的船型是（  ）。

A.抓斗船        B.链斗船        C.铲斗船        D.绞吸船

2.关于混凝土坝水力荷载的说法，正确的是(  )。

A.扬压力分布图为矩形                         B.坝基设置排水孔可以降低扬压力

C.水流流速变化时，对坝体产生动水压力          D.设计洪水时的静水压力属于偶然作用荷载

3.水泥砂浆的流动性用(  )表示。

A.沉入度        B.坍落度        C.分层度        D.针入度

4.均质土围堰填筑材料渗透系数不宜大于(  )cm/s。

A.1×10-2               B.1×10-3               C.1×10-4               D.1×10-5

5.防渗墙质量检查程序除墙体质量检查外，还有(  )质量检查。

A.工序        B.单元工程        C.分部工程        D.单位工程

6.下图所示为土料压实作用外力示意图（P 压力，t 时间），对应的碾压设备是(  )。

A.气胎碾        B.夯板        C.振动碾        D.强夯机

7.工程等别为Ⅱ等的水电站工程，其主要建筑物与次要建筑物的级别分别为(  )。

A.1 级、2 级        B.2 级、3 级        C.3 级、4 级        D.4 级、5 级

8.混凝土铺料允许间隔时间是指(  )。

A.混凝土初凝时间

B.混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间

C.混凝土自拌合到开始上层混凝土铺料的时间

D.混凝土入仓铺料完成的时间

9.下列普通钢筋的表示方式中，表示机械连接的钢筋接头的是(  )。

A.

C.心

10.疏浚工程完工验收后， A.7        B.14

B.

D.

项目法人与施工单位完成工程交接工作的时间应控制在(  )个工作日内。

C.30        D.60

—33—

11.根据《水电工程建筑工程概算定额》（2007 年版），基本直接费包括(  )。

A.人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费         B.人工费、材料费、施工机械使用费

C.人工费、材料费、施工机械使用费、利润              D.人工费、材料费、设备费、施工管理费

12.纳入水利 PPP 项目库的项目，其项目合作期不低于(  )年。

A.5        B.6        C.8        D.10

13.根据《水利建设市场主体信用评价管理办法》（水建设〔2019〕307 号），信用等级为 A 的企业，其信用 状况为(  )。

A.信用良好        B.信用较好        C.信用好        D.信用很好

14.水利工程档案保管期限分为(  )种。

A.二        B.三        C.四        D.五

15.水利工程见证取样资料应由(  )制备。

A.项目法人        B.监理单位        C.施工单位        D.质量监督部门

16.水库防洪库容是指防洪限制水位与(  )之间的水库容积。

A.校核洪水位        B.设计洪水位        C.正常蓄水位        D.防洪高水位

17.根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），监理机构对土方试样平行检测的数量不应少于承包人检 测数量的(  )。

A.3%        B.5%        C.7%        D.10%

18.根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32-2014），运输人员的提升设备所使用钢丝绳的安全系 数不应小于(  )。

A.3        B.5        C.8        D.12

19.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），中型水利工程外观质量评定组人数不应 少于(  )人。

A.3        B.5        C.7        D.9

20.根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T5111-2012），第一次工地会议由(  )主持。

A.总监理工程师                            B.总监理工程师和业主联合

C.总监理工程师、业主、设计方联合          D.总监理工程师、业主、设计方、施工方联合

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21.下列地形图比例尺中，属于中比例尺的有（  ）。

A.1︰500        B.1︰2000        C.1︰25000        D.1︰50000        E.1︰250000

22.属于土石坝坝面作业施工工序的有（  ）等。

A.整平        B.洒水        C.压实        D.质检        E.剔除超径石块

—34—

23.关于土石坝施工的说法，正确的有（  ）。

A.采用进占法时， 自卸汽车与推土机不在同一高程

B.采用后退法时， 自卸汽车与推土机在同一高程

C.垫层料的摊铺宜采用后退法

D.堆石料碾压采用羊脚碾

E.石料粒径不应超过压实层厚度

24.截流工程施工时，可改善龙口水力条件的措施有（  ）。

A.单戗截流      B.双戗截流      C.三戗截流      D.宽戗截流      E.平抛垫底

25.关于混凝土浇筑与养护的说法，正确的有（  ）。

A 施工缝凿毛处理是将混凝土表面乳皮清除，使表面石子半露

B.平铺法铺料厚度不小于 20cm

C.台阶法铺料厚度不小于 30cm

D.斜层浇筑法斜层坡度不大于 15 °

E.混凝土养护时间不宜少于 14 天

26.水利建设项目后评价的主要内容包括（  ）等。

A.过程评价      B.质量评价      C.经济评价      D.社会影响评价      E.综合评价

27.根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》，对需要进行质量问题性质认定的质量缺陷， 可采取的鉴定方法包括（  ）。

A.常规鉴定      B.委托鉴定      C.权威鉴定      D.平行鉴定      E.第三方鉴定

28.根据《水利部关于印发〈水利工程勘测设计失误问责办法（试行）〉的通知》（水总〔2020〕33 号），对 责任单位的问责方式包括（  ）等。

A.书面检查      B.责令整改      C.警示约谈      D.通报批评      E.建议责令停业整顿

29.关于水利工程安全鉴定说法，正确的有（  ）。

A.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行        B.水闸安全类别划分为三类

C.大坝安全类别划分为三类                          D.水库蓄水验收前，必须进行蓄水安全鉴定

E.水库蓄水安全鉴定，由工程验收单位组织实施

30.根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第 471 号），关于水利水电工程征 地补偿和移民安置的说法，正确的有（  ）。

A.移民安置采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法

B.移民安置工作实行项目法人负责制

C.属于国家重点扶持的项目，其用地可以以划拨方式取得

D.土地补偿费和安置补助费与铁路项目同等标准

E.征地补偿费直接全额兑付给移民

—35—

三、实务操作和案例分析题（共 5 道题，（一）、（二）、（三）题各 20 分，（四）、（五）题各 30 分）

案例一

【背景资料】

某水电枢纽工程包括混凝土面板堆石坝、溢洪道、地下厂房等，其中混凝土面板堆石坝坝高 208m，坝 顶全长 630m，水库总库容 8.5×108m3 。堆石坝坝体分区示意图见图 1。

图 1

施工单位编制了施工组织设计，有关内容和要求如下：

1.堆石坝坝体填筑料中的堆石材料应满足抗压强度等方面质量要求。

2.现场通过碾压试验确定碾压机具的重量等坝体填筑压实参数。

3.各分区坝料压实后检查项目和取样频次应符合相关规范要求。

4.为确保面板施工质量，围绕混凝土面板分块、垂直砂浆条铺设、止水片安装等主要作业内容进行相 应组织和安排。

【问题】

1.分别指出图 1 中①、②、③、④对应的坝体分区名称。

2.除抗压强度外，堆石材料的质量要求还涉及哪些方面？

3.除碾压机具的重量外，堆石坝坝体填筑的压实参数还包括哪些？

4.堆石坝中堆石料的压实检查项目有哪些？相应取样频次是如何规定的？

5.除背景资料所列内容外，混凝土面板施工的主要作业内容还有哪些？

—36—

案例二

【背景资料】

某水库除险加固工程包括土石坝加固、溢洪道闸门更换及相关设施设备改造。发包人与承包人依据《水 利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）签订施工合同，合同约定：（1）合同工期 240 天，2018 年 10 月 15 日开工；（2）新闸门由发包人负责采购，2019 年 4 月 10 日运抵施工现场，新闸门安装调试于 2019 年 5 月 15 日完工。

由承包人编制并经监理人批准的施工进度计划如下图所示（单位：天；每月按 30 天计；节点①最早时 间按 2018 年 10 月 14 日末计）。

施工中发生了如下事件：

事件一：由于征地拆迁未按合同约定时间完成，导致“老坝坝坡清理 ”于 2019 年 1 月 25 日才能开始。 为保证安全度汛，监理人要求承包人采取赶工措施，确保工程按期完成。承包人为此提出了土石坝加固后 续工作的赶工方案：

第一步，将“坝体填筑 ”和“坝坡护砌 ”各划分为 2 个施工段组织流水施工，按施工段Ⅰ、施工段Ⅱ 依次进行，各工作持续时间见表 3，其他工作逻辑关系不变；

第二步，按照费用增加最少原则，根据表 3 进行工期优化，其他工作均不做调整。承包人向监理人提 交了调整后的进度计划及赶工措施，报监理人审批后实施。

事件二：新闸门于 2019 年 3 月 18 日运抵施工现场，有关人员进行了交货检查和验收，核对了制造厂 名和产品名称等闸门标志内容。承包人负责新闸门的保管，新闸门提前运抵现场期间发生保管费用 3 万元。

事件三：为保证闸门安装调试工作顺利进行，在闸门及埋件安装前，承包人按有关规范要求核验了设 计图样、施工图样和技术文件；发货清单、到货验收文件及装配编号图等资料。

【问题】

1.根据事件一，绘制优化后的土石坝加固后续工作的施工进度网络计划图（用工作代码表示），计算赶工费 用。

2.综合事件一、二，承包人可向发包人提出的补偿金额是多少？说明理由。

3.事件二中，除制造厂名和产品名称外，新闸门标志内容还应有哪些？

4.除事件三所列核验资料外，承包人还应核验哪些资料？

—37—

案例三

【背景资料】

某水库枢纽工程包括混凝土重力拱坝（坝高 71m）、导流洞（洞径 8m，长度 1350m）。本工程施工划分为 导流洞、大坝两个标段，招标代理机构根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）编制了招标文 件。在招标及实施期间发生了以下事件：

事件一：招标代理机构初步拟定的招标工作计划见表 2。

事件二：招标代理机构拟定了投标人资质及业绩要求：大坝标段投标人资质要求为水利水电工程施工 总承包一级及以上，导流洞标段投标人资质要求为水利水电工程施工总承包二级及以上；投标人近 5 年内 完成的类似项目业绩至少有两项，并提供相关业绩证明材料。

事件三：对导流洞标段进行合同检查过程中，检查单位根据《水利工程合同监督检查办法（试行）》， 发现下列问题：（1）承包人派驻施工现场的主要管理人员中，财务负责人和质量负责人不是本单位人员；（2） 导流洞衬砌劳务分包商除计取劳务作业费用外，还计取了钢筋、水泥、砂石料费用和混凝土拌合运输费用。

【问题】

1.指出表 2 中时间节点的错误之处（以招标文件发售开始时间为准），说明理由。

2.指出事件二中资质要求的错误之处，说明理由。投标人业绩应附哪些证明材料？

3.根据水利工程施工分包管理相关规定，事件三中检查单位发现的两个问题分别属于哪种违法行为？说明 理由。

4.水利工程合同问题按严重程度分为哪几类？事件三中检查单位发现的合同问题（2）属于其中哪一类？

—38—

案例四

【背景资料】

某水利枢纽工程包括大坝、溢洪道、厂房等，大坝施工期上下游设土质围堰。施工过程中发生了如下 事件：

事件一：某雨天施工过程中，一名工人从 15m 高处坠落到地面，当场死亡。事故发生后，施工单位根 据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》（水安监〔2016〕443 号）规定，立即向有关单位电话报告了事 故发生时间、具体地点、事故已造成人员伤亡、失踪人数等情况。经调查，工人佩戴的安全带皮带接头断  裂，系因施工前未对安全带的皮带等部位进行检查所致；施工单位作业前没有按施工安全管理相关规定制  订有关高处作业专项安全技术措施。

事件二：施工期间，民爆公司炸药配送车行驶到该工程工区内时出现机械故障，施工单位随即安排汽 车将炸药倒运至大坝填筑料场爆破作业面。根据汽车运输爆破器材相关规定，运输爆破器材的汽车，排气 管应设在车前下侧，并设置防火罩等装置，工区内行驶时速不超过 15km。

事件三：根据工程施工总进度计划安排，围堰施工及运行期为 3 年。根据《大中型水电工程建设风险 管理规范》（GB/T50927-2013），风险处置方法选用的原则见表 4，施工单位评估了围堰施工的风险并为围堰 工程购买了保险。

【问题】

1.指出事件一中高处作业所属的级别、种类及具体类别。根据施工安全管理相关规定，哪些级别和类别的 高处作业应事先制订专项安全技术措施？

2.事件一中，除皮带外，安全带检查还包括哪些内容？安全带的检查试验周期是如何规定的？

3.除事件一所列内容外，事故电话快报还应包括哪些内容？判断该起事故的等级。

4.根据汽车运输爆破器材相关规定，除事件二所列内容外，对行车速度和行车间距还有哪些具体规定？

5.写出事件三中 D、E、F、G、H 分别代表的风险处置方法。针对围堰工程，施工单位采取的是哪种风险处 置方法？

—39—

案例五

【背景资料】

某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成，泵房底板底高程为 13.50m，泵房底板靠近 出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙，启闭机房悬臂梁跨度为 1.5m，交通桥连续梁跨度 8m。

该工程地面高程 31.00m，基坑采用放坡开挖，施工单位采取了设置合理坡度等防止边坡失稳的措施， 泵房基坑开挖示意图见图 5。粉砂层渗透系数约为 2.0m/d。

图 5  泵房基坑开挖示意图（单位：m）

高压喷射灌浆防渗墙施工完成后，施工单位根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基 处理与基础工程》（SL633-2012）对高压喷射灌浆防渗墙单孔的施工质量逐孔进行了施工质量等级评定，并 经过监理单位审核签字，其单元工程施工质量验收评定表（部分）如表 5 所示。

—40—

2019 年 5 月 30 日，进行了泵站单位工程验收，验收依据为《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。 在验收过程中发生了如下事件：

（1）项目法人委托监理单位主持泵站的单位工程验收。

（2）验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商、运行管理等单位 的代表组成，还邀请了上述单位以外的专家参加。

（3）项目法人提前 13 天向质量和安全监督机构送达了泵站单位工程验收的通知，验收时现场未见质 量和安全监督机构工作人员。

（4）泵站单位工程验收后，项目法人在规定的时间内将验收质量结论和相关资料报质量和安全监督机 构进行了核备。

【问题】

1.在基坑施工中为防止边坡失稳，保证施工安全，除设置合理坡度外，还可采取的措施有哪些？

2.水利工程基坑土方开挖中，人工降低地下水位常用的方式有哪些？本工程泵房基坑人工降低地下水位采 用哪种方式较合理？说明理由。

3.高压喷射灌浆防渗墙的防渗性能检查通常采用哪些方法？分别说明其适用条件。

4.指出表 5 中 A、B、C、D 分别代表的内容或数字。

5.根据《水工混凝土施工规范》（SL677-2014），分别写出拦污栅闸墩侧面模板、启闭机房悬臂梁底模板、 交通桥连续梁底模板拆除的期限。

6.指出泵站单位工程验收中的错误之处，并提出正确做法。

—41—

2021 年全国一级注册建造师执业资格考试

《水利水电工程管理与实务》参考答案

一、单项选择题

1.【答案】A

【解析】吹填工程施工除抓斗船采用顺流施工法外，其他船型应采用逆流施工法。

【内容考查】本题考查的是水下工程施工。

2.【答案】B

【解析】扬压力包含上浮力和渗流压力，上浮力为矩形，渗流压力随上、下游水位差变化；动水压力是指

水流流速和方向改变时，对建筑物过流面所产生的压力；校核洪水时的静水压力属于偶然作用荷载。 【内容考查】本题考查的是水力荷载。

3.【答案】A

【解析】水泥砂浆的流动性用沉入度表示，沉入度大的砂浆，流动性好。

【内容考查】本题考查的是建筑材料的应用条件。

4.【答案】C

【解析】均质土围堰填筑材料渗透系数不宜大于 1x10-4cm/s 。

【内容考查】本题考查的是围堰布置与设计。

5.【答案】A

【解析】防渗墙质量检查程序应包括工序质量检查和墙体质量检查。

【内容考查】本题考查的是防渗墙质量检查。

6.【答案】A

【解析】静压碾压的作用力是静压力，其大小不随作用时间而变化，气胎碾属于静力碾压设备。 【内容考查】本题考查的是土石坝填筑的施工碾压试验。

7.【答案】B

【解析】 Ⅱ等的水电站工程，其主要建筑物与次要建筑物的级别分别为 2 级、3 级。

【内容考查】本题考查的是水工建筑物级别划分。

8.【答案】B

【解析】混凝土铺料允许间隔时间是指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间。 【内容考查】本题考查的是入仓铺料。

—42—

9.【答案】D

【解析】选项表示带半圆形弯钩的钢筋搭接，选项表示带直钩的钢

筋搭接，选项表示无弯钩的钢筋搭接。

【内容考查】本题考查的是建筑材料的应用条件。考核知识点:钢筋表示方法及钢筋图

10.【答案】C

【解析】工程完工验收后，项目法人应与施工单位在 30 个工作日内专人负责工程的交接工作，交接过程应 有完整的文字记录，双方交接负责人签字。

【内容考查】本题考查的是水下工程质量控制。

11.【答案】B

【解析】基本直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

【内容考查】本题考查的是建筑材料的应用条件。

12.【答案】D

【解析】项目合作期低于 10 年及没有现金流，或通过保底承诺、回购安排等方式违法违规融资、变相举债 的项目，不纳人 PPP 项目库。

【内容考查】本题考查的是政府和社会资本合作（PPP 模式）。

13.【答案】B

【解析】信用等级分为 AAA (信用很好) AA (信用良好)A (信用较好) B (信用一般）和 C(信用较差）三等 五级。

【内容考查】本题考查的是施工投标的主要管理要求。

14.【答案】B

【内容考查】本题考查的是建设项目档案验收。

【解析】水利工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。【此知识点已修改】

【教材修改为】  水利工程档案的保管期限分为永久、30 年、10 年三种。

15.【答案】C

【解析】见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。 【内容考查】本题考查的是水利工程验收。

16.【答案】D

【解析】防洪库容指防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积。

【内容考查】本题考查的是水库特征水位及特征库容。

17.【答案】B

【解析】监理机构对土方试样平行检测的数量不应少于承包人检测数量的 5%。

【内容考查】本题考查的是施工实施阶段监理工作的基本内容。

18.【答案】D

—43—

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207052120144006032