本 科 毕 业 设 计

论文题目：年处理量90万吨油田联合站设计

# 摘  要

油田联合站是原油或天然气进行处理和分离的设施。它是油田或天然气田生产过程中的重要组成部分，主要用于处理、分离、储存和输送原油和天然气，同时还可以进行油气开采现场的安全监测和环保控制。联合站是一个非常复杂的系统，需要精细的规划和设计，同时也需要高度的技术和设备支持。在油气生产领域，油田联合站起到了非常重要的作用，对于保障油气的生产和供应有着至关重要的作用。

本文主要进行了设备选型、管线计算等设计，得出了需要4台卧式三相分离器，1台卧式缓冲罐，4台的电脱水器，5台压燃烧水套加热炉，4个5000的拱顶油罐，3台外输泵，3台增压泵，管线皆采用的X80无缝钢管等结论。最后，基于计算结果绘制了平面布置图和工艺流程图。

关键词：油田联合站；处理量；设备；压降

论文类型：工程设计

# Abstract

Combined Oil Field Station is an installation within an oil or gas field that links several oil, gas, or mixed oil and gas3333[16] Wells by pipeline to the same treatment facility for treating and separating oil and gas. That is one of the most important parts in oil or gas field production. It is mainly used for processing, separating, storing and transporting crude oil and natural gas. It can also be used for on.site safety monitoring and environmental control. The joint station is a very complex system that requires meticulous planning and design, as well as a high degree of technical and equipment support. In the field of oil and gas production, combined station is very important to ensure the production and supply of oil and gas.

In this paper, the design of three.phase separator, buffer tank, electric dehydrator, storage tank, pressure furnace, etc., the need for 4 horizontal three.phase separators, 1 horizontal buffer tank, 4 electric dehydrator, 5 micro positive pressure combustion water jacket heating furnace, 4 5000 vaulting oil tanks and other conclusions. Finally, based on the calculation results, the layout and process flow chart are drawn.

Key Words: Oil field united tation; Processing capacity; Device; Pressure drop

目  录

摘  要	I

Abstract	II

1 绪论	1

1.1 油田联合站简介	1

1.2 联合站设计的目的和设计意义	1

1.3 国内外研究现状	2

1.4 设计原始数据	3

2 工艺流程说明	6

2.1 原油处理工艺简介	6

2.2 工艺流程设计的原则	6

2.3 本站工艺流程及说明	6

3 联合站工艺计算书	8

3.1 有关参数的确定	8

3.1.1 设计规模	8

3.1.2 油气物性计算	8

3.1.3 有关设计参数的确定	11

3.2 部分设备的选型	12

3.2.1 三相分离器的选择与校核	12

3.2.2 缓冲罐的选择	14

3.2.3 电脱水器的选取	14

3.2.4 加热炉的选取	15

3.2.5 蒸馏塔的选取	17

3.2.6 原油储罐的选取	17

3.3泵的选取	17

3.3.2 增压泵的选取及工作性能校核	19

3.4 站内工艺管线的选取及压降计算	19

3.4.1 油气水三相分离器—加热炉间管线选取	20

3.4.2 加热炉—电脱水器管线压降计算	22

3.4.3 电脱水器—稳定塔	24

3.4.4 稳定塔—外输泵间管线确定	27

3.4.5 管线管材的选取	29

结  论	30

参考文献	31

致  谢	32

附  录	33

附录A 平面布置图	33

附录B 工艺流程图	34

# 1 绪论

## 1.1 油田联合站简介

油田联合站是油田或天然气田生产过程中的重要组成部分，主要用于处理、分离、储存和输送原油和天然气，同时还可以进行油气开采现场的安全监测和环保控制。联合站是一个非常复杂的系统，需要精细的规划和设计，同时也需要高度的技术和设备支持。在油气生产领域，油田联合站起到了非常重要的作用，对于保障油气的生产和供应有着至关重要的作用。

在油田联合站中，原油和天然气经过初步的处理后，会被分离成不同的组分。其中，原油中含有各种不同的烃类化合物，需要通过分离、加热、冷却、蒸馏等过程，将其分离出来并进行进一步的加工。而天然气则需要进行除水、除硫、除二氧化碳等处理，使其达到国家标准，以便进行输送和使用。在输气的工艺流程中，油田联合站承担着接收和储存天然气、处理和净化天然气、控制天然气压力、调节天然气流量的作用。在输油的工艺流程中，联合站有着接收和储存原油、处理和分离原油、控制原油压力、调节原油流量、储存和输送油品的作用。

我们常见的联合站一般由五个主要的组成部分接收和储存设施：包括原油和天然气的接收和储存设施，例如油罐、气罐、储罐等，以及与之相关的阀门、管道、泵等设备。第一部分是处理设施：包括原油和天然气的处理设施，例如分离器、脱硫设备、脱水设备等，以及与之相关的加热器、冷却器等设备。然后是控制设施：包括控制原油和天然气压力和流量的设施，例如阀门、调节器、压缩机、泵等设备。第三部分储存和输送设施：包括原油和油品的储存设施，例如油罐、油库等，以及与之相关的输油管道和输气管道。第四包括电力设备和自动化设备：包括供电设备、发电机、变压器等电力设备，以及自动化控制系统和监测设备等。

除了以上主要部分，油田联合站还可能包括其他辅助设施和设备，例如办公室、实验室、维修车间等。在设计和建设油田联合站时，需要根据具体的生产需求和地理条件，进行合理的布局和设备配置，以保证生产运营的安全和高效。油田联合站的安全性非常重要，因为这些设施涉及到石油和天然气等易燃易爆危险品的储存和加工。在设计中，我们要确保设施具有足够的结构强度、耐腐蚀性和防火防爆性。同时，应该考虑设施的易维护性和易操作性，以便于日常维护和操作。

## 1.2 联合站设计的目的和设计意义

油田联合站的建设具有重要的意义，可以提高资源利用效率、降低运输成本、提高生产效率、加强安全管理和推动产业升级等多个方面的效益。对油田联合站的设计的研

究可以更好的实现多个油田或天然气田的产量集中处理和输送。具体来说，可以通过对油田联合站设计的研究实现以下几个目标：第一，集成多个站点的生产和运营，油田联合站将多个油田或天然气田的产量集中在一起处理和输送，可以实现生产和运营的集成，减少重复建设和运营成本；第二，提高生产效率，油田联合站可以通过集成多个站点的生产和运营，实现优化配置和协同作业，从而提高生产效率和生产能力；第三，降低输送成本，油田联合站可以将多个油田或天然气田的产量集中处理和输送，减少多个站点建设和运营成本，从而降低输送成本；第四，加强安全管理，油田联合站可以集中管理多个站点的安全管理工作，实现统一的安全监测和应急预案，提高安全保障能力；第五，更好的实现资源共享：油田联合站可以将多个油田或天然气田的产量汇集在一起，实现资源的共享和合理利用，减少资源浪费。

设计油田联合站的意义包括以下几个方面：第一，进行统一规划和设计，设计油田联合站可以进行统一的规划和设计，避免因为多个油田或天然气田的生产和输送而造成的不规范和混乱；第二，提高生产效率：通过合理的设计，可以实现多个油田或天然气田的产量集中处理和输送，实现优化配置和协同作业，从而提高生产效率和生产能力；第三，降低运输成本：设计油田联合站可以进行合理的输送系统规划和设计，避免多个站点建设和运营成本，从而降低输送成本；第四，加强安全管理：设计油田联合站可以充分考虑安全因素，进行安全评估和规划，实现统一的安全监测和应急预案，提高安全保障能力；第五，推动产业升级：设计油田联合站可以促进产业链的协同发展和产业升级，带动相关行业的发展和进步；

## 1.3 国内外研究现状

国内外在油田联合站研究方面取得了许多成就，其中一些主要的成就包括技术方面、环保方面、安全方面、经济方面、管理方面等[14]。技术方面的成就：国内外的研究人员开发了许多新的油田联合站技术，如数字化控制、自动化工艺、无人值守运营等，提高了油田联合站的效率和安全性。环保方面的成就：油田联合站的废水、废气等污染问题一直是关注的焦点。国内外的研究人员提出了许多有效的环保技术，如生物处理、吸附、氧化等，使得油田联合站的环境问题得到了一定的缓解。安全方面的成就：国内外的研究人员研发了一系列油田联合站安全技术，如无损检测、红外检测、气体检测等，提高了油田联合站的安全性。经济方面的成就：国内外的研究人员通过经济模型和优化算法等方法，对油田联合站的投资、生产、运营等进行了深入研究，提高了油田联合站的经济效益。管理方面的成就：国内外的研究人员提出了许多管理方法和理念，如全面质量管理、精益生产等，提高了油田联合站的管理水平。总的来说，油田联合站研究方面已经取得了许多成就，这些成就为油田联合站的建设、运营和管理提供了有力的支持和指导。

目前，在油田联合站研究上也面临着一些问题。能源需求变化的不确定性：由于全球经济发展、新兴市场的快速崛起、环境法规的出台等原因，全球能源需求在不断变化。因此，油田联合站需要根据变化的需求进行灵活调整，以满足市场需求。技术创新与设备更新的挑战：随着科技的不断发展，新的技术和设备不断涌现，油田联合站需要不断地跟进并升级设备，以提高生产效率和降低成本。环保压力和监管要求：随着人们对环境的关注度提高，油田联合站需要遵守更加严格的环保法规和标准，同时需要寻找可持续的生产方式，以减少对环境的影响。资源利用的优化：油田联合站需要优化资源的利用，提高原油和天然气的开采率和加工效率，降低能源消耗，以减少生产成本和对环境的影响。地理位置和基础设施的限制：油田联合站的地理位置和基础设施的限制也是一个挑战。在一些偏远的地区，交通不便、能源供应不稳定等问题会对油田联合站的运营产生影响。

目前联合站的研究设计方向为智能化、绿色化、数字化、集成化、节能降耗。智能化：随着人工智能技术的逐步应用，油田联合站的智能化程度也将越来越高。通过大数据分析、还有机器学习系列技术，来使生产过程自动化趋势、优化和预测得以更快实现，提高生产效率和安全性。绿色化：为了应对气候变化和环境污染的挑战，油田联合站也需要朝着更加环保、可持续的方向发展。采用更加清洁的生产技术，如碳捕集和利用、新能源的应用等，减少温室气体排放和环境污染。数字化：数字化是油田联合站发展的另一个重要方向。通过建立数字孪生模型，可以对生产过程进行模拟和优化，提高生产效率和可靠性。同时，数字化还可以实现生产过程的可视化、远程监控和控制，提高生产的安全性和灵活性。集成化：油田联合站还需要朝着更加集成化的方向发展，将不同的生产环节整合起来，形成一个高效、协同的生产系统。通过协同生产和资源共享，可以实现更加优化的生产过程和更高的生产效率。节能降耗：随着油气资源的逐渐枯竭，油田联合站还需要朝着节能降耗的方向发展，采用更加节能的生产设备和技术，减少能源消耗和物料损耗，提高生产效率和经济效益。

## 1.4 设计原始数据

一、研究内容

1．进行联合站总平面布置，完成联合站总平面布置图的绘制。

2．进行联合站内相关设备（如三相分离器、电脱水器、稳定塔、加热炉、泵、油罐等）的计算选型以及数量的确定。

3．进行联合站内相关管线的设计计算，主要包括管材、管径以及管道压力降的确定。

4．基于联合站工艺设计计算结果，完成联合站总工艺流程图的绘制。

二、原始参数

1．联合站设计规模：

（1）原油处理能力：90万吨/年；

（2）预留原油接转能力：70万吨/年；

（3）天然气净化能力：7万方/天；

（4）变电所一座，且设置双路电源供电；

（5）消防泵房一座；

（6）锅炉房一座；

（7）通信设施一套；

（8）道路。

2．原油和天然气物性：

表1.1原油性质参数表

| 原油物性 |  | 天然气物性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数值 | 组分名称 | 质量分数（%） |
| 相对密度 | 0.85 | 甲烷 | 73.12 |
| 含蜡 | 14.68% | 乙烷 | 11.30 |
| 含胶质 | 6.55% | 丙烷 | 7.21 |
| 含沥青质 | 1.3% | 丁烷 | 3.38 |
| 凝固点（℃） | 16 | 戊烷 | 2.60 |
| 初馏点（℃） | 97 | 己烷 | 0.09 |
| 平均气油比（N/t） | 128 | 庚烷 | 0.26 |
| 50℃动力粘度（厘沱） | 80.26 | 辛烷 | 0.20 |
|  |  | 氮气 | 1.7 |

3．设计参数：

（1）原油含水按50%计算；

（2）含水原油的进站时的温度为、进站时的压力为（绝）；

（3）油气水三相分离器的分离温度为、分离的压力为0.45MPa（绝）；

（4）缓冲罐进罐温度为50℃、工作压力为0.15MPa（绝）；

（5）电脱水器的操作温度为60℃、操作的压力为0.3MPa（绝）；

（6）稳定塔操作的温度为60℃、操作的压力为.0.03MPa（绝）；

（7）大罐储存温度为50℃；

（8）原油外输温度为60℃；

（9）油水于三相分离器中的停留时间为10～30分钟；

（10）在电脱水器中，油和水的滞留时间为30-60分钟。

4．总平面布置及说明：

（1）总平面布置

该联合站坐北朝南，东西长433m，南北宽329m。

| （2）为了便于生产管理，所有生产项目的设备都集中在同一个区域，包括原油脱区、原油稳定区、污水处理区、天然气处理区；电缆直接埋地；油气工艺管线一般采用管架和局部埋地的方式敷设；在站内公路两侧要设边沟，通过边沟可以让雨水沿着公路排至站外；另外含油污水必须全部进到污水处理站；在站内要设有一座综合办公楼，在办公楼要设置办公室、会议室、调度室、库房、仪修、总机室，除此外还要有化验、维修的平房一座和门卫值班室等。 |  |
| --- | --- |

# 2 工艺流程说明

## 2.1 原油处理工艺简介

因为石油中含有一定数量的易挥发的轻烃，如甲烷，乙烷，丙烷等，在常温常压下的贮存和运输中，这些挥发性的轻烃从原油中挥发时，会同时带走带走部分的戊烷、己烷等类轻质油。为了可以更好的降低油气过程的蒸发损耗，本站将采用密闭式的生产流程[6]。密闭式的生产流程指是值油气的运送过程和处理都需要在密闭的管线和容器中进行。这种流程不但可以降低油品的损耗，而且还能减少对环境的污染，因此被广泛应用。 密闭流程与传统的开式流程相比有多方面的优点： （1）在开放式流程中，通常的原油损失在2-4%之间，并且封闭的流程可以减少到0.5%，封闭式流程不但减少了石油和天然气的损失，同时也使产品的品质得到了改善。 （2）密闭流程比开式流程结构简单。 （3）在降低炉子和锅炉热负荷的同时，还使得石油天然气集输系统的整体热效率得以提升。 （4）减少了钢材的耗量，减少了投资。

## 2.2 工艺流程设计的原则

（1）生产过程中的工艺路线必须能确保合成厂生产的石油和天然气的质量达到标准，并在确保了天然气和天然气水处理的质量的同时，流程还需要去尽量的简短，通过这些来避免油气水的无秩序往返现象，反复节流现象以及加热现象等。

（2）该工艺应该具有节能，防污染，环保等特点

（3）工艺流程需要保证安全可靠，与此同时需要有一定的灵活性。

（4）尽可能地采用先进的技术，努力实现自动化控制。

## 2.3 本站工艺流程及说明

正常流程： 站外来油→油气水三相分离器→缓冲罐→加热炉→增压泵→电脱水器→原油稳定塔→（净化油罐→加热炉）→原油外输泵→出站总阀组 停电流程： 站外来油→进站总阀组→油气水三相分离器→缓冲罐→事故罐→增压泵→加热炉→电脱水器→循环泵后的正常流程流程设计中的几点说明： （1）在每个作业区，所有设备的布置都要与平面布置一致，并标明各种管线的尺寸，安装的高度，介质流向，管线的线型，管件的要求，尺寸不一定要成比例。

（2）所有由于事故（着火停电）或操作失误而可能导致事故的部件（如油罐、电脱水器、分离器、加热炉等容器还有各个泵出口），全部都需安装全阀或呼吸阀。 （3）所有液体不可以倒流的部分（如有离心泵出口、药剂管线、压进罐管线等）都需要安装止回阀。 （4）为了有效地防止爆炸、火灾等事故的蔓延，在流程设计中必须采取切断油气来源的措施（如，紧急放空、压进罐管线）。

# 3 联合站工艺计算书

## 3.1 有关参数的确定

### 3.1.1 设计规模

（1）原油处理能力90万吨/年（年工作天数取365天）：

由于油田生产具有不稳定性，此处不稳定系数取1.2，原油处理能力则为：

G0

（2）天然气的处理能力

此联合站来油的综合油气比已知是是128Nm3（气）/t（油），故气体的处理能力为：

污水处理能力：综合含水为50%则

### 3.1.2 油气物性计算

（1）原始数据：

原油密度：850kg/m3

原油凝点：16℃

原油动力粘度：

（2）原油物性参数计算

①原油密度

在20℃~120℃范围内，原油密度的计算公式为

（3.1）

式中：ρ20，ρt—温度为20℃和t℃时的原油密度

α—系数

时，

时，

②动力粘度

（3.2）

时，

时，

时，

式中：——温度为(℃)和(℃)时原油的粘度，；

——常数。

③运动粘度

（3.3）

式中：——(℃)时原油运动粘度，m2/s；

——(℃)时原油动力粘度，MPa s；

——(℃)时原油密度，kg/m3。

表3.1 原油物性参数表

| 温度 | 40 |  | 45 | 50 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度() | 835.940 |  | 832.5 | 829.08 | 822.35 | 796.43 |
| 动力粘度(厘泊) | 104.2 |  | 91.1 | 80.26 | 63.53 | 55.35 |
| 运动粘度（厘沱） |  | 1.24×10－4 | 1.09×10－4 | 9.6×10－5 | 7.72×10－5 | 6.94×10－5 |

计算示例：取=40℃

原油密度

kg/m3

=0.840710

由式（3.1）得：

=835.94kg/m3

由式（3.3）得：

（3）天然气物性参数的计算

①不同温度、压力条件（,）下天然气压缩因子

已知标准状况下（101325，273K），空密度，，则标准状况下天然气相对密度为：

代入得Mg=24.3276，则Δg=0.84

参考《油气集输与矿场加工》一书，可以获得与伴生气成分有关的物性参数，如：

表3.2伴生气物性表

|  | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 | 戊烷 | 己烷 | 庚烷 | 辛烷 | 氮气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数 | 73.12 | 11.3 | 7.21 | 3.38 | 2.60 | 0.90 | 0.26 | 0.20 | 1.7 |
| 分子量 | 16 | 30 | 46 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 28 |
| 压力 | 4.599 | 4.872 | 4.244 | 3.798 | 3.37 | 3.01 | 2.74 | 2.49 | 3.40 |
| 温度 | 190.56 | 305.33 | 368.77 | 425.12 | 469.70 | 507.50 | 540.30 | 568.80 | 106.20 |

对比压力和对比温度由下式求得：

式中：——气体的临界压力和绝对压力；

——气体的临界温度和绝对温度。

天然气是气体混合物，其临界温度和临界压力由下式求得

式中：n——天然气组分数；

Yi——i组分摩尔分数；

Pci，Tci——纯i组分的临界温度和临界压力

代入得Pc==4.5378，Tci=236.19K

天然气压缩因子：当，

②不同温度、压力（）条件下天然气密度

式中：——天然气在相应温压状态下的压缩系数。

③不同温度、压力（）条件下天然气粘度

由《油气集输与矿场加工》式（2.37）计算

，

式中：——天然气粘度，；

——温度，K；

——标准状况下天然气相对密度。

表3.3 天然气物性参数表

|  | 标况 | 进站（50） | 一级分离（50） | 二级分离（65） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度() | 1.0083 | 4.5758 | 4.11288 | 3.0431 |
| 压缩因子 | 1 | 0.9864 | 0.9877 | 0.9922 |
| 动力粘度（MPa） |  | 0.011146 | 0.0111588 | 0.011618 |

### 3.1.3 有关设计参数的确定

（1）原油含水按50 %计算

（2）含水原油进站温度：50℃

进站压力：0.5MPa（绝）

（3）油气水三相分离器：分离温度：50℃

分离压力：0.45MPa（绝）

（4）缓冲罐：工作温度：50℃

工作压力：0.15MPa（绝）

（5）电脱水器：操作温度：60℃

操作压力：0.3MPa

（6）稳定塔：操作温度：60℃

操作压力：0.03MPa

（7）大罐：储存温度：50℃

## 3.2 部分设备的选型

### 3.2.1 三相分离器的选择与校核

三相分离器的工作条件：分离温度：50℃

分离压力：0.45MPa（绝）

（1）油气水三相分离器的选取

上面算出来的处理量分析， 取Φ3600×10800型号的卧式三相分离器，它的有效长度。工作液面为~。

取。

由下式计算集液部分弓形面积

（3.4）

式中：——分离器的半径，m；

——分离器控制液面高度，m；

——集液部分弓形面积，。

由式（3.4）得：

集液部分体积：

来油在三相分离器内部的停留时间范围为5到30分钟，则三相分离器的停留时间为15分钟。则处理量：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207145061044006053