学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 49.090

CCS M 53

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 4010—2024

代替MH/T 4010—2016

空中交通管制二次监视雷达系统技术规范

Technical specification of ATC secondary surveillance radar

2024-02-27 发布	2024-03-01 实施

中国民用航空局	发 布

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH

MH/T 4010—2024

目	次

前言 ................................................................................ 	III

1	范围 ............................................................................... 1

2	规范性引用文件 ..................................................................... 1

3	术语和定义 ......................................................................... 1

4	缩略语 ............................................................................. 3

5	技术要求 ........................................................................... 4

5.1 系统组成 ....................................................................... 	4

5.2 一般要求 ....................................................................... 	4

5.3 性能要求 ....................................................................... 	5

5.4 询问模式 ....................................................................... 	8

5.5 天馈系统 ...................................................................... 	10

5.6 询问器 ........................................................................ 	12

5.7 处理系统 ...................................................................... 	13

5.8 终端系统 ...................................................................... 	15

5.9 传输设备 ...................................................................... 	17

5.10 授时设备 ..................................................................... 	17

5.11 测试应答机 ................................................................... 	17

附录 A（资料性）	S 模式监视能力及 DAPs 数据 ........................................... 21

附录 B（资料性）	天线垂直、水平方向性及顶空盲区示意图 ................................ 22

参考文献 ............................................................................. 	25

图 1	C2-SPI 引起假框架目标 ............................................................ 2

图 2	应答接近引起假框架目标........................................................... 2

图 3	切线灵敏度视频波形示意图 ......................................................... 3

图 4	距离/方位窗口区域划分 ............................................................ 6

图 5	目标容量的方位分布............................................................... 7

图 6	脉冲波形参数定义................................................................. 8

图 7	A/C 模式询问脉冲序列波形 ......................................................... 8

图 8	联合询问模式脉冲序列波形 ......................................................... 9

图 9	S 模式询问脉冲序列波形 ........................................................... 9

图 10	发射波形的频谱特性 ............................................................. 12

图 11	交织应答示意图................................................................. 13

图 12	同步串扰示意图................................................................. 13

图 13	A/C 模式应答编码脉冲示意图 ..................................................... 18

图 14	S 模式应答编码脉冲示意图 ....................................................... 18

图 15	测试应答机发射波形的频谱特性 ................................................... 19

图 B.1	天线垂直方向性示意图.......................................................... 22

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

图 B.2	天线水平方向性示意图 .......................................................... 23

图 B.3	顶空盲区示意图 ................................................................ 24

表 1	目标分辨力指标 ................................................................... 6

表 2	15 r/min 条件下目标容量的距离分布 ................................................. 7

表 3	10 r/min 条件下目标容量的距离分布 ................................................. 7

表 4	A/C 询问模式 ...................................................................... 8

表 5	联合模式询问脉冲特性 ............................................................. 9

表 6	S 模式询问脉冲特性 ............................................................... 10

表 7	应答脉冲特性 .................................................................... 19

表 A.1	S 模式 ELS 能力 ................................................................. 21

表 A.2	S 模式 EHS 能力 ................................................................. 21

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH

MH/T 4010—2024

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件代替MH/T 4010—2016《空中交通管制二次监视雷达系统技术规范》，与MH/T 4010—2016

相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了范围，明确规定本标准适用范围为二次监视雷达系统地面设备（见第 1 章，2016 年版

的第 1 章）；

——增加了规范性引用文件；

——增加了以下术语和定义：系统测量误差、随机测量误差、探测概率、顶空盲区（见第 3 章）；

修改了以下术语和定义：二次监视雷达系统、框架脉冲、异步干扰、假框架目标、切线灵敏

度的定义；将原“飞机地址码”更名为“航空器地址码”并修订其定义（见第 3 章，2016 年

版的第 3 章）；删除了以下术语和定义：距离分辨力、测距精度、方位分辨力、方位精度、

鉴别力、交织应答、同步串扰、反射假目标、零值深度、脉冲参数定义、常规二次监视雷达、

单脉冲二次监视雷达、严重故障的定义（见 2016 年版的第 3 章）；

——修改了系统组成的内容（见 5.1，2016 年版的 4.1）；

——删除了分类的内容（见 2016 年版的 4.2）；

——增加了以下一般要求的内容：监视功能的要求、协同监视能力的要求、主备通道切换和模式

选择的要求、系统 BITE、故障隔离和系统重组的要求、在线维护功能的要求、运行参数管理

的要求、无人值守和智慧台站的要求、室内外设备防雷的要求、一/二次合装能力的要求（见

5.2）；修改了以下一般要求的内容：二次监视雷达设计结构的要求、冗余配置的要求、系统

对工作环境的要求（见 5.2，2016 年版的 4.3）；

——增加了以下性能要求的内容：覆盖范围、探测概率、代码有效性和正确性、目标分辨力、过

载处置能力、目标处理延时的要求（见 5.3）；修改了以下性能要求的内容：距离参数、方位

参数、目标处理能力、抗干扰能力的要求（见 5.3，2016 年版的 4.4）；删除了以下性能要求

的内容：最大作用距离、最小作用距离、航迹综合能力的要求（见 2016 年版的 4.4）；

——增加了以下询问模式的内容：脉冲波形参数定义、A/C 模式询问脉冲图示、联合模式询问脉冲

特性、脉冲上升、下降时间的注释信息（见 5.4）；修改了以下询问模式的内容：A/C 模式下

脉冲间隔、脉冲宽度容差、S 模式询问脉冲特性、天线空间辐射性能的描述（见 5.4，2016 年

版的 4.5）；删除了以下询问模式的内容：各模式下应答相关的内容（包括应答编码、应答格

式、机载设备特性、应答信息字等内容）、S 模式上行和下行询问格式的相关内容（见 2016

年版的 4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.7.1、4.5.8、4.5.9、4.5.10、4.5.11）；

——增加了以下天馈系统的内容：馈线系统的要求、射频切换单元的要求、单编码器故障时系统

工作状态的要求、方位信号测试接口的要求、单脉冲二次监视雷达以及零值深度的注释信息

（见 5.5）；修改了以下天馈系统的内容：“天线系统”和“天线驱动及控制系统”的描述、

天线辐射波束的内容、方位信号输出的要求、方位编码器的配置要求（见 5.5，2016 年版的

4.6）；

——增加了以下询问器的内容：发射机功率检测和过温过载保护的要求，接收机 RSLS 信息输出、

噪声系数及测试接口的要求（见 5.6）；修改了以下询问器的内容：发射机输出功率、功率编

程、脉冲参数、重复频率以及占空比的要求，接收机 3dB 带宽、STC 距离增量、接收机幅相一

致性的要求（见 5.6，2016 年版的 4.7）；删除了以下询问器的内容：自检功能的要求、本振

频率的要求、原始视频显示的相关内容（见 2016 年版的 4.7.2、4.7.3）；

——增加了处理系统的相关内容（见 5.7）；

——删除了点迹录取器、航迹处理器的相关内容（见 2016 年版的 4.8、4.9）；

——增加了终端系统的相关内容（见 5.8）；

III

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

——删除了监控维护系统的相关内容（见 2016 年版的 4.10）；

——增加了传输设备的相关内容（见 5.9）；

——删除了雷达数据输出的相关内容（见 2016 年版的 4.11）；

——增加了授时设备的相关内容（见 5.10）；

——增加了测试应答机的一般要求（见 5.11.1）；

——修改了测试应答机天线的要求（见 5.11.2，2016 年版的 4.12.1）；

——修改了测试应答机发射机的要求（见 5.11.3，2016 年版的 4.12.2）；

——修改了测试应答机接收机的要求（见 5.11.4，2016 年版的 4.12.3）；

——修改了测试应答机天线询问译码和应答编码的要求（见 5.11.5，2016 年版的 4.12.4）；

——删除了测试应答机寄生辐射的要求（见 2016 年版的 4.12.5）；

——删除了测试应答机环境条件的要求（见 2016 年版的 4.12.6）；

——增加了测试应答机 S 模式数据链能力的要求（见 5.11.6）；

——增加了 S 模式监视能力及 DAPs 数据的内容（见附录 A）；删除了模式 C 编码的内容（见 2016

年版的附录 A）；

——增加了顶空盲区的图示（见附录 B），修改了天线方向性图的图示（见附录 B，2016 年版的附

录 B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民用航空局空管行业管理办公室提出。

本文件由中国民航科学技术研究院归口。

本文件起草单位：中国民用航空局空中交通管理局。

本文件主要起草人：霍振飞、张德、曹苏苏、赵博、夏涛、水泉、陈扬、邵寅、许建颖、吴丕君、

陈思聪、咸儆醒、刘淇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2000 年首次发布为 MH/T 4010—2000；

——2006 年第一次修订为 MH/T 4010—2006；

——2016 年第二次修订为 MH/T 4010—2016；

——本次为第三次修订。

IV

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH

MH/T 4010—2024

空中交通管制二次监视雷达系统技术规范

1	范围

本文件规定了用于民用航空的空中交通管制二次监视雷达系统地面设备的通用技术要求。

本文件适用于民用航空使用的、具备S模式和A/C模式能力的二次监视雷达系统地面设备的设计、研

制、建设和使用。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 12183	空中交通管制机载应答机通用规范

MH/T 4008	空管雷达及管制中心设施间协调移交数据规范

MH/T 4020	民用航空通信导航监视设施防雷技术规范

ICAO ANNEX 10 Volume IV	国际民用航空公约 附件10 航空电信第四卷 监视雷达和防撞系统（ICAO

Annex 10 - Aeronautical Telecommunications - Volume IV- Surveillance Radar and Collision

Avoidance Systems）

EUROCONTROL ASTERIX Category001  欧控标准文件监视数据交换第2a部分-单雷达目标报告消息

（EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange – ASTERIX Part 2a Category 001 -

Monoradar Target Reports）

EUROCONTROL ASTERIX Category002	欧控标准文件监视数据交换第 2a部分-单雷达服务消息

（EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange - ASTERIX Part 2a Category 002 -

Monoradar Service Messages）

EUROCONTROL ASTERIX Category017	欧控标准文件监视数据交换第5部分-S模式监视协调功能消息

传输（EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 5: ASTERIX Category

017 - Mode S Surveillance Coordination Function Messages）

EUROCONTROL ASTERIX Category018	欧控标准文件监视数据交换第6部分-S模式数据链功能消息传

输（EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange Part 6: ASTERIX Category 018 -

Mode S Datalink Function Messages）

EUROCONTROL ASTERIX Category021	欧控标准文件监视数据交换标准文件第12部分-ADS-B报文传

输（EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange Part 12: ASTERIX Category 021

- ADS-B Reports）

EUROCONTROL ASTERIX Category034  欧控标准文件监视数据交换第2b部分-单雷达服务消息传输

（EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 2b: ASTERIX Category 034

- Monoradar Service Messages）

EUROCONTROL ASTERIX Category048	欧控标准文件监视数据交换第4部分-单雷达目标报告消息传

输（EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange Part 4: ASTERIX Category 048 -

Monoradar Target Reports）

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二次监视雷达系统  secondary surveillance radar system

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

通过地面询问器的询问和空中机载应答机的应答，对装有机载应答机的航空器进行定位，并可实现

数据通信功能的雷达系统。

3.2

询问器	interrogator

发射询问编码脉冲和接收应答编码脉冲的系统。

3.3

航空器地址码	aircraft address

用于地空通信、导航和监视目的，对每架航空器指定的、唯一的24位二进制编码。

3.4

系统测量误差	systematic measurement error

在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量。

注1：系统测量误差的参考量值是真值，或是测量不确定度可忽略不计的测量标准的测得值，或是约定量值。

注2：系统测量误差及其来源可以是已知或未知的。对于已知的系统测量误差可采用修正补偿。

注3：系统测量误差等于测量误差减去随机测量误差。

3.5

随机测量误差	random measurement error

在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。

注1：随机测量误差的参考值是对同一被测量由无穷多次重复测量得到的平均值。

注2：一组重复测量的随机测量误差形成一种分布，该分布可用期望和方差描述，其期望通常可假设为零。

注3：随机测量误差等于测量误差减去系统测量误差。

3.6

探测概率	probability of detection

雷达指定覆盖范围内，实际探测目标报告数量与预期目标报告数量的比值。

3.7

框架脉冲	framing pulses

A/C模式应答脉冲组中的F1脉冲与F2脉冲。

3.8

顶空盲区	cone of silence

由于天线辐射场型限制，形成天线顶部空间航空器无法被探测到的区域。

3.9

异步干扰	fruit

二次监视雷达收到其他监视信息探测系统询问应答信息或广播式监视信息所引起的非同步干扰。

3.10

假框架目标	phantom

由于错误判断框架脉冲所形成的目标。

示例1：由 C2-SPI 引起的假框架目标见图 1。

图1	C2-SPI 引起假框架目标

示例2：由应答接近引起的假框架目标见图 2。

图2	应答接近引起假框架目标

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH

MH/T 4010—2024

3.11

切线灵敏度	tangential sensitivity

当输入的脉冲调制信号经接收机处理后，输出的视频信号（含随机噪声）的底部与接收机自身底噪的顶

部相切时，输入脉冲调制信号的幅值。

示例：切线灵敏度视频波形示意图见图 3。

图3	切线灵敏度视频波形示意图

4	缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACAS：机载防撞系统（Airborne Collision Avoidance System）

ADS-B：广播式自动相关监视（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast）

ASTERIX：欧控通用结构化监视信息交换格式（All Purpose Structered Eurocontrol Surveillance

Information Exchange）

BDS：Comm-B数据选择器（Comm-B Data Selector）

BITE：机内在线测试设备（Built-In Test Equipment）

CA：应答机能力报告（Transponder Capability Report）

DAPs：航空器下行参数（Downlink Aircraft Parameters）

DCE：数据通信设备（Data Communications Equipment）

DLF：数据链功能（Data Link Function）

DTE：数据终端设备（Data Terminal Equipment）

EHS：增强型监视（Enhanced Surveillance）

ELM：扩展长度信息（Extended Length Message）

ELS：基本型监视（Elementary Surveillance）

FCU：飞行控制单元（Flight Control Unit）

FMS：飞行管理系统（Flight Management System）

FRUIT：异步干扰（False Replies Unsynchronized In Time）

FS：飞行状态（Flight Status）

GICB：地面发起的Comm-B（Ground Initiated Comm-B）

GNSS：全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

HDLC：高级数据链路控制（High-level Data Link Control）

II：询问器识别标识（Interrogator Identifier）

IP：网际互联协议（Internet Protocol）

LRU：现场可更换单元（Line Replaceable Unit）

LVA：大垂直孔径（Large Vertical Aperture）

MCP：模式控制面板（Mode Control Panel）

MTBCF：严重故障平均间隔时间（Mean Time Between Critical Failures）

MTBF：故障平均间隔时间（Mean Time Between Failures）

MTTR：故障维修时间（Mean Time To Repair）

NMEA：美国国家海洋电子协会（National Marine Electronics Association）

NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）

OBA：偏离视轴角度（Off-Boresight Angle）

PPS：秒脉冲（Pulse Per Second）

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

RA：决断咨询（Resolution Advisory）

RSLS：接收机旁瓣抑制（Receiver Sidelobe Suppression）

SCF：协同监视功能（Surveillance Co-ordination Function）

SI：监视识别标识（Surveillance Identifier）

SPD：电涌保护器（Surge Protective Device）

SPI：特殊位置识别（Special Position Identification）

STC：灵敏度时间控制（Sensitivity Time Control）

5	技术要求

5.1	系统组成

5.1.1	二次监视雷达系统应包括天馈系统、询问器、处理系统、终端系统、传输设备、授时设备和测

试应答机。

5.1.2	天馈系统应包括天线系统、馈线系统、天线驱动及控制系统和射频切换单元。其中，天线系统应包

括 LVA 二次雷达天线；馈线系统应包括旋转关节和射频电缆等组件；天线驱动及控制系统应包括天线基座、

天线驱动马达及减速箱、自动离合器装置（双马达配置时）、天线旋转控制、天线安全保护装置以及方位信

号产生组件等。

5.1.3	询问器应包括发射机和接收机模块组件，用于射频信号的发射和接收。

5.1.4	处理系统应包括应答处理、询问管理、点航迹处理、数据链处理、协同监视处理等功能模块。

5.1.5	终端系统应包括监控维护设备和目标显示设备。

5.1.6	传输设备应包括内部网络交换设备、雷达数据输出设备、协同监视处理数据输入输出设备等。

5.1.7	授时设备应包括 GNSS 天线和 GNSS 接收设备，用于实现 GNSS 授时功能。

5.1.8	测试应答机应包括二次雷达测试应答机天线、发射机、接收机，以实现询问信号接收译码及应

答信号编码发射功能。

5.2	一般要求

5.2.1	二次监视雷达系统应具备 S 模式和 A/C 模式监视功能。其中，S 模式监视功能应采用 GICB 和

Comm-B 广播等 S 模式特定服务，为空中交通管制提供基本（ELS）和增强（EHS）监视服务。基本和增

强监视服务的具体内容见附录 A。

5.2.2	二次监视雷达系统应支持协同监视能力，至少包括接收处理其它雷达的 S 模式目标数据和 ADS-B

目标数据的能力，实现辅助航迹起始和跟踪、抑制虚假目标、改善特定区域雷达覆盖等功能。

5.2.3	二次监视雷达系统的组成设备应采用全固态、模块化和数字化的设计结构。

5.2.4	二次监视雷达系统中，天馈系统（除天线系统、馈线系统、天线基座、天线安全保护装置、射频

切换单元外）、询问器、处理系统、传输设备、授时设备应采用双通道冗余设计。特殊应用情况下，可

采用单天线驱动马达及减速箱配置。

5.2.5	二次监视雷达系统应具备主备通道的自动切换及手动切换功能。主备通道在自动或手动切换期间，

雷达目标数据应能不中断的正常输出。

5.2.6	二次监视雷达系统应至少提供四路目标数据输出，每路数据可独立选择点迹、航迹或点迹和航

迹目标数据输出。

5.2.7	二 次 监 视 雷 达 系 统 输 出 数 据 应 符 合 EUROCONTROL ASTERIX Category001 、 Category002 、

Category034、Category048 和 MH/T 4008 规定的报文格式，报文中各数据项可根据需求由用户现场配

置。

5.2.8	二次监视雷达系统应具备 BITE 功能，能够在设备控制面板和监控维护设备上给出运行状态和故

障告警指示，并支持系统的故障隔离和系统重组。故障隔离和系统重组不应影响雷达系统的基本功能。

故障隔离和系统重组过程中，雷达目标数据应正常输出。

5.2.9	二次监视雷达系统应具备在线维护功能。维护通道的操作不应影响主用通道的正常工作。

5.2.10	二次监视雷达系统应具备设备运行参数的导入和导出功能，并支持设备运行参数的在线配置功

能。

5.2.11	二次监视雷达系统 MTBF 应大于 3 000 h，MTBCF 应大于 30 000 h。二次监视雷达系统室内设备

4

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH

6)	雪载：最大240  kg/m ；

MH/T 4010—2024

的 MTTR 应小于 0.5 h，室外设备的 MTTR 应小于 2 h。

5.2.12	二次监视雷达系统电源应具有过流、过压、欠压和缺相保护能力。工作电源支持交流 220 V

和 380 V。220 V 的正负电压偏差限值至少为＋7%和－10%；380 V 的正负电压偏差限值至少为±7%；频

率的正负偏差限值为±0.5 Hz。

5.2.13	二次监视雷达系统的防雷要求应符合 MH/T 4020《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》

关于天馈系统馈线、信号线和电源线对 SPD 安装位置和选型的要求。

5.2.14	二次监视雷达系统应具备与一次雷达合装的能力。

5.2.15	二次监视雷达系统应能全天 24 h 连续工作，设备的设计寿命应大于 15 年。

5.2.16	二次监视雷达系统应能在以下条件下正常工作。

a)  室内设备（除测试应答机外）应能在下列环境正常运行：

1)  工作温度：0 ℃～＋40 ℃；

2)  相对湿度：5%～90%（非冷凝）。

b)  测试应答机应能在下列环境正常运行：

1） 工作温度：0 ℃～＋45 ℃；

2） 相对湿度：5%～90%（非冷凝）。

c)  室内设备应在下列环境中存储：

1)  存储温度：－10 ℃～＋50 ℃；

2)  相对湿度：5%～90%（非冷凝）。

d)  室外设备（包括天线系统）应在下列环境条件下正常工作：

1)  环境温度：－55 ℃～＋70 ℃；

2)  相对湿度：5%～95%（非冷凝）；

3)  降雨：降水量60 mm/h；

4)  冰雹：直径为25 mm的冰雹，风速18 m/s；

5)  冰载：径向厚度1.25 cm；

2

7)  风速：44 m/s；

8)  盐雾：海岸区域。

e)  室内、外设备正常稳定工作的最大海拔高度应不小于 3 500 m。

f)  特殊地域或特殊情况下，上述工作环境要求可根据实际情况做适当调整。

5.3	性能要求

5.3.1	覆盖范围

二次监视雷达系统应能够在360°方位角范围内，在0.5 n mile至256 n mile的范围内，提供连续、

无缝的覆盖，最大高度不小于66 000 ft，顶空盲区不低于45°仰角。

5.3.2	距离参数

测距的系统测量误差（以下简称“系统误差”）应小于1/128 n mile（约14 m），在不考虑应答机

应答延时误差情况下，A/C模式测距的随机测量误差（以下简称“随机误差”）应小于30 m，S模式测距

的随机误差应小于15 m。

5.3.3	方位参数

测角的系统误差应小于0.022°；测角的随机误差应小于0.068°。

5.3.4	探测概率

A/C模式探测概率应不小于97%，S模式探测概率应不小于99%。

5.3.5	代码有效性和正确性

代码有效性和正确性在不同询问应答模式下应符合下列要求。

a)  A/C 模式下应满足：

5

| 指标/区域 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测概率 | ≥98% | ≥98% | ≥60% |
| 识别码有效且正确的概率 | ≥98% | ≥90% | ≥30% |
| 高度码有效且正确的概率 | ≥98% | ≥90% | ≥30% |

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

1)  识别码有效且正确的概率不小于 98%；

2)  高度码有效且正确的概率不小于 96%；

3)  识别码有效但不正确的概率小于 0.1%；

4)  高度码有效但不正确的概率小于 0.1%。

b)  S 模式下应满足：

应答数据（包括识别码和高度码）有效且正确的概率不小于99%。

注1：代码有效性（probability of validated code）是雷达指定覆盖范围内，识别码或高度码有效的目标报告数

量与形成航迹的目标报告数量的比值。

注2：代码正确性（probability of correct code）是雷达指定覆盖范围内，识别码或高度码正确的目标报告数量

与形成航迹的目标报告数量的比值。

5.3.6	目标分辨力

在不同询问应答模式下，目标分辨力应符合下列要求：

a)  A/C 模式下，当两个目标分别位于不同距离/方位窗口（见图 4）时，探测概率、解码有效且

正确的概率应满足表 1 的要求；

b)  S 模式下，无论两个目标相对位置如何，选呼询问的目标探测概率、解码有效且正确的概率均

不小于 99%。

注：目标分辨力是指在同一距离和方位上，雷达区分相邻目标最小距离和方位角间隔的能力。

图4	距离/方位窗口区域划分

表1	目标分辨力指标

5.3.7	目标处理能力

在不同天线转速和目标位置分布的条件下，目标处理能力应符合下列要求：

a)  转速在 15 r/min，0.5 n mile 至 150 n mile 范围内且目标方位和高度随机分布的条件下，

二次监视雷达系统处理不同距离间隔内目标应答的能力应满足表 2“目标容量”的要求；

b)  转速在 10 r/min，0.5 n mile 至 256 n mile 范围内且目标方位和高度随机分布的条件下，

二次监视雷达系统处理不同距离间隔内目标应答的能力应满足表 3“目标容量”的要求；

c)  当所有目标都均匀分布在 4 个 45°大扇区（见图 5）时，二次监视雷达系统应满足表 2 和表 3

中“45°大扇区容量”的要求；

d)  当所有目标都均匀分布在 4 个 3.5°小扇区（见图 5）时，二次监视雷达系统应满足表 2 和表

3 中“3.5°小扇区容量”的要求；

6

| 批次 | 范围（n mile） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 |
| 目标容量 | 48 | 116 | 200 | 304 | 428 | 556 | 608 | 716 | 900 |
| 45°大扇区容量 | 12 | 29 | 50 | 76 | 107 | 139 | 152 | 179 | 225 |
| 3.5°小扇区容量 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 39 | 43 |

| 批次 | 范围（n mile） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 200 | 256 |
| 目标容量 | 64 | 140 | 240 | 360 | 512 | 664 | 720 | 848 | 1 072 | 1 140 | 1 200 |
| 45°大扇区容量 | 16 | 35 | 60 | 90 | 128 | 166 | 180 | 212 | 268 | 285 | 300 |
| 3.5°小扇区容量 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 34 | 37 | 44 | 56 | 60 | 64 |

．ｂ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｚｆ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

ｘｗ

载

MH

MH/T 4010—2024

e)  对于 S 模式目标，二次监视雷达系统每圈应能录取 2 个 GICB，录取成功概率不小于 90%。

图5	目标容量的方位分布

表2	15  r/min 条件下目标容量的距离分布

表3	10  r/min 条件下目标容量的距离分布

5.3.8	过载处置能力

系统过载时，二次监视雷达系统应具备相应的处置机制，目标数据输出不应中断。当过载情况消失

后，系统应自动恢复正常的目标质量和覆盖范围。

5.3.9	目标处理延时

在最大目标负载情况下，从天线波束捕获目标到系统输出目标报告的时间应不大于天线旋转120°

的时间，且最大值应不大于2 s。

5.3.10	抗干扰能力

二次监视雷达系统应具备下列抗干扰能力：

a)  抑制询问天线旁瓣从任何方向接收到的异步干扰，在最恶劣的异步干扰（每秒 10 000 次）的

条件下，不应丢失目标报告，每次扫描（360°）产生的虚假目标报告应不大于 1 个；

b)  抑制询问天线主瓣接收到的反射假目标的能力；

c)  抑制假框架目标的能力。

7

| 询问模式 | P1 和P3 之间的脉冲间隔 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| A 模式 | 8.00 μs±0.18 μs | 空中交通管制识别询问 |
| C 模式 | 21.00 μs±0.18 μs | 高度询问 |

ｘｗ

．ｃ

ｚｆ

ｗｗ

．ｂ

兔

ｗ

学

兔

ｏｍ

标

准

下

载

MH/T 4010—2024

注：反射假目标（reflection）是指由反射体造成信号直接反射或多径反射，所产生的非真实目标。

5.4	询问模式

5.4.1	通用要求

二次监视雷达系统应具备A/C模式询问、联合模式询问和S模式询问的能力，上述三种模式的询问信

号发射脉冲波形参数应分别满足5.4.2、5.4.3和5.4.4的要求。

注：脉冲波形参数包括脉冲幅度（A）、脉冲宽度、脉冲上升时间、脉冲下降时间和脉冲间隔，其定义见图6所示。

图6	脉冲波形参数定义

5.4.2	A/C 模式询问

5.4.2.1	A/C 模式询问脉冲序列应采用三脉冲体制（见图 7）。脉冲 P1 和 P2 的间隔应为 2.0 μs±0.1

μs。

A模式：8.00±0.18（μs）

P1

C模式：21.00±0.18（μs）

P3

询问信号

0.80±0.0（S）

2.0±0.1

（s）

0.80±0.09（μs）

P2

旁瓣抑制信号

0.80±0.09（s）

图7	A/C 模式询问脉冲序列波形

5.4.2.2 A/C 模式询问编码脉冲 P1、P2 和 P3 应满足下列要求：

a)  脉冲宽度为 0.80 μs±0.09 μs；

b)  脉冲上升时间为 0.05 μs～0.10 μs；

c)  脉冲下降时间为 0.05 μs～0.20 μs。

注：对脉冲上升时间和下降时间设低限的目的是减小边带辐射，只要设备的边带辐射不大于指定上升时间的梯形波

理论上产生的边带辐射，就认为该设备是符合要求的。

5.4.2.3	A/C 询问模式中 P1 和 P3 之间的脉冲间隔应满足表 4 的要求。

表4	A/C 询问模式

5.4.2.4	询问机应具有询问旁瓣抑制功能，P1 和 P3 脉冲应通过和（∑）波束辐射，P2 脉冲应通过控

制（Ω）波束辐射。

8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/215203332042011114