# 建设项目环境影响登记表

项目名称：杭州经济技术开发区张奕纲沙县小吃店新建项目

建设单位：   杭州经济技术开发区张奕纲沙县小吃店

编制单位（盖章）：浙江商达环保有限公司

编制日期： 2015 年 5 月

国家环境保护总局监制

建设项目环境影响登记表（表一）

| 项目名称 | 杭州经济技术开发区张奕纲 沙县小吃店新建项目 |  |  |  | 总投资 | ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州经济技术开发区张奕纲 沙县小吃店 |  |  |  | 建设地点 | 杭州经济技术开发区松乔 街东城大厦 7 幢商铺 3 号 |  |  |
| 行业代码 | H6291 小吃服务 |  |  |  | 建设性质 | 新建 |  |  |
| 建设依据 | / |  |  |  | 主管部门 | / |  |  |
| 工程规模 | 每天客流约为 80 人次 |  |  |  | 建筑面积 | 50m2 |  |  |
| 排水去向 | 市政污水管网 |  |  |  | 环保投资 | ** |  |  |
| 法人代表 | ** |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 联系人 | ** |  |  |  | 邮编 | 310000 |  |  |
| 主要产品名称 | 产量、规模 |  | 原料名称 |  | 现状用量 | 新增用量 |  | 总用量 |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状年用量 |  | 项目增加量 |  |  | 项目总用量 |  |
| 水 |  | / |  | 1504.8t/a |  |  | 1504.8t/a |  |
| 电 |  | / |  | 5000 度/a |  |  | 5000 度/a |  |
| 瓶装液化气 |  | / |  | 6t/a |  |  | 6t/a |  |

建设项目环境影响登记表（表二）

项目地理位置示意图

本建设项目所在地.

项目平面布置示意图 详见附图

建设项目环境影响登记表（表三）

| 周 围 环 境 概 况 图 | 本项目地址位于杭州经济技术开发区松乔街东城大厦 7 幢商铺 3 号。本项目所 在建筑大楼由主楼（16F）和裙楼（2F）组成。本项目位于裙楼 1F 中部，主楼及裙 楼 1-2F 剩余面积为南京风味饼、美克汉堡等其他商铺；主楼 3- 16F 为商业用房。本 项目所在大楼周边环境概况：东侧隔规划道路为唯彩、绝味等沿街商铺； 南侧隔绿 化为东城大厦 5 幢商业用房； 西侧为东城大厦 6 幢商业用房及绿化；北侧隔绿化带 为东城大厦 9 幢商业用房。 具体周围环境概况详见下图： 规划道路 裙 楼 东城大厦 11 幢商业用房. 东城大厦 10 幢商业用房. 绿化. 东城大厦9 幢商业用房. 东城大厦8 幢商业用房. 北侧外墙空调外 机位置 绿化. 绿化. 东城大厦7 幢商业用房. 裙 楼. 本项目 16F 屋顶油 烟排放口 裙 楼. 绿化. 东城大厦5 幢商业用房 绿化 东城大厦6 幢商业用房 唯彩、 绝味等沿街商铺.. |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 及 污 染 流 程 图 | 1、项目由来、内容及规模 本项目地址位于杭州经济技术开发区松乔街东城大厦 7 幢商铺 3 号，由杭州经 济技术开发区张奕纲沙县小吃店（法人：**）转租杭州扬拓投资管理有限公司的部 分房屋设立餐饮服务（该房屋所有权人为杭州市下沙街道东方社区经济联合社集 体），本项目总转租面积为 50m2 ，经营范围为：小吃，预计每天最大客流量约 80 人次。 2、本项目设备清单 表 1 设备清单 名称; 数量; 备注. 单眼炒灶; 2 台; 位于厨房， 合计 2 个基准灶. 保鲜柜; 1 个. 冰箱; 1 台. 消毒柜; 1 台. 油烟净化器及风机设备; 1 套. 分体式空调; 2 台; 外机位于本项目北 侧外墙. 3、本项目原料用量清单 表 2 主要原辅材料消耗 材料名称; 主要原辅材料年用量. 蔬菜（含菌类）; 5t/a. 肉类; 6t/a. 食用油; 1.08t/a. 米饭; 6t/a. 面粉; 4t/a. 4、劳动定员与生产班次 本项目劳动定员 3 人， 年工作 360 天，工作时间 6：00~20：00 ，单班制， 主 要提供早餐、 中餐和晚餐。本项目不设住宿，员工用餐由本店提供。 5、产污环节 项目投入营运后产生的污染源主要有：（1）废水： 本项目废水主要为顾客和员 工的餐饮废水；（2）废气： 主要为厨房油烟废气及厨房燃料废气；（3）噪声： 主要 为厨房工作噪声（含油烟净化器风机噪声）、人员活动噪声及空调外机噪声；（4） |
| --- | --- |

|  | 固废：主要为员工和顾客的生活垃圾、餐饮食物残渣及隔油池产生的废油脂。 |
| --- | --- |

4

建设项目环境影响登记表（表四）

环境影响分析与污染防治措施 1、项目营运期环境影响分析 （1）废水 本项目废水主要为顾客和员工的餐饮废水。 表 3 建设项目日均用水情况表 内容; 人数; 用水系数; 用水量; 排水系数; 排水量. 顾客; 80; 50L/人·d; 4.00t/d; 0.9; 3.60t/d. 员工; 3; 60L/人·d; 0.18t/d; 0.16t/d. 合计; 4.18t/d; /; 3.76t/d. 全年以 360 天计， 本项目用水量为 4.18t/d，即 1504.8t/a。本项目废水产生量为 3.76t/d，即 1353.6t/a 。排水水质参考餐饮业单位含油污水水质，其中 COD800mg/L， BOD5400mg/L，SS300mg/L，NH3-N45mg/L，动植物油 100mg/L，则污染物的产生量分 别为： COD1.08t/a ，BOD50.54t/a ，SS0.41t/a，NH3-N0.06t/a，动植物油 0.14t/a。 餐饮废水经隔油池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准 后，纳入市政污水管网。经处理后的水质为 COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L， NH3-N35mg/L ，动植物油 60mg/L ， 则 本 项 目 污 染物排放量 约 为 COD0.47t/a ， BOD50.27t/a ，SS0.27t/a ，NH3-N0.05t/a，动植物油 0.08t/a。 （2）废气 本项目产生的大气污染物为厨房油烟废气及厨房燃料废气。 ①厨房油烟废气 本项目每天就餐人数约 80 人次左右， 内部员工 3 人（按两餐计） 。根据类比调查， 人均食用油消耗量以 3.5kg/100 人·餐计， 本项目消耗量为食用油 3.01kg/d，即 1.08t/a ， 烧烤时油烟挥发一般为用油量的 1%～3%，本环评取 3%，则油烟产生量为 0.03t/a 。本 项目共设 2 台单眼炒灶，合计 2 个基准灶， 对应最低的油烟净化器风量为 4000m3/h ， 本项目已安装油烟净化器的处理风量为 4000m3/h ，油烟去除效率不低于 60%，经计算 油烟排放浓度为 1.51mg/m3 ，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中规定的 2.0mg/m3 限值。达标后的油烟废气经集气罩收集通过大楼附壁油烟专用道引 至主楼 16F 屋顶高空排放，则本项目产生的废气对周围环境影响较小。 ②厨房燃料废气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/226031035241010030