杭州普菲科空分设备有限公司

大同辰日甲裂制氢装置

设计

设计项目

制图

校核审核

审定

仪表数据表

设计阶段

-

施工图

PFK1102-5003

比例: -

专业:自控

第 1 张

共 21 张

文件名称：	仪表数据表

工程号：	PFK1102

# 杭州普菲科空分设备有限公司

比例: -

仪表数据表

### 双金属温度计

专业:自控

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PFK1102-5003

第 2 张	共 21 张

位号

工艺介质

操作条件

压力

MPa(G)

温度℃

插入深度mm

刻度范围℃

保护管	安装位置	备注材料

TG-101 TG-102 TG-103

TG-104

甲醇、水

甲醇、水蒸汽混合物甲醇、水C、O2、H2

甲醇、水C、O2、H2

1.2

1.2

1.2

1.2

140～

160

230～

280

230～

280

100～

175

175

175

120

0～300

0～400

0～400

0～300

H=14 不锈钢 PL105-25-N1E-H

0

H=14 不锈钢 PG101-25-N1B-H

0

H=14 不锈钢 PG102-25-N1B-H

0

不锈钢 PGL101-25-N1H=14

TG-105	水

0.3

150

～40

120

E	0

H=14

0～100

不锈钢 CWS101-40-L1B

0

| TG-106 | 导热油 | 0.3 |
| --- | --- | --- |
| TG-107 | 烟道气 | 0.09 |
| TG-108 | 烟道气 | 0.08 |
| TG-109 | 导热油 | 0.4 |

230～

175

0～500

不锈钢

HO103-50-M2HB=- 14

300	H	0

300～

175

0～600

不锈钢

HO103-150-MH2=B-16

400	H	0

300～

175

0～600

不锈钢

HO103-150-MH2=B-16

350	H	0

230～

175

0～500

不锈钢

HO103-50-M2HB=- 14

300	H	0

型号

表头直径结构形式精度

保护管直径 外壳防护等级安装固定方式螺纹规格

法兰标准及等级 法兰尺寸及密封面制造厂

温度计规格

WSS-461～/0100℃-KA175 φ100

万向型1.5

φ10 IP65

可动外螺纹M27×2

-

-

川仪

备注	附位号标牌、配直型焊接S套Sφ管16、检定证书及合格.证书

# 杭州普菲科空分设备有限公司

## 仪表数据表

### 不锈钢压力表

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PF1102-5003

比例: -	专业:自控

操作条件

### 第 3 张

共 21 张

位号

PG-102

工艺介质	温度℃

甲醇、水蒸汽混合物230～

280

压力

MPa(G)

1.2

最大压力

MPa(G)

～1.2

刻度范围

MPa

0～2.5

安装位置	备注

PG101-50-N1B- H

|  | 2 2 | 280 |  |  |  | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG-201 | H2、CO、CO2等 | ～40 | 1.1 | ～1.1 | 0～2.5 | PG201-25-N2B |  |
| PG-202～a d | H 2 | ～40 | 0～1.05 | ～1.05 | 0～2.5 | PG203a ～ d-25-N2B | 8块 |
| PG-203 | H | ～40 | 0～1.05 | ～1.05 | 0～2.5 | H201-25-N2B |  |

PG-103

H 、水、CO、CO

230～

1.2

～1.2

0～2.5

PG102-50-N1B-

2

型号

测量元件形式(mm) 公称直径

精度

测量元件材质表壳材质

填 充 液 防护等级

工艺连接形式螺纹规格

法兰标准及等级 法兰尺寸及密封面制造厂

压力表规格

YTN-100HJ

弹簧管φ100 1.5 SUS316 SUS304

- IP55

螺纹M20×1.5

-

-

川仪

备注	附位号标牌、检定证书及合.格证书

# 杭州普菲科空分设备有限公司

## 仪表数据表

### 不锈94A2耐震压力表

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PF1102-5003

比例: -	专业:自控

操作条件

### 第 4 张

共 21 张

位号

工艺介质	温度℃	压力MPa(G)

最大压力

MPa(G)

刻度范围

MPa

安装位置	备注

PG-101a PG-101

b

甲醇、水甲醇、水

～40

～40

1.2

1.2

～1.2

～1.2

0～2.5

0～2.5

PL104-25-N1E PL104-25-N1E

|  | 压力表规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | YTNP-100HJ |
| 测量元件形式(mm) 公称直径 |  | 弹簧管 φ100 |
| 精度 |  | 1.5 |
| 测量元件材质 |  | SUS316 |
| 表壳材质 |  | SUS304 |
| 填充液 |  | - |
| 防护等级 |  | IP55 |
| 工艺连接形式 |  | 螺纹 |
| 螺纹规格 |  | M20×1.5 |
| 法兰标准及等级 |  | - |
| 法兰尺寸及密封面 |  | - |

制造厂备注

川仪

附位号标牌、检定证书及合.格证书

# 杭州普菲科空分设备

## 仪表数据表

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

# 有限公司

### 压力控制器

AL06201-5003

位号	PA-001

### 比例: -	专业:自控

第 5 张

### 共 21 张

用途P＆ID号管道编号操作条件工艺介质

操作压力（MPa）操作温度（℃） 最大压力(MPa) 压力开关规格 型号

测量范围精度

输出信号测量原理

测量元件材质本体材质

终端接头规格电气接口尺寸防爆等级

防护等级

触点动作形式触点容量

低报警设定值 法兰标准及等级

法兰尺寸及密封面法兰材质

仪表空气压力低报警

-

仪表空气总管

压缩空气0.4MPa

<50

0.7

0～1.0MPa

1.6级

常开接点

-

不锈钢铝合金

1/2NP（TF）

3/4NP（TF） dⅡCT6 IP66 SPDT

5A-24VDC

0.3MPa

-

-

-

制造厂备注

川仪

铭牌带位号

# 杭州普菲科空分设备有限公司

## 仪表数据表

### 一体化温度变送器

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PF1102-5003

位号	TR-101

### 比例: -	专业:自控

TR-102

### 第	6	张	共 21 张

TR-103

用途P＆ID号管道编号

导热油进系统温度指示远传PF1102-3104

HO101-50-M2B-H

R101顶部温度指远示传PF1102-3104

R101顶部

R101底部温度指远示传PF1102-3104

R101底部

工艺介质

操作压力（MPa）操作温度（℃）

导热油0.4～0.6

230～300

操作条件

甲醇、水C、O2、H2 1.2

230～280

变送器规格

甲醇、水C、O2、H2 1.2

230～280

SBWZ2460-WZGPK-73N-MSB1W00Z2460-WZGPK-73N-MSB1W00Z2460-WZGPK-73N-

型号	A300J150A

A250J100A

100A250J100A

-CT4-JB01E-D-dALM1/150-CT4-JB01E-D-dALM1/10-0CT4-JB01E-D-dALM1/10

| 测量范围(℃) | 0～600 | 0～600 | 0～600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测温元件类型 | RTD | RTD | RTD |
| 分度号 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
| 精度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 电源 | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 输出指示表 | - | - | - |
| 电气接口尺寸 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdⅡCT6 | ExdⅡCT6 | ExdⅡCT6 |

测量元件数量

测温元件规格

1	1	1

结构形式

保护管直(径mm)

直型保护管φ8

直型保护管φ8

直型保护管φ8

| 全长 | 300 | 250 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插入深度 | 150 | 100 | 100 |
| 接线盒防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 安装形式 | 固定螺纹M27x2 | 固定螺纹M27x2 | 固定螺纹M27x2 |
| 法兰标准及等级 | - | - | - |
| 法兰尺寸及密封面 | - | - | - |
| 接线盒材料 | SS | SS | SS |
| 保护管材料 | SS | SS | SS |
| 套管材料 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 制造厂 | 川仪 | 川仪 | 川仪 |

配直型焊接套管16φ

备注	H=120

设备带直型焊接套管H=120

设备带直型焊接套管H=120

# 杭州普菲科空分设备有限公司

## 仪表数据表

### 一体化温度变送器

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PF1102-5003

|  | 比例: - | 专业:自控 第 | 7 | 张 | 共 21 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号用途 P＆ID号 管道编号 | TR-104 E103出口气体温度指示远传PF1102-3104 PGL102-40-N1E | TR-105 E101底部温度指远示传PF1102-3104 E101底部 |  |  |  |

工艺介质

操作压力（MPa）操作温度（℃）

甲醇、水C、O2、H2 0.4～0.6

～40

操作条件

甲醇、水1.2

230～280

变送器规格

SBWZ2460-WZGPK-73N-MSB1W0

型号	0A300J150A

Z2460-WZGPK-73N-M10 0A250J100A

-CT4-JB01E-D-dALM1/150-CT4-JB01E-D-dALM1/100

| 测量范围(℃) | 0～100 | 0～600 |
| --- | --- | --- |
| 测温元件类型 | RTD | RTD |
| 分度号 | Pt100 | Pt100 |
| 精度 | 0.2% | 0.2% |
| 电源 | 24VDC | 24VDC |
| 输出信号 | 4-20mA | 4-20mA |
| 输出指示表 | - | - |
| 电气接口尺寸 | M20×1.5 | M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdⅡCT6 | ExdⅡCT6 |

测温元件规格

| 测量元件数量 结构形式 保护管直(径mm) | 1 直型保护管 φ8 | 1 直型保护管 φ8 |
| --- | --- | --- |
| 全长 | 300 | 250 |
| 插入深度 | 150 | 100 |
| 接线盒防护等级 | IP65 | IP65 |
| 安装形式 | 固定螺纹M27x2 | 固定螺纹M27x2 |
| 法兰标准及等级 | - | - |
| 法兰尺寸及密封面 | - | - |
| 接线盒材料 | SS | SS |
| 保护管材料 | SS | SS |
| 套管材料 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 制造厂 | 川仪 | 川仪 |

配直型焊接套管16φ

备注	H=60

设备带直型焊接套管

H=120

# 杭州普菲科空分设备有限公司

## 仪表数据表

### 压力变送器

大同辰日甲裂制氢装置

设计阶段	施工图

### PF1102-5003

位号	PT-101

### 比例: -	专业:自控

PT-201

### 第	8	张	共 21 张

PT-202～ad

| 用途 | 汽化过热器出口压力测量 变压吸附系统压力 | 吸附塔出口压力 |
| --- | --- | --- |
| P＆ID号 | PF1102-3104 PF1102-3204 | PF1102-3204 |
| 管道编号 | PG101-50-N1B-H H201-25-N2B | PG203～ad-25-N2B |
|  | 操作条件 |  |
| 工艺介质 | H2 H2 | H2 |
| 操作压力MP（aG） | ～1.2 ～1.05 | 0～1.05 |
| 操作温度（℃） | 230～280 ～40 | ～40 |
| 最大压力MP（aG） | ～1.2 ～1.05 | ～1.05 |

变送器规格

型号	EJA430A-EAS4A/97EA/NFE1JA430A-EAS4A/97EA/NEFJ1A430A-EAS4A/97EA/NF

测量范围精度

输出信号测量原理

测量元件材质

0～2.0MPa

0.065

4～20mA

- SUS316L

0～2.0MPa

0.065

4～20mA

- SUS316L

0～2.0MPa

0.065

4～20mA

- SUS316L

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/226141100123010030