2023〜2024学年（上）初三期末学业水平质量监测

物理

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1. 如图所示是一种触摸开关。当手指直接接触这种开关面板上的金属体时，因为人体是导体，会触发开关闭合，电路中的电灯发光。用手持下列物体去接触面板上金属体时，也能使电灯发光的是（　　）

A. 金属钥匙	B. 木制牙签	C. 塑料尺	D. 玻璃杯

【答案】A

【解析】

【详解】由题意知，因为人体是导体，会触发开关闭合，电灯发光。一般情况下，金属钥匙是导体，接触时能使电灯发光，木制牙签、塑料尺和玻璃杯是绝缘体，接触时不能使电灯发光。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A

2. 海陆风形成的主要原因是海水与陆地相比有（　　）

A. 较高温度	B. 较大密度

C. 较多热量	D. 较大比热容

【答案】D

【解析】

【详解】海陆风形成的主要原因是海水与陆地相比有较大比热容，质量相同的水与沙土吸收相同的热量后，水升高温度较少，水与陆地有温差，海陆空气对流，形成海陆风，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

3. 物理文化周主题辩论赛中，小明提出以下四个观点，正确的是（　　）

①大功率机械，机械效率不一定高

②电能表指示灯闪烁次数越多，消耗电能越快

③使用机械可以省力又省功

④更换灯泡前先断开电源，符合安全用电要求

A. ①②	B. ①④	C. ②③	D. ③④

【答案】B

【解析】

【详解】①功率是表示做功快慢的物理量，所以做功快的机械，功率大；机械效率是指有用功与总功的比值，与功率大小无关，观点①正确；

②电能表上指示灯闪烁的次数越多，则电路中消耗的电能越多，但不是越快，观点②错误；

③使用任何机械都不能省功，观点③错误；

④更换灯泡前先断开电源，可以避免触电，符合安全用电要求，观点④正确。

故ACD错误，B正确。

故选B。

4. 小文同学在活动课上表演了个小魔术，用电热片点燃火柴。如图所示，操作时将一厚薄均匀的电热片接在电源上，然后将火柴靠近电热片上三个位置的其中一个，三个位置的效果（　　）

A. a点最明显	B. 方点最不明显

C. c点最明显	D. 都一样

【答案】A

【解析】

【详解】影响电阻大小的因素是材料、长度、横截面积，由图可知a点横截面积最小，故a的电阻最大，a、b、c是串联的，电流相同，根据可知，在相同时间内a产生的热量多，故放在a点效果最明显，故BCD错误，A正确。

故选A。

5. 如图所示，连接好电路闭合开关后，发现L1不亮，L2能发光，则电路中的故障可能是（　　）

A. L1灯座短路	B. L2灯丝断了

C. 导线2断路	D. 导线3断路

【答案】D

【解析】

【详解】A．若L1灯座短路，电流从电源正极不经过灯泡流向负极，会形成电源短路，烧坏电源，电路不能正常工作，不符合题意，故A错误；

B．若L2的灯丝断开了，则L2不发光，不符合题意，故B错误；

C．若导线2断路，则整个电路开路，灯泡均不发光，不符合题意，故C错误；

D．若导线3断路，L1不发光，L2能发光，符合题意，故D正确。

故选D。

6. 用如图所示电路探究串联电路中电流特点。关于实验，下列说法中正确的是（　　）

A. 可通过灯泡亮暗判断电流的大小

B. 两个实验中L1和L2规格都应相同

C. 为得到普遍规律，应保持器材不变再实验两次

D. 最好选用三个相同的电流表串联接入a、b、c处测量

【答案】D

【解析】

【详解】AC．因灯泡的亮暗变化不易观察，所以不能通过灯泡亮暗判断电流的大小；为了使实验结论具有普遍性，应选择不同型号的小灯泡进行实验，故AC错误；

B．为了避免特殊性和偶然性，两个实验中L1和L2规格应不同，故B错误。

D．探究串联电路的电流特点时，要用电流表分别测出电路中不同位置的电流，所以要选用电流表，因为不同量程电流表的分度值不同，准确程度不同，并且不同型号的电流表的灵敏度也不一定相同，所以最好选用型号相同、量程相同的三个电流表测量，故D正确。

故选D。

7. 某款感应式垃圾桶如图所示。其工作原理如下：启动开关闭合后，垃圾桶才能正常使用此时指示灯亮起；扔垃圾时只需将手伸到感应区上方一定距离内，感应开关自动闭合，动力装置工作，垃圾桶盖缓缓打开；手离开5秒后动力装置会控制桶盖闭合，然后感应开关自动断开。下列电路符合要求的是（　　）

A. 	B.

C. 	D.

【答案】C

【解析】

【详解】启动开关闭合后，垃圾桶才能正常使用，此时指示灯亮起；扔垃圾时只需将手伸到感应区上方一定距离内，感应开关自动闭合，动力装置工作，垃圾桶盖缓缓打开，这表明灯泡和动力装置能各自独立工作，并联在电路中，启动开关接在干路中，控制整个电路；感应开关控制动力装置，串联在一条支路中，故C符合题意。

故选C

8. 一端封闭的两个完全相同的玻璃管（如图所示），甲中装水，乙中装食用油。两完全相同的金属小球从。处静止释放，下落到P处，小球在食用油中下落的时间更长。比较两小球从O处到P处的下落情况，小球（　　）

A. 重力势能变化量相同

B. 获得的动能相同

C. 重力水中做功慢

D. 机械能不变

【答案】A

【解析】

【详解】A．两个完全相同的金属小球从O处静止释放，下落到P处，下落的高度相同，小球的质量相同，则小球的重力势能变化量相同，故A正确；

B．小球在食用油中下落的时间更长，则小球在食用油中的速度小，质量相同，小球在食用油中的动能小，故B错误；

C．小球的质量相同，重力相同，根据可知，小球在食用油中重力做功慢，故C错误；

D．小球在运动过程中受到液体的阻力，克服阻力做功，机械能会变小，故D错误。

故选A。

9. 如图所示描述物理过程，下列分析正确的是（　　）

A. 图甲：厚玻璃筒内的空气被压缩时，空气的温度升高，内能不变	B. 图乙：瓶子内的空气推动塞子做功后，瓶子内空气的内能增大

C. 图丙：试管内的水蒸气推动塞子冲出时，水蒸气的内能增加	D. 图丁：汽缸内的气体推动活塞向下运动，内能转化为机械能，气体内能减少

【答案】D

【解析】

【详解】A．图甲中厚玻璃内的空气被压缩时，活塞对空气做功,瓶内空气温度升高,空气的内能增加，故A 错误；

B．图乙中瓶子内的空气推动塞子跳起时，空气对活塞做功，内能转化为机械能,空气的内能减小，

故B错误；

C．图丙中试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气对塞子做功，水蒸气的内能转化为塞子的机械 能，水蒸气的内能减少，故C错误；

D．图丁中汽缸内的气体推动活塞向下运动时(即 做功冲程)，内能转化为机械能，气体的内能减 少，故D正确。

故选 D 。

10. 如图甲所示，是电阻箱，R2是定值电阻。闭合开关，改变R1的阻值，两电流表示数与R1关系图像如图乙所示，则电源电压U与R1关系图像正确的是（　　）

A. 	B.

C. 	D.

【答案】B

【解析】

【详解】D.由图甲可知，电阻箱R1与定值电阻R2并联，A2测通过电阻箱R1的电流I1，A1测干路电流I。由并联电路电流规律可知，A1的示数大于A2的示数，由图乙可知，干路电流I随电阻 R1的变大保持不变，由并联电路电流规律及欧姆定律可得，干路电流

I、R2不变，R1变大，则U变大，即U随R1变大而变大，故D错误；

ABC.由可得，电源电压

I、R2不变，当R1为0 时，U也为0，当R1变大且远大于R2时，接近1，则U接近IR2，即U接近某一定值，故AC错误，B正确。

故选B。

二、非选择题（共计70分）

11. 将铝箔卷成筒状，上端封闭后内装一截火柴头，下端开口并装上尾翼制成“小火箭”，将它套在发射架上，如图甲所示，加热其上端，“小火箭”就会发射升空。该实验中___________能直接转化为“小火箭”的___________能，其原理与图___________（乙/丙）冲程相同。某汽油机飞轮转速为1200r/min，则该汽油机每秒做功___________次。

【答案】    ①. 内    ②. 机械    ③. 丙    ④. 10

【解析】

【详解】[1][2]加热其上端，“小火箭”就会发射升空，此过程中，消耗了内能，获得了机械能，所以是内能直接转化为“小火箭”的机械能。

[3]乙图两气门关闭，活塞上行，是压缩冲程，此冲程中机械能转化为内能；丙图两气门关闭，活塞下行，是做功冲程，此冲程中内能转化为机械能；所以，该实验的原理和丙图的冲程相同。

[4]汽油机的一个工作循环包含四个冲程，对外做功一次，飞轮转两周，汽油机飞轮转速为

1200r/min=20r/s

则该汽油机每秒做功10次。

12. 小明用如图所示的装置探究“动能大小的影响因素”。两次实验中他分别将大小不同的实心钢球从相同的高度由静止释放，下摆后将水平木板上的木块撞出一段距离。

（1）该实验是为了探究动能与__________的关系；

（2）实验中__________（选填“需要”或“不需要”）确保木块的初始位置相同；钢球动能的大小是通过A来反映的；

（3）为探究动能与另一因素的关系，小明应该选择同一钢球，从不同高度静止释放，使钢球到达竖直位置的__________不同。

【答案】    ①. 质量    ②. 需要    ③. 速度

【解析】

【详解】（1）[1]实验中，用的大小相同的钢球从相同高度释放，钢球的速度相同，质量不相同，故探究动能与质量的关系。

（2）[2]实验使用控制变量法和转换法，通过木块滑行距离反映动能大小，故需要木块初始位置相同。

（3）[3]探究动能与速度的关系，需要保持质量相等，钢球到达竖直位置的水平方向速度不同。

13. 如图所示，塔式起重机上的A、B、C三个滑轮构成滑轮组，将重为9.0l03N的重物匀速吊起，重物10s内上升10m，滑轮组的机械效率为90%。三个滑轮中为定滑轮的是__________，拉力F移动的距离为__________m，拉力F的功率是__________W，动滑轮的重力最大为__________N。

【答案】    ①. BC    ②. 30    ③.     ④.

【解析】

【详解】[1]定滑轮是指轴固定不动的滑轮，BC是定滑轮，A是动滑轮。

[2]动滑轮上绳子的段数n=3，拉力移动的距离为

[3]滑轮组的有用功为

由可得，滑轮组的总功为

由可知，拉力的功率为

[4]滑轮组的额外功为

动滑轮的重为

14. 有质量均为1kg的甲、乙、丙三种液体，当甲、乙、丙的温度分别升高1°C、0.5°C、0.5°C时，吸收的热量如图所示。分析可知，当甲液体温度降低0.5°C时释放的热量为__________J；不同物质的比热容__________（选填“可能”或“不可能”）相同；甲、乙两种物质的比热容之比为__________，其中__________作为冷却剂效果更好。

【答案】    ①. 1500    ②. 可能    ③. 3∶4    ④. 乙

【解析】

【详解】[1]由图可知，甲的温度升高1℃时吸收的热量时3000J，根据Q=cm∆t可知，当甲液体温度降低0.5°C，甲放出的热量

Q'=0.5Q甲=0.5×3000J=1500J

[2]根据图中信息可知，乙、丙是不同物质，当它们的质量和变化的温度相同时，它们吸收的热量也相同，故它们的比热容也相同，所以不同物质的比热容可能相同。

[3]根据图中信息可知，当甲、乙的温度分别升高1°C、0.5°C时，吸收的热量分别为3000J、2000J，则甲、乙两种物质的比热容之比

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/227110043050006040