2024年福建省安全员B证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。
A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

2.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。
A.不需采取措施，直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。


3.施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D）审批。
A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

4.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

5.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 ( A )。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

6.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

7.安全计划的目的是（D）。
A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

8.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C ）。
A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

9.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D ）检查、维修、改造和报废制度。
A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

10.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A）使用。
A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

11.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/235224110214011120