建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 	年扩产 5000 吨饲料项目

建设单位（盖章）：武城县晨阳生物技术有限公司

编 制 日 期： 	二零二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目	录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	62

附表、建设项目污染物排放量汇总表	63

##### 附图：

附图 1、项目地理位置图

附图 2、德州市生态环境分区管控单元图附图 3、项目平面布置图

附图 4、项目环境保护目标分布图附图 5、项目车间现状图

##### 附件：

附件 1、委托书

附件 2、立项备案证明附件 3、土地文件

附件 4、营业执照

附件 5、现有工程环保手续附件 6、总量确认书

附件 7、承诺书（建设单位承诺书、环评编制单位承诺书）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年扩产 5000 吨饲料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-371428-89-03-311285 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市武城县郝王庄镇李庄村武城县晨阳生物技术有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 116 度 15 分 7.200 秒，北纬 37 度 16 分 44.400 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1329 其他饲料加工D4430 热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 十、农副食品加工业 13 饲料 加工 132 年加工 1 万吨及以上的 四十一、电力、热力生产和供 应业-91 热力生产和供应工程- 使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 武城县行政审批服务 局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2312-371428-89-03-311285 |
| 总投资 （万元） | 125 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比 （%） | 8.0 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | - 否 □是： | 用地（用海）面积（m2 | ） 9800（占地面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 根据《郝工庄镇人民政府关于武城县晨阳生物技术有限公司年扩产5000吨饲料项目有关情况的说明》郝王庄镇人民政府文件(郝政发[2023]39号)，项 目所在地已准备开展规划环评工作，项目承诺在符合该园区规划环评的相 |  |  |

|  | 关要求后再行开工建设。 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分 析 | 无 |
|  | 1、产业政策的符合性 |
|  | 根据国家发展和改革委员2019年8月27日第29号令公布的《产业结构 |
|  | 调整指导目录》（2021年修改本），本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内， |
|  | 为允许建设项目，符合国家产业政策。项目已经取得了武城县行政审批服 |
|  | 务局的备案证明，备案文号2312-371428-89-03-311285。 |
|  | 2、“三线一单”符合性分析 |
|  | 根据德州市人民政府印发的《德州市人民政府关于印发德州市“三线 |
|  | 一单”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021]19 号及关于印发《德州 |
|  | 市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委 |
|  | 办字[2023]8 号文）中的有关内容，具体分析如下。 |
|  | （1）生态保护红线与一般生态空间管控 |
|  | ①生态保护红线 |
| 其他符合性分析 | 本项目区域生态红线保护区分布情况如下。 表 1 武城县生态保护红线信息表 |
|  | 本项目位于山东省德州市武城县郝王庄镇李庄村，距离本项目最近的 |
|  | 生态红线区为德州四女寺地方级湿地自然公园（YS3714281110030），本 |
|  | 项目位于该红线区东侧 3.5km，本项目不在红线范围内。 |
|  | ②一般生态空间 |
|  | 本项目位于武城经济开发区郝王庄镇，未在上述一般生态空间范围 |
|  | 内。因此本项目符合生态保护红线和一般生态空间管控要求。 |
|  | （2）环境质量底线及分区管控 |
|  | 1 大气环境质量底线及分区管控 |
|  | 本项目位于山东武城县郝王庄镇，为饲料生产和热力生产和供应项 |

| 序号 | 编号 | 生态保护红线 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YS3714281110030 | 德州四女寺地方级湿地自然公园 | 10.25 |
| 2 | YS3714281110031 | 山东减河国家湿地自然公园（试点） | 0.65 |

|  | 目，主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，有组织排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 “一般控制区”标准；颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级标准要求。 根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环境空气质量现状常规污染物 PM10、PM2.5 年评价指标出现超标现象。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目生产中排放的大气污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物废气，经收集处理后均能实现达标排放。因此，本项目的建设运行对当地大气环境功能影响相对较小。 2 水环境治理底线及分区管控 本项目无新增废水，对区域地表水环境功能影响较小。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 本项目属于建设用地一般管控单元，占地为工业用地，利用现有工程占地，对土壤影响轻微。 - 资源利用上线及分区管控 本项目涉及的资源消耗主要为生物质和电，项目生产、生活上不新增用水；设备上无大功率高耗能设备，电耗量小。项目资源消耗较少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，所用原辅料中不涉及原煤等能源消耗，满足德州市“三线一单”中关于资源利用上线的要求。因此，本项目建设不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 - 综合管控单元划分及生态环境准入清单 ①总则符合性分析 根据《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》表 4.2-1，本项目与德州市生态环境准入清单（总则）的符合性分析见下表。 表 2 与德州市生态环境准入清单（总则）符合性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控 维度 | 管控要求 |  | 项目情况 |  |
|  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4、禁止新建再生铅项目。 5、禁止新建石棉制品项目。 6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要求执行）。 7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 | 本项目取得了武城县 行政审批服务局的备案证明，不属于国家 《产业结构 调整指导目 |  |

|  |  |  |  | 8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含扩建）等行业新增产能项目。 9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生产项目。 10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项 目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险 废物利用处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。 | 录》规定的限制类和淘汰类，属于允许类项 目；本项目不属于左侧所列项目， 符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 工业项目限制开发建设的要求： 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。对环境空气质量超标20%以下的区域（按上一年度年均值，下同），对应的超标因子实行 1 倍替代；对环境空气质量超标 20%－50%以内的区域，对应的超标因子实行 2 倍替代；对环境空气质量超标 50%以上的区域，对应的超标因子实行 3 倍替代。 2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。 3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目“三同时”审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目，不得新建、改建、扩建。 4、控制化工项目建设，新建化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求及《山东省化工投资项目管理规定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于 3 亿元（不含土地费用）的生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 5、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设，一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括：制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）；人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。 6、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料高污染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅炉；全市禁止新上 35t/h 以下燃煤锅炉。 7、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，新（改、扩 | ， 本项目总量实施倍量替代；本项目不涉及通 航、渔业水域；本项目不属于新建危险化学品项目；本项目不属于两高项目；本项目位于工业集聚区； 本项目不使用燃煤；本项目不属于有色金属冶炼；本项目不使用煤气发生炉；本项目为扩建项目，位于工业集聚 区，符合。 ； ） |  |

建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

8、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理（电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金属重点行业企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格区域建设增加重金属污染物排放的项目。

9、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清洁煤制气中心。

10、控制碳排放总量，重点耗能项目建设应考虑碳排放要求，其环评文件中应有碳排放分析内容（具体要求在相关政策及技术条件明确后实施）。

11、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区， 新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁。

逐步调整退出（退出地方、退出产能）：

1、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感区域，不符合区域定位和相关规定的企业，通过搬迁入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。

2、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工园区，也未列入重点监控点，经山东省化工生产企业评级评价结果为“差”的化工企业， 限期整改，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园区、专业化工园区、重点监控点区域的重点化工项目（报告书级，未列入“差” 的企业）应制定搬迁计划。

3、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等法定手续的企业，由有关部门依法限期整改，逾期未整改的予以关闭退出。

4、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、水泥、危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达

不符 标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

合空 5、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、装备及产品。间布 6、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的若干意见》局要 关闭不具备安全生产条件企业。

求活 7、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管

不属于左侧所列情况，

动的 网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米（不含） 符合。

退出 以下燃料类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、要求 自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落

后等严重污染环境的工业炉窑，责令停业关闭。

8、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机组改造，加大落后机组淘汰力度，除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外，逐步关停单机容量 30 万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。

9、淘汰 35t/h 以下燃煤锅炉。

10、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金属污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。

11、2021 年年底，齐河县金能科技股份有限公司完成压减焦化产能 80

万吨。

12、2021 年 6 月底，恒源石化炼化装置应全部停产。

13、2021 年年底，永锋钢铁现有 2 台 450m3 高炉应停产搬迁。

14、2022 年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一期建设项目，

2025 年底前完成二期建设项目，淘汰现有 100 万吨落后工艺的氨醇装置

大气污染物允许排放要求：

1、2025 年：区域内相比 2017 年，SO2 削减比例不低于 12.9%；NOx 削减比例不低于 18.7%；PM10 削减比例不低于 23.6%；PM2.5 削减比例不低于 15.1%；VOCs 削减比例不低于 18.0%；NH3 削减比例不低于

允 许 10.6% 。

排放 2、2035 年：区域内SO2 削减比例不低于 26.2%；NOx 削减比例不低

本项目排放废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx 废气， 其中颗粒 物、SO2、NOx 废气按要求申请当

量要 于 37.9%；PM10 削减比例不低于 47.9%；PM2.5 削减比例不低于 30.7%； 地总量控制

求	VOCs 削减比例不低于 36.7%；NH3 削减比例不低于 21.5%。水环境污染物允许排放量要求：

1、2025 年：区域内总氮最大允许排放量为 322.99 吨；总磷最大允许排放量为 64.58 吨。

2、2035 年：区域内总氮最大允许排放量为 305.41 吨；总磷最大允许排放量为 61.08 吨。

1、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》《山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关规定。进行燃料清洁能源替代对，以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代；禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）；加快推动铸造（10 吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度， 建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理；逐步取

污染	消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱硝设施； 物排	鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。现有工业炉窑和新建工业炉放管	窑项目除应执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019） 控	外，还应按规定达到国家标准中特别排放限值。铸造行业烧结、高炉

工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。

3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放改造实施方案》

《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》中相关规定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁企业超低排放改造，确保大气污染物有组织排放、无组织排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼流程进一步优化。

现有 4、焦化行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展的

源提 实施方案》中相关规定，焦化行业在提高工艺装备的基础上，

标升 全部实现干法熄焦。到 2025 年 4.3 米焦炉全部淘汰，碳化室高度 5.5 级改  米及以上焦炉产能比重提高到 100%，污染物排放和能源消耗达到清洁造 生产国内先进水平，行业节能减排效果不断提升。

5、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业高质量发展的

实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重提高到 90%左右，固定床气化炉淘汰率达到 90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际先进水平；废气排放总量减少 50%；到 2022 年，氯碱行业电解单元吨碱能耗强度由 360 千克标准煤下降到 325 千克标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业能耗总量减少 10%左右；液氯就地消化率提高到 85%以上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术达到世界先进水平，膜极距改造率达到 100%。

6、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）》中相关规定，玻璃纤维（玻璃钢）制造、机动车维修、板材、制药、农药、铸造、焦化、橡胶制品加工、橡胶再生、皮革鞣制加工、塑料制品加工、涂料油墨制造、纸浆制造、日用玻璃（陶瓷）表面处理、彩钢板制造、有机肥制造、

指标，本项

目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运，不外排， 符合。

本项目不涉及左侧所列行业，符合。

|  |  |  |  | 合成香料加工、危险废物处置、生活垃圾处理、表面涂装、印刷行业等行业，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物（VOCs） 废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施，重点排放源确保 VOCs 处理效率均达到 80%以上，排放达到《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019 要求），无组织排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019》要求。 7、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防治计划》、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《山东省土壤污染防治工作方案》中相关规定，推进化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、聚 氯乙烯（电石法工艺使用含汞催化剂）等涉重金属重点行业实施清洁生产技术改造。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境风险控制 | 联防联 控要求 | 1、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运输、生态环境公安等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。 2、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会商和应急联动协调机制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气，最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累积速度有效遏制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点，针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商 3、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。 4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。 5、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。 6、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》（鲁工信化工〔2020〕141 号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。 7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管机 制。加强对化工、农药等类型企业（包括已经停产）场地土壤污染环境风险的防控力度。 | 、 ， 。 不属于左侧所列情况， 符合。 |  |
|  |  | 资源利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 1、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的的水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理。控制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较大的工业项目须进行水资源评价。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。 2、到 2025 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 10%以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6381 左右。 3、到 2035 年，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 21%以上；农田灌溉水有效利用系数达到 0.6411 左右。 | 本项目用水量较少，符合。 |  |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下水总量已达到或超过 控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。 2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取用地下水。 3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开 采井（饮用水按照相关要求执行）。 | 本项目用水采用市政自来水，不使用地下水， 符合。 |  |

|  |  |  |  | 4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区，超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部封填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农灌 机井不要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | 1、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设，严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消费总量控制部门出具的审查意见。 2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。 3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，应使用清洁能源。 4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。 | 本项目不使用煤炭，符合。 |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 | 1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高污染燃料禁燃区。 2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。 3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目。 | 本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，符合 | 。 |
|  |  |  | 土地资源 | 1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。 2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁，以提高建设用地利用率。 | 本项目位于郝王庄镇， 属于工业集聚区，为扩建项目，符 合。 |  |
|  | 综上分析，本项目符合德州市生态环境准入清单（总则）要求。 |  |  |  |  |  |

##### ②单元符合性分析

本项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析如下表。表 3	《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析表

环境管控	ZH37142810001

单元编码

环境管控	郝王庄镇

单元名称

管控单元	优先保护单元

分类

内容	准入清单内容	项目情况是否符合准入清单

- 执行全市空间布局约束要求。

- 四女寺湿地公园保护范围内不得进行与管理维护无关的建设活

动。大屯水库饮用水水源一级保护区、二级保护区内，禁止新建、改

1、本项目满足全市空间布局

约束空间准入要求。

建、扩建排放污染物的建设项目。2、本项目位于山东省德州市

空间布局约束

- 六五河禁止设置入河排污口，道

管理范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进

武城县郝王庄镇李庄村村西，

不在四女寺湿地公园保护范

围内及大屯水库饮用水水源 符合

行建设活动须征求主管部门意见。一级保护区、二级保护区内。

- 工业项目建设应集中在工业园区，限制报告书级别工业项目建设

3、本项目不设置入河排污口。

4、本项目为改扩建项目，报

（农副产品加工业、食品制造业、告类别为报告表，且项目无生

污染物排放约束

家具制造业、机械加工及设备制造业等除外），限制废水排放量较大的工业项目建设。

- 保护区内执行《区域性大气污染物 综 合 排 放 标 准 》

（DB37/2376-2019)规定的核心控制区排放标准，其他区域执行一般控制区标准。

- 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉VOCs 企业无组织排放控制执行

《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》。

- 执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。1.执行《德州市湿地保护条例》《德

产废水产排。

1、本项目不在保护区内，废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》

（DB37/2376-2019)中一般控	符合制区排放标准。

2、本项目不涉及挥发性有机物排放。

3、本项目无废水产排。

1、本项目无废水产生及排放，

州市饮用水水源保护区划分方案》符合《德州市湿地保护条例》

环境风险

具体要求。

《德州市饮用水水源保护区

防控	2.大屯水库饮用水水源保护区内， 划分方案》具体要求。	符合

禁止使用农药，禁止威胁水源安全

的有毒有害污染物质的运输和储存，对准保护区内，通过限速等措

2、本项目不在大屯水库饮用

水水源保护区内。

3、本项目不涉及农村化肥、

|  |  |  |  | 施降低事故风险。保护区内不得建 | 农药、农膜的使用。 4、本项目承诺在建设时同时 ， 建设环保设施，保证各类污染物均达标排放。 5、本项目承诺在建设时采取风险防范措施，建设完成后编制突发环境事件应急预案并定期开展演练。 6、本项目生产过程中无危险废物产生。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设排放污染物的建设项目，工业和 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活排污口，规模化畜禽养殖场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 易溶性、有毒有害废弃物暂存或转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运站，化工原料、危险化学品、矿 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物油类及有毒有害矿产品堆放场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 所等。 3.防范农村化肥、农药、农膜等过 度使用使得土壤和水体的重金属 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 和有机污染物长期累积，造成累积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性长期性环境风险和健康风险。4.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排放现象。 5.生产、使用、存储、运输危险化 学品的企业事业单位，应当采取风 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 险防范措施，编制突发环境事件应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 急预案并定期开展演练，预防环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污染事故的发生。 6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 度，并负责对危废相应活动的全程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监管和环境安全保障。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 |  | - 推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系数。 - 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。 - 倡导生活节约用水。推广节水型器具。 | 1、本项目不涉及农业灌溉用水。 2、本项目生产上无需用水。 3、本项目承诺生活上节约用水。 |  |  | 符合 |  |
|  | 综上所述，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单” 生态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字[2023]8 号文）中的相关要求，可按程序办理环评审批。 3、环保政策的符合性 （1）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 4 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 《山东省环境保护条例》具体要求 |  |  | 工程情况 | 符合性 |  |  |
|  |  |  | 禁止建设不符合国家和省产业政策的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、 |  |  | 本项目属于饲料生产 |  |  |  |
|  |  | 1 | 石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其 |  |  | 和热力生产和供应业， | 符合 |  |  |
|  |  |  | 他严重污染环境的生产项目。已经建设 |  |  | 不涉及左侧所列行业。 |  |  |  |
|  |  |  | 的，由所在地的县级以上人民政府责令 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除或者关闭。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 新建、改建、扩建项目，应当依法进行 |  |  | 本项目属于改扩建项 | 符合 |  |  |

|  |  |  | 环境影响评价。 | 目，还未建设，正在进 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 行环境影响评价工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 本项目目前正在办理 |  |  |  |
|  |  |  | 排污单位应当采取措施，防治在生产建 | 环评手续，拟采取污染 |  |  |  |
|  |  |  | 设或者其他活动中产生的废气、废水、 | 物治理措施，经预测分 |  |  |  |
|  |  |  | 废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、 | 析污染物可达标排放， |  |  |  |
|  |  | 3 | 放射性物质以及噪声、振动、光辐射、 | 本项目总量控制指标 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 电磁辐射等对环境的污染和危害，其污 | 为颗粒物、二氧化硫、 |  |  |  |
|  |  |  | 染排放不得超过排放标准和重点污染 | 氮氧化物，已按双倍替 |  |  |  |
|  |  |  | 物排放总量控制指标。 | 代的原则取得总量控 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制指标。 |  |  |  |
|  |  |  | 县级以上人民政府应当根据产业结构 | 本项目为改扩建项目， |  |  |  |
|  |  |  | 调整和产业布局优化的要求，引导工业 | 位于武城县郝王庄镇 |  |  |  |
|  |  | 4 | 企业入驻工业园区；新建有污染物排放 的工业项目，除在安全生产等方面有特 | 武城县晨阳生物技术 有限公司厂区内，根据 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 殊要求的以外，应当进入工业园区或者 | 镇政府文件，项目占地 |  |  |  |
|  |  |  | 工业集聚区 | 区域属于工业集聚区。 |  |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 （2）与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内容符合性分析 表 5 与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内 容符合性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 文件要求 |  | 本项目情况 |  |  |
|  |  |  | （三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安全、环 |  | 本项目属于饲料生产和热力生产和供应业，不属于左侧所列行业，符合。 |  |  |
|  |  |  | 保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、 |  |  |  |  |
|  |  |  | 整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。鼓励支持钢铁企 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业实施短流程改造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造， |  |  |  |  |
|  |  |  | 长流程钢铁产能原则上转移至沿海钢铁基地。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因国家产业政策调整无法实施的，视情况报省政府同意后作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟 |  |  |  |  |
|  |  |  | 料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 出。到 2022 年，直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停退出。到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动投料轮胎企 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业的炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的 |  |  |  |  |
|  |  |  | 原则，实施分类整治。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各县（市、区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧 |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满 |  | 本项目属于 |  |  |
|  |  |  | 足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物 |  | 饲料生产和 |  |  |
|  |  | 2 | 排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要 |  | 热力生产和 |  |  |
|  |  |  | 求。（市生态环境局牵头）按照国家相关产业政策，深入实 |  | 供应业，不属 |  |  |
|  |  |  | 施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整 |  | 于左侧所列 |  |  |

|  |  |  | 压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻 | 重点行业，不 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格执行国家煤化 | 属于“ 两高” |  |
|  |  |  | 工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建 | 项目，符合。 |  |
|  |  |  | 设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规 |  |  |
|  |  |  | 污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替 |  |  |
|  |  |  | 代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁 |  |  |
|  |  |  | 新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化 |  |  |
|  |  |  | 产能转入我市。 |  |  |
|  |  |  | （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、 | 本项目属于饲料生产和热力生产和供应业，属于环评报告表级别，不属于左侧所列行业，符合。 |  |
|  |  |  | 石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同 |  |  |
|  |  |  | 治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤 |  |  |
|  |  |  | 炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、 |  |  |
|  |  |  | 污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优 |  |  |
|  |  |  | 化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加 |  |  |
|  |  |  | 强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应 |  |  |
|  |  |  | 用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、 |  |  |
|  |  |  | 重大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化改 |  |  |
|  |  |  | 造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业 |  |  |
|  |  |  | 涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、 |  |  |
|  |  |  | 低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。根据省生态环境 |  |  |
|  |  |  | 厅要求，制定德州市清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、 |  |  |
|  |  |  | 化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树 |  |  |
|  |  |  | 一批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年 |  |  |
|  |  |  | 年底前，省级生态工业园区力争达到 3 家以上。 |  |  |
|  |  |  | 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升 |  |  |
|  |  |  | 级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程 |  |  |
|  |  |  | 企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放 |  |  |
|  |  | 3 | 运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、 |  |  |
|  |  |  | 陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低 |  |  |
|  |  |  | （无）VOCs 含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产 |  |  |
|  |  |  | 品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，每个县（市、区） |  |  |
|  |  |  | 建立不少于 3 个原辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材料 |  |  |
|  |  |  | 源头替代比例达到 9%。 |  |  |
|  |  |  | 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平，实 |  |  |
|  |  |  | 施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提高集约化、绿 |  |  |
|  |  |  | 色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含化工重点监控点） |  |  |
|  |  |  | 内化工生产企业营业收入占全行业比重达到 75%。围绕炼化 |  |  |
|  |  |  | 一体化、新材料、煤化工、精细化工、轮胎制造等五大产业 |  |  |
|  |  |  | 高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链 |  |  |
|  |  |  | 优势，加快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。 |  |  |
|  |  |  | 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区）组织 |  |  |
|  |  |  | 对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建成 |  |  |
|  |  |  | 区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明确退城 |  |  |
|  |  |  | 的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的企业，分批 |  |  |
|  |  |  | 实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组 |  |  |
|  |  |  | 织排放全流程收集处理、物料运输清洁化”，到 2023 年，明 |  |  |
|  |  |  | 显降低对县（市、区）城区空气质量影响。 |  |  |
|  |  |  | （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社 | 本项目生产 |  |
|  |  | 4 | 会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能 | 上热源由生 |  |
|  |  |  | 源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费， | 物质提供，冬 |  |

|  |  |  | 逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到 2023 年， 全市化石能源消费总量控制在 1800 万吨标准煤以内，非化 石能源消费总量力争达到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。 |  |  | 季采暖采用空调，不使用煤炭，符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | （十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确 保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压 小”政策规划建设清洁高效煤电机组。到 2023 年，关停退出 低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中，2021 年关停退出 3.3 万千 瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。2021 年年底前完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不再批建。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、 重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑陶瓷等行业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技术需要不能替代 的，达到相应的排放标准。 |  |  |  |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案 （2021-2023 年）》的要求。 （3）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合性分析 表 6 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》的符合性分 析表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分类 |  | 文件要求 | 项目符合性分析 |  |  |
|  |  | 一、淘汰低效落后产能 |  | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导 目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 | 本项目属于饲料生产和热力生产和供应业，属于环评报告表级别，不属于左侧所列重点行业，根据《产 业结构调整指导目录》为允许建设项目。 |  |  |
|  |  |  |  | 各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风 险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退， 沿海地区钢铁产能占比提升到 70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程 度，在布局新的大型炼化一体化项目基础 上，将 500 万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移； 全省焦化企业户数压减到 20 家以内，单厂 区焦化产能 100 万吨/年以下的全部退出； 除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。(省工业和信息化厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政府落 实。以下均需各市、县[市、区]人民政府落 | 本项目属于饲料生产和热力生产和供应业，属于环评报告表级别，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”行业。 |  |  |

|  |  |  | 实，不再列出)按照“发现一起、处置一起” 的原则，实行“散乱污”企业动态清零。(省生 态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负 责) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放(以下简称 “两高”)项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量 “五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国 家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气 项目，一律不得建设。（省发展改革委、省 工业和信息化厅、省能源局、省生态环境厅牵头） | 本项目属于饲料生产和热力生产和供应业，不属于“两高项目”。 |  |
|  |  | 二、压减煤炭消费量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降 10%，控制在 3.5 亿吨左右。（省发展改革委牵头）非化石能源消费比重提高到 13%左右。（省能源局牵头） 制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。（省发展改革委、 省生态环境厅牵头）加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到 2025 年，可再 生能源装机规模达到 9000 万千瓦左右。持 续推进“外电入鲁”，到 2025 年，省外来电 规模达到 1700 亿千瓦时左右。（省发展改革委、省能源局牵头）大力推进集中供热和 余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到 2025 年，工业余热利用量新增 1.65 亿平方米。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局牵头） 基本完成 30 万千瓦及以上热电联产电厂 30 公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。（省能源局牵头）对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能 源等进行替代。 | 本项目生产上热源由生物质提供，不涉及煤炭等高污染燃料使用。 |  |
|  |  |  | 新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023 年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。（省住房城乡建设厅、省能源局、省 发展改革委、省生态环境厅牵头） |  |  |
|  |  | 五、强化工业源NOx 深度治理 | 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、 钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、 有色等行业污染深度治理，确保各类大气污 | 本项目为饲料生产和热力生产和供应业，不属于左侧所列行业。生产上热源由生物质提供，确保各类 大气污染物稳定达标排 |  |

染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消	放。烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消

的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重 点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少 污染物排放。（省生态环境厅、省工业和信息化厅牵头）

由上表可知，本项目能够符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划

（2021-2025 年）》相关要求。

##### （4）与《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕

##### 2123 号）的符合性分析

##### 表 7	与《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕2123

##### 号）的符合性分析表

| 序号 | 文件要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 本项目运行不掺烧煤；本 |
|  |  | 项目不属于重排污单位， |
|  |  | 且不涉及污染源自动监 |
|  | 生物质锅炉严禁掺烧煤炭等化石能源。按照 | 测安装联网管理规定中 |
|  | 有关规定配备袋式除尘器等烟气处理设施， | 需要安装在线的情况， |
| 1 | 安装运行烟气排放连续自动监测系统，生物 | 本项目无需安装废气自 |
|  | 质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。 | 动监测系统。配 套烟气再循环+SNCR 脱硝+旋风除尘器+除尘系统，排放浓 度满足相关排 放标准要 |
|  |  | 求。 |

由上表可知，本项目能够符合《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕2123 号）相关要求。

##### 4、项目选址合理性分析

本项目位于山东武城经济开发区郝王庄镇李庄村，选址合理性分析见下表。

##### 表 8	项目地址选择合理性分析一览表

项目分析	结	论

土地利用规划符合性

供水、供电

交通运输外界环境对项目影响

项目对外界环境影响

本项目用地性质为工业用地，根据武城自然资源局及郝王庄镇政府 证明文件，符合武城县郝王庄镇总体规划的要求。

项目不新增用水，供电设施齐全。本项目无废水排放。项目临近高李路，交通便利，地理位置比较优越。

本项目周围主要为企业及村庄，周围企业经采取污染防治措施后污

染较小，均能实现达标排放。因此，周围环境对项目影响不大。 本项目产生的废气和噪声合理治理措施后，能够达标排放；本项目  无废水排放；本项目固废得到资源化、合理化、无害化处理。本项  目排放污染物均能实现达标排放，对外界环境影响较小。

|  |  | 对风景名胜 | 本项目周围2km范围内无风景名胜区。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区的影响 |  |  |
|  |  | 环境敏感点 | 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物采取合理有效治理措施后， 均能实现达标排放，且距离项目最近敏感点为项目东侧40m的双庙 李庄村，经本次环评预测分析，本项目排放的污染物对其影响较小。 |  |
|  |  |  | 本项目的建设运行对周围敏感点环境影响较小。 |  |
|  | 由以上分析可知，项目选址较为合理。 |  |  |  |

##### 1、公司概况

# 二、建设项目工程分析

武城县晨阳生物技术有限公司位于山东省德州市武城县郝王庄镇李庄村西，经营范围是饲料原料销售；肥料销售，公司现有工程有 2 个，分别为“年产 3 万吨单

一饲料项目”和“烘干设备技术改造项目”。其中①“年产 3 万吨单一饲料项目”

于 2012 年 10 月 12 日取得武城县环境保护局的审批意见（武环报告表[2012]36 号，

见附件），2013 年 6 月 18 日通过验收，此工程中热源于 2017 年由燃煤热风炉改

为天然气供热；②“烘干设备技术改造项目”于 2022 年 4 月 1 日取得武城县行政

审批服务局的批复（武审批报告表[2022]20 号），于 2023 年 7 月 1 日通过自主验收。

武城县晨阳生物技术有限公司于 2023 年 06 月 30 日已完成固定污染源排污登记变更，登记编号：91371428593643828J001W（见附件）。

| 项目名称 | 主体工 程 | 环评情况 | 验收情况 | 排污许可 | 目前运 营状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 3 万吨单一饲料项目 | 生产车 | 2012 年 10 月 12 日，武环报告表 [2012]36 号 | 2013 年 06 月 18 日，武环验[2013]3 号 | 2023 年 06 月 30 日， 登记编号： 91371428593643828J001W | 正常 |
|  | 间 2 座 | 2022 年 4 月 |  |  | 运营 |
| 烘干设备技 |  | 1 日，武审批 | 2023 年7 月1 |  |  |
| 术改造项目 |  | 报告表 | 日，自主验收 |  |  |
|  |  | [2022]20 号 |  |  |  |

表 9	公司现有工程环评执行及验收等情况一览表

建设内容

##### 2、项目概况

武城县晨阳生物技术有限公司现拟投资 125 万元在现有工程厂区内建设年扩

产 5000 吨饲料项目（以下简称“本项目”），项目所在厂区西侧、南侧、北侧、东侧均为空地。（项目地理位置见附图 1—项目地理位置图）。

项目建设性质：改扩建。

项目占地和建筑面积：本项目总占地面积为 9800m2，总建筑面积为 1256m2。项目建设内容：本项目不新增占地，利用现有车间和生产设备进行改扩建，现

依托现有工程浓缩机组，新增滚筒式烘干设备 1 套，实现产品种类由现有的 4 种变

为 7 种，产品规模由现有的年产 3 万吨增至年产 3.5 万吨饲料，热源采用生物质。

|  | 3、项目主要产品及产能 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目产品方案见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 10 本项目产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、项目组成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托工程等，具体组成见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 11 项目组成情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 现有工程 | 本项目 | 改扩建完成后全厂 |  |  |
|  |  |  | 南车间 | 建筑面积 756m2， 设置 2 条滚筒烘干生产线(使用天然气燃烧机）和 1 台浓缩机。 | 建筑面积 756m2 ， 利用现有工程的 2 条滚筒烘干生产线 ( 使用生物质燃烧机）和 1 台浓缩机。 | 建筑面积 756m2，共设置 2 条滚筒烘干生产线(使用生物质 燃烧机）和 1 台浓缩机。 | 依托现有 |  |
|  |  | 主体 工程 | 北车间 | 建筑面积 500m2， 设置 2 条闪蒸干燥线(使用天然气燃烧机）。 | 建筑面积 500m2 ， 利用现有工程的 2 条闪蒸干燥线( 使用生物质燃烧机）， 新增 1 条滚筒烘干线( 使用生物质燃 烧机）。 | 建筑面积 500m2，共设置 2 条闪蒸干燥线(使用生物质燃烧机）和 1 条滚筒烘干线(使用生物质燃烧机）。 | 车间和生 产设备进行改扩建 |  |
|  |  | 辅助 工程 | 办公室 | 1 处，建筑面积 200m2，依托现有 | 1 处，建筑面积 200m2，依托现有 | 1 处，建筑面积 200m2，依托现有 | 依托 现有 |  |
|  |  | 公用工程 | 供水 | 生 产 用 水 量40m3/a，生活用水量为 360m3/a，总用 水 量 为 400m3/a。 | 不新增劳动定员， 无新增生活用水； 新增脱硝液配制用水用水 4.8m3/a。 | 生 产 用 水 量44.8m3/a，生活用水量为 360m3/a，总用水量为 404 .8m3/a。 | / |  |
|  |  |  | 排水 | 除尘设备废水经 | 不新增废水产排 | 除尘设备废水经自 | / |  |

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 扩建前年产量现有工程 | 本项目年产量变动情况 | 扩建完成后全厂年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料用豆渣 | t/a | 10000 | -8400 | 1600 |
| 2 | 酒糟类产品 | t/a | 5000 | +2200 | 7200 |
| 3 | 豌豆粉浆蛋白粉 | t/a | 10000 | -8400 | 1600 |
| 4 | 糠麸类产品 | t/a | 5000 | -3400 | 1600 |
| 5 | 喷浆玉米皮 | t/a | / | +10800 | 10800 |
| 6 | 赖氨酸、谷氨酸渣 | t/a | / | +7200 | 7200 |
| 7 | 饼粕、糟渣发酵产品 | t/a | / | +5000 | 5000 |
| 合计 |  | t/a | 30000 | 35000 | 35000 |

|  |  |  |  | 自建污水处理站处理后循环使用， 定期补充损耗；生活污水化粪池处理后委托环卫部 门清运，不外排。 |  | 建污水处理站处理后循环使用，定期补充损耗；生活污水化粪池处理后委托环卫部门清运， 不外排。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供电 | 用电量为 60 万 kwh/a | 新增用电量为20 万 kwh/a | 总用电量为 80 万 kwh/a | 由武城县供电系统提供 |  |
|  |  |  | 供暖 | 办公室取暖采用 空调供暖 | 依托现有 | 办公室取暖采用空 调供暖 |  |  |
|  |  |  | 供热 | 生产上热源由 4 台 30 万大卡天然 气燃烧机提供 | 生产上热源由 5 台 30 万大卡的生物质 燃烧机提供 | 生产上热源由 5 台 30 万大卡生物质燃 烧机提供 | 现有工程的天然气燃烧机改建成生物质燃烧机 |  |
|  |  |  | 燃气 | 天然气的用量为 100 万 m3 | 不使用 | 不使用 |  |  |
|  |  |  | 生物质 | / | 生物质的用量为 2340t | 生物质的用量为 2340t |  |  |
|  |  | 储运工程 | 原料区 | 位于北厂区南侧， 建筑面积 200m2 | 依托现有 | 位于北厂区南侧， 建筑面积 200m2 | 依托现有 |  |
|  |  |  | 成品区 | 位于南厂区南侧， 建筑面积 200m2 | 依托现有 | 位于南厂区南侧 200m2 |  |  |
|  |  |  | 一般固废间 | 位于北车间西南角，建筑面积 10m2 | 依托现有 | 位于北车间西南 角，建筑面积 10m2 |  |  |
|  |  | 环保工程 | 废气 | 粉料投料入仓、计量、不合格品破碎、混合搅拌工序产生的颗粒物废气引入布袋除尘器收集处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放 | 粉料投料入仓、计量、不合格品破碎、混合搅拌工序产生的颗粒物废气引入现有工程布袋除尘器收集处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放 | 粉料投料入仓、计量、不合格品破碎、混合搅拌工序产生的颗粒物废气引入 1 套布袋除尘器收集处理后经 1 根15m 高 排 气 筒 DA001 排放 | 依托现有工程生产设备和除尘设施 |  |
|  |  |  |  | 南车间烘干工序配套的天然气燃烧机产生的废气 （颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）同对应的滚筒烘干生产线中烘干工序产生的颗粒物废气一起引入各生产线对应的 1 套二级旋风除尘处理后，分别经对应的 20m 高排气筒 DA002 和 DA003 排放。（2 条生产线对应 2 套除尘设施+2 根 排气筒） | 改本项目南车间烘干工序配套的生物质燃烧机产生的燃生物质废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）先经SNCR 脱硝处理后，再同对应的滚筒烘干生产线中烘干工序产生的颗粒物废气一起引入各生产线对应的 1 套二级旋风除尘处理后，分别经对应的 20m 高排气 筒 DA002 和DA003 排放。（ 2 条生产线对应 2 套废气处理设施+2 根 | 改扩建完成后南车间烘干工序配套的生物质燃烧机产生的燃生物质废气 （颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）先经 SNCR 脱硝处理后，再同对应的滚筒烘干生产线中烘干工序产生的颗粒物废气一起引入各生产线对应的 1 套二级旋风除尘处理后，分别经对应的20m 高 排 气 筒DA002 和DA003 排 放。（2 条生产线对应 2 套废气处理设 | 依托现有工程生产设备和除尘设备， 燃烧机改建成生物质（ 对应新增脱销设施） |  |

|  |  |  |  |  | 排气筒） | 施+2 根排气筒） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 南车间滚筒烘干生产线中冷却-筛分工序和产品入仓工序产生的颗粒物废气引入对应的 1 套布袋除尘器处理后，经同1 根15m 高排气筒 DA004 排放 | 南车间滚筒烘干生产线中冷却- 筛分工序和产品入仓工序产生的颗粒物废气引入对应的 1 套布袋除尘器处理后，经同 1 根 15m 高排气筒DA004 排 放 | 南车间滚筒烘干生产线中冷却-筛分工序和产品入仓工序产生的颗粒物废气引入对应的 1 套布袋除尘器处理后， 经同 1 根 15m 高排气筒 DA004 排放 | 依托现有生产设备和除尘设施 |  |
|  |  |  |  |  | 本项目北车间烘干 | 北车间烘干工序配套的生物质燃烧机产生的燃生物质废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）采用烟气再循环+SNCR 脱硝处理后同对应的闪蒸干燥生产线产生的的颗粒物废气一起收集处理，1#闪蒸废气引入 1 套“二级旋风除尘+ 水膜除尘+ 湿式高压静电除尘”处理后， 经 20m 高排气筒DA005； 2#闪蒸废气引入 1 套“二级旋风除尘+ 水膜除尘”处理后经 20m 高排气筒DA006 排放。 |  |  |
|  |  |  |  | 北车间烘干工序 | 工序配套的生物质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配套的天然气燃 | 燃烧机产生的燃生 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烧机产生的废气 | 物质废气（颗粒物、 |  |  |  |
|  |  |  |  | （颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物）同对应的闪蒸干燥 | 二氧化硫、氮氧化 物）先经 SNCR 脱硝处理后，再同对 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产线产生的的 | 应的闪蒸干燥生产 |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物废气一起 | 线产生的的颗粒物 |  | 生产设备 |  |
|  |  |  |  | 收集处理，其中东线烘干废气引入 1 套“二级旋风除尘 + 水膜除尘+湿式高压静电除尘”处理后，经 1 根 20m 高排气筒 DA005； 西线烘干废气引入 1 套“二级旋风除尘+水膜除尘” 处理后，经 1 根经20m 高 排 气 筒DA006 排放。 | 废气一起收集处理，其中东线 1#闪蒸烘干废气引入 1 套“二级旋风除尘+ 水膜除尘+ 湿式高压静电除尘”处理后，经 1 根 20m 高排气筒 DA005；西线 2#闪蒸废气引入1 套“二级旋风除尘 + 水膜除尘” 处理后，经 1 根 20m 高排气筒 DA006 排放。 |  | 和除尘设 施依托现有工程， 废气治理设施依托现有的改建 |  |
|  |  |  |  | 北车间 2 套闪蒸生产线冷却、储料工序产生的颗粒物废气引入各生产线对应的 1 套“旋风+布袋除尘器”处理后，经同1 根15m 高排气筒 DA007 排放 | 北车间 2 条闪蒸生产线冷却、储料工序产生的颗粒物废气引入各生产线对应的 1 套“ 旋风+ 布袋除尘器”处理后，经同 1 根 15m 高排气筒DA007 排 放 | 北车间 2 条闪蒸生产线冷却、储料工序产生的颗粒物废气引入各生产线对应的 1 套“旋风+布袋除尘器”处理后， 经同 1 根 15m 高排气筒 DA007 排放 | 依托现有工程生产设备和废气治理设施 |  |
|  |  |  |  |  | 北车间滚筒烘干工 | 北车间烘干工序配 |  |  |
|  |  |  |  |  | 序配套的生物质燃 | 套的生物质燃烧机 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烧机产生的燃生物 | 产生的燃生物质废 |  |  |
|  |  |  |  | / | 质废气（颗粒物、 | 气（颗粒物、二氧 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化 物）先经 SNCR 脱硝处理后，再同对 | 化硫、氮氧化物） 采用烟气再循环 +SNCR 脱硝 处理 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 应的滚筒烘干生产线（烘干-冷却-筛分工序）产生的颗粒物废气一起引入生产线对应的 1 套二级旋风除尘处理后，经对应的 20m 高排气筒DA008 排 放。 | 后，再同对应的滚筒烘干生产线（烘干-冷却-筛分工序） 产生的颗粒物废气一起引入生产线对应的 1 套二级旋风除尘处理后，经对应的 20m 高排气筒 DA008 排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 北车间滚筒烘干生 产线冷却- 筛分工序和产品入仓工序 | 北车间滚筒烘干生 产线冷却-筛分工序和产品入仓工序产 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / | 产生的颗粒物废气 引入对应的 1 套布袋除尘器处理后， 经 1 根 15m 高排气 筒 DA009 排放 | 生的颗粒物废气引 入对应的 1 套布袋 除尘器处理后，经 1 根 15m 高排气筒 DA009 排放 | 新增 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 除尘设备废水经 |  | 除尘设备废水经厂区自建污水处理站处理后循环使用； 生活污水化粪池处理后委托环卫部门清运，不外排。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂区自建污水处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理站处理后循环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废水 |  | 使用；生活污水化 | 无新增废水排放 |  | 依托现有 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪池处理后委托 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环卫部门清运，不 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外排。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采取隔音、基础减 | 采取隔音、基础减 | 采取隔音、基础减 |  |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 |  | 振、风机安装隔声 罩、距离衰减等控 | 振、风机安装隔声 罩、距离衰减等控 | 振、风机安装隔声 罩、距离衰减等控 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 制措施。 | 制措施。 | 制措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不合格品收集后 | 不合格品收集后回收利用，废包装物、除尘器集尘和生物质灰渣收集后外售 | 不合格品收集后回收利用，废包装物、除尘器集尘、污水处理站污泥、生物质灰渣收集后外售，生活垃圾收集 后委托环卫部门清运。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回收利用，废包装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 物、除尘器集尘、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废 |  | 污水处理站污泥 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收集后外售，生活 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾收集后委托 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 12 本项目与现有工程的依托关系一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目组成 |  | 依托内容 |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体工程 |  | 南车间和北车间 |  | 本项目依托现有工程生产车间及生产线，不新建 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助工程 |  | 办公室 |  | 本项目依托现有工程，不新建 |  |  |  |  |
|  |  |  | 储运工程 |  | 仓库 |  | 本项目依托现有工程仓库和物料储仓、玉米浆储罐， 不新建 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共工程 |  | 供水 |  | 本项目依托现有工程供水管网 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电 |  | 本项目依托现有工程供电管网 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 固废治理 |  | 依托现有工程一般固废暂存区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环保工程 |  | 废气治理 |  | 本项目烘干热源由天然气燃烧机改为生物质燃烧机 组，生产工艺废气治理设施均利用现有工程 |  |  |  |  |

##### 5、公用及辅助工程

  - 给水

①生产用水 烟气处理用水

项目燃烧机烟气脱硫采用 SNCR 脱硫工艺，根据锅炉工程设计单位提供的资料，本项目燃烧机产生的 1 吨氮氧化物需要 1.04 吨的尿素进行处理，根据产污计算，本项目需要处理 0.955 吨的氮氧化物，则尿素溶液浓度为 20%，尿素用量为1.2t/a，脱硝液用量为 6m3/a，则新鲜水用量为 4.8t/a，在高温中均以水蒸汽形式全部蒸发。

②生活用水

本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。综上所述，本项目新增用水量为 4t/a。

  - 排水

实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统排入市政雨水管网。本项目无新增废水产生及排放。

新鲜水

404.8

360

损耗 72

生活用水

损耗 40

288

生活污水

288

化粪池

288

环卫部门清运，不外排

40	除尘设备用水

回用损耗 4.8

4.8	脱硝液用水

##### 图 1	全厂水平衡图（单位：m3/a）

  - 供电

本项目年用电量为 20 万 kwh，由武城县供电系统提供。

  - 供热

本项目生产上热源由 5 台 30 万大卡的生物质燃烧机提供。

|  | （5）供暖 本项目本项目办公室冬季采暖使用空调。 6、项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量情况见下表。 表 13 本项目原辅材料和燃料消耗一览表 6、设备情况 主要生产设备详见下表。 表 14 扩建后全厂主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要生产单元 | 生产工艺 | 主要生产设施 | 设施参数 | 设施数量（台/套） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 现有 工程 | 本项 目 | 全厂 总量 |  |
|  |  | 北车间 | 烘干工序 | 闪蒸干燥设备 | 设施处理能 力 2t/h | 2 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 滚筒烘干设备 | 设施处理能 力 2t/h | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 天然气燃烧机 | 功率：30 万大 卡 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 生物质燃烧机 | 功率：30 万大 | 0 | 3 | 3 |  |

| 序 号 | 名称 | 单 位 | 现有工程 用量 | 本项目新增 用量 | 改扩建完成 后全厂用量 | 物料含 水量 | 形态 | 包装 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉米浆 | t/a | 16000 | -7320 | 8680 | 55% | 液态 | 罐装 |
| 2 | 玉米皮 | t/a | 0 | +7560 | 7560 | 10% | 固态 | 袋装 |
| 3 | 豆类副产 品 | t/a | 6000 | -4880 | 1120 | 10% | 固态 | 袋装 |
| 4 | 豌豆副产 物 | t/a | 23000 | -19320 | 3680 | 57% | 固态 | 散装 |
| 5 | 粮食副产 品 | t/a | 3500 | -2380 | 1120 | 10% | 固态 | 袋装 |
| 6 | 酵母发酵 液 | t/a | 0 | +1120 | 1120 | 55% | 液态 | 罐装 |
| 7 | 氨基酸副 产物 | t/a | 0 | +16560 | 16560 | 57% | 固态 | 袋装 |
| 8 | 谷物籽实 及乙醇副产物 | t/a | 3500 | +8020 | 11520 | 38% | 固态 | 袋装 |
| 9 | 饼粕、糟渣 类原料 | t/a | 0 | +5260 | 5260 | 5% | 固态 | 袋装 |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 天然气 | m3/a | 100 万 | -100 万 | 0 万 | / | 气态 | 管道 输送 |
| 11 | 生物质 | t/a | 0 | +2340 | +2340 | / | 固态 | 散装 |

|  |  |  |  |  | 卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 南车间 | 浓缩工序 | 浓缩机组 | 设施处理能 力 10t/h | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 烘干工序 | 滚筒烘干设备 | 设施处理能 力 2t/h | 2 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 天然气燃烧机 | 功率：30 万大 卡 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 生物质燃烧机 | 功率：30 万大 卡 | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 9 | 5 | 11 |  |
|  | 7、工作制度及劳动定员 本项目不新增劳动定员，从现有工程中调剂，实行每天 3 班制，每班 8 小时， 年昼夜间生产 300 天，共计 7200h/a。 8、厂区平面布置 本项目总建筑面积为 1256m2，主要包括综合生产车间 2 座（南车间，建筑面积为 756m2，北车间，建筑面积 500m2），根据功能要求大体将 1 套浓缩混料机组和 2 条滚筒式烘干设备设置在南车间，2 套闪蒸干燥设备和 1 条滚筒烘干设备设置在北车间。本项目厂区中心坐标为东经 116°15'7.200"，北纬 37°16'44.400"。 厂区平面布置情况见附图 4-项目平面布置图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目为改扩建项目，利用现有生产车间进行建设，无土建工程，仅进行设备的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。 2、营运期工程分析 （1）本项目生产工艺流程及产污环节 G1-1、N1-1 原料 G1-3、N1-3 G1-4、N1-4 G 、N 、S 1-5 1-5 1-1 G1-6、N1-6 S1-3 投料入仓 混合 制粒 搅拌 烘干 冷却-筛分 储料 打包 计量配料 不合格品 G1-2、N1-2 G 生物质 粉碎 成品 1-8 燃烧机 G1-7、N1-7 S1-2 改建部分 注：G-废气 N-噪声 S-固废 图 2 滚筒烘干生产线工艺流程及产污环节图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

N2-1	G2-1、N2-2

闪蒸

搅拌后	投料	干燥

的物料

G2-2、N2-3	G2-3、N2-4

冷却	储料

不合格品

G2-2、N2-3、S2-1

打包

合格品

G2-5 S2-2

生物质燃烧机

改建部分

回用	成品

注：G-废气 N-噪声 S-固废 W-废水

##### 图 3 闪蒸干燥生产线工艺流程及产污环节图

G3-1、N3-1	G3-2、N3-2

原料	投料入仓	计量配料

G3-3、S3-3

混合搅拌

G3-4

发酵

滚筒干燥/ 闪蒸干燥

发酵液

注：G-废气 N-噪声 S-固

##### 图 4 发酵产品工艺流程及产污环节图

##### 工艺流程简述：

##### 滚筒烘干生产线工艺流程简述：

投料入仓：将本项目需要的合格原材料投入料仓内。该工序主要产生颗粒物废气（G1-1）、机械噪声（N1-1）。

计量配料：由浓缩料机组自动控制系统依据给定的配方，依次将原材料送至秤斗中进行计量配料。该工序主要产生颗粒物废气（G1-2）、机械噪声（N1-2）。

混合搅拌：计量配料完毕，由提升机输送预混料仓进行混合搅拌。该工序主要产生颗粒物废气（G1-3）、机械噪声（N1-3）。

制粒烘干：将混合之后的原料投入烘干机的投料口，混合搅拌后物料含水率为30%-40%，投料过程中不易起尘。混合料通过滚筒烘干设备进行烘干造粒，热源由生物质燃烧机提供。该工序主要产生颗粒物废气（G1-4）、生物质燃烧废气（G1-8） 燃生物质灰渣（S1-2）及机械噪声（N1-4）。

冷却-筛分：烘干之后的物料通过风冷的方式进行冷却降温，同时进行筛分。其中筛上不合格产品经粉碎后回收利用。该工序主要产生颗粒物废气（G1-5）、机

械噪声（N1-5）、不合格产品（S1-1）。

储料：冷却筛分之后的合格粒状饲料通过密闭管道输送到储料罐中。该工序主要产生颗粒物废气（G1-6）、机械噪声（N1-6）。

包装：产品通过成品料仓出料口进行计量包装，包装时操作工对产品进行感观检验，合格品封包入库理化指标待检，不合格品（S1-3）收集后粉碎回用。

粉碎：筛分和检查出来的不合格产品经粉碎后回收利用。该工序主要产生颗粒物废气（G1-7）、机械噪声（N1-7）。

##### 闪蒸干燥生产线工艺流程简述：

投料：北车间使用的物料是南车间按比例混合后的物料，含水率为 30%-40%， 不易起尘。该工序主要产生机械噪声（N2-1）。

闪蒸干燥：将混合后的原料通过进行闪蒸干燥，热源由生物质燃烧机提供。该工序主要产生颗粒物废气（G2-1）、生物质燃烧废气（G2-5）和灰渣（S2-2）及机械噪声（N2-2）。

冷却：闪蒸干燥后的物料采用风冷的方式进行冷却。该工序主要产生颗粒物废气（G2-2）、机械噪声（N2-3）。

储料：混合后的粉末状饲料通过密闭管道输送到储料罐中。该工序主要产生颗粒物废气（G2-3）、机械噪声（N2-4）。

包装：物料通过出料罐进行计量装袋，进行封闭包装并入库待售，包装时通过目视进行检查，产生的不合格产品回用于产品，不合格产品（S2-1）。

##### 发酵工艺流程简述：

投料入仓：将本项目需要的合格原材料投入料仓内。该工序主要产生颗粒物废气（G3-1）、机械噪声（N3-1）。

计量配料：由浓缩料机组自动控制系统依据给定的配方，依次将原材料送至秤斗中进行计量配料。该工序主要产生颗粒物废气（G3-2）、机械噪声（N3-2）。

混合搅拌：计量配料完毕，将物料与发酵液由提升机输送预混料仓进行混合搅拌。该工序主要产生颗粒物废气（G3-3）、机械噪声（N3-3）。

发酵：将混合之后的原料放入呼吸袋内静置 4~5 天进行发酵处理，处理后的物料再进行干燥处理。该工序主要产生恶臭废气（G3-4）。

##### 主要污染工序

|  | 本项目对环境产生影响的因素主要为废气、废水、噪声、固废，产污环节见下表。 表 15 污染源与污染因子识别表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 因素 | 序号 | 产生环节 | 污染因子 | 产生 特征 | 排放去向 |  |  |
|  |  | 废气 | G1-1 G3-1 | 粉料投料 入仓 | 颗粒物 | 间歇 | 引入 1 套 1#布袋除 尘器处理 | 经1根15m高排气筒DA001排放 |  |
|  |  |  | G1-2 G3-2 | 粉料计量 | 颗粒物 | 间歇 | 引入1套2#布袋除尘器处理 |  |  |
|  |  |  | G1-3 G3-3 | 混合搅拌工序 | 颗粒物 | 间歇 |  |  |  |
|  |  |  | G1-7 | 不合格品 破碎工序 | 颗粒物 | 间歇 |  |  |  |
|  |  |  | G1-4 | 滚筒烘干工序 | 颗粒物 | 间歇 | 燃生物质废气先经SNCR脱硝处理后， 再同对应的烘干线产生的颗粒物废气一起引入对应1套 二级旋风除尘器处理后，通过对应的高于20m排气筒排 放 | 3条生产线分别对应3套SNCR脱硝+ 二级旋风除尘器和3根排气筒DA002 和DA003、DA008 |  |
|  |  |  | G1-8 | 生物质燃烧机 | 二氧化硫氮氧化物颗粒物 | 间歇 |  |  |  |
|  |  |  | G1-5 | 滚筒生产线冷却-筛分工序 | 颗粒物 | 间歇 | 每条生产线产生废气引入对应的1套布袋除尘器处理 后，经15m高排气筒排放 | 南车间2条生产线对应2套布袋除尘器 （3#和4#）， 处理后共用1 根排气筒DA004；北车间1条生产 线，处理后通过1根排气筒 DA009 |  |
|  |  |  | G1-6 | 储料工序 | 颗粒物 | 间歇 |  |  |  |
|  |  |  | G2-1 | 闪蒸干燥工序 | 颗粒物 | 间歇 | 1#闪蒸干燥废气引入“二级旋风除 尘+水膜除尘”处理后，经1根20m 高排气筒DA005排放 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2#闪蒸干燥废气引入“二级旋风除尘+水膜除尘+湿式高压静电除尘” 处理后，经1根20m高排气筒DA006 排放 |  |  |
|  |  |  | G2-5 | 生物质燃烧机 | 二氧化硫氮氧化物颗粒物 |  | 燃生物质废气先经 SNCR 脱硝处理后，再同对应的烘干线产生的颗粒物废气一起引入对应 1 套颗粒物废气处理设施处理后，经 20m 高排气筒 DA005、DA006 排放 |  |  |
|  |  |  | G2-2 | 筛分-混合 |  | 间歇 |  | 2 |  |

|  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 每条生产线产生废气引入对应的1套“旋风+布袋除尘 | 条生产线对应2套除尘设施，共用1根 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G2-3 | 储料工序 |  | 间歇 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/236055040042010054