# 绍兴虞泽染织有限公司

# 整体搬迁及配套设施升级的技术改造项目

环境影响报告书

（简本）

二〇一三年八月

目    录

第1章 总论	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据	2

1.3 环境保护目标	6

第2章 项目概况及污染源分析	7

2.1 项目工程概况	7

2.2 生产工艺流程	8

2.3 项目污染源汇总	10

第3章 环境质量现状	12

3.1 水环境质量现状评价	12

3.2 环境空气质量现状评价	12

3.3 声环境质量现状评价	12

第4章 环境影响分析	13

4.1 水环境影响分析	13

4.2 营运期空气环境影响分析结论	13

4.3 营运期噪声环境影响分析结论	14

4.4 固体废物影响分析结论	14

第5章 污染防治措施及总量控制	15

5.1 污染防治措施汇总	15

5.2 总量控制	16

第6章 公众参与	17

6.1 公众调查	17

6.2 公示情况	17

6.3 公众参与调查综合结果	18

第7章 项目建设合理性分析	19

7.1 选址布局合理性分析	19

7.2 环保审批原则符合性分析	19

第8章 结论与建议	20

8.1 综合评价结论	20

8.2 建           议	20

# 总论

## 项目由来

绍兴虞泽染织有限公司是一家由浙江虞乐集团有限公司与香港泛勤有限公司共同出资创办的专业从事色织牛仔布生产的科技型企业，位于上虞市沥海镇沥东鱼乐路，公司创建于1995年11月，主要进行色织牛仔布的生产。公司创办二十多年以来，依托集团公司丰富的企业管理经验，香港泛勤公司跨国经营的优势，产品自主开发设计，区域信息优势，把牛仔布产业做优、做强、做大，使企业不断发展壮大。由于公司位于中心镇的核心地带，周边已经被居民生活区包围，给周边的居民带来了一定的影响，结合全省全面推进印染医化等四大重点行业污染整治的要求，公司将实施整体搬迁异地改造建设，向位于绍兴滨海新城沥海工业区的绍兴奇晖织造服饰有限公司租用土地34亩（含带征土地9亩），租用生产车间11600平方米和生产场地11044平方米。将重点对浆染生产线升级改造，新增6t/h和2t/h天然气锅炉各一台（套），新建印染废水处理及中水回用装置一套及配套公用设施。搬迁建成投产后，将形成年产1800万米高档各色牛仔布的生产能力，可实现年销售收入1.8亿元，利税1200万元，出口创汇2800万美元。

项目申请于2013年3月6日由上虞市经济贸易局批准备案（备案通知书详见附件1）。在此基础上，绍兴虞泽染织有限公司委托绍兴市环保科技服务中心对该建设项目进行环境影响评价，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目主体工程属于“O纺织化纤” 中的“2、纺织品制造（有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的）”，因此需编制环境影响报告书，属于轻工纺织化纤环评类别；同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2012]132号）和 《绍兴市环保局关于贯彻落实国家、省建设项目环境影响文件分级审批制度的意见》（绍市环发[2009]5号），该项目环保审批权限为绍兴市环保局。受绍兴虞泽染织有限公司的委托，绍兴市环保科技服务中心承担了该项目的环境影响评价工作。我单位接受环评委托后，在征求当地主管部门意见、实地踏勘、基础资料收集、环境现状调查基础上，根据环境影响评价技术导则的要求，按照评审意见，编制了本项目的环境影响报告书（报批稿）。

## 编制依据

### 法律法规及规范性文件

《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

《中华人民共和国土地管理法》（1998.8.29）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令）；

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005.12）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10.1）；

《环境影响评价公众参与暂行办法》（环保总局环发[2006]28号，2006.2.14）；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保部环发〔2012〕98号），2012.8.8；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011.12.1）；

《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发改委令第1号），2008.6；

《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办〔2012〕5号）；

《关于保障工业企业场地在开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）；

《浙江省大气污染防治条例》（2003.1）；

《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.1）；

《浙江省水污染防治条例》（2009.1.1）；

《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》（2011.3.1）；

《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府288号令，2011.12）；

《浙江省环境污染监督管理办法（2011年修正本）》（2011.12.31）；

《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》(省委、省政府，2006.8.24)；

《关于进一步加强环境监管严防发生污染事故的通知》(省环保局浙环发[2005]59号)；

《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》，2005.10.12；

《转发环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（浙环办函[2012]280号）；

《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）》（浙环函[2012]449号）；

《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》（浙环发[2007]57号）；

关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）；

《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（省环保局浙环发[2007]11号）；

《关于印发<浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定>等文件的通知》（省环保局浙环发[2007]12号）；

《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（省环保局，浙环发[2008]55号），2008.9.26；

《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》（省环保局浙环发[2008]59号）；

《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（省人民政府办公厅浙政办发[2012]132号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙环发[2009]76号）；

《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限批等制度的通知》（省环保厅浙环发[2009]77号）；

《关于进一步规范建设项目环境监理工作的通知》(省环保厅浙环发[2009]80号文)；

《浙江省有害废物名录》(浙环发[2009]  35号文)；

《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）；

《关于加强工业企业污染场地开发利用监督管理的通知》（省厅浙环发[2013]28号）；

《绍兴市区城市扬尘污染防治管理办法（试行）》（绍政发[2011]41号文附件）；

绍兴市环保局文件《关于切实加强工业企业搬迁转型中土壤环境治理监管工作的通知》（绍市环发[2008]67号）；

《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环发[2010]25号文）；

《绍兴市区餐厨垃圾管理办法（试行）》（绍政办发[2012]23号）；

《关于规范落实建设项目环境影响评价公众参与制度的通知》（绍市环发[2011]50号）；

市人民政府办公室《关于印发绍兴市印染造纸制革化工等行业整治提升实施方案》（绍政办发[2013]29号）；

《绍兴市环保局关于印发<绍兴印染产业集聚升级环境准入若干意见>的通知》(绍市环发[2012]75号)；

《关于印发<绍兴印染产业集聚升级环境准入若干意见>补充意见的通知》（绍市环发[2013]15号）；

《绍兴市环保局关于切实加强印染企业废包装袋（桶）等危险废物环境管理的通知》（绍市环发[2012]76号）；

《关于印发<浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案>的通知》（浙环发[2012]41号），2012.5.10；

关于进一步明确印染行业整治验收执行《纺织染整工业水污染物排放标准》的通知（绍市生态办函[2013]9号）；

《关于进一步明确印染企业定型机废气深度治理相关要求的通知》（绍市环函[2013]93号）；

《上虞市人民政府办公室关于上虞市水处理发展有限责任公司实施提标运行的通知》（虞政办发〔2013〕195号），2013.7.8。

### 产业政策及相关行业规范

《外商投资产业指导目录》（2011年修订）；

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委2012第21号令），2013.2.16；

《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，（发改委、中银、中银监，发改产业[2004]746号附件）；

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号）；

《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知；

《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》，（国家发改委等发改运行[2006]762号），2006.4.29；

《印染行业准入条件（2010年修订版）》（工消费[2010]第93号）；

《印染行业废水污染防治技术政策》（环发[2001]118号），2001.8施行；

《纺织工业调整和振兴规划》（2009-2011），国务院；

《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009~2011年）》（国家工信部）；

《国家发展改革委关于印发天然气利用政策的通知》 (发改能源[2007]2155号)，2007.8.30；

《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕12号文附件）；

《浙江省印染产业环境准入指导意见》（浙环发[2009]19号）；

《绍兴市产业结构调整导向目录（2010—2011年）》（绍政办发[2010]36号）；

《绍兴市强制淘汰落后产能目录2011年本》（绍政办发（2011）135号）；

《绍兴市纺织产业提升发展规划及政策（2008年12月）》。

### 技术规范

《环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2011；

《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008；

《环境影响评价技术导则-地面水环境》HJ/T2.3-93；

《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009；

《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ 19-2011；

《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2011；

《印染行业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发改委），2006.12.1；

《清洁生产标准纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）；

《纺织染整工业废水治理工程技术规范》HJ471-2009；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《印染企业综合能耗计算方法及基本定额》（FZ/T01002-2010）；

浙江省《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/685-2012）；

《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（省环保局），2005.4；

《固体废物鉴别导则（试行）》（2006.4.1施行）；

### 项目技术文件

上虞市企业投资项目备案通知书（技术改造）（虞经贸沥海投资[2013]5号）；

土地证、租赁协议书；

浙江省排污许可证（绍虞110002（滨））；

绍兴虞泽染织有限公司牛仔布织造项目环境影响报告表及环评审批意见（虞环审[95]41号）；

绍兴虞泽染织有限公司年产760万码色织牛仔布建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见（虞环监验[97]2号）；

绍兴虞泽染织有限公司污染源限期整治项目环保验收意见（虞环整治验[2007]1号）；

污水入网意见书；

供天然气证明；

危废处理协议；

污泥焚烧协议；

## 环境保护目标

主要保护目标情况见表 1.3-1。

表 1.3-1 项目周围主要保护目标分布情况

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离 | 敏感性描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 俞家湾自然村（华东村行政村） | 南 | 107m | 对噪声和废气敏感 | 环境空气二级 声环境2类 |
|  | 邵家村自然村（华东村行政村） | 西南 | 185m |  |  |
|  | 潭许村行政村 | 东南 | 500m |  |  |
|  | 内河 | 东 | 350m | 对废水较敏感 | 水环境Ⅲ类 |
|  | 中心河 | 北 | 1000m |  |  |

# 项目概况及污染源分析

## 项目工程概况

表 2.1-1		项目概况一览表

| 项目名称 |  |  |  | 绍兴虞泽染织有限公司整体搬迁及配套设施升级的技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 绍兴虞泽染织有限公司 | 建设性质 | 迁建 |
| 建设地点 |  |  |  | 本项目拟迁建于绍兴滨海新城沥海工业区（绍兴奇晖织造服饰有限公司内）。项目所在厂区东面为上虞市创世纪照明电器有限公司；南面为沥海东塘以及农田；西面为农田，隔农田为海涂加油站；北面为百红公路。项目租用绍兴奇晖织造服饰有限公司南部土地，项目北面为奇晖织造现有项目。 |  |  |
| 总投资及投产时间 |  |  |  | 总投资5000万元，预计竣工时间：2014年6月。 |  |  |
| 主体工程 | 工程内容及生产规模 |  |  | 租用土地面积：22644m2 其中，生产厂房面积：11600 m2 生产场地面积11044 m2 项目实施整体搬迁异地改造建设，向位于绍兴滨海新城沥海工业区的绍兴奇晖织造服饰有限公司租用土地34亩（含带征土地9亩），新建生产车间11600平方米，租用生产场地11044平方米。将重点对浆染生产线升级改造，新增6t/h和2t/h天然气锅炉各一台（套），新建印染废水处理及中水回用装置一套及配套公用设施。搬迁建成投产后，将形成年产1800万米高档牛仔布的生产能力 |  |  |
|  | 主要建筑及布局 |  |  | 项目新建生产厂房2幢（6#、7#厂房），锅炉房1幢、废水处理及中水回用装置一套，租用生活用房5#楼。 具体建筑功能布置见表 4.6-1和项目平面布置图。 |  |  |
|  | 生产组织及食宿 |  |  | 新增劳动定员280人，采用三班制，每班生产时间为8小时，年工作300天。企业提供部分职工食宿。 |  |  |
| 辅助 工程 | 公用工程 | 给水 | 生产、生活供水系统 | 项目生产用水采用工业自来水，生活用水采用生活自来水。 |  |  |
|  |  | 排水 |  | 清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池、隔油池初步处理后与生产废水一起经厂区污水处理装置处理达标后排入城市排污管网，最终纳入上虞污水处理厂。 |  |  |
|  |  | 供电 |  | 用电由绍兴滨海新城沥海工业区统一供应。 |  |  |
|  |  | 供气 |  | 项目天然气由绍兴市江滨天然气有限公司提供。 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237041105064006054