2024年陕西建筑安全员考试题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

2.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 ( C )。
A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

3.不符合搅拌机基本要求的是（B ）。
A.开关箱内设置30mA•0.1S 的漏电保护器
B.开关箱与控制箱水平距离不小于5m
C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零
D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩


4.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。
A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

5.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15日内 B.20日内 C.30日内 D.60日内

6.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。
A.不需采取措施，直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。


7.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。
A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

8.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D ）。
A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

9.满堂脚手架搭设高度在8m以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。
A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

10.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B）时段。
A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237121040113006050