# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 珠海市璟隆五金制品有限公司新建项目

建设单位(盖章):  珠海市璟隆五金制品有限公司

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 珠海市璟隆五金制品有限公司新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-440404-04-05-175464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 | 珠海市平沙镇怡乐路19号 |  |  |
| 地理坐标 | (E113°12'23.126",N22°5'44.109") |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3399其他未列明 金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-铸造及 其他金属制品制造339-其他 (仅分割、焊接、组装的除外) |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) ]改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | N首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 口超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比(%) | 10 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | N否 是 ： | 用地(用海) 面积(m²) | 3000 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目所属行业为C3399其他未列明金属制品制造。对照《产 业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目不属于鼓励类、限制 类和淘汰类项目，属于允许建设项目。 对照国家《市场准入负面清单(2022年版)》与《珠海市产业 |  |  |

|  | 发展导向目录(2020年本)》中的限制或禁止类别。 因此，本项目符合国家和珠海市相关产业政策的要求。 2、土地利用相符性分析 本项目所在区域空气环境功能为二类区，声环境功能区划为3 类区，受纳水体鸡啼门保留区，属于海水第三类功能区，不在水源 保护区内。本项目在营运期产生的废水、废气、固体废物和噪声影 响经有效的治理措施治理后对周围环境产生的影响较小。 根据建设单位提供的产权证明，项目土地规划用途为工业用 地，本项目建设用地性质符合国家及地方政策要求。 项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，属于《珠海市平沙镇中 心区控制性详细规划》(2018年修编)范围，根据图则内容显示， 项目所在区域规划为工业用地。项目建设符合控制性详细规划要 求。 3、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分 析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分 区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号),《方案》提出“1+3+N” 三级生态环境准入清单体系及“—核一带一区”区域管控要求。 …… 方案指出“禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革 以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。 污染物排放管控要求：①实施重点污染物总量控制，重点污染 物包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物等。②在可核 查、可监管的基础上……挥发性有机物两倍削减量替代。 环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类， (一)优先保护单元：以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规 模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能 不降低； (二)重点管控单元：以推动产业转型升级、强化污染减 排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区 域生态环境质量差、生态环境风险高等问题；(三)一般管控单元： |
| --- | --- |

— 4 —

|  | 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导 产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 符合性分析： 本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，属于珠三角核心区， 根据《广东省环境管控单元图》,项目所在地属于一般管控单元。 项目主要从事五金件、电梯配件、电箱生产，不属于《方案》中水 泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油 加工等项目，符合《方案》要求。 项目建成后严格按照珠三角核心区污染排放管控要求落实挥 发性有机物两倍削减量替代。 4、与《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分 析 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分 区管控方案的通知》(珠府〔2021〕38号),实施生态环境分区管 控，环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控 等方面明确准入要求，建立“1+100*生态环境准入清单体系。 污染物排放管控要求：实施重点污染物总量控制……大力推进 低(无)VOCs含量原辅材料替代。在可核查、可监管的基础上 新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量 替代。 符合性分析： 本项目珠海市平沙镇怡乐路19号，根据《珠海市人民政府关 于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》,项目所 处地属于金湾区平沙镇北部一般管控单元，编号：ZH44040430007。 项目将严格按污染排放管控要求落实挥发性有机物两倍削减 量替代。珠海市金湾区陆域环境管控单元图见图5。 |
| --- | --- |

|  | 环境管控 单元编码 | 表1-1 单元名称 | 珠海市“三线一单 行政区划 |  |  | ”符合性分析表 管控单元分类 |  | 要素细类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省 | 市 | 区 |  |  |  |  |  |
|  | ZH440404 30007 | 金湾区平沙 镇北部一般 管控单元 | 广东 省 | 珠海 市 | 金湾 区 | 般管控单元 |  | 生态保护红线、 一 般生态空间、水环 境一般管控区、大 气一般管控区 |  |  |
|  | 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  | 项目相符性 |  | 相符性 |  |
|  | 区域布局 管控 | 1-1. 【生态/禁止类】单元内生态 保护红线按照《关于在国土空间 规划中统筹划定落实三条控制线 的指导意见》严格管控，自然保 护地核心区原则上禁止人为活 动，其他区域严格禁止开发性 生产性建设活动，在符合现行法 律法规前提下，除国家重大战略 项目外，仅允许对生态功能不造 成破坏的8类有限人为活动。 |  |  |  |  | 本项目范围不在 生态保护红线范 围内 |  | 相符 |  |
|  |  | 1-2.【生态/综合类】一般生态空 间内，可开展生态保护红线内允 许的活动；在不影响主导生态功 能的前提下，还可开展国家和省 规定不纳入环评管理的项目建 设，以及生态旅游、畜禽养殖， 基础设施建设、村庄建设等人为 活动。 |  |  |  |  | 本项目范围不在 生态保护红线范 围内 |  |  |  |
|  |  | 1-3.【生态/综合类】一般生态空 间内的人工商品林，允许依法进 行抚育采伐、择伐和树种更新等 经营活动。 |  |  |  |  | 本项目不涉及人 工商品林抚育采 伐、择伐和树种更 新等经营活动 |  |  |  |
|  |  | 1-4. 【生态/综合类】珠海高栏港 连湾山地方级森林自然公园按照 自然保护地相关管理要求进行管 控。 |  |  |  |  | 本项目不涉及珠 海高栏港连湾山 地方级森林自然 公园 |  |  |  |
|  |  | 1-5.【其他/禁止类】禁止在禁养 区内建设蓄离养殖场、养殖小区。 |  |  |  |  | 本项目不涉及在 禁养区内建设畜 离养殖场、养殖小 区 |  |  |  |
|  | 能源资源 利用 | 2-1. 【水/限制类】强化水资源开 发利用控制、用水效率控制、水 功能区限制纳污三条红线刚性约 束。 |  |  |  |  | 本项目喷淋用水 循环使用提高重 复利用率，减少水 资源消耗 |  | 相符 |  |
|  | 污染物排 放管控 | 3-1.【水/综合类】推进城乡生活 污染治理，逐步提升农村生活污 水处理率。 |  |  |  |  | 本项目生活污水 经化粪池预处理 后进入市政管网 |  | 相符 |  |

3-2.【水/综合类】深入推进农业 面源污染治理，控制农药化肥使 用量。; 本项目为工业项 日，不涉及农药 化肥使用. 环境风险 防控; 4-1.【水/禁止类】严禁城镇生活 污水、工业废水、废液直接排入 黄茅海、鸡啼门水道。; 本项目生活污水 经化粪池预处理 后进入市政管网： 丁业废水经自建 污水处理站达标 后排入市政管网， 预处理后的生活 污水和工业废水 经平沙水质净化 厂处理后排入鸡 啼门保留区; 相符. 5、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环[2021]10 号)相符性分析 大力推进挥发性有机物(VOCs)源头控制和重点行业深度治 理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深 化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处 理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在 石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程 和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料 源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁 止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项 目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企 业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况 的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推 动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜 统筹规划建设一批集中喷涂中心(共性工厂)、活性炭集中再生中 心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含 VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测 与修复(LDAR)工作。 符合性分析： 本项目生产过程中使用的清洗剂、除油剂采用符合《清洗剂挥

|  | 发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求的低VOCs含量 清洗剂(清洗剂VOC含量 50g/L、低VOC含量半水基清洗剂VOC 含量 100g/L),生产产生的喷粉粉尘经收集后经“袋式除尘”处 理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活性炭”处理后高 空排放。因此，本项目的建设符合《广东省生态环境保护“十四五” 规划》的要求。 6、与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》 (珠府[2022]10号)相符性分析 开展臭氧污染防控攻关攻坚：按照省工作部署，建立省市联动 的大气污染源排放清单管理机制，推进清单编制与更新工作常态 化。针对臭氧形成的两项重要前体物—挥发性有机物(VOCs)和 氮氧化物(NOx)细化分阶段改善目标和治污项目……加强挥发性 有机物综合治理。 …..实施涉VOCs排放企业深度治理，落实建设 项目VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、 印刷、制鞋、电子制造等重点行业VOCs减排。 ……指导企业使用 适宜高效治理技术，逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设 施。 符合性分析： 本项目使用水基型清洗剂、除油剂，不使用高VOCs含量的原 辅材料，满足国家产品VOCs含量限值和有害物质限量标准，本项 目建设与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》 相符。 7、项目与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2021年大 气、水、土壤污染防治工作方案的通知》(粤办函[2021]58号)相 符性分析 方案指出：实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国 家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序 外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产 和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。将全面使用符合 |
| --- | --- |

|  | 国家、省要求的低VOCs含量原辅材料企业纳入正面清单和政府绿 色采购清单。各地级以上市要制定低VOCs含量原辅材料替代计划， 根据当地涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若于重点行业， 通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOC含 量原辅材料替代。 全面深化涉VOCs排放企业深度治理。研究将《挥发性有机物 无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放要求作为强制 性标准实施。制定省涉VOCs重点行业治理指引，督促指导涉VOCs 重点企业对照治理指引编制VOCs深度治理手册并开展治理，年底 前各地级以上市要完成治理任务量的10%。督促企业开展含VOCs 物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及 有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞 开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。指导企业使用适 宜高效的治理技术，涉VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推 荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐 步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。指导采用一次性活 性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更 换时间和使用量。推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，指 导企业做好废活性炭的密封贮存和转移，引导建设活性炭集中处理 中心、溶剂回收中心，推动家具、汽车配件生产等典型行业建设共 性工厂。 符合性分析： 本项目生产用原辅料不属于高VOCs含量物料，清洗剂、除油 剂采用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020) 要求的低VOCs含量清洗剂(清洗剂VOC含量≤50g/L、低VOC 含量半水基清洗剂VOC含量 100g/L),不属于VOCs排放量大 或使用VOCs排放量大产品的企业，项目对产生的有机废气采用“外 部集气罩+软质垂帘”的收集方式进行收集后，喷粉粉尘经收集后经 “袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活 |
| --- | --- |

— 9 —

|  | 性炭”处理后高空排放。喷粉粉尘收集效率约为95%,处理效率取 95%,固化废气处理效率取60%。 8、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通 知》(环大气[2019]53号)的相符性分析 三、控制思路与要求 (一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、 无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物 基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、 生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活 性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源 头减少VOCs产生。 ……企业应大力推广使用第VOCs含量木器涂 料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防 护涂料等， ….推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到 2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等 研发和生产。 (二)全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括 含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物 材料等)储存、转移和运输、设备与管线组件泄漏……等五类排放 源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集 等措施，削弱VOCs无组织排放加强政策引导。 (三)推进建设适宜高效的治污措施。企业新建治污措施或对 现有治污设施实施改造，应根据……鼓励企业采用多种技术的组合 工艺，提高VOCs治理效率。 ……采用一次性活性炭吸附技术的， 应定期更换活性炭、废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业 园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再 生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 符合性分析： 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，本项目喷粉粉尘 经收集后经“袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷 |
| --- | --- |

— 10 —

|  | 淋塔+活性炭”处理后高空排放。针对废气处理产生的废活性炭定 期更换，喷粉粉尘、废活性炭收集后交由有危险废物处置资质的单 位处理。项目使用清洗剂、除油剂满足《清洗剂挥发性有机化合物 含量限值》(GB38508-2020)的要求；醇酸树脂涂料满足《低挥发 性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。 本项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通 知》相符。 9、与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污 染防治工作方案的通知》(粤办函[2023]50号)的相符性分析 方案指出：加强低VOCs含量原辅材料应用。 ……新改扩建的 出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨。皮鞋制造、家具 制造类项目基本使用低VOCs含量的胶粘剂。 ……强化重点污染源 监测监管。在石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子等涉 VOCs的工业园区和工业聚集区增设空气质量自动监测站点。 开展简易低效VOCs治理设施清理整治。严格限制新改扩建项 目使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温 等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。 …..对达不到治 理要求的单位，要督促其更换或升级改造。 符合性分析： 本项目使用水基型清洗剂、除油剂，VOC含量100g/L,符合 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求、醇 酸树脂涂料VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技 术要求》(GB/T38597-2020) 200g/L要求。喷粉粉尘经收集后经 “袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活 性炭”处理后高空排放。符合《方案》中清理整治低效治理措施的 要求。 10、与《关于印发<广东省涉VOCs重点行业治理指引>的通 知》(粤环办[2021]43号)的相符性分析 表1-2 《广东省涉VOCs重点行业治理指引》表面涂装行业符合性分析表 |
| --- | --- |

— 11 —

|  | 类别 | 要求 | 相符性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOC s物 料储 存 | 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料 应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中。 | 本项目清洗剂等VOCs 原辅材料集中储存于密 闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中。 |  |
|  |  | 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物 料的容器存放于室内，或存放于设置有 雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛 装VOCs物料的容器在非取用状态时应 加盖、封口，保持密闭。 | 项目VOCs物料的容器 放于室内。 |  |
|  | VOC s物 料转 移和 输送 | 油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物 料应采用管道密闭输送。采用非管道输 送方式转移液态VOCs物料时，应采用 密闭容器或罐车。 | 清洗剂等VOCs物料采 用密闭容器运输。 |  |
|  | 工艺 过程 | 调配、电泳、电泳烘干、喷涂(低、中、 面、清)、喷涂烘干、修补漆、修补漆 烘干等使用VOCs质量占比大于等于 10%物料的工艺过程应采用密闭设备或 在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采 取局部气体收集措施，废气排至VOCs 废气收集处理系统。 | 喷粉废气接入“袋式除 尘”收集处理，固化废气 进入“喷淋塔+活性炭吸 附”处理，设置局部气体 收集措施 |  |
|  | 喷漆 房 | 自动化喷漆室使用部分回风利用的通 风系统。 | 自动喷粉线部分回风利 用。 |  |
|  | 溶剂 回收 | 人工操作工位和机器人零点位置设置 废溶剂回收设备。 | 设置废溶剂回收桶。 |  |
|  | 废气 收集 | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气 收集系统应在负压下运行，若处于正压 状态，应对管道组件的密封点进行泄漏 检 测 ， 泄 漏 检 测 值 不 应 超 过 500μmol/mol,亦不应有感官可察觉泄 漏。 | 废气收集系统负压运行， 管道密闭。 |  |

|  |  | 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最 远处的VOCs无组织排放位置，控制风 速不低于0.3m/s,有行业要求的按相关 规定执行 | 废气收集点风速不低于 0.3m/s。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气收集系统应与生产工艺设备同步 运行。废气处理系统发生故障或检修 时，对应的生产工艺设备应停止运行， 待检修完毕后同步投入使用；生产工艺 设备不能停止运行或不能及时停止运 行的，应设置废气应急处理设施或采取 其他代替措施。 | 项目废气收集系统与生 产工艺设备同步运行。废 气收集系统发生故障或 检修时，对应的生产工艺 设备停止运行，待检修完 毕后同步投入使用；生产 工艺设备不能停止运行 或不能及时停止运行的； 设置废气应急设施或采 取其他代替措施。 |  |
|  | 非正 常排 放 | 载有VOCs物料的设备及其管道在开停 工(车)、检维修和清洗时，应在退料 阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛 装，退料过程废气应排至VOCs废气收 集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排 至VOCs废气收集处理系统。 | VOCs物料密闭盛装，喷 粉粉尘进入“袋式除尘” 处理，固化废气进入“喷 淋塔+活性炭吸附”处 理。 |  |
|  | 排放 水平 | 其他表面涂装行业：a)2002年1月1 日前的建设项目排放的工艺有机废气 排放浓度执行《大气污染物排放限值》 (DB4427-2001)第一时段限值；2002 年1月1日起的建设项目排放的有机废 气排放浓度执行《大气污染物排放限 值》(DB4427-2001)第二时段限值； 车间或生产设施排气中NMHC初始排 放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设 施且处理效率≥80%;b)厂区内无组织 排放监控点NMHC的小时平均浓度值 不超过6mg/m³,任意一次浓度值不超 过20mg/m³。 | 项目废气排放满足相关 要求。 |  |

|  | 治理 技术 | 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装 置，如采用干式过滤等高效除漆雾技 术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、 调配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附 浓缩+燃烧等工艺进行处理。 | 喷粉粉尘设置“袋式除 尘”处理装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理 设施 与运 行管 理 | 吸附床(含活性炭吸附法):a)预处理 设备应根据废气的成分、性质和影响吸 附过程的物质性质及含量进行选择；b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处 理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附 量确定；c)吸附剂应及时更换或有效再 生。 | 喷粉粉尘经“袋式除尘” 收集后回用于生产。 |  |
|  |  | VOCs治理设施应与生产工艺设备同步 运行，VOCs治理设施发生故障或检修 时，对应的生产工艺设备应停止运行 待检修完毕后同步投入使用；生产工艺 设备不能停止运行或不能及时停止运 行的，应设置废气应急处理设施或采取 其他替代措施。 | 治理设施与生产设备同 步运行，确保废气达标排 放。 |  |
|  |  | 污染治理设施编号可为排污单位内部 编号，若无内部编号，则根据《排污单 位编码规则》(HJ608)进行编号。有 组织排放口编号应填写地方环境保护 主管部门现有编号，或根据《排污单位 编码规则》(HJ608)进行编号。 | 按相关要求设置编号、 |  |
|  |  | 设置规范的处理前后采样位置，采样位 置应避开对测试人员操作有危险的场 所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯 头和断面急剧变化的部位，应设置在距 弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3倍直径处。 | 采样口符合相关要求。 |  |
|  |  | 废气排气筒应按照《广东省污染源排污 | 项目废气排气筒按照《广 |  |

— 14 —

|  |  | 口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42 号)相关规定，设置与排污口相应的环境 保护图形标志牌。 | 东省污染源排污口规范 化设置导则》(粤环 [2008]42号)相关规定， 设置与排污口相应的环 境保护图形标志牌。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理 台账 | 建立含VOCs原辅材料台账，记录含 VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、 采购量、使用量、库存量、含VOCs原 辅材料回收方式及回收量。 | 按相关要求管理台账。 |  |
|  |  | 建立废气收集处理设施台账，记录废气 处理设施进出口的监测数据(废气量、 浓度、温度、含氧量等)、废气收集与 处理设施关键参数、废气处理设施相关 耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂等)购 买和处理记录。 |  |  |
|  |  | 建立危废台账，整理危废处置合同、转 移联单及危废处理方资质佐证材料。 |  |  |
|  |  | 台账保存期限不少于3年。 |  |  |
|  | 自行 监测 | 溶剂涂料涂覆、溶剂涂料(含胶)固化 成膜设施废气重点排污单位主要排放 口至少每月监测一次挥发性有机物，至 少每季度监测一次苯、甲苯、二甲苯及 特征污染物； 一般排放口至少每半年监 测一次挥发性有机物、苯、甲苯、二甲 苯及特征污染物；非重点排污单位至少 每年监测一次挥发性有机物、苯、甲苯、 二甲苯及特征污染物。 | 本项目按规范要求进行 自行监测。 |  |
|  |  | 粉末涂料固化成膜设施废气重点排污 单位主要排放口至少每季度监测一次 挥发性有机物， 一般排放口至少每半年 监测一次挥发性有机物，非重点排污单 位至少每年监测一次挥发性有机物。 |  |  |
|  |  | 点补、调漆等生产设施废气，以及树脂 |  |  |

— 15 —

纤维、塑料加工等有机废气重点排污单 位主要排放口至少每季度监测一次挥 发性有机物， 一般排放口至少每半年监 测一次挥发性有机物，非重点排污单位 至少每年监测一次挥发性有机物。. 厂界无组织废气至少每半年监测一次 挥发性有机物。. 涂装工段旁无组织废气至少每季度监 测一次挥发性有机物。. 危废 管理; 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液) 应按照相关要求进行储存、转移和输 送。盛装过VOCs物料的废包装容器应 加盖密闭。; 项目VOC废料等按相关 要求进行储存、转移和输 送。盛装过VOCs物料的 废包装容器加盖密闭。. 建设 项 目 VOC s总 量管 理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度， 明确VOCs总量指标来源。; 项目总量分配由珠海市 生态环境局分局分配。. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基 准排放量计算参考《广东省重点行业挥 发性有机物排放量计算方法核算》进行 核算，若国家和我省出台适用于该行业 的VOCs排放量计算方法，则参照其相 关规定执行。; 企业VOCs排放量计算 参考《广东省重点行业挥 发性有机物排放量计算 方法核算》进行核算，与 文件要求相符。. 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019).

的相符性分析；

表1-3  与排放控制标准的相符性分析

|  | 序号 | 要求 | 本项目情况 | 是否符 合要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VOCs物料应储存于密闭容器、包装 袋、储罐原料仓中；桶装VOCs物料 的容器或包装袋应存放于室内，或存 放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的 专用场地。盛装VOCs物料的容器或 包装袋在非取用状态时应加盖、封口， 保持密闭 | 本项目VOCs原 料均存放于室 内，在非取用状 态下加盖、封口， 保持密封 | 符合 |  |

— 16 —

|  | 2 | 液态VOCs物料应采用密闭管道输 送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐 车。粉状、粒状VOCs物料应采用气 力输送设备、管状带式输送机、螺旋 输送机等密闭输送方式，或者采用密 闭的包装袋、容器或罐车进行物料转 移 | 本项目使用清洗 剂、除油剂、醇 酸树脂等VOCs 物料采用密闭容 器运输。 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 发需符合标准中7.1、7.2、7.3要求 | 本项目产生有机 废气均经过有效 收集和治理 | 符合 |  |
|  | 4 | 企业中载有气态VOCs物料、液态 VOCs物料的设备与管线组件密封点 2000个，应展开泄漏检测与修复工作 | 不涉及 | / |  |
|  | 5 | 工艺过程中排放含VOCs废水集输系 统需符合标准中9.1、9.2、9.3要求 | 不涉及 | / |  |
|  | 6 | 收集废气中NMHC初始排放速率 ≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施； 处理效率不应低于80%;对于重点地 区，收集废气中NMHC初始排放速率 ≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施， 处理效率不应低于80%;采用的原辅 材料符合国家有关低VOCs含量产品 规定的除外 | 本项目产生固 化、浸漆废气经 负压收集后，通 过“喷淋塔+活性 炭”治理后排放。 | 符合 |  |
|  | 7 | 企业边界及周边VOCs监控要求执行 GB16297或行业相关排放标准的规定 | 企业已落实自行 监测方案，项目 建设完成后根据 《排污单位自行 监测技术指南总 则》要求进行日 常例行监测 | 符合 |  |
|  | 8 | 企业应按照有关法律、《环境监测管 理办法》和HJ819等规定，建立企业 | 本项目原料存放 于室内区域，在 | 符合 |  |

— 17 —

|  |  | 监测制度，制订监测方案，对污染物 排放状况及对周边环境质量的影响开 展自行监测，保存原始监测记录，并 公布监测结果 | 非取用状态时加 盖、封口，保持 密封 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

— 18 —

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 珠海市璟隆五金制品有限公司成立于2017年3月，原选址于珠海市高栏 港区临港工业区大浪湾春生路珠海市兴俊企业有限公司厂房，取得《关于珠海 市璟隆五金制品有限公司生产项目环境影响报告表的审批意见》(珠港环建 [2017]29号),但原项目取得环评后未建设生产，现拟建于珠海市平沙镇怡乐 路19号。 珠海市璟隆五金制品有限公司拟投资500万元建设珠海市璟隆五金制品有 限公司新建项目(以下简称“本项目”),选址位于珠海市平沙镇怡乐路19 号，地理坐标：E113°1223.126”,N22°544.109”。本项目总占地面积约3000m², 建筑面积约3000m²。项目主要从事：五金件、电梯配件、电箱生产，生产规 模：年产五金件3000吨，电梯配件3000吨，电箱20万套。 项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中的“三 十、金属制品业33-铸造及其他金属制品制造339-其他(仅分割、焊接、组装 的除外)”,环评类型划分为报告表。 表2-1 环评文件类型判定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评类别 目类别 | 报告书 |  | 报告表 |  | 登记表 | 本项目涉及内容 |
|  |  | 三十、金属制品业33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铸造及其他金属 制品制造339 | 黑色金属铸造年产10 万吨及以上的；有色金 属铸造年产10万吨及 以上的 |  | 其他(仅分割、焊接、 组装的除外) |  | / | 本项目涉及焊 接、除油除锈、 固化等生产工艺 |
|  | 项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)中的“二十 八、金属制品业33-339铸造及其他金属制品制造-涉及通用工序简化管理的” 属于简化管理。 表2-2 排污许可管理判定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 |  | 登记管理 | 本项目涉及内容 |  |
|  |  | 二十八、金属制品业33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铸造及其他金 属制品制造339 | 涉及通用工 序重点管理 | 涉及通用工序 简化管理的 |  | 其他 | 本项目涉及焊接、除油 除锈、喷粉固化、浸漆 等生产工艺，有机溶剂 使用小于10吨，固化炉 使用柴油 |  |
|  | 2、主要生产设备 本项目主要生产设备具体见表2-3。 |  |  |  |  |  |  |  |

— 19 —

|  | 表2-3 主要生产设备使用情况表 序号; 设备名称; 全厂数量(台); 使用工序; 位置. 1; 冲床; 8; 冲压、成型; 车间1. 2; 焊机; 10; 焊接; 车间2. 3; 喷涂自动生产线; 1条; 喷涂生产线; 车间3. 4; 喷涂手动线; 2条; 喷涂生产线; 车间3. 5; 固化炉; 2台; 固化; 车间3. 3、主要原辅材料 本项目原辅材料使用情况见下表。 表2-4 本项目原辅材料使用情况表 单位：t/a 序号; 名称; 年用量(吨); 形态; 储存位置; 最大储存量. 1; 钢材; 800; 固态; 原材料仓; 100. 2; 铝材; 200; 王大 回; 原材料仓; 100. 3; 不锈钢; 200; 固态; 原材料仓; 100. 4; 除油剂; 6; 液态; 辅材仓; 1. 5; 清洗剂; 6; 液态; 辅材仓; 1. 6; 树脂粉末; 80; 粉末; 辅材仓; 50. 7; 柴油; 20; 液态; 辅材仓; 5. 8; 焊条; 5; 固态; 辅材仓; 1. 9; 醇酸树脂涂料; 1; 液态; 辅料仓; 0.5. 理化性质： 环氧/聚酯型粉末涂料 呈弱碱性干性灰色粉末状，无气味，主要成分为环氧树脂25~35%、聚酯 树脂25~35%、硫酸钡25~40%、PE 腊0.3~0.4%等，熔点120℃,固化条件 200℃/10min, 微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂，危害性分解产物： 一 氧化碳、二氧化碳，在常规条件下稳定，不会出现危害的聚合反应。 醇酸树脂涂料 呈粘稠状液体，具芳烃类特有气味，主要成分为合成树脂20~60%、200# 汽油15~20%、二甲苯6~11%等，易燃但不溶于水，混溶于有机溶剂，禁止与 强氧化物、强酸或强碱等混装混运。其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物。 清洗剂 透明或乳白色轻微气味液体，主要成分为表面活性剂、螯合剂、碱类、渗 透剂JFC、 乳化剂。不会爆炸，与水完全互溶，pH 值10~12。不产生热分解反 应，禁配物：强氧化剂、酸类。 除油剂 |
| --- | --- |

|  | 无色透明液体，易溶于水，主要成分为表面活性剂30%、渗透剂15%、柠 檬酸10%、草酸15%、乳化剂18%等，相对稳定，禁配物强氧化剂、强碱性溶 液，不易燃易爆液体。 4、产品产能 表2-5 本项目产能 序号; 产品名称; 单位; 设计产能. 1; 五金件; 吨/年; 3000. 2; 电梯配件; 吨/年; 3000. 3; 电箱; 万套年; 20. 5、劳动定员及工作制度 本项目新增员工50人，员工不在厂内食宿。每天1班，每天工作10小时， 年生产300天。 表2-6 企业劳动定员变化情况 工作制度; 项 目; 本项目. 全年工作天数; 300天. 每天班次; 1班. 每天时间; 10小时. 劳动定员; 员工人数; 50人. 6、公用工程 ①给排水系统 本项目生产、办公水源采用市政自来水。厂区采用雨、污水分流制。 厂区内不设置食堂和宿舍，参考《广东省用水定额第3部分：生活》 (DB44/T1461 .3 - 2021 ) 办公区无食堂和浴室，先进值用水定额 10 m³/人a, 本项目新增员工50 人，则本项目生活用水量为 1.67m³/d, 500m³/a。排放系数 为0.9,则本项目生活污水排放量为1.5t/d,450t/a。生活污水经化粪池处理后 由市政污水管网排入平沙水质净化厂处理。 本项目主要生产用水为废气处理设施、清洗用水。 (1)废气处理设施 本项目固化废气经“喷淋+活性炭吸附”处理，其中喷淋塔用水循环使用， 定期外排。根据《涂装车间设计手册》(化学工业出版社),循环水量与排放 大小、水洗漆雾捕集装置的类型、结构有关。计算公式如下： Gw=Qe/1000 式中： Gw— 处理系统的循环水量，m³/h; |
| --- | --- |

|  | Q一废气总排风量，m³h; e一水空比，kg/m³ 。 其中水空比与水洗方式有关，水喷淋塔属于瀑布喷淋式，水空比为 1.5~2.5kgm³。本次评价水喷淋塔水空比取2kgm³, 则项目水喷淋塔循环水量 约为12m³/h。水喷淋塔损耗水量按循环水量的1%计算，则喷淋塔损耗水量为 1.2t/d,360t/a。喷淋塔尺寸为1m×2.5m, 有效水深0.7m, 每半年更换一次循 环水，则年更换水量为3.14×0.52×0.7×2=1.1t/a。收集后交由具有相关危险废 物经营许可证的单位处理。 (2)清洗用水 本项目工艺流程中，在除油除锈工艺流程后对五金件清洗表面残留的油、 清洗剂，废水产生量约3.3t/d, 经自建污水处理厂处理后达标排放，执行广东 省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 360 1.1 361.1 喷淋塔 危废单位处置 新鲜水 1881.1 102 1020 918 清洗用水 自建污水处理站 50 450 500 三级化粪池 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2-1 本项目水平衡图(单位： t/a) ③ 供 电 系 统 本项目用电由市政供电网提供，本项目不新增备用发电机。 表2-7 项目能耗情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 能耗 | 用途 | 用量 | 总量 | 来源 |  |
|  |  | 1 | 电能 | 厂区生产用 电 | 10万kWh/a | 10万kWh/a | 市政电 网 |  |

|  |  | 2 | 水 | 喷淋塔循环 补水 | 360m³/a | 1880m³a | 市政供 水管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生活用水 | 500m³/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 清洗用水 | 1020m³/a |  |  |  |
|  |  | 7 、 工 程 内 容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要工程组成一览表见下表。 表2-8 主要工程组成一览表 工程; 内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 1#喷粉生产车间建筑面积1100m²,. 2#包装车间建筑面积700m²,. 3#车间建筑面积1000m²,. 储运工程; 一般固废仓; 一般固废暂存仓面积50m²;. 危险废物仓; 危险废物暂存仓面积20m²;. 公用工程; 供水; 市政供水，本项目用水量为1880m³/年. 供电; 市政供电，本项目用电量为10万kWh/年. 环保工程; 废水处理; 1、生活污水：经三级化粪池与处理后接入市政污水管网。. 2、生产废水：清洗废水经自建污水处理站处理达标后排 入市政管网。. 废气处理; 1、喷粉废气：各生产线喷粉废气产生颗粒物经各自“袋 式除尘器”处理后高空排放(Q1、Q2、Q3); 2、固化废气、浸漆废气：产生的固化废气、浸漆废气经 “喷淋塔+活性炭吸附”处理后高空排放(Q4); 3、机加工(开料):项目金属件开料时产生的颗粒物、 粉尘通过“袋式除尘器”处理后车间内排放。 4、焊接：焊接产生的焊接烟尘通过车间无组织排放。. 噪声处理; 选用低噪设备，设备合理布局，对高噪声设备采用隔音、 降噪、基础减震等措施。. 固体废物处 理; 固废处置措施及去向：生活垃圾交由环卫部门清运；开 料废料、废包装材料交由废品回收单位回收处理，废活 性炭、废包装桶、水喷淋废水、废除油剂、清洗剂等交 由有资质单位回收处理。. 8、项目平面布置图 本项目四至情况： 本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，北面为金碧丽 江西海岸花园，南面为普晶照明，西面为益隆工业园，东面为珠海市奕镁五金 制品有限公司。 本项目四至情况详见附图8。 企业现场设置机加工车间、焊接车间、喷粉车间、固化车间、浸漆车间等， 平面布置图见附图10。 |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1、生产工艺流程： (1)五金件、电梯配件、电箱生产工艺流程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢材、铝 材、不锈钢 除油剂、除 锈剂 树脂粉末 | 开料 冲压成型 焊接 除油、除锈 清洗 喷粉 固化 成品检查. 包装. | 废料 焊接烟尘 废除油、7 ¦清洗剂 清洗废水 喷粉废气 固化废气 |
|  | 图2-2五金件、电梯配件、电箱生产工艺流程图 生产工艺流程简述： (1)开料：将整块钢材、铝材、不锈钢裁剪至合适尺寸。 (2)冲压成型：将板材通过冲压机冲压成型。 (3)焊接：将冲压后不同版型零部件进行焊接，焊接产生的烟尘通过无组织 形式自然扩散。 (4)除油、除锈：通过除油剂、清洗剂对产品表面进行除油除锈处理， 方便后续喷涂工作。产生的废除油剂、清洗剂统一收集后交由具有相关资质的 单位回收处理。 |  |  |

| (5)喷粉：通过喷枪将粉末涂料均匀地喷涂到产品表面，通过静电作用 使其附着在产品上。 (6)固化：喷粉完成后，将产品送入烘箱，通过加热使粉末涂料熔融固 化。 (2)五金件、电梯配件浸漆工艺 五金件 醇酸树脂 浸漆 l浸添废气、 废包装桶 自然晾干 检出出货 图2-3 五金件、电梯配件生产工艺流程图 生产工艺流程简述： (1)浸漆：将需要浸漆的五金配件浸没入醇酸树脂涂料。 (2)自然晾干：浸漆后五金配件在浸漆车间内进行自然晾干。 2、项目产污节点分析 (1)废水：含喷淋塔排水、清洗废水等生产废水和生活污水； (2)废气：机加工粉尘、焊接烟尘、喷粉粉尘、固化废气、浸漆废气； (3)噪声：生产设备噪声等对声环境造成影响； (4)固体废物：废边角料、废除油剂、废清洗剂、废包装桶、废活性炭 和生活垃圾等。 表2-9 产污明细一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 污染物 | 产污节点/工序 | 污染因子 | 污染物成分 | 处理措施 |  |
|  | 1 | 废气 | 机加工 | 粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘 |  |
|  |  |  | 焊接 | 粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 喷粉 | 生产废气 | 颗粒物 | 袋式除尘 |  |
|  |  |  | 固化 |  | 苯、甲苯、二甲 苯、总VOC | 喷淋塔+活性炭 |  |
|  |  |  | 浸漆 |  | VOCs |  |  |

|  | 2 | 废水 | 清洗废水 | 生产废水 | CODcr、BODs、 SS、石油类 | 自建污水处理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 员工办公生活 | 生活污水 | CODcr、BODs、 SS、氨氮 | 化粪池 |
|  | 3 | 一般固 废 | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集 处理 |
|  |  |  | 开料 | 废边角料 | 钢材、不锈钢、 铝材、模板 | 交由固废回收单位 |
|  | 4 | 危险废 物 | 除油、除锈 | 除油剂、清 洗剂 | 有机溶剂 | 交由具有相关回收 资质危废单位回收 处理 |
|  |  |  | 喷淋塔废水 | 喷淋塔废 水 | 喷淋塔废水 |  |
|  |  |  | 废气处理设施 | 废活性炭 | 废活性炭 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 除油剂、清 洗剂、醇酸 树脂涂料 | 除油剂、清洗 剂、醇酸树脂涂 料 |  |
|  | 5 | 噪声 | 生产全过程 | 设备运行 噪音 | 噪声 | 隔声、降噪 |
| 本项目选址位于珠海市平沙镇怡乐路19号。为新建项目，项目的原有地 块上不存在原有环境污染问题。故本项目建设后不存在与本项目有关的原有环 境污染问题。 与项 目有 关的 本项目所在区域主要的污染问题为附近企业单位在生产、生活过程中所排 放的废气、废水和噪声、固体废物等污染物以及附近道路的交通噪声、公路上 汽车尾气、扬尘等问题。这些污染通过采取措施治理后，对周围环境的影响不 明显。工业企业产生的污染，通过自身采取相应的环保措施，该部分的污染得 到治理。 环境 问题 |  |  |  |  |  |  |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 根据《关于印发<珠海市声环境质量标准适用区划分>和<珠海市环境空气 质量功能区划分>的通知》(珠环〔2011〕357号)有关规定，本项目所在区域 的环境空气质量功能划分为二类，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。 根据珠海市生态环境局官网发布的《2022年珠海市环境质量状况》 (http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/xxgkml/tjsj/hjzkgg/content/post_3531157.html), 珠 海市2022年环境空气质量情况见下表。 表3-1 珠海市2022年环境空气质量情况(单位： ug/m³,CO:mg /m³) 序号; 环境质量指标; 2022年现状值; 国家空气质量标准; 达标性. 1; 二氧 化 硫 年 均 浓 度; 8; ≤60; 达标. 2; 二氧化氮年均浓度; 19; ≤40; 达标. 3; PM10年均浓度; 30; ≤70; 达标. 4; PM25年均浓度; 17; ≤35; 达标. 5; 一氧化碳日平均值的第 95百分位数; 0.8; ≤4; 达标. 6; 臭氧日最大8小时平均 值的第90百分位数; 160; ≤160; 达标. 根据《2022年珠海市环境质量状况》,珠海市2022年度SO₂ 、NO₂ 、PM1o、 PM₂ s 、CO、O₃ 均达到《环境空气质量标准》 (GB3095- 2012) 二级标准的要 求，因此珠海市为达标区。 根据粤珠环保科技(广东)有限公司于2023.12.09～2023.12.15对其进行 的环境现状监测报告(报告编号：2023118088)数据显示，其环境质量现状均 符合标准限值。 表3-2 环境现状监测结果 |
| --- | --- |
|  |  | 采样 日期 | 检测项目 | 检测点位及结果 | 检出限 最低检 测质量 浓度 | 评价 标准 限值 | 单位 |  |
|  |  |  |  | 弘基华庭 |  |  |  |  |
|  |  | 2023. 12.09 | 总悬浮颗粒物 (日均值) | 0.135 | 0.007 | 0.3 | mg/m: |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物 (8小时均值) | 0.04 | 0.0182 | 0.6 | mg/m: |  |
|  |  | 2023. 12.10 | 总悬浮颗粒物 (日均值) | 0.105 | 0.007 | 0.3 | mg/m: |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物 (8小时均值) | 0.03 | 0.0182 | 0.6 | mg/m: |  |

2023. 12.11; 总悬浮颗粒物 (日均值); 0.118; 0.007; 0.3; mg/m³. 总挥发性有机物 (8小时均值); 0.03; 0.0182; 0.6; mg/m:. 2023. 12.12; 总悬浮颗粒物 (日均值); 0.114; 0.007; 0.3; mg/m³. 总挥发性有机物 (8小时均值); 0.03; 0.0182; 0.6; mg/m:. 2023. 12.13; 总悬浮颗粒物 (日均值); 0.137; 0.007; 0.3; mg/m:. 总挥发性有机物 (8小时均值); 0.03; 0.0182; 0.6; mg/m. 2023. 12.14; 总悬浮颗粒物 (日均值); 0.121; 0.007; 0.3; mg/m:. 总挥发性有机物 (8小时均值); 0.04; 0.0182; 0.6; mg/m. 2023. 12.15; 总悬浮颗粒物 (日均值); 0.134; 0.007; 0.3; mg/m. 总挥发性有机物 (8小时均值); 0.02; 0.082; 0.6; mg/m:. 备注; 1、总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单 (生态环境部公告2018年第29号)中二级标准；总挥发性有机物执行 《环境影响评价技术导则大气环机》(HJ2.2-2018)附录D中标准限 值中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；. 采样 日期; 检测项目; 检测点位及结果; 检出限 最低检 测质量 浓度; 评价 标准 限值; 单位. 弘基华庭. 第一 次; 第二 次; 第三 次; 第四 次. 2023. 12.09; 二甲苯(小时值); < 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.2; mg/m:. 2023. 12.10; 二甲苯(小时值); 0.01; 0.01; 0.01; < 0.01; 0.01; 0.2; mg/m:. 2023. 12.11; 二甲苯(小时值); < 0.01; 0.01; < 0.01; 0.01; 0.01; 0.2; mg/m. 2023. 12.12; 二甲苯(小时值); < 0.01; 0.01; < 0.01; 0.01; 0.01; 0.2; mg/m:. 2023. 12.13; 二甲苯(小时值); 0.01; 0.01; < 0.01; 0.01; 0.01; 0.2; mg/m³. 2023. 12.14; 二甲苯(小时值); 0.01; 0.01; 0.01; < 0.01; 0.01; 0.2; mg/m³. 2023. 12.15; 二甲苯(小时值); 0.01; 0.01; < 0.01; < 0.01; 0.01; 0.2; mg/m. 备注; 1、二甲苯执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附 录D中标准限值中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；. 2、水环境质量现状 本项目纳污水体为鸡啼门保留区，根据《广东省近岸海域环境功能区划》 (粤府办[1999]68号),该区域执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三.

—28 —

类标准。 为了进一步了解纳污水域水质情况，本项目引用深圳市政研检测技术有限 公司于2022年6月2日出具的《鸡啼门水道近岸海域环境质量现状监测》(报 告编号：ZY220500473),监测时间为3天，监测结果见下表： 表3-3鸡啼门保留区环境质量现状监测结果 检测 点位 检测项目 检测 频次; 测量值; 标准限值; 单位 ℃ 无量纲 mg/L mgL mg/L. 05月24; 05月25; 05月26 F. 水温 pH值; 1; 23.2; 23.6; 23.0; 人为造成的海水温 升不超过当时当地 4℃. 2 22.0 22.7 22.4. 1 8.05 8.14 8.11 6.8~8.8 同时不超过该海域 正常变动范围的 2 8.01 8.08 8.06 0.5pH单位. W 1 平 沙水 质净 化厂 排污 口上 游 500m 处; 溶解氧; 8.03; 8.20; 8.1; >4. 2 7.64 7.81 7.73. 悬浮物; 10; 9; 10; 人为增加的量≤100. 2; 8; 7; 9. 化学需氧量; 1; 0.59; 0.64; 0.71; ≤4. 2; 0.71; 0.75; 0.80. 五日生化需 氧量(BODs); 0.1; 0.1; 0.2; ≤4; mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 个L ℃ 无量纲 mg/L mgL mg/L mg/L. 2; 0.2; 0.2; 0.2. 无机氮(以N 计 ); 0.177; 0.182; 0.173; ≤0.40. 2; 0.193; 0.197; 0.184. 无机磷(活性 磷酸); 0.03; 0.02; 0.02; S0.030. 2; 0.04; 0.03; 0.03. 氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; S0.010. 2; 未检出; 未检出; 未检出. 油类(石油 类 ); 0.285; 0.231; 0.264; ≤0.30. 2; 0.299; 0.277; 0.304. 粪大肠菌群; 4.9×10³; 3.4×10; 4.6×10; ≤2000. 2; 6.3×10³; 4.9×10³; 6.3×10³. 水温 pH值 W 2 平 沙水 质净 溶解氧. 悬浮物. 化学需氧量. 五日生化需 氧量(BODs). 化厂 排污 口; 1; 23.4; 23.5; 23.2; 人为造成的海水温 升不超过当时当地 4℃. 2 22.3 22.9 22.7. 1 7.81 7.92 7.86 6.8~88 同时不超过该海域 正常变动范围的 2 7.83 7.89 7.84 0.5pH单位. 7.66; 7.80; 7.57; >4. 2; 7.42; 7.67; 7.39. 24; 22; 25; 人为增加的量≤100. 2 16 19 21. 1; 20.0; 18.5; 19.2; ≤4. 2 22.3 20.4 21.7. 1; 4.7; 4.3; 4.5; ≤4. 2; 5.2; 4.8; 5.1.

—29  —

无机氮(以N 1 0.375 0.512 0.449 氰化物 ≤0.010 mg/L 2 未检出 未检出 未检出 油类(石油 1 0.122 0.148 0.114 5.5×10³ 7.0×10³ 1 23.2 23.3 23.2 人为造成的海水温 水温 升不超过当时当地 ℃ 计 ) 2 0.748 0.713 ≤0.40 mg/L 举大肠菌群 4.3×10³ 4.9×10³ 4.9×10³ ≤2000 个/L S0.030 mg/L 磷酸 0.06 0.05 未检出 未检出 未检出 无机磷(活性 0.04 0.03 0.04 类 ) 2 0.140 0.160 0.127 ≤0.30 mg/L 2 22.3 22.9 22.7 4℃ 1 7.84 7.89 7.91 6.8~88 司时不超过该海域 2 7.82 7.85 7.90 正常变动范围的 pH俏 无量纲 2.3 34.. 33 人为 1、“——”表示未作要求或不适用。 备注 2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限，相应项目的检出限详见附表1. 3、执行标准为《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准限值。 4、 “1”表示涨潮时采样，“2”表示退潮时采样。 从表中可见，鸡啼门保留区近岸海域检测点位中化学需氧量、五日生化需 氧量(BOD s)、无机氮、无机磷、石油类、粪大肠菌群等监测因子超过《海 水水质标准》(GB3097- 1997)第三类标准要求。 # 3、声环境质量现状 根据珠海市生态环境局关于印发《珠海市声环境功能区区划》的通知(2020 年 1 2 月 1 日 ) , 建 设 项 目 所 在 地 属 于 3 类 声 环 境 功 能 区 ， 执 行 《 声 环 境 质 量

—30 —

|  | 标准》(GB3096-2008)中的3类标准，即昼间65dB(A),夜间55dB(A)。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类>》(试行), “厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声 环境质量现状并评价达标情况”。本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，项目 周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境现状监测。 4、生态环境现状 本项目使用已建成厂房进行扩建，不新增用地，且用地范围内不含有生态 环境保护目标，故无需进行生态现状调查 5、地下水、土壤环境现状 项目地面硬底化完整，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污 染影响类)》,无土壤、地下水环境污染途径的，可不开展地下水、土壤环境 质量现状调查。本项目无土壤、地下水环境污染途径，故不开展地下水、土壤 环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1、环境空气保护目标 确保评价范围内大气的环境质量不因本项目的建设而降低。(项目所在区域 为环境空气功能区划为二类区，空气质量保护级别为《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准及其2018修改单限值)。 项目周边500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-4环境空气保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感点名称 | 坐标/m |  | 相对厂址方 位 | 相对距 离m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境 功能 区 |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 金碧丽江西海 岸花园 | -163 | 396 | 西北侧 | 400 | 居民，约 2000人 | 大气 | 大气 二级 |
|  | 2 | 恒丰新村 | -239 | -94 | 西南侧 | 241 | 居民，约 5000人 | 大气 |  |
|  | 3 | 星海幼儿园 | -41 | -207 | 西南侧 | 212 | 学生，约 500人 | 大气 |  |
|  | 2、水环境保护目标 确保评价范围内水环境质量不因本项目的建设而降低。本项目处理后废水 最终汇入鸡啼门保留区，其水质保护级别为《海水水质标准》(GB3097-1997) 中第三类水质标准。 3、声环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

—31 —

|  | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 项目使用已建成厂房，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排 放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网；生产废水 经自建污水处理站处理后达广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准后排放。 表3-5项目水污染物排放标准限值(单位：mg/L、pH为无量纲) 排放标准; 废水种类; 污染物. pH; CODc; BODs; SS; NH₃-N; TP; TN; 动植物油. 一东省地方标准 《水污染物排放 限值》 (DB44/26-2001 )第二时段三级 标准; 生活污水、 生产废水; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 2.大气污染物排放标准 项目固化、浸漆产生的VOCs、二甲苯污染物有组织排放执行《固定污染 源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限 值，无组织排放参照广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化 合物排放标准》(DB44/816-2010)无组织排放监控点浓度限值。 表3-6企业固化废气污染物排放标准限值 单位：mg/m³ 序号; 污染物项目; 有组织最高允许浓度限值; 无组织排放监控点浓度限值. 1; TVOC; 100; 2.0. 2; 二甲苯; 2; 0.2. 执行标准; 《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》 (DB44/2367-2022)表1挥发 性有机物排放限值; 《表面涂装(汽车制造业)挥 发性有机化合物排放标准》 (DB44/816-2010)无组织排 放监控点浓度限值. 项目燃烧废气产生的颗粒物、SO₂ 、NO污染物有组织排放执行广东省地 方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织 |

|  | 排放监控浓度限值。 表3-7企业喷涂废气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 15; 120; 周界外浓 度最高点; 1.0; 广东省地方标准 《大气污染物排 放限值. SO₂; 15; 500; 0.4. NOx; 15; 120; 0.12. 项目开料、焊接、喷粉产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排 放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-8企业喷涂废气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 15; 120; 周界外浓 度最高点; 1.0; 广东省地方标准 《大气污染物排 放限值》. 厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》 (DB44/2367-2022) 表 3 厂 区 内VOCs 无组织排放限值，同时 满足监控点处1h 平均浓度值和监控点处任意一次浓度值及相关管理要求。 表3-9企业无组织废气污染物排放标准限值 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m²; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20 mg/m; 监控点处任意一次浓度值. 污水站废气中硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标 准 》(GB14554-93) 表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 表3-10 企业污水站臭气污染物排放标准限值 |
| --- | --- |
|  | 序号 |  | 控制项目 | 单位 | 新改扩建二级标准限值 | 执行标准 |  |
|  |  | 1 | 硫化氢 | mg/m | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |  |
|  |  | 2 | 氨 | mg/m² | 1.5 |  |  |
|  |  | 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |  |  |
|  | 3.噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类 标准(昼间≤60dB ( A ), 夜间≤50dB (A))。 表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4.固体废物管理标准 |

— 33 —

|  | 本项目贮存固体废物包括一般固体废物、危险废物，配备独立固废暂存间、 危废暂存间。贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 水污染物总量控制指标： 本项目废水经市政污水管网排入平沙水质净化厂进一步处理，总量由水质 净化厂统筹，故不单独给总量控制指标。 大气污染物总量控制指标： 根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指 标管理工作的通知》(粤环发[2019]2号),重点行业包括炼油与石化、化学 原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、 制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制 品等12个行业，本项目属于金属制品行业，故本项目不属于其规定的重点行 业，无需执行总量替代制度，申请VOCs总量指标，最终以当地生态环境主管 部门下达的总量指标为准。 项目总量控制情况见下表。 表3-12项目总量控制指标(单位：t/a) 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; VOCs; 0.28. 2; 颗粒物; 4.195. 3; SO₂; 0.05. 4; NOx; 0.04. |

—34 —

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238007061024006047