设计参考数据

| 塔体内径/mm | 2000 | 塔高/mm | 40000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算压力/MPa | 0.9 | 设计温度/°C | 150 |
| 基本风压值/N/rf | 300 | 地震设防烈度/度 | 8 |
| 场地土类 | I类 | 设计地震分组 | 第二组 |
| 设计基本地震加速 度 | 0.2g | 地面粗糙度 | B类 |
| 塔盘数 | 70 | 塔盘存留介质层高度/mm | 90 |
| 塔盘间距/mm | 450 | 介质密度/kg/m3 | 800 |
| 保温层厚度/mm | 100 | 保温层材料密度/ kg/m3 | 300 |
| 平台宽度 | 1000 | 人孔间距 | 10层塔板 |
| 半圆形平台数 | 7 | 单位质量/蛔血② | 150 |
| 包角 | 180° | 再沸器操作质量/kg | 3800 |
| 再沸器偏心距/mm | 2000 | 塔体与封头材料 | Q345R |
| 裙座材料 | Q235- B | 塔体与封头厚度附加量/皿 | 3 |
| 裙座附加量/皿 | 3 | 塔体焊接接头系数① | 0.85 |

目录

一、	塔体的设计条件	3

二、	按计算压力计算塔体和封头厚度	4

三、	塔设备质量载荷计算	4

四、	风载荷与风弯矩计算	6

五、	地震载荷计算 	10

六、	偏心弯矩计算 	 11

七、	各种载荷引起的轴向应力 	11

八、	筒体和裙座危险截面的强度性校核 	13

九、	塔体水压试验和吊装时的应力校核 	 16

十、基础环设计 	 17

十一、地脚螺栓计算 	19

十二、筒体与封头联接法兰的选取 	 20

十三、主要符号说明 	22

十四、个人总结 	24

参考文献 	27

一、塔体的设计条件

1、	塔体的内径D = 2000m，塔高近似取

H = 40000mm;	'

2、	计算压力P = °秘Pa，设计温度150°C；

C

3、	设置地区：基本风压值％=300N/m2，地震 设防烈度8度，设计基本地震加速度0.2g，地 震分组为第二组；场地土类：I类，地面粗糙度 B类。

4、	塔内装有N=70层浮阀塔盘，塔盘间距 450mm，每层塔板上每块塔盘上存有介质高度

为h = 90mm，塔板上介质密度为800kg/m3； W

5、塔壳外表面层100mm,保温层材料的密度

300kg/m3。

6、	沿塔高每10层塔盘开设一个人孔，人孔数 为7个，相应在人孔处安装平台为，平台宽 1.0m，单位质量 150kg/m2，包角 180 °。

7、	塔体与裙座间悬挂一台再沸器，其操作质量 为me =3800kg，偏心距 e=2000mm；

8、	塔体与封头材料选用Q345R,其中

[b]t = 170MPa,。] = 170MPaq = 345MpaE = 1.9x10sMpa ，裙座材料选用Q235-B；

LcrrL寸

9、	塔体与裙座厚度附加量C=3mm，裙座厚度

附加量3mm。塔体与裙座对接焊缝，塔体焊接接头系数卜0.85。 对该塔进行强度和稳定计算。

按计算压力计算塔体、封头和裙座厚度

1、	塔体厚度计算

卜 P? =	0.9 *2000	= 6.25mm

2Q］叩—p	2 x 170 x 0.85 - 0.9

c

考虑厚度附加量C=3mm，经圆整后取6 =12mm。

2、	封头厚度计算

6 =	PcD	= __* x 2000= 6.24mm

2© ］叩-0.5 p	2 x170 x 0.85 - 0.5 x 0.9

c

考虑厚度附加量C=3mm，经圆整后取6 =12mm。

3、裙座厚度也取12mm。

三、塔设备质量载荷计算

1、

筒体圆筒、封头、裙座质量m

01

m01 = 4（D2 - D2 ）x H xp

.0242 - 22 ）x 40 x 7.85 x 103 4

=23817kg

2、

附属间质量m

a

m = 0.25m = 5954kg

3、

塔内构件质量m

02

冗- _八 __ 冗

m02 = 4 D x 70 x 75 = 4 x 4 x 70 x 75 =16493kg

（浮阀塔盘质量75 kg / m2）

4、保温层质量m

03

兀 		 -一

%3 = — [(2.024b0.2) - 2.024] x (40-3.6* 300

= 7287g

5、	平台、扶梯质量m

04

兀	_	1

m04 = 4 [(2.024 + 2)2 - 2.0242] x 150 x 7 x - + 40 x 40

=6588kg

说明：单位面积质量 150kg / m2 , 笼式扶梯单位长度质量

40kg / m ； 笼式扶梯总高40m，平台数量为7。

6、	操作时物料质量m

05

m =-D2h Np =lx22 x0.09x70x800

05	4 i ^	4

=15834kg

说明：物料密度p= 800kg/m3,塔板数N=70，塔板上液层高度

h = 0.09m。

7、	充水质量为

m =4 x 22 x (40-3.6)x1000=114354kg	其中P w =1000kg/m3

8、	各种质量载荷汇总

将全塔分为9段，计算各质量载荷(计算中略有近似)

| 段号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔段 长度 | 180 0 | 180 0 | 6750 | 475 0 | 475 0 | 475 0 | 475 0 | 475 0 | 590 0 |
| m + m 01 a | 133 9.7 | 133 9.7 | 5023 .9 | 353 5.3 | 353 5.3 | 353 5.3 | 353 5.3 | 353 5.3 | 439 1.2 |

| m 02 | 0 | 0 | 5235 6.1 | 235 6.1 | 235 6.1 | 235 6.1 | 235 6.1 | 235 6.1 | 235 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m 03 | 0 | 0 | 1351 .3 | 950 .9 | 950 .9 | 950 .9 | 950 .9 | 950 .9 | 118 1.1 |
| m 04 | 72 | 72 | 982. 5 | 902 .5 | 902 .5 | 902 .5 | 902 .5 | 902 .5 | 948 .5 |
| m 05 | 0 | 0 | 2262 | 226 2 | 226 2 | 226 2 | 226 2 | 226 2 | 226 2 |
| m w | 0 | 0 | 2120 5.8 | 149 22. 6 | 149 22. 6 | 149 22. 6 | 149 22. 6 | 149 22. 6 | 185 35. 4 |
| m e | 0 | 190 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m 0 | 141 1.7 | 331 1.7 | 1387 5.8 | 100 06. 8 | 100 06. 8 | 100 06. 8 | 100 06. 8 | 100 06. 8 | 111 38. 9 |
| m max | 141 1.7 | 331 1.7 | 3281 9.6 | 226 67. 4 | 226 67. 4 | 226 67. 4 | 226 67. 4 | 226 67. 4 | 274 12. 3 |
| m・ min | 141 1.7 | 331 1.7 | 9728 .9 | 585 9.9 | 585 9.9 | 585 9.9 | 585 9.9 | 585 9.9 | 699 2 |

全塔操作质量

m - m + m + m + m + m + m + m 0	01	02	03	04	05 a e

-23817 +16493+7287 + 4988 +1600+15834+5954 + 3800

-79773kg

全塔最小质量

m — m + 0.2 m + m + m + m + m

-23817 + 0.2 x 16493 品287% 4988 +1600 + 5954 + 3800

-50745kg

水压试验时最大质量

m - m + m + m + m + m + m + m

-23817 +16493 + 7287 + 4988 +114354 + 5954 +1600 + 3800

-178293 kg

四、风载荷与风弯矩计算

1、风载荷计算示例

以2~3段为例计算风载荷p

3

P - K K q flD x 10 -6( N) 3	1	23 0 3 3 e 3

式中：

K1 —一体形系数，对圆筒形容器，K1 - 0.7

q0——10m高处基本风压值， q0 - 300N / m2

f3一一风压高度变化系数，查表8-5得：f3 -1.0098

计算段长度， l = 6750mm

3

脉动影响系数，由表得：V3 = 0.72

塔的基本自振周期，对等直径、等厚

度得圆截面塔:

X 10-3

=90.33 x 40000」68902.29 X 40000 x 10-3 =1.75s

1.9 X105 X 9 X 20003

脉动增大系数，根据自振周期T，

1

表查的：&= 2.50

振型系数，由表得： 4 = 0.108

K

23

风振系数

K =1 + 4 = 1 + 2.50 X 0.72 X 0.108 = 1.193

23 f

3

1.0098

D

e3

塔的有效直径。设笼式扶梯与塔

顶管线成90°

取下a、b中

较大者。

a.D 3 = D0. + 26 3 + K3 + K4

b.D 3 = D. + 26 3 + K4 + d0 + 26

K = 400mm， d = 450mm， 6

=6 = 100mm

由

2Z A

了	2 x 1000 x 1000

K =	=	= 296.3mm

4 l	6750

3

a<b 取 D =3170mm

e3

P = KK qflD x106 3	1 23 0 3 3 e3

=0.7x1.193<300K1.009X6750(X3170.X1O6

=5413.76V)

2、各段塔风载荷计算结果

3、风弯矩计算

0-0截面:

『1 Mo-o = P § + P

=1047.16 x900 + 1047.16 x(1800 + 900)+ 5413.76 x(1800 +1800

+3375 + 5079.51(1800 + 1800 + 6750 + 2375) + 9063.24(3600 + 6750

+4750 x 3 + 2375) + 14668.53(3600 + 6750 + 4750 x 5 + 590°)

=1.507 x 109N - mm

1-1截面:

- 厂1、

M1-1 = P 土 + P 1 + T +...+ P w 2 2	3 " 2	2)	8

=1047.16 x 900 + 5413.76 x (1800 + 3375) + 5079.51 x (1800

+6750 + 2375) + 6306.41 x (1800 + 6750 + 4750 + 2375) + 7561.24

x(1800 + 6750 + 4750 x 2 + 2375) + 9063.24 x (1800 + 6750 + 4750 x 3

+2375) + 10552.11 x (1800 + 6750 + 4750 x 4 + 2375) + 14668.53 x

(1800 + 6750 + 4750 x 5 + 5900 )

=1.365 x 109N - mm

2-2截面：

r	1、

+...+p 1 +1 +1 +询 6" 3	4	5	2 )

=5413.7637+5079.又675+2375>6306.4<675+475(+2375) +7561.24(675+475(x2+2375+9063.24(675+475(x3+2375+ 10552.以675+475&4+2375>14668.53675+475伙5+2950)

=1.29210 N mm

五、地震载荷计算

取第一振型阻尼比为&广0.02

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238023045120006026