# 乐清湾大桥及接线工程第 01 标段 钢便桥施工方案

1 编制依据及规范标准

1.1 编制依据

（1）《乐清湾大桥及接线工程第 01 标段施工设计图》

（2）现行施工设计标准

（3）现行施工安全技术标准

（4）公路施工手册《桥涵》（人民交通出版社 2000.10）

（5）施工技术调查

（6）现场踏勘及测量

1.2 规范标准

（1）《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004；

（2）《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007；

（3）《钢结构设计手册》（第二版）；

（4）《港口工程荷载规范》JTJ215-98；

（5）《港口工程桩基规范》JTJ254-98；

（6）《装配式公路钢桥多用途使用手册》，2004 年 1 月，人民交通出版社；

（7）《公路桥涵施工技术规范》JTJ041－2000；

（8）《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)；

（9）《钢结构设计规范》（GB50017-2003)；

（10）《路桥施工计算手册》 (人民交通出版社)。

1.3 编制原则

（1）充分考虑钢便桥施工的工程特点和施工环境，采用稳妥、可靠、高效的施工

技术方案，尽量减少人员、环境对施工带来的影响，确保安全、顺利、快速完成。

（2）充分利用近年来我公司类似工程的施工经验，因地制宜地优选施工技术方案。

（3）合理统筹安排，充分利用现有的人力、设备资源，注意环境保护，提高资源

利用率。

2 工程概述

2.1 工程概况

浙江省乐清湾大桥及接线工程路线起自温岭市城南，经玉环沙门、芦浦，通过茅埏

岛跨越乐清湾，止于乐清市南塘，接已建成通车的甬台温高速公路，全长约 38 km。项

中铁四局集团第二工程有限公司                                                            1

目地处浙江东南沿海丘陵平原及岛屿区，主要位于陆域，部分跨海域及岛屿。陆域主要 地貌类型为侵蚀剥蚀丘陵和海积平原，部分为坡洪积斜地；海域主要地貌类型为潮滩、

水下浅滩，靠近茅唌岛附近局部形成水下深潭。

浙江省乐清湾大桥及接线工程施工便道设于线路前进方向的右侧，在 K208+653.6m （桐丽河）及 K208+976.3m（翻身河）处有人工河横穿线路。桐丽河河宽约 12 米，与施 工便道线路前进方向成 162 °夹角；翻身河河宽约 16 米，与施工便道线路前进方向成

102 °夹角。为满足施工要求，贯通施工便道，需沿左线外侧在河中搭设便桥。

便桥采用钢管桩基础+ZB-200 型装配式贝雷梁钢桥。跨桐丽河钢便桥桥跨布置：

（1.5+12+12+12+1.5）m，总长 39m，跨翻身河钢便桥采用跨度(1.5)。

便桥详细结构、尺寸见附图《施工便桥结构图》。

# 2.2 气象及水文

本项目位于浙江东南沿海，属亚热带季风气候，7-9 月台风期台风较为频繁，其风

力一般为 8-12 级。

# 2.3 工程地质

桥址区上部以海相淤泥及软-流塑状黏土为主，中部分布坡洪积含角砾粉质粘土、 含黏性土角砾、可塑粉质粘土及海积软塑黏土等，呈互层状分布，局部夹透镜体，下部

为厚层状坡洪积含角砾粉质黏土及含黏性土角砾等。

# 2.4 主要技术标准

设计荷载：50t 汽车荷载,100t 履带吊荷载

便桥类型：三排单层加强型贝雷梁，下承式

桥面净宽：7.0m

桥跨布置：跨桐丽河 1.5+12+12+12+1.5m，跨翻身河 1.5+15+1.5m

便桥中心对应线路里程：跨桐丽河：K208+653.6，跨翻身河 K208+976.3

便桥中心距线路左线中心距离：跨桐丽河 14.33m，跨翻身河 13.42m

# 2.5 主要工程数量

施工便桥主要工程数量表见表-1；

表 2-1 施工便桥主要工程数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ630*8mm 钢管 | 12m | 根 | 12 | 挡土墩 |

| 2 | φ800*10mm 钢管 | 12m | 根 | 20 | 支墩基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | I40a 工字钢 | 9m | 根 | 10 | 桩顶横梁 |

中铁四局集团第二工程有限公司                                                            2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238111140101006042