公路施工机械安全操作规程（5篇范文）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

公路施工机械安全操作规程（5篇范文）

【第1篇】公路施工机械安全操作规程
　　一，压路机安全操作规程:
　　1、开动压路机前，必须注意机械前后，左右有无障碍和人员。
　　2、作业时应注意各仪表读数，发现异常，必须查明原因并及时排除，严禁带病作业。
　　3、在压路机运行过程中，严禁进行修理和加油。需要在机底进行修理工作时，应先将发动机熄火，并用三角垫木，垫住滚轮。
　　4、三轮压路机在正常情况下禁止使用差速锁止装置，特别在转弯时严禁使用。
　　5、压路机在坡道上行驶时禁止换档，禁止脱档滑行。
　　6、严禁用牵引法拖动压路机，也不允许用压路机牵引其它机具。
　　7、在改变压路机运行方向时，应待压路机停止后再拉动换向器操纵杆，严禁利用换向离合器作为压路机制动之用。
　　8、多台压路机同时工作时，其间距不得小于5米。在坡道上禁止纵向行驶，以防制动器失灵或溜坡而造成撞·车事故。
　　9、在新路基上作业时，必须放慢压路机的速度。不得靠近路基边缘(一般在0.5米以上);并且随时注意路基边缘的变化，以防塌陷，发生翻机事故。
　　10、压路机停放时，应停在平坦的地方，不准放在路边缘，斜坡或坑洼水之处，如因特殊原因需停放在坡路上时，应打好木桩，以防溜坡。

二，装载机安全操作规程:
　　1、操作人员在进行驾驶与作业之前，应熟知装载机的各种性能、结构、技术保养、操作方法、并按规定进行操作。
　　2、除驾驶室外，机上其他地方严禁乘人。
　　3、向车内卸料时必须将铲斗提升到不会触及车箱档板的高度，严防铲斗碰车箱，严禁将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。
　　4、下坡时采用自动减速，不可踩离合器踏板，以防切断动力发生溜车事故。
　　5、装载机涉水后应立即停机检查，如发现因浸水造成制动失灵，则应进行连续制动，利用发热排除制动片内的水分，以尽快使制动器恢复正常。
　　6、装载机工作时，正前方不许站人，铲斗不许载人升降。
　　7、工作时，铲臂下面严禁站人，禁止无关人员和其他机械在此工作和通行。
　　8、严禁采用高速档作业。
　　9、操作人员离开驾驶位置时，必须将铲斗落地，发动机熄火，切断电源。
　　三，平地机安全操作规程:
　　1、检查平地机四周有无障碍物及其他危及安全的因素，并要求无关人员离开作业区。
　　2、检查各仪表、灯光、喇叭等信号装置是否正常;液压系统有无渗漏;转向装置和制动装置是否灵活可靠。

3、下坡时必须挂档，禁止空档滑行。
　　4、行驶时，必须将刮刀及齿耙提到最高处，并将刮刀斜置，刮刀两端不得超过后轮外侧。
　　5、制动时要先踏下离合器踏板，在变矩器处于刚性闭销状态时，不能用制动器。
　　6、不论作业或行驶，变矩器油温超过120℃时，应及时停车，待油温下降后再继运行。
　　7、以推土作业为主时，应用较小的铲土角(40°)，以摊铺及平整作业为主时，应用较大的铲土角(60°)。
　　8、应将平地机停放在平坦安全的地方，不得停放在坑洼有水的地方或斜坡上，并将所有作业装置落地或刚性固定。
　　四，汽车驾驶员安全操作规程:
　　1、检查汽车各部的完好情况，制动器、转向器、灯光装置、喇叭，刮水器，后视镜必须保持齐全有效。
　　2、必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度，严禁酒后开车和车辆带病行驶。
　　3、在陡坡、冰雪、泥泞的滑道，交通情况复杂的路段，禁止采用拖、推、溜及倒车等方法起动发动机。
　　4、严禁在山区及陡坡地带脱挡熄火滑行。
　　5、卸料时，应检查车上方和车帝有无电线、障碍物。
　　6、向坑洼地带卸料时，必须和坑边保持适当的安全距离，防止塌陷翻车。

7、严禁在坡上横向停置卸料，以防车箱顶起后重必偏移，造成翻车。
　　8、自卸车车厢内严禁乘人。
　　9、必须在车箱落下就位后方可起步、不允许在车箱停留于倾卸状态下行车。修理保养倾卸装置时，应用撑杆顶住车箱。
　　10、按规定做好汽车例保和防寒冻以防缸体冻裂。
　　11、来严禁超重，超长(长度前端不准超出车身，后端不准超出车厢二米，超出部分不准触地);超宽，(宽度不准超出车厢)，超高(从地面算起4米)，装运、装载物品要捆·绑稳固牢靠。
　　12、关门起步，严禁抢上跳下，脚踏板、保险杠严禁站人。
　　五，挖掘机安全操作规程:
　　1、挖掘机工作时，应停置在平坦的地面上，并应刹住履带行走机构。
　　2、挖掘机通道上，不得堆放任何机具等障碍物。
　　3、挖掘机工作范围内，禁止任何人停留。
　　4、挖掘机作业中，如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物时，应立刻停止工作，并立即通知有关单位处理。
　　5、挖掘机在工作时，应等汽车司机将汽车制动停稳后方可向车厢回转倒土，回转时禁止铲斗从驾驶室上越过，卸土时铲斗应尽量放低，并注意不得撞击汽车任何部位。
　　6、在操作中，进铲不应过深，提斗不宜过猛。一次挖土高度不能高于4米。

7、正铲作业时，禁止任何人在悬空铲斗下面停留或工作。
　　8、挖掘机停止工作时铲斗不得悬空吊着。司机的脚不得离开脚踏板。
　　9、铲斗满载时，不得变换动臂的倾斜度。
　　10、在挖掘工作过程中，应做到“四禁止”即:
　　① 禁止铲斗未离开工作面时，进行回转。
　　② 禁止进行急剧的转动。
　　③ 禁止用铲斗的侧面刮平土堆。
　　④ 禁止用铲斗对工作面进行侧面冲击。
　　11、挖掘机动臂转动范围，应控制在45°--60°，倾斜角控制在30°--45°之间。
　　12、挖掘机走行上坡时，履带主动轮应在后面，下坡时履带主动轮在前面，动臂在后面。大臂与履带平行。回转机构应该处于制动状态，铲斗离地面不得超过1米。上下坡不得超过20°，下坡应低速，禁止变速滑行。
　　13、禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业;在工作面同转动时，应选取平整地面并排除通道内的障碍物如在松软地面移动时，须在行走装置下垫方木。
　　14、禁止在电线等高空架设物下作业，不得在停机下面作业，不准满载铲斗长时间滞留在空间。
　　15、挖掘机需在斜坡上停车时，铲斗必须降落到地面，所有操纵杆置于中位，停机制动，且应在履带或轮胎后部垫置楔块。

六，推土机安全操作规程:
　　1、推土机起动前，应将操纵杆及主离合器(东方红牌的主离合器除外)放在空档位置。对采用油压操纵机构的操纵杆应在中间位置。发动时注意倒车，防止击伤。用手拉绳启动时，不得把绳子缠在手上。
　　2、在陡坡(25°以上)严禁横向行驶和急转弯。必须正车上坡、倒车下坡，上坡坡度不得超过35°，下坡不得超过30°，横坡不得超过10°
　　3、除驾驶室之外，机上其它地方禁止乘人，行驶中任何人不得上下推土机。
　　4、驾驶员离开机械时，应摘档、熄火，铲刀落地。
　　5、严禁在运转中、在斜坡上进行紧固、保养润滑和修理推土机。
　　6、在回填时，禁止铲刀超出土坡边沿，防止因边坡坍塌造成机械翻倒，必要时可以采用一铲顶一铲推土法。
　　7、下坡时，不准切断主离合器滑行，否则推土机速度不易控制，造成机件损坏或发生事故。
　　8、几台推土机同时作业时，前后距离应大于8米，左右距离应不小于1.5米。
　　9、推土机在推树时，应注意高空杂物和树竿的倒向;推倒围墙时，大型推土机，墙高不得超过2.5米;中、小型推土机墙高不得超过1.5米，在电杆附近推土时，应保持一定的土堆，土堆半径一般小于3米，左右距离不小于1.5米。
　　10、东方红推土机在1米深的沟槽里作业时，禁止侧铲推土。

11、大型推土机在垂直边坡的沟槽里作业时，应有专人指挥，沟深不得超过2米，东方红推土机不得超过1.5米。
　　12、履带推土机不准在沥青路面上行驶。
　　13、推土机不得作吊车，胶盘，固定装置(地锚)使用，也不得压石方等工作。
　　【第2篇】二级公路建设施工控制测量规程
　　二级公路建设施工控制测量
　　⑴路基的控制测量
　　测绘全标段内的线路纵断面图和施工图设计相对应的横断面图。
　　①路基的中线和水平测量:根据《测规》测设出路基的中线;
　　②路基的边坡放样:在复测的横断面图上按比例画出设计路基图便于室外作业;
　　③做好每次放样的测量记录，严格控制路基成形的外观质量和每次填土的厚度，以及每层碾压过的路基横坡
　　⑵桥梁控制轴线测设
　　测量前仔细审图，核对数据，并积极与设计部门联系，保证放线所用数据准确无误。通过平面控制系统的导线点，用极坐标法精确测设桥梁轴线控制桩。定出轴线后，用直接丈量法进行复核，误差在1/5000以内即合格，否则重测。复核无误后，分别沿线路法向、切向方向每边测设不少于三个护桩。
　　施工水准点从基准水准点引出，以便于施工使用又易于保护的原则测设，布置合理，往返测量闭合差符合规范要求。

桥梁轴线控制桩、施工水准点测设好后，与相邻标段基桩进行联测，确保中线、高程严格闭合，保证平顺连接。
　　贯通后，整理测量资料交监理工程师审核，并协助监理进行复核、检查，合格后方可用作施工放样的依据。
　　水准点、轴线控制桩及其护桩、施工水准点均用混凝土妥善保护，并绘在测量桩图上。
　　⑶路面工程控制测量
　　路面工程中线及标高控制精度要求高，故在路面工程施工前，应对路基精加工面的中线及标高进行严格检测，合格后才能开始路面工程的施工。由于路面底基层、上基层、下封层均采用摊铺机施工，为保证施工精度，中线及标高桩均每10m设置一个，并在伸缩缝处、曲线各要素点、纵坡变坡点等加设控制桩，所有施工控制桩橛均需与导线点及基准水准点联测，确保正确无误。道路两侧设有浆砌片石路缘石，在路基施工完后，即可施工路缘石，严格控制其水平、中线，确保线形圆顺、美观。
　　【第3篇】公路工程施工安全措施技术规程
　　2、  一般规定
　　2·o.1工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。

2·o.2参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、车辆驾驶、机动船艇驾驶、爆破、瓦斯检验等特
　　殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。
　　2.o.3施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。
　　2.o.4施工现场要设置足够的消防设备。麓工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，并应组织一支经过训练的义务消防队伍。
　　2.o.5施工单位应加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴和汛情等预报，做好防范工作。
　　2.0.6施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。
　　2.o.7操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
　　2·0.8施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。
　　2·o·9下挖工程，施工前应根据设计文件复查地下构造物   (电缆、管道等)的埋置位置及走向，并采取防护措施}旄工中如发现有危险品及其它可疑物品时，应即停止下挖，报请有关部门处理。

2.o.10重要的安全设施必须执行与主体工程“三同时”的原则，即；同时设计、审批，同时施工，同时验收.投入使用。
　　3、施工准备
　　3.1施工现场
　　3.1.1施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防洪、防火等安全要求，具备文明生产、文明施工的条件。
　　3.1.2施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域，选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放，以及动力通讯线路和其它临时工程，应按照有关安全的规定制定出合理的
　　平面布置图。
　　3.1.3施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。
　　3.1.4施工现场应设置安全标志，并不得擅自拆除。
　　3.1.5施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。
　　3.1.6生产生活房屋应按防火规定保持必需的安全净距，散情况下活动板房不小于7m，铁皮板房不小于5m，临时的锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于自15m。
　　l  3.1.7易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，应采取必要的安全防护措施，严禁甩易燃材料修建。炸·药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区50m以外，并外设围栏。

3.1.8工地上较高的建(构)筑物、临时设施及重要库房，如炸·药库、油库、发(变)电房、塔架、龙门吊架等，均应加设避雷装置。
　　3·l·9对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的较为空旷的地点。污染严重的工程场所应配有防污染的设施。
　　3.2施工测量
　　3.2.1密林丛草间进行施工测量时，应遵守护林防火规定，严禁烟火，并需预防有害动、植物伤人。.
　　3.2.2测量钉桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷。
　　3.2.3测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。
　　3.2.4在陡坡及危险地段测量时应系安全带，脚穿软底轻便鞋。在桥墩上测量时应有上下桥墩及防止人体坠落的安全措施。
　　3.2.5在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时，必须有专人警戒，防止交通事故。
　　3.2.6水文测量人员应穿救生衣。在陡峻的河岸进行观测时，应有简易便道和防护措施。
　　在通航河流上，测量船应有信号设备。在江中抛锚时应按港航监督部门的规定设置信号并有专人负责嘹望。
　　夜间进行水文测量时，必须备有足够的照明设备。

3.2.7冰上测量时应向当地有关部门了解冰封情况，确认无危险后，方可作业。遇有封冰不稳定的河段及春季冰融期间，不得在冰上进行测量。
　　3.3场内交通及水电设施
　　3·3.1场内道路应经常维护，保持畅通。载重车辆通过较多的道路，其弯道半径一般不小于15m，特殊情况不得小于10m。手推车道路的宽度不小于1.5 m。急弯及陡坡地段应设置明显交通
　　标志。与铁路交叉处应有专人照管，并设信号装置和落杆。
　　3.3.2靠近河流和陡壁处的道路，应设置护栏和明显警告标志。
　　3.3.3场内行驶斗车、车的轨道应平坦顺直，纵坡不得大于3％，车辆应装制动闸，铁路终点应设置倒坡和车档。
　　3.3.4  生产生活用水应进行鉴定，其水质必须符合国家现行标准。水源应采取保护措施，防止水质污染。
　　3.3.5场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。
　　3.3.6现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。
　　3.3.7  电工在接近高压线操作时。其安全距离为：lokv以下不得小于o.7m，20～35kv不得小于。lm，44kv不得小于1.2m，否则必须停电后方可操作。
　　3.3.8各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

3.3.9在三相四线制中性点接地供电系统中，电气设备的金属外壳应做接零保护；在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻应不大于412.并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。
　　3.3.10各种电气设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。
　　3.3.11工地安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。
　　3.3.12现场的变(配)电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。
　　3.3.13使用高温灯具，要防止失火，其与易燃物的距离不得小于lm，一般电灯泡距易燃物品不得小于50cm。
　　3.3.14移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺i跨越道路时，应埋入地下或做穿管保护。
　　3.3.15有雷雨天气不得爬杆带电作业；在室外无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。
　　3.3.16施工现场的临时照明
　　3.3.16.1室内照明线路应用瓷夹固定。
　　3.3.16.2电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎。
　　3.3.16.3保险丝应按用电负荷量装设。
　　3.3.17能产生大量蒸汽、气体、粉尘等工作场所，应使用密闭式电气设备。有爆·炸危险的工作场所应使用防爆型电气设备。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246012043202010044